Annexe technique n°4

Descriptif des immeubles et installations

Lot 6 – Site CNAM de LYON

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

I.1	Descriptif de l’ensemble mobilier	3

Présentation générale	3

I.2	Descriptif des installations techniques	4

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	4

Plomberie sanitaire –( PLOM )	6

Sécurité incendie –( SINC )	8

Courants Forts (ECFO)	10

Courants Faibles (ECFA)	14

Portes Automatiques (PAUT)	16

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	16

Matériel de cuisine (PCUI)	18

Clos & Couvert (CLEC)	18

Divers (DIV .)	19

Second œuvre (SOEU )	19

Rondes ( ROND )	19

Factotum (FACT )	19

  - Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 hors jours fériés.

Tous les bâtiments sont soumis à la réglementation du Code du travail.

L'ensemble immobilier totalise 2961 M2 destinés à héberger des activités de bureaux

L'ensemble comporte 1 bâtiment principal composé de :

- De bureaux

- Un réfectoire

- Un parking en sous sol

  - Descriptif des installations techniques

- Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)

Production frigorifique

Seuls 3 split system (2 mono split et un multi split 3 cassettes intérieures) font partie du marché.

Le reste de l’installation, et sa distribution (réseau et ventilo convecteurs) ne font pas partie du marché

Production de chaleur

La production et sa distribution (réseau et ventilo convecteurs) ne font  pas partie du marché

Traitement d’ambiance des locaux et ventilation

Le renouvellement d’air se fait via les ouvrants manuels.

7 extracteurs simple flux permettent l’extraction de l’air vicié des sanitaires et salles de réunion.

- Plomberie sanitaire –(PLOM)

Réseau d’eau de ville

Compris au marché

Il est équipé d’une vanne d’isolement  automatique sur programmateur afin d’éviter tout risque de fuite durant les heures de fermeture du site

Réseau eau adoucie

Sans objet. Le site n’est pas équipé d’adoucisseur

Réseau eau pluviale

Compris au marché

Le site est équipé d’un récupérateur d’eau en polyéthylène de 300 litres (terrasse RDC).

Réseau eau usée

Compris au marché

Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est caractérisée par la présence de 6 ballons électriques desservant les blocs sanitaires et le réfectoire.

Rejet des eaux grasses

Sans objet

Installations sanitaires

Les  blocs sanitaires, au nombre de 15, sont équipés de WC, vasques, lave-mains, mitigeurs,…

2 douches viennent compléter ces installations

- Sécurité incendie –(SINC)

Système de Sécurité Incendie

Le site comprend un système SSI de Marque NUGELEC, type CMSI équipé de 13 détecteurs optiques, 12 déclencheurs manuel et 17 sirènes.

Colonnes sèches

Sans objet

Désenfumage

Exutoires

L’ensemble immobilier comprend 2 exutoires de désenfumage en toiture. Ils sont télécommandés par une sortie de télécommande par câble d’acier.

L’organe de sécurité à manipuler permettant l’ouverture de ces équipements est caractérisé par une poignée « tirez-lâchez ».

Extincteurs

Le site est équipé 29 extincteurs de type Eau Pulvérisée (12), Poudre (2) et CO2 (15)

Système d’extinction automatique

Sans objet

Réseau Incendie Armé

Le site est équipé de 2 colonnes RIA (dont au total 10 équipements) situés dans chacune des cages d’escalier de suprastructure du site

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé d’un ensemble de 97 BAES en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

Le site  est caractérisé par les réseaux de distribution électrique suivants :

un réseau de distribution électrique « Normal » ;

un réseau de distribution électrique « Alimentation Sans Interruption ».

Arrivée électrique haute tension

Sans objet

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée au départ du compteur EDF situé dans le local technique du sous sol

Distribution électrique « Remplacement » (Groupe électrogène de remplacement)

Sans objet

Distribution électrique « Sécurité » (Groupe électrogène de sécurité)

Sans objet

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption » (Onduleur)

1 onduleur (puissance de 20 kVa) délivre la continuité de la distribution électrique des postes de travail informatiques en cas de coupure de la distribution électrique « Normal » sans causer la moindre microcoupure.

Éclairage normal

Le site comporte plusieurs types d’éclairage notamment :

l’éclairage intérieur est assuré par :

des luminaires rectangulaires

des spots

des projecteurs

Il existe aussi un éclairage pour la partie extérieure du site.

Lees sources lumineuses sont en LED.

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs, des boutons poussoirs avec ou sans voyant ou des détecteurs de présence.

L’éclairage extérieur est piloté par horloge.

Protection contre la foudre

Le site est équipé de systèmes parafoudres (au niveau des tableaux divisionnaires) mais pas de paratonnerre

Réseaux de masse et de terre

Sans objet

- Courants Faibles (ECFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Sans objet

Gestion technique Centralisée

Sans objet

Remontée d’Alarme

Le site possède une remontée d’alarme concernant le fonctionnement de la sous station de chauffage

Interphonie

Le bâtiment est équipé d’un interphone vidéo de Marque INTRATONE, avec module GSM intégré pour report sur un Smartphone dédié, permettant la communication avec l’extérieur et l’ouverture à distance dans tout le site.

Téléphonie

Sans objet

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès de marque TIL avec 11 lecteurs.

Anti Intrusion

Le site est équipé d’un système anti intrusion relié à un télésurveilleur

Vidéosurveillance –

Le site est équipé d’un système de vidéosurveillance sous IP avec 8 caméras et 3 écrans de surveillance et 1 lecteur marque HIKVISION.

Les images sont enregistrées pendant 30 jours.

Emetteurs – récepteurs radio (Talkie-Walkie)

Sans objet

Installations TV

Sans objet

- Portes Automatiques (PAUT)

L'immeuble est muni de :

-1 porte automatiques de garage,

-3 portes automatiques piétonnes

-1 rideau métallique automatisé

L’ouverture des portes de garage est exécutée à partir de télécommandes remises aux agents possédant un véhicule/vélo/trottinettes.

L’ouverture des portes piétonnes se fait via le contrôle d’accès ou un bouton poussoir

- APPAREILS DE LEVAGE (APEL)

Ascenseurs & monte-charges

Le site est équipé de 2 ascenseurs de Marque OTIS, rénovés en 2024.

Le site est équipé d’1 élévateur PMR (3 niveaux) sans machinerie, installé en 2025.

Les cabines sont équipée d'un système d'interphonie

Nacelles de nettoyage

Sans Objet

- Matériel de cuisine (PCUI)

Sans objet

- Clos & Couvert (CLEC)

Couvert

Les toitures sont de type toiture-terrasse.

Clos

Non compris au marché

Stores

Non compris au marché

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

2 défibrillateurs RDC + R+3

Lignes de vie / Points d’ancrage

Site équipé de 3 points d’ancrage en toiture-terrasse R+6 et R+4

Echelle crinoline/Garde-corps

Site équipé :

- 1 échelle à crinoline R+6

-garde-corps en Terrasse R+5 / R+4 /R+6.

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures + extérieures

Les portes et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les poignées, les crémones pompiers, les compas, les butées de portes, les ouvrants pompiers avec leurs clés, etc.

Murs Mobiles

Sans objet

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde mensuelle est faite chaque 1er jour ouvré du mois afin de relever les différentes consommations du site et assurer une surveillance générale des installations techniques

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe