Annexe technique n°4

Descriptif des immeubles et installations

Lot 5 – Sites CNAM de Grenoble

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

Immeuble	3

I.1	Descriptif de l’ensemble mobilier	3

Présentation générale	3

I.2	Descriptif des installations techniques	3

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	3

.Plomberie sanitaire –( PLOM )	3

Sécurité incendie –( SINC )	4

Courants Forts (ECFO)	5

Courants Faibles (ECFA)	6

Portes Automatiques (PAUT)	7

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	7

Matériel de cuisine (PCUI)	7

Clos & Couvert (CLEC)	7

Divers (DIV .)	8

Second œuvre (SOEU )	8

Rondes ( ROND )	8

Factotum (FACT )	8

- Immeuble

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h hors jours fériés.

Le bâtiment est soumis à la réglementation du Code du travail.

  - Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

L'ensemble immobilier concerné totalise 2601 m² destinés à héberger des activités de bureaux qui se répartissent sur 8 niveaux (R+7)

  - Descriptif des installations techniques

- Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)

Production frigorifique

Seuls les 7 split systèmes permettant le rafraichissement des salles serveurs/onduleur/locaux techniques 200, 400 et 700 font partie du marché.

Le reste de l’installation, et sa distribution (réseau et ventilo convecteurs) ne font pas partie du marché

Production de chaleur

La production et sa distribution (réseau et ventilo convecteurs) ne font pas partie du marché

Traitement d’ambiance des locaux et ventilation

L’ensemble du réseau de VMC et des extracteurs alimentant l’intégralité des sanitaires, la salle de réunion plénière du 1er étage et la salle de convivialité du 7ème étage.

- .Plomberie sanitaire –(PLOM)

Réseau d’eau de ville

Compris au marché

Réseau eau glacée

Ne fait pas partie du marché

Réseau condenseur

Sans objet

Réseau eau de chauffage

Ne fait pas partie du marché

Réseau eau adoucie

Sans objet

Réseau eau pluviale

Compris au marché

Réseau eau usée

Compris au marché

Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est assurée par 9 chauffe-eau électriques.

Rejet des eaux grasses

Sans objet

Installations sanitaires

Les 8 blocs sanitaires sont équipés de WC, vasques, lave-mains, mitigeurs,… sont présents dans les bâtiments (certains mitigeurs avec flexibles type « douchette »). Les sanitaires hommes sont également équipés d’urinoirs (chasses d’eau automatiques avec détecteur).

1 douche vient compléter ces installations

- Sécurité incendie –(SINC)

Système de Sécurité Incendie

Le site comprend un système SSI de marque NUGELEC (avec DM, détecteurs de fumée, portes CF asservies et diffuseurs sonores)

Colonnes sèches

Ne fait pas partie du marché

Désenfumage

Sans objet

Exutoires

L’ensemble immobilier comprend également un exutoire de désenfumage en toiture (désenfumage cage d’escalier). L’organe de sécurité à manipuler permettant l’ouverture de ces équipements est caractérisé par une poignée « tirez-lâchez ».

Extincteurs

Le site est équipé de 33 extincteurs de type Eau Pulvérisée, Poudre et CO2

Système d’extinction automatique

Sans objet

Réseau Incendie Armé

Sans objet

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé d’un ensemble de 59 BAES en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

L’immeuble  est caractérisé par les réseaux de distribution électrique suivants :

un réseau de distribution électrique « Normal » ;

un réseau de distribution électrique « Alimentation Sans Interruption ».

Arrivée électrique haute tension

Sans objet.

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée au départ du TGBT (2 compteurs « Tarif Jaune »)

Distribution électrique « Remplacement »  (Groupe électrogène de remplacement)

Sans objet

Distribution électrique « Sécurité » (Groupe électrogène de sécurité)

Sans objet

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption » (Onduleur)

1 onduleur (puissance de 20 kVa) délivre la continuité de la distribution électrique des postes de travail informatiques en cas de coupure de la distribution électrique « Normal » sans causer la moindre microcoupure.

Éclairage normal

Le site comporte plusieurs types d’éclairage notamment :

l’éclairage intérieur est assuré par :

des luminaires rectangulaires ajourés

des spots

des projecteurs

des dalles pleines

De ce fait, les sources lumineuses sont diverses, à savoir :

des sources fluocompacts

des sources fluorescentes

des sources incandescentes

des sources halogènes

des sources led

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs, des boutons poussoirs avec ou sans voyant, des horloges ou des détecteurs de présence.

Protection contre la foudre

Le site est équipé de systèmes parafoudres (au niveau des tableaux divisionnaires) mais pas de paratonnerre

Réseaux de masse et de terre

Sans objet

- Courants Faibles (ECFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Sans objet

Gestion technique Centralisée

Sans objet

Remontée d’Alarme

Sans objet

Interphonie

Le bâtiment est équipé d’un interphone/visiophone permettant la communication entre l’extérieur du site et le bâtiment

Téléphonie

Sans objet

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès de marque TIL (15 lecteurs de badges).

Anti Intrusion

Le site est équipé d’un système anti intrusion de marque TECNOALARM relié à une société de gardiennage (8 diffuseurs sonores / 18 détecteurs volumétriques / 25 détecteurs périmétriques)

Vidéosurveillance

Le site est équipé d’un enregistreur numérique et de 3 caméras IP

Emetteurs – récepteurs radio (Talkie-Walkie)

Sans objet

Installations TV

Sans objet

- Portes Automatiques (PAUT)

Sans objet

- APPAREILS DE LEVAGE (APEL)

Ascenseurs & monte-charges

Ne fait pas partie du marché

Nacelles de nettoyage

Sans objet

- Matériel de cuisine (PCUI)

Sans objet

- Clos & Couvert (CLEC)

Couvert

L’ensemble de la toiture de l’ensemble immobilier est de type terrasse (inaccessible) qui se répartissent sur 2 niveaux différents. L’entretien du complexe d’étanchéité ne fait pas partie du marché.

Clos

Non compris au marché

Stores

Non compris au marché

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

Le site est équipé de 2 appareils, 1 au R+2 et 1 au R+6

Lignes de vie / Points d’ancrage

Non compris au marché

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures + extérieures

Les portes et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les serrures, les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les barres anti-panique, les poignées, les crémones pompiers, les compas, les butées de portes, les ouvrants pompiers avec leurs clés, etc.

Murs Mobiles

Sans objet

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde mensuelle est faite chaque 1er jour ouvré du mois afin de relever les différentes consommations du site et de s’assurer du bon fonctionnement des installations

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe