Annexe technique n°5

Descriptif des immeubles et installations

Lot 7 – Sites CNAM d’Angers

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

Immeuble	3

I.1	Descriptif de l’ensemble mobilier	3

Présentation générale	3

I.2	Descriptif des installations techniques	3

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	3

.Plomberie sanitaire –(PLOM)	3

Sécurité incendie –(SINC)	4

Courants Forts (ECFO)	5

Courants Faibles (ECFA)	7

Portes Automatiques (PAUT)	7

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	8

Matériel de cuisine (PCUI)	8

Clos & Couvert (CLEC)	8

Divers (DIV.)	8

Second œuvre (SOEU)	8

Rondes (ROND)	9

Factotum (FACT)	9

- Immeuble

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 hors jours fériés.

Tous les bâtiments sont soumis à la réglementation du Code du travail.

  - Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

L'ensemble immobilier concerné a été mis en exploitation en 2014.

Il totalise 4150 m² destinés à héberger des activités de bureaux qui se répartissent sur 3 niveaux (RDC- R+1-R+2)

  - Descriptif des installations techniques

- Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)

Production frigorifique

La production frigorifique du bâtiment est assurée par un ensemble de 8 PAC  situées en toiture.

La distribution est effectuée via des cassettes (107) en faux plafond.

Production de chaleur

La production de chaleur du bâtiment est assurée par le même ensemble de PAC et distribuée par les mêmes cassettes en faux plafond.

Traitement d’ambiance des locaux et ventilation

Les locaux sont traités à l’aide de 3 CTA installées en toiture

1 réseau VMC simple flux assure l’extraction de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique sanitaires)

1 réseau VMC simple flux assure l’extraction de l’air vicié pour les douches.

- .Plomberie sanitaire –(PLOM)

Réseau d’eau de ville

Compris au marché, et intègre cependant un dispositif de coupure d’eau automatique programmable

Réseau eau glacée

Sans objet

Réseau condenseur

Sans objet

Réseau eau de chauffage

Sans objet

Réseau eau adoucie

Sans objet

Réseau eau pluviale

Le réseau collecte des eaux de pluie en toiture ainsi que le parking.

Il est constitué en autre d’un séparateur d’hydrocarbure

Réseau eau usée

Compris au marché

Production d’eau chaude sanitaire

- La production ECS est réalisée via 3 chauffes eaux électriques.

Rejet des eaux grasses

Sans objet

Installations sanitaires

Les blocs sanitaires, au nombre de 6, sont équipés de WC, vasques, lave-mains, mitigeurs… sont présents dans les bâtiments.

2 espaces douches (hommes et femmes) viennent compléter ces installations

- Sécurité incendie –(SINC)

Système de Sécurité Incendie

Le site comprend un système SSI

Colonnes sèches

Sans objet

Désenfumage

Sans objet

Exutoires

L’ensemble immobilier comprend 3 exutoires de désenfumage en toiture.

Ils sont télécommandés par une sortie de télécommande par câble d’acier,

L’organe de sécurité à manipuler permettant l’ouverture de ces équipements est caractérisé par une poignée « tirez-lâchez ».

Extincteurs

Le site est équipé de 33 extincteurs de type Eau Pulvérisée, Poudre et CO2

Système d’extinction automatique

Sans objet

Réseau Incendie Armé

Sans objet

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé d’un ensemble de BAES (57) en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

L’immeuble est caractérisé par les réseaux de distribution électrique suivants :

-un réseau de distribution électrique « Normal »

-un réseau de distribution électrique « Alimentation Sans Interruption »

Arrivée électrique haute tension

Il est alimenté depuis le poste de livraison HT/BT privé en haute tension, à partir du réseau HTA de l’EDF

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée au départ du TGBT installé dans le local haute tension.

Distribution électrique « Remplacement »  (Groupe électrogène de remplacement)

Sans objet

Distribution électrique « Sécurité » (Groupe électrogène de sécurité)

Sans objet

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption » (Onduleur)

4 onduleurs délivrent la continuité de la distribution électrique des  postes de travail informatiques en cas de coupure de la distribution électrique « Normal » sans causer la moindre microcoupure.

Éclairage normal

Le site comporte plusieurs types d’éclairage notamment :

L’éclairage intérieur est assuré par :

-des luminaires rectangulaires

-des spots

-des projecteurs

Il existe aussi un éclairage pour la partie extérieure du site.

Les sources lumineuses sont diverses :

-led

-fluocompacts

-fluorescentes

-incandescentes

-halogènes

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs, des boutons poussoirs gradables ou non avec ou sans voyant ou des détecteurs de présence.

Protection contre la foudre

Le site est équipé de systèmes parafoudres (au niveau des tableaux divisionnaires) mais pas de paratonnerre

Réseaux de masse et de terre

Le site dispose de différents régimes de neutre (TNS, TT et IT)

Borne de rechargement de véhicules

Le site dispose d’une borne de rechargement électrique extérieure à 2 points de recharge simultanée avec contrôle d’accès par badge, de marque HAGER.

- Courants Faibles (ECFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Le site est équipé de :

- 8 vidéoprojecteurs plafonniers répartis dans les salles de réunion

-1 ensemble Audio-vidéo dans la salle de réunion « pléinière »

Gestion Technique Centralisée

Pas de GTB sur le site, mais une commande centralisée marque LG pour piloter le chauffage et la climatisation.

Remontée d’Alarme

Le site est équipé d’un report d’alarme sur certains équipements. 30 alarmes au total dont certaines remontent vers le télésurveilleur. Ce système est présent dans le bureau O-100 RDC.

Interphonie

Un téléphone faisant office d’interphone afin de contacter les services supports depuis le SAS d’entrée.

Téléphonie

Sans objet

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès de marque TIL.

Anti Intrusion

Le site est équipé d’un système anti intrusion relié à une société de gardiennage

Vidéosurveillance –

Sans objet

Emetteurs – récepteurs radio (Talkie-Walkie)

Sans objet

Installation amplification GSM 3G/4G

Un amplificateur présent au R+1 pour amplifier les communications mobiles avec antennes en toiture et émetteurs dans les couloirs.

Installations TV

Sans objet

- Portes Automatiques (PAUT)

L'immeuble est équipé de :

- 1 porte automatique 2 vantaux

- 1 porte automatique 1 vantail GROOM PMR

- 3 portes sectionnelles automatiques de garage

- APPAREILS DE LEVAGE (APEL)

Ascenseurs & monte-charges

Le site est équipé d’un ascenseur

La cabine est équipée d'un système d'interphonie

Nacelles de nettoyage

Sans Objet

- Matériel de cuisine (PCUI)

Sans objet

- Clos & Couvert (CLEC)

Couvert

L’ensemble de la toiture de l’ensemble immobilier est de type terrasse (accessible)

Clos

Le site est équipé d’ouvrants manuels dans chaque bureau

Stores

L'ensemble des vitres des locaux de bureaux sont munis de stores vénitiens. Ils sont à commande manuelle.

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

Le site est équipé de 2 défibrillateurs

Garde-corps / Points d’ancrage

Le site est équipé de :

- 7 points ancrages

- 185 ml de garde-corps

Revêtement parking

Le parking est équipé d’un stabilisateur et recouvert de gravier bleu concassé diamètre 6/10mm. Un apport de gravier et égalisation sont nécessaires chaque année. Besoin gravier de  2m3/an.

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures + extérieures

Les portes et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les poignées, les crémones pompiers, les compas, les butées de portes, les ouvrants pompiers avec leurs clés, etc.

Murs mobiles

Le site est équipé d’un ensemble de 6 murs mobiles comportant les caractéristiques suivantes :

- atténuation acoustique 49db

- Monorail à manœuvre manuelle

- DIN EN 20140-3 RwP 49 dB

- Rail alu 102*86; Z

- Ailettes; RAL 9010 matt

- Grufo RAL 9006 Getalan

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde mensuelle est faite chaque 1er jour ouvré du mois afin de relever les différentes consommations du site et de s’assurer du bon fonctionnement des installations

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe