Annexe technique n°5

Descriptif des immeubles et installations

Lot 8 – Sites CNAM de Rennes

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

I.1	Descriptif de l’ensemble mobilier	3

Présentation générale	3

I.2	Descriptif des installations techniques	4

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	4

Plomberie sanitaire –( PLOM )	6

Sécurité incendie –( SINC )	8

Courants Forts (ECFO)	10

Courants Faibles (ECFA)	14

Portes Automatiques (PAUT)	16

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	16

Matériel de cuisine (PCUI)	18

Clos & Couvert (CLEC)	18

Divers (DIV .)	19

Second œuvre (SOEU )	19

Rondes ( ROND )	19

Factotum (FACT )	19

Immeuble

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7H30 -18H30 hors jours fériés.

Tous les bâtiments sont soumis à la réglementation du Code du travail.

  - Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

L'ensemble immobilier totalise 1057 m² destinés à héberger des activités de bureaux qui se répartissent sur 3 niveaux (R+1, R+2) ainsi qu’un sous-sol.

L'ensemble comporte 1 bâtiment :

- Une partie bureau / salles partagées (réunion, convivialité…)

- Une partie stockage / archivage

- Une partie salle serveurs

  - Descriptif des installations techniques

- Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)

Production frigorifique Bureau– Sans objet

La production frigorifique du bâtiment est assurée par un ensemble d’unité extérieure réversibles de marque DAIKIN situé en toiture.

La distribution est effectuée via des cassettes en faux plafond et pilotées par des télécommandes filaires.

Le site recense :

- 72 cassettes plafonnières

- 36 unités intérieures

- 8 unités extérieures

Production frigorifique Salle Serveurs

La salle serveurs est équipée de 2 split.

- 2 split pour la salle serveurs.

Production de chaleur – sans objet

La production de chaleur du bâtiment est assurée par le même ensemble d’unité extérieur réversible de marque DAIKIN distribuée par les mêmes cassettes en faux plafond.

Traitement d’ambiance des locaux et ventilation

Sans objet

- Plomberie sanitaire –(PLOM)

Réseau d’eau de ville

Compris au marché

Réseau eau glacée

Sans objet

Réseau condenseur

Sans objet

Réseau eau de chauffage

Sans objet

Réseau eau adoucie

Sans objet

Réseau eau pluviale

Sans objet

Réseau eau usée

Compris au marché

Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est réalisée via 6 chauffes eaux électriques dont 1 Atlantic de 200l et 5 de 30l

Rejet des eaux grasses

Sans objet

Installations sanitaires

Les 6 blocs sanitaires sont équipés de WC, vasques, lave-mains, mitigeurs, …

1 douche présente dans un bloc sanitaire du RDC vient compléter ces installations.

- Sécurité incendie –(SINC)

Système de Sécurité Incendie

Le site comprend un système SSI

- 6 flash lumineux (blocs sanitaires)

- 8 indicateurs d’action

- 6 sirènes

- 6 détecteurs de fumées

Colonnes sèches

Sans objet

Désenfumage

Sans objet

Exutoires

Sans objet

Extincteurs

Le site est équipé de 17 extincteurs de type Eau Pulvérisée, Poudre et CO2

Système d’extinction automatique

Sans objet

Réseau Incendie Armé

Sans objet

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé d’un ensemble de 14 BAES en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

L’immeuble est caractérisé par les réseaux de distribution électrique suivants :

un réseau de distribution électrique « Normal » ;

un réseau de distribution électrique « Alimentation Sans Interruption ».

Arrivée électrique haute tension

Sans objet

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée au départ du TGBT installé au RDC.

Distribution électrique « Remplacement »  (Groupe électrogène de remplacement)

Sans objet

Distribution électrique « Sécurité » (Groupe électrogène de sécurité)

Sans objet

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption » (Onduleur)

1 onduleur (puissance de 20 kVa) marque APC modèle MGE GALAXI 300 délivre la continuité de la distribution électrique de la salle serveur en cas de coupure de la distribution électrique « Normal » sans causer la moindre microcoupure.

Éclairage normal

Le site comporte plusieurs types d’éclairage notamment :

L’éclairage intérieur est assuré par :

Des pavés LED

Des spots LED

De ce fait, les sources lumineuses sont, à savoir :

Des sources LED

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs et des détecteurs de présence.

Protection contre la foudre

Sans objet.

Réseaux de masse et de terre

Le site dispose de différents régimes de neutre (TNS, TT et IT).

- Courants Faibles (ECFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Sans objet

Gestion technique Centralisée

Remontée d’Alarme

Le site est équipé d’un report d’alarme sur certains équipements : onduleur, 2 splits (local salle serveur)

Interphonie

Sans objet

Téléphonie

Sans objet

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès de marque TIL. 7 lecteurs sont présents sur le site dont

- 2 au sous-sol

- 4 au RDC

- 1 au R+2

Anti Intrusion

Le site est équipé d’un système anti intrusion relié à une société de gardiennage dont

- 19 détecteurs de présence

- 18 Détecteurs de mouvements

Vidéosurveillance –

Sans objet

Emetteurs – récepteurs radio (Talkie-Walkie)

Sans objet

Installations TV

Sans objet

- Portes Automatiques (PAUT)

Barrière levante automatique

Non compris au marché

- APPAREILS DE LEVAGE (APEL)

Ascenseurs & monte-charges

Non compris au marché

Nacelles de nettoyage

Sans Objet

- Matériel de cuisine (PCUI)

Sans objet

- Clos & Couvert (CLEC)

Couvert

Non compris au marché

Clos

Non compris au marché

Stores

Non compris au marché

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

Le site est équipé d’1 défibrillateur.

Lignes de vie

Sans objet

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures

Les portes intérieures et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les poignées, les crémones pompiers, les compas, les butées de portes, les ouvrants pompiers avec leurs clés, etc.

Murs Mobiles

Sans objet

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde mensuelle coupée en 2 demi-journée est faite chaque début de mois et en milieu de mois afin de relever les différentes consommations du site et de s’assurer du bon fonctionnement des installations.

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe