MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

Acheteur

État - Ministère chargé des Transports - Direction Générale de l'Aviation Civile - SAC SPM

Objet du marché

Fourniture de feux à LED pour les équipements de balisage de l’aéroport de Saint-Pierre Pointe Blanche

Descriptif des feux de balisage de piste encastrés à LED

| Désignations et caractéristiques | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- |
| Feu d’axe de d’axe de piste encastré à LED 8’’ : Ils seront configurés en bidirectionnel, et la couleur des faisceaux Blanc / Blanc. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 72 |  |  |
| Feu d’axe de d’axe de piste encastré à LED 8’’ : Ils seront configurés en bidirectionnel, et la couleur des faisceaux Blanc / Rouge. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 112 |  |  |
| Feu d’axe de d’axe de piste encastré à LED 8’’ : Ils seront configurés en unidirectionnel, et du couleur du faisceau Rouge. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 16 |  |  |
| Feu de zone de toucher des roues encastrées à LED 8’’ : Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur du faisceau blanc et d’une convergence à droite. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 75 |  |  |
| Feu de zone de toucher des roues encastrées à LED 8’’ : Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur du faisceau blanc et d’une convergence à gauche. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 75 |  |  |
| Feu de seuil de piste encastré 12 ‘’ Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur des faisceaux verts, Pas de convergence. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 2 |  |  |
| Feu de seuil de piste encastré 12’’ : Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur des faisceaux Verts, une convergence à Droite. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 22 |  |  |
| Feu de seuil de piste encastré 12’’ : Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur des faisceaux Verts, une convergence à gauche. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 22 |  |  |
| Feu d’extrémité de piste encastré 12 ‘’ Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur des faisceaux rouge, Pas de convergence. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 28 |  |  |
| Feu encastré de rampe d’approche encastré 12’’ : Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur des faisceaux Blancs, pas de convergence. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 16 |  |  |
| Feu encastré de rampe d’approche encastré 12’’ : Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur des faisceaux rouges, une convergence à droite. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 10 |  |  |
| Feu encastré de rampe d’approche encastré 12’’ : Ils seront configurés en unidirectionnel, la couleur des faisceaux rouges, Une convergence à gauche. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 10 |  |  |
| Feu de latéral de piste 12’’ : Ils seront configurés en bidirectionnel, la couleur des faisceaux Blancs, ICAO 60m. Les feux seront équipés d’une fiche tripolaire de type ADP. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6A. Les feux doivent être compatibles avec les embases installées sur site de marque ATG référencé ZM203. La conception du feu sera faite de manière à faciliter les maintenances, comme par exemple, lors du remplacement des prismes. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI CAT III. | 4 |  |  |

Descriptif des feux de balisage de piste hors-sol à LED

| Désignations et caractéristiques | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- |
| Feu hors sol latéral de piste à LED : Ils seront bidirectionnels, faisceaux de couleur blancs, la hauteur est de hauteur de 14’’, Ils auront l’option éclairage omnidirectionnel variable selon la brillance sélectionnée. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Le manchon de rupture de chaque feu sera monté sur un socle tripode en filetage 2’’-11 ½ NPS Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6 A. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI – IEC. | 70 |  |  |
| Feu hors sol latéral de piste à LED : Ils seront unidirectionnels, faisceau de couleur blancs, la hauteur est de hauteur de 14’’, Ils auront l’option éclairage omnidirectionnel variable selon la brillance sélectionnée. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront sans système de surveillance. Le manchon de rupture de chaque feu sera monté sur un socle tripode en filetage 2’’-11 ½ NPS Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6 A. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI – IEC. | 8 |  |  |
| Outil de réglage pour feu hors sol latéral de piste | 1 |  |  |
| Feu hors sol de rampe d’approche : Ils seront unidirectionnels. Faisceau de couleur blanc. Compatible pour montage sur poteau de 60mm de diamètre. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront équipés d’un optique en verre. Ils seront sans système de surveillance et sans éclairage omnidirectionnel. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6 A. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI – IEC. | 100 |  |  |
| Feu hors sol de rampe d’approche : Ils seront unidirectionnels. Faisceau de couleur rouge. Compatible pour montage sur poteau de 60mm de diamètre. Ils seront équipés du kit arctique. Ils seront équipés d’un optique en verre. Ils seront sans système de surveillance et sans éclairage omnidirectionnel. Ces feux sont alimentés par un circuit série 2.8 à 6.6 A. Ils devront avoir l’agrément STAC ou similaire et répondre à la norme de référence OACI – IEC | 50 |  |  |
| Outil de réglage pour feu hors sol de rampe d’approche | 1 |  |  |

- Montant global :