7.2 Fiche de visite préventive « BOXER » et remorques BOXER

| # RESULTAT DES ESSAIS OPERATIONS A EFFECTUER RESULTATS ITEM CONTROLE / VERIFICATION / MESURE ATTENDUS OBTENUS OBSERVATIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | cHâSSIS (remorque) Liaison châssis/faux châssis et faux châssis/carrosserie | Correct |  |  |
| B2 | PORTES ET SERRURES exterieures Etat des joints des portes Etat des charnières et serrures Test étanchéité | Correct Correct Correct |  |  |
| B3 | Boitier coque (boxer) Ouverture, fermeture, clapet Etat de la prise du boitier coque | Correct Correct |  |  |
| B4 | Marche pied electrique Etat et fonctionnement | Correct |  |  |
| B5 | Sièges de mesure et points d’ancrages Fixation des sièges sur châssis Etat et fixation des points d’ancrages | Correct Correct |  |  |
| B6 | mobiliers Ouverture, fermeture des portes et charnières Fixation du bureau Fixation du meuble à tiroirs Etat et fonctionnement des 2 extracteurs d’air | Correct Correct Correct Correct |  |  |
| B7 | tiroirs et serrures Ouverture, fermeture, glissières Etat des serrures Etat des poignées | Correct Correct Correct |  |  |
| B8 | coffre « source » Fixation du coffre | Correct |  |  |
| B9 | marteau et piquet de terre (dans la remorque) Présence et état du marteau Présence et état du piquet de terre et du câble de terre | Correct Correct |  |  |
| B10 | sécurité Présence marteau brise vitre | Présence |  |  |
| B11 | Installation electrique Installation 230V et basse tension Resserrage connexions Contrôle du chargeur / mainteneur batterie du BOXER Vérification des prises et interrupteurs Vérification de l’isolement entre conducteurs Vérification de la continuité des terres Protections magnétothermiques 1,2 x courant nominal Protection delta I Thermographie à pleine charge du tableau | Conforme Correct Correct Correct > 750V < 10mΏ Correct < 30mA < 35°C |  |  |
| B12 | réseau informatique Etat des prises et des câbles intérieurs Bande passante sur chaque prise Ethernet | Correct Collisions < 40% 10MHz |  |  |
| B13 | détecteur de fumée Test (changement pile) | Correct |  |  |
| B14 | détection volumétrique Fonctionnement (changement piles) | Correct |  |  |
| B15 | climatisation Entretien suivant préconisation constructeur Bon écoulement des condensats | Correct Correct |  |  |
| B16 | chauffage Fonctionnement et dépoussiérage des radiateurs | Correct |  |  |

# PIECES JOINTES a joindre au rapport de controle

- Imagerie thermographie de l’armoire électrique - Certificat des opérations électriques (résultats mesures) - Certificat d’entretien Climatisation - Certificat de vérification détecteur de fumée. - Certificat de vérification alarme intrusion Tous documents nécessaires à présenter lors des contrôles réglementaires