CURIUM S.A.S au capital 52 096 €

246, allée des Frênes – Z.A. du Baconnet

69 700 Montagny – France

Tél : 04 72 90 95 09/ Fax : 04 72 90 93 70

SIRET 398 750653 00030

RCS Lyon B 398 750 653 – APE 3900Z

ANCIEN SITE ACIER POLI à SAINT-JULIEN-DU-SAULT (89)

Diagnostic déchets des Bassins/Fosses, GRV & Cuves

Marché à Bon de commande n°2020AC000057

N°rapport 2302-02ADM

| Rédaction | Vérification et approbation |
| --- | --- |
| Jérôme BISCH | Nicolas POUYAU |

REVISIONS

| Date | Nature de la modification | Version |
| --- | --- | --- |
| 29/06/2023 | Création du document | 1 |
| 07/08/2023 | Ajout des résultats de l’étude de faisabilité technique de gestion par phytomanagement | 2 |
| 12/09/2023 | Mise à jour suite aux remarques de l’ADEME | 3 |
| 28/09/2023 | Précisions apportées au § 2.1. Contraintes d’accès au site avec des véhicules poids lourds | 4 |

Table des matières

1	Introduction	4

2	contraintes d’accès aux déchets	9

2.1	Contraintes d’accès au site avec des véhicules poids lourds	9

2.2	Végétation :	10

2.3	Plaques de couverture des bassins	12

2.4	Surface potentielle à débroussailler pour les travaux d’enlèvement des déchets	13

3	Caractérisation qualitative et quantitative des Déchets	14

3.1	9 Bassins + 3 fosses	14

3.1.1	Bassin 1 (couvert)	15

3.1.2	Bassin 2 (couvert)	16

3.1.3	Bassin 3 (couvert)	17

3.1.4	Bassin 4 (couvert)	18

3.1.5	Bassin 5 (couvert)	19

3.1.6	Bassin 8 (ouvert)	20

3.1.7	Fosse 1 (couverte)	21

3.1.8	Fosses 2 et 3 (couvertes)	22

3.1.9	Résultats d’analyses	23

3.1.10	Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place	33

3.1.11	Proposition de travaux	33

3.2	GRV	34

3.2.1	Aperçu et localisation des zones	34

3.2.2	Résultats d’analyses	37

3.2.3	Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place	39

3.2.4	Propositions de travaux	39

3.3	Cuves	40

3.3.1	Localisation et schéma de la zone	40

3.3.2	Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place	44

3.3.3	Propositions de travaux	44

3.4	Big-bag	45

3.4.1	Aperçu et localisation de la zone	45

3.4.2	Résultats d’analyses	46

3.4.3	Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place	50

3.4.4	Proposition de travaux	51

4	Annexes	52

4.1	Interprétation du pack ISDI	52

4.2	Annexes jointes sous forme de fichiers séparés	54

Liste des figures

Figure 1 : Localisation des différents déchets à caractériser	5

Figure 2 : Contraintes d’accès au site pour les poids lourds	9

Figure 3 : Accès principal (avec engins) – forte densité de végétation nécessitant un débroussaillage important	10

Figure 4 : Débroussaillage des accès à l’aide d’un chariot mécanique et de son godet	10

Figure 5 : Accès après débroussaillage	11

Figure 6 : de droite à gauche : retrait des plaques pour l’accès aux bassins 1 à 4	11

Figure 7 : retrait de plaques du bassin 5 (à gauche), et des fosses 1 à 3 (à droite)	11

Figure 8 : zone à débroussailler / aménager pendant la phase travaux pour l’accès aux déchets	12

Figure 9 : Points de prélèvement des boues ou terres sur le site	13

Figure 10 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin	14

Figure 11 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière	14

Figure 12 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin	15

Figure 13 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière	15

Figure 14 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin	16

Figure 15 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière	16

Figure 16 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin	17

Figure 17 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière	17

Figure 18 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin	18

Figure 19 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière	18

Figure 20 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière	19

Figure 21 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière	19

Figure 22 : Vues aériennes de la fosse 1	20

Figure 23 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière	20

Figure 24 : Vue aérienne et vue de l’intérieur des fosses	21

Figure 25 : Prélèvement d’un échantillon composite de liquide des fosses 2 et 3	21

Figure 26 : analyses du pack ISDI sur terres/boues des bassins et fosse	24

Figure 27 : pack 8 métaux sur terres/boues des bassins et fosse	26

Figure 28 : pack 8 métaux sur terres/boues des bassins et fosse avec réévaluation potentielle du seuil pour le nickel	27

Figure 29 : Synthèse des résultats et propositions	30

Figure 30 : analyses de l’eau superficielle des fosses 2 & 3	31

Figure 31 : Vue aérienne	33

Figure 32 : vues des groupes de GRV « A/B » (à gauche) et « C/D » (à droite)	33

Figure 33 : échantillons composites « GRV-A » et « GRV-B »	34

Figure 34 : échantillons composites « GRV-C » et « GRV-D »	35

Figure 35 : analyses des eaux superficielles conditionnées en GRV	37

Figure 36 : Vue aérienne	39

Figure 37 : Schéma du local cuve	40

Figure 38 : Cuve n°1	41

Figure 39 : Cuves n°2 (à gauche) et n°3 (à droite)	42

Figure 40 : Cuves n°4 (à gauche) et n°5 (à droite)	42

Figure 41 : Informations historiques sur le contenu des cuves	42

Figure 42 : Localisation et aperçu du contenu du big-bag	44

Figure 43 : Aperçu du contenu du big-bag	44

Figure 44 : analyses du pack ISDI sur la terre du big-bag	46

Figure 45 : pack 8 métaux sur la terre contenue dans le big-bag	48

Figure 46 : pack 8 métaux sur la terre contenue dans le big-bag avec réévaluation potentielle du seuil pour le nickel	49

# Introduction

Adresse du site :

ACIER POLI

Rue des fossés

89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT

La société ACIER POLI était spécialisée dans le traitement de surface (nickelage) d’articles métalliques. Elle a été placée en liquidation judiciaire en 2011. L’entreprise SERPOL est intervenue en 2019 afin de réaliser une mise en sécurité partielle de cette ICPE, soit un conditionnement des eaux et le confinement des boues des bassins de décantation.

La caractérisation réalisée par DEKRA-SERPOL a révélé un dépassement de valeurs de références sur les eaux (nickel, hydrocarbures, chrome, cuivre, mercure, cyanures totaux) et des paramètres d’acceptation en ISDI pour les boues (sur brut : COT, HCT C10-C40 ; sur éluat : chrome, molybdène, nickel, sélénium, fraction soluble, fluorures, chlorures, sulfates).

L’accès du site aux véhicules poids lourds est fortement limité voire impossible :

- Le pont de la rue des fossés peut supporter un poids maximum de 8 tonnes

- Les routes sont particulièrement étroites

L’ADEME souhaite effectuer un diagnostic de certains déchets restants sur le site suite à la phase de mise en sécurité partielle de SERPOL en 2019.

Suite aux constatations et aux discussions au moment de la visite de site du 31/01/2023, il s’agit de caractériser de manière qualitative et quantitative les déchets suivants :

- 9 bassins et 3 fosses dont certains contiennent des boues

- 76 GRV répartis sur 2 aires de stockage (39 et 37) contenant les eaux pompées des bassins

- Quelques cuves stockées sous abri

- 1 Big-Bag de terres bleues/vertes (suspicion cyanures) recouvert d'une bâche polyane étanche et balisée.

La stratégie d’échantillonnage (tests terrain et choix des prélèvements pour analyses en laboratoire) a été validée par l’ADEME le 11/04/2023.

Le présent rapport synthétise les résultats de l’inventaire « Déchets » réalisé par CURIUM sur site du 22/05/2023 au 25/05/2023. Les déchets sont répartis sur plusieurs zones géographiques, tel qu’indiqués sur la vue aérienne ci-après.

Figure 1 : Localisation des différents déchets à caractériser

Pour certains déchets, des analyses en laboratoire extérieur ont été réalisées ; l’objectif étant de déterminer si le déchet est dangereux ou non ainsi que d’identifier le plus précisément possible les terminologies de filières.

La caractérisation des déchets est réalisée sur le terrain et/ou en laboratoire.

Sur le terrain, il s’agit de :

- Descriptif visuel.

- Tonnage.

- Densité.

- Test pH.

- Test de brûle.

- Volume dans les fosses, cuves et rétention par pigeage pour la profondeur, mesures au télémètre laser pour longueur & largeur.

- Volumes et tonnages des boues des bassins : estimation de la profondeur à l’aide de la tarière thermique, mesures au télémètre laser pour longueur & largeur.

Concernant les solides / pâteux, pour la détermination de la dangerosité des déchets et la prise de décision (évacuation / non évacuation) d’après les analyses effectuées en laboratoire, l’approche choisie conjointement entre l’ADEME et CURIUM est :

- Pack ISDI (selon arrêtés ministériels des 12/12/2014 et du 30/12/2002) qui donne des informations sur l’acceptabilité du déchet en filière de stockage inerte / non dangereux / dangereux (Analyses réalisées par le laboratoire WESSLING).

- complété avec le pack 8 métaux sur brut sans spéciation (selon le guide de l’INERIS « Classification réglementaire des déchets Guide d’application pour la caractérisation en dangerosité » du 04/02/2016) qui donne une indication sur le danger pour la santé dans le « pire cas avec information », c’est-à-dire sans tenir compte de la probabilité d’être en présence des espèces chimiques minérales qui déclenchent les propriétés de danger aux teneurs mesurées (Analyses réalisées par le laboratoire WESSLING).

- complétée avec une étude réalisée par la société MICROHUMUS consistant en l’évaluation technique de gestion par phytomanagement de boues de process polluées.

Concernant les liquides, pour la détermination de la dangerosité des déchets et la prise de décision (évacuation / non évacuation), les analyses réalisées sont :

- Pack base rejet milieu naturel sur eaux : MES, Cyanures totaux, Fluorures, Nitrites, Azote total, Phosphore, DCO, DBO5, COT.

- Complément pack base rejet milieu naturel sur liquide : Indice phénol, cyanures libres, Cr VI, Mn, Sn, Fe, Al, COHV, HCT C10-C40, HAP, BTEX

- Pack 8 métaux sur liquide : As, Cd, Cr, Hg, Cu, Pb, Ni, Zn.

Le pack base rejet milieu naturel, son complément, ainsi qu’un pack 8 métaux sur liquide permettent d'analyser l'ensemble des paramètres définis dans la sous-section 1 (Cas général) de l'arrêté du 24 août 2017 relatif aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des ICPE, hors rubrique "Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état de masse d'eau " pour laquelle il est nécessaire de se référer à l'Arrêté Préfectoral d'autorisation afin de vérifier quelles substances supplémentaires sont susceptibles d'être rejetées par l'installation.

Les échantillons à analyser en laboratoire ont été placés dès leur prélèvement dans des glacières maintenues au frais à l’aide de blocs réfrigérants (renouvelés tous les jours) et livrés en fin de semaine lors du trajet retour (soit entre J+1 et J+2 après prélèvement selon le cas).

Pour chacune des 4 typologies de déchets identifiées, il est indiqué :

- Aperçu et découpage de la zone.

- Résultats d’analyses laboratoire (le cas échéant).

- Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place, classés par tonnages décroissants d’après leur terminologie de filière.

- Préconisation de travaux.

Le tableau Excel joint en annexe complète les informations indiquées dans ce rapport en mentionnant les éléments suivants :

- Localisation / zone

- Désignation du déchet

- Photos

- Propriétés de dangers retenues

- Terminologie de filière du déchet

- Analyses / tests terrain pour définir cette terminologie

- Tonnage approximatif

- Volume ou Unité

- Conditionnements

- Codes et intitulés CED proposés pour les déchets analysés en laboratoire

- Les procédés de traitements des déchets envisagés. Il est obligatoire de consulter directement la filière de traitement pour confirmer ou infirmer la prise en charge du déchet.

- Exemple de présentation du tableau Excel :

# contraintes d’accès aux déchets

## Contraintes d’accès au site avec des véhicules poids lourds

L’accès du site aux véhicules poids lourds est fortement limité voire impossible :

- Le pont de la rue des fossés indique une interdiction aux véhicules de plus de 8 tonnes

- Les routes sont particulièrement étroites

Ces contraintes sont à prendre en compte pour la phase travaux : au lieu d’un chargement en poids lourds sur site, il faudra envisager d’autres options, par exemple :

- chargement en petit camion jusqu’à une aire de stockage + chargement poids lourd temporaire déportée du site (+/- 1 000 m² permettant une zone tampon et une zone de retournement poids lourds) ?

Cette configuration entraînerait un problème de traçabilité des déchets. Il est recommandé de demander avis à la DREAL (possibilité de dérogation ?)

- Réalisation d’un diagnostic structure du pont ?

Selon le résultat du diagnostic, peut-être sera-t-il envisageable de demander une dérogation pour le passage d’engins plus lourds le temps du chantier, éventuellement sous conditions telles que le confortement du pont ?

Figure 2 : Contraintes d’accès au site pour les poids lourds

## Végétation :

De la végétation (ronces, herbes, petits arbres…) est présente sur le chemin d’accès et autour des déchets à caractériser. Elle était limitée au moment de la visite fin janvier, mais très dense au moment de l’intervention fin mai.

Un débroussaillage important a dû être réalisé à l’aide d’un chariot mécanique et son godet pour le cheminement principal, ainsi qu’à l’aide d’une débroussailleuse autour des bassins, GRV, fosses et cuves afin de pouvoir accéder aux déchets.

Figure 3 : Accès principal (avec engins) – forte densité de végétation nécessitant un débroussaillage important

Figure 4 : Débroussaillage des accès à l’aide d’un chariot mécanique et de son godet

Figure 5 : Accès après débroussaillage

## Plaques de couverture des bassins

Figure 6 : de droite à gauche : retrait des plaques pour l’accès aux bassins 1 à 4

Figure 7 : retrait de plaques du bassin 5 (à gauche), et des fosses 1 à 3 (à droite)

Les bassins 1 à 5 sont recouverts de lourdes plaques vissées / rivetées. Le démontage de certaines plaques pour accéder aux déchets a été fait manuellement, leur déplacement manuellement ou à l’aide d’un chariot mécanique.

## Surface potentielle à débroussailler pour les travaux d’enlèvement des déchets

Pour accéder à l’ensemble des déchets des bassins, fosses et GRV pendant la phase travaux, il est estimé une surface totale à débroussailler de l’ordre de 1 500 m².

Figure 8 : zone à débroussailler / aménager pendant la phase travaux pour l’accès aux déchets

# Caractérisation qualitative et quantitative des Déchets

## 9 Bassins + 3 fosses

Un tableau récapitulatif des résultats d’analyses est inséré après le détail pour chacun des bassins et fosses ci-après. Les bassins n°6, 7, 9 avec radier maçonné ou naturel ont été curés pendant la phase de mise en sécurité partielle par SERPOL en 2019 et n’ont donc pas fait l’objet de mesures ou prélèvements. La figure ci-après indique la localisation des points de prélèvement des terres/boues. Les échantillons « terre (A, B, C et D) » ont été prélevés dans le cadre de l’étude de phytomanagement.

Figure 9 : Points de prélèvement des boues ou terres sur le site

### Bassin 1 (couvert)

Figure 10 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin

Figure 11 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière

Les mesures et prélèvements suivants ont été réalisés :

### Bassin 2 (couvert)

Figure 12 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin

Figure 13 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière

Les mesures et prélèvements suivants ont été réalisés :

### Bassin 3 (couvert)

Figure 14 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin

Figure 15 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière

Les mesures et prélèvements suivants ont été réalisés :

### Bassin 4 (couvert)

Figure 16 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin

Figure 17 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière

Les mesures et prélèvements suivants ont été réalisés :

### Bassin 5 (couvert)

Figure 18 : Vue aérienne et vue de l’intérieur du bassin

Figure 19 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière

Les mesures et prélèvements suivants ont été réalisés :

### Bassin 8 (ouvert)

Figure 20 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière

Figure 21 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière

Les mesures et prélèvements suivants ont été réalisés :

### Fosse 1 (couverte)

Figure 22 : Vues aériennes de la fosse 1

Figure 23 : Prélèvement de boue / terre à l’aide d’une tarière

Les mesures et prélèvements suivants ont été réalisés :

### Fosses 2 et 3 (couvertes)

Les fosses 2 et 3 contiennent un liquide type eau souillée, avec une absence de sédiments. Le pH est de 7 et le test de brûle est négatif.

Ces fosses étanches de 15 000 L servaient à recevoir les effluents cyanurés avec envoi de ceux-ci vers la cuve de décyanuration puis vers les bassins de décantation (source : mémoire de cessation d’activité DEKRA « R-52382034 - CESS - SERPOL - ACIER POLI Saint-Julien-du-Sault (89) - VD.pdf »)

Figure 24 : Vue aérienne et vue de l’intérieur des fosses

Figure 25 : Prélèvement d’un échantillon composite de liquide des fosses 2 et 3

### Résultats d’analyses

7 échantillons de boues et 1 échantillon de liquide ont été prélevés dans les bassins et fosses. Un extrait du tableau Excel est présenté ci-après en tant que synthèse par échantillon, suivi du détail pour chacune des analyses.

- Synthèse des analyses en laboratoire

- Pack ISDI (pâteux / solide) (Pour plus de précisions sur les seuils, voir annexe)

Les valeurs obtenues sur Matière Brute (MB) lors des analyses par le laboratoire WESSLING ont été converties en valeurs sur Matière Sèche (MS) suite aux mesures de siccité réalisées par le laboratoire CURIUM.

Figure 26 : analyses du pack ISDI sur terres/boues des bassins et fosse

L’arrêté ministériel du 15/02/2016 ne définit pas de seuils concernant les ISDND. Ceux indiqués dans le tableau ci-dessus sont des anciens seuils issus de la décision européenne n°2003/33/CE et sont indicatifs.

Filière de traitement envisagée en cas d’évacuation :

Sur la base des arrêtés du 12/12/2014, du 30/12/2002 et de la décision européenne n°2003/33/CE :

- Les terres du bassin 8 seraient a priori acceptables en ISDI (léger dépassement sur la teneur du nickel, inférieure à 3 fois le seuil).

- Les boues / terres des bassins 2, 3, 4 et 5 seraient a priori acceptables en ISDND

- Les boues / terres du bassin 1 et de la fosse 1 seraient a priori acceptables en ISDD

Attention, l'acceptation en filière se fait sur les seuils repris au sein de leurs Arrêtés Préfectoraux, les valeurs reprises depuis ces arrêtés sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitant quant au choix de l'exutoire.

- Pack 8 métaux (matrice « solide/pâteux ») Analyse sans spéciation selon le « pire cas avec information » du guide de l’INERIS « Classification réglementaire des déchets Guide d’application pour la caractérisation en dangerosité » du 04/02/2016.

Cette méthode tient compte des informations disponibles sur le déchet et certaines substances dangereuses peuvent être écartées. Les seuils indiqués sont basés sur des propositions d’hypothèses réalistes pour un grand nombre de déchets.

Si le seuil n’est pas dépassé, il est possible de conclure à propos du danger lié à la teneur brute du métal.

En revanche, dans le cas d’un dépassement de seuil, il n’est pas possible de conclure sans investigations supplémentaires (spéciation, analyses complémentaire ; etc…).

De ce fait, il s’agit ici d’une information sur une potentielle exposition à ces risques notamment lors de la manipulation du déchet.

Les teneurs en éléments qui ressortent en rouge correspondent à un dépassement de seuil qui déclenche une propriété de danger selon les hypothèses du « pire cas avec information » (cf guide INERIS). De plus, des incertitudes demeurent car le matériau étudié n’est pas un déchet issu de produits formulés / manufacturés, mais une boue / terre impactée par des rejets variés.

Les valeurs obtenues sur Matière Brute (MB) lors des analyses par le laboratoire WESSLING ont été converties en valeurs sur Matière Sèche (MS) suite aux mesures de siccité réalisées par le laboratoire CURIUM.

Figure 27 : pack 8 métaux sur terres/boues des bassins et fosse

Détermination du caractère dangereux ou non du déchet selon la méthodologie du guide INERIS :

Des propriétés de danger ont été identifiées lors de l’analyse du pack 8 métaux. Une spéciation est nécessaire afin de confirmer ou d’infirmer le classement en dangerosité lié aux teneurs en nickel, chrome et cuivre sur brut. Sans spéciation, il n’est donc pas possible de statuer sur le caractère dangereux ou non du déchet par cette méthode.

Toutefois, compte-tenu des éléments présents dans le rapport de cessation d’activité concernant le process (traitement des eaux par eau de javel et hydroxyde de sodium avant rejet dans les bassins), l’hypothèse est émise de la présence possible de nickel sous forme d’hydroxyde de nickel.

Dans ce cas, la teneur maximale d’exclusion de tout danger serait potentiellement relevée à 630 mg/kg pour le nickel. Les analyses réalisées montrent ici malgré tout une teneur supérieur à ce seuil pour l’ensemble des 7 bassins et fosse (cf. figure ci-après).

Selon cette hypothèse, tous les déchets analysés sont classés comme dangereux.

Figure 28 : pack 8 métaux sur terres/boues des bassins et fosse avec réévaluation potentielle du seuil pour le nickel

- Cyanures sur brut

Les valeurs obtenues sur Matière Brute (MB) lors des analyses par le laboratoire WESSLING ont été converties en valeurs sur Matière Sèche (MS) suite aux mesures de siccité réalisées par le laboratoire CURIUM.

Les analyses sur les cyanures ne relèvent pas des arrêtés du 12/12/2014 et du 30/12/2002. Toutefois, compte tenu des anciennes activités du site, ces mesures sont intéressantes, que le déchet reste sur place (dans le cadre par exemple d’un phytomanagement) ou qu’il soit évacué en filière de traitement. La comparaison proposée (seuils) est celle des catégories K1 à K3 de la charte de qualité du métier de stockage des déchets de la FNADE de juillet 2004.

Nous avons considéré les propriétés de danger « HP6 : Toxicité aiguë » et « HP14 : Ecotoxique » lorsque les valeurs des analyses dépassent les seuils K1.

- Granulométrie 5 fractions

Une analyse de la granulométrie des boues/terres des bassins a été réalisée dans le cadre de l’étude de phytomanagement. Les résultats sont présentés sous les 2 formes suivantes :

- Faisabilité technique – gestion des boues par phytomanagement

Une étude de faisabilité technique de gestion par phytomanagement de ces boues a été réalisée par MICROHUMUS (cf. annexe). La conclusion générale est retranscrite ci-après :

« Cette étude a mis en évidence les points suivants :

- Problématique de pollutions :

o Inorganiques diffuses : nickel et cuivre sur brut, nickel sur éluat, chlorures, fraction soluble, sulfates ;

o Organiques diffuses : cyanures, COT sur brut ;

o Inorganiques ponctuelles : cadmium (brut), chrome (brut), plomb (brut), zinc (brut et éluat), cuivre (éluat), sélénium (éluat), baryum (éluat), sulfate, fluorures ;

o Organiques ponctuelles : HAP, HCT C10-C40, PCB.

- Potentiel agronomique :

o Matériaux terreux :

▪ Remblais anthropiques sableux ;

▪ Compatibles avec une végétalisation sous réserve d’une refonctionnalisation, par l’apport d’un amendement organique par exemple ;

▪ Propriétés agronomiques générales : matériaux sableux, basiques, moyennement calcaires, riches en matières organiques mais pauvres en azote, milieu nutritif déséquilibré.

o Boues de process (bassin de décantation et fosse de stockage des eaux)

▪ Matériaux incompatibles en l’état avec un développement d’une végétation, sauf pour les bassins 5 et 8. Le séchage des matériaux et/ou l’apport d’un amendement minéral et/ou organique ne permet pas d’améliorer la fertilité des matériaux.

▪ Globalement, matériaux dont la qualité agronomique est médiocre (sauf pour les bassins 5 et 8).

▪ Propriétés agronomiques générales : Matériaux homogènes fins (texture proche de la classe granulométrique des limons), forte salinité et conductivité, teneurs en oligoéléments très élevées, riches en matières organiques d’origine anthropique, sans porosité, milieu nutritif déséquilibré.

A la lumière des caractérisations agronomiques et environnementales, nous concluons négativement sur la faisabilité technique de gestion par phytomanagement des boues.

Nous avons constaté que la végétation ne se développe pas sur les boues, en raison de leur salinité, de leur conductivité, de leur absence de structure et des teneurs en oligoéléments, ce qui représente un frein à la mise en œuvre d’une stratégie de phytomanagement. Néanmoins, la faisabilité du phytomanagement pourrait être réévaluée dans le cas où les matériaux seraient prétraités (lavage, stabilisation chimique) dans le but d’améliorer les propriétés des boues, et de favoriser ainsi la croissance végétale en vue d’un phytomanagement. Les contraintes techniques et économiques de telles opérations semblent néanmoins compromettre cette option.

Afin de répondre aux enjeux du réaménagement du site, nous avons donc proposé un second scénarios pour la gestion des matériaux sur site, à savoir un confinement végétalisé des boues, selon les bonnes pratiques professionnelles de la gestion des Sites et Sols Pollués, et à l’aide de matériaux terreux préférentiellement issus de l’économique circulaire, voire de matériaux terreux de réemploi du site.

Pour réduire, voire supprimer les risques de transfert dans l’environnement, nous préconisons la construction d’un bassin de stockage des boues unique, lequel sera étanchéifié. En fonction de la qualité environnementale des terres utilisées pour le confinement végétalisé, l’accès au bassin pourra être restreint. Le confinement des matériaux pollués est une mesure constructive et nécessite la conservation d’une mémoire du site. »

Proposition d’évacuation / non évacuation des déchets solides

Comme indiqué dans le § 1. Introduction, la détermination de la dangerosité des déchets et la prise de décision (évacuation / non évacuation) est basée sur l’approche :

- Du pack ISDI (critères d’acceptabilité des filières).

- Complétée avec le pack 8 métaux sur brut sans spéciation. Suite aux résultats, une hypothèse a toutefois été faite sur la présence possible de nickel sous forme d’hydroxyde, ce qui confirmerait le caractère dangereux du déchet.

- Complétée avec une évaluation technique de gestion par phytomanagement.

| Bassin / Fosse | Approche filière de stockage | Pack 8 métaux | Qualité agronomique | Proposition | Autres options |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bassin 8 | Acceptable en ISDI ? | Déchet Dangereux | Compatible avec développement de végétation | A évacuer |  |  |
| Bassin5 | Acceptable en ISDND ? | Déchet Dangereux | Compatible avec développement de végétation |  | Prétraitement (lavage, stabilisation chimique) en vue d’une nouvelle évaluation de la faisabilité d’un phytomanagement | Confinement végétalisé (construction d’un bassin dédié) |
| Bassins 2, 3, et 4 | Acceptable en ISDND ? | Déchet Dangereux | Incompatible avec développement de végétation |  |  |  |
| Bassin1 et Fosse 1 | Acceptable en ISDD ? | Déchet Dangereux | Incompatible avec développement de végétation |  |  |  |

Figure 29 : Synthèse des résultats et propositions

- Analyses sur matrice « liquides » - eau superficielle

Figure 30 : analyses de l’eau superficielle des fosses 2 & 3

Proposition d’évacuation / non évacuation

Nous avons comparé les résultats obtenus pour l’eau superficielle des fosses 2 & 3 avec les concentrations limites en mg/ l issues de l’arrêté du 24 août 2017 relatif aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des ICPE. La teneur en DCO est inférieure à la concentration limite pour un rejet de substances dangereuses à condition de respecter le flux maximum de 100 Kg/jr issu de l’arrêté du 24/08/2017. La concentration en cuivre est supérieure à la concentration limite de rejet (0,40 mg/l vs 0,15 mg/l).

Compte tenu de ces résultats et du tonnage, il est proposé d’évacuer ces eaux, soit directement en filière, soit après traitement sur site si cela est possible et intéressant d’un point de vue économique.

### Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place

Les tableaux ci-après indiquent une proposition de déchets à évacuer (présentant un caractère dangereux pour la santé et/ou l’environnement) ainsi que ceux à laisser sur place, par ordre décroissant de tonnage et classé par terminologie de filière. Toutefois, le choix d'une gestion hors site reste sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage ADEME. Pour plus de détails, se référer au tableau Excel.

Cette proposition est basée sur le résultat des tests de terrain et des analyses en laboratoire, en incluant l’étude de faisabilité de traitement par phytomanagement.

| Déchets à évacuer en première approche | Quantité (t) |
| --- | --- |
| Terre souillée | 638,93 |
| ISDD sans stabilisation | 116,64 |
| Terre / boue Bassin 1 | 116,64 |
| ISDI | 115,20 |
| Terre / boue Bassin 8 | 115,20 |
| ISDND | 362,61 |
| Terre / boue Bassin 2 | 114,24 |
| Terre / boue Bassin 3 | 92,32 |
| Terre / boue Bassin 4 | 76,05 |
| Terre / boue Bassin 5 | 80,00 |
| ISDD avec stabilisation | 44,48 |
| Terre / boue fosse 1 | 44,48 |
| Eau souillée | 6,80 |
| Traitement physico-chimique | 6,80 |
| Eau - fosses 2 + 3 | 6,80 |
| Total général | 645,73 |

| Déchets à laisser sur place en première approche | Quantité (t) |
| --- | --- |
| Total général |  |

### Proposition de travaux

Il est proposé de sécuriser les bassins après évacuation des déchets, par exemple en remettant les couvertures en tôle ou en plaçant du grillage autour.

## GRV

2 groupes de GRV ont été recensés. Un tableau récapitulatif des résultats d’analyses est inséré après le détail pour chacun de ces 2 groupes.

### Aperçu et localisation des zones

Figure 31 : Vue aérienne

Figure 32 : vues des groupes de GRV « A/B » (à gauche) et « C/D » (à droite)

Le 1er groupe de GRV « A/B » se situe à l’est du site. Il est constitué de 39 GRV. Les 25 GRV directement accessibles (pourtour du groupe) ont fait l’objet de test pH et test de brûle. Dans le tableau ci-après, le chiffre indiqué dans la case correspond au pH. Tous les tests de brûle sont négatifs et les GRV sont pleins.

Des échantillons de tous les GRV accessibles ont été prélevés afin de constituer des composites « GRV-A » et « GRV-B » (choix arbitraire) :

Figure 33 : échantillons composites « GRV-A » et « GRV-B »

Le 2ème groupe de GRV « C/D » se situe au sud-ouest du site. Il est constitué de 34 GRV. Les 27 GRV directement accessibles (pourtour du groupe) ont fait l’objet de test pH et test de brûle. Dans le tableau ci-après, le chiffre indiqué dans la case correspond au pH. Tous les tests de brûle sont négatifs et les GRV sont pleins.

Des échantillons de tous les GRV accessibles ont été prélevés afin de constituer des composites « GRV-C » et « GRV-D » (choix arbitraire) :

Figure 34 : échantillons composites « GRV-C » et « GRV-D »

### Résultats d’analyses

4 échantillons d’eaux ont été prélevés au total dans ces 2 groupes de GRV. Un extrait du tableau Excel est présenté ci-après en tant que synthèse par échantillon, suivi du détail pour chacune des analyses.

- Synthèse des analyses en laboratoire

- Analyses sur matrice « liquides » - eaux superficielles conditionnées en GRV

Figure 35 : analyses des eaux superficielles conditionnées en GRV

Proposition d’évacuation / non évacuation

Nous avons comparé les résultats obtenus pour les 4 échantillons composites d’eaux superficielles conditionnées en GRV avec les concentrations limites en mg/ l issues de l’arrêté du 24 août 2017 relatif aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des ICPE.

Les résultats ne sont pas homogènes, toutefois il semble qu’en moyenne les seuils seraient dépassés pour le cuivre et le nickel. En moyenne, on considère donc que le déchet est dangereux.

Il est proposé d’évacuer ces eaux souillées en filière de traitement ou bien de les traiter sur site avant rejet dans le milieu naturel.

### Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place

Les tableaux ci-après indiquent une proposition de déchets à évacuer (présentant un caractère dangereux pour la santé et/ou l’environnement) ainsi que ceux à laisser sur place, par ordre décroissant de tonnage d’après leur terminologie de filière. Toutefois, le choix d'une gestion hors site reste sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage ADEME. Pour plus de détails, se référer au tableau Excel.

| Déchets à évacuer en première approche | Quantité (t) |
| --- | --- |
| Eau souillée | 70,00 |
| Traitement physico-chimique | 70,00 |
| GRV "A" | 19,00 |
| GRV "B" | 19,00 |
| GRV "C" | 16,00 |
| GRV "D" | 16,00 |
| Emballages vides souillés par des substances dangereuses | 0,15 |
| Co-incinération en cimenterie | 0,15 |
| GRV vide | 0,15 |
| Total général | 70,15 |

| Déchets à laisser sur place en première approche | Quantité (t) |
| --- | --- |
| Total général | 0,00 |

### Propositions de travaux

Cette zone ne fait pas l’objet de proposition de travaux supplémentaires à l’enlèvement de déchets décrit ci-avant.

## Cuves

### Localisation et schéma de la zone

Figure 36 : Vue aérienne

Ce local contient 5 cuves dans 4 rétentions. Seuls des tests de terrain ont été réalisés.

Figure 37 : Schéma du local cuve

Les informations concernant les cuves et les rétentions sont indiquées dans le tableau ci-après. Le contenu initial des 3 cuves de couleur est indiqué sur le site (panneau + tuyaux de raccordement) :

Figure 38 : Cuve n°1

| N° cuve | Description | Dimensions cuve | Contenu de la cuve | Dimensions rétention | Contenu de la rétention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve cylindrique horizontale, grise, trou d’homme ouvert. Ancien contenu : eau de javel | L = 4,0 m Ø = 1,8 m Capacité : 9,4 m3 | 40 cm de liquide Volume : 1,7 m3 pH 7, ne brûle pas | L = 5,0 m L = 2,5 m P = 2,5 m Capacité : 31 m3 | 70 cm de liquide pH 7, ne brûle pas |
| 2 | Cuve cylindrique verticale, rouge, ouverte. Ancien contenu : acide chlorhydrique | h = 1,5 m Ø = 1,0 m Capacité : 1,2 m3 | vide | L = 2,4 m L = 1,6 m P = 2,5 m Capacité : 10m3 | Vide (traces de métal corrodé) |
| 3 | Cuve cylindrique verticale, bleue, fermée Ancien contenu : soude caustique | h = 1,2 m Ø = 1,0 m Capacité : 0,9 m3 | vide | L = 5,0 m l = 1,5 à 2,0 m P = 2,5 m Capacité : 22m3 | 10 cm liquide pH 7, ne brûle pas |
| 4 | Cuve cylindrique horizontale, bleue, trou d’homme ouvert Ancien contenu : soude caustique | L = 1,8 m Ø = 1,0 m Capacité : 1,3 m3 | vide |  |  |
| 5 | Cuve rectangulaire, blanche Ancien contenu : ? | L = 1,9 m L = 0,9 m Capacité : 2,0 m3 | vide | L = 2,6 m L = 1,1 m P = 2,5 m Capacité : 7m3 | 5 cm liquide pH 7, ne brûle pas |

Figure 39 : Cuves n°2 (à gauche) et n°3 (à droite)

Figure 40 : Cuves n°4 (à gauche) et n°5 (à droite)

Figure 41 : Informations historiques sur le contenu des cuves

### Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place

Les cuves et rétentions, soient étant vides, soient contenant un liquide non dangereux (eau claire, pH neutre, test de brûle négatif), il est proposé de laisser ces déchets sur place.

| Déchets à évacuer en première approche | Quantité (t) |
| --- | --- |
| Total général | 0,00 |

| Déchets à laisser sur place première approche | Quantité (t) |
| --- | --- |
| Eau claire | 11,70 |
| - | 11,70 |
| Liquide cuve cylindrique grise | 1,70 |
| Liquide rétentions local cuves | 10,00 |
| Total général | 11,70 |

### Propositions de travaux

Ce local cuve ne fait pas l’objet de proposition de travaux d’évacuation des déchets.

## Big-bag

### Aperçu et localisation de la zone

Figure 42 : Localisation et aperçu du contenu du big-bag

Figure 43 : Aperçu du contenu du big-bag

Le rapport SERPOL concernant la mise en sécurité partielle du site (« Rapport SERPOL 9117-ind C - 31 10 2019.pdf » indique le conditionnement en big-bag de terres bleue-vertes. Lors du diagnostic déchets réalisé par CURIUM en mai 2023, il est constaté qu’il s’agit plutôt d’un mélange de terre potentiellement souillée et d’EVS (bac, poubelle plastique).

### Résultats d’analyses

1 échantillon de terre a été prélevé dans le big-bag. Un extrait du tableau Excel est présenté ci-après en tant que synthèse par échantillon, suivi du détail pour chacune des analyses.

- Synthèse des analyses en laboratoire

- Pack ISDI (pâteux / solide) (Pour plus de précisions sur les seuils, voir annexe)

Les valeurs obtenues sur Matière Brute (MB) lors des analyses par le laboratoire WESSLING ont été converties en valeurs sur Matière Sèche (MS) suite aux mesures de siccité réalisées par le laboratoire CURIUM.

Figure 44 : analyses du pack ISDI sur la terre du big-bag

L’arrêté ministériel du 15/02/2016 ne définit pas de seuils concernant les ISDND. Ceux indiqués dans le tableau ci-dessus sont des anciens seuils issus de la décision européenne n°2003/33/CE et sont indicatifs.

Filière de traitement envisagée en cas d’évacuation :

Sur la base des arrêtés du 12/12/2014, du 30/12/2002 et de la décision européenne n°2003/33/CE :

- La terre contenue dans le big-bag serait a priori acceptable en ISDND

Attention, l'acceptation en filière se fait sur les seuils repris au sein de leurs Arrêtés Préfectoraux, les valeurs reprises depuis ces arrêtés sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitant quant au choix de l'exutoire.

- Cyanures sur brut

Les valeurs obtenues sur Matière Brute (MB) lors des analyses par le laboratoire WESSLING ont été converties en valeurs sur Matière Sèche (MS) suite aux mesures de siccité réalisées par le laboratoire CURIUM.

Les analyses sur les cyanures ne relèvent pas des arrêtés du 12/12/2014 et du 30/12/2002. Toutefois, elles sont réalisées compte tenu des anciennes activités du site et des informations issues du rapport de SERPOL. La comparaison proposée (seuils) est celle des catégories K1 à K3 de la charte de qualité du métier de stockage des déchets de la FNADE de juillet 2004. Selon cette approche, ce déchet n’est pas considéré comme dangereux.

- Pack 8 métaux (matrice « solide/pâteux »). Analyse sans spéciation selon le « pire cas avec information » du guide de l’INERIS « Classification réglementaire des déchets Guide d’application pour la caractérisation en dangerosité » du 04/02/2016.

Les teneurs en éléments qui ressortent en rouge correspondent à un dépassement de seuil qui déclenche une propriété / code de danger selon les hypothèses du « pire cas avec information » indiquées en p :25.

Les valeurs obtenues sur Matière Brute (MB) lors des analyses par le laboratoire WESSLING ont été converties en valeurs sur Matière Sèche (MS) suite aux mesures de siccité réalisées par le laboratoire CURIUM.

Figure 45 : pack 8 métaux sur la terre contenue dans le big-bag

Détermination du caractère dangereux ou non du déchet selon la méthodologie du guide INERIS :

Des propriétés de danger ont été identifiées lors de l’analyse du pack 8 métaux. Une spéciation est nécessaire afin de confirmer ou d’infirmer le classement en dangerosité lié à la teneur en nickel sur brut. Sans spéciation, il n’est donc pas possible de statuer sur le caractère dangereux ou non du déchet par cette méthode.

Toutefois, compte-tenu des éléments présents dans le rapport de cessation d’activité concernant le process (traitement des eaux par eau de javel et hydroxyde de sodium avant rejet dans les bassins), l’hypothèse est émise de la présence possible de nickel sous forme d’hydroxyde de nickel.

Dans ce cas, la teneur maximale d’exclusion de tout danger serait potentiellement relevée à 630 mg/kg pour le nickel. Les analyses réalisées montrent ici malgré tout une teneur supérieur à ce seuil pour ce déchet (cf. figure ci-après).

Selon cette hypothèse, ce déchet est classé comme dangereux.

Figure 46 : pack 8 métaux sur la terre contenue dans le big-bag avec réévaluation potentielle du seuil pour le nickel

Proposition d’évacuation / non évacuation

Comme indiqué dans le § 1. Introduction, la détermination de la dangerosité des déchets et la prise de décision (évacuation / non évacuation) est basée sur l’approche :

- Du pack ISDI (critères d’acceptabilité des filières).

- Complétée avec le pack 8 métaux sur brut sans spéciation. Suite aux résultats, une hypothèse a toutefois été faite sur la présence possible de nickel sous forme d’hydroxyde, ce qui confirmerait le caractère dangereux du déchet.

### Proposition de déchets à évacuer et de déchets à laisser sur place

Les tableaux ci-après indiquent une proposition de déchets à évacuer (présentant un caractère dangereux pour la santé et/ou l’environnement) ainsi que ceux à laisser sur place, par ordre décroissant de tonnage d’après leur terminologie de filière. Toutefois, le choix d'une gestion hors site reste sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage ADEME. Pour plus de détails, se référer au tableau Excel.

| Déchets à évacuer en première approche | Quantité (t) |
| --- | --- |
| Terre souillée | 0,20 |
| ISDND | 0,20 |
| terre dans big-bag | 0,20 |
| Emballages vides souillés par des substances dangereuses | 0,10 |
| Co-incinération en cimenterie | 0,10 |
| EVS dans big-bag | 0,10 |
| Total général | 0,30 |

| Déchets à laisser sur place en première approche | Quantité (t) |
| --- | --- |
| Total général | 0,00 |

### Proposition de travaux

Ce big-bag ne fait pas l’objet de proposition de travaux complémentaires à l’enlèvement du déchet.

# Annexes

## Interprétation du pack ISDI

L’arrêté ministériel du 15/02/2016 ne définit pas de seuils concernant les ISDND. Ceux indiqués dans le tableau ci-dessus sont des anciens seuils issus de la décision européenne n°2003/33/CE et sont indicatifs.

## Annexes jointes sous forme de fichiers séparés

Inventaire déchets CURIUM :

« 2302-02ADM v3 Inventaire déchets Acier Poli »

Rapports d’analyses WESSLING :

« 075079 013833.pdf »

« 075113 014477.pdf »

« 075113 015241.pdf »

Rapport d’étude MICROHUMUS :

« MICROHUMUS_ATerPol_Curium_Acier Poli_St Julien du Sault_V2_3.pdf »