# Description de la GTB du site MONTAIGNE

Le site MONTAIGNE à Noisy-le-Grand est équipé d’une double supervision GTB, se trouvant dans la pièce 0411 au RDC. La supervision principale (DESIGO CC) est interconnectée avec la GTC du Ministère des Finances à PARIS BERCY. Cette GTC,  est surveillée 24/24h 7/7j. La seconde (ICONICS) gère la production chaud-froid du site.

Une application spécifique (NLFACILITIES) permet la gestion et programmation des ventilo-convecteurs en fonction du cloisonnement des bureaux.

## Architecture GTB

Architecture automates gamme PXC SIEMENS :

Architecture automates SCHNEIDER TAC  :

## Quel sont les équipements pilotés par la GTB?

La plus part des équipements CVC sont surveillés et pilotés par la GTC du site. En voici la liste :

Toutes les CTA (Centrale de Traitement d’Air) des deux bâtiments. Elles fonctionnent sous régulation des automates PXC SIEMENS locaux et obéissent à des programmes horaires modifiables depuis la GTB. Paramètre modifiables depuis la GTB (température de consigne, horaires).

7 PAC et un GFR, assurent le chauffage et la climatisation du site. Les CTA et ventilo-convecteurs fonctionnent sur le principe d’un système change-over.

Les éclairages des circulations, sanitaires, bureaux et escaliers sont également sous programmes horaires GTC via des automates PXC.

## Quels sont les équipements non pilotés par la GTB ?

La GTB ne pilote pas les TGBT ou cellules H.T.

## Capture images types

Image synthèse lot CVC :