MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX (BP)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d’ouvrage

ÉTAT – Ministère de la Transition écologique Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie Service Mobilités et Infrastructures Division de Maîtrise d'Ouvrage Projets Routiers

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie par délégation de Monsieur le Préfet de la région Normandie

Objet du marché

RN 814 – Sécurisation du BP nord de Caen Echangeur du Chemin Vert

Rappel pour les candidats

Les références à des numéros d’articles du CCAP, du CCTP, des plans…, citées dans les définitions des prix au bordereau des prix ne sont indiquées qu’à titre de rappel pour la facilité d’usage des utilisateurs, celles-ci pouvant donc être incomplètes, étant entendu que tous les textes et dessins figurant dans les pièces écrites et les plans, mais non rappelés dans les définitions de prix sont réputés connus de l’entreprise et donc applicables aux prix concernés. (Article 3.2.1 du CCAP).

SÉRIE 100 : PRESTATIONS GÉNÉRALES	6

110 Travaux Préparatoires	6

109 Levé topographique	6

111 Installations de chantier	6

120 Qualité	7

121 Plan d’Assurance Qualité (PAQ)	7

122 Laboratoire de chantier	7

130 ENVIRONNEMENT	8

131 Prestations pour PRE, PGED et dossier bruit	8

131a Plan de Respect de l’Environnement (PRE)	8

131b Plan de Gestion et d’Élimination des Déchets (PGED)	8

131d Dossier bruit	8

132 Diagnostic amiante sur canalisations en béton	9

133 Évacuation de déchets	9

134 Propreté aux abords du chantier	9

135 Débroussaillage, défrichage et dessouchage	10

140 ÉTUDES ET CONTRÔLES	10

141 Études d’exécution	10

141a Études d’exécution terrassements, couches de forme – mouvement des terres	11

141b Études d’exécution des chaussées	11

141c Études d’exécution du réseau d’assainissement	11

141d Études d’exécution pour l’exploitation sous chantier	11

141g Études d'exécution – Dossier de recollement de la signalisation verticale	12

141h Études d'exécution – Dossier de recollement de la signalisation horizontale	12

142 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	13

SÉRIE 200 : Terrassements	14

201 Décapage de terre végétale sur 20 cm	14

202 Démolition de chaussées	14

202-1 Dépose de bordures de tout types, y compris évacuation en décharge	14

203 Déblais – Remblais	15

203a Déblais de 1ᵉ catégorie mis en stock et réemploi	15

203b Déblais de 1ᵉ catégorie à évacuer	15

203c Déblais de 2éme catégorie à évacuer	15

204 Démolition de massifs en béton armé	15

205 Purges	16

206 Géotextile sous voirie ≥ 300gr/m²	16

207 Matériaux d’apport	16

207a Tout-venant primaire 0/40	16

207b Tout-venant primaire 0/80	17

207c Grave GNT1 (0/63)	17

207d Grave GNT2-A (0/31,5)	17

207e Grave GNT2-B (0/31,5)	17

208 Terre végétale	17

208a Terre végétale d’apport	17

208b Terre végétale de reprise sur stock	17

209 Végétalisation	18

210 Déplacement de barrière	18

SÉRIE 300 : Assainissement	19

301 Dépose et adaptations de regards et têtes d’ouvrage d’assainissement	19

301a Dépose de regard complet sur canalisations Ø ≤ 600 mm	19

302 Dépose de canalisations BA Ø ≤ 600 mm	19

302a Dépose de canalisations en béton armé non amiantées	19

304 GNT 2A pour remblais en assainissement	19

305 Produits et matériaux élaborés pour remblais des tranchées	20

305a Matériau auto-Compactant (MAC)	20

305b Grave bitume pour réfections des tranchées	20

305c Dispositif anti remontées de fissures	20

306 Busages BA et PEHD	20

306b Busages BA Ø 500 mm, série 135A	21

306c Busages BA Ø 500 mm série 200A	21

306g Plus-value pour blindage de tranchées	21

306h Plus-value pour déblais de 2ᵉ catégorie, enrobés et MTLH	21

308 Regards béton + tampons ou grilles	21

308a Regards Ø 1000 mm sur canalisation Ø ≤ 600 mm + tampon Ø 600 – D400	22

308f Regards avec bouche à grille 750 × 250 mm, série D 400	22

308g Regard double grille 500 × 1000 mm, série C 250	22

308h Remise à niveau de regards	22

309 Raccordements sur regard existant	22

310 Cunettes et fossés	23

310d Fossé trapézoïdal enherbé à dimensions variables	23

311 Ouvrages de raccordements particuliers	23

311a Ouvrage type 1 – Fossé trapézoïdal de 1,50 m x 50 cm sur regard + remontée	24

311f Ouvrage type 6 – Raccordement de Ø 400 mm ou Ø 500 mm dans fossé	24

312 Têtes de buses	24

312b Têtes de buses de sécurité Ø300 à Ø600mm	24

313 Béton armé pour petits ouvrages	24

314 Inspections vidéo des réseaux d’assainissement	24

315 Bordures et caniveaux	25

315a Bordures T2	25

315c Caniveaux type CS2	25

SÉRIE 400 : Chaussées	26

401 Rabotage de matériaux inertes de jour ou de nuit (20h30 à 5h30)	26

401a Rabotage de matériaux inertes, de 0 à 15 cm d’épaisseur	26

401a-n Rabotage de matériaux inertes, de 0 à 15 cm d’épaisseur, de nuit	26

403 Couche d’accrochage de jour ou de nuit (20h30 à 5h30)	26

403b-n Couche d’accrochage 350 g/m², de nuit	26

403c-n Couche d’accrochage 400 g/m² de nuit	27

403d Couche de lait de chaux	27

404 Imprégnation + Enduit de cure	27

405 Matériaux bitumineux de jour ou de nuit (20h30 à 5h30)	27

405a Enrobés EB14 « assise » de classe 3	28

405c-n Enrobés EB 10 « roulement ou liaison » de classe 3 de nuit	28

406 Ancrage pour raccords de chaussées	28

407 Bicouche sur trottoirs	28

SÉRIE 500 : Exploitation Sous Chantier	30

501 Séparateur modulaire de voies de type BT3 de niveau de retenue W2 avec bande jaune sur talon (largeur de fonctionnement de 0,80m)	30

501a Amenée et mise en stock des BT3	30

501b Mise en place des BT3	30

501c Location et maintenance des BT3	30

501d Dépose des BT3	30

501e Repliement des BT3	30

502 Atténuateur de choc non redirectif temporaire	30

503 Dépose et repose d’un atténuateur de choc non redirectif temporaire	30

504 Masquage de panneaux de police de type A, AB, B, C (y compris les panonceaux associés)	30

505 Démasquage de panneaux de police de type A, AB, B, C (y compris les panonceaux associés)	31

506 Support de panneau sur SMV ou glissière métallique	31

507 Support de panneau sur accotement	31

508 Panneaux de police de type A, AB, B, C	31

508a Panneau de police de grande gamme	31

508b Panneau de police de gamme normale	31

508c Panneau de police de petite gamme	31

511 Balise temporaire de type K	32

511a Balise temporaire de type K5c	32

512 Rame de feux à défilement (5 feux) sur K5c	32

513 Panneaux d’indication temporaire de type KC	32

513a Panneau d’indication temporaire de type KC1	32

515 Signalisation d’approche sur 1000m (suivant schéma F 202)	32

516 Effaçage des anciens marquages	32

517 Marquage en enduit à chaud (u=0,075m) jaune	33

517a Ligne continue de largeur 3u (0,225m)	33

517b Module T2 en largeur 5u (0,375m)	33

517c Module T3 en largeur 2u (0,15m)	33

517d Ligne « CÉDEZ LE PASSAGE » T’2 (0,50m)	33

SÉRIE 600 : Dispositifs de retenue	34

601 Dépose de glissières métalliques de tout type (y compris support)	34

SÉRIE 700 : Signalisation verticale	35

701 Dépose de signalisation de police existant tout type (y compris support)	35

706 Panneaux de police de type A, AB, B et C	35

706a Panneau de police de grande gamme	35

706b Panneau de police de gamme normale	35

706c Panneau de police de petite gamme	35

707 Panonceaux de type M	35

707a Panonceau de type M1 de petite gamme	35

707b Panonceau de type M1 de grande gamme	36

707c Panonceau de type M3a1 de grande gamme	36

707d Panonceau de type M9z de petite gamme	36

707e Panonceau de type M9z de grande gamme	36

708 Balises de type J	36

708a Balise de type J1	36

709 SLT - Tranchée pour passage de 3 fourreaux PeHD Ø 40	36

710 SLT - Fourreaux d’alimentation électrique	37

711 SLT - Chambre de tirage L2T	37

712 SLT – Feux tricolores	37

SÉRIE 800 : Signalisation Horizontale	39

801 Effaçage des anciens marquages	39

804 Marquage en enduit à chaud (u=0,075m)	39

804a Ligne continue de largeur 3u (0,225m)	39

804b Ligne continue de largeur 5u (0,375m)	39

804c Module T1 en largeur 2u (0,15m)	39

804d Module T2 en largeur 5u (0,375m)	39

804e Module T’3 en largeur 3u (0,225m)	39

804f Module T4 en largeur 3u (0,225m)	39

805 Autres marquages en enduit à chaud	39

805a Marquage en chevrons	39

805b Ligne transversale «  CÉDEZ LE PASSAGE » (0,50m)	40

805c Marquage en zébra	40

805d Passage pour piétons	40

806 Marquages en enduit à froid	40

806a Flèche unidirectionnelle	40

806b Flèche de rabattement	40

807 Bande podotactile	40

# SÉRIE 100 : PRESTATIONS GÉNÉRALES

| N° des prix | Définition des prix Hors Taxes, en Euros, exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- |
| ## 110 Travaux Préparatoires |  |  |
| 109 | ### 109 Levé topographique Ce prix rémunère au forfait, le levé topographique préalable aux études d’exécution de l’entreprise, conformément à l’article 8.2 du CCAP et à l’article 4.3.7. du CCTP fascicule 1. Ce prix comprend notamment : - les frais relatifs aux levés topographiques terrestres, - la vérification des documents fournis dans le DCE et par le Maître d’œuvre - le levé topographique sur l’ensembles du chantier (TPC, voies, abords extérieur, …) - les levés topographiques complémentaires jugés nécessaires par l’entreprise pour l’ensemble des études relatives aux travaux à réaliser. - la reproduction des plans en trois exemplaires en version papier et un exemplaire en format Autocad 2016 ou antérieur (.dwg) et pdf selon l’article 8.2. du CCAP et 4.3.7 du CCTP fascicule 2. LE FORFAIT : |  |
| 111 | ### 111 Installations de chantier Ce prix rémunère au forfait, pour l’ensemble des prestations relatives aux installations de chantier, les prescriptions prévues notamment aux articles 31 à 34 du CCAG Travaux, à l’article 8-4.1 du CCAP, aux articles 1.1.3 et 4.2.3 du CCTP – fascicule 2 (TAC) et au PGCSPS, ainsi que tous les frais des installations de chantier nécessaires à la réalisation des travaux rémunérés par les prix du présent bordereau. Ce prix comprend notamment : - le projet des installations générales de chantier, - l’amenée, les déplacements et le repliement des matériels nécessaires aux travaux, quelles que soient les distances et leurs fréquences, - les mouvements du personnel sur l’ensemble du chantier pour l’accomplissement des travaux, quelles que soient les distances et leurs fréquences, - l'installation des locaux de chantier et équipements divers dont : bureaux de l’entreprise et de la maîtrise d’œuvre, sanitaires, ateliers d’entretien, laboratoire de chantier, aires de nettoyage des véhicules de chantier, rotoluves… - l'aménagement de pistes de chantier provisoires permettant le trafic des engins de chantier, - l’amenée et le repli du matériel de pompage, y compris les frais pour épuisements liés à l’assainissement provisoire , - l’aménagement des accès et des plates-formes nécessaires aux locaux de chantier, y compris terrassements, encaissements, busages provisoires, ainsi que la fourniture des matériaux… - les installations et branchements aux réseaux divers (eau, assainissement, chauffage, électricité, téléphone/fax, internet…), y compris les frais de fonctionnement, - la protection des équipements situés dans l’emprise du chantier tels que regards, panneaux… - les frais de clôtures, de fermeture, d’entretien et de gardiennage des lieux d’installations, - le nettoyage hebdomadaire des locaux du maître d’œuvre, - l’enlèvement en fin de chantier, de tous les matériels et des installations, y compris les démontages de plates-formes, accès, branchements divers, - l’évacuation en fin de chantier de tous les matériaux en excèdent et des déchets divers, conformément au PRE, au PGED et au PRA, - la remise en état des lieux et des voiries locales éventuellement souillées et/ou dégradées. Ce prix comprend également les prestations topographiques avec : - la reconnaissance et la conservation des bornes de polygonales et des bornes d’emprises, - les piquetages complémentaires particuliers, conformément à l’article 27.5 du CCAG Travaux, à l’article 7-4 du CCAP et aux articles 4.3.4 à 4.3.6 du CCTP – fascicule 1. - les autres frais relatifs à la fourniture de tous les éléments topographiques nécessaires à l’exécution des travaux et non rémunérés spécifiquement par ailleurs, - les interventions topographiques dans les 24 heures selon demande du maître d’œuvre. - les frais relatifs au contrôle intérieur topographique (contrôle interne et contrôle externe de toutes les opérations topographiques. Ce prix est rémunéré en trois fractions : - 50 % après remise au maître d’œuvre du projet des installations de chantier et la réalisation effective de ces installations, - 30 % qui seront rémunérés par fractions mensuelles réparties sur toute la durée des travaux, - 20 % après démontage de toutes les installations, évacuation des matériaux et des déchets, repli du matériel et remise en état des lieux. LE FORFAIT : |  |
| ## 120 Qualité |  |  |
| 121 | ### 121 Plan d’Assurance Qualité (PAQ) Ce prix rémunère au forfait, l’élaboration du PAQ au vu du SOPAQ et conformément notamment aux articles 2.2.2 à 2.2.5 du CCTP – fascicule 2 (TAC) ainsi que l’ensemble des prestations relatives au contrôle externe de l’entreprise dans le cadre de son contrôle intérieur, conformément aux prescriptions notamment des articles 2.2.7.1 et 5.1 du CCTP – fascicule 1. Ce prix comprend notamment : - la mise à disposition pendant toute la durée du chantier d’un Responsable de l’Assurance Qualité comme prévu à l’article 2.2.1 du CCTP – fascicule 1. - l’ensemble des prestations dévolues au Responsable Assurance Qualité (RAQ) de l’entreprise, y compris sa présence aux réunions de chantier, dès lors qu’elle est réclamée par le maître d’œuvre. - la rémunération du personnel et la prise en charge des moyens matériels nécessaires, - la production des documents comme prévu à l’article 2.2.5 du CCTP – fascicule 1, - l’établissement des fiches de non-conformité et d’adaptation (ou d’actions correctives), Ce prix est rémunéré en fractions comme suit : - 20% après élaboration du PAQ au niveau de la 2éme phase prévue à l’article 2.2.3 du CCTP fascicule 1 et visas des pièces par le maître d’œuvre, - 40% par fractions mensuelles réparties pendant la réalisation des travaux et suivant remise au maître d’œuvre des éléments cités en 3e phase de l’article 2.2.3 du C.C.T.P. Fascicule 1, - 40% à la fin du chantier et après remise au maître d’œuvre de l’ensemble des documents indiqués au niveau de la 4éme phase de l’article 2.2.3 du CCTP – fascicule 1. LE FORFAIT : |  |
| 122 | ### 122 Laboratoire de chantier Ce prix rémunère au forfait, l’installation d’un laboratoire de chantier, conformément à l’article 4.2.8 du CCTP. – Fascicule 1. Ce prix comprend notamment : - l’amenée, l’installation et le repliement d’un local de laboratoire de chantier, - les installations et branchements aux réseaux divers (eau, assainissement, chauffage, électricité, téléphone/fax, internet…), y compris les frais de fonctionnement, - l’amenée et le repliement de tous les matériels et engins nécessaires aux différents essais, contrôles et conservations des échantillons, - les transferts de matériels et engins qui résultent de l’organisation du chantier, - les consommables liés aux besoins des études, essais, conservations… - son maintien durant les éventuelles interruptions de chantier dues aux intempéries, - le fonctionnement du laboratoire et le personnel nécessaire à l’exécution des essais, - l’organisation et la réalisation des contrôles de qualité concernant les matériaux pour terrassements, couche de forme, bétons et chaussées, ainsi que pour leurs mises en œuvre, - la réalisation des essais à effectuer dans le cadre du contrôle externe et notamment ceux définis au CCTP – Fascicule 1 pour les matériaux pour couche de forme et produits bitumineux. Ce prix est rémunéré en fractions comme suit : - 20% après la réception du laboratoire par le maître d’œuvre, - 40% qui seront rémunérés par fractions mensuelles réparties sur toute la durée des travaux, - 40% après repli du matériel, démontage installations diverses et remise en état des lieux. LE FORFAIT : |  |
| ## 130 ENVIRONNEMENT |  |  |
| 131 | ### 131 Prestations pour PRE, PGED et dossier bruit Ce prix rémunère au forfait, les prestations du Correspondant Développement Durable de l’entreprise rattaché au chantier telles que prévues aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.6 du CCTP – fascicule 4 (NRE). Ce prix comprend également les prestations suivantes : - la réalisation du PRE et sa mise à jour régulière à l’avancement du chantier, son contrôle et son suivi, - la réalisation du PGED et sa mise à jour régulière à l’avancement du chantier, son contrôle et suivi, - la réalisation du PRA et sa mise à jour régulière à l’avancement du chantier, son contrôle et son suivi, - la réalisation et la transmission du dossier bruit aux services instructeurs, - la mise en place et la surveillance des mesures du PRE, du PGED, - les analyses réalisées dans le cadre du PRA, - les mesures correctives en cas de divergence et les adaptations nécessaires, - l’élaboration des fiches de suivi, - l’élaboration du Journal Environnement. |  |
| 131a | ### 131a Plan de Respect de l’Environnement (PRE) Ce prix défini au 131 s’applique au Plan de Respect de l’Environnement (PRE). Ce prix est rémunéré forfaitairement comme suit : - 50% après l’élaboration du PRE lors de la période préparatoire, - 50% à la fin du chantier et après remise au maître d’œuvre de l’ensemble des documents indiqués aux articles 2.1 et 2.2 du CCTP – fascicule 4 (NRE). LE FORFAIT : |  |
| 131b | ### 131b Plan de Gestion et d’Élimination des Déchets (PGED) Ce prix défini au 131 s’applique au Plan de Gestion et d’Élimination de Déchets (PGED). Ce prix est rémunéré forfaitairement comme suit : - 50% après l’élaboration du PGED lors de la période préparatoire, - 50% à la fin du chantier et après remise au maître d’œuvre du bilan environnement défini à l’article 2.3 du CCTP Fascicule 1 (NRE). LE FORFAIT : |  |
| 131d | ### 131d Dossier bruit Ce prix défini au 131 s’applique au dossier bruit, conformément à l’article 2.5.2 du CCTP fascicule 4 (NRE). Ce prix est rémunéré forfaitairement comme suit : - 50% après l’élaboration du dossier bruit, - 50% à la réception de l’accord des services instructeurs et au versement dans le PRE LE FORFAIT : |  |
| 132 | ### 132 Diagnostic amiante sur canalisations en béton Ce prix rémunère à l’unité, chaque diagnostic d’amiante sur canalisations en béton, conformément notamment au fascicule 4 « NRE » du CCTP. Il comprend notamment : - toutes les sujétions nécessaires à la préparation de la mission, - les amenées et le repli des personnels et matériels nécessaires aux prélèvements, - l’exécution des prélèvements en respect des normes et des mesures de prévention collectives et individuelles des risques sanitaires liées à la présence de particules de silice cristalline et potentiellement de fibres d’amiante, - le relevé des coordonnées GPS de chaque prélèvement, - le relevé des caractéristiques de la canalisation, - la sélection des échantillons au sein de prélèvement, leur conditionnement, l’envoi aux laboratoires désignés pour les analyses de recherche de l’amiante, - les sujétions relatives à la reprise et à l’élimination des déchets produits, - l’analyse selon la méthode META ainsi que les sujétions relatives à la conservation et à l’élimination finale des restes d’échantillons, - les prestations d’études relatives à l’interprétation et la synthèse des résultats d’analyses de recherche d’amiante effectuée en laboratoire, - les conditions de reprise et d’élimination des déchets. L’UNITÉ : |  |
| 133 | ### 133 Évacuation de déchets Ce prix rémunère au forfait, l’évacuation de tous les déchets issus de conditionnements divers, d’emballages, de nettoyage… ainsi qu’à ceux stockés sur la base d’installation de chantier, conformément au PGED et au fascicule 1 « NRE » du CCTP. Il comprend notamment : - le suivi et le contrôle des déchets, - le le chargement, le transport et l’évacuation des déchets si des sites dédiés, - l’étiquetage/affichage sur les déchets conditionnés, - le stockage provisoire si besoin, - l’émission et la transmission du BDSD et du BDSA. LE FORFAIT : |  |
| 134 | ### 134 Propreté aux abords du chantier Ce prix rémunère au forfait, pour l’ensemble des travaux, le maintien de la propreté du chantier et des voies publiques et privées et de ses abords, conformément notamment à l’article 8.4.8 du CCAP, à l’article 1.3.4 du fascicule 4 « Notice de Respect de l’Environnement » du CCTP, à l’article 4.2.5 du fascicule 1 du CCTP. Ce prix comprend notamment : – la fourniture, la pose et l’entretien d’un dispositif de nettoyage des véhicules à la sortie du chantier sur les voies publiques, – la mise en place de dispositifs de type « rotoluve » permettant la décantation des boues des roues des véhicules de chantier avant toute circulation sur les voies publiques, – le nettoyage et la remise en état des voiries locales éventuellement dégradées et / ou souillées par les travaux, – toutes les dispositions utiles suite à une pollution accidentelle liée aux installations de chantier ou aux travaux. Ce prix est rémunéré comme suit : – 50% seront rémunérés mensuellement, par fractions réparties sur toute la durée des travaux, – 50% à la fin du chantier et après déduction faite des éventuels frais engagés par le maître d'ouvrage, en cas de défaillance de l’entreprise au cours des travaux. LE FORFAIT : |  |
| 135 | ### 135 Débroussaillage, défrichage et dessouchage Ce prix rémunère au mètre carré, le débroussaillage, le défrichage et le dessouchage complet dans les emprises de travaux et conformément aux prescriptions de l'article 4.4.1 du CCTP – fascicule 1. Ce prix comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel, - le défrichage et le débroussaillage complet, - l'arrachage des souches et leurs racines, - l’évacuation des produits selon les prescriptions du PGED, - la remise en état du terrain par comblements et réglages des surfaces mises à nu, - toutes sujétions de matériel et de main-d’œuvre, quels que soient les emplacements des travaux et leurs conditions d’accès. Ce prix s'applique au mètre carré de surface mesurée en projection horizontale. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| ## 140 ÉTUDES ET CONTRÔLES |  |  |
| 141 | ### 141 Études d’exécution Ce prix rémunère au forfait, l’ensemble des études et plans d’exécution nécessaires aux travaux de terrassements, couche de forme, assainissement et chaussées, conformément à l’article 8-2 du CCAP et aux articles 1.2.4, 2.2.2 point 5 et 4.1 du CCTP – fascicule 1 et aux profils en travers types. Ce prix comprend notamment : - les frais de personnels et de mise à disposition du matériel pour toutes ces études, - la vérification des documents fournis dans le DCE et par le maître d’œuvre, - les sondages et études de sols complémentaires et nécessaires aux divers travaux, - les études et plans d’assainissement provisoires, y compris les ouvrages de décantation, - les conceptions des raccordements particuliers de canalisations sur éléments de regard préfabriqués et/ou coulés en place, y compris leurs dimensionnements, - les études et plans d’exécution nécessaires aux travaux de terrassements, assainissement et chaussées, y compris celles nécessaires aux travaux de désamiantage, - les études et formulations liées aux matériaux de construction de la couche de forme, - la fourniture des deux profils en longs dissymétriques à l’axe au 1/500, - la fourniture des profils en travers particuliers, distants de 20 m établis aux mêmes endroits que ceux du projet du DCE, - les études et formulations liées à tous les matériaux bitumineux pour chaussées, - les formulations liées aux enduits, - les formulations de béton pour caniveaux et tous ouvrages particuliers pour l’assainissement, - les reprises sur les études et documents complémentaires souhaitées par le maître d’œuvre. Ce prix comprend également : - les contrôles interne et externe des études et plans d’exécution, des formulations diverses, des essais, des dimensionnements et notes de calculs divers, - la reproduction des documents d’études en trois exemplaires en version papier et un exemplaire en format informatique Autocad (dwg), Word (.doc), ou Open Office (.org), ou pdf selon l’article 8-2 du CCAP, - les avants-métrés détaillés des travaux réalisés et des quantités mises en œuvre, - le programme d’exécution des travaux par phases et par domaines de travaux conformément à l’article 8-1 du CCAP et à l’article 4.2.6 du CCTP fascicule 1. Le forfait sera rémunéré comme suit pour chaque domaine de travaux : - 80 % répartis suivant production et remise au maître d’œuvre des études d’exécution telles que prévues ci-dessus et après visa des pièces, - 20 % à la fin des études d’exécution et après remise des documents conformes. |  |
| 141a | ### 141a Études d’exécution terrassements, couches de forme – mouvement des terres Ce prix défini au prix N° 141 précédent, s’applique aux études d’exécution relatives aux travaux de terrassements et de couches de forme, y compris les diverses formulations de produits et matériaux élaborés y afférant. Ce prix comprend également le plan de mouvement des terres qui décrira notamment, les conditions de remblais et / ou de mise en stock provisoire et / ou d’évacuation des déblais de 1ère et 2ème catégorie. LE FORFAIT : |  |
| 141b | ### 141b Études d’exécution des chaussées Ce prix, défini au prix N° 141 précédent, s’applique aux études d’exécution relatives à la construction des chaussées comprenant à la fois les structures d’assise et couches de surface, y compris les diverses formulations de produits et matériaux élaborés. LE FORFAIT : |  |
| 141c | ### 141c Études d’exécution du réseau d’assainissement Ce prix, défini au prix N° 141 précédent, s’applique aux études d’exécution relatives aux réseaux d’assainissement, y compris les diverses formulations de produits et matériaux manufacturés. LE FORFAIT : |  |
| 141d | ### 141d Études d’exécution pour l’exploitation sous chantier Ce prix rémunère au forfait, l’établissement de tous les documents suivants : - le programme d’exécution des travaux, - les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, - les études d’exécution, - le journal de chantier et les documents de suivi de contrôle interne. Les études d’exécution comprennent notamment : - la fourniture des plans d’exploitation sous chantier, pour l’ensemble des phases de travaux. Ce plan précisera notamment les dispositifs de signalisation temporaire mis en place (sur quel linéaire, à quelles inter distances, les panneaux existants à masquer, etc.), - la fourniture de profils en travers types aux points singuliers (présence de dispositifs de retenue, etc.) ou seront reportés les dispositifs de signalisation temporaire mis en place, - les plans de décors nécessaires à la fabrication des panneaux de signalisation temporaire (y compris dimensions des supports et des massifs de fondation). Les plans d’exploitation sous chantier seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée. Ce prix comprend toutes les prestations nécessaires à l’établissement des documents et notamment : - les vacations du ou des bureaux d’études de l’entreprise qui doivent être représentés autant que besoin aux réunions de chantier, - les relevés in-situ permettant le contrôle des plans du marché, - les études d’organisation et de méthode, - l’ensemble des contrôles internes et externes à la chaîne de production, ainsi que la fourniture des échantillons destinés au contrôle extérieur, - l’établissement des métrés. LE FORFAIT : |  |
| 141g | ### 141g Études d'exécution – Dossier de recollement de la signalisation verticale Ce prix rémunère au forfait, l'établissement de tous les documents suivants : - le programme d'exécution des travaux, - le plan d'assurance de la qualité (PAQ), - les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, - les études d'exécution, - le journal de chantier et les documents de suivi de contrôle interne, - le dossier de récolement des ouvrages. Les études d'exécution comprennent notamment : - la fourniture d'un plan détaillé ou figureront l'implantation de l'ensemble de la signalisation verticale de police, - la fourniture d'un plan d'implantation de la signalisation avec report sur les profils en travers, - la fourniture des plans de décors (y compris caractéristiques des massifs et des supports), Ce prix comprend toutes les prestations nécessaires à l'établissement des documents et notamment: - les vacations du ou des bureaux d'études de l'entrepreneur qui doivent être représentés autant que besoin aux réunions de chantier, - les relevés in-situ permettant le contrôle des plans du marché, - les études d'organisation et de méthode, - l'ensemble des contrôles internes et externes à la chaîne de production, ainsi que la fourniture des échantillons destinés au contrôle extérieur, - l'établissement des métrés. LE FORFAIT : |  |
| 141h | ### 141h Études d'exécution – Dossier de recollement de la signalisation horizontale Ce prix rémunère au forfait, l'établissement de tous les documents suivants : le programme d'exécution des travaux, le plan d'assurance de la qualité (PAQ), les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, les études d'exécution, le journal de chantier et les documents de suivi de contrôle interne, le dossier de récolement des ouvrages. Les études d'exécution comprennent notamment : la fourniture d'un plan détaillé ou figurera l'implantation de l'ensemble de la signalisation horizontale. Ce prix comprend toutes les prestations nécessaires à l'établissement des documents et notamment: - les vacations du ou des bureaux d'études de l'entrepreneur qui doivent être représentés autant que besoin aux réunions de chantier, - les relevés in-situ permettant le contrôle des plans du marché, - les études d'organisation et de méthode, - l'ensemble des contrôles internes et externes à la chaîne de production, ainsi que la fourniture des échantillons destinés au contrôle extérieur, - l'établissement des métrés. LE FORFAIT : |  |
| 142 | ### 142 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Ce prix rémunère au forfait, pour l’ensemble des travaux, l’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), conformément à l’article 9-5 du CCAP, et à l’article 2.2.9 du CCTP – fascicule 2. LE FORFAIT : |  |

# SÉRIE 200 : Terrassements

| N° des prix | Définition des prix Hors Taxes, en Euros, exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 201 | ### 201 Décapage de terre végétale sur 20 cm Ce prix rémunère au mètre cube, le décapage de terre végétale sur une épaisseur de 20 cm, conformément aux prescriptions notamment de l’article 4.5.1. du CCTP – fascicule 1 et aux profils en travers types. Ce prix comprend notamment : - l’enlèvement de la terre végétale, ainsi que son chargement, son transport et son déchargement vers des lieux de stockage provisoire sur site convenus avec le maître d’œuvre, - l’élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchet divers), - la protection des dépôts provisoires contre les eaux de toute nature - le chargement, le transport et l’évacuation des produits de décapage impropres au réemploi sur site et / ou excédentaires. Ce prix s’applique au mètre cube de matériaux en place (avant foisonnement), quels que soient les lieux, les conditions d’accès et d’extraction et les quantités concernées. Les volumes seront établis par comparaison des profils en travers levés contradictoirement avant et après extraction. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 202 | ### 202 Démolition de chaussées Ce prix rémunère au mètre cube, les travaux de démolition d’assises de chaussées et BAU traitées aux Liants Hydrauliques Routiers (LHR), et ou/ en granulaires (quel que soit les moyens), conformément notamment à l’article 4.4.4 du fascicule 1 du CCTP et au PGED. Ce prix concerne notamment, les bretelles à rectifier et à démolir, ainsi que sous les accotements et les BAU situés en rives de la section courant du BP nord de Caen. Ce prix comprend notamment : - l'amenée et le repli de tous matériels nécessaires aux démolitions (pelles, BRH...), - la découpage soigné des bords de chaussées - la démolition des différentes couches de d’assises de chaussées en graves traitées aux liants hydrauliques, quels que soient les natures (ciments, graves-laitiers…) et épaisseurs des matériaux, ainsi que les moyens utilisés (pelles, brise roche hydraulique, raboteuse…), - la fragmentation et l’extraction des matériaux, - le chargement, le transport et l’évacuation des produits aux lieux de réemploi, de dépôt ou de retraitement, - le balayage mécanique et/ou manuel du support après démolition, - la remise en forme et nettoyage des lieux environnants, - toutes sujétions de main d'œuvre et de matériel, - toutes les dispositions nécessaires pour assurer un assainissement provisoire des zones concernées pour assurer l’évacuation des eaux pluviales. Ce prix s’applique au mètre cube de matériaux en place (avant foisonnement), mesurés contradictoirement avec le maître d’œuvre, avant et après extraction desdits matériaux. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 202-1 | ### 202-1 Dépose de bordures de tout types, y compris évacuation en décharge Ce prix comprend notamment : LE MÈTRE : |  |
| 203 | ### 203 Déblais – Remblais Ce prix rémunère au mètre cube, les travaux de déblais parmi les matériaux classés de 1re et 2ᵉ catégorie, conformément aux prescriptions de l’article 4.5.2.1 à 4.5.2.3 du CCTP – fascicule 1, du PGED et suivant les profils en travers et coupes types. Ce prix comprend notamment : - les piquetages complémentaires, - l’amenée et le repli du matériel spécifique pour l’extraction des déblais quels que soient leurs types, - l’extraction et le chargement des matériaux, - le transport et le déchargement aux lieux de remblais et / ou de dépôt provisoire pour réemploi, quelles que soient les distances parcourues, et selon le plan des mouvements de terre visé par le maître d’œuvre, - le fractionnement et l’enlèvement des blocs rocheux, le chargement des matériaux, - la mise en dépôt provisoire en vue d’un réemploi, ou l’évacuation en décharge, conformément au PGED, - l’ensemble des prestations relatives à la mise en remblais selon le GTR, - la protection des surfaces contre les eaux de ruissellement, y compris l’exécution et l’entretien des ouvrages d’écoulement ou de décantation provisoires nécessaires, - la protection des exutoires, y compris l’exécution et l’entretien des ouvrages provisoires, - toutes sujétions liées au phasage des travaux. Ces prix s’appliquent au mètre cube de matériaux en place (sans foisonnement), quels que soient les lieux, conditions d’accès, quantités et moyens d’extraction. Les volumes seront calculés suivant des levés de profils en travers établis par un géomètre agréé, avant et après extraction. |  |
| 203a | ### 203a Déblais de 1ᵉ catégorie mis en stock et réemploi Ce prix défini par le n° 203 précédent s’applique aux matériaux classés en 1ʳᵉ catégorie mis en stock en vue d’un réemploi sur site. Il comprend également leur reprise sur stock et mise en remblai. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 203b | ### 203b Déblais de 1ᵉ catégorie à évacuer Ce prix défini par le n° 203 précédent s’applique aux matériaux classés en 1ʳᵉ catégorie à évacuer. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 203c | ### 203c Déblais de 2éme catégorie à évacuer Ce prix défini par le n° 203 précédent s’applique aux matériaux classés en 2éme catégorie à évacuer. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 204 | ### 204 Démolition de massifs en béton armé Ce prix rémunère au mètre cube, la démolition et l’évacuation d’anciens massifs en béton armé, conformément notamment à l’article 4.4.5 du CCTP fascicule 1. Ce prix comprend notamment : - le fractionnement des blocs en béton armé, - le découpage des aciers, - le chargement et l’évacuation des matériaux, conformément au PGED, - le remblaiement des cavités avec des matériaux du site de préférence, des tout-venants 0/40 à 0/80, voire en GNT1-A ou GNT2-A, seulement après accord du maître d’œuvre. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 205 | ### 205 Purges Ce prix rémunère au mètre cube, le déblaiement de sols impropres comme décrits à l’article 4.5.2.3 du fascicule 1 du CCTP, dans la limite de 50 m3 par zone de purge. Au-delà d’un volume de 50m3 par zone de purge, les déblaiements de ces sols seront globalement rémunérés suivant les prix de déblais du n° 203, y compris les 50 premiers m³. Ce prix comprend notamment : - les travaux d’extraction, de chargement et d’évacuation des matériaux de purge, - le remblaiement des zones purgées par des matériaux de substitution dans les conditions définies par l’article 4.5.2.3 du fascicule 1 CCTP. Ce prix s’applique aux volumes en place purgés et mesurés contradictoirement entre l’entreprise et le maître d’œuvre. Les purges ne seront pas rémunérées à l’entreprise, dès lors que le maître d’œuvre n’aura pas donné son accord préalable sur ce choix, ni dans le cas où l’entreprise n'aurait pas mis en œuvre toutes les dispositions de protection et d’assainissement des terrassements nécessaires, ou que celles-ci auraient été défaillantes. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 206 | ### 206 Géotextile sous voirie ≥ 300gr/m² Ce prix rémunère au mètre carré, l’ensemble des prestations relatives à la fourniture et à la mise en place de géotextiles sous voirie ≥ 300gr/m², conformément aux conditions prévues à l’article 3.2.5 du fascicule 1 du CCTP. Ce prix comprend également : - l’enlèvement de tous matériaux saillants, - la couture et le recouvrement des lés, - les remontées en bordure des fouilles. Ce prix s’applique au mètre carré de surface recouverte, les surfaces de recouvrement des nappes n’étant comptées qu’une seule fois. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 207 | ### 207 Matériaux d’apport Ce prix rémunère à la tonne, les matériaux d’apport en provenance de carrières tels que les GNT et les tous-venants primaires, nécessaires à la réalisation des remblais, comblements de purges, réglages d’arase et construction de couche de forme, conformément aux prescriptions du CCTP – fascicule 1, notamment aux articles 3.2.1, 4.5.2.3 ,4.5.3 et 4.6, aux plans du projet, aux profils en travers et coupes types. Ce prix s’applique quelles que soient les quantités et conditions de mise en œuvre. Il comprend notamment : - la fourniture, transport et mise en œuvre des matériaux d’apport, - l’arrosage éventuel y compris la fourniture et le transport de l’eau, - le réglage des matériaux aux profils définitifs, y compris évacuation des excédents, - l’aménagement des surfaces contre les eaux de ruissellement, y compris l’exécution et l’entretien des ouvrages d’écoulement ou de décantation provisoires correspondants. Ce prix s’applique à la tonne mise en œuvre après remise des bons de livraison au maître d’œuvre et exécution des divers contrôles, et dans les limites des tolérances fixées. |  |
| 207a | ### 207a Tout-venant primaire 0/40 Ce prix, défini au prix 207 précédent, s’applique à la tonne de tout-venant-primaire 0/40 pour la réalisation de remblais et comblements de purges. LA TONNE : |  |
| 207b | ### 207b Tout-venant primaire 0/80 Ce prix, défini au prix 207 précédent, s’applique à la tonne de tout-venant-primaire 0/80 pour la réalisation de remblais et comblements de purges. LA TONNE : |  |
| 207c | ### 207c Grave GNT1 (0/63) Ce prix, défini au prix 207 précédent, s’applique à la tonne de GNT1. LA TONNE : |  |
| 207d | ### 207d Grave GNT2-A (0/31,5) Ce prix, défini au prix 207 précédent s’applique à la tonne de GNT2 de type A, notamment pour la réalisation de BAU et stabilisation de bermes, ainsi qu’en comblement de purges, uniquement après accord du maître d’œuvre. LA TONNE : |  |
| 207e | ### 207e Grave GNT2-B (0/31,5) Ce prix, défini au prix 207 précédent s’applique a la tonne de GNT2 de type B, notamment pour la réalisation des couches de forme. LA TONNE : |  |
| 208 | ### 208 Terre végétale Ce prix rémunère au mètre cube, la terre végétale nécessaire au rétablissement des espaces paysagers, conformément aux articles 3.2.3 et 4.5.6 du CCTP – fascicule 1. Ce prix comprend notamment : - l’arrosage éventuel y compris la fourniture et le transport de l’eau, - le réglage des matériaux aux profils définitifs, prêts pour l’ensemencement. Ce prix s’applique au mètre cube de matériaux en place, quels que soient les lieux, conditions d’accès, quantités et moyens mis en œuvre. Les volumes proviendront des levés de profils en travers établis par un géomètre agréé, avant et après remblaiements et finitions. |  |
| 208a | ### 208a Terre végétale d’apport Ce prix défini par le n° 208 précédent s’applique au mètre cube de terre végétale fournie et mise en œuvre par l’entreprise, seulement dans le cas où il manquerait de terre végétale issue du décapage préalable aux travaux de terrassements. L’accord express du maître d’œuvre sera requis. À défaut, ces matériaux ne seront pas rémunérés à l’entreprise. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 208b | ### 208b Terre végétale de reprise sur stock Ce prix défini par le n° 208 précédent, s’applique au mètre cube de terre végétale reprise sur site après stockage en vue de son réemploi. Il comprend en outre, le rechargement, le transport et la mise en œuvre de terre végétale sur site. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 209 | ### 209 Végétalisation Ce prix rémunère au mètre carré, l’ensemble des prestations relatives à l’ensemencement des surfaces de sols à revégétaliser, conformément aux conditions prévues aux articles 3.2.4 et 4.5.7 du fascicule 1 du CCTP. Il s’applique quelles que soient les étendues des surfaces, les conditions d’accès et de mise en œuvre et le nombre d’interventions nécessaires selon les périodes d’exécution des travaux. Ce prix comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre des mélanges, y compris de l’eau. - une garantie de reprise sur une durée de 2 ans, ainsi que le ré-ensemencement complet dans le cas contraire. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 210 | ### 210 Déplacement de barrière Ce prix rémunère au forfait, le déplacement de la barrière de fermeture de la bretelle d’entrée Nord de l’échangeur du Chemin Vert. Ce prix comprend notamment : - la dépose soignée de la barrière existante, y compris les deux poteaux de blocage. - Le stockage de la barrière et des poteaux durant les travaux, - La réalisation des massifs des deux poteaux et de l’axe de la barrière, - La repose de la barrière et des deux poteaux, - Toutes les sujétions liées à l’exécution des travaux. LE FORFAIT : |  |

# SÉRIE 300 : Assainissement

| N° des prix | Définition des prix Hors Taxes, en Euros, exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 301 | ### 301 Dépose et adaptations de regards et têtes d’ouvrage d’assainissement Ce prix rémunère à l’unité, les travaux de dépose et d’adaptations sur regards , bouches à grilles et têtes d’ouvrage de l’assainissement pluvial existant, puis le remblaiement des fouilles, conformément au fascicule 2 du CCTP. Ce prix s’applique quels que soient le type (préfabriqués, coulés en place…), la nature (béton armé, parpaings…), les conditions d’accès et l’importance des ouvrages concernés. Ce prix comprend notamment : - le sciage des corps de chaussées, - le descellement et la dépose des tampons, - le creusement des fouilles et leur blindage si nécessaire, - l’assainissement en fond de fouilles par épuisement des eaux, - le chargement et l’évacuation des produits, conformément au PGED et au PRA, - le remblaiement des tranchées avec des matériaux appropriés.* - la fourniture et la pose d’une dalle en béton armé sur le dernier élément de regard à rabaisser. *Si les matériaux du site ne conviennent pas, les remblaiements des tranchées seront réalisés avec des matériaux d’apport rémunérés par les prix du n° 304. |  |
| 301a | ### 301a Dépose de regard complet sur canalisations Ø ≤ 600 mm Ce prix défini au prix 301 précédent, s’applique à la dépose de regard complet sur canalisations Ø ≤ 600 mm. L’UNITÉ : |  |
| 302 | ### 302 Dépose de canalisations BA Ø ≤ 600 mm Ce prix rémunère la dépose et l’évacuation de canalisations en béton armé de diamètre ≤ 600 mm, conformément au PGED, au PRA et aux articles du CCTP. Il s’applique aux buses en béton armé, quels que soient leurs emplacements, les conditions d’accès, les phases de travaux, leurs diamètres jusqu’à Ø 600 mm. Ce prix comprend notamment : - le sciage et la démolition des structures routières en matériaux bitumineux, - le défonçage des structures routières en MTLH, - l'ouverture des tranchées, - l’extraction, le chargement, le transport et l’évacuation définitive des produits de déblais, - le remblaiement soigné des tranchées avec les matériaux extraits du site*, - la remise en état des lieux après exécution des travaux. * Si les matériaux extraits du site ne sont pas appropriés, les remblaiements des tranchées seront réalisés avec des matériaux d’apport rémunérés par les prix du n° 304. |  |
| 302a | ### 302a Dépose de canalisations en béton armé non amiantées Ce prix, défini par le n°302 précédent s’applique au mètre, aux buses en béton armé de diamètre ≤ 600 mm, non amiantées. LE MÈTRE : |  |
| 304 | ### 304 GNT 2A pour remblais en assainissement Ce prix rémunère à la tonne, les matériaux GNT2-A destinés au remblaiement des tranchées d’assainissement en cas d’impossibilité de réemploi des déblais du site et conformément au CCTP – fascicule 2. Ce prix comprend uniquement la fourniture et le transport à pied d’œuvre des matériaux GNT2-A, leur mise en œuvre étant rémunérée par les prix N°301, 302 et 307. Ce prix s’applique après remise des bons de livraison au maître d’œuvre et exécution des divers contrôles, et dans les limites des tolérances fixées. L’entreprise devra avoir reçu l’accord préalable du maître d’œuvre avant de procéder à des remblaiements en GNT2-A. À défaut, ces matériaux ne seront pas rémunérés à l’entreprise. LA TONNE : |  |
| 305 | ### 305 Produits et matériaux élaborés pour remblais des tranchées Ce prix rémunère les divers produits et matériaux tels que dispositifs anti-remontées de fissures par géo-grille + bitume…, MAC et grave bitume destinés au remblaiement des tranchées d’assainissement sous chaussées de bretelles, conformément aux articles du CCTP – fascicule 1. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre de ces produits et matériaux. Ce prix s’applique après remise des bons de livraison au maître d’œuvre et contrôles intérieurs de l’entreprise. |  |
| 305a | ### 305a Matériau auto-Compactant (MAC) Ce prix défini par le n°305 s’applique à la tonne de Matériau auto-Compactant (MAC) pour remblais de tranchées sous chaussées à rétablir rapidement à la circulation. LE METRE CUBE : |  |
| 305b | ### 305b Grave bitume pour réfections des tranchées Ce prix défini par le n°305 s’applique à la tonne de grave bitume à mettre en œuvre en partie supérieure des MAC et avant réalisation des enrobés pour couches de surface. LA TONNE : |  |
| 305c | ### 305c Dispositif anti remontées de fissures Ce prix défini par le n°305 s’applique au mètre, au dispositif anti-remontée de fissure tel que géogrille + produit bitumineux de collage à mettre en place sur la grave bitume et avant réalisation des enrobés pour couches de surface. LE MÈTRE : |  |
| 306 | ### 306 Busages BA et PEHD Ce prix rémunère au mètre, la réalisation de canalisations d’assainissement pluvial en béton armé ou PEHD, conformément au CCTP – fascicule 1, aux plans des travaux, aux profils en travers types et au cahier des ouvrages particuliers. Ce prix comprend notamment : - l'implantation des canalisations, - les terrassements pour ouverture de tranchée, - l'évacuation des matériaux excédentaires et / ou impropres aux remblais, - la mise en œuvre de blindages si nécessaire, - la fourniture et l'amenée à pied d’œuvre des canalisations, cadres, joints, - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de lit de pose et d’enrobage, - la pose des canalisations, y compris les travaux de découpe des éléments préfabriqués, - les perçages sur canalisations et regards existants, y compris les joints de raccordement, - le remblaiement avec les matériaux extraits des tranchées ( *, ** ) - le compactage des tranchées et la remise en état des lieux. Cette définition de prix s’applique aux canalisations d’assainissement pluvial effectivement posées, de tous types, tous diamètres, toutes longueurs et de toutes profondeurs suivant les plans d’exécution visés par le maître d’œuvre, et mesurées suivant leur axe, sans déduction des regards de visite, des regards borgnes et des culottes de raccordement. * Au cas où les matériaux de déblais extraits du site seraient reconnus impropres aux remblaiements des tranchées par le maître d’œuvre, les remblais pourront être réalisés par apport de GNT 2 A rémunérée par le prix n° 304. ** Dans le cas de tranchées sous chaussées, leur comblement par Matériau Auto-Compactant (MAC) sera rémunéré par le prix n° 305a. |  |
| 306b | ### 306b Busages BA Ø 500 mm, série 135A Ce prix, défini par le n°306 précédent s’applique aux canalisations Ø 500 mm en béton armé de série 135A. LE MÈTRE : |  |
| 306c | ### 306c Busages BA Ø 500 mm série 200A Ce prix, défini par le n°306 précédent s’applique aux canalisations Ø 500 mm en béton armé de série 200A. LE MÈTRE : |  |
| 306g | ### 306g Plus-value pour blindage de tranchées Ce prix rémunère une plus-value au mètre de tranchée blindée. Ce prix s’applique : - globalement pour les 2 faces blindées ensemble, - quelles que soient la hauteur et la durée de pose des blindages, - à chacun des prix de la série 306 définis précédemment. LE MÈTRE : |  |
| 306h | ### 306h Plus-value pour déblais de 2ᵉ catégorie, enrobés et MTLH Ce prix rémunère une plus-value – non pas au mètre – mais par mètre cube de déblais issus des tranchées d’assainissement, et considérés comme déblais de 2ᵉ catégorie au sens de l’article 4.5.2.2 du CCTP – fascicule 1 et / ou matériaux bitumineux (BBSG, EME, GB), et / ou matériaux traités aux liants hydrauliques (MTLH). Ce prix comprend notamment : - la découpe et la démolition des matériaux bitumineux par défonçage ou par rabotage, - la découpe et le défonçage des matériaux MTLH, - le défonçage des matériaux rocheux de 2ᵉ catégorie, - le chargement et l’évacuation des produits extraits, conformément au PGED et au PRA. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 308 | ### 308 Regards béton + tampons ou grilles Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation de regards, quelles que soient la hauteur, le type, le diamètre des cheminées, les conditions et mode de construction des ouvrages (préfabriqués ou coulés en place), conformément au CCTP – fascicule 1, notamment aux articles 3.3.8, 3.4, 3.5, 4.8.5 et aux plans d’exécution visés par le maître d’œuvre. Ce prix comprend notamment : - les terrassements nécessaires à la réalisation des regards, y compris blindages si nécessaire, - l’évacuation des produits excédentaires et impropres, conformément au PGED, - les éventuelles démolitions de béton et évacuations, conformément au PGED et au PRA, - le lit de pose des regards, - le béton de propreté destiné à la réception et pose des regards, - la fourniture et la mise en œuvre du béton prêt à l’emploi pour ouvrages coulés en place, - les coffrages, ferraillages et bétonnages dans le cas d’ouvrages coulés en place, - La réalisation de l’étanchéité entre la canalisation existante et la cunette en fond de regard, - la fourniture et la pose des éléments circulaires ou carrés pour ouvrages préfabriqués, - les éléments ou cônes de réduction, - la fourniture et pose d’une crosse de descente et échelons jusqu’à 30cm du fond de regard, - la fourniture et pose des cadres et tampons ou grilles en fonte ductile de séries C 250 ou D 400 verrouillables, - la fourniture et la mise en place des joints nécessaires à l’étanchéité des ouvrages, - toutes sujétions de découpes et d’adaptations nécessaires aux raccordements, - le remblaiement et le compactage des fouilles, - la remise à niveau des regards en cas de pose provisoire suivant les phases de travaux, - la remise en état des lieux après exécution des travaux. |  |
| 308a | ### 308a Regards Ø 1000 mm sur canalisation Ø ≤ 600 mm + tampon Ø 600 – D400 Ce prix défini au n° 308 précédent, s’applique aux regards Ø 1 000 mm avec tampons Ø 600 mm en fonte, de série D 400. L’UNITÉ : |  |
| 308f | ### 308f Regards avec bouche à grille 750 × 250 mm, série D 400 Ce prix défini par le n° 308 précédent, s’applique aux regards équipés d’une bouche à grille de dimensions 750 × 250 mm en fonte ductile de série D 400, verrouillable. L’UNITÉ : |  |
| 308g | ### 308g Regard double grille 500 × 1000 mm, série C 250 Ce prix défini par le n° 308 précédent, s’applique à un regard coulé en place recouvert de 2 grilles 500mm x 500mm + 500mm x 500mm juxtaposées en fonte ductile de série C250, verrouillables. L’UNITÉ : |  |
| 308h | ### 308h Remise à niveau de regards Ce prix prend en compte, les conditions de réalisation des réseaux d’assainissement définis par le prix n° 308 précédent. Il rémunère à l’unité, la remise à niveau des grilles et / ou des tampons d’anciens regards d’assainissement existants, de façon à les adapter aux plans d’exécution visés. L’UNITÉ : |  |
| 309 | ### 309 Raccordements sur regard existant Ce prix rémunère à l'unité, les raccordements de canalisations sur éléments de regard préfabriqués et/ou coulés en place, conformément aux plans joints dans le cahier des ouvrages particuliers et aux plans d’exécution visés par le maître d’œuvre. Il comprend notamment : - les terrassements nécessaires à l'exécution des ouvrages, - le chargement et l'évacuation des produits excédentaires et/ou impropres au réemploi, conformément au PGED, - les blindages et épuisements éventuels, - la fourniture, le transport, la manutention et la pose dans le cas d'éléments préfabriqués, - les travaux et toutes sujétions de perçages, découpes, raccords, scellements, liés aux raccordements avec les busages existants et/ou à poser, quels que soient le diamètre et la nature de ceux-ci, - la reprise du radier du regard pour réalisation de la cunette, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m³, - les reprises pour étanchéité, - le remblaiement autour des ouvrages, soit avec les matériaux extraits des fouilles, soit avec des matériaux d'apport de type GNT 0/31,5 fournis par l'entreprise, - la remise en état des lieux et toutes sujétions d'exécution et de main d'œuvre. L’UNITÉ : |  |
| 310 | ### 310 Cunettes et fossés Ce prix rémunère au mètre, la création et / le recalibrage de cunettes enherbées et de fossés enherbés ou en béton, conformément au CCTP – fascicule 1, notamment aux articles 4.8.4 et 4.8.5, aux profils en travers types, au cahier des ouvrages particuliers et aux plans d’exécution visés par le maître d’œuvre. Ce prix comprend notamment : - l’implantation des cunettes ou des fossés, - l’extraction, le chargement et l’évacuation des produits, conformément au PGED, - le comblement des anciens fossés et cunettes en matériaux limoneux-argileux, - un compactage des remblais de niveau Q3, - le réglage des talus contigus après construction des cunettes aux profils prévus. Ce prix comprend également pour les fossés bétonnés : - la note de calcul et les plans d’exécution pour les fossés en béton armé, - la réalisation de l’assise de fondation en béton C16/20, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C25/30, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre des armatures et / ou treillis soudes, - les coffrages éventuels en cas d’ouvrages coulés en place, Les raccordements particuliers tels que prévus à l’article 3.3.8.3 du CCTP – Fasc 2 et représentés dans son annexe – « cahier des ouvrages particuliers », ne sont pas rémunérés par ce prix. |  |
| 310d | ### 310d Fossé trapézoïdal enherbé à dimensions variables Ce prix défini par le n°310 précédent s’applique à un fossé trapézoïdal enherbé dont la profondeur varie progressivement de 80cm à 50cm de hauteur. Il s’agit en particulier des fossés listés à l’article 4.8.4 du CCTP – fascicule 1. Ce prix s’applique de façon unique, quelles que soient les largeurs et profondeurs des fossés sur les sections considérées. LE MÈTRE : |  |
| 311 | ### 311 Ouvrages de raccordements particuliers Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation d’ouvrages de raccordements particuliers en éléments préfabriqués et/ou coulés en place, quelles que soient leurs dimensions, les conditions d’accès et de mise en œuvre et conformément au CCTP – fascicule 1, notamment à ses articles 3.3.8.3, 3.4 et 4.8.6, au cahier des ouvrages particuliers ET aux plans d’exécution visés par le MOe. Ce prix comprend notamment : - les terrassements nécessaires à l’exécution des ouvrages, - le chargement et l’évacuation des produits excédentaires et/ou impropres au réemploi, - la réalisation de l’assise de fondation en béton C16/20, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C25/30, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre des armatures et / ou treillis soudés, - les coffrages éventuels en cas d’ouvrages coulés en place, - la fourniture, le transport, la manutention et la pose dans le cas d’éléments préfabriqués, - toutes sujétions de découpes, raccords, scellements nécessaires aux divers raccordements, - toutes sujétions liées aux conditions d’accès et de construction, - la remise en état des lieux et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre. |  |
| 311a | ### 311a Ouvrage type 1 – Fossé trapézoïdal de 1,50 m x 50 cm sur regard + remontée Ce prix, défini au n° 311 précédent s’applique aux ouvrages de raccordement de type 1 pour les fossés trapézoïdaux de 1,50 m de large x 50 cm de profondeur sur regard avec remontée béton. L’UNITÉ : |  |
| 311f | ### 311f Ouvrage type 6 – Raccordement de Ø 400 mm ou Ø 500 mm dans fossé Ce prix, défini au n° 311 précédent, s’applique aux ouvrages de raccordement de type 6 entre tuyaux Ø 400 mm ou Ø 500 mm dans fossé. L’UNITÉ : |  |
| 312 | ### 312 Têtes de buses Ce prix rémunère la réalisation des têtes de buses droites et / ou de sécurité, conformément au CCTP – fascicule 1, notamment à ses articles 3.3.8.6 et 3.3.8.7, aux plans d’exécution visés par le maître d’œuvre et au cahier des ouvrages particuliers. Ce prix comprend notamment : - l’implantation des ouvrages, - les piquetages complémentaires, - les terrassements nécessaires à l’exécution des ouvrages, - le chargement et l’évacuation des produits excédentaires et/ou impropres au réemploi, conformément au PGED, - les blindages et épuisements éventuels, - la réalisation de l’assise de fondation en béton C25/30, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C25/30, des armatures et des coffrages en cas d’ouvrages coulés en place, - la fourniture, le transport, la manutention et la pose des éléments préfabriqués, - les travaux et toutes sujétions de découpes, raccords, scellements, liés aux raccordements, - le remblaiement autour des ouvrages, y compris compactage, - la remise en état des lieux et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre. |  |
| 312b | ### 312b Têtes de buses de sécurité Ø300 à Ø600mm Ce prix, défini au n° 312 précédent, s’applique à l’unité, aux têtes de buses de sécurité. L’UNITÉ : |  |
| 313 | ### 313 Béton armé pour petits ouvrages Ce prix rémunère au mètre cube, conformément au fascicule 1 du CCTP – articles 3.4 et 3.5, la réalisation de tous types de petits ouvrages à construire en béton armé qui n’auraient pas été initialement prévus par les études. Ce prix comprend notamment : - les terrassements, le chargement et l'évacuation des produits excédentaires, - la fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ou C30/37, - la fourniture et réalisation des coffrages, y compris décoffrages, - la fourniture et pose des armatures en acier à raison de 80 kg/m³ ou de treillis soudés, - toutes sujétions de raccords, joints, enduits et finitions diverses. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 314 | ### 314 Inspections vidéo des réseaux d’assainissement Ce prix rémunère au mètre, l’ensemble des prestations d’inspection vidéo des réseaux d’assainissement, notamment des caniveaux à fente et des regards neufs ou modifiés, conformément au fascicule 1 du CCTP – article n° 5.6. Ce prix s’applique quels que soient les diamètres des réseaux et le nombre d’interventions nécessaires pour les inspections. Ce prix sera rémunéré comme suit : - 60% après l’inspection vidéo des réseaux, - 40% à la réception des rapports d’inspections, fichiers et DVD correspondants, et leur validation par le maître d’œuvre. LE MÈTRE: |  |
| 315 | ### 315 Bordures et caniveaux Ce prix rémunère au mètre, la réalisation de bordures et de caniveaux effectivement posés ou coulés en place, quels que soient la longueur, le type et le mode de construction des ouvrages (éléments préfabriqués ou coulage en place), conformément au CCTP – fasc 1, aux plans des travaux et aux profils en travers types. Ce prix comprend notamment : - l'implantation des bordures et caniveaux, - les études et piquetages complémentaires, - les terrassements nécessaires à la pose, y compris le chargement et l'évacuation des produits excédentaires, conformément au SOGED, - la fourniture, le transport et la pose des bordures et/ou des caniveaux dans le cas d'éléments préfabriqués, - la fourniture et mise en oeuvre du béton d’assise, - la confection d'un épaulement en continu jusqu'à 5 cm en-dessous du sommet des éléments, - la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton prêt à l'emploi pour coulage en place, - toutes les sujétions de réglages, découpes particulières, ... - la confection des joints au mortier de ciment lissé pour des éléments préfabriqués, - les sciages de dilatation en cas de coulage en place, - la remise en état des lieux après les travaux. |  |
| 315a | ### 315a Bordures T2 Ce prix défini au prix n°315 ci-dessus s'applique aux bordures T2. LE MÈTRE : |  |
| 315c | ### 315c Caniveaux type CS2 Ce prix défini au prix n°315 ci-dessus s'applique aux caniveaux CS2. LE MÈTRE : |  |

# SÉRIE 400 : Chaussées

| N° des prix | Définition des prix Hors Taxes, en Euros, exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 401 | ### 401 Rabotage de matériaux inertes de jour ou de nuit (20h30 à 5h30) Ce prix rémunère au mètre carré, les travaux de rabotage de jour ou de nuit (20h30-5h30) des matériaux bitumineux inertes (non amiantés) et matériaux traités aux liants hydrauliques (grave laitier), conformément notamment aux articles 1.1.9, 1.3.7, 4.10 du fascicule 1 du CCTP, aux plans des travaux et aux profils en travers types, quels que soient les matériaux, les conditions d’accès, les engins à utiliser, les surfaces et épaisseurs à raboter et le nombre des interventions nécessaires. Ce prix comprend notamment : - l'amenée et le repli du matériel de rabotage, autant de fois que nécessaire, - le rabotage de tous matériaux bitumineux, graves hydrauliques, graves laitiers, - le chargement et l’évacuation des produits conformément au PGED, - le balayage soigné, soit mécaniquement, soit à la main, des surfaces rabotées, - toutes sujétions de main d’œuvre et de matériel, - toutes sujétions d’assainissement provisoire nécessaires aux travaux, - la remise en état des lieux environnants. Ce prix ne rémunère pas les rabotages nécessaires aux travaux d’ancrages déjà rémunérés par la série de prix n°406. |  |
| 401a | ### 401a Rabotage de matériaux inertes, de 0 à 15 cm d’épaisseur Ce prix, défini précédemment par le n° 401, s’applique aux opérations de rabotage de matériaux non amiantés sur une épaisseur variable de 0 cm à 15 cm, réalisées de jour. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 401a-n | ### 401a-n Rabotage de matériaux inertes, de 0 à 15 cm d’épaisseur, de nuit Ce prix, défini précédemment par le n° 401, s’applique aux opérations de rabotage de matériaux non amiantés sur une épaisseur variable de 0 cm à 15 cm, à réaliser de nuit dans la tranche horaire suivante : 20h30 à 5h30. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 403 | ### 403 Couche d’accrochage de jour ou de nuit (20h30 à 5h30) Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’accrochage de jour ou de nuit (20h30-5h30) préalablement à la mise en œuvre de chaque couche de matériaux enrobés, conformément aux prescriptions du fascicule 1 du CCTP, notamment à l’article 3.7.5 et 4.11.7 et suivant les profils en travers et coupes types. Ce prix comprend notamment : - l’humidification et le nettoyage soigné par balayage ou passage de rampes à haute pression - préalablement à l’application de la couche d’accrochage, - la protection des caniveaux, bordures, regards, tous ouvrages existants sur le site, - le badigeonnage des arêtes des enrobés préalablement découpés, - toutes sujétions relatives à la préservation de la couche d’accrochage pendant l’approvisionnement et la mise en œuvre des enrobés. |  |
| 403b-n | ### 403b-n Couche d’accrochage 350 g/m², de nuit Ce prix, défini au prix n°403, s’applique aux couches d’accrochage dosées à 350gr/m² mise en œuvre, notamment entre les couches de liaison EB10 et de base EB14. Il concerne la mise en œuvre de nuit sur la tranche horaire suivante : 20h30 à 5h30. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 403c-n | ### 403c-n Couche d’accrochage 400 g/m² de nuit Ce prix, défini au prix n°403, s’applique au mètre carré de couche d’accrochage dosée à 400gr/m², notamment entre la couche de fondation en EB14 « assise » et la couche de forme. Il concerne la mise en œuvre de nuit sur la tranche horaire suivante : 20h30 à 5h30. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 403d | ### 403d Couche de lait de chaux Fourniture et mise en œuvre de lait de chaux sur couche d’accrochage Ce prix rémunère au mètre carré de surface mesurée en place la fourniture et la mise en œuvre de lait de chaux sur les couches d’accrochage selon les prescriptions formulées dans le CCTP LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 404 | ### 404 Imprégnation + Enduit de cure Ce prix s’applique s’applique au mètre carré d’imprégnation et d’enduit de cure pour fermeture des PST et couches de forme, conformément aux prescriptions du fascicule 1 du CCTP, notamment aux articles 3.2.8, 4.5.3.4 et 4.6.3. Ce prix comprend notamment : - l'arrosage éventuel du support, - la fourniture et mise en œuvre des liants bitumineux et des gravillons et le cylindrage, - l'élimination des refus par balayage et aspiration et leur évacuation, - toutes sujétions relatives à la préservation de l’enduit de cure avant réalisation des enrobés. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 405 | ### 405 Matériaux bitumineux de jour ou de nuit (20h30 à 5h30) Ce prix rémunère à la tonne, tous les matériaux bitumineux destinés à la réalisation des différentes couches d’assises et de surfaces, tels que BBTM 10 « roulement » EB10 « roulement ou liaison», et EB14 « assise », ainsi que les enrobés pour reprofilage, conformément notamment aux articles 1.1.9, 3.2.7, 4.11.4 et 5.5 du présent fascicule 1 du CCTP et suivant les profils en travers types. Le tonnage sera calculé en prenant en compte la masse volumique des fiches techniques de chaque produit. Ce prix s’applique quels que soient les lieux, quantités, moyens, conditions d’accès et nombre d’interventions nécessaires pour la mise en œuvre de ces matériaux. Il comprend notamment : - les PV de qualification annuelle des matériels de répandage, - les frais et opérations de contrôle externe qui comportent notamment les vérifications des matériels, de leurs réglages…, - les frais de fourniture et de stockage de tous les constituants avec l’organisation des livraisons et du stockage, - tous les frais de fabrication des matériaux bitumineux, - l’organisation des ateliers et la coordination des approvisionnements, - le chargement, le pesage et le transport sur chantier des matériaux par camions bâchés, - le balayage préalable de la surface à revêtir, - la mise en place des dispositifs de repérage pour l'implantation des couches de matériaux, - la mise en place, le réglage et l’utilisation d’un système d’asservissement du finisseur à un dispositif de guidage en nivellement, - le répandage des matériaux bitumineux BBTM 10 « roulement », EB10 « roulement et liaison » et EB 14 « assise » par un finisseur capable d’étaler les produits en pleine largeur -table lourde y compris alimentateur- (art. 4.11.4 du fascicule 2 du CCTP) afin de limiter les joints longitudinaux, - le réglage, le compactage et le lissage des matériaux bitumineux, - la mise en œuvre manuelle des enrobés dans les zones inaccessibles au finisseur, - toutes sujétions d’exécution liées aux joints longitudinaux et transversaux, - toutes sujétions d’exécution liées aux raccordements des voies existantes, - toutes sujétions spéciales relatives à la mise en œuvre sur ouvrage d’art et aux abords des ouvrages d’assainissement (compactage et vibrage interdit), - tous travaux de reprofilage s’avérant nécessaires après rabotages, raccordements routiers… Ce prix s’applique à la tonne de matériaux fournis, résultant de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d’œuvre sur les lieux du chantier, dans les limites des tolérances et contrôles fixés au fascicule 1 du CCTP. Ce prix ne rémunère pas les quantités de matériaux refusés par le maître d’œuvre, ainsi qu’en cas de non-respect par l’entreprise des conditions de transport et mise en œuvre, et des clauses contractuelles du marché. |  |
| 405a | ### 405a Enrobés EB14 « assise » de classe 3 Ce prix, défini précédemment au n°405, s’applique aux matériaux de type EB 14 « assise » de classe 3 effectivement mis en œuvre. LA TONNE (le tonnage maximal facturable sera la surface appliquée multipliée par l’épaisseur considérée sur les plans DCE et la masse volumique du produit) : |  |
| 405c-n | ### 405c-n Enrobés EB 10 « roulement ou liaison » de classe 3 de nuit Ce prix, défini précédemment au n°405, s’applique aux matériaux de type EB 10 « roulement et liaison » de classe 3 effectivement mis en œuvre. Il concerne les travaux réalisés de nuit sur la tranche horaire suivante : 20h30 à 5h30. LA TONNE (le tonnage maximal facturable sera la surface appliquée multipliée par l’épaisseur considérée sur les plans DCE et la masse volumique du produit) : |  |
| 406 | ### 406 Ancrage pour raccords de chaussées Ce prix rémunère au mètre, tous travaux d’ancrage pour raccords avec les chaussées existantes, tels que découpages et sciages de chaussées et ancrages sur des couches de surface et/ou d’assises, quelles que soient leurs longueurs, profondeurs, conditions et moyens mis en œuvre, conformément aux articles 4.8.1.3, 4.11.9 et 4.11.10 du CCTP – fascicule 1. Ce prix comprend notamment : - le découpage des enduits et enrobés par outils pneumatiques et de sciage, - le rabotage en faible largeur en bordure des anciennes voies, - la mise en place d’un dispositif anti-remontées de fissures par géo-grille collée au bitume, - le balayage soigné des surfaces dégagées et l’évacuation des déchets, - le badigeonnage au bitume des arêtes verticales avant mise en œuvre des enrobés, - les joints de surface avec leur collage et sablage. - y compris ancrage transversaux entre plusieurs phase d’application LE MÈTRE : |  |
| 407 | ### 407 Bicouche sur trottoirs Ce prix rémunère au mètre carrén la réalisation de la couche de surface en enduit bicouche. Ce prix comprend notamment : - L’amenée et le repli du matériel, - La fourniture à pied d’œuvre des matériaux et du liant, - L’humidification et le nettoyage du support, - Le répandage du liant et le gravillonnage, - Le cylindrage. LE MÈTRE CARRÉ : |  |

# SÉRIE 500 : Exploitation Sous Chantier

| N° des prix | Définition des prix Hors Taxes, en Euros, exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 501 | ### 501 Séparateur modulaire de voies de type BT3 de niveau de retenue W2 avec bande jaune sur talon (largeur de fonctionnement de 0,80m) Ce prix rémunère au mètre la fourniture de séparateurs modulaires de voies de type BT3 de niveau de retenue W2 (largeur de fonctionnement de 0,80m) soient visibles de jour comme de nuit (talon des BT3 peint en jaune). |  |
| 501a | ### 501a Amenée et mise en stock des BT3 Ce prix rémunère au mètre l’amenée et le stockage des séparateurs modulaires de voies de type BT3. LE MÈTRE : |  |
| 501b | ### 501b Mise en place des BT3 Ce prix rémunère au mètre la mise en place des séparateurs modulaires de voies de type BT3. LE MÈTRE : |  |
| 501c | ### 501c Location et maintenance des BT3 Ce prix rémunère au mètre par jour, la location et la maintenance des séparateurs modulaires de voies de type BT3. LE MÈTRE PAR JOUR : |  |
| 501d | ### 501d Dépose des BT3 Ce prix rémunère au mètre la dépose des séparateurs modulaires de voies de type BT3. LE MÈTRE : |  |
| 501e | ### 501e Repliement des BT3 Ce prix rémunère au mètre le repliement des séparateurs modulaires de voies de type BT3. LE MÈTRE : |  |
| 502 | ### 502 Atténuateur de choc non redirectif temporaire Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose d’atténuateur de choc non redirectif temporaire. L’UNITÉ : |  |
| 503 | ### 503 Dépose et repose d’un atténuateur de choc non redirectif temporaire Ce prix rémunère à l’unité, la dépose et la repose d’un atténuateur de choc non redirectif temporaire. L’UNITÉ : |  |
| 504 | ### 504 Masquage de panneaux de police de type A, AB, B, C (y compris les panonceaux associés) Ce prix rémunère à l’unité le masquage des panneaux de signalisation de police (de toutes gammes) de type A, B, AB, C, y compris les panonceaux associés. L’UNITÉ : |  |
| 505 | ### 505 Démasquage de panneaux de police de type A, AB, B, C (y compris les panonceaux associés) Ce prix rémunère à l’unité le démasquage des panneaux de signalisation de police (de toutes gammes) de type A, B, AB, C, y compris les panonceaux associés. L’UNITÉ : |  |
| 506 | ### 506 Support de panneau sur SMV ou glissière métallique Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de supports de panneaux à poser sur SMV ou sur glissière de sécurité métalliques. L’UNITÉ : |  |
| 507 | ### 507 Support de panneau sur accotement Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de supports de panneaux à poser sur accotement. L’UNITÉ : |  |
| 508 | ### 508 Panneaux de police de type A, AB, B, C Ces prix rémunèrent conformément aux plans des travaux et au CCTP, la fourniture et la mise en place de panneaux de signalisation verticale de police réflectorisés de classe II avec film microprismatique de type A, B, AB, C. Ils comprennent notamment les prestations suivantes : - l'implantation, - la fourniture et pose d'un support (y compris de lestage) conforme au CCTP, y compris la fourniture et la pose du fourreau. La longueur du support prendra en considération les dénivelées de terrain éventuelles, - la fourniture et la pose d'un panneau de police en tôle d’acier aluminée, - la fourniture et la pose de tous les accessoires de fixations (colliers, boulonnerie, etc.), - la fourniture et la pose de tous les accessoires de fixations sur SMV ou sur DBA (pince, etc.) |  |
| 508a | ### 508a Panneau de police de grande gamme Ce prix rémunère à l’unité des panneaux de signalisation de police de grande gamme. L’UNITÉ : |  |
| 508b | ### 508b Panneau de police de gamme normale Ce prix rémunère à l’unité des panneaux de signalisation de police de gamme normale. L’UNITÉ : |  |
| 508c | ### 508c Panneau de police de petite gamme Ce prix rémunère à l’unité des panneaux de signalisation de police de petite gamme. L’UNITÉ : |  |
| 511 | ### 511 Balise temporaire de type K Ces prix rémunèrent la fourniture et la pose d’une balise temporaire de type K, conformément aux plans des travaux et aux normes en vigueur. Ils comprennent notamment les prestations suivantes : - l'implantation, - la fourniture et pose de tous les éléments de fixation, - la fourniture et pose de la balise temporaire de type K. - le repli |  |
| 511a | ### 511a Balise temporaire de type K5c Ce prix rémunère à l’unité des balises temporaires de type K5c. L’UNITÉ : |  |
| 512 | ### 512 Rame de feux à défilement (5 feux) sur K5c Ce prix rémunère au forfait une rame de 5 feux à défilement sur 5 K5c. LE FORFAIT : |  |
| 513 | ### 513 Panneaux d’indication temporaire de type KC Ces prix rémunèrent conformément aux plans des travaux et au CCTP, la fourniture et la mise en place de panneaux d’indication temporaire de type KC. Ils comprennent notamment les prestations suivantes : - l'implantation, - la fourniture et pose d'un support sur pied lourd conforme au CCTP, y compris la fourniture et la pose du fourreau si nécessaire. La longueur du support prendra en considération les dénivelées de terrain éventuelles, - la fourniture et la pose d'un panneau de signalisation temporaire en tôle d’acier aluminée, - la fourniture et la pose de tous les accessoires de fixations (colliers, boulonnerie, etc.), - le repli. |  |
| 513a | ### 513a Panneau d’indication temporaire de type KC1 Ce prix rémunère à l’unité des panneaux d’indication temporaire de type KC. L’UNITÉ : |  |
| 515 | ### 515 Signalisation d’approche sur 1000m (suivant schéma F 202) Ce prix rémunère au forfait une signalisation d’approche sur 1000m suivant le schéma F202 du Manuel de Chef de Chantiers, avec dévoiement toutes voies « adapté » (dévoiement inversé). LE FORFAIT : |  |
| 516 | ### 516 Effaçage des anciens marquages Ce prix rémunère au mètre l'effaçage des anciens marquages de tous types (anciennes bandes continue ou discontinues en peinture ou enduit) suivant un procédé agréé, conformément au CCTP, quel que soit sa largeur, y compris les fournitures des produits d'effaçage et les opérations nécessaires à la complète élimination des produits résiduels. Ces prix comprennent également la remise en état des lieux. LE MÈTRE : |  |
| 517 | ### 517 Marquage en enduit à chaud (u=0,075m) jaune Ces prix rémunèrent la fourniture et l'application d'un marquage de couleur jaune rétro-réfléchissante en enduit projeté à chaud d'une durée de vie certifiée NF Asquer de 1 000 000 passages de roues, y compris microbilles traitées homologuées. Ces prix comprennent également le pré-marquage. |  |
| 517a | ### 517a Ligne continue de largeur 3u (0,225m) LE MÈTRE :. |  |
| 517b | ### 517b Module T2 en largeur 5u (0,375m) LE MÈTRE : |  |
| 517c | ### 517c Module T3 en largeur 2u (0,15m) LE MÈTRE : |  |
| 517d | ### 517d Ligne « CÉDEZ LE PASSAGE » T’2 (0,50m) Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et l'application d'un marquage en enduit à chaud de ligne transversale « Cédez le passage », y compris l'opération de pré marquage. LE MÈTRE : |  |

# SÉRIE 600 : Dispositifs de retenue

| N° des prix | Définition des prix Hors Taxes, en Euros, exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 601 | ### 601 Dépose de glissières métalliques de tout type (y compris support) Ce prix comprend au mètre, la dépose de glissières métalliques de tout type, de tous leurs composants (supports, boulonnerie, etc…), le chargement direct ou avec reprise sur engin, le transport et le déchargement des parties récupérables au lieu indiqué par le maître d'œuvre et l'évacuation à la décharge des éléments non récupérables. LE MÈTRE : |  |

# SÉRIE 700 : Signalisation verticale

| N° des prix | Définition des prix Hors Taxes, en Euros, exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 701 | ### 701 Dépose de signalisation de police existant tout type (y compris support) Ce prix rémunère à l'unité, la dépose de panneaux de signalisation de police existants de tout type et de toute gamme. Il comprend notamment les prestations suivantes : - le démontage du panneau de police (y compris son panonceau si nécessaire) de toutes dimensions, - la dépose du support de toute nature et de toute hauteur, - l'évacuation et le terrassement des massifs de fondation, - l'évacuation de l'ensemble des matériaux non récupérable à la décharge soumis à l'avis du maître d'œuvre, - la remise en état des lieux après terrassement. L’UNITE : |  |
| 706 | ### 706 Panneaux de police de type A, AB, B et C Ces prix rémunèrent conformément aux plans des travaux et au CCTP, le transport, la fourniture et la mise en place de panneaux de signalisation verticale de police de type A, B, AB et C. Ils comprennent notamment les prestations suivantes : - l'implantation, - la confection du massif qui comprend; le terrassement, l'évacuation des déblais, l'utilisation d'un BRH si nécessaire et le bétonnage, - le transport, la fourniture et pose d'un support conforme au CCTP, y compris fourniture et pose du fourreau. La longueur du support prendra en considération les dénivelées de terrain éventuelles, - le transport, la fourniture et pose d'un panneau de police en tôle d’acier aluminée, - le transport, la fourniture et pose de tous les accessoires de fixations (colliers, boulonnerie, etc...). |  |
| 706a | ### 706a Panneau de police de grande gamme Ce prix rémunère à l’unité des panneaux de signalisation de police de grande gamme. L'UNITE : |  |
| 706b | ### 706b Panneau de police de gamme normale Ce prix rémunère à l’unité des panneaux de signalisation de police de gamme normale. L'UNITE : |  |
| 706c | ### 706c Panneau de police de petite gamme Ce prix rémunère à l’unité des panneaux de signalisation de police de petite gamme. L'UNITE : |  |
| 707 | ### 707 Panonceaux de type M Ces prix rémunèrent à l’unité le transport, la fourniture et la pose de panonceau de type M correspondant à la gamme du panneau de police qu’il complète. |  |
| 707a | ### 707a Panonceau de type M1 de petite gamme Ce prix rémunère à l’unité le transport, la fourniture et la pose de panonceau de type M1 de petite gamme. L'UNITE :. |  |
| 707b | ### 707b Panonceau de type M1 de grande gamme Ce prix rémunère à l’unité le transport, la fourniture et la pose de panonceau de type M1 de grande gamme. L'UNITE : |  |
| 707c | ### 707c Panonceau de type M3a1 de grande gamme Ce prix rémunère à l’unité le transport, la fourniture et la pose de panonceau de type M3a1 de grande gamme. L'UNITE : |  |
| 707d | ### 707d Panonceau de type M9z de petite gamme Ce prix rémunère à l’unité le transport, la fourniture et la pose de panonceau de type M9z de petite gamme. L'UNITE : |  |
| 707e | ### 707e Panonceau de type M9z de grande gamme Ce prix rémunère à l’unité le transport, la fourniture et la pose de panonceau de type M9z de grande gamme. L'UNITE : |  |
| 708 | ### 708 Balises de type J Ces prix rémunèrent à l'unité, la fourniture, le transport et la pose d’une balise de type J, conformément aux plans des travaux et aux normes en vigueur. Ils comprennent notamment les prestations suivantes : - l'implantation, - le transport, la fourniture et pose de tous les éléments de fixation, - le transport, la fourniture et pose de la balise de type J. |  |
| 708a | ### 708a Balise de type J1 Ce prix rémunère à l'unité: - la fourniture, le transport et la pose de balises J1 blanches et cylindriques de diamètre 200 mm munies d’une bande blanche rétroréfléchissante de classe 2, - la fixation des balises J1 sur le sol sera réalisée avec un fourreau. L'UNITE : |  |
| 709 | ### 709 SLT - Tranchée pour passage de 3 fourreaux PeHD Ø 40 Ce prix rémunère, au mètre, la réalisation d’une tranchée conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment : - l'ouverture de la tranchée sous chaussée de largeur minimum de 40cm, sur 80cm de profondeur, pour accueillir 3 fourreaux PEHD Ø40 pour fibre optique, - la fourniture et la pose de sable avec compactage du sol support, - la fourniture de matériaux de remblaiement si nécessaire, - le déblai des matériaux de la tranchée, leur stockage pour leur réutilisation. À défaut leur chargement et leur évacuation en décharge agréée par le maître d'œuvre, - les sujétions liées aux traversées des chambres de tirage, - la fourniture et la mise en place d'un dispositif de détection (de type PLYNOX ou équivalent), - la fourniture et la mise en place du grillage avertisseur vert, - le remblaiement de la tranchée en béton de tranchée auto-compactant, - la réfection de surface, - la remise en état des lieux, - y compris toutes sujétions. Il comprend en outre le sciage des bords de tranchée et la démolition de la chaussée en surlargeur de 15 cm de part et d'autre de la fouille. LE MÈTRE : |  |
| 710 | ### 710 SLT - Fourreaux d’alimentation électrique Ce prix rémunère, au mètre, la réalisation d’une tranchée conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment : - l'ouverture de la tranchée sous chaussée de largeur minimum de 40cm, sur 80cm de profondeur, pour accueillir 3 fourreaux PEHD Ø40 pour alimentation électrique, - la fourniture et la pose de sable avec compactage du sol support, - la fourniture de matériaux de remblaiement si nécessaire, - le déblai des matériaux de la tranchée, leur stockage pour leur réutilisation. À défaut leur chargement et leur évacuation en décharge agréée par le maître d'œuvre, - les sujétions liées aux traversées des chambres de tirage, - la fourniture et la mise en place d'un dispositif de détection (de type PLYNOX ou équivalent), - la fourniture et la mise en place du grillage avertisseur vert, - le remblaiement de la tranchée en béton de tranchée auto-compactant, - la réfection de surface, - la remise en état des lieux, - le tirage dans le fourreau d’un câble d’alimentation électrique - y compris toutes sujétions. Il comprend en outre le sciage des bords de tranchée et la démolition de la chaussée en surlargeur de 15 cm de part et d'autre de la fouille. LE MÈTRE : |  |
| 711 | ### 711 SLT - Chambre de tirage L2T Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport et la pose d’une chambre L2T, conformément aux prescriptions du CCTP, y compris terrassement, remblaiement et remise en état des lieux. Il comprend également la fourniture des manchons, raccords et bouchons ainsi que toutes sujétions liées à leur mise en œuvre, ainsi qu’à l’arrivée en chambre du fourreau nécessaire. L’UNITÉ : |  |
| 712 | ### 712 SLT – Feux tricolores Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport et la pose d’un feu tricolore. Il comprend notamment : - la fourniture du feu tricolore, - la fourniture d’un massif hors sol, - le raccordement électrique, - les tests de fonctionnement, - y compris toutes sujétions d’exécution. L’UNITÉ : |  |

# SÉRIE 800 : Signalisation Horizontale

| N° des prix | Définition des prix Hors Taxes, en Euros, exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 801 | ### 801 Effaçage des anciens marquages Ce prix rémunère au mètre l'effaçage des anciens marquages de tous types (anciennes bandes continue ou discontinues en peinture ou enduit) suivant un procédé agréé, conformément au CCTP, quelque soit sa largeur, y compris les fournitures des produits d'effaçage et les opérations nécessaires à la complète élimination des produits résiduels. Ces prix comprennent également la remise en état des lieux. LE MÈTRE : |  |
| 804 | ### 804 Marquage en enduit à chaud (u=0,075m) Ces prix rémunèrent la fourniture et l'application d'un marquage de couleur blanche rétro-réfléchissante en enduit projeté à chaud d'une durée de vie certifiée NF Asquer de 1 000 000 passages de roues, y compris microbilles traitées homologuées. Ces prix comprennent également le pré-marquage. |  |
| 804a | ### 804a Ligne continue de largeur 3u (0,225m) LE MÈTRE : |  |
| 804b | ### 804b Ligne continue de largeur 5u (0,375m) LE MÈTRE : |  |
| 804c | ### 804c Module T1 en largeur 2u (0,15m) LE MÈTRE : |  |
| 804d | ### 804d Module T2 en largeur 5u (0,375m) LE MÈTRE : |  |
| 804e | ### 804e Module T’3 en largeur 3u (0,225m) LE MÈTRE : |  |
| 804f | ### 804f Module T4 en largeur 3u (0,225m) LE MÈTRE : |  |
| 805 | ### 805 Autres marquages en enduit à chaud Ces prix rémunèrent la fourniture et l'application d'un marquage de couleur blanche rétro-réfléchissante en enduit projeté à chaud d'une durée de vie certifiée NF Asquer de 1 000 000 passages de roues, y compris microbilles traitées homologuées. Ces prix comprennent également le pré-marquage. |  |
| 805a | ### 805a Marquage en chevrons Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et l'application d'un marquage en chevrons, y compris l'opération de pré marquage. LE MÈTRE CARRE : |  |
| 805b | ### 805b Ligne transversale « CÉDEZ LE PASSAGE » (0,50m) LE MÈTRE : |  |
| 805c | ### 805c Marquage en zébra Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et l'application d'un marquage en zébra, y compris l'opération de pré marquage. LE MÈTRE CARRE : |  |
| 805d | ### 805d Passage pour piétons Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et l'application d'un marquage pour passage pour piétons, y compris l'opération de pré marquage. LE MÈTRE CARRE : |  |
| 806 | ### 806 Marquages en enduit à froid Ces prix rémunèrent la fourniture et l'application d'un marquage de couleur blanche rétro-réfléchissante en enduit à froid d'une durée de vie certifiée NF Asquer de 1 000 000 passages de roues, y compris microbilles traitées homologuées. Ces prix comprennent également le pré-marquage. |  |
| 806a | ### 806a Flèche unidirectionnelle Ce prix rémunère à l’unité une flèche unidirectionnelle. L'UNITE : |  |
| 806b | ### 806b Flèche de rabattement Ce prix rémunère à l’unité une flèche de rabattement. L'UNITE : |  |
| 807 | ### 807 Bande podotactile Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une dalle podotactile. Ce prix comprend notamment : - Les études et piquetages complémentaires, - Les terrassements nécessaires, - La fourniture et mise en œuvre du béton en assise, - La fourniture et pose des dalles podotactiles, - Toutes les sujétions de réglages et de découpes, - La remise en état des lieux. L’UNITE : |  |