CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CH FALAISE

Annexe 1

PLAN DES SITES

Annexe 2

DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS

Lot 4 CH Falaise

# Présentation globale du Centre Hospitalier de Falaise

Présentation générale

Le Centre hospitalier de Falaise est un établissement public polyvalent de 550 lits réalisant les activités d’un hôpital de proximité :

-	Médecine

-	pédiatrie

-	SSR

-	HAD

-	USLD

-	2 EHPAD sur le site de Falaise, 1 EHPAD à Potigny et 1 EHPAD à St Pierre en Auge

L’établissement dispose d’un service d’urgence et d’imagerie médicale.

L’établissement dispose également d’une pharmacie à usage intérieur ainsi qu’un laboratoire.

L’établissement est actuellement constitué d’un site hospitalier principal, au centre de la ville de Falaise, qui rassemble la totalité des activités sanitaires, ainsi que le site « des Bernardins » de l’établissement pour personnes âgées dépendantes. Les autres sites secondaires de cet établissement d’hébergement médico-social, juridiquement unique, sont le site « Alma », à proximité dans le centre historique, « le Laizon » dans la commune de Potigny et « Saint-Joseph », dans celle de Saint-Pierre-sur-Dives. Les bâtiments actuels ont été édifiés essentiellement entre 1962 et 1964, avec plusieurs rénovations d’ampleur dans les années 1980 et 1990. Depuis lors, peu d’investissements ont été réalisés dans ces murs, à l’exception des instituts de formation paramédicaux.

Environnement et configuration du site

Aisément accessible depuis la RN 158 et la RD 11 en direction du château de Guillaume le Conquérant, le centre hospitalier est implanté boulevard des Bercagnes

BP 59   14700 Falaise (calvados, Normandie).

La superficie globale du site est de 9 hectares.

Plan de masse et accessibilité au Centre Hospitalier de Falaise

2 entrées possibles pour les usagers de l'hôpital :

• L'une sur le Boulevard des Bercagnes (face au château

• L'autre Rue du Docteur Turgis (entrée des urgences).

),

### Bâtiments du CH Falaise,

Bâtiment administratif comportant 4 niveaux :

- Rez de chaussée : salle de réunion et bureaux ;

- 1er étage : bureaux et locaux informatique ;

- 2ème étage : bureaux des ressources humaines et de la direction générale ;

- 3ème étage : bureaux, locaux informatique et salle de réunion)

Bâtiment principal (hôpital) comportant 7 niveaux :

Bâtiment St louis comportant 4 niveaux :

2 EPHAD : Alma et Bernardin

Laboratoire détecté

1 IFSI/IFAS non détecté

Plusieurs locaux annexes non détecté :

- Le magasin

- Un internat pour élèves IDE

- Un bâtiment pour les consultations psychiatriques

- Un local et un bâtiment pour les services techniques Peinture Menuiserie

Bâtiment Principal R+5 -2 de type U 2ème catégorie

Le SSI du bâtiment principal détecte les bâtiments Laboratoire et Administration.

Niveau comble 5ème étage :

Non exploité

Ce niveau recoupé en 7 zones est desservi par 2 escaliers encloisonnés. Il accueille 4 machineries ascenseurs isolées dans les locaux indépendants

Niveau 4 :

Aile gauche : médecine B 24 lits

Aile droite : médecine A 23 lits

2 zones avec escaliers par aile plus 1 ascenseur en extrémité de l’aile droite

1 escalier central encloisonné

2 ascenseurs

1 zone centrale avec 3 bureaux comportant 1 ascenseur visiteur et ascenseur bloc opératoire

Niveau 3 :

Aile gauche : pédiatrie avec 15 lits et 2 box d’urgences

2 zones et 1 escalier par aile

Aile droite : CPP avec salle de consultations

Niveau 2 :

Aile gauche : comprend des Bureaux avec des consultations diabétologie ORL

Aile droite :  USP 16 lits

2 zones avec escaliers par aile plus 1 ascenseur en extrémité de l’aile droite

1 zone centrale avec un escalier central encloisonné

2 ascenseurs

1 salon des familles, vestiaires, réserve linge propre et sale

1 ascenseur visiteur

1 ascenseur bloc opératoire

Niveau 1 :

Aile gauche : Chirurgie ambulatoire avec 15 lits du lundi au vendredi

Aile droite : Chirurgie Semaine du lundi au vendredi avec 10 lits

CSG avec 20 lits.

Présence d’amiante uniquement dans les ciments muraux du bloc opératoire

Niveau 0 :

Aile gauche : urgence 10 boxes, 9 lits UHCD

2 zones donnant directement sur l’extérieur à l’arrière du bâtiment

Compte tenu du dénivellations présentées par le terrain, l’avant du bâtiment forme une façade continue jusqu’au niveau-2.

Les escaliers et ascenseurs qui desservent ce niveau prolongent leur descente jusqu’au niveau-2.

Aile droite : Imagerie médicale avec 1 escalier centrale et 1 ascenseur, consultations externes

Zone centrale comprend :  3 ascenseurs bureaux, des entrées, standard

Niveau-1

Bloc opératoire, stérilisation, service technique, pharmacie

Une zone avec 2 ascenseurs

Niveau-2

Aile gauche : Cuisine, archive, déchets infectieux,

Aile droite : Cuisine, morgue, pharmacie

LISTE DES MATÉRIELS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE INSTALLÉ

Date de réception 20/06/2025 garantie jusqu’au 20/06/2026

| Dénomination matériel | Marque | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement de Contrôle et de Signalisation | CHUBB | INFLUENCE-I | 1 |
| Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | CHUBB | INFLENCE-S | 1 |
| Déclencheur Manuel | KAC ALARM | MCP5A | 64 |
| Détecteur Automatique d’Incendie Optique | CHUBB | I.SCAN+ O ICC | 803 |
| Détecteur Automatique d’Incendie Thermique | CHUBB | I.SCAN+ TV ICC | 25 |
| Détecteur Automatique d’Incendie Multicritères | CHUBB | I.SCAN+ M ICC | 3 |
| Détecteur Automatique d’Incendie Optique intrinsèque | CHUBB | OC05FEX | 1 |
| Détecteur Automatique d’Incendie Optique radio | CHUBB | R.SCAN+ O | 1 |
| Organe intermédiaire | CHUBB | M501MEA | 3 |
| Organe intermédiaire | CHUBB | ME200GRFE | 1 |
| Organe intermédiaire | CHUBB | ICF I.SCAN + | 1 |
| Organe intermédiaire | CHUBB | INTERFACE SI V2 | 1 |
| Indicateur d’Action | CHUBB | IA 2000 | 738 |
| Indicateur d’Action étanche | CHUBB | IA 13 | 3 |
| Indicateur d’Action radio | CHUBB | IA 2000 | 1 |
| Tableau Répétiteur d’alarme | CHUBB | INNOVA-TRE | 21 |
| Module déporté | CHUBB | SATC 4 VOIES | 44 |
| Module déporté | CHUBB | SATC 8 RELAIS | 6 |
| Diffuseur Sonore d’Alarme Générale Sélective | VIMPEX | BZ1L | 154 |
| Alimentation Electrique de Sécurité | CHUBB | VARIATION 24V 225 W | 1 |
| Alimentation Electrique de Sécurité | CHUBB | VARIATION 48V 450 W | 2 |
| Alimentation Electrique de Sécurité | SLAT | AES 230V C85 SB | 1 |
| Porte à Fermeture Automatique | CROUZILLE CROUZILLE EXISTANTES | CROUZI SPF/AEM – DAS CROUZI VV/P97/AEM EXISTANTES | 2 15 17 |
| Clapet coupe-feu | ALDES | ISONE 2-05 VRFI | 19 |
| Volet de désenfumage | ALDES | PVF VRFI 2.05 | 63 2 |
| Coffret de relayage | FRANCE AIR | ORDINYS 2000 ORDINYS 937 | 3 4 |
| Moteur de désenfumage | ABB | KUBAIR | 7 |
| Ventouse issue de secours | DORMA | TV100 TL-S5 | 11 |
| Routeur | LOYTEC | LIP-3333ECTC | 1 |
| Convertisseur | LYNX | L106-F2G | 2 |
| Unité d’Aide à l’Exploitation | CHUBB | OPTIMA VISION UAE 2500 PTS | 1 |

Bâtiment Saint Louis R+3 -1 de type U 4ème catégorie (Présence d’amiante dans les bandes de plâtre)

Sous-sol :

Côté SUD : une partie lingerie, groupe électrogène, TGBT, une chaufferie

Côté nord : une grande réserve, salle de cours, espace détente.

RDC :

3 espaces de rééducation, bureaux de consultations, des bureaux, salle de réunion, local SSI

1er étage :

SMR de 40 lits, salle de soins, réfectoire, office de remise en température, locaux de stockage

2ème étage :

ULSD 30 lits salle de soins, réfectoire, office de remise en température, locaux de stockage

3ème étage

ULSD 30 lits salle de soins, réfectoire, office de remise en température, locaux de stockage

Toit terrasse :

Machinerie des 2 ascenseurs

| Date mise en service : 07/02/2024 N°PROJET: | 428J207809 | NOMENCLATURE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIENT: | SNEF |  |  |  |
| AFFAIRE: | Centre Hospitalier |  |  |  |
| VILLE: | Falaise |  |  |  |
| Indice | A |  |  |  |
| Date de dernière mise à jour | 13/02/2024 |  |  |  |
| NOMENCLATURE DES MATERIELS INSTALLES |  |  |  |  |
| Code ERP (MOVEX / JDE) | Désignation Chubb | Numéro d'identification (voir rapport d'associativité) | Constructeur | Quantité |
| 627000002 | DM MCP5A-RP01SF-A207-01C | SSI 334 A - DA 19 00 04 G | Chubb | 26 |
| 640000066 | I.SCAN+ O ICC | SSI 334 A - DA 19 00 04 G | Chubb | 220 |
| 640000073 | I.SCAN+ TV ICC | SSI 334 A - DA 19 00 04 G | Chubb | 5 |
| 640000079 | SOCLE I.SCAN+ | SSI 334 A - DA 19 00 04 G | Chubb | 225 |
| 444000026 | IA 2000 | SSI 334 A - DA 19 00 04 G | Chubb | 154 |
| 444000025 | IA013 ETANCHE | SSI 334 A - DA 19 00 04 G | Chubb | 3 |
| 640000029 | BOITIER SAILLIE I.SCAN + | SSI 334 A - DA 19 00 04 G | Chubb | 1 |
| P780000010 | INNOVA-TRE | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 6 |
| 690000009 | BAIE 42U 600x600 | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 2 |
| P8621701 | ENJOLIVEUR RACK IN | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 3 |
| P8621702 | CADRE PIVOTANT RACK IN | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 3 |
| 501030105 | MOD REMPLISSAGE 4U RAL7021 | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 6 |
| P790000012 | PANIER 8EMP RACK IN | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 2 |
| P790000013 | MOD EXT BAIE FACE AVANT IN | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 666 |
| P740000004 | INFLUENCE-I SANS UGA RACK | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 1 |
| P760000128 | CARTE UAI 2B LON IN RACK | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 1 |
| P750000003 | INFLUENCE-S RACK | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 1 |
| P760000017 | FACE AVANT 2ZA CAN | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 1 |
| P760000018 | FACE AVANT 8F CAN | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 5 |
| P760000041 | CARTE 4 VOIES LON IN | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 1 |
| P760000142 | CARTE DEPORT LPT 24/48 IN RACK | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 1 |
| 690000017 | ROUTEUR LIP-3ECTC | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 2 |
| P770000002 | BLOC ALIM 150W IN RACK | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 2 |
| 512000169S | VARIATION 48V 450W RACK V2 | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 1 |
| 7112078 | BAT 24Ah 12V BAC UL94-V0 NFA2P | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 2 |
| 7112071 | BAT 17Ah 12V BAC UL94-V0 NFA2P | SSI 334 A - DA 19 00 04 G SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 6 |
| P760000031 | SATC 4 VOIES IN | SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 6 |
| P760000032 | SATC 8 VOIES IN | SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 8 |
| P760000033 | SATC 8 RELAIS IN | SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 2 |
| 600200028 | MODULE DAS SATC IDENTIFIABLE | SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 20 |
| 600200001 | MODULE DAS | SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 29 |
| 444000029 | DAGS BZ 1L | SSI 333 A - DA 19 00 01 F | Chubb | 41 |

EHPAD Bernardin R+3 de type U 4ème catégorie (Présence d’amiante dans les bandes de plâtre)

RDC :

Une Aile est composée de : Chambres, réserves, bureau

Autre aile est composée de : Salle à manger, 2 lieux de vie, petite chapelle, cuisine et 1 PASA

1ER étage :

Une salle à manger, office, bureau cadre, salle de repos, 26 chambres

2ème étage :

Une salle à manger, bureau infirmière, salle de soins, salle de repos, 26 chambres

3ème étage :

Une salle à manger, bureaux, salle de repos, 26 chambres

Toit terrasse :

Machinerie des 3 ascenseurs

1 Sous station CVC

| SITE et adresse Type et Catégorie | Bâtiment | Type | Constructeur | Mise en service | Détecteurs Optiques | Détecteurs Thermiques | Détecteurs Ioniques | Déclencheurs manuels | Indicateurs d'action | Tableaux report | Avertisseurs (Sonores / Lumineux) | Ventouses de portes CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH Falaise boulevard des Bercagnes 14700 Falaise | Bâtiment Bernardin | CI 1142 + STT 11I | Siemens | 2005 | 211 | 0 | 0 | 40 | 160 | 3 | 19 | 28 |
| type U 3 ème catégorie | EHPAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Déverrouillage de portes de secours | Nombre de CCF | Non Stop Ascenseur | Ventilateurs de désenfumage | Volets de désenfumage | Système d'extinction automatique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 22 | 3 | 3 | 22 | 0 |

EHPAD Alma R+3 -1 de type J 4ème catégorie

Sous-Sol :

Une chaufferie, une sous station, une lingerie, réserve technique, cave

RDC :

3 salles de restaurations, un office de réchauffage,1 salon, 8 chambres, salon de coiffure

1ère étage :

1 salon, 22 chambres, locaux service, cabinet de toilette

2ère étage :

1 salon, 22 chambres, locaux service, cabinet de toilette

3ère étage :

1 salon, 22 chambres, locaux service, cabinet de toilette

Combles :

Machinerie ascenseurs

Moteurs de désenfumage

EHPAD ALMA :

| SITE et adresse Type et Catégorie | Bâtiment | Type | Constructeur | Mise en service | Détecteurs Optiques | Détecteurs Thermiques | Détecteurs Ioniques | Déclencheurs manuels | Indicateurs d'action | Tableaux report | Avertisseurs (Sonores / Lumineux) | Ventouses de portes CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH Falaise Rue du Dr Turgis 14700 Falaise Type J 4ème catégorie | EHPAD ALMA | CI 1142 + STT20 | SIEMENS | 2002 | 177 | 2 | 0 | 16 | 112 | 3 | 16 | 16 |

| Déverrouillage de portes de secours | Nombre de CCF | Non Stop Ascenseur | Ventilateurs de désenfumage | Volets de désenfumage | Système d'extinction automatique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 |

- Fonctionnement propre aux sites CH de Falaise

Effectif formation : 10 agents SSIAP à former pour les sites de Falaise (Bât principal, ALMA, St Louis et Bernardin)

Nombre de visite annuelle de maintenance préventive : 2 pour l’ensemble des sites de Falaise (Bât principal, ALMA, St Louis et Bernardin)

En précision de l’article 6.4 du CCTP, les moyens mis à disposition au TITULAIRE seront les suivantes.

| Equipement | CH de Falaise |
| --- | --- |
| Moyens d’accès (clés, badges ou dispositifs équivalents, …) | ☒ Oui ☐ Non |
| Moyens de communication (téléphone, talkie-walkie, …) | ☐ Oui ☒ Non |

Les moyens d’accès seront délivrés par le standard/accueil du CH de Falaise ouvert 24H/24H.

Pour mémoire, avant et à la fin de chaque intervention, le technicien intervenant pour le compte du TITULAIRE devra contacter le service technique au 02 31 40 40 40 afin que cette intervention puisse être tracée (le responsable service sécurité en journée et le technicien d’astreinte soir et week-end).

EHPAD  le Laizon de type J 4ème catégorie

Configuration du bâtiment :

L’EHPAD du Laizon à Potigny est un établissement public.

Sa disposition bâtimentaire est monobloc et segmenté par secteurs.

La capacité totale d’accueil de l’EHPAD du Laizon est de 147 personnes (84 résidents, 28 visiteurs, 35 personnels).

Situé au rez-de-chaussée, un groupe électrogène assure l’alimentation de l’établissement pendant 72 heures en cas de coupure de courant.

La grande cuisine a été réaménagée en un office de réchauffage des repas.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur avec complément électrique.

Rez de chaussée :

Zone administration et logistique : salle de réunion, vestiaires hommes/femmes, ensemble de réserves (préparation, office, poubelles).

Buanderie : espace de lavage, séchage et repassage du linge.

Espace funéraire : accueil des familles, salon de présentation, espace culturel.

Locaux techniques : stockage, groupe électrogène (GE), TGBT (Tableau Général Basse Tension), espace vert.

Sous station : pour le chauffage et la production d’eau chaude, mais sans haute température ni vapeur haute pression.

Hall d’accueil : système de sécurité incendie, lieux de vie et de restauration, cafétéria, locaux communs (coiffure, esthétique, stock, etc.).

Secteur de soins : bureau du médecin et des cadres, salles de soins, stocks, pharmacie.

Unités de soins : une unité de 17 chambres (réparties en 9 + 8) avec un lieu de vie et deux unités Alzheimer, chacune avec 12 chambres et un lieu de vie.

1er étage : Une unité de 16 chambres et deux unités Alzheimer, chacune avec 12 chambres et un lieu de vie.

Effectif formation : 7 agents SSIAP du CH Falaise à former

Nombre de visite annuelle de maintenance préventive : 2

EHPAD Le LAIZON :

| SITE et adresse Type et Catégorie | Bâtiment | Type | Constructeur | Mise en service | Détecteurs Optiques | Détecteurs Thermiques | Détecteurs Ioniques | Déclencheurs manuels | Indicateurs d'action | Tableaux report | Avertisseurs (Sonores / Lumineux) | Ventouses de portes CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EHPAD le Laison Route de Bon Tassilly 14420 Potigny type J 4ème catégorie | EHPAD | FC20+STT20 | SIEMENS | 2010 | 206 | 2 | 0 | 20 | 82 | 2 | 23 | 28 |

| Déverrouillage de portes de secours | Nombre de CCF | Non Stop Ascenseur | Ventilateurs de désenfumage | Volets de désenfumage | Système d'extinction automatique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 |

Fonctionnement propre à l’EHPAD du Laizon à Potigny

En précision de l’article 6.4 du CCTP, les moyens mis à disposition au TITULAIRE seront les suivantes.

| Equipement | CH de Falaise |
| --- | --- |
| Moyens d’accès (clés, badges ou dispositifs équivalents, …) | ☐ Oui ☒ Non |
| Moyens de communication (téléphone, talkie-walkie, …) | ☐ Oui ☒ Non |

Le technicien intervenant pour le compte du titulaire doit se présenter à l’accueil de l’EHPAD et doit contacter le service technique au 02 31 40 40 40 afin que cette intervention puisse être tracée (le responsable service sécurité en journée et le technicien d’astreinte soir et week-end).

EHPAD  Saint Joseph de type J 4ème catégorie

Il s’agit d’un bâtiment R+1

RDC :

Locaux commun pôle administratif

pôle de soins, administration,

locaux technique

réserves

salle détente

vestiaires

2 unité hébergement dont une destinée aux personnes souffrant de la maladie Alzheimer de 14 lits et l’autre unité de 17 lits .

1er étage :

2 unités hébergement de 17 et 18 lits

Effectif formation : 7 agents SSIAP du CH Falaise à former

Nombre de visite annuelle de maintenance préventive : 2

| SITE et adresse Type et Catégorie | Bâtiment | Type | Constructeur | Mise en service | Détecteurs Optiques | Détecteurs Thermiques | Détecteurs Ioniques | Déclencheurs manuels | Indicateurs d'action | Tableaux report | Avertisseurs (Sonores / Lumineux) | Ventouses de portes CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EHPAD Saint Joseph Rue André Malraux 14170 Saint Pierre en Auge Type J 4ème catégorie | EHPAD Saint Joseph | UTI PACK | CHUBB | 2022 | 229 | 4 | 0 | 20 | 133 | 6 | 34 | 46 |

| Déverrouillage de portes de secours | Nombre de CCF | Non Stop Ascenseur | Ventilateurs de désenfumage | Volets de désenfumage | Système d'extinction automatique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 13 | 2 | 0 | 47 | 0 |

Fonctionnement propre à l’EHPAD St Joseph à St Pierre en Auge

En précision de l’article 6.4 du CCTP, les moyens mis à disposition au TITULAIRE seront les suivantes.

| Equipement | CH de Falaise |
| --- | --- |
| Moyens d’accès (clés, badges ou dispositifs équivalents, …) | ☐ Oui ☒ Non |
| Moyens de communication (téléphone, talkie-walkie, …) | ☐ Oui ☒ Non |

Le technicien intervenant pour le compte du titulaire doit se présenter à l’accueil de l’EHPAD et doit contacter le service technique au 02 31 40 40 40 afin que cette intervention puisse être tracée(le responsable service sécurité en journée et le technicien d’astreinte soir et week-end).