OFFICE NATIONAL DES FORETS

DIRECTION TERRITORIALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

143, Rue Pierre Corneille – 69003 Lyon

HIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

Cadre de devis

Reprise de la toiture (réfection partielle) d’un bâtiment existant

12, Allée des Eaux et Forêts, Site de Marmilhat à LEMPDES (63370)

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

Mardi 30 septembre 2025 avant 12h00

Consultation n° 2025-8800-032

|  | Désignation des travaux | Quantité | Unité | Prix unitaire |  | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Installation et repli de chantier compris mise en place d’un échafaudage | 1 | Ens |  |  |  |
| B Charpente existante |  |  |  |  |  |  |
|  | Traitement des bois de charpente à valider lors de la visite Traitement de la charpente au XYLOPHENE ou équivalent, trous d'injection dans les gros bois avec pose d'injecteurs en plastique, Travaux exécutés conformément aux normes de Centre Technique du Bois pour les traitements préventif et curatif |  |  |  |  |  |
| C Reprise partielle isolation |  |  |  |  |  |  |
|  | Dépose et reprise partielle de l’isolation sous toiture -dépose partielle de l’existant (isolant abîmé par les infiltrations d’eau de pluie) y compris l’évacuation et la mise en décharge -fourniture et pose d’un complexe isolant sous toiture laine de verre pour remplacer l’isolant abîmé (variantes possibles : laine de bois, laine de roche, etc.) A préciser épaisseur isolant. |  |  |  |  |  |
| D Couverture zinguerie |  |  |  |  |  |  |
| d.1 | Dépose partielle de la couverture La prestation comprendra la dépose partielle de la couverture existante avec conservation des chevrons ou changement des chevrons détériorés le cas échéant. Y compris évacuation et mise en décharge -dépose partielle de la couverture -dépose partielle de la zinguerie, gouttière et descente zinc -dépose partielle de la sous toiture, voligeage, liteaux et contre-littelage ; ensemble des pénétrations, solins, etc. -dépose partielle du bardage en sous-toiture le cas échéant -protection en cours de chantier par bâches si-nécessaire. |  |  |  |  |  |
| d.2 | Couverture en zinc prépatiné type quartz y compris littelage et contre-littelage Réfection partielle Fourniture et pose d'une couverture en zinc prépatiné type quartz au endroits concernés par la dépose partielle selon prescriptions locales sur littelage et contre-littelage. Compris toutes les pièces spéciales, bandeaux de rives, pièces de faîtage et d'abergement. |  |  |  |  |  |
| d.3 | Fourniture et pose d’une étanchéité |  |  |  |  |  |
| d.4 | Travaux de zinguerie comprenant la fourniture et la pose de gouttières et descentes en zinc |  |  |  |  |  |
| E Autres suggestions du candidat |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |
| TVA 20 % |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |