Travaux de modernisation et de remplacement
des appareils élévateurs du siège de la CNAM

Annexes au Cahier des Clauses Techniques et Particulières

MAITRISE D’OUVRAGE

CNAM PARIS

50, avenue du Professeur André Lemierre

75986 PARIS CEDEX 20

MAITRE D’ŒUVRE

ACCEO Paris

1–5, rue Eugène Armand Peugeot

Le Corosa

92500    REUIL MALMAISON

TEL : 01 76 74 77 75

Site – CNAM PARIS

Immeuble FRONTALIS

19 rue Edouard Vaillant

93170 BAGNOLET

Auteur – M. GENTEUR

Vérificateur – S. QUIROGA

/ S. DATCHANAMOURTHY

Date d’édition du rapport – 26/02/2025

Indice – A

Version - V 16.00 du 16/02/2024

Annexe 2 : Caractéristiques Techniques des appareils élévateurs existants

Contact

ACCEO Ascenseur

Le Grand Bosquet A - Chemin de Font Sereine - 13420 Gémenos

contact@acceo.eu - Tél. : 04 89 12 08 30 - Fax : 04 42 62 72 87

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

Annexe 2 – Caractéristiques techniques

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 12457190 – DUPLEX A1 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 12457190. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 4. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 12 m. Profondeur; 2420 mm. Largeur; 2170 mm. Hauteur sous dalle; 3920 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1820 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,1,2,3. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Spot à leds. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1100 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 27081589 - DUPLEX A2 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 27081589. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 1600 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 5. Type de manœuvre; Collective descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 2. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte cabine 2e face de service; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière 2e face de service; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Sans Parachute. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10,5 kW. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 16 m. Profondeur; 3270 mm. Largeur; 2380 mm. Hauteur sous dalle; 3930 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de survitesse montée; Intégré à la machine (Gearless). Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1780 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 2700 mm. Largeur; 1250 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 3,4 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 2. Désignation des niveaux; -1,0,1,2,3. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Lecteur de badges. Nombre de niveaux concernés par le contrôle d’accès; 0. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Oui. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Oui. Type d’éclairage; Spot à leds. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Nombre de vantaux de la porte cabine 2e face; 2. Contrôle du moteur de porte 2e face; Variation de fréquence. Passage libre 2e face; 1100. Hauteur libre 2e face; 2100. Dispositif de protection 2e face; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds 2e face; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Passage libre 2e face; 1100 mm. Hauteur libre 2e face; 2100 mm. Type de serrures 2e face; SCHINDLER. Hauteur des regards vitrés 2e face; 2100 mm. Passage libre 3e face; 1100 mm. Hauteur libre 3e face; 2100 mm. Type de serrures 3e face; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1100 mm. Position commandes palières; Colonnes de portes palières. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 83267139 – SIMPLEX A3 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 83267139. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 630 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1 m/s. Nombre de niveaux; 3. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Simplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 1,40 m/s. Type de parachute contrepoids; Sans Parachute. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 6,4 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 4. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 7 m. Profondeur; 2210 mm. Largeur; 2130 mm. Hauteur sous dalle; 3870 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de survitesse montée; Intégré à la machine (Gearless). Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1400 mm. Type d’amortisseur sous cabine; A accumulation d'énergie. Type d’amortisseur sous contrepoids; A accumulation d'énergie. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1100 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,5 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; -2,-1,0. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1100 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 76374948 - DUPLEX A4 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 76374948. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 630 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1 m/s. Nombre de niveaux; 3. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 1,32 m/s. Type de parachute contrepoids; Sans Parachute. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 6,4 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 4. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 7 m. Profondeur; 2200 mm. Largeur; 2150 mm. Hauteur sous dalle; 3800 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de survitesse montée; Intégré à la machine (Gearless). Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1400 mm. Type d’amortisseur sous cabine; A accumulation d'énergie. Type d’amortisseur sous contrepoids; A accumulation d'énergie. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1100 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,5 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; -2,-1,0. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1100 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 12947635 - DUPLEX A5 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 12947635. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 630 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1 m/s. Nombre de niveaux; 3. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 1,40 m/s. Type de parachute contrepoids; Sans Parachute. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 6,4 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 4. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 7 m. Profondeur; 2200 mm. Largeur; 2150 mm. Hauteur sous dalle; 3800 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de survitesse montée; Intégré à la machine (Gearless). Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1400 mm. Type d’amortisseur sous cabine; A accumulation d'énergie. Type d’amortisseur sous contrepoids; A accumulation d'énergie. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1100 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,5 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; -2,-1,0. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1100 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 64641780 – TRIPLEX A6 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 64641780. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 7. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Triplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,01 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,10 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 22 m. Profondeur; 2290 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3990 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1700 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 4. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Sans contrôle d'accès. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 58216009 - TRIPLEX A7 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 58216009. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 7. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Triplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,01 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,10 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 22 m. Profondeur; 2290 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3990 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1700 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 4. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Sans contrôle d'accès. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 80318718 - TRIPLEX A8 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 80318718. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 7. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Triplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,01 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,01 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 22 m. Profondeur; 2300 mm. Largeur; 2000 mm. Hauteur sous dalle; 3990 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1820 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 4. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Colonnes de portes palières. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Sans contrôle d'accès. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 49311961 – DUPLEX A9 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 49311961. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 4. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,01 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 13 m. Profondeur; 2290 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3885 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1770 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,1,2,3. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 4. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 97386116 - DUPLEX A10 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 97386116. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 4. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 13 m. Profondeur; 2290 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3885 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1770 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,1,2,3. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 4. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 80323568 – SIMPLEX A11 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 80323568. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 1600 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1 m/s. Nombre de niveaux; 9. Type de manœuvre; Collective descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Simplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 2. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte cabine 2e face de service; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière 2e face de service; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 1,40 m/s. Type de parachute contrepoids; Sans Parachute. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10,5 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 85. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 27 m. Profondeur; 3220 mm. Largeur; 2410 mm. Hauteur sous dalle; 3550 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de survitesse montée; Intégré à la machine (Gearless). Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1720 mm. Type d’amortisseur sous cabine; A accumulation d'énergie. Type d’amortisseur sous contrepoids; A accumulation d'énergie. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 2700 mm. Largeur; 1250 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 3,4 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Tapis pastillé. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 2. Désignation des niveaux; -1,0,00,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Lecteur de badges. Nombre de niveaux concernés par le contrôle d’accès; 8. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Oui. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Oui. Type d’éclairage; Spot à leds. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Nombre de vantaux de la porte cabine 2e face; 2. Contrôle du moteur de porte 2e face; Variation de fréquence. Passage libre 2e face; 1100. Hauteur libre 2e face; 2100. Dispositif de protection 2e face; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds 2e face; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Passage libre 2e face; 1100 mm. Hauteur libre 2e face; 2100 mm. Type de serrures 2e face; SCHINDLER. Hauteur des regards vitrés 2e face; 2100 mm. Passage libre 3e face; 1100 mm. Hauteur libre 3e face; 2100 mm. Type de serrures 3e face; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1100 mm. Position commandes palières; Colonnes de portes palières. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Sans contrôle d'accès. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 69718086 – SIMPLEX B1 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 69718086. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 1000 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1 m/s. Nombre de niveaux; 2. Type de manœuvre; Collective descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Simplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 2. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte cabine 2e face de service; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière 2e face de service; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 1,40 m/s. Type de parachute contrepoids; Sans Parachute. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 6,2 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 93. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 4 m. Profondeur; 2500 mm. Largeur; 2200 mm. Hauteur sous dalle; 3480 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de survitesse montée; Intégré à la machine (Gearless). Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1420 mm. Type d’amortisseur sous cabine; A accumulation d'énergie. Type d’amortisseur sous contrepoids; A accumulation d'énergie. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1950 mm. Largeur; 1100 mm. Hauteur; 2190 mm. Surface; 2,1 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Tapis pastillé. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; -1,0. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Spot à leds. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 4. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Nombre de vantaux de la porte cabine 2e face; 4. Contrôle du moteur de porte 2e face; Variation de fréquence. Passage libre 2e face; 1100. Hauteur libre 2e face; 2100. Dispositif de protection 2e face; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds 2e face; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Passage libre 2e face; 1100 mm. Hauteur libre 2e face; 2100 mm. Type de serrures 2e face; SCHINDLER. Hauteur des regards vitrés 2e face; 2100 mm. Passage libre 3e face; 1100 mm. Hauteur libre 3e face; 2100 mm. Type de serrures 3e face; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Colonnes de portes palières. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Sans contrôle d'accès. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 81706809 – SIMPLEX B2 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 81706809. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 1600 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1 m/s. Nombre de niveaux; 10. Type de manœuvre; Collective descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Simplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 2. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte cabine 2e face de service; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière 2e face de service; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 1,40 m/s. Type de parachute contrepoids; Sans Parachute. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 12,3 kW. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 25 m. Profondeur; 3240 mm. Largeur; 2385 mm. Hauteur sous dalle; 3970 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de survitesse montée; Intégré à la machine (Gearless). Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1725 mm. Type d’amortisseur sous cabine; A accumulation d'énergie. Type d’amortisseur sous contrepoids; A accumulation d'énergie. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 2700 mm. Largeur; 1250 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 3,4 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Tapis pastillé. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 2. Désignation des niveaux; -1,0,00,MZ,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Lecteur de badges. Nombre de niveaux concernés par le contrôle d’accès; 8. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Oui. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Oui. Type d’éclairage; Spot à leds. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Nombre de vantaux de la porte cabine 2e face; 2. Contrôle du moteur de porte 2e face; Variation de fréquence. Passage libre 2e face; 1100. Hauteur libre 2e face; 2100. Dispositif de protection 2e face; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds 2e face; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Passage libre 2e face; 1100 mm. Hauteur libre 2e face; 2100 mm. Type de serrures 2e face; SCHINDLER. Hauteur des regards vitrés 2e face; 2100 mm. Passage libre 3e face; 1100 mm. Hauteur libre 3e face; 2100 mm. Type de serrures 3e face; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1100 mm. Position commandes palières; Colonnes de portes palières. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 10. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 98981700 – DUPLEX B3 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 98981700. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 5. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 14 m. Profondeur; 2300 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3850 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1700 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,M,1,2,3. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Sans contrôle d'accès. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 48837319 - DUPLEX B4 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 48837319. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 5. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 14 m. Profondeur; 2300 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3850 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1700 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Sans Compensation. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,M,1,2,3. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 45327828 – SIMPLEX B5 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 45327828. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 1600 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1 m/s. Nombre de niveaux; 6. Type de manœuvre; Collective descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Simplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 1,40 m/s. Type de parachute contrepoids; Sans Parachute. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 12,3 kW. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 18 m. Profondeur; 3240 mm. Largeur; 2395 mm. Hauteur sous dalle; 3790 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de survitesse montée; Intégré à la machine (Gearless). Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1720 mm. Type d’amortisseur sous cabine; A accumulation d'énergie. Type d’amortisseur sous contrepoids; A accumulation d'énergie. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 2700 mm. Largeur; 1250 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 3,4 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Tapis pastillé. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; -1,0,MZ,1,2,3. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Lecteur de badges. Nombre de niveaux concernés par le contrôle d’accès; 5. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Oui. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Oui. Type d’éclairage; Spot à leds. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 1100 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1100 mm. Position commandes palières; Colonnes de portes palières. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 2. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 39056107 – QUADRUPLEX B6 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 39056107. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 8. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Quadruplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 25 m. Profondeur; 2300 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3960 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1700 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,M,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 57889131 - QUADRUPLEX B7 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 57889131. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 8. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Quadruplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 25 m. Profondeur; 2300 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3960 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1700 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,M,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 13180840 - QUADRUPLEX B8 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 13180840. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 8. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Quadruplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 25 m. Profondeur; 2300 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3960 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1700 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,M,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 30752270 - QUADRUPLEX B9 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 30752270. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; SCHINDLER. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 800 Kg. Mode d’entrainement; Electrique. Vitesse nominale; 1,60 m/s. Nombre de niveaux; 8. Type de manœuvre; Collective montée descente. Position de la machinerie; En gaine. Type de gaine; Maçonnée. Contrôle de vitesse; Variation de fréquence. Type de gestion; Quadruplex. Type de groupe de traction; Par câbles acier. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Prise amortie. Vitesse de prise cabine; 2,00 m/s. Type de parachute contrepoids; Parachute avec Limiteur. Vitesse de prise contrepoids; 2,20 m/s. Position du groupe de traction; En gaine. Marque du groupe de traction; SCHINDLER. Puissance du groupe de traction; 10 kW. Nombre de tours moteur - Grande vitesse; 149. Diamètre de la poulie de traction; 410 mm. Type de traction - Appareil électrique; Par câbles acier. Nombre de câbles de traction; 7. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Type de suspension; Appareil mouflé (2/1). Marque de l’armoire de manœuvre; SCHINDLER. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 25 m. Profondeur; 2300 mm. Largeur; 1980 mm. Hauteur sous dalle; 3960 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Type de guides contrepoids; T. Type de séparation grillagée en gaine; Séparation grillagée toute hauteur conforme. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1700 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Hydraulique. Type d’amortisseur sous contrepoids; Hydraulique. Type de compensation; Compensation par Chaîne. ## Cabine Profondeur; 1395 mm. Largeur; 1350 mm. Hauteur; 2200 mm. Surface; 1,9 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; 0,M,1,2,3,4,5,6. Hauteur des commandes cabine; 900 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 2. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; SCHINDLER. Hauteur des commandes palières; 1090 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; A tous les niveaux. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 82351891 – DUPLEX B10 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 82351891. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; ORONA. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 630 Kg. Mode d’entrainement; Hydraulique Indirect. Vitesse nominale; 0,60 m/s. Nombre de niveaux; 3. Type de manœuvre; Collective montée. Position de la machinerie; Basse latérale. Type de gaine; Maçonnée. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Vérin poussant / accouplement par câbles. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. Pilotage anti-dérive; Sans. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Parachute à rupture de suspente. Marque de la centrale hydraulique; OMAR. Puissance de la centrale hydraulique; 15 kW. Type de traction - Appareil hydraulique; Vérin poussant / accouplement par câbles. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Marque de l’armoire de manœuvre; ORONA. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 5 m. Profondeur; 2200 mm. Largeur; 2050 mm. Hauteur sous dalle; 3350 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1200 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Ressorts. ## Cabine Profondeur; 1400 mm. Largeur; 1100 mm. Hauteur; 2100 mm. Surface; 1,5 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; -2,-1,0. Hauteur des commandes cabine; 1040 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons et colonne de porte cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 4. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; FERMATOR. Hauteur des commandes palières; 1060 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; Au niveau principal. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.

CNAM PARIS 19 rue Edouard Vaillant - 93170 - BAGNOLET Appareil : 61255293 - DUPLEX B11 ## Caractéristiques de l'installation Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE; Oui. No de marquage; 0333. N° équipement; 61255293. Type d’équipement; Ascenseur. Type de bâtiment; Bureau. Etablissement Recevant du Public (ERP); Non. Immeuble de Grande Hauteur (IGH); Non. Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT); Oui. Marque d’origine; ORONA. Génération de l’équipement; 2003/2011. Équipement rénové; Non. ## Caractéristiques techniques générales Charge nominale; 630 Kg. Mode d’entrainement; Hydraulique Indirect. Vitesse nominale; 0,60 m/s. Nombre de niveaux; 3. Type de manœuvre; Collective montée. Position de la machinerie; Basse latérale. Type de gaine; Maçonnée. Type de gestion; Duplex. Type de groupe de traction; Vérin poussant / accouplement par câbles. Nombre de faces de service; 1. Type de porte cabine face principale; Automatique Ouverture Centrale. Type de porte palière face principale; Automatique Ouverture Centrale. Pilotage anti-dérive; Sans. ## Machinerie Moyen d’accès à la machinerie; De plain-pied. Type d’accès à la machinerie; Par partie commune. Type de parachute cabine; Parachute à rupture de suspente. Marque de la centrale hydraulique; OMAR. Puissance de la centrale hydraulique; 15 kW. Type de traction - Appareil hydraulique; Vérin poussant / accouplement par câbles. Diamètre des câbles de traction; 10 mm. Marque de l’armoire de manœuvre; ORONA. Technologie de l’armoire de manœuvre; Microprocesseur. Tension du réseau; Triphasé 400V + Neutre. Présence terre réseau; Oui. Date du dernier essai de parachute; 26/03/2024. Visites de maintenance sur les 6 derniers mois; 0. Présence d’ancrage de manutention; Présent à estampiller. ## Gaine Course de l’appareil; 5 m. Profondeur; 2200 mm. Largeur; 2050 mm. Hauteur sous dalle; 3350 mm. Type de gaine; Maçonnée. Type de guides cabine; T. Présence porte, portillons ou trappe d’accès en gaine; Non présent. Présence porte accès en cuvette; Non présent. Présence dispositif réserves réduites; Non présent. ## Cuvette Profondeur; 1200 mm. Type d’amortisseur sous cabine; Ressorts. ## Cabine Profondeur; 1400 mm. Largeur; 1100 mm. Hauteur; 2100 mm. Surface; 1,5 m². Structure cabine; Métallique. Type d’habillage; Inox. Type de revêtement de sol; Carrelage. Façades intérieures; Inox. Nombre de boites à boutons; 1. Désignation des niveaux; -2,-1,0. Hauteur des commandes cabine; 1040 mm. Position des commandes cabine; Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle. Présence de contrôle d’accès en cabine; Sans contrôle d'accès. Présence contact à clé manœuvre particulière; Oui. Type de signalisation; Indicateurs de position et de direction. Position d’indicateur de position / de direction; Boite à boutons et colonne de porte cabine. Présence d’une synthèse vocale; Présent. Dispositif de demande de secours; Téléalarme. Présence d’un coupleur acoustique; Non. Présence de pictogrammes d’aide à la communication; Non. Type d’éclairage; Tubes fluorescents. Implantation éclairage cabine; Faux-plafond. Nombre de vantaux de la porte cabine; 4. Contrôle du moteur de porte; Variation de fréquence. Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Dispositif de protection; Détection toute hauteur. Type de garde-pieds; Garde-pieds fixe Conforme. Présence de porte d’intercommunication; Non. Présence de porte d’extension; Non. Présence strapontin; Non. ## Paliers / Equipements paliers Passage libre; 900 mm. Hauteur libre; 2100 mm. Type de serrures; FERMATOR. Hauteur des commandes palières; 1060 mm. Position commandes palières; Murs. Présence de contrôle d’accès aux paliers; Lecteur de badges. Nombre de paliers concernés par le contrôle d’accès; 1. Présence d’indicateurs de position; Au niveau principal. Présence d’indicateurs de direction; Sans. Présence signal sonore d’arrivée au niveau; A tous les niveaux. Présence de dispositifs anti-déverrouillage; Non. Présence d’une manœuvre pompier; Non présent. Présence voyant « cabine à niveau »; Non.