Marché « tous corps d’état » pour la conception et la réalisation de travaux pour la sécurisation des parkings de la CPAM de Meurthe-et-Moselle

Site de LONGWY

Code CPV 45340000-2, 45311000-0, 45421148-3

(Travaux d’installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité, travaux de câblage et d’installations électriques, installation de portails)

POUVOIR ADJUDICATEUR / MAÎTRE D’OUVRAGE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-Et-Moselle

9 boulevard Joffre 54047 NANCY Cedex

Le pouvoir adjudicateur est représenté par :

Madame la Directrice

Madame Sarah VIDECOQ - AUBERT

Cahier des Clauses Particulières

(C.C.P.)

Marché A Procédure Adaptée (MAPA) passé selon les articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 du Code de la commande publique

SOMMAIRE

I	GÉNÉRALITÉS	6

1	OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES	6

1.1	Objet du marché	6

1.2	Mode de dévolution des travaux	6

2	FORME ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE	7

2.1	Forme du marché	7

2.2	Planning des travaux et délais d’exécution	7

2.3	Clause de réexamen	7

2.4	Textes applicables	7

3	PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	8

3.1	Pièces particulières	8

3.2	Pièces générales - non jointes au dossier de consultation	8

4	INTERVENANTS	9

4.1	Maître d’ouvrage	9

4.2	Maître d’ouvrage	9

II	PRIX ET RÈGLEMENT DES PRESTATIONS	9

5	PRIX	9

5.1	Forme des prix	9

5.2	Contenu des prix	9

5.3	Modification des prix	10

5.4	Prix des prestations supplémentaires ou modificatives	10

5.5	Mois d’établissement des prix	10

5.6	Actualisation des prix	10

6	DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	11

6.1	Décomptes mensuels	11

6.2	Projet de décompte final	11

6.3	Décompte général et définitif	11

7	RÈGLEMENT DES PRESTATIONS	11

7.1	Avance	11

7.2	Acomptes	12

7.3	Présentation des demandes de Paiement	12

7.4	Délais de règlement	13

7.5	Règlement des groupements d’opérateurs économiques (cotraitants)	14

7.6	Nantissements et cessions de créances	14

7.7	Retenue de garantie	14

III	DÉLAIS – PÉNALITÉS ET REFACTIONS	14

8	DÉLAIS	14

8.1	Délais détaillés des travaux par tranche :	14

8.2	Prolongation du délai global d’exécution	15

9	PÉNALITÉS ET REFACTIONS	15

9.1	Nature et montant des pénalités (Hors champs de TVA)	15

9.2	Modalités d’application des pénalités	16

9.3	Réfactions	16

IV	EXECUTION DES TRAVAUX	17

10	MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX	17

10.1	Reconnaissance des lieux d’exécution des travaux	17

10.2	Prescriptions relatives à la qualité des matériaux et produits utilisés	17

10.3	Prescriptions relatives à l’installation du chantier et à la protection des ouvrages existants	17

10.4	Consignes liées à la sécurité et à l’accès au site et aux horaires d’intervention	18

10.4.1 Sécurité	18

10.4.2 Horaires et accès	19

10.5	Remise en état du site d’intervention, gestion des déchets et emballages	19

11	FORMALITES PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX	19

11.1	Période de préparation	19

11.2	Coordination des travaux	20

11.3	Plans d’exécution, notes de calcul et études de travail	20

11.4	Propriété intellectuelle	20

12	CONTROLE DES TRAVAUX	20

13	SOUS-TRAITANCE	20

V	ACHEVEMENT DES TRAVAUX	21

14	RECEPTION	21

15	DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION	21

16	GARANTIES, RESPONSABILITE ET ASSURANCES	22

16.1	Garantie de parfait achèvement	22

16.2	Garantie décennale	22

16.3	Garantie de bon fonctionnement	22

16.4	Responsabilité	22

16.5	Assurances	23

VI	CLAUSES ADMINISTRATIVES DIVERSES	23

17	RESILIATION – INTERRUPTION DES TRAVAUX	23

18	FORCE MAJEURE	24

19	REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE	24

20	REGLEMENT DES LITIGES – LANGUES – EVOLUTION DE LA LEGISLATION	25

21	CLAUSE DE CONFIDENTIALITE	25

22	DEVELOPPEMENT DURABLE	26

23	PERSONNES RÉFÉRENTES DU MARCHÉ	26

24	DÉROGATIONS AU CCAG-MOE ET AU CCAG TRAVAUX	28

I	GENERALITES CONCERNANT LES 3 PARKINGS	29

1.1	Constat d’huissier :	29

1.2 Préparation du chantier :	29

1.3 Exécution du chantier :	30

1.4 Nettoyage :	30

1.5 Mise en service et paramétrage :	30

II	PARKING N°1 : TRAVAUX SOUHAITES TRANCHE N°1	31

2	– SCIAGE ET TRAVAUX DE MACONNERIE (Cf. point 2 de la DPGF)	31

2.1	– Informations préalables aux travaux de sciage sur le parking n°1 :	31

2.2	Informations préalables aux travaux de maçonnerie sur le parking n°1 :	32

2.3	- Travaux de sciage destinés aux passages de fourreaux pour les 2 barrières levantes, le contrôle d’accès et la boucle de détection :	32

2.4	Travaux de maçonnerie :	32

3	– CLÔTURES GENERALES (Cf. point 3 de la DPGF)	33

3.1	Matériel souhaité :	33

3.2	La pose :	34

4	– REMISE EN ETAT (Cf. point 4 de la DPGF)	34

5	– SIGNALETIQUE ET PANNEAU (Cf. point 5 de la DPGF)	34

5.1 Signalétique :	34

5.2 Panneaux :	35

6	– BARRIERES LEVANTES (Cf. point 6 de la DPGF)	35

6.1 - Les caractéristiques de la barrière levante d’entrée du parking sont les suivantes :	36

6.2 - Les caractéristiques de la barrière levante de sortie du parking sont les suivantes :	37

7	ELECTRICITE (Cf. point 7 de la DPGF)	37

III	PARKING N°2 : TRAVAUX SOUHAITES TRANCHE N°2	38

8	– TRAVAUX PREPARATOIRES (Cf. point 8 de la DPGF)	38

9	– SCIAGE ET TRAVAUX DE MACONNERIE (Cf. points 9.1 à 9.3 de la DPGF)	39

9.1	–Travaux de sciage sur le parking n°2 :	39

9.2 – Travaux de maçonnerie sur le parking n°2 :	39

9.3 – remise en état :	40

10	– CLÔTURE & PORTILLON (cf. points 10.1 à 10.2 de la DPGG)	40

10.1 – clôture :	40

10.2 – portillon :	41

11	– SIGNALETIQUE (Cf. point 11 de la DPGF)	41

12	– PORTAIL COULISSANT A RECEPTEUR RADIO (Cf. points 12 de la DPGF)	41

13	– ELECTRICITE (Cf. point 13 de la DPGF)	42

IV	PARKING N°3 : TRAVAUX SOUHAITES TRANCHE N°3	42

14	– TRAVAUX PREPARATOIRES (Cf. point 14 de la DPGF)	43

15	– TERRASSEMENTS GENERAUX & MUR DE SOUTENEMENT (Cf. point 15 de la DPGF)	43

15.1 Bordures à supprimer :	43

15.2 Terrassement :	44

15.3 Mur de soutènement :	44

15.4 Remblaiement :	45

16	– SIGNALISATION (Cf. point 16 de la DPGF)	45

17	– SERRURERIE (Cf. point 17 de la DPGF)	46

18	– ELECTRICITE (Cf. point 18 de la DPGF) :	46

PARTIE 1 – CLAUSES ADMINISTRATIVES

# I	GÉNÉRALITÉS

# OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

## Objet du marché

Le présent contrat est un marché « tous corps d’état » de conception et de réalisation de travaux destinés à la sécurisation des parkings du site de la CPAM de Meurthe et Moselle sis au 3 rue Raymond Poincaré, à Longwy. Ces parkings sont destinés uniquement à des véhicules légers (pas de poids lourds). Ce marché est un marché avec obligations de résultats.

Ce marché comprendra :

Des travaux de gros œuvre :

- travaux de maçonnerie, de terrassement, de voirie, création de murs de soutènement.

- fourniture & pose de grillages rigides,

- de barrières automatiques, d’un portail coulissant.

Des travaux de second œuvre :

- fourniture & pose d’un contrôle d’accès avec boucles de détection.

- travaux d’électricité pour le raccordement électrique des barrières automatiques, d’un portail coulissant, du contrôle d’accès et des fourreaux électriques pour l’installation future de bornes IRVE de rechargement de voitures électriques.

Le marché est découpé en trois tranches, chacune correspondant à l’un des trois parkings à sécuriser (P1 ; P2 ; P3).

IMPORTANT : la CPAM de Meurthe et Moselle souhaite que le parking n°1, celui réservé aux agents, soit réalisé et terminé en priorité. Cependant, il est tout à fait envisageable que les 3 parkings soient réalisés de façon simultanée pour des raisons d’efficience et d’économie.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont détaillés dans la partie 2 du présent CCP.

## Mode de dévolution des travaux

Le présent marché n’est pas alloti ; l’allotissement risquant de rendre l’exécution difficile et financièrement coûteuse.

Le marché sera réalisé en 3 tranches correspondant chacune à un des 3 parkings à sécuriser.

# FORME ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE

## Forme du marché

Le marché est passé conformément à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la commande publique.

Procédure adaptée : articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 du Code de la commande publique.

## Planning des travaux et délais d’exécution

Le marché débute à la réception de la notification. Les délais d’exécution des travaux sont ceux précisés par le candidat dans son mémoire technique. Ces délais contraignent le candidat qui s’engage à respecter son planning d’exécution pour ce chantier. En cas de non-respect manifeste et sauf cas de force majeure (ex. intempérie), il s’expose aux pénalités prévues par ce marché.

## Clause de réexamen

Conformément à l’article 54 du CCAG travaux en vigueur et à l’article R.2194-1 du Code de la Commande Publique, en cas de circonstances que les parties diligentes ne pourraient pas prévoir, qui, dans leur nature ou leur ampleur, modifieraient de manière significative les conditions d’exécution du marché sans pouvoir excéder 50% du montant initial, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance, sur la base de justificatifs fournis par le titulaire.

Il sera notamment tenu compte des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations et des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

## Textes applicables

- Le code du travail,

- Le code de la santé publique,

- Le code de la commande publique,

- L’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, et tous les textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de l’exécution du présent contrat pour autant qu’ils soient d’ordre public, ou qu’ils suppléent au silence des autres pièces contractuelles,

- L’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation des marchés publics des organismes de sécurité sociale,

- Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai 2018,

- Les normes et règlements de sécurité en vigueur à la date du marché,

- Les DTU et normes en rapport avec l’objet même du présent marché.

Le titulaire ne pourra se prévaloir dans l’exercice de sa mission d’une quelconque ignorance de ces textes et, d’une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour l’exécution du présent marché. De par sa qualité de professionnel, il sera seul responsable de l’application de la réglementation en vigueur et de celle qui deviendrait applicable au cours du présent marché.

# PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux en vigueur, les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante :

## Pièces particulières

- L’acte d’engagement complété et signé par le titulaire ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire complété et signé par le titulaire ;

- Les DC1, DC2 et DC4 ;

- Le présent cahier des clauses particulières (CCP) complété et signé par le titulaire  et annexes (plans);

- Le Mémoire Technique (MT) complété et signé par le titulaire ;

- Le livret de sécurité du prestataire et le plan de prévention remis par le Maître d’ouvrage après la notification du marché ;

- Les ordres de service au fur et à mesure de leur émission ;

- Le règlement de la consultation (RC).

Les exemplaires originaux des autres pièces énumérées ci-dessus, conservés par le maître d’ouvrage, font seuls foi. Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables dans le cadre du présent marché.

De manière générale, aucune réserve ou condition apportée aux pièces désignées ci-dessus, que ce soit lors de la remise de la proposition ou durant l’exécution du marché, ne sera admise. Le titulaire s’engage à respecter toutes les dispositions incluses dans les pièces constitutives du marché désignées au présent article.

## Pièces générales - non jointes au dossier de consultation

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché.

- La norme Afnor NF P03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé par l’arrêté du 30 mai 2012 ;

- L’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale ;

- Le code de la commande publique.

Le CCAG-Travaux et les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, sont des pièces générales non jointes au dossier de consultation des entreprises, et sont par nature, réputés connus du titulaire du présent marché.

Les exemplaires originaux des autres pièces énumérées ci-dessus, conservés par le coordonnateur, font seuls foi.

Toute clause des conditions générales de vente du titulaire contraire aux dispositions du CCP est réputée non écrite.

De façon générale, aucune réserve ou condition qui serait apportée aux pièces désignées ci-dessus lors de la remise de la proposition puis durant l’exécution du marché ne sera admise. Le titulaire s’engage à respecter toutes les dispositions incluses dans les pièces constitutives du marché désignées au présent article.

# INTERVENANTS

## Maître d’ouvrage

Le Maître d’Ouvrage est la CPAM de Meurthe-Et-Moselle.

Son équipe projet est composée du Département des Ressources, Budget, Logistique et Informatique - DRBLI et sa Direction, ainsi que de l’architecte réseau du Pôle REgional de Compétences Immobilières (P.R.E.C.I.) Grand Est.

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est la directrice, Madame Sarah VIDECOQ - AUBERT.

## Maître d’ouvrage

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom « le titulaire » sont précisées à l’article 2 de l’acte d’engagement.

# II	PRIX ET RÈGLEMENT DES PRESTATIONS

# PRIX

## Forme des prix

Le présent marché est un marché conclu à prix global et forfaitaire.

Conformément à l’article 9.4.2 du CCAG-Travaux en vigueur, les prix sont actualisables dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché.

Toutefois, tout changement du taux de TVA qui affecterait le présent marché fera l’objet d’un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

## Contenu des prix

Conformément à l’article 9.1.1 du CCAG Travaux en vigueur, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- De phénomènes naturels

- De la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations

- Des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d’ouvrage. En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d’exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l’impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la modification rendue nécessaire.

## Modification des prix

Les modifications affectant la consistance initiale des travaux, et résultant de changements réalisés à la demande du maître d’ouvrage ne sont pas comprises dans le prix global et forfaitaire initial.

Un avenant acte toute modification réalisée à la demande du maître d’ouvrage engendrant une modification des prix, à la hausse comme à la baisse.

## Prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Les prestations supplémentaires ou modificatives sont réglées en application de l’article 13 du CCAG Travaux en vigueur.

Par dérogation à l’article 13.5 du CCAG Travaux en vigueur, le délai de présentation des observations du titulaire au maître d’œuvre est de 10 jours calendaires.

## Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois de la date limite de réception des offres.

Ce mois est appelé « mois zéro »

## Actualisation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix du présent marché sont fermes et actualisables par application au prix du marché d’un coefficient Cn résultant de l’application de la formule suivante :

Cn = I x (d-3) / Io

Dans laquelle :

L’index de référence I, publié au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, est l’index BT01 – Tous corps d’état (Identifiant 001710986).

Io est la valeur prise au mois zéro par l’index de référence I.

Id-3 est la valeur prise au mois d-3 par l’index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

L’actualisation des prix a pour but de prendre en compte les évolutions des conditions économiques et produit ainsi ses effets à la hausse comme à la baisse.

Les coefficients seront arrondis au millième supérieur. Les montants en euros seront arrêtés à deux décimales et les règles de l’arrondi arithmétiques seront appliquées si nécessaire.

Il appartient au titulaire de fournir l’ensemble des éléments relatifs au calcul de l’actualisation.

# DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

## Décomptes mensuels

Les décomptes mensuels sont établis et gérés en conformité avec l’article 12.1 du CCAG Travaux en vigueur.

## Projet de décompte final

Le projet de décompte final est établi en application des stipulations de l’article 12.3 du CCAG Travaux en vigueur.

## Décompte général et définitif

Le décompte général et définitif est établi en application des stipulations de l’article 12.4 du CCAG Travaux en vigueur.

# RÈGLEMENT DES PRESTATIONS

## Avance

Sauf en cas de refus du titulaire du présent marché dans l’acte d’engagement, une avance doit être accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, en application des dispositions des articles R 2191-3 à 5 du code de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance.

En application de l’article 10.1 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage retient l’option A.

- Lorsque le titulaire, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code de la commande publique :

- Le taux de l’avance est fixé à 20% en application de l’article A.10.1 du CCAG Travaux.

- Lorsque le titulaire, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du code de la commande publique :

- Le taux de l’avance est fixé à 5% en application de l’article R. 2191-7 du code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de l’avance sont appréciées au regard de la taille d’entreprise propre à chacun des membres.

La part de l’avance versée à chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la répartition financière indiquée dans l’acte d’engagement et détaillée en annexe financière.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée à l’acte d’engagement est inférieure à 12 mois, ce taux s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure à douze mois, ce taux s’applique à une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché. Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le titulaire atteindra ou dépassera 65% du montant initial TTC du marché. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé à l’article R 2191-3 du code de la commande publique.

Le versement de l’avance, dont le montant est égal à 5% du montant des prestations sous-traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 à 5 du code de la commande publique.

## Acomptes

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques, dans les conditions suivantes.

Les acomptes sont versés mensuellement, en application des dispositions de l’article R2191-22 du code de la commande publique, au fur et à mesure de l’avancement de la mission.

## Présentation des demandes de Paiement

Les factures seront adressées au service « Achats-budgets » de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, à l’issue des réceptions des prestations réalisées conformément aux dispositions du marché.

En application des dispositions des articles L.2192-3 et L.2392-3 du code de la commande publique, le titulaire est invité, si possible, à privilégier la transmission des factures sous forme électronique.

Nota : le dispositif décrit ci-après peut s’appliquer également à ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct.

Pour ce faire, le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise à sa disposition, le portail public de facturation dénommé « Chorus Pro », dans les conditions définies au présent article.

L’application Chorus Pro est accessible depuis l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que Chorus Pro, ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas l’intégralité des mentions obligatoires listées ci-après, ne sera pas acceptée.

Par suite, en cas de réception d’une facture électronique non adressée via Chorus Pro, le Maître d’ouvrage informera le titulaire du rejet de sa facture, par mail ou par courrier, et l’invitera à s’y conformer. En cas de réception d’une facture adressée via Chorus Pro mais ne comportant pas l’intégralité des mentions obligatoires listées ci-après ou comportant des informations erronées, le Maître d’ouvrage informera le titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et l’invitera à ré-adresser via le portail une facture dûment rectifiée.

Ainsi, pour pouvoir déposer ses factures, le titulaire renseignera les champs suivants dans l’outil :

- Le numéro de SIRET, de la CPAM de Meurthe-et-Moselle : 517 405 783 00013.

- Le code service : Achats-Budgets.

- Le numéro d’engagement qui correspond à l’ordre de service. A défaut de numéro de commande, il conviendra de mentionner le nom du marché : « 2025-PKG-LGY-CPAM54».

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation du dispositif, le titulaire pourra consulter :

- Le site Communauté Chorus Pro à l’adresse : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

- L’aide en ligne du portail Chorus Pro.

Dans le cas où l’usage de la facture électronique ne serait pas possible, le titulaire devra faire parvenir la facture au format papier, en un exemplaire original, par voie postale à l’adresse du Maître d’ouvrage.

La facture papier ou électronique portera, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom ou la raison sociale du titulaire, le numéro de SIRET,

- Le numéro du compte bancaire ou postal,

- La référence du marché, du numéro du bon de commande,

- La date d'exécution des prestations, la désignation des prestations et leur quantification,

- Le montant unitaire des prestations admises, établi conformément aux conditions contractuelles hors TVA, les montants et taux de TVA légalement applicables,

- Tous rabais, remise, ristourne ou escompte acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché,

- Le montant total TTC des prestations réalisées,

- La date de facturation,

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique.

Remarque : en cas de sous-traitance déclarée et acceptée, égale ou supérieure à 600 € T.T.C les factures devront être adressées par le sous-traitant à l’organisme concerné pour un paiement direct, ainsi qu’au titulaire du marché pour validation. Pour éviter des erreurs de paiement, le titulaire devra impérativement fournir le détail des prestations sous-traitées avec les montants afférents.

## Délais de règlement

Conformément aux articles R 2191-21 à 22 et R 2191-26 du code de la commande publique, le paiement des acomptes, des règlements partiels et du solde interviendra, dans un délai global de 30 jours maximum à compter de la réception, par le maître d’ouvrage, de la demande, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent CCP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par l’agent comptable de l’organisme après ordonnancement de la somme par l’ordonnateur, à savoir son Directeur.

A l’expiration du délai de paiement, le titulaire a droit automatiquement au versement des intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles L 2192-13, R 2192-31 à 34 et D 2192-35 à 36 du code de la commande publique.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé à 40 euros par facture.

Les intérêts moratoires qui pourront être dus seront calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit (8) points de pourcentage.

## Règlement des groupements d’opérateurs économiques (cotraitants)

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives aux groupements d’opérateurs économiques s'appliquent selon l'article 12.5 du CCAG-Travaux en vigueur.

## Nantissements et cessions de créances

Le nantissement et la cession de créance s’effectuent conformément aux articles R.2191-46 et suivants du Code de la commande publique.

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG-Travaux en vigueur, seuls seront notifiés au titulaire les documents suivants :

- La copie de l’acte d’engagement,

- La copie de l’annexe financière.

Le pouvoir adjudicateur délivre uniquement l’exemplaire unique / le certificat de cessibilité en vue de la cession de créance sur demande écrite du titulaire.

## Retenue de garantie

Une retenue de garantie est prévue dans le cadre du présent marché. Elle s’appliquera dans les conditions prévues par les articles R.2191-32 à R.2191-35 du code de la commande publique. Le montant retenu pour la retenue de garantie est 5% du montant total du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution.

La retenue de garantie est remboursée au plus tard un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, si des réserves n’étaient pas levée à l’expiration de ce délai, la retenue de garantie serait remboursée au plus tard un mois après leur levée.

# III	DÉLAIS – PÉNALITÉS ET REFACTIONS

# DÉLAIS

## Délais détaillés des travaux par tranche :

Tout soumissionnaire au présent marché fournira dans le mémoire technique un planning d’exécution détaillé pour la réalisation des travaux des 3 parkings en mentionnant les dates réelles des phases de travaux à réaliser. Ce planning tiendra compte des périodes de congés payés, voire éventuellement des journées d’intempéries.

ATTENTION : ce planning d’exécution détaillé sera signé par le candidat retenu et engagera le titulaire du marché dans l’exécution de ce chantier. Par conséquent, le titulaire du présent devra mettre en œuvre tous les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des travaux afin de pouvoir tenir et respecter les délais prévus par le planning d’exécution.

La CPAM de Meurthe et Moselle imputera directement au titulaire du présent marché tout retard non justifié de sa part (hors intempérie) entraînant un coût supplémentaire.

## Prolongation du délai global d’exécution

Toute prolongation du délai global d’exécution résultant, soit de sujétions techniques imprévues, soit de modifications affectant l’ouvrage à la demande du maître d’ouvrage, ou encore résultant de cas de force majeure, et affectant le montant initial du marché fera l’objet d’un avenant.

Sous réserve des stipulations qui précèdent, il sera fait application des dispositions de l’article 18 du CCAG Travaux en matière de délai.

# PÉNALITÉS ET REFACTIONS

Ce marché étant un marché avec obligations de résultats, le titulaire du marché s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour remplir ses obligations contractuelles ou, en cas d'impossibilité, à en informer l’acheteur, par courriel aux adresses communiquées à l’article 23 du présent CCP.

Cependant, en cas de non-respect des termes du marché public, le titulaire encourt les pénalités ci-dessous.

Par dérogation à l’article 19 du CCAG-Travaux en vigueur, ces pénalités s’appliqueront selon les conditions définies ci-après.

## Nature et montant des pénalités (Hors champs de TVA)

Pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux :

Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-travaux, il sera appliqué au titulaire du présent marché sans mise en demeure une pénalité par jour calendaire de retard de 1/150ème du montant T.T.C par tranche de travaux en retard.

Important : si le titulaire du marché rencontre des retards simultanément dans l’exécution de deux tranches, il est possible de cumuler les pénalités pour retard des deux tranches concernées.

Pénalités en cas d’absence aux rendez-vous de chantier :

Sachant que les réunions de chantier auront lieu régulièrement au jour et à l’heure fixés par le maître d’œuvre, l’absence du titulaire du marché (et de ses sous-traitants éventuels) non représenté ou non excusé engendrera automatiquement une pénalité de 150 € T.T.C par absence. Tout retard de plus d’une demi-heure non autorisé par le maître d’œuvre est considéré comme une absence justifiant l’application de cette pénalité.

Pénalités en cas de défaut de remise en état du site et / ou d’une mauvaise gestion des déchets :

Il est formellement interdit au titulaire du présent marché ou à ses sous-traitants de laisser ces déchets professionnels sur site ou de les déposer dans les bacs poubelles de la CPAM. A défaut, le titulaire encourt une pénalité de 50 € T.T.C par déchet laissé sur place.

De même, il est formellement interdit de rejeter des produits toxiques dans les égouts ou les éviers de la CPAM. A défaut, une pénalité de 600 € T.T.C par constat réalisé sera appliquée.

Un contrôle sera réalisé tous les jours et en cas de constat, un mail sera adressé au titulaire avec photos à l’appui pour application immédiate des pénalités.

Pénalités en cas de perte du badge d’accès :

En cas de perte du ou des badges d’accès remis par la CPAM de Meurthe et Moselle, le titulaire du présent marché encourt une pénalité de 50 € T.T.C par badge perdu.

## Modalités d’application des pénalités

Les pénalités sont applicables dans les conditions exposées à l’article 9.1 ci-dessus, et sont cumulables.

Lorsque le Maître d’ouvrage envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de huit jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si le Maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités seront retenues sur les factures à régler.

Par dérogation aux stipulations de l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux en vigueur, aucune exonération de pénalité n’est prévue.

En cas de résiliation du marché, les pénalités de retard sont, le cas échéant, appliquées jusqu’à la veille incluse de la date d’effet de la résiliation.

## Réfactions

Seules les prestations effectivement réalisées conformément au CCP ouvrent droit à paiement.

Conformément à l’article 30.3 du CCAG-FCS en vigueur, lorsque l’acheteur estime que les prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées.

Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il ait été mis à même de présenter ses observations.

- Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée.

- Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

# IV	EXECUTION DES TRAVAUX

# MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

## Reconnaissance des lieux d’exécution des travaux

Une visite du site étant obligatoire (Cf. règlement de la consultation), le candidat est contractuellement réputé avoir pris connaissance des besoins précis de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Le candidat est ainsi tenu de vérifier les contraintes existantes afférentes à la mise en place de ce chantier, à savoir :

- L’état général des existants et leur degré de conservation et de vétusté ;

- La nature des matériaux constituant les existants ;

- Les principes constructifs des existants ;

- Les accès au chantier.

CONSEQUENCE : l’offre du titulaire du marché est donc contractuellement réputée avoir pris en compte toutes les particularités du site et de ses abords, et comprendre explicitement tous les travaux afférents à ce chantier.

Par ailleurs, le titulaire du marché est également réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais de ce chantier.

## Prescriptions relatives à la qualité des matériaux et produits utilisés

Conformément aux articles R.2111-7 à 11 du Code de la Commande Publique, les prestations définies dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence à des normes ou d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par des organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur lesquelles il s’est engagé, ainsi que les prestations équivalentes à ces spécifications techniques sur lesquelles il s’est engagé.

## Prescriptions relatives à l’installation du chantier et à la protection des ouvrages existants

Le titulaire du présent marché devra mettre à la disposition de son équipe un WC chimique.

La CPAM mettra à la disposition du titulaire retenu un local pour le dépôt des effets personnels de ses ouvriers.

Le titulaire prendra ce local dans l'état où il lui sera remis par l'organisme sans pouvoir exercer aucun recours contre celui-ci, ni faire aucune réclamation pour quelque cause que ce soit.

Cette mise à disposition est faite à titre gratuit, précaire et sans occupation privative. Le titulaire maintiendra en bon état les locaux mis à sa disposition (respect des règles d'hygiène et propreté des locaux) et s'engage à signaler, sans délai, toutes défectuosités justifiant des réparations. Il s’engage également à prendre à sa charge les réparations des dégâts qui seront de son fait.

Lors de l’exécution du chantier, le titulaire du présent marché devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages du site lequel sont réalisés les travaux. Ces dispositions concernent également les endroits de passage des ouvriers, l’approvisionnement et le traitement des matériaux et la sortie des déchets ainsi que les ouvrages mitoyens. Ces mesures s’appliquent également aux parties des bâtiments non concernés par les travaux.

Le titulaire du présent marché aura à sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient nécessaires jusqu'à la réception définitive des travaux. Le titulaire du présent marché aura également à sa charge la protection des ouvrages jusqu’à la réception définitive des travaux. Il doit donc les protéger ou les faire protéger contre les risques de vol ou de détournement.

Conformément au présent CCP, le titulaire a la pleine responsabilité des dommages occasionnés de son fait, dans le cadre de l’exécution des prestations du marché, et les réparations seront mises à sa charge. Ces réparations ou remises en état seront exécutées pendant le délai contractuel, et n’entraîneront pas d’augmentation de ce délai.

Échafaudages : si l'exécution des ouvrages nécessite l'utilisation de systèmes d'échafaudages roulants ou autres moyens d’accès, ces derniers devront impérativement être conformes à la législation du travail en vigueur. Leur l’installation, leur entretien leur démontage et leur retrait seront à la charge du titulaire.

## Consignes liées à la sécurité et à l’accès au site et aux horaires d’intervention

### 10.4.1 Sécurité

Le titulaire sera tenu de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité applicable aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (code du travail, dispositions particulières d'hygiène et de sécurité, etc.).

ATTENTION : les travaux seront exécutés en site occupé.

L'attention du titulaire du présent marché est attirée sur les dispositions à prendre afin de garantir, outre son personnel, la sécurité et la protection des personnes présentes à quelque titre que ce soit.

Le titulaire devra par conséquent prendre contact avec le référent sécurité de la CPAM de Meurthe-et-Moselle afin de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet.

Le personnel du titulaire est tenu de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les locaux de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Il portera des vêtements de travail arborant la raison sociale du titulaire, ou sera muni d’un badge distinctif. La CPAM de Meurthe et Moselle se réserve le droit d’effectuer à tout moment des contrôles de la tenue vestimentaire du personnel du titulaire du présent marché.

Les techniciens du titulaire s’assurent que toutes les personnes présentes sur les sites soient informées de leurs interventions par la mise en place des mesures adéquates (balisage de zone, barrières HERAS, etc…). Ils portent et utilisent leurs équipements de protection individuelle de sécurité et assurent leur sécurité (risque électrique, travaux en hauteur…) conformément à la législation en vigueur.

Enfin, les agents du titulaire possèdent les habilitations en rapport avec la nature de leurs interventions.

Le titulaire devra respecter les consignes d’utilisation des ascenseurs et notamment ne pas dépasser les charges maximales autorisées. En aucun cas il ne devra perturber le fonctionnement global du bâtiment.

Enfin, il est interdit au personnel du titulaire du présent marché :

- De fumer ou de boire de l’alcool dans les locaux ou sur le chantier,

- De se faire aider dans l’exécution de son travail par une personne étrangère à l’entreprise et non déclarée,

- De provoquer du désordre, d’une façon quelconque, sur les lieux du travail.

### 10.4.2 Horaires et accès

Horaires d’intervention : Les interventions dans les locaux de la CPAM de Meurthe-et-Moselle s’effectueront les jours ouvrables pendant les heures d’activités des services du bâtiment pour des raisons de sécurité. Le titulaire du marché devra bien veiller au respect des biens et des personnes. Du fait de la présence de personnel dans les bureaux, les travaux devront être planifiés en accord avec le Maître d’ouvrage.

Contrôle d’accès et remise de badge : Le siège de la CPAM de Meurthe-et-Moselle fait l'objet d'un contrôle d'accès. A ce titre, un badge sera remis au titulaire par le référent sécurité. Le personnel du titulaire retenu est responsable du badge remis. Pour mémoire, en cas de perte, la CPAM de Meurthe-et-Moselle facturera la remise d’un nouveau badge au prix de 50 € TTC. Cette somme sera déduite de la facture due.

## Remise en état du site d’intervention, gestion des déchets et emballages

Le titulaire du présent marché devra procéder au nettoyage général du chantier à la fin de ses travaux. Le maître d'ouvrage réceptionnera les parkings libres de tout matériau issus du chantier, ayant pu être déposé en cours de travaux.

L'ensemble des ouvrages existants en place sera nettoyé, et toutes les affiches apposées pendant le chantier seront soigneusement enlevées. Tous les déchets seront évacués vers les décharges, sites de recyclage ou de traitement appropriés.

Le titulaire s’engage à enlever tous ses emballages à ses frais immédiatement après déballage, à en assurer le retraitement et le recyclage par le biais d’une filière adaptée.

Il est formellement interdit au titulaire de laisser ses déchets et/ou emballages professionnels dans les bacs à déchets des organismes. Il est également formellement interdit de rejeter des produits toxiques dans les égouts ou éviers des organismes.

Le titulaire s’expose aux pénalités prévues au marché en cas de manquement à ces règles.

# FORMALITES PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX

## Période de préparation

Il est fixé une période de préparation des travaux incluse dans le délai global d’exécution.

Sa durée est fixée à 2 semaines maximum à compter de la notification du marché.

Au cours de la période préparatoire, il sera procédé aux opérations ci-dessous conjointement entre le maître d’ouvrage et le titulaire :

- Phasage de l’exécution des travaux. Pour mémoire, la priorité de ce marché est le parking n°1. Cependant, la CPAM de Meurthe et Moselle pense qu’il est judicieux de faire les 3 parkings de façon simultanée de façon à optimiser les interventions et ainsi réaliser un gain de temps et d’argent,

- Organisation du chantier (installation du wc chimique, place du local dédié aux intervenants, etc…).

- Etablissement du plan de prévention.

A l’initiative du titulaire :

- Etablissement et remise au maître d’ouvrage, des plans d’exécution, liste des matériaux pressentis, échantillons, prototypes, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux,

- Etablissement des plans de réservations,

- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les modalités prévues par le présent CCP. Ce PPSPS doit être soumis au maître d’ouvrage avant le début des travaux.

- Désignation d’un responsable de chantier, qui sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage pendant toute la durée des travaux,

- Constitution de l’équipe qui sera chargée de l’exécution des travaux.

## Coordination des travaux

La coordination des travaux est assurée par le titulaire du marché, avec la validation du maître d’ouvrage.

## Plans d’exécution, notes de calcul et études de travail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis avec les notes de calcul et les études de détail au maître d’ouvrage.

Celui-ci reverra ses éventuelles observations au titulaire avant le début des travaux.

## Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 à 48 du CCAG Travaux.

# CONTROLE DES TRAVAUX

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations, le titulaire devra effectuer au minimum avant réception des ouvrages, les essais et vérifications qui s’imposent.

# SOUS-TRAITANCE

Les obligations du candidat en matière de sous-traitance sont celles énoncées par la loi du 31 décembre 1975, ainsi que les articles L.2193-1 à L.2193-14, R.2193-1 à R.2193-22 et R.2393-24 à R.2393-40 du code de la commande publique.

Le titulaire du présent marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

La déclaration de sous-traitance est effectuée par le biais du formulaire DC4 en vigueur.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (articles R.2191-20 à R.2191-22 du code de la commande publique).

La sous-traitance n'est autorisée que dans les cas suivants :

- Elle ne peut porter que sur les marchés publics de travaux ou de services mais en aucun cas sur les marchés publics de fournitures,

- Elle ne peut-être que partielle,

- Elle n'est régulière qu'après accord du pouvoir adjudicateur ; ainsi le candidat précisera le ou les domaine(s) d'intervention pour le(s)quel(s) il aura recours à la sous-traitance et il devra identifier ses sous-traitants.

La sous-traitance et l'emploi de personnes en difficulté d'insertion :

Le titulaire du marché aura la possibilité de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion. Pour ce faire, le titulaire pourra, s’il le souhaite et pour les prestations pour lesquelles la sous-traitance est autorisée, faire appel à des structures d’insertion par l’activité économique agréées par l’Etat.

Les structures d'insertion par l'activité économique ont pour objet principal l'insertion par l'emploi. Il s'agit de mettre en situation de travail des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, peuvent toutefois être placées en emploi moyennant un soutien. Ces structures proposent à ces personnes des contrats de travail et mettent à la disposition des salariés en insertion un encadrement professionnel et social afin de rendre leur accès le plus rapide au marché de l'emploi classique.

Si le montant des prestations sous-traitées atteint 600 € TTC, un RIB original du sous-traitant devra également être fourni avec la déclaration. En effet, selon les dispositions du code de la commande publique, le sous-traitant bénéficie du droit au paiement direct dès lors que le montant des prestations exécutées en application du marché est supérieur ou égal à 600 € TTC.

# V	ACHEVEMENT DES TRAVAUX

# RECEPTION

Le titulaire du présent marché devra impérativement respecter les données techniques prévues dans la partie 2 du présent CCP. Les opérations de réception et vérification des travaux se feront conformément aux dispositions de l’article 41 du CCAG-Travaux en vigueur

Il devra aviser la CPAM de Meurthe-et-Moselle par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés où le seront. Le Maître d’ouvrage aura alors à charge de provoquer les opérations de réception.

A l’issue de la réception, un procès-verbal sera réalisé. Il sera daté et signé par les parties prenantes à ce chantier.

IMPORTANT : la réception sans réserve ne peut être prononcée que si les essais et épreuves prévus s’avèrent concluants.

Les réserves seront notifiées au titulaire, avec le délai imparti pour remédier aux imperfections et malfaçons relevées.

La date du procès-verbal de réception après levée de toute réserve constitue la date de réception des travaux à compter de laquelle seront calculés les délais de garanties mentionnés au présent CCP.

# DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

A l'achèvement des travaux et au plus tard à leur réception, le titulaire devra remettre, à ses frais, un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au format DWG ou DXF + deux exemplaires papier.

Le D.O.E devra impérativement et à minima comprendre :

- Les plans de repérage et d’implantation des éléments de l’ouvrage,

- Les plans d’exécution conformes aux ouvrages établis par le titulaire,

- Les notes de calculs, s’il en est,

- Les notices techniques,

- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des Charges.

- Les prescriptions de maintenance.

# GARANTIES, RESPONSABILITE ET ASSURANCES

## Garantie de parfait achèvement

Il est fait application de l’article 44 du CCAG Travaux.

## Garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels que définis par les principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil.

Les fabricants d’un ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec l’entrepreneur ayant procédé à l’installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire l’article 1792-4 du Code Civil.

## Garantie de bon fonctionnement

Le titulaire garantit le maître d’ouvrage pendant 2 ans minimum, à compter de la réception prononcée sans réserve, contre tout défaut de fonctionnement des équipements qui ne relèvent pas de la garantie décennale.

Le remplacement des pièces défectueuses devra être effectué dans un délai de 10 jours ouvrés.

En cas d’urgence, le titulaire responsable s’engage à intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la demande du maître d’œuvre.

## Responsabilité

Le titulaire a la charge entière de la stricte application des lois et règles ; notamment celles de la législation et de la réglementation du travail.

A ce titre, et conformément à l’article 6 du CCAG-Travaux en vigueur, les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, règlements et conventions collectives relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail en vigueur en France.

Le titulaire doit être en mesure de justifier du respect de ces obligations sur la durée totale du marché, sur simple demande de l’acheteur.

Le titulaire est également responsable :

- Des dégradations éventuelles occasionnées aux ouvrages et aménagements existants par l'exécution de ses prestations.

- Des dégradations éventuelles occasionnées à du matériel appartenant au pouvoir adjudicateur par suite ou en cours d'exécution de ses prestations.

- Du matériel et des matériaux qu'il a déposés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des locaux du Maître d’ouvrage.

Le titulaire est seul responsable des contraventions aux lois et règlements et ne peut exercer aucun recours contre le pouvoir adjudicateur en cas de condamnation encourue par lui, ses préposés ou ses ouvriers.

Conformément à l’article 7 du CCAG-Travaux, le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d’ouvrage.

Il est tenu sous sa responsabilité, dans le cadre des prestations faisant l'objet du présent marché, de veiller à ce que toutes les précautions soient prises en matière de prévention des accidents, pour son propre personnel, pour le personnel du Maître d’ouvrage et pour les tiers. Il demeure responsable de ces accidents et il est tenu, en outre, de garantir l'organisme de toute action qui serait dirigée contre lui pour des faits de cette nature.

Sont exclus de la responsabilité du titulaire, sous bénéfice de preuves apportées par celui-ci, les dommages et conséquences dus à l'intervention perturbatrice d'un tiers que le titulaire n'a pas eu matériellement la possibilité d'empêcher. On entend par intervention perturbatrice, toute action portant directement ou indirectement atteinte au déroulement normal de l'exécution du marché.

## Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux en vigueur, tout titulaire (mandataires et groupements d’opérateurs économiques inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances nécessaires, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Le titulaire s’engage à maintenir l’ensemble de ses polices d’assurance en vigueur, pendant toute la durée du présent marché et notamment à payer régulièrement les primes correspondant aux échéances contractuellement convenues.

# VI	CLAUSES ADMINISTRATIVES DIVERSES

# RESILIATION – INTERRUPTION DES TRAVAUX

Il est fait application des dispositions des articles 49 à 53 du CCAG-Travaux en vigueur.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-8 du code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 à 8 du Code du travail, le contrat sera résilié aux torts du titulaire, sans indemnité.

Il en sera de même si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail, relatifs à la déclaration de l’activité de l’entreprise et à la déclaration des salariés de celle-ci.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

# FORCE MAJEURE

Par force majeure, il faut entendre tout évènement imprévu ou toute circonstance fortuite dont l’origine est indépendante de la volonté de la partie qu’elle affecte et qui ne pouvait être évité(e) ni empêché(e) malgré tout le soin requis et qui rend partiellement ou totalement impossible ou illégal pour la partie concernée, l’accomplissement de ses obligations découlant du marché.

Sont notamment considérés comme « évènements de force majeure », pour autant qu’ils respectent les conditions ci-dessus mentionnées, les cas repris dans la liste non exhaustive suivante :

- Lois et décisions du gouvernement ou des autorités gouvernementales ou des représentants gouvernementaux,

- Actes de l’ennemi public, guerres, troubles civils et militaires, blocus, insurrections, émeutes, épidémies, pandémies, quarantaines, actes de terrorisme, …

- Foudre, tremblements de terre, incendies, catastrophes aériennes et maritimes, explosions, interruptions de l’approvisionnement en énergie,

- Grèves extérieures au personnel de la Partie qui revendique le cas de force majeure.

Si en raison d’un évènement de force majeure, une partie ne peut accomplir les obligations qui lui incombent en application du présent marché, sa responsabilité ne pourra être mise en cause et l’exécution de ces obligations sera suspendue aussi longtemps que perdurera l’évènement de force majeure.

La partie affectée par un évènement de force majeure doit néanmoins continuer à exécuter celles de ses obligations qui ne seraient pas affectées par le cas de force majeure lorsqu’une telle exécution fractionnée ne présente pas de danger pour les matériels et pour toute personne intervenant sur les matériels, et faire en sorte de reprendre dès que possible l’exécution normale du présent marché.

La partie qui sollicite la suspension de l’exécution de ses obligations informera l’autre partie par tout moyen dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours qui suivront le jour où elle aura connaissance de la survenance de l’évènement de force majeure et en précisera les circonstances.

Les parties prendront toute mesure appropriée afin de limiter les conséquences dommageables de l’évènement de force majeure.

# REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L.627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L.622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un (1) mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un (1) mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

# REGLEMENT DES LITIGES – LANGUES – EVOLUTION DE LA LEGISLATION

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

En cas de litige, la loi française est seule applicable.

En cas de différend concernant l’exécution du marché, le Maître de l’ouvrage et le titulaire peuvent, dans le but d’aboutir à une solution amiable et équitable, saisir :

- Soit le médiateur des entreprises (articles L2197-4, R2197-23 et R2197-24 du code de la commande publique),

- Soit le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy.

A défaut d’accord amiable, toute contestation relative à l'exécution du présent marché sera de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Nancy, rue du Général Fabvier à Nancy (54035).

Par dérogation aux articles 5.2.2 (Protection des données à caractère personnel), 6.2 (protection de la main-d’œuvre) 7.2 (Protection de l’environnement, sécurité et santé) du CCAG-Travaux en vigueur, toute évolution législative en cours d’exécution du marché s’applique de plein droit au marché sans qu’il soit nécessaire de le formaliser par une modification du marché sauf :

- Pour le cas où cette législation entraîne des prestations indispensables supplémentaires.

- Pour le cas où une disposition de ladite nouvelle législation prévoit expressément le contraire.

# CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

- Chaque Partie s’engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront communiquées par l’autre Partie, dans le cadre de l’exécution du présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de l’exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage à respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés modifiée et du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « règlement européen sur la protection des données ou RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites informations, sous quelque forme, à quelque titre et à quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou support numérique, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.

- Chacune des Parties s’engage notamment à :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’accès aux informations confidentielles,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles à son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la stricte application du Contrat,

- Ne pas divulguer les informations confidentielles à tout tiers non autorisé ou non concerné par l’objet du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels à ceux de l’autre Partie,

- Ne divulguer les informations confidentielles qu’à ses seuls préposés ayant la nécessité de les connaître au titre de leur mission,

- Ne laisser accès aux informations confidentielles qu’à ceux de ses dirigeants, employés, mandataires, ou conseils devant y avoir accès pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

- Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas où :

- La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les règlements, une décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en œuvre ou prouver l’existence de droits en vertu du Contrat,

- Les informations confidentielles ont fait l’objet d’une mise à disposition au public assurée directement par l’autre Partie et sans restriction,

- Les informations confidentielles sont déjà connues du public, ou sont tombées dans le domaine public en dehors de toute intervention de l’autre Partie.

Chacune des Parties s’engage à respecter son obligation de confidentialité dès la signature du présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5) ans à compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

# DEVELOPPEMENT DURABLE

Le pouvoir adjudicateur s’inscrit dans une démarche de développement durable ce qui suppose qu’il exige de la part de ses fournisseurs qu’ils prennent les mesures qui s’imposent au regard notamment de la protection de l’environnement.

A ce titre, seront détaillés dans le mémoire technique à compléter par chaque candidat, les moyens mis en œuvre par la titulaire pour respecter cet engagement.

# PERSONNES RÉFÉRENTES DU MARCHÉ

Pour une bonne gestion du marché ou pour tous renseignements, l'organisme désigne les représentants qui seront les interlocuteurs privilégiés du titulaire.

| Domaines | Noms | Coordonnées (tél., E-Mail) |
| --- | --- | --- |
| Resp. Marchés | Mr Hervé SCHEMMEL Mr Etienne KAUFFMANN | HS : 03.83.85.43.64 – 06.19.24.29.83 EK : 03.83.85.50.38 – 07.60.06.52.14 achats-budgets.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr |
| P.RE.C.I Grand-Est | Mr François ARMBRUSTER (Architecte DPLG) | 03 83 85 67 93 – 07 60 21 09 00 preci.grand-est@assurance-maladie.fr |
| Resp. Logistique | Mme Julie DICUONZO Mr Stéphane JOLY | JD : 03 82 44 21 55 – 06 32 64 43 67 SJ : 03.83.85.67.81 – 06.16.31.59.06 patrimoine.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr |
| Resp. Facturation | Mme Marie DONO | 03 83 85 67 68 – 077 64 51 03 11 achats-budgets.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr |

De même, le titulaire désignera les personnes référentes de ce marché qui seront les seuls interlocuteurs de l'organisme :

| Fonctions | Noms | Coordonnées (tél., E-Mail) |
| --- | --- | --- |
| Resp. Technique |  |  |
| Resp. Facturation |  |  |
| Resp. Commercial |  |  |

# DÉROGATIONS AU CCAG-MOE ET AU CCAG TRAVAUX

| Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé | Articles dans lesquels sont introduites ces dérogations |
| --- | --- |
| 4.1 | 3 |
| 13.5 | 5.4 |
| 4.2 | 7.6 |
| 19 | 9 |
| 20.1 | 9.1 |
| 19.2.1 | 9.2 |
| 5.2.2 ; 6.2 et 7.2 | 20 |

# PARTIE 2 – CLAUSES TECHNIQUES

# I	GENERALITES CONCERNANT LES 3 PARKINGS

Pour mémoire, le présent contrat est un marché « tous corps d’état » de conception et de réalisation de travaux destinés à la sécurisation des parkings du site de la CPAM de Meurthe et Moselle sis au 3 rue Raymond Poincaré, à Longwy. Par conséquent, tous les travaux devront être réalisés de façon coordonnée entre les différents intervenants.

Il s’agit d’un marché avec obligation de résultats. En cas de carence du titulaire dans la fourniture et pose des matériels souhaités, la CPAM de Meurthe et Moselle se réserve le droit de faire appel directement à un autre prestataire et ce, aux frais du titulaire du présent marché.

  - Constat d’huissier :

La CPAM de Meurthe et Moselle souhaite qu’un constat d’huissier soit réalisé avant le commencement des travaux pour les 3 parkings (constat réalisé en une seule fois).

## 1.2 Préparation du chantier :

Cf. supra, article 11.1 partie 1, il est fixé une période de préparation des travaux de 2 semaines à compter de la date de notification du marché qui est incluse dans le délai global d’exécution.

Conjointement, durant cette période préparatoire, la CPAM et le titulaire retenu procéderont aux opérations suivantes :

- phasage de l’exécution des travaux : date de début et date prévisionnelle de fin. Pour mémoire, la priorité de ce marché est le parking n°1. Cependant, la CPAM pense qu’il est judicieux de faire les 3 parkings de façon simultanée de façon à optimiser les interventions et ainsi réaliser un gain de temps et d’argent.

- organisation du chantier (installation du WC chimique, local pour le dépôt des effets des intervenants, etc....),

- réalisation du plan de prévention avec indication des différentes contraintes de ce chantier (ex. : contraintes de circulation, d’accès à l’un des parkings, de stockage, etc…).

Le titulaire du marché fera agréer par la CPAM de Meurthe et Moselle :

- les plans d’exécutions,

- la provenance des matériels nécessaires aux travaux souhaités,

- les coloris / RAL des différents matériels à commander,

- les dispositions d’installations du chantier,

- le programme d’exécution des travaux,

- l’encadrement et la liste du personnel présent sur le chantier,

- la signalisation.

## 1.3 Exécution du chantier :

Réunion de chantier :

Il est prévu durant toute la durée des travaux une réunion de chantier toutes les semaines organisées par la CPAM de Meurthe et Moselle. Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu établi par le maître de l’ouvrage.

Journal de chantier :

La CPAM de Meurthe et Moselle tiendra tous les jours un journal de chantier dans lequel sera consigné :

- les conditions météorologiques,

- les travaux exécutés, leurs natures, leurs localisations,

- les horaires des intervenants, les effectifs présents sur le chantier,

- les incidents, les arrêts de chantier ainsi que leurs causes (ex. accident), le matériel en panne, les défauts d’approvisionnements.

## 1.4 Nettoyage :

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra être tenu en état de propreté correct. Les terres, déchets et gravas devront être enlevés du chantier au fur et à mesure (notamment par rapport au parking n°3).

Le titulaire du marché devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier, pour éviter que les roues des camions n'entraînent des résidus sur les voies hors du chantier. En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier présentent un danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de l'entrepreneur peut être engagée en cas de négligence de sa part. Par conséquent, pendant la durée du chantier, le titulaire du marché devra prendre en permanence toutes les mesures nécessaires pour éviter de salir la voirie publique. Il devra obligatoirement prévoir le nettoyage des voiries qu'il utilise à proximité du chantier. Il devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui être imputés.

Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les services de police, pour ne pas perturber la circulation.

Pour la réception des travaux, l'entrepreneur aura :

- démonté et replié toutes ses installations de chantier,

- procédé à la remise en état d'origine de tous les emplacements mis à sa disposition,

- remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'il aurait déposés ou modifiés à titre provisoire.

Le titulaire du marché procédera au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace et si besoin un lavage selon la nature des revêtements.

## 1.5 Mise en service et paramétrage :

Pour l’ensemble des travaux, le titulaire du présent marché devra toutes les mesures nécessaires à la mise en service des matériaux posés : programmation, paramétrage, etc… Cette disposition concerne l’ensemble des matériels des 3 parkings (barrières levantes, contrôle d’accès, détection magnétique, portail coulissant à récepteur radio, etc…).

# II	PARKING N°1 : TRAVAUX SOUHAITES TRANCHE N°1

L’objectif de la CPAM de Meurthe et Moselle pour le parking n°1 est de réserver cet espace aux agents de l’organisme en évitant aux assurés de garer leurs véhicules à cet endroit. Pour cela, l’accès à ce parking ne pourra se faire qu’au moyen d’un badge d’accès que seuls les agents de la CPAM possèdent et qui permettra l’ouverture de la barrière à l’entrée du parking P1. Par ailleurs, afin d’éviter toute intrusion sur cet espace, le contour du parking sera grillagé ; cf. en vert sur l’esquisse ci-dessous :

# – SCIAGE ET TRAVAUX DE MACONNERIE (Cf. point 2 de la DPGF)

## – Informations préalables aux travaux de sciage sur le parking n°1 :

La CPAM de Meurthe et Moselle souhaite installer deux barrières levantes sur le parking n°1.

La première permettant l’entrée des véhicules des agents de la CPAM, la seconde leur sortie.

La barrière levante à l’entrée du parking doit se lever au moyen du badge d’accès que tous les agents CPAM possèdent.

Quant à la barrière levante destinée à la sortie du parking n°1, le mouvement de la barrière doit se faire par une boucle de détection au sol.

La pose de ces équipements nécessitant une électrification, le titulaire du marché devra procéder à la fourniture et pose de fourreaux enterrés permettant le bon fonctionnement de ces derniers.

Pour mémoire, le titulaire du présent marché gère directement la coordination de cette installation avec la fourniture de tout le matériel (barrières levantes, compatibilité avec le contrôle d’accès existant & boucle de détection). Il devra par conséquent tenir compte des particularités techniques de ces matériels ainsi que les modalités de livraison pour planifier ce sciage.

  - Informations préalables aux travaux de maçonnerie sur le parking n°1 :

La CPAM de Meurthe et Moselle souhaite installer un grillage autour du parking n°1 et un contrôle d’accès conformément au plan fournit par la CPAM.

L’installation de ce grillage se fera dans le respect des règles imposées par le Plan Local d’Urbanisme et conformément à la Déclaration Préalable déposée par la CPAM de Meurthe et Moselle : n°DP0543232500204.

La pose de ce grillage se fera sur la base de plot en béton à créer.

  - - Travaux de sciage destinés aux passages de fourreaux pour les 2 barrières levantes, le contrôle d’accès et la boucle de détection :

Le passage des fourreaux nécessaires à l’électrification des 2 barrières levantes, du contrôle d’accès et de la boucle de détection du parking n°1 nécessite :

- Un tronçonnage avec disque diamant du sol conformément au plan fournit par la CPAM.

Point de vigilance : la présence de plaques d’égout sur le parking

- La pose des fourreaux nécessaires à l’électrification des 2 barrières levantes (courant fort) + de la boucle de détection (courant fort) + d’un contrôle d’accès (courant faible).

Point de vigilance n°1 : le fourreau destiné au contrôle d’accès devra être prévu dans le plot béton qui servira de support au poteau sur lequel sera installé le boitier du contrôle d’accès.

Point de vigilance n°2 : conformément à la règlementation en vigueur, le titulaire du présent marché devra enterrer les réseaux électriques (courants fort et faible) à la hauteur réglementée, soit une profondeur d’enfouissement de 60 cm sans oublier le grillage avertisseur rouge.

- Fourniture et pose de béton taloché ton gris

  - Travaux de maçonnerie :

Création de potelets en béton :

Afin d’installer les panneaux de grillage, le titulaire du marché devra la fourniture et pose de potelets en béton conformément au plan fournit par la CPAM.

Ces plots seront installés sur des fondations à créer en béton armé.

Pour mémoire, le plot en béton destiné à recevoir le poteau pour le contrôle d’accès devra impérativement être installé avec un fourreau (cf. supra).

Petites réparation du muret existant :

Le titulaire du marché devra les petites réparations de maçonnerie sur le muret. Cf. par exemple photos du muret en question :

# – CLÔTURES GENERALES (Cf. point 3 de la DPGF)

  - Matériel souhaité :

- Les poteaux : la CPAM souhaite des poteaux à encoches en acier galvanisé, thermo laquage épaisseur mini 80 microns par poudre polyester à haute adhérence, protection anticorrosion, permettant la fixation des panneaux sur toute la hauteur et sans découpe du fil de lisière. Ces poteaux seront coiffés d’embouts ou d’obturateurs.

Point de vigilance : la CPAM souhaite un stock d’une quinzaine d’embouts.

- Le grillage : la CPAM souhaite des panneaux de grillage rigide, maille verticale 200 x 50 mm 3 plis, avec une hauteur totale conformément au règlement du PLU, de couleur dans la gamme du RAL 7016 gris anthracite. Ces derniers sont constitués de fils en acier rond soudés et renforcé horizontalement par des nervures pliées, fils d’acier galvanisé, thermo laquage épaisseur mini 100 microns par poudre polyester à haute adhérence, protection anticorrosion. Ces panneaux de grillage devront comprendre les fixations et les accessoires afférents à une installation en bonne et due forme.

  - La pose :

Pour mémoire, la pose de ce grillage se fera sur la base de plot en béton à créer en raison de l’absence de muret pour le fixer. La pose se fera sur platine posée directement sur les plots en béton, pas de carottage.

Point de vigilance : Pour des raisons de sécurité, les boulons et autres vis seront dans la mesure du possible positionnés à l’intérieur de la clôture pour éviter que des personnes malveillantes puissent les enlever. De plus, les boulons qui fixeront les platines sur les plots en béton devront impérativement être recouvert de bouchons, cf. exemple ci-dessus (photo non contractuelle) :

La CPAM souhaite bénéficier d’un stock de bouchons (une trentaine).

# – REMISE EN ETAT (Cf. point 4 de la DPGF)

Une fois le sciage réalisé et les travaux de maçonnerie terminés, le titulaire du présent marché devra remettre en état le revêtement à l’identique de l’existant en respectant les normes en vigueur (préparation du support, température de répandage, etc…).

# – SIGNALETIQUE ET PANNEAU (Cf. point 5 de la DPGF)

# 5.1 Signalétique :

Globalement, la CPAM souhaite conserver la signalétique existante. Le titulaire du présent marché devra par conséquent prendre toutes les mesures afin d’adapter la signalétique existante si besoin.

Voici la liste des modifications et créations à faire en matière de signalétique :

- création d’une signalisation à l’emplacement des places de recharge des bornes IRVE pour les voitures électriques. En effet, deux emplacements « véhicules électriques » (motifs règlementaires) seront à créer. Cette matérialisation se fera au moyen d’une peinture blanche adaptée, antidérapantes, d’une largeur de 10 cm.

- création d’une bande de guidage PMR entre la place du parking, et pour le cheminement d'accès à l'entrée de la CARSAT, bandes zébra rayé à 45° par peinture spécialement prévue à cet effet. Cette matérialisation se fera au moyen d’une peinture blanche adaptée, antidérapantes, d’une largeur de 10 cm.

- suppression de la flèche qui matérialise l’entrée actuelle du parking.

- suppression de la signalétique de la place de parking qui devra servir pour l’entrée des véhicules (cf. infra).

# 5.2 Panneaux :

En raison des travaux souhaités par la CPAM pour ce parking n°1, les panneaux de signalisation ne sont plus adaptés. Par conséquent, le titulaire du marché devra supprimer ces panneaux et reboucher les trous au sol conformément aux règles de l’art.

# – BARRIERES LEVANTES (Cf. point 6 de la DPGF)

La CPAM de Meurthe et Moselle souhaite la fourniture et pose de deux barrières levantes. Ces dernières seront installées à l’entrée et à la sortie du parking. L’ouverture de la barrière permettant l’entrée du parking se fera au moyen d’un badge d’accès, à la différence de l’ouverture de la barrière permettant la sortie du parking qui se fera via une détection magnétique. Le titulaire du présent marché devra la fourniture et pose des matériels ci-dessous incluant les programmations et paramétrages nécessaires au bon fonctionnement des barrières. Ces installations se feront en coordination avec les autres prestations prévues au marché (sciage, maçonnerie, électricité).

## 6.1 - Les caractéristiques de la barrière levante d’entrée du parking sont les suivantes :

- barrière automatique de type LBA6,

- longueur de passage des barrières : 5 mètres,

- fût en tôle d’acier d’épaisseur 2,5 mm,

- revêtement polyester thermo durci de couleur dans la gamme du RAL 7016 gris anthracite.

- porte et capot en aluminium, épaisseur 2,5 mm, en revêtement polyester thermo durci dans la même gamme de couleurs,

- lisse profilée en aluminium rond Ø 80 mm, avec des bandes réfléchissantes des deux côtés sur la longueur de la lisse.

- Le motoréducteur sera un moteur monophase 0,37 kW, puissant et durable, avec une manœuvre de secours en 10 tours de manivelle, équipée d'un dispositif de sécurité anti-redémarrage. Il comprendra un gabarit de scellement et d’isolation, ainsi qu'une signalisation par feu à leds, le système sera également équipé d'un talon de dégondage, avec un fonctionnement SAS ou Maître Esclave, une serrure pompiers triangle 11 mm, avec contacteur monté sur fût, un contrôle d’accès par badge suivant l'organigramme de la caisse,

- pose d’un potelet de couleur dans la gamme du RAL 7016 gris anthracite pour le contrôle d’accès par badge.

Point de vigilance :

Pour la pose de la barrière levante de l’entrée des véhicules dans le parking n°1, le titulaire du présent marché devra tenir compte du passage piéton :

En effet, ce passage piétons étant signalé au moyen d’équipements spécifiques pour garantir la sécurité des utilisateurs, la CPAM ne souhaite pas devoir faire déplacer ces derniers (bandes et flèches blanches + dos d’âne). Par conséquent, le titulaire du marché devra intégrer cette contrainte pour la création et l’emplacement de l’entrée du parking n°1. Il devra également adapter la signalétique en conséquence.

## 6.2 - Les caractéristiques de la barrière levante de sortie du parking sont les suivantes :

- barrière automatique de type LBA6,

- longueur de passage des barrières : 5 mètres,

- fût en tôle d’acier d’épaisseur 2,5 mm,

- revêtement polyester thermo durci de couleur dans la gamme du RAL 7016 gris anthracite.

- porte et capot en aluminium, épaisseur 2,5 mm, en revêtement polyester thermo durci dans la même gamme de couleurs,

- lisse profilée en aluminium rond Ø 80 mm, avec des bandes réfléchissantes des deux côtés sur la longueur de la lisse,

- Le motoréducteur sera un moteur monophase 0,37 kW, puissant et durable, avec une manœuvre de secours en 10 tours de manivelle, équipée d'un dispositif de sécurité anti-redémarrage. Il comprendra un gabarit de scellement et d’isolation, ainsi qu'une signalisation par feu à leds, le système sera également équipé d'un talon de dégondage, avec un fonctionnement SAS ou Maître Esclave, une serrure pompiers triangle 11 mm, avec contacteur monté sur fût, un système à détection magnétique au sol pour l'ouverture,

- pose d’une boucle magnétique : la boucle à induction doit être intégrée dans le sol à environ 5 cm de profondeur. Associée à un détecteur, tout véhicule se présentant dans le champ de détection déclenchera automatique l'ouverture de la barrière levante. Spire assemblée à enterrer, prête pour l'installation, à double roulement avec gaine en PVC auto - extinguible

# ELECTRICITE (Cf. point 7 de la DPGF)

Les travaux d’électricité consistent en l’électrification des deux barrières levantes et à l’alimentation des deux prises des bornes IRVE.

Pour cela, le titulaire du présent marché devra la fourniture et pose :

- de fourreaux destinés à l’électrification des deux barrières.

- d'un accès contrôlé sur le potelet totem servant à ouvrir cette barrière (= boitier A22). Le système de contrôle d’accès de la CPAM est un matériel de marque CDVI avec une centrale Atrium A22 sur une alimentation 230V.

- de la boucle de détection de la barrière levante de sortie du parking.

- de fourreaux destinés à la future installation de deux bornes IRVE pour les voitures électriques (= marché national d’installation de bornes IRVE).

Le raccordement de ces différentes électrifications se fera à partir du coffret TGBT situé à l’intérieur du bâtiment.

Descriptif des fourreaux souhaités : les fourreaux devront être exempts de tout défaut et en parfait état. Leur surface intérieure sera parfaitement lisse. Les matériaux ne répondant pas à ces prescriptions seront refusés et devront immédiatement enlevés du chantier. Leur stockage sera assuré de façon à préserver leur intégrité et leurs qualités d’origine.

Les caractéristiques des fourreaux seront détaillées dans le mémoire technique complété par chaque candidat.

Important : ces prestations d’électrification incluent la fourniture et mise en œuvre du matériel ainsi que la mise en service, la programmation et le paramétrage garantissant un parfait fonctionnement de l’ensemble du système.

# III	PARKING N°2 : TRAVAUX SOUHAITES TRANCHE N°2

L’objectif de la CPAM de Meurthe et Moselle pour le parking n°2 est de créer un espace permettant aux assurés de garer temporairement leurs voitures. Sachant que ce parking est réservé aux assurés et non pas aux agents CPAM, l’accès à cet espace est libre. Par contre un second portail devra être installé qui permettra aux voitures de service de la CPAM d’accéder au parking n°3. Ce portail sera motorisé avec une ouverture par bip autonome (non relié au contrôle d’accès). Enfin, la CPAM souhaite condamner l’accès des escaliers qui donnent sur le bâtiment au-dessus de ce parking en installant un portillon et un grillage, le but étant de délimiter notre parcelle de celle du conseil départemental propriétaire de ce bâtiment.

# – TRAVAUX PREPARATOIRES (Cf. point 8 de la DPGF)

Le parking n°2 nécessite des aménagements de la végétation pour réaliser :

- le terrassement nécessaire à la création d’une place supplémentaire à l’angle arrondi du mur.

- la pose d’un portillon et d’un grillage perpendiculairement au parking n°2 contre le mur au niveau du 2ème palier d’escaliers (cf. infra) et prolongé jusqu’à l’angle du bâtiment situé au-dessus.

Ainsi le titulaire du présent marché devra défricher, débroussailler tous les végétaux qui pourront gêner la création de cette place de parking supplémentaire ainsi que la pose du grillage et du portillon. Ces deux créations nécessiteront au préalable un terrassement soigné qui devra permettre les travaux de maçonnerie afférents à leurs installations. Les déchets végétaux devront être évacués en déchetterie adaptée. Le titulaire s’engage à conserver autant que faire se peut la végétation existante.

# – SCIAGE ET TRAVAUX DE MACONNERIE (Cf. points 9.1 à 9.3 de la DPGF)

## –Travaux de sciage sur le parking n°2 :

Pour mémoire, la CPAM de Meurthe et Moselle souhaite sur le parking n°2 installer un portail coulissant motorisé afin de permettre un accès au parking n°3 uniquement pour la flotte automobile de l’organisme. Ce portail sera motorisé avec une ouverture par bip autonome (non relié au contrôle d’accès).

Par conséquent, en vue de permettre la mise en place de l’électrification de ce portail motorisé, le titulaire du présent marché devra :

- découper soigneusement le revêtement, quel que soit le type de ce dernier, à l'aide d'une scie équipée d'un disque diamant, et ce, quelle que soit sa profondeur.

- enlever le revêtement existant, comprenant l'extraction des matériaux existants, quel que soit leur épaisseur, ainsi que le chargement et l'évacuation des produits, quelle que soit la distance.

- niveler et compacter le fond de forme afin de recevoir le béton armé nécessaire à la pose des fournitures susmentionnées,

- régler le lit de pose permettant de recevoir les fourreaux adaptés pour l’ouverture du portail coulissant motorisé, remblaiement, mise en place du grillage avertisseur rouge.

Rappel :  le titulaire du présent marché gère directement la coordination de cette installation avec la fourniture de tout le matériel (portail coulissant, mur de soutènement, etc…). Il devra par conséquent tenir compte des particularités techniques de ces matériels ainsi que les modalités de livraison pour planifier ce sciage et la suite du chantier.

## 9.2 – Travaux de maçonnerie sur le parking n°2 :

Le titulaire du présent marché devra :

- supprimer les bordures pour créer la place de parking supplémentaire à l’angle arrondi du mur. Les bordures enlevées devront être évacuées en déchetterie adaptée ou recyclées si possible.

- mettre en place un mur de soutènement : ce mur sera en agglomérés banchés de soutènement et devra être, conformément au plan, perpendiculaire au mur existant. Il comprendra le terrassement du talus, la préparation de la fondation, le ferraillage, le béton, les agglomérés, l'arase, les poteaux verticaux et horizontaux, la reprise maçonnée avec le mur en pierres existant et le mur préfabriqué en béton L inversé.

- créer des fondations en béton armé pour les massifs qui serviront de support aux poteaux du portail coulissant qui donne accès au parking n°3.

- creuser plusieurs trous pour y fixer les poteaux afin d’installer des plaques de soubassement droite à encoches en béton destinés à l’installation des panneaux de grillage pour limiter l’accès des escaliers. Exemple (photo non contractuelle) :

## 9.3 – remise en état :

Une fois le sciage réalisé et les travaux de maçonnerie terminés, le titulaire du présent marché devra remettre en état le revêtement à l’identique de l’existant en respectant les normes en vigueur (préparation du support, température de répandage, etc…). Le titulaire devra ainsi la fourniture et pose d’enrobé à dito reprise existante sur site. Ces travaux se feront conformément aux normes en vigueur et comprendront le transport ainsi que la mise en œuvre mécanique ou manuelle, des matériaux à l’aide d’engins adaptés, cela inclut le reprofilage et la réfection de l'enrobé à chaud, le cylindrage, ainsi que toutes sujétions de protections et finitions liées à la proximité des ouvrages mise en œuvre et existants. En tout état de cause, la chaussée doit rester circulable et ne pas entraver les entrées et sorties de l’établissement.

# – CLÔTURE & PORTILLON (cf. points 10.1 à 10.2 de la DPGG)

## 10.1 – clôture :

Fourniture et pose

- de poteaux à encoches en acier galvanisé, thermo laquage épaisseur mini 80 microns par poudre polyester à haute adhérence, protection anticorrosion, permettant la fixation des panneaux sur toute la hauteur et sans découpe du fil de lisière. Ces poteaux seront coiffés d’embouts ou d’obturateurs. La CPAM souhaite un stock d’une dizaine d’embouts.

- de panneaux de grillage rigide, maille verticale 200 x 50 mm 3 plis, avec une hauteur totale conformément au règlement du PLU, de couleur dans la gamme du RAL 7016 gris anthracite. Ces derniers sont constitués de fils en acier rond soudés et renforcé horizontalement par des nervures pliées, fils d’acier galvanisé, thermo laquage épaisseur mini 100 microns par poudre polyester à haute adhérence, protection anticorrosion. Ces panneaux de grillage devront comprendre les fixations et les accessoires afférents à une installation en bonne et due forme.

La pose de ce grillage se fera sur de plaques de soubassement droite à encoches en béton. Ces plaques de soubassement étant posées sur des potelets en béton (cf. supra).

## 10.2 – portillon :

Fourniture et pose portillon d'accès piéton à 1 vantail ouvrant en aluminium de dimension 950x1500 mm de hauteur, comprenant une serrure à encastrer en acier inoxydable, barreaudage 25x25x1,5 mm, de couleur dans la gamme du RAL 7016 gris anthracite.

# – SIGNALETIQUE (Cf. point 11 de la DPGF)

Globalement, la CPAM souhaite conserver la signalétique existante de ce parking n°2. Le titulaire du présent marché devra par conséquent prendre toutes les mesures afin d’adapter la signalétique existante si besoin.

Voici la liste des modifications et créations à faire en matière de signalétique :

- création de la nouvelle place de parking qui sera créée dans l’arrondi du mur (cf. supra) Cette matérialisation se fera au moyen d’une peinture blanche adaptée, antidérapantes, d’une largeur de 10 cm.

- création d’une place PMR selon les indications de la CPAM (cf. plan : place n°1). Cette matérialisation se fera au moyen d’une peinture blanche adaptée, antidérapantes, d’une largeur de 10 cm. Il conviendra de supprimer la signalétique PMR existante.

- création d’une bande de guidage PMR de la place PMR jusqu’à la place du parking PMR, et pour le cheminement d'accès à l'entrée de l’accueil de la CPAM, bandes zébra rayé à 45° par peinture spécialement prévue à cet effet. Cette matérialisation se fera au moyen d’une peinture blanche adaptée, antidérapantes, d’une largeur de 10 cm.

# – PORTAIL COULISSANT A RECEPTEUR RADIO (Cf. points 12 de la DPGF)

L’accès au parking n°3 pour la flotte automobile de la CPAM se fait par un portail coulissant à récepteur radio.

Le titulaire du présent marché fournira et posera d’un tel portail, dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :

- dimensions :  largeur entre poteaux 6050x1500 mm de hauteur,

- barreaudage 25mm x 25mm x 1,5 mm,

- 1 portique de réception sur platine,

- 1 portique de guidage sur platine,

- 2 support de réception,

- mouture rolling center H900,

- rail sous poutre GIPI 4RH,

- couleur : RAL 7016 gris anthracite,

- mise en service d’un contacteur à clé permettant d’assurer un accès sécurisé pour les services de secours (pompiers) afin de permettre le déverrouillage du portail coulissant conformément aux normes en vigueur

- motorisation : moteur C5013 avec carte électronique intégrée, fixé sur une réhausse platine chevillée et munie de connecteurs étanches IP68 permettant une liaison rapide entre le motoréducteur et l’ensemble des sécurités du portail. Alimentation 230, Vac monophasé 50Hz, Puissance 650 W, nombre de cycle par jour : 100 (classe 4).

Le titulaire du présent marché devra la fourniture et pose de cylindre européen conformément à l'organigramme de la CPAM pour la combinaison de la serrure. Il fournira également un schéma de la combinaison de serrure du portail installé. Ce cylindre sera fourni avec 3 clés.

# – ELECTRICITE (Cf. point 13 de la DPGF)

Les travaux d’électricité consistent en l’électrification du portail coulissant séparant le parking n°2 du parking n°3 réservé aux véhicules de service de la CPAM.

Le titulaire du présent marché devra donc la fourniture et pose de fourreaux destinés à l’électrification de ce portail coulissant. Le raccordement se fera à partir du coffret TGBT situé à l’intérieur du bâtiment.

Descriptif des fourreaux souhaités : les fourreaux devront être exempts de tout défaut et en parfait état. Leur surface intérieure sera parfaitement lisse. Les matériaux ne répondant pas à ces prescriptions seront refusés et devront immédiatement enlevés du chantier. Leur stockage sera assuré de façon à préserver leur intégrité et leurs qualités d’origine.

Important : cette prestation d’électrification inclue la fourniture et mise en œuvre du matériel ainsi que la mise en service, la programmation et le paramétrage garantissant un parfait fonctionnement de l’ensemble du système.

.

# IV	PARKING N°3 : TRAVAUX SOUHAITES TRANCHE N°3

L’objectif de la CPAM de Meurthe et Moselle pour le parking n°3 est d’agrandir le fond du parking afin de créer un espace supplémentaire pour l’ensemble des véhicules de sa flotte automobile. Pour mémoire, l’accès à ce parking doit se faire grâce à un portail coulissant motorisé avec une ouverture par bip.

Les travaux de ce 3ème parking nécessitent des engins de terrassement. Le titulaire du présent marché devra donc par conséquent prendre toutes les dispositions nécessaires pour parvenir au but souhaité par la CPAM.

# – TRAVAUX PREPARATOIRES (Cf. point 14 de la DPGF)

Le parking n°3 nécessite des aménagements de la végétation pour réaliser un agrandissement du parking et la pose d’un mur de soutènement.

Ainsi le titulaire du présent marché devra défricher, débroussailler tous les végétaux qui pourront gêner la création de ce nouvel espace dédié aux véhicules de la flotte automobile de la CPAM. Ces déchets végétaux devront être évacués en déchetterie adaptée.

Cette création nécessitera également un terrassement soigné qui devra permettre les travaux de maçonnerie. Les déchets végétaux devront être évacués en déchetterie adaptée. Le titulaire s’engage à conserver autant que faire se peut la végétation existante.

# – TERRASSEMENTS GENERAUX & MUR DE SOUTENEMENT (Cf. point 15 de la DPGF)

Le titulaire devra, à la limite de propriété, installer un mur de soutènement dans les règles de l’art pour éviter tout risque de glissement, de fissures, etc…

Il devra par conséquent s’assurer de la nature du sol afin de créer les fondations nécessaires à l’installation d’un tel mur (profondeur des semelles de protection du mur, évacuation des eaux, etc…)

De ce fait, le titulaire du marché communiquera au maître d’œuvre la nature du sol (ex. argile) et les modalités d’installation du mur de soutènement.

## 15.1 Bordures à supprimer :

Le titulaire du présent marché devra supprimer des bordures conformément au projet de création de ce parking n°3.

Les bordures enlevées devront être évacuées en déchetterie adaptée ou recyclées si cela est possible.

Point de vigilance : la présence de plaques en fonte.

## 15.2 Terrassement :

Une fois les bordures supprimées, le titulaire du présent marché devra procéder à un terrassement en déblais et en remblais afin de d’équilibrer le sol et de créer une base solide pour la création de ce parking n°3. Nous insistons sur le fait que cette étape est primordiale dans la stabilisation et l’amélioration des propriétés physiques du sol pour répondre aux exigences spécifiques de notre projet. La maîtrise de ces processus est indispensable pour assurer la longévité et la sécurité de ce parking n°3. De ce fait, le titulaire du marché est responsable des problèmes de variabilité du sol, de contrôle des niveaux, de stabilité du talus.

L’extraction de matériaux non conformes au projet (ex. roche) devra être évacués en déchetterie adaptée.

## 15.3 Mur de soutènement :

Voici les préconisations souhaitées par la CPAM pour la réalisation de ce mur :

- nature du mur de soutènement : des éléments préfabriqués en béton L inversé,

- mise en place d’un géotextile à l’arrière des murs, aux droits des joints verticaux ou de tout autre système facilitant le drainage et la retenue des fines du remblai,

- installation d’un drain D100 mm muni d’une chaussette en pied de voile coté remblai en direction d’un exutoire afin d’éviter tout risque de présence d’eau,

- mise en œuvre du remblai par couche de 20 à 40 cm compacté avec un engin proportionné et adapté aux charges prises en compte dans le calcul de stabilité,

- rebouchage des évidements apparents aux niveaux des ancres à l’aide d’un mortier à base de résine.

Point de vigilance : la CPAM attire l’attention du titulaire du marché sur les modalités de livraison et de déchargement des éléments préfabriqués en béton L. En effet, compte tenu de la proximité du bâtiment de la CPAM, le titulaire devra s’assurer que la manutention réalisée lors du déchargement se fasse dans les règles de l’art et de sécurité (notamment veiller au non ballant et au risque de choc).

## 15.4 Remblaiement :

Une fois les travaux de remblais réalisés, de compactage et de nivellement, le titulaire du présent marché devra procéder au remblaiement du nouvel espace ainsi crée.

La CPAM souhaite la fourniture et pose de dalles alvéolées en béton perméables, drainantes et portantes pour stabiliser les surfaces destinées aux véhicules de sa flotte automobile.

Ces dalles devront :

- en terme de résistance, pouvant supporter les manœuvres des véhicules sur ce parking sans déformation du revêtement suite à ces manœuvres (= passage intensif).

- en terme de drainage, être perméables, afin d’éviter la formation de flaques d’eau. Elles devront être posées dans les règles de l’art avec création de pentes, de cylindrages, ainsi que toutes sujétions de protection et finition liées à la proximité d’ouvrages (regards, bordures, etc..) ou du bâtiment.

- en terme de durabilité, être résistantes aux UV et au gel.

# – SIGNALISATION (Cf. point 16 de la DPGF)

Globalement, la CPAM souhaite conserver la signalétique existante. Le titulaire du présent marché devra par conséquent prendre toutes les mesures afin d’adapter la signalétique existante si besoin.

Voici la liste des modifications et créations à faire en matière de signalétique :

- création d’une signalisation à l’emplacement des places de recharge des bornes IRVE pour les voitures électriques. En effet, 4 emplacements « véhicules électriques » (motifs règlementaires) seront à créer. Cette matérialisation se fera au moyen d’une peinture blanche adaptée, antidérapantes, d’une largeur de 10 cm et du sigle « véhicule électrique ».

- création d’une signalisation à l’emplacement des deux places destinées aux voitures de la flotte automobile de la CPAM. Cette matérialisation se fera au moyen d’une peinture blanche adaptée, antidérapantes, d’une largeur de 10 cm

# – SERRURERIE (Cf. point 17 de la DPGF)

La CPAM souhaite condamner l’escalier du parking n°3 qui donne accès au sous-sol.

Le titulaire devra ainsi :

- déposer proprement le garde-corps et reboucher les trous de fixation.

- fournir et poser un cadre et une grille horizontale extérieures en métal galvanisé, à caillebotis, non démontable. Le cadre devra être en acier galvanisé pour recevoir la grille. Il sera fixé sur les murs et parois béton. La grille horizontale sera fixée contre ledit cadre. Elle sera réalisée en acier galvanisé avec caillebotis, compris ossature de support, pour dimensionnement de la largeur des escaliers à condamnée. L'ensemble comprend tous les accessoires nécessaires pour garantir une installation complète de l'ouvrage, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre et les contraintes liées à la réalisation.

# – ELECTRICITE (Cf. point 18 de la DPGF) :

Les travaux d’électricité consistent en la fourniture et pose de fourreaux destinés à la future installation de 4 bornes IRVE pour les voitures électriques (= marché national d’installation de bornes IRVE).

Le raccordement de cette électrification se fera à partir du coffret TGBT situé à l’intérieur du bâtiment.

Descriptif des fourreaux souhaités : les fourreaux devront être exempts de tout défaut et en parfait état. Leur surface intérieure sera parfaitement lisse. Les matériaux ne répondant pas à ces prescriptions seront refusés et devront immédiatement enlevés du chantier. Leur stockage sera assuré de façon à préserver leur intégrité et leurs qualités d’origine.

Les caractéristiques des fourreaux seront détaillées dans le mémoire technique complété par chaque candidat.

Important : cette prestation d’électrification inclue la fourniture et mise en œuvre du matériel ainsi que la mise en service, la programmation et le paramétrage garantissant un parfait fonctionnement de l’ensemble du système.

Le titulaire	Pour la CPAM de Meurthe-Et-Moselle

A		Madame Sarah Videcoq-Aubert, directrice

Le		Pouvoir adjudicateur du présent marché

(Cachet, nom du responsable et signature)