DAF_2024_001730 - Accord-cadre à bons de commande - Réalisation de petits travaux de peinture et revêtements de sol au profit des sites dépendant du SID-NE

Lot n° 10: USID LILLE -

TABLEAU DES MARQUES ET TYPES

Joindre une documentation technique, elle devra comprendre le lieu de fabrication des matériaux.

Fiche technique absente ou inexploitable ou ne comprenant pas le lieu de fabrication engendrera une note de 0 sur le produit concerné.

Ce document fait partie des documents obligatoires à remettre.

| N° du BPU | Désignation des ouvrages | Marque, références, caractéristiques techniques sommaires (une seule marque à proposer) Fournir la fiche technique ou un document de justificatif des matériaux utilisé dans le mémoire techniques | Lieu de fabrication servant à l’évaluation du sous-critère T4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Peinture satiné brillant lisse sur ancien revêtement peinture sur base liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoires (lessivage-égrenage-ponçage), travaux d'apprêts (enduit repassé-ponçage-époussetage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I.-Cl 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl 4a) en solution |  |  |
| 51 | Peinture satiné mat poché fin sur plaque plâtre à épiderme cartonné avec travaux préparatoires (époussetage), travaux d'apprêts (couche impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a) rebouchage-révision de joints-enduisage non repassé-ponçage-époussetage) -2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I-Cl. 7b2) |  |  |
| 301 | Dalles vinyle homogène souple sans sous-couche, ép. 2 mm U4P3 Grand trafic pour surfaces courantes |  |  |

Signature et cachet de l’entreprise