Direction des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical,

de la Maintenance, de l’Environnement et de la Sécurité

1, allée du château

CS 45001

57085 METZ Cedex 03

Téléphone : 03 87 66 71 58

Télécopie : 03 87 55 79 99

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES TOUS CORPS D’ETAT

Travaux d’entretien et de grosses réparations

pour le ght lorraine nord

Années 2025 à 2029

NB : le présent CCTP peut contenir des dispositions valables tous corps d’état, merci de ne pas tenir compte de celles inutiles en dehors de l’objet du présent marché consacré aux prestations : Electricité courants forts et courants faibles.

Prescriptions générales.

  - Documents de référence

L’entrepreneur devra obligatoirement, dans l’exécution de ses prestations, se conformer aux conditions et prescriptions des normes et documents en vigueur et en particulier :
- les normes A. F. N. O. R.
- les publications des cahiers C. S. T. B.
- les prescriptions du D.T.U. propres aux ouvrages à exécuter
- Le cahier des clauses techniques générales 
- le cahier des charges (C.C.T.P.)
- le règlement de sécurité incendie des E.R.P.
- le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
- les recommandations de l’A.F.E. pour le milieu hospitalier
- les prescriptions des fabricants dans le cas d'emploi des matériaux particuliers
- les règlements communaux et urbains concernant la construction, la police de chantier, l’occupation des trottoirs, les stockages de matériaux sur la voie publique, etc...

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-dessus et à défaut de documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions d’exécution, l’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de mise en œuvre données par le fabricant ou ces prestations devront être traitées par analogie avec les documents visés ci-dessus.

  - Prescriptions diverses

L’entreprise est réputée, du fait de son offre, à s’engager en toute connaissance de cause, pour la réalisation des travaux. Elle est également réputée connaître toutes les astreintes et contraintes liées à ses obligations contractuelles.

L’entreprise doit prendre toutes mesures pour assurer dans tous les cas :
- La sécurité du personnel et du public
- La mise en place de protections ou de clôture
- Toutes mesures pour ne pas troubler la tranquillité du voisinage

Il est entendu que l’entrepreneur sera tenu à la réparation et à la remise en état sans indemnités de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

  - Connaissance des lieux

L’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement de l’opération. En particulier lui sera parfaitement connu :
- Les lieux sur lesquels il intervient
- Les modalités d’accès
- Les possibilités et les difficultés de circulation et de stationnement
- Les possibilités et difficultés de stockage des matériaux

  - Réunions de chantier

A chaque réunion de chantier prévue ou inopinée l’entrepreneur se fera obligation de se faire représenter par le personnel adapté au niveau de compétence souhaité pour la bonne marche du chantier et la résolution des problèmes du moment en coordination avec les autres lots.

Dans tous les cas, le responsable technico-commercial de l’entreprise qui suit le dossier assistera au minimum à une réunion sur deux.

  - Sécurité lors des interventions

Pour les interventions en coactivité avec l’hôpital, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions et mesures prévues par le décret n° 92-158 du 20 février 1992 :
- Inspection commune et plan de prévention.
- Permis de travail.

Pour les interventions en chantier clos et isolé, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions et mesures prévues par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 :
- intégration du P.G.C. et des remarques faites par le coordonnateur S.P.S. dans le RJ (registre journal)
- inspection commune et PPSPS à fournir avant tout début de travaux par l’entreprise.
- fourniture au CSPS en plus des documents à remettre au M.O. (maître d’ouvrage) d’un exemplaire du D.O.E. et des éléments supplémentaires éventuels constitutifs du D.I.U.O.

Pour les interventions de livraison ou enlèvement sans travaux, l’entreprise devra établir un protocole de chargement ou de déchargement conforme à l’arrêté du 26 avril 1996.

En tout état de cause, le service sécurité de chaque groupement devra être informé par l’entreprise de son intervention au plus tard 48 H avant le début de l’intervention ou des travaux.

Contenu des prix.

  - Contenu technique

Tous les produits et marques cités dans les bordereaux le sont à titre indicatif, les équivalents sont acceptés sous réserve produire les documents (classifications, procès-verbaux de conformité, caractéristiques techniques, etc.) permettant de juger de l’équivalence de qualité ou de fonctionnalité des produits proposés.

Le candidat doit répondre à toutes les positions du bordereau. En cas de non disponibilité d’un produit, il doit signaler le problème et répondre avec un matériel similaire ayant les mêmes caractéristiques, sous peine d’exclusion de la consultation.

Il est précisé que tous les produits des bordereaux dont l’unité de quantités est le mètre (mètre carré, mètre cube, mètre linéaire) seront mesurés à la quantité réelle mise en œuvre, la valeur des chutes étant réputée incluse dans le prix unitaire du marché.

  - Réalisation des prestations

Les études d’exécution ne feront l’objet d’aucune facturation. Ces prestations sont réputées incluses dans les prix du marché.
L’entrepreneur s’engage, dans le cadre du présent marché, à apporter aide et assistance technique et financière dans les études d’avant-projets et de projet, qu’elles aboutissent ou non, durant la durée du présent marché, sans prétendre à une quelconque indemnisation complémentaire.
Cette prestation comprendra :
- les éléments de calcul liés au dimensionnement
- la participation à l’élaboration du cahier des charges propre à chaque opération
- la participation aux réunions de conception avec apport de solutions
- l’implication dans la coordination et la réalisation des tâches avec les autres lots
- les investigations pour l’élaboration de l’état des lieux des futurs chantiers et l’estimation des incidences sur les choix en cours d’étude
- les conseils pour la mise en sécurité des installations et la continuité d’exploitation
- la présentation d’échantillon
- l’estimation des coûts.

L’estimation de prix tiendra compte des difficultés engendrées par l’obligation de continuité de service du Centre Hospitalier telles que (liste non exhaustive) :
- des accès chantier
- des installations de chantier et moyens mis à disposition
- de l’obtention des consignations d’énergie et/ou de neutralisation de détecteurs d’incendie
- des règles de sécurité particulières aux divers locaux et zones
- de la mise à disposition des installations en temps et en heures voulus
- de la disponibilité du personnel du CHR
- des impératifs d’exploitation pressentis et imprévus
- des mesures nationales de sécurité (plan Vigipirate, par exemple) 
- des arrêts et reprises inopinés de chantier pour impératifs d’exploitation
- des déplacements éventuels de mobilier.

Toutes les dispositions précisées dans les pièces écrites et sur les plans sont à respecter et notamment en ce qui concerne le choix des matériaux, le mode de construction et les dispositions prescrites.

Tous les travaux accessoires, décrits ou non décrits, pour assurer la finition complète des ouvrages dans les règles de l'art et conformément aux réglementations en vigueur (Par exemple : les opérations de dépose / repose de faux plafonds, démontage / remontages équipements connexes, consignation, etc.) sont réputés inclus dans les prix unitaires.

Sauf cas particulier faisant l’objet d’un accord exprès du CHR, les installations de chantier ainsi que la fourniture, location et mise en place du matériel et des échafaudages courants nécessaires y compris les installations de chantier telles qu’éclairage et alimentation électrique de chantier sont réputés inclus dans les prix unitaires.

Toutes les dispositions propres à la protection du public, des exploitants, des intervenants des autres lots, dans la limite des chantiers, sont incluses dans les prix.

Provenance, qualités et contrôle des matériaux.

  - Provenance des matériaux.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entreprise ou n'est pas déjà fixé par les pièces du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

  - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les travaux doivent être conformes aux prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Pour ce faire, l'entrepreneur doit fournir des matériaux et matériels répondant aux spécifications de ce règlement et, en particulier, aux titres "J" et "U".

Les frais de ces vérifications sont à la charge de l'entreprise quels que soient leurs résultats.

Conditions particulières d’exécution des travaux.

Les travaux d’entretien et de grosses réparations tous corps d’état sont à réaliser dans leur quasi-totalité à l’intérieur des Etablissements Hospitaliers en exploitation.

A cet effet, les entreprises titulaires seront tenues de prendre les précautions et dispositions indispensables, afin d’éviter toutes perturbations dans le fonctionnement des services médicaux existants.

  - Accès au chantier.

L’accès au chantier sera défini par le CHR.
L’entrée du chantier devra être fermée par les entreprises chaque soir après intervention.

  - Bruit

L’entreprise s’engage :
- à respecter les réglementations européennes  directive 86/188 CEE du 12 mai 1986, directive 89/392 CEE du 14 juin 1989.
- à utiliser des outillages percutants d’un type SILENCIEUX INSONORISE notamment pour les compresseurs et les perceuses à béton.
- à donner la préférence à la découpe à la scie diamant.
- à Interrompre des travaux réputés bruyants à la demande du CHR
-à interdire l’utilisation des postes de radio à proximité des chambres de malades.

D’une manière générale, les travaux bruyants ne seront entrepris qu’en accord et aux heures indiquées par les services médicaux intéressés.

  - Interventions dans les services.

Dans certains cas et en raison de l'occupation des locaux par les visiteurs et consultants, il sera fait obligation d'exécuter les travaux en dehors des heures légales de travail (travaux du soir, de nuit ou de jour férié).

Ce cas est particulier et sera toujours notifié par ordre de service spécial délivré à l'Entrepreneur et autorisation du service sécurité du Centre Hospitalier Régional METZ - THIONVILLE.

Le cas échéant, il appartiendra à l'entrepreneur de susciter les autorisations nécessaires près de laDDETS  pour emploi du personnel pour les horaires spécifiques.

  - Circulations intérieures.

L'approvisionnement et l’évacuation des matériaux par les circulations intérieures (couloirs, escaliers, ascenseurs) est soit interdit, soit strictement réglementé. (Voir notice de sécurité chantier au PGC ou plan de prévention).

L'itinéraire à emprunter pour chaque unité de chantier sera précisé à l'entrepreneur qui devra s'y conformer. Tout accès par un service non concerné par les travaux est interdit.

En principe et chaque fois que cela sera possible, l'approvisionnement et l’évacuation seront organisés par une ouverture extérieure (fenêtre ou escalier extérieur) au moyen d'appareils de levages appropriés ou de goulotte.

Le stationnement des véhicules de chantier est interdit dans l'enceinte de l'Hôpital. Voir autorisation particulière à solliciter auprès du service sécurité.

  - Dispositifs anti-poussières.

Pour chaque unité de chantier, et en complément du confinement normalement réalisé, les issues contiguës aux services médicaux occupés par les malades seront soigneusement fermées par des cloisons provisoires présentant une étanchéité efficace aux poussières.

Les cloisons provisoires seront établies et implantées de telle manière qu'elles ne constituent aucune entrave à la circulation des malades brancardés. (Voir PGC et notice de sécurité chantier).

Elles seront enlevées en fin de chantier sur ordre du Maître d'Ouvrage

  - Gravois et nettoyage de chantier.

Il est précisé le caractère d'importance du nettoiement de chantier en milieu hospitalier.

L'organisation des nettoyages est ainsi arrêtée :
- l'entreprise titulaire du lot de gros-œuvre assurera le nettoyage des locaux et l'enlèvement de ses gravois pendant sa propre période d'intervention sur l'unité de chantier, à chaque fin de semaine et la veille d'un jour férié.
- dès l'achèvement des travaux de gros-œuvre, chaque entreprise participante assurera le nettoyage journalier des locaux et l'enlèvement de ses gravois dans les mêmes conditions. Chaque entreprise se doit de nettoyer chaque jour ses postes de travail et évacuer ses déchets.

Tous les gravois, emballages ou protections provenant du nettoyage seront triés par nature de déchets et déposés par l’entrepreneur dans des bennes prévues à cet effet ou, à défaut, rapatriés par leurs propres moyens en déchetterie.

De plus, le Maître d'Ouvrage assignera à chaque entreprise le ou les locaux qui lui seront particulièrement attribués pour ce nettoyage. Ces locaux seront nommément désignés sur un plan de l'unité de chantier dès l'ouverture des travaux (Cas des chantiers de grande ampleur).

En cas de non-respect de ces règles essentielles, le Maître d’œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage ordonneront ce nettoyage aux soins de l'entreprise de gros-œuvre ou d'une entreprise spécialisée et les frais s'y afférents seront imputés aux Entreprises concernées suivant les responsabilités constatées par le Maître d’œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage.

Il est précisé que les prix de soumission proposés par l'entrepreneur, quel que soit le corps d'état, sont réputés comprendre tous les frais de chantier et en particulier les frais de nettoyage et d'enlèvement des gravois.

  - Nettoyage de pré-réception.

Ce nettoyage est prévu au lot Peinture et sera exécuté par les soins d'une entreprise spécialisée avant la remise des locaux au Maître d'Ouvrage.

Les modalités inhérentes au règlement des nettoyages de pré-réception seront indiqués dans le paragraphe 7.9 - lot PEINTURE.

  - Identification des entreprises – Hygiène et sécurité.

Le personnel des entreprises arrive sur le chantier en tenue de travail.

Il est interdit de prendre ses repas sur le chantier. Le personnel des entreprises peut, s’il le souhaite, déjeuner au self du personnel de l'hôpital en se procurant un ticket repas « accompagnant » aux bornes automatiques situées dans et à proximité du self.

Chaque entreprise intervenant sur un chantier est tenue d'assurer à ses ouvriers une tenue de travail permettant l'identification précise de cette entreprise et du salarié. Dans ce cadre, la carte BTP sera portée de manière visible.

Les éventuels sous-traitants seront déclarés au Maître d'Ouvrage et, après acceptation du sous-traitant, au service sécurité du Centre Hospitalier Régional et au coordonnateur SPS.

Ceux-ci sont soumis à la même réglementation que les entreprises principales.

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier.
Il répondra en particulier à toutes les demandes du coordinateur SPS.

Le non-respect de ces directives exposera l'entreprise à l'exclusion des locaux.

  - Protection des ouvrages.

L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’à réception des travaux. Il prendra donc toute disposition pour assurer la protection mécanique d’une manière efficace et durable, et tout particulièrement ce qui concerne les endroits à fort passage, les emplacements de déchargement et de stockage.

De plus pendant l’exécution de ses travaux, il devra prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations.

  - Assistance technique en cas d’incident

Le titulaire du présent marché devra prévoir une possibilité d’être joint en moins de 2 heures afin d’assister le CHR en cas de situation d’urgence.

Contrôle et réception des ouvrages

Les entreprises participantes seront tenues de se soumettre aux contrôles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s'appliquent aussi bien aux matériaux et produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en œuvre.

  - Contrôles suscités par le C. H. R.

Ces contrôles seront effectués pour le compte du C.H.R. METZ - THIONVILLE et concernent particulièrement les ouvrages suivants :
- fluides médicaux
- climatisation et chauffage
- sanitaire
- protection anti X
- électricité
- sécurité du public
ainsi que tous ouvrages dont le contrôle serait éventuellement demandé par le C.H.R.

De manière générale, le CHR missionne un bureau de contrôle pour une mission LP + PV + SEI + TH + HAND + F + LE.

  - Acceptation des contrôles

L'entrepreneur devra accepter toutes les recommandations, observations et injonctions des organismes de contrôle dans le cadre des prestations prévues à son marché.
En particulier, l'entrepreneur accepte de soumettre toutes ses études, plans, notes de calculs, P.V., essais, avis techniques, etc...

Il accepte également de soumettre tous ses matériaux et matériels aux contrôles pour obtention de la conformité avec la réglementation (lutte contre l'incendie notamment).

L'entrepreneur du lot PEINTURE veillera à la clôture des locaux pendant la période de parachèvement postérieure à la réception. Il sera chargé de la gestion des clés. Tout mouvement de clé fera l'objet d'une décharge personnelle. La remise des clés au Maître d'Ouvrage aura lieu à la réception et fera l'objet d'un procès-verbal.

  - Réceptions des ouvrages

A l’issue des travaux et des essais l’entreprise adressera au CHR une demande de réception des ouvrages. Le CHR procédera alors, accompagné de l’entreprise, aux opérations préalables à la réception.

Ces opérations feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire.

L’entrepreneur s’engage, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, à apporter à la fin de chaque chantier une aide gratuite à l’exploitation et à l’interprétation des événements, pendant la garantie de parfait achèvement et cela aussi souvent qu’il en sera jugé nécessaire par le Maître d’Ouvrage.

Documents.

  - Etudes d’exécutions

Ces prestations comprennent l’élaboration des documents techniques énumérés ci-dessus une fois le projet arrêté avec en complément les documents suivants :
- les plans des éléments réalisés
- la mise à jour des plans généraux et techniques des bâtiments avec éventuellement les éléments rapportés par l’entreprise.

Pour les équipements existants une mise à jour sera à prévoir et, en l’absence de documents existants, ils seront à créer au même titre que pour les équipements neufs, sans rémunération particulière. La reprise éventuelle de ces documents en cours de réalisation n’octroiera aucune compensation ou indemnité financière.

L’entrepreneur s’engage à participer aux réunions de travail pour l’élaboration des plans d’exécution autant de fois qu’il sera nécessaire et avec le personnel possédant les niveaux de compétence requis pour apporter le concours attendu à la bonne réalisation des travaux en coordination avec les autres lots.

  - Approbation des études d’exécutions

L’ensemble des documents d’exécution sont soumis à la validation :
- du Maître d’Ouvrage
- de l’organisme de contrôle choisi par le Maître d’Ouvrage pour observation avant diffusion au personnel de l’entreprise pour réalisation (ces mentions « pour validation », « pour exécution » seront à apporter sur les documents avec date d’émission)
- du coordonnateur S.P.S. et du service sécurité de l’établissement
- de la Maîtrise d’œuvre.

  - Mise à jour des documents

L’ensemble des documents liés à chaque opération seront à mettre à jour à l’issue des travaux de manière à constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Un dossier complet des plans et du matériel mis en œuvre en vue de la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sera à transmettre au Coordonnateur S.P.S. à la fin des travaux et au plus tard à la réception.

  - Supports des documents.

A chaque stade de l’évolution des études ; avant projets, réalisation, exécution, les mises à jour des documents seront à adresser :
- au Maître d’Ouvrage
- à la Maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études, coordinateur OPC)
- au coordonnateur S.P.S.
- à l’organisme de contrôle
sous forme de trois tirages papier ou un jeu de fichiers (logiciel AUTOCAD 2008 ou antérieur), sur support type CD, DVD, clé USB, disque dur nomade.

Notion de travaux à plusieurs corps d’états - Limites de prestations et interfaces entre les lots.

Ce chapitre a pour objet de décrire les limites de prestations et interfaces entre lots lors des opérations de restructuration/réhabilitation, hors petits travaux de maintenance et réparation.

  - Réception de supports.

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devant intervenir sur le support réalisé par un autre corps d’état, devra établir un PV de réception des supports entre les entreprises concernées, rédaction à la charge du lot intervenant sur le support avec transmission à la maitrise d’œuvre/d’ouvrage. Il sera du devoir de l’entrepreneur de prévenir en temps utile le maitre d’œuvre/d’ouvrage de toutes anomalies constatées pouvant nuire à la mise en œuvre et à la parfaite stabilité de ses ouvrages.

Dans le cadre de cette réception, l’entreprise devra s’assurer que les supports répondent bien aux exigences des DTU, règles professionnelles et autres. Devront être notamment vérifiés les points suivants :

Ce conformément aux plans EXE préalablement transmis dans des délais raisonnables :

-Planéité du support et aspect fini ;

-Emplacement et dimensions des réservations données préalablement

-Pourcentage des pentes éventuelles, décaissés etc…

-Le nettoyage et l’évacuation des gravois avant son intervention.

A défaut d’un PV de réception établi en temps utile par l’entreprise, les supports seront considérés comme tacitement réceptionnés et l’entreprise ne pourra arguer d’aucun recours.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du lot intervenant sur le support adressera par écrit, au Maitre d’Œuvre/d’Ouvrage, les réserves et observations accompagnées de toutes justifications utiles.

Il appartiendra alors au Maitre d’Œuvre/d’Ouvrage de prendre les décisions nécessaires à l’obtention de supports conformes. Il pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires si nécessaires. Selon leur propre nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent lot mais les frais qui pourraient en résulter en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

  - Interfaces percements et déposes/démolitions.

Percements :

Tous percements demandés par les autres corps d’états au lot GO seront réalisés par ce lot. Les calfeutrement et reprises de bouchement seront réalisés par le lot commanditaire.

Si le lot technique ou corps d’état secondaire réalise ses propres percements, il devra inclure les calfeutrements et reprises de bouchements.

Déposes / démolitions :

Tous les travaux de dépose/démolition doivent être soignés, et implique la reprise adaptée des supports par la dite entreprise ayant déposé l’ouvrage.

Les déposes/démolitions incluent dans le prix la notion de coltinage et évacuation adaptée en décharge spécialisée.

  - Installation de chantier due par chaque entreprise

Voir CCAP et PGC

Postes particuliers :

Moyen de levage

Chaque entreprise est chargée à ses frais de mettre en place, les engins de levage nécessaires à la satisfaction de ses besoins.

Moyen de secours

Chaque entreprise devra mettre à disposition et maintenir en état pendant la période d’exécution des travaux, les moyens de secours appropriés aux risques encourus en fonction des matériels et matériaux stockés et utilisés.

Le stockage des matériaux présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion est interdit dans l'enceinte du chantier.

Signalisation

Les abords du chantier seront signalés conformément au Code de la Route avec des panneaux et matériels de signalisation normalisés et réglementaires de façon qu'aucun risque d'accident ne puisse être rencontré lors de l'entrée ou de la sortie de véhicules ou de matériel du chantier.

Environnement

Un entretien rigoureux de voiries avoisinantes à l'accès du chantier devra être effectué régulièrement par l'entreprise afin de prévenir tout risque d'accident.

  - Nettoyage du chantier

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution de ses travaux.

De manière journalière, chaque entrepreneur se chargera de l'évacuation de ses propres déblais. Il n’y aura pas de stockage sur site. Si l’entreprise décide qu’il nécessaire pour elle d’avoir un emploi de bennes, elle en fera son affaire et devra faire valider son emplacement au préalable.

Chaque entrepreneur devra procéder au nettoyage, réparation et remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

En application de ces principes et, éventuellement, par dérogation à ces principes, il est précisé que les divers nettoyages énumérés ci-dessous seront à la charge des entrepreneurs suivants :

- nettoyage après exécution des travaux de plâtrerie à la charge de l'entrepreneur de Plâtrerie (compris nettoyage des menuiseries)

- nettoyage après carrelage (y compris nettoyage du sanitaire) à la charge de l'entrepreneur de Carrelage

- parachèvement du nettoyage avant travaux de peinture, à la charge de l'entrepreneur de Peinture

- parachèvement du nettoyage nécessaire à la préparation des sols avant travaux de carrelage ou de revêtement des sols, à la charge de l'entrepreneur de Carrelage ou de Revêtements de sols

- nettoyage général intérieur avant réception, à la charge de l'entrepreneur de Peinture ; nettoyage de la vitrerie à la charge de l'entreprise de Vitrerie.

- l’enlèvement des déblais stockés aux endroits prévus et leur transport aux décharges publiques, seront à la charge de CHAQUE entrepreneur.

Aucun déblai ne sera jeté par les fenêtres, sauf éventuellement par l'intermédiaire de goulottes à définir au préalable.

Si un entrepreneur tentait de se soustraire à l'obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses travaux en les dissimulant ou en refusant de se conformer aux ordres reçus, le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre ferait procéder lui-même au nettoyage, aux frais, risques et périls de cette entreprise, après mise en demeure.

  - Protection des ouvrages

Protection par chaque entreprise :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entraînés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par l'entrepreneur défaillant Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers à béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revêtus, après nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées à être scellées, cachées ou inaccessibles après la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre l'humidité et l'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra être compatible avec la peinture éventuelle définitive et être préalablement soumis à l'agrément du maître d’oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration à l'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, le maître d’oeuvre pourra sans supplément de prix, imposer l'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise complète. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de l'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Réception des supports par chaque entreprise :

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages. Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit au maître d’oeuvre, qui décide des mesures à prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports est déduits du compte de l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent à s'en remettre à l'arbitrage du maître d’oeuvre/maître d’ouvrage. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite.

ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTIONS :

En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à la révision complète de ses ouvrages et exécutera tous les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur donnera à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'à réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur devra procéder à l'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite à la révision, l'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également à la charge de l'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

  - Limites de prestations par lot ou par corps d’état

Les limites de prestations entre les autres corps d’état n’ont pas un caractère limitatif, celles-ci sont données à titre indicatif étant convenu que l’entrepreneur du présent lot devra prendre à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble de ses ouvrages.

Nota : Dans le cas toutefois où des travaux sont consécutifs à des erreurs d'exécution, à des malfaçons ou à des retards d'exécution des corps d'état concernés, le présent lot ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d'état responsables sous contrôle du maitre d’œuvre

Il est donc rappelé ci-dessous les principales limites de prestations suivantes :

A la charge du lot "Electricité" :

Les attentes électriques pour les autres corps d’états

- les découpes pour l’encastrement des appareillages,

- la pose des gâches électriques,

- la découpe pour les passages de câbles.

- la protection du matériel avant peinture si le matériel et déjà posé,

- la dépose du matériel si le Maître d’œuvre l’exige

- les fourreaux pour l’alimentation générale, l’éclairage extérieur et les réseaux téléphoniques

- les percements, non demandés au lot gros œuvre,

- les percements et "carottages"

- les encastrements et saignées,

- le rebouchage soigné au droit des traversées de parois avec reconstitution du degré coupe-feu

- les découpes pour l’encastrement des appareillages.

- l’indication des sorties en toiture

- la réalisation du raccordement de mise à la terre des éléments métalliques, notamment les bâtis de portes

- la fourniture des réservations et implantations nécessaires aux ouvrages d’éclairage

- l’alimentation électrique et/ou asservissement des portes par câbles laissés en attente au droit de l’élément à raccorder, y compris fourniture et pose des fourreaux encastrés jusqu’au droit des éléments à raccorder

- les découpes de faux plafond pour l’encastrement des luminaires,

- la dépose et repose des dalles pour les passages de canalisations.

1.33 Prescriptions spécifiques :

- Lot  – Electricité courants forts et courants faibles - Système de Sécurité Incendie.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés aux estimations de puissance électrique, au dimensionnement du matériel (câbles de puissance et de commande, protections et actionneurs, tenue aux intensités de court-circuit, immunité aux perturbations électromagnétiques, etc.) et à l’efficacité des éclairages des éléments de son lot et leurs impacts sur les réseaux existants (La tenue des TGBT et câbles existants, la filiation des protections, etc.)