EXIGENCES GENERALES TOUS CORPS D’ETAT :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Présentation | - Un sommaire, - Rappel des données : Textes et normes applicables à l’opération, - Classement ERP des bâtiments concernés, - Classement des activités des bâtiments selon les niveaux de criticité, - Cahier des charges fonctionnel (Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques). | X | X | X | X |
| 2 | Analyses fonctionnelles | Les analyses fonctionnelles des installations commandées par automatisme, incluant au minimum les chapitres suivants : - Présentation du fonctionnement des systèmes, schéma de principe - Principe de régulation, autorisation de marche, fonction protection, fonction régulation, gestion des consignes - Type de commande, et type de surveillance du système - Liste des points de régulations, alarmes et défauts |  |  | X | X |
| 3 | Fiches matériels | Chaque matériel fera l’objet d’une fiche de sélection qui comprendra : - Les coordonnées du fournisseur - La codification du matériel avec le projet, - Les rappels de la prescription du cahier des charges, - Les rappels des résultats des calculs, - Une fiche de sélection, - La documentation propre au matériel avec le cas échéant : o les courbes et points de fonctionnement attendus, o l’ensemble des options sélectionnées, o les caractéristiques d’encombrements, o les différents PV (matériaux, montages..) o les éléments de maintenance |  |  | X | X |
| 4 | Formation | Le programme de la formation prévue pour le personnel de maintenance |  |  | X | X |
| 5 | Maintenance | Plan de maintenance détaillé par gamme et par installation / équipement, complété de la nomenclature et des références des pièces détachées |  |  | X | X |
| 6 | Programmes automates | Copie de sauvegarde |  |  |  | X |
| 7 | Réserves | Rapports d'intervention de levée des réserves |  |  |  | X |

EXIGENCES COURANTS FORTS :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rappel des hypothèses majeures | Classement des activités des bâtiments selon les niveaux de criticité (1, 2 ou 3) et groupes | X | X | X | X |
| 2 | Bilans de puissance | Normal, secours, ondulé et sécurité | X | X | X | X |
| 3 | Point de raccordement | Caractéristiques (principe, capacité en puissance…) du point de raccordement de l'opération à l'installation existante | X | X | X | X |
| 4 | Schémas unifilaires / architectures électriques | Mise à jour ou création des schémas, synoptiques et plans de câblage des installations concernées | X | X | X | X |
| 5 | Plans de cheminement | Mise à jour ou création des plans de cheminement des câbles (HT et BT) depuis les sources jusqu'aux armoires terminales | X | X | X | X |
| 6 | Notes de calcul / sélectivité | Elaboration des notes de calculs et vérification de la sélectivité totale sur la totalité de l'installation (fichiers sources CANECO à fournir) | Pré-étude* | Pré-étude* | X | X |
| 7 | Procédures d'intervention / continuité de service | Fourniture des procédures d'intervention (mode opératoire) précisant notamment les moyens mis en œuvre pour respecter les contraintes de continuité de service (durée coupure ou absence de secours) | Pré-étude* | Pré-étude* | X | X |
| 8 | Plans selon PACK'ELEC | Génération et/ou mise à jour des plans selon procédure "Pack'Elec" |  | X | X | X |
| 9 | VIEL | Rapport du bureau de contrôle |  |  |  | X |