Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Travaux de réhabilitation du barrage réservoir de Panthier (canal de Bourgogne)

Lot 2 – EQUipements mécaniques et electriques – contrôle-commande – automatisme – auscultation

Bordereau des prix

Etabli le : 18/03/2025
Rév.C du 30/04/2025

DISPOSITIONS COMMUNES

Parties d'ouvrage couvertes par le présent bordereau des prix

Le présent Bordereau des Prix couvre la rémunération de la totalité des fournitures, études, essais, tests, contrôles, mises en œuvre et prestations de toutes natures, nécessaires à la réalisation de la totalité des travaux du présent Marché ainsi qu'à ceux de ses installations de chantier.

Systématiquement, quand une tâche ou une prestation est prévue dans le C.C.T.P., sa rémunération est explicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent bordereau, ou à défaut, forfaitairement dans l'ensemble des prix du Bordereau des Prix.

Seules les prestations exclues explicitement par les pièces du Marché ne sont pas comprises.

Contenu des prix

Outre les prescriptions du C.C.A.G., du C.C.A.P. et du C.C.T.P., les prix tiennent compte des dépenses énumérées ci-après à titre indicatif sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative :

- les prix de ce Bordereau des Prix sont réputés couvrir, outre les sujétions définies au CCAP, la rémunération du contrôle interne réalisé par l’Entrepreneur et nécessaire à la réalisation de tous les travaux ainsi que l'élaboration puis la mise à jour pendant la durée du chantier du PAQ, du PAE (et SOGED) et du PPSPS,

- les prix de ce Bordereau des Prix sont réputés couvrir également les prestations de contrôle externe des travaux et des études qui n'apparaissent pas explicitement dans le sous détail du prix correspondant et qui sont prévues au Marché,

- les prix de ce Bordereaux des Prix sont réputés couvrir également toute incidence sur le coût des installations de chantier, d’aménagement des accès et de remise en état des lieux.

L’Entrepreneur est réputé connaître la situation des lieux et les conditions d’approvisionnement des matériaux, ainsi que la nature des difficultés spéciales inhérentes à l’exécution des ouvrages.

Les prix de bordereau tiennent compte de tous les frais découlant des différentes pièces contractuelles. Ils comprennent en particulier :

- les frais généraux, impôts et bénéfices et tous les frais résultant des lois et règlements applicables, y compris les frais d’assurance et de douane,

- les fournitures directes et annexes entrant ou non dans l’ouvrage et leur amenée à pied d’œuvre,

- la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la reprise, la mise en œuvre, la pose, le réglage de tous les matériaux et matériels ou ouvrages provisoires nécessaires à l’exécution des travaux,

- les frais de déplacement, de logement, de cantine, réfectoire, salaires et primes diverses du personnel de l’entreprise, quels que soient le nombre de postes et l’horaire réalisés,

- l’amortissement des matériels d’entreprise et leur entretien,

- la location ou l’achat des terrains qui lui sont nécessaires,

- l’étude, l’établissement et l’entretien des ouvrages provisoires de chantier tels que pistes, aires de circulation, ouvrages de franchissement ou d’installation ainsi que le renforcement et l’entretien des zones de roulement des engins,

- les frais de protection des ouvrages existants et, le cas échéant les frais de remise en état de ces ouvrages dans les conditions fixées aux fascicules (C.C.T.P. ; C.C.A.P.),

- l’implantation des ouvrages par rapport aux repères topographiques extérieurs existants,

- les frais occasionnés par le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité (balisage des accès, garde-corps, passerelle, protection du personnel vis-à-vis des aciers en attente, etc.),

- les dispositions relatives aux déviations provisoires ou plans de circulation particuliers sur les voiries attenantes aux sites de travaux,

- les frais relatifs aux échantillonnages, contrôles, vérifications, analyse et essais divers (essais sur matériaux, sur maquette d’ouvrage, ou essais de mise en œuvre) et les sujétions d’assurance qualité,

- les frais de compte prorata et autres dépenses communes ou locales quelles que soient leurs valeurs définitives réelles,

- les frais occasionnés par les conditions climatiques, y compris toutes les conséquences éventuelles des intempéries, notamment le remplacement des ouvrages endommagés,

- la réfection des ouvrages constatés défectueux, soit en cours d’exécution, soit à la réception,

- la participation aux réunions de coordination et de chantier avec le Maître d’œuvre,

- la participation à tous les travaux de contrôle ou de coordination avec les autres entreprises y compris les mises au point nécessaires pendant la phase étude et pendant la réalisation de façon à coordonner les différentes phases de construction avec les travaux des autres entreprises et avec le montage de certains appareils.

Les prix de ce Bordereau des Prix sont réputés couvrir les dispositions relatives à la Sécurité et Protection de la Santé. Il s’agit des frais liés aux équipements et aux opérations nécessaires à la sécurité et à la protection des personnes sur le chantier tels que les équipements de protections individuelles, les opérations de contrôle des engins.

Les prix couvrent également les dispositions relatives à la prise en compte des documents liés à la protection de l’environnement  (PAE, SOGED, Dossier de Porté à Connaissance et Arrêté Préfectoral y découlant).

De même, les prestations du service topographique de l'Entrepreneur sont réputées incluses dès lors qu'un calcul de nivellement, d'implantation et de vérification de quantités y est indispensable.

Les prix de ce Bordereau des Prix sont réputés couvrir, en outre, l'ensemble des essais d'étude, de convenance et de contrôle de toutes les fournitures et mises en œuvre.

Quantités

Sauf indication contraire, les quantités à prendre en compte sont déterminées d'après les dessins d'exécution visés par le Maître d'œuvre. Les tonnages sont évalués en prenant en compte les poids théoriques (par exemple : poids unitaire catalogue, ou section théorique à laquelle on applique une densité de 7,85 pour l'acier).

Les quantités à prendre en compte proviennent :

- soit du métré des plans d'exécution approuvés par le maître d'œuvre,

- soit de volumes théoriques définis dans le présent bordereau,

- soit de quantités relevées sur ouvrage existant ; dans ce cas, il sera procédé à un relevé systématique contradictoire, dûment répertorié préalablement aux travaux.

Le calcul des volumes pour le paiement des démolitions, des excavations et des évacuations se fait avant démolition ou excavation, sans tenir compte du foisonnement. De même, pour le paiement des remblais, il est pris en compte le volume de remblai une fois le compactage achevé, et pour la terre végétale le volume y compris le foisonnement.

Hormis les prix forfaitaires couvrant les dépenses non proportionnelles, qui peuvent être révisés en cas de variation, les prix s’appliquent quelles que soient les quantités et les variations de quantités, entre celles ressortant des estimations du Marché et celles correspondant aux ouvrages effectivement réalisés. Lorsqu’un prix est applicable (entre autres), d’après les dispositions du bordereau à une caractéristique particulière d’ouvrage (en particulier forme, nature, prestation ou condition d’exécution), ce prix couvre non seulement le travail propre à cette caractéristique, mais aussi l’incidence économique de l’application ou de la multiplication de cette caractéristique particulière dans l’ouvrage sur le prix du reste de l’ouvrage.

Les prix s’appliquent quelle que soit la répétitivité des caractéristiques, des formes, ou des dimensions des parties d’ouvrage, et quelle que soit la variation de cette répétitivité entre le projet décrit par le Marché et l’ouvrage réalisé.

Les prix sont intangibles au niveau des conditions économiques de référence des coûts de la main-d’œuvre, des matériaux et matières consommables, quelle que soit l’évolution en complexité entre les images de définition de l’appel d’offres et les plans d’exécution.

Difficultés, contraintes

Certaines contraintes ou difficultés sont signalées dans ce bordereau, mais l'ensemble des contraintes connues est signalé dans les descriptions des travaux du C.C.T.P et ses annexes. Les prix sont donc sensés les prendre en compte. Les réductions de cadence ou les précautions éventuelles à prendre qui en découlent sont intégrées dans tous les prix du bordereau concernant des tâches affectées, à un degré divers, par ces contingences.

En particulier, il est précisé que :

- les travaux doivent être organisés en coordination avec les autres intervenants (plusieurs lots, exploitant du barrage, autres travaux, voire entreprise en charge du suivi environnemental, …) sur le chantier,

- l'attention de l'Entrepreneur est attirée, sur le fait que les pertes en matériel, la reconstruction des ouvrages provisoires, le nettoyage du chantier et la reprise des travaux sont à sa charge en cas de submersion des zones de travaux,

- de même, les prix rémunèrent les ouvrages à réaliser dans les délais contractuels quel que soit le nombre d'ateliers de travail ; l'Entrepreneur devra donc en tenir compte pour l'établissement de ses prix,

- aucune plus-value pour travaux à plusieurs postes, de nuit ou hors des heures et jours normalement ouvrés, ne sera prise en compte.

Matériel de chantier

Tous les frais de matériel nécessaire à la mise en œuvre sont compris dans les prix. L'Entrepreneur devra tenir compte dans ses prix des frais des matériels pendant leur période de non-utilisation résultant du planning ainsi que des arrêts hebdomadaires et journaliers résultant de l'organisation des postes de travail.

En général, les frais d'installation et de repliement du matériel sont couverts soit par les prix « installations générales de chantier », soit dans les prix de mise en œuvre sauf prix spécifiques prévus dans le bordereau.

Principe de rémunération des pistes de chantier

Toutes les pistes de chantier relatives à toutes les phases de travaux sont rémunérées par le prix d’« installations générales de chantier», sauf prix spécifiques prévus dans le bordereau.

Conclusion

Compte tenu de tout ce qui précède, l’Entrepreneur a établi les prix du bordereau de telle façon que l’application de ces seuls prix aux quantités correspondantes couvre l’ensemble de la prestation définie au Marché, y compris toutes sujétions d’exécution.

Aucune plus-value non explicitement mentionnée dans le présent bordereau ne peut être accordée pour quelque cause que ce soit.

SERIE 1	INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER – ETUDES – TRAVAUX PREPARATOIRES – CONTROLE DE LA QUALITE

1-1	Installations générales de chantier

Ce prix rémunère, au forfait, les frais d’installation de chantier pour l’ensemble des sites de travaux, l’amenée sur le chantier et le repliement, du matériel nécessaire à l’exécution des travaux et des installations nécessaires à la bonne marche du chantier pour l'entreprise, ses co-traitants éventuels et ses sous-traitants éventuels hors ceux prévus au marché du lot 1 (base-vie principale conformément à sa description dans le PGCSPS et §1.8 du CCTP). Il comprend également la remise en état des lieux en fin de chantier conformément à l’origine.

Il comprend en outre :

- l’établissement d’un état des lieux et les frais de constats associés aux travaux de l’Entrepreneur, aux installations provisoires, aux zones de stockage et aux accès sur site et à proximité (routes communales, etc…),

- l’ensemble des sujétions liées à la coordination SPS, l’application des décisions et consignes du coordonnateur,

- l’ensemble des sujétions liées à la prise en compte des arrêtés d’autorisation des travaux de réhabilitation et des mesures qui en découlent (y compris mesures du dossier environnemental) ainsi que de la mise en œuvre et de l’application sur la durée du chantier des PAE et SOGED validés par le Maître d’œuvre lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau,

- les frais de déclaration d’intention de commencement des travaux (établissement des DICT, études, actions et fournitures nécessaires aux repérages des réseaux sur l’emprise du chantier, les sujétions liées à la conservation des réseaux, ...),

- les frais d’encadrement nécessaires à la mise au point des demandes d’arrêtés, demande d’autorisation de voiries et réunions de coordination spécifiques,

- les frais de préparation des terrains nécessaires aux installations propres du lot si nécessaire (base-vie au-delà des éléments du PGCSPS), notamment leur débroussaillage (éventuel déboisement sous réserve de validation préalable du Maître d’œuvre) et le décapage (avec mise en œuvre de la terre végétale en dépôt provisoire y compris sujétions liées à la hauteur du stock et avant remise en fin de travaux sauf avis contraire du Maître d’œuvre) et la mise en œuvre de clôtures de protection (et dispositif contre la poussière),

- le nettoyage, l’aménagement et l’entretien des terrains mis à disposition de l’Entrepreneur et des aires de travail,

- les frais de location, d’installation et d’enlèvement des bungalows de l’Entreprise et de ses co-traitants et sous-traitants (vestiaires, bureaux, réfectoires, sanitaires, etc.) autres que ceux prévus par le lot 1 conformément aux éléments du PGCSPS,

- la fourniture des équipements individuels de protection destinés aux visiteurs (bottes, casques, lunettes, vêtements de pluie, etc.),

- les frais d’aménagement et d’entretien et nettoyage des accès aux zones de travaux spécifiques au présent lot pour autant qu’ils ne soient pas payés par un autre prix ainsi que la réalisation de plans de circulation soumis à validation du Maître d’œuvre et l’ensemble des matériaux (évacués ou approvisionnés),

- la mise à disposition, l’installation, la surveillance, le remplacement s’il y a lieu, de jour comme de nuit y compris samedis, dimanches et jours fériés, et le repliement en fin de travaux des clôtures (au droit des zones de travaux et des bases vies et des accès propres au lot) et dispositifs de signalisation et de pré-signalisation temporaires (au droit des zones de travaux, des bases vies et le long des routes empruntées où cela s’avère nécessaire), à mettre en place pour réaliser les travaux lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau,

- l’aménagement et l’entretien des installations de décantation ou d’infiltration des eaux pompées s’il y a lieu,

- l’aménagement et l’entretien d’une zone adaptée pour récupérer les produits issus des travaux de bétonnage / injections / travaux de maçonneries (camions toupies et/ou bétonnières compris),

- les branchements aux réseaux divers (y compris frais de raccordement, abonnement, etc…),

- la fourniture, l'installation et l'utilisation de tout moyen permettant l'amenée à pied d'œuvre des matériels et matériaux à mettre en œuvre dans le cadre des travaux, y compris tous déplacements en cours de travaux quel que soit l'emplacement des zones à traiter,

- la mise en œuvre de protection provisoire de mise à sec des zones de travaux si l’Entrepreneur le juge nécessaire et lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau ainsi qu’éventuellement le maintien à sec par pompage de ces zones et leur remise en état en fin de travaux,

- la mise en œuvre de protection provisoire de mise à sec des zones de travaux si l’Entrepreneur le juge nécessaire et lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau ainsi qu’éventuellement le maintien à sec par pompage de cette zone et la remise en état en fin de travaux autres que celles prévues par le lot 1 et spécifiquement indiquées dans le CCTP (« contrôle des eaux durant le chantier »),

- les frais d’épuisement des zones de travail nécessaire à la bonne réalisation des prestations lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau et sur toute la durée nécessaire à la bonne réalisation des dites prestations,

- la mise en œuvre de dispositifs de protection de la retenue contre les différentes laitances, y compris ouvrages de décantation (incluant l’évacuation en décharge agréée des produits décantés) lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau,

- l'amenée et le repli des matériels nécessaires à l'exécution des ouvrages, pour autant qu'ils ne soient pas payés par un autre prix forfaitaire,

- tous les frais liés au retrait systématique les weekends et les jours fériés de tous les engins de chantier présents dans le pertuis de vidange jusqu’à la base vie de chantier,

- le nettoyage des installations propres au lot et de ses alentours ainsi que des zones de travaux,

- l’enlèvement en fin de chantier des matériaux non utilisés,

- le repli des installations et la remise en état des terrains occupés par les installations et les pistes d’accès propres au lot à la fin des travaux lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau (y compris frais de constat d’huissier),

- les frais induits par la permanence et le fonctionnement du chantier,

- les frais liés à la participation aux réunions hebdomadaires de chantier,

- tous les frais consécutifs à la protection des réseaux existants éventuels, à l’assainissement des installations de chantier propres au lot (dispositif totalement autonome) et à la protection de l'environnement ; ces frais concernent également la fourniture des documents relatifs à la mise en œuvre de ces protections et à tous les contrôles qui seront nécessaires,

- le stockage et l’évacuation des déchets propres aux travaux du lot dans des centres agréés y compris leur frais d’admission,

- les dépenses consécutives à la mise en place des mesures, arrêtées en accord avec le Maître d’œuvre, à appliquer en cas de pollution(s) accidentelle(s) liée(s) à l’exécution des travaux,

- le nettoyage et la remise en état autant que nécessaire selon les préconisations du Maître d'œuvre des chemins et routes empruntés propres au lot (y compris en dehors du site) tout au long du chantier lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau (potentiellement plusieurs fois par jour).

En tout état de cause, ce prix ne s’applique qu’une seule fois. Aucune indemnité supplémentaire d’amenée ou de repli ne sera payée. Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes :

- 60% après réalisation des installations de chantier,

- le solde après le repliement des installations et la remise en état des lieux validée par le Maître d’œuvre sur la base du constat.

1-2	Piquetage et levé topographique

Ce prix forfaitaire rémunère le piquetage des ouvrages (existants et à réaliser) et l’entretien des repères pendant toute la durée des travaux sur l’ensemble des sites des travaux propres au lot. Il comprend notamment la fourniture, la mise en œuvre et l'entretien des repères de nivellement et des bornes topographiques nécessaires à l’implantation des ouvrages.

Il rémunère également la réalisation de l’ensemble des levés topographiques généraux nécessités par les études, les travaux et les réceptions sur les différents sites sauf s’ils sont déjà rémunérés par un autre prix.

En tout état de cause, ce prix ne s’applique qu’une seule fois même en cas d’interventions successives durant les phases d’abaissement et/ou de mises à sec de certaines zones du chantier. Ce prix forfaitaire est réglé au prorata de l’avancement du chantier.

1-3	études d’exécution

Ce prix rémunère forfaitairement :

- l'élaboration et la diffusion de tous les documents d'exécution stipulés au CCTP et/ou nécessaires à la bonne exécution de l’ensemble des travaux du présent marché : PPSPS, PAE (y compris SOSED), plans, notes de calculs, procédures d'exécution, notices méthodologiques, dossiers fournisseurs, …,

- les relevés et mesures, enquêtes, reconnaissances, implantations et demandes d’autorisation à effectuer sur le site ainsi que d’éventuelles inspections autres que ceux déjà rémunérés par un autre prix unitaire du marché,

- l’établissement et la tenue à jour d’une liste prévisionnelle de documents à établir par l’Entrepreneur,

- la participation aux réunions et aux travaux de coordination,

- l’établissement, à partir des plans du dossier de consultation et des stipulations du C.C.T.P, et la diffusion de toutes les études d’exécution nécessaires à la réalisation des travaux décrit dans le C.C.T.P. y compris l’ensemble des ouvrages provisoires, sauf dans le cas où ces études sont explicitement non demandées.

Ce prix forfaitaire est réglé au prorata de la remise des études techniques visées (bon pour exécution) par le Maître d’œuvre sur la base du programme d’exécution établi par l’Entrepreneur et validé par le Maître d’œuvre durant la période préparation.

1-4	Travaux préparatoires propres au lot

Ce prix rémunère au forfait l’ensemble des travaux préparatoires et notamment la réalisation de l’ensemble des accès nécessaires à la bonne réalisation des travaux propres au lot et non réalisés par le lot 1 (sur la base des pièces marché) et leur entretien au cours du chantier.

Il comprend notamment :

- tous les travaux préalables d’abattage, débroussaillage et/ou de protection des végétaux sur l’emprise des travaux qui auront fait l’objet d’un accord de la Maître d’œuvre,

- le décapage de toutes les zones d’accès (avec mise en œuvre de la terre végétale en dépôt provisoire y compris sujétions liées à la hauteur du stock et avant remise en fin de travaux sauf avis contraire du Maître d’œuvre),

- toutes les excavations, la fourniture et l’amenée de matériaux (et/ou réutilisation de ceux provenant d’excavations réalisées durant les travaux), les déblais et remblais nécessaires à la réalisation des pistes d’accès propres au lot.

Il comprend la soumission du plan d’accès (y compris signalétiques) au Maître d’œuvre et le cas échéant une proposition de modification des aménagements en adéquation avec les attentes.

Il tient compte de toutes sujétions d’exécution notamment celles liées à l’obligation de prendre en considération les mesures exigées dans le dossier d’autorisation environnementale. Il tient compte également de l’intégration d’éventuelles demandes d’autorisation et/ou de convention avec les propriétaires / collectivités, etc … selon les accès que l’Entrepreneur aura retenus.

Il comprend l’entretien des accès pour qu’ils soient carrossables et nettoyés en toute circonstance.

Il comprend enfin l’enlèvement des ouvrages et la remise en état des lieux après les travaux.

Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes :

- 50% après réalisation des aménagements,

- 25% au prorata de l’avancement du chantier,

- le solde à la remise en état après travaux validée par le Maître d’œuvre sur la base du constat.

1-6	Indemnité de submersion sur le site du barrage

Ce prix à l’unité couvre toutes les dépenses résultant d’une submersion du chantier sur le site du barrage et de ses environs par une crue supérieure à la crue pour laquelle le chantier est réputé être protégé par les batardeaux / système de contrôle des eaux (y compris pompages) selon les phases définies dans le CCTP sur l’ensemble des zones de travaux (y compris à l’aval du barrage).

Ce prix s’applique quelle que soit la hauteur de submersion et quelle que soit la période d’occurrence de la submersion. Par submersion, on entend une cote de niveau d'eau qui dépasse la cote du batardeau de la vidange et/ou celle des autres ouvrages de contrôle des eaux (zone aval, après validation de la cote de protection par le Maître d’œuvre).

Le prix comprend le repli et l’évacuation de l’ensemble du matériel présent dans la zone de travaux, son immobilisation, la réaffectation du personnel et/ou du matériel, ainsi que la remobilisation du matériel (amenées, remise en station, …).

Il comprend toutes sujétions, notamment la reprise des zones de travaux après la crue, le nettoyage de l’ensemble des zones impactées, la réparation des ouvrages endommagés par la crue (hors ouvrages de contrôle des eaux réalisés par le lot 1).

Il comprend également le remplacement le cas échéant des matériaux déjà mis en œuvre par le lot 2 mais endommagés par la crue.

Il comprend les éventuelles mesures d’accélération nécessaires pour respecter le planning des travaux.

Le prix ne doit inclure aucune indemnisation d’une éventuelle submersion des installations de chantier, lesquelles doivent être implantées sur des zones non inondables.

Ce prix s’applique quelle que soit la durée de la submersion tant qu’elle ne dépasse pas 10 jours et quel que soit le nombre de ces submersions.

Ce prix ne s’applique pas si des modifications dans l’exécution des travaux ont conduit à déroger au phasage de contrôle des eaux prévu au CCTP, et ainsi conduit à une plus grande exposition du chantier au risque crue. Dans ce cas, la submersion ne donne droit à aucune indemnité.

Ce prix sera rémunéré à l'unité après constat contradictoire avec le maître d'œuvre de la submersion du chantier et après constat de la remise en état des lieux et du redémarrage du chantier.

1-7	Contrôle de la qualité

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et l’ensemble des dépenses relatives à l’accomplissement du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et à la réalisation des contrôles d’exécution et des essais tels que définis dans le C.C.T.P., les normes et les CCTG.

Il comprend notamment :

- la mise au point et la production de la note d’organisation générale, des procédures d’exécution, des demandes d’agrément, des fiches de suivi d’exécution, les notices, leurs mises à jour après remarques du maître d’œuvre, leurs applications sur le site et les frais de fonctionnement du PAQ pour toutes les phases du chantier,

- les dépenses consécutives à l’exercice du contrôle interne et externe et le renseignement des fiches de suivi d’exécution lors de la réalisation des travaux,

- la réalisation de tous les essais et contrôles (internes et externes) non inclus dans les prix, y compris amenée, fourniture, mise en œuvre et repli des matériels et matériaux nécessaires à leur exécution,

- les sujétions liées à l’exercice du contrôle extérieur et notamment tous les essais portant sur la vérification des caractéristiques des matériaux et produits et sur la conformité de leur mise en œuvre,

- l’interprétation précise des résultats des essais et contrôles en indiquant leur conformité ou non, pour la poursuite des travaux, et la remise des procès-verbaux et/ou rapport au maître d’œuvre,

- la reprise des essais et contrôles autant de fois que nécessaires et cela jusqu’à ce que les essais soient parfaitement concluants,

- la rédaction des procès-verbaux de résultats des essais avec conclusion précise sur la conformité des essais et leur remise au maître d’œuvre,

- la réalisation d’une consigne de crues durant pour l’ensemble des travaux,

- le regroupement et la transmission au Maître d’Œuvre à l’achèvement des travaux de l'ensemble des documents du PAQ (Plan Assurance Qualité) et des documents de suivi d'exécution,

- toutes autres sujétions liées au contrôle de la qualité.

Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes :

- 10% à la remise du document initial émis à l'issue de la période initiale de préparation des travaux,

- 60% réparti par fractions mensuelles égales et réparties sur la durée contractuelle du marché. En cas de dépassement du délai contractuel, le paiement de cette prestation reste plafonné au montant forfaitaire,

- le solde à la remise des documents du PAQ prévus à l'achèvement des travaux notamment la remise de l’ensemble des contrôles conformes des ouvrages réalisés intégrés dans le DOE.

1-8	Programmation

Ce prix rémunère au forfait la programmation des différents automates de l’installation, ainsi que leur paramétrage et la gestion des transmissions d’information. Il intègre la ou les interventions sur site et/ou à distance y compris durant les premières semaines d’exploitation (6 mois à compter du début de la remise en eau).

Ce prix comprend également la transmission des informations et mesures à la DTCB (à Dijon) conformément au CCTP.

Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes :

- 70% à la réalisation de la programmation / paramétrage des automates et la vérification de la transmission des informations,

- le solde à la finalisation de la programmation et du paramétrage des automates après mise en service et période d’exploitation.

1-9	Formations

Ce prix forfaitaire rémunère les formations données au personnel exploitant pour l’exploitation et la maintenance de l’installation mécanique, électrique, auscultation et de contrôle-commande conformément au CCTP.

Ce prix s’applique une fois pour l’ensemble des formations après validation de l’exploitant des formations réalisées en adéquation avec ses attentes.

1-10	Contrôle de conformité des installations électriques

Ce prix rémunère forfaitairement l’ensemble des dépenses relatives à la réalisation de contrôles règlementaires électriques par un organisme accrédité COFRAC tels que définis dans le CCTP et les normes en vigueur et cela pour l’ensemble des nouvelles installations du site et des installations modifiées.

Il comprend notamment :

- le contrôle CONSUEL,

- le contrôle de vérification initiale,

- les contrevisites nécessaires à l’obtention d’un rapport de vérification initiale sans réserve pour ses travaux,

- les contrevisites nécessaires à l’obtention du CONSUEL.

Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes :

- 50% à la remise de l’attestation de conformité CONSUEL,

- 50% à la remise du rapport de vérification initiale ne mentionnant aucune réserve pour les travaux réalisés.

1-11	Participation au remplissage de la retenue

Ce prix rémunère forfaitairement la participation de l’Entrepreneur (tout corps d’état) au remplissage de la retenue jusqu’à la réception des travaux objet du présent marché.

Il est déclenché par le Maître d’œuvre dès qu’il estime la mise en service des équipements et leurs premiers tests concluants.

Il comprend notamment :

- la manœuvre des équipements (notamment des vannes, y compris manuelles selon la période de déclenchement par le maître d’œuvre) sur ordre de l’exploitant afin de respecter les consignes de remplissage (par exemple : ouverture des vannes pour limiter la montée de la retenue, puis fermeture progressive, etc…),

- la réalisation et la transmission à l’exploitant des mesures des appareils d’auscultation et d’exploitation mis en place (sonde de niveau, piézomètres, etc… y compris manuelles selon la période de déclenchement par le maître d’œuvre), à minima une fois par semaine dès le début du remplissage, la fréquence pouvant être augmentée en cas de montée rapide du niveau de la retenue,

- la mise en place d’une astreinte d’opérateurs susceptibles d’effectuer les manœuvres et les mesures des appareils sous 12h après la demande de l’exploitant.

Ce prix forfaitaire sera réglé à la réception des travaux.

1-12	Dossier des ouvrages exécutés

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture, en fin de chantier, du dossier des ouvrages exécutés prévu au CCTP.

Le dossier couvrira l'ensemble des aménagements et ouvrages exécutés.

Le dossier comprendra les plans et documents de récolement de toutes les parties d'ouvrages (y compris sous format Autocad), les demandes d'agrément validées de l'ensemble des matériaux, les résultats des essais, contrôles et tests, les non-conformités, le journal de chantier, les procédures d’exécution validées, les notices de fonctionnement / d’entretien validées…etc.

Ce prix comprend notamment :

- l’ensemble des plans conformes à l’exécution modifiés en conséquence tout au long du chantier,

- La fourniture de l’ensemble des notes de calculs produites par l’Entrepreneur validées par le Maître d’œuvre,

- l’ensemble des plans de récolement à l’achèvement des ouvrages et les levés topographiques de contrôle par géomètre-expert de l’ensemble des ouvrages,

- la fourniture de l’ensemble des éléments nécessaires à la maintenance des équipements (y compris formations, plans de maintenance et d’exploitation, manuels de fonctionnement et de maintenance, notices de fonctionnement et documents d’entretien),

- du PAQ complété en cours de chantier par l’ensemble des documents de suivi d’exécution,

- la fourniture d’un rapport de bilan de l’opération faisant apparaître les différentes quantités réellement réalisées, les écarts, les problématiques et les adaptations du chantier,

- les documents nécessaires à l’établissement du DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage).

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 1 exemplaire papier et 2 exemplaires numériques sur support informatique CD/DVD-rom ou clé USB.

La réception des ouvrages sera subordonnée à la fourniture du DOE. Ce prix s'applique au forfait après vérification et acceptation du dossier par le maître d'œuvre.

SERIE 2	EQUIPEMENTS MECANIQUES DU BARRAGE

2-1	Dépose des équipements existants de la prise d’eau

Ce prix rémunère forfaitairement la dépose de l’ensemble des équipements existants de la prise d’eau selon les dispositions du CCTP.

Les travaux comprennent :

- les travaux de nettoyage préalable et éventuellement de prises de cotes afin de réaliser les études d’exécution,

- les travaux de dépose, démontage ou de découpage nécessaires des organes existants non conservés (vanne, grille, plateforme et système de manœuvre notamment) intégrant les moyens et dispositions particuliers,

- l'évacuation et les frais d’admission en décharge autorisée,

- la prise en compte des sujétions d'accès (milieu exigu et/ou confiné, moyens spéciaux y compris acrobatiques, etc…), de sécurité et de protection de l'environnement (rejet des eaux de nettoyage dans un bassin de décantation pour éviter leur rejet directement dans le milieu naturel),

- toutes sujétions de phasage des travaux avec le lot 1.

2-2	Plus-value au prix 2-1 en cas de présence d’amiante et/ou de métaux lourds

Ce prix rémunère forfaitairement la plus-value au prix 2-1 en cas de présence d’amiante et/ou de métaux lourds dans les équipements à démonter de la prise d’eau.

Ce prix comprend la plus-value liée aux travaux en présence d’amiante et/ou de métaux et celle liée à la gestion des déchets amiantés ou comportant des métaux lourds (y compris conditions de stockage sur le site) à évacuer en centre agréé (y frais d’admission).

2-3	Fourniture et montage de la vanne inférieure de la prise d’eau

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et le montage de la vanne inférieure de prise d’eau et tout dispositif associé.

Les travaux comprennent :

- la fabrication, l’application du revêtement anticorrosion, le transport à pied d’œuvre, et le montage de la vanne de prise d’eau, de type vanne levante à glissement, selon les dispositions du CCTP,

- l’ensemble des pièces et sous-ensemble composant cette vanne, et notamment :

- la pelle de vanne équipée,

- le cadre constituant la pièce fixe (glissières latérales, seuil, frontale), y compris fixation, calage et réglage effectués par le lot 2 avant bétonnage / scellement par le lot 1,

- la colonne de brimbale, les consoles de guidage associées, les pièces de liaison et de raccordement aux extrémités,

- l’organe de manœuvre (y compris réducteur/boite à cric, motorisation) y compris son support de fixation associé,

- capteur de position indépendant de l’organe de manœuvre permettant une mesure de l’ordre du millimètre,

- l’ensemble des dispositifs d’étanchéité et de guidage,

- l’ensemble de la boulonnerie,

- la signalétique (plaque d’identification),

- l’ensemble des pièces d’ancrage et de fixation dans le génie-civil.

- le phasage et la coordination avec le lot 1 (c’est particulièrement le cas pour l	a définition des démolitions, la préparation des surfaces d’applique de la vanne et les éventuels scellements des pièces fixes, sur la base d’un plan guide génie-civil à la charge du lot 2) intégrant les différentes visites de site pour établir les constats contradictoires avec le lot 1,

- la prise en compte des sujétions d'accès (milieu exigu et/ou confiné, moyens spéciaux y compris acrobatiques, etc…), de sécurité et de protection de l'environnement.

Ce prix forfaitaire est réglé au prorata de l’avancement sur la base de justifications.

2-4	Fourniture et montage d’une vanne supérieure de la prise d’eau

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et le montage d’une vanne supérieure de prise d’eau et tout dispositif associé.

Les travaux comprennent :

- la fabrication, l’application du revêtement anticorrosion, le transport à pied d’œuvre, et le montage de la vanne de prise d’eau, de type vanne levante à glissement, selon les dispositions du CCTP,

- l’ensemble des pièces et sous-ensemble composant cette vanne, et notamment :

- la pelle de vanne équipée,

- le cadre constituant la pièce fixe (glissières latérales, seuil, frontale), y compris fixation, calage et réglage effectués par le lot 2 avant bétonnage / scellement par le lot 1,

- la colonne de brimbale, les consoles de guidage associées, les pièces de liaison et de raccordement aux extrémités,

- l’organe de manœuvre (y compris réducteur/boite à cric, motorisation) y compris son support de fixation associé ainsi qu’un dispositif visant à limiter les sollicitations dans la maçonnerie (plaque de répartition, ancrages en extrémité au-delà du seuil, etc…),

- l’ensemble des dispositifs d’étanchéité et de guidage,

- l’ensemble de la boulonnerie,

- la signalétique (plaque d’identification),

- l’ensemble des pièces d’ancrage et de fixation dans le génie-civil.

- le phasage et la coordination avec le lot 1 (c’est particulièrement le cas pour l	a définition des démolitions, et le scellement des pièces fixes, sur la base d’un plan guide génie-civil à la charge du lot 2) intégrant les différentes visites de site pour établir les constats contradictoires avec le lot 1,

- la prise en compte des sujétions d'accès (milieu exigu et/ou confiné, moyens spéciaux y compris acrobatiques, etc…), de sécurité et de protection de l'environnement.

Ce prix forfaitaire est réglé pour une vanne et son dispositif (la prise supérieure comprenant 2 vannes au total) au prorata de l’avancement sur la base de justifications.

2-5	Fourniture et montage de la plateforme de manœuvre en crête de la vanne inférieure de prise

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et le montage de la plateforme de manœuvre en crête de la vanne inférieure de la prise.

Les travaux comprennent :

- la fabrication, l’application du revêtement anticorrosion, le transport à pied d’œuvre, et le montage de la plateforme métallique sur laquelle sera fixée l’organe de manœuvre de la vanne inférieure de prise d’eau déportée en crête, selon les dispositions du CCTP,

- l’ensemble des pièces et sous-ensemble composant cette plateforme, et notamment :

- la structure porteuse,

- le platelage en caillebotis,

- les garde-corps de sécurisation,

- les poteaux d’appui côté amont,

- les dispositifs de fixation (consoles d’appui) dans la maçonnerie côté aval,

- l’ensemble de la boulonnerie,

- l’ensemble des pièces d’ancrage et de fixation dans le génie-civil.

2-6	Dépose des équipements existants de la vidange de fond

Dito prix 2-1 appliqué à la vidange de fond.

2-7	Diagnostic de la plateforme existante de la vidange de fond et réalisation de nouveaux ancrages

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d’un diagnostic structurel de la plateforme existante de la vidange et la réalisation de nouveaux ancrages permettant de justifier la tenue de la structure avec les efforts découlant du remplacement de la vanne de fond, suivant les référentiels techniques et normes en vigueur.

Il comprend la réalisation de reconnaissances, mesures, et toutes sujétions permettant d’apporter des informations et données d’entrée en vue de la réalisation des calculs de vérification de la structure conformément aux règles de l’art (en intégrant les efforts de la future vanne à considérer) considérant l’absence de données sur cette structure.

Il intègre également la réalisation d’ancrages dans la maçonnerie et/ou le remblai (4 à 6 ancrages de 3 à 4 m minimum sont à prévoir) afin de justifier la reprise des efforts de la future vanne lors de manœuvre, et notamment en considérant les cas accidentels tels que le blocage de la vanne.

Le prix intègre enfin la remise en état de la passerelle existante pour assurer sa pérennité : remises en peinture locales, etc… ainsi que tous les travaux complémentaires nécessaires à la fixation du nouvel organe de manœuvre et son report des efforts dans la structure.

Le prix comprend notamment l’intégration des conditions d’accès et de travail difficile (limitation de tonnage des engins sur les redans du parement, zone exigüe, etc…).

2-8	Plus-value au prix 2-6 en en cas de présence d’amiante et/ou métaux lourds

Dito prix 2-2 appliqué à la vidange de fond.

2-9	Fourniture et montage de la vanne de garde amont de la vidange de fond

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et le montage de la vanne de garde amont de la vidange de fond et tout dispositif associé.

Les travaux comprennent :

- la fabrication, l’application du revêtement anticorrosion, le transport à pied d’œuvre, et le montage de la vanne de garde amont de la vidange de fond, de type vanne wagon, selon les dispositions du CCTP,

- l’ensemble des pièces et sous-ensemble composant cette vanne, et notamment :

- le tablier de vanne équipé,

- le cadre constituant la pièce fixe (glissières latérales, seuil, frontale), y compris fixation, calage et réglage effectués par le lot 2 avant bétonnage / scellement par le lot 1,

- la colonne de brimbale, les consoles de guidage associées, les pièces de liaison et de raccordement aux extrémités,

- l’organe de manœuvre (y compris réducteur/boite à cric, motorisation), y compris son support de fixation associé,

- capteur de position indépendant de l’organe de manœuvre permettant une mesure de l’ordre du millimètre,

- l’ensemble des dispositifs d’étanchéité, de roulement et de guidage,

- l’ensemble des pièces d’interface avec le conduit de vidange,

- l’ensemble de la boulonnerie,

- la signalétique (plaque d’identification),

- l’ensemble des pièces d’ancrage et de fixation dans le génie-civil.

- le phasage et la coordination avec le lot 1 (c’est particulièrement le cas pour l	a définition des démolitions, le scellement des pièces fixes, sur la base d’un plan guide génie-civil à la charge du lot 2) intégrant les différentes visites de site pour établir les constats contradictoires avec le lot 1,

- la prise en compte des sujétions d'accès (milieu exigu et/ou confiné, moyens spéciaux y compris acrobatiques, etc…) ainsi que l’impossibilité d’accès dans l’enceinte batardée amont par des moyens routiers (tout autre moyen est à envisager par l’Entrepreneur y compris héliportage), de sécurité et de protection de l'environnement.

Ce prix forfaitaire est réglé au prorata de l’avancement sur la base de justifications.

2-10	Fourniture et montage de la conduite de vidange

Ce prix rémunère au forfait la fourniture et le montage de la conduite de vidange de fond dans la galerie existante (et son futur prolongement par le lot 1) y compris toutes les pièces de raccordement.

Les travaux comprennent :

- la fabrication, l’application du revêtement anticorrosion, le transport à pied d’œuvre, et le montage de l’ensemble de la conduite de la vidange de fond, selon les dispositions du CCTP,

- l’ensemble des pièces et sous-ensemble composant cette conduite, et notamment :

- L’entonnement amont (convergent faisant la liaison avec les pièces fixes de la vanne de garde, avec transition carré/rond, et dans lequel viendra se raccorder le ou les évents d’aération de la vanne de garde),

- les changements de direction (coudes) pour désaxer la conduite dans la galerie aval,

- l’ajout d’une soupape d’aération de la vanne de garde après avis du Maître d’œuvre,

- les tronçons linéaires de conduite,

- le joint de démontage autobuté pour permettre le démontage de la vanne de service aval,

- le convergent avec transition rond/carré faisant la liaison avec la vanne de service,

- le concentrateur de jet (divergent) à implanter en aval de la vanne de service,

- l’ensemble des supports de la conduite,

- les éléments d’assemblage des tronçons de conduite entre eux,

- l’ensemble des dispositifs d’étanchéité,

- l’ensemble de la boulonnerie,

- l’ensemble des pièces d’ancrage et de fixation dans le génie-civil.

Le prix intègre le phasage à considérer avec le lot 1, y compris lors de la mise en place du ou des évent(s) et le clavage de la conduite au niveau du local de vanne.

Le prix intègre la prise en compte des sujétions d'accès (milieu exigu et/ou confiné, moyens spéciaux y compris acrobatiques, etc…) et l’ensemble des moyens de chantier nécessaires à l’acheminement des pièces dans la galerie (rails, chariots, dispositif de ripage, dispositif de vérinage,…), ainsi que l’impossibilité d’accès dans l’enceinte batardée amont par des moyens routiers (tout autre moyen est à envisager par l’Entrepreneur y compris héliportage), de sécurité et de protection de l'environnement.

2-11	Fourniture et montage de la vanne de service aval de la vidange de fond

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et le montage de la vanne de service aval de la vidange de fond et tout dispositif associé.

Les travaux comprennent :

- la fabrication, l’application du revêtement anticorrosion, le transport à pied d’œuvre, et le montage de la vanne de service aval de la vidange de fond, de type vanne plate sous carter à glissement, selon les dispositions du CCTP,

- l’ensemble des pièces et sous-ensemble composant cette vanne, et notamment :

- la pelle de vanne équipée,

- le carter constituant la pièce fixe y compris le support associé et sa fixation, calage et réglage effectués par le lot 2 avant clavage par le lot 1,

- l’organe de manœuvre (y compris réducteur, motorisation) et la plateforme de manœuvre sécurisée, y compris les échelles d’accès à la plateforme et dans la galerie,

- capteur de position indépendant de l’organe de manœuvre permettant une mesure de l’ordre du millimètre,

- l’ensemble des dispositifs d’étanchéité et de guidage,

- l’ensemble des pièces d’interface avec le conduit de vidange,

- l’ensemble de la boulonnerie,

- la signalétique (plaque d’identification),

- l’ensemble des pièces d’ancrage et de fixation dans le génie-civil.

- le phasage et la coordination avec le lot 1 (particulièrement pour le clavage du support de carter de vanne, sur la base d’un plan guide génie-civil à la charge du lot 2) intégrant les différentes visites de site pour établir les constats contradictoires avec le lot 1,

- la prise en compte des sujétions d'accès (milieu exigu et/ou confiné, moyens spéciaux y compris acrobatiques, etc…), de sécurité et de protection de l'environnement.

Ce prix forfaitaire est réglé au prorata de l’avancement sur la base de justifications.

2-12	Fourniture et pose de la grille métallique de protection amont

Ce prix rémunère forfaitairement la mise en place d’une grille métallique amovible à l’amont du pertuis de vidange selon les dispositions du CCTP. Il comprend la fabrication, l’application du revêtement anticorrosion, le transport à pied d’œuvre et le montage.

SERIE 3	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

3-1	Dépose des équipements existants

Ce prix forfaitaire rémunère la dépose des équipements existants.

Il comprend le démontage, le transport et la prise en charge par un éco-organisme agréé, des équipements électriques et de contrôle-commande de l’installation existante conformément au CCTP.

3-2	Armoire commande principale local technique (Armoire principale)

Ce prix rémunère forfaitairement le dimensionnement, la fourniture, le transport, l’installation (dont câblage et tout travaux de Génie Civil notamment tranchées / saignées pour la réalisation des réseaux), la mise en service et les essais internes de fonctionnement de l’intégralité des équipements de l’armoire commande principale du local technique en rive droite du barrage conformément au CCTP.

La fourniture comprend, sans toutefois se limiter à :

- l’armoire et ses éléments de viabilité interne ;

- les éléments de l’installation électrique (disjoncteurs, contacteurs, alimentations dont alimentation sans interruption, inverseur de source, …) ;

- les éléments de l’installation de contrôle-commande (capteurs, relais, …) ;

- les automates (API barrage, centrale d’acquisition, automate de téléalarme) et tous leurs équipements ;

- l’enregistreur vidéo ;

- les éléments d’Interface Homme-Machine (écran tactile, boutons, voyants, afficheurs, …) ;

- la signalétique (plaques d’identification) ;

- les câbles, chemins de câbles, les cheminements (y compris tranchées et/ou saignés dans la maçonnerie), tous les accessoires nécessaires aux raccordements et repérage des équipements.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-3	Armoire commande tour de prise (Armoire TPE)

Ce prix rémunère forfaitairement le dimensionnement, la fourniture, le transport, l’installation (dont câblage et tout travaux de Génie Civil notamment tranchées / saignées pour la réalisation des réseaux), la mise en service et les essais internes de fonctionnement de l’intégralité des équipements de l’armoire commande de la tour de prise située en crête à proximité des vannes conformément au CCTP.

La fourniture comprend, sans toutefois se limiter à :

- la surenveloppe de l’armoire,

- l’armoire et ses éléments de viabilité interne,

- les éléments de l’installation électrique (disjoncteurs, contacteurs, alimentations, …),

- les éléments de l’installation de contrôle-commande (capteurs dont détection intrusion, relais, …),

- les éléments d’Interface Homme-Machine (boutons, voyants, afficheurs, …),

- la signalétique (plaques d’identification),

- les câbles, chemins de câbles, les cheminements (y compris tranchées et/ou saignés dans la maçonnerie) et tous les accessoires nécessaires aux raccordements et repérage des équipements.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-4	Coffret commande vanne de fond amont (Coffret VF-VG-Ausc)

Ce prix rémunère forfaitairement le dimensionnement, la fourniture, le transport, l’installation (dont câblage et tout travaux de Génie Civil notamment tranchées / saignées pour la réalisation des réseaux), la mise en service et les essais internes de fonctionnement de l’intégralité des équipements du coffret de commande de la vanne de fond amont intégrant les éléments relatifs au dispositif d’auscultation de la digue principale située en crête à proximité de la vanne conformément au CCTP.

La fourniture comprend, sans toutefois se limiter à :

- la surenveloppe du coffret,

- le coffret et ses éléments de viabilité interne,

- les éléments de l’installation électrique (disjoncteurs, contacteurs, alimentations, …),

- les éléments de l’installation de contrôle-commande (capteurs dont détection intrusion, relais, …),

- les éléments de l’installation du dispositif d’auscultation (datalogger et ses équipements notamment convertisseur),

- les éléments d’Interface Homme-Machine (boutons, voyants, afficheurs, …),

- la signalétique (plaques d’identification),

- les câbles, chemins de câbles, les cheminements (y compris tranchées et/ou saignés dans la maçonnerie) et tous les accessoires nécessaires aux raccordements et repérage des équipements.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-5	Coffret commande vanne de fond aval (Coffret VF-VS)

Ce prix rémunère forfaitairement le dimensionnement, la fourniture, le transport, l’installation (dont câblage et tout travaux de Génie Civil notamment tranchées / saignées pour la réalisation des réseaux), la mise en service et les essais internes de fonctionnement de l’intégralité des équipements du coffret de commande de la vanne de fond aval située en pied aval dans le local à proximité de la vanne conformément au CCTP.

La fourniture comprend, sans toutefois se limiter à :

- le coffret et ses éléments de viabilité interne,

- les éléments de l’installation électrique (disjoncteurs, contacteurs, alimentations, …),

- les éléments de l’installation de contrôle-commande (capteurs dont détection intrusion, relais, …),

- les éléments d’Interface Homme-Machine (boutons, voyants, afficheurs, …),

- la signalétique (plaques d’identification),

- les câbles, chemins de câbles, les cheminements (y compris tranchées et/ou saignés dans la maçonnerie) et tous les accessoires nécessaires aux raccordements et repérage des équipements.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-6	Coffret rigole d’alimentation Escommes

Ce prix rémunère forfaitairement le dimensionnement, la fourniture, le transport, l’installation (dont câblage et tout travaux de Génie Civil notamment tranchées / saignées pour la réalisation des réseaux), la mise en service et les essais internes de fonctionnement de l’intégralité des équipements du coffret de mesures dans la rigole d’alimentation d’Escommes en lieu et place du coffret existant conformément au CCTP.

La fourniture comprend, sans toutefois se limiter à :

- la surenveloppe du coffret,

- le coffret et ses éléments de viabilité interne,

- les éléments de l’installation électrique (disjoncteurs, contacteurs, alimentations, …),

- les éléments de suivi (datalogger et ses équipements notamment convertisseur),

- les éléments d’Interface Homme-Machine (boutons, voyants, afficheurs, …),

- la signalétique (plaques d’identification),

- les câbles, chemins de câbles, les cheminements (y compris tranchées et/ou saignés dans la maçonnerie) et tous les accessoires nécessaires aux raccordements et repérage des équipements.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-7	Coffret rigole d’alimentation Montoillot

Ce prix rémunère forfaitairement le dimensionnement, la fourniture, le transport, l’installation (dont câblage et tout travaux de Génie Civil notamment tranchées / saignées pour la réalisation des réseaux), la mise en service et les essais internes de fonctionnement de l’intégralité des équipements du coffret de mesures dans la rigole d’alimentation de Montoillot en lieu et place du coffret existant conformément au CCTP.

La fourniture comprend, sans toutefois se limiter à :

- la surenveloppe du coffret,

- le coffret et ses éléments de viabilité interne,

- les éléments de l’installation électrique (disjoncteurs, contacteurs, alimentations, …),

- les éléments de suivi (datalogger et ses équipements notamment carte de communication 4G),

- les éléments d’Interface Homme-Machine (boutons, voyants, afficheurs, …),

- la signalétique (plaques d’identification),

- les câbles, chemins de câbles, les cheminements (y compris tranchées et/ou saignés dans la maçonnerie) et tous les accessoires nécessaires aux raccordements et repérage des équipements.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-8	Coffret ruisseau Panthier

Ce prix rémunère forfaitairement le dimensionnement, la fourniture, le transport, l’installation (dont câblage et tout travaux de Génie Civil notamment tranchées / saignées pour la réalisation des réseaux), la mise en service et les essais internes de fonctionnement de l’intégralité des équipements du coffret de mesures à proximité de la prise d’eau du ruisseau de Panthier conformément au CCTP.

La fourniture comprend, sans toutefois se limiter à :

- la surenveloppe du coffret,

- le coffret et ses éléments de viabilité interne,

- les éléments de l’installation électrique (disjoncteurs, contacteurs, alimentations notamment alimentation autonome, …),

- les éléments de suivi (datalogger et ses équipements notamment carte de communication 4G),

- les éléments d’Interface Homme-Machine (boutons, voyants, afficheurs, …),

- la signalétique (plaques d’identification),

- les câbles, chemins de câbles, les cheminements (y compris tranchées et/ou saignés dans la maçonnerie) et tous les accessoires nécessaires aux raccordements et repérage des équipements.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-9	Eclairages et prises de courant

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture, le transport, l’installation, les essais internes et la mise en service de tous les matériels nécessaires à l’éclairage et aux prises de courant selon les dispositions du CCTP sur l’ensemble des sites objets des travaux et notamment dans les 2 locaux (local technique en crête rive droite et local vanne en pied aval) ainsi qu’au droit des vannes (projecteurs montés sur mât).

Il comprend tous les accessoires nécessaires aux raccordements, les luminaires, les éventuels mâts d’éclairage (y compris peinture) et leur massif support, ainsi que les prises de courant et leur câblage.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-10	Mise à la terre générale

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture, le transport, l’installation, les essais et la mise en service de tous les matériels nécessaires à la mise à la terre des équipements du barrage et de ses environs selon les dispositions du CCTP.

Il comprend la création d’une prise de terre, la mise à la terre de l’ensemble des équipements (y compris réseau de terre bouclé).

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

3-11	Viabilité et sécurité des locaux

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture, le transport, l’installation, les essais internes et la mise en service de tous les équipements de viabilité et de sécurité (ensemble des installations électriques, chauffage, ventilation / aération, détection incendie, extincteurs, …) des locaux de la digue principale (local technique en crête rive droite et local vanne en pied aval) ainsi que leur alimentation conformément au CCTP.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux et notamment de phasage et de coordination avec le lot 1 en charge de la réalisation des locaux (hors présents équipements).

3-12	Système de vidéosurveillance

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture, le transport, l’installation, les essais et la mise en service du système de vidéosurveillance conformément au CCTP.

Il comprend la fourniture et la pose 3 caméras de vidéosurveillance (caméras situées à proximité des vannes de prise, de la vanne de fond et à l’intérieur du local technique).

Il comprend tous les accessoires nécessaires à leurs raccordements (y compris tranchées), les mâts (y compris peinture) et leur massif support, ainsi que les coffrets montés sur les mâts contenant les protections, conversion fibre, etc…

Pour rappel, l’enregistreur vidéo fait partie du prix forfaitaire « Armoire commande principale local technique ».

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux et notamment la réalisation des dossiers d’autorisation à déposer en Préfecture.

3-13	Groupe électrogène mobile

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture, le transport, l’installation, les essais internes et la mise en service du groupe électrogène mobile de 31 kVa conformément au CCTP.

Il comprend 	le groupe électrogène mobile sur remorque, les accessoires, câbles, liaisons et prises de courant nécessaires à son raccordement, le plein de premier remplissage, les procédures de connexion et déconnexion sous la forme de fiches plastifiées, les dispositions nécessaires à ce que la remorque soit facilement stationnable sur la dalle prévue à cet effet (conception sur mesure si nécessaire), et toutes sujétions.

3-14	Génie civil, cheminements, raccordements et câblages (équipements électriques et dispositifs d’auscultation)

L’ensemble des prix ci-dessous rémunère l’intégralité des travaux de génie civil, cheminements, raccordements et câblages nécessaire à la mise en service de l’ensemble des équipements du site (barrage et ses environs ; y compris coffret au droit des rigoles d’alimentation et ruisseau de Panthier) y compris l’ensemble des travaux de cheminements, raccordements et câblages nécessaires à la mise en service des dispositifs d’auscultation détaillés dans la série 5.

Les travaux comprennent la fourniture, le transport, l’installation, les essais et la mise en service de tous les matériels et travaux nécessaires à la distribution électrique et le raccordement des équipements selon les dispositions du CCTP pour l’ensemble du site et sur l’intégralité des linéaires concernés et notamment :

- la fourniture et la pose (y compris par tirage) des câbles, des fibres optiques, des chemins de câbles (y compris apparents si nécessaire), des cheminements, et tous les accessoires nécessaires aux raccordements,

- la réalisation de saignées dans la maçonnerie et/ou le béton par sciages soignés et/ou la réalisation de tranchées, dont les dimensions (largeur / profondeur) sont fournies par l’Entrepreneur lors de ses études d’exécution cela intègre également les travaux de tranchées sur les talus des digues afin de raccordement l’ensemble des appareils d’auscultation à la crête,

- la fourniture et la pose de fourreaux pour passage des câbles et fibres optiques dans le respect des règles de l’art,

- le rebouchage des saignés au béton ou mortier selon les cas et le remblaiement des tranchées (y compris fourniture et pose d’un grillage avertisseur),

- la fourniture et la pose des chambres de tirage et regards,

- le tirage de l’ensemble des câbles depuis les chambres de tirage,

- tout travaux de câblage et raccordement non compris dans les autres prix du présent bordereau conformément au CCTP.

Les travaux suivants sont notamment inclus dans ce prix, sans toutefois se limiter à :

- la distribution électrique de toute l’installation depuis le compteur Enedis ou depuis l’arrivée existante pour le clapet,

- le raccordement des différents équipements entre eux quand cela est nécessaire (moteur, armoires des vannes, etc…) ,

- le dévoiement des réseaux existants,

- le raccordement de l’intégralité des capteurs et dispositifs de mesure (dont notamment sondes radar et sondes à corde vibrante),

- la liaison en fibre optique ente le local technique barrage et les autres ouvrages (appareils de la digue secondaire et principale notamment) et le matériel informatique (pare-feu, …) associé,

- le raccordement des caméras de surveillance.

Les prix comprennent également toutes les sujétions liées à ce type de travaux et notamment de coordination avec le lot 1 sur certains secteurs des travaux (tour de prise et de vidange, locaux, …) ainsi que lors de la pose des équipements mécaniques. Il comprend également la prise en compte des conditions d’accès difficiles (y compris en milieu confiné et/ou accès difficiles ou absents par exemple au droit des rigoles).

L’ensemble des spécifications précisées ci-dessus s’appliquent intégralement aux sous-prix ci-dessous :

Prix 3-14-1 : Raccordement général du dispositif

Ce prix rémunère forfaitairement les travaux, études, essais et contrôles internes et externes (y compris Consuel, etc…) nécessaires au raccordement général du dispositif sur l’ensemble du site dans les règles de l’art.

Prix 3-14-2 : Réalisation d’un cheminement courant faible

Ce prix rémunère au mètre de cheminement l’ensemble des travaux nécessaire à la réalisation d’un cheminement de courant faible quels que soient la localisation, le linéaire concerné, la largeur / profondeur de la tranchée / saignée, et le nombre d’équipements à intégrer (fourreaux, chambres, etc…) définis par l’Entrepreneur sur ses plans d’exécution.

Prix 3-14-3 : Réalisation d’un cheminement fibre optique

Ce prix rémunère au mètre de cheminement l’ensemble des travaux nécessaire à la réalisation d’un cheminement pour la fibre optique quels que soient la localisation, le linéaire concerné, la largeur / profondeur de la tranchée / saignée, et le nombre d’équipements à intégrer (fourreaux, chambres, etc…) définis par l’Entrepreneur sur ses plans d’exécution.

Prix 3-14-4 : Réalisation de cheminements courant faible, courant fort et fibre optique

Ce prix rémunère au mètre de l’ensemble des cheminements l’intégralité des travaux nécessaire à la réalisation des cheminements de courant faible, courant fort et fibre optique sur le même secteur mais quels que soient la localisation, le linéaire concerné, la largeur / profondeur des tranchées / saignées, et le nombre d’équipements à intégrer (fourreaux, chambres, etc…) définis par l’Entrepreneur sur ses plans d’exécution et conformément aux règles de l’art en fonction des éléments à mettre en place dans les différentes tranchées (espacement à l’intérieur des tranchées et entre tranchées à respecter scrupuleusement).

Il s’applique au mètre de linéaire traité par les cheminements et non par mètre de cheminement.

Exemple : Des cheminements de courant faible, courant fort et fibre optique sont à réaliser entre un point A et un point B distants de 100 m. L’Entrepreneur indiquera 100 m dans son état d’acompte quel que soit le linéaire total de cheminements réalisé en courant fort, faible et fibre optique.

SERIE 4	DISPOSITIF D’AUSCULTATION

4-1	Diagnostic des cellules existantes

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un diagnostic d’une cellule existante de pression interstitielle installée dans le corps de digue ou en fondation de la digue principale.

Il comprend tous les tests, mesures de paramètres et éventuellement réétalonnage de l’appareil dans les règles de l’art afin de s’assurer de son fonctionnement.

Il comprend la fourniture du rapport de diagnostic et les propositions pour s’assurer du futur fonctionnement.

Il est rémunéré après transmission du rapport et sa validation par le Maître d’œuvre.

4-2	Dépose / repose des câbles des cellules pour réalisation de la paroi

Ce prix rémunère à l’unité la dépose et la repose des câbles des cellules de pression présentes dans le corps de la digue principale et dans sa fondation pour permettre la réalisation de la paroi étanche.

Il comprend :

- le débranchement de l’ensemble des câbles,

- la découverte des câbles minutieusement en crête afin de ne pas les endommager par tout moyen approprié (moyens manuels notamment),

- le re-branchement provisoire des câbles à phaser avec les travaux de réalisation de la paroi étanche (réalisée par le lot 1) afin de permettre la réalisation des mesures d’auscultation tout en permettant la réalisation de la paroi étanche (avec tranchée) sur une partie du linéaire de la crête ,

- le re-branchement définitif à l’avancement de la réalisation de la paroi étanche,

- toutes sujétions et notamment tous les tests, mesures de paramètres et éventuellement réétalonnage de l’appareil dans les règles de l’art afin de s’assurer de son fonctionnement après son re-branchement.

Il s’applique par cellule, une seule fois après son re-branchement définitif et la vérification de son bon fonctionnement.

4-3	Inspections et nettoyage d’un piézomètre ouvert existant

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’inspections et du nettoyage d’un piézomètre ouvert existant conformément au C.C.T.P. Il comprend :

- l’inspection préalable par caméra du tube sur son linéaire afin de définir ses caractéristiques (y compris la chambre de mesures) et afin d’apprécier son état et la présence d’éventuels dépôts,

- le nettoyage du tube en cas de présence de dépôt par tout moyen jugé approprié par l’Entrepreneur afin d’éviter tout endommagement de la chambre de mesures et sa crépine en accord les spécifications du C.C.T.P. la méthodologie étant soumise préalablement à l’agrément du Maître d’œuvre,

- l’inspection de contrôle après nettoyage afin de juger de qualité et de l’efficacité du nettoyage.

Il comprend toutes sujétions et notamment de la prise en compte d’un diamètre du tube existant variable en fonction de l’appareil inspecté. Il intègre enfin la fourniture d’un rapport de synthèse des résultats des inspections et du nettoyage par piézomètre.

4-4	Equipement d’un piézomètre ouvert existant avec une sonde à corde vibrante

Ce prix rémunère à l’unité l’équipement d’un piézomètre ouvert avec une sonde à corde vibrante y compris la fourniture, le transport, l’installation, les essais internes et la mise en service d’une cellule à corde vibrante.

Les travaux comprennent :

- la fourniture et la pose du sable dans la chambre piézométrique, du bouchon étanche de bentonite puis du remplissage du reste du forage par du mortier afin de constituer la chambre de mesures fermée,

- la fourniture et la pose d’une cellule piézométrique à corde vibrante conformément aux spécifications du C.C.T.P. Il comprend le levé topographique en X, Y, Z précis de la position de la cellule, et l’étalonnage des mesures ainsi que son contrôle sur site par le fournisseur. Il comprend le dispositif de protection contre la foudre et toutes sujétions notamment celles liées à la nécessité de fournir de façon précise la cote de pose de la cellule,

- la fourniture et la mise en œuvre éventuelle d’un regard avec capot métallique amovible étanche à clé de fermeture (à confirmer au préalable avec le maître d’œuvre),

- la signalétique (plaques d’identification),

- le raccordement aux boitiers en crête de la digue (y compris travaux de cheminements et câblage incluant la réalisation des tranchées).

Il comprend toutes sujétions notamment d’accès, de phasage avec le lot 1 (en charge de la réalisation de la recharge avale drainante) et d’adaptations aux piézomètres existants de nature variable. Il intègre en fin le récolement de l’appareil et son dispositif reporté précisément sur le plan de récolement.

4-5	Equipement d’un piézomètre ouvert existant avec une sonde à fibre optique

Ce prix rémunère à l’unité l’équipement d’un piézomètre ouvert existant avec une sonde à fibre optique. Il comprend :

- la fourniture et la pose d’une sonde à fibre optique en fond de tube conformément aux préconisations du C.C.T.P. y compris sujétions de réalisation de sa chambre de mesures inclue dans le présent prix et toutes dispositions afin de s’assurer de son positionnement correct après nettoyage du piézomètre (cote de pose devant impérativement être fournie par l’Entrepreneur) et validation de la mise en œuvre par le Maître d’œuvre,

- la fourniture et la mise en œuvre d’un regard avec capot métallique amovible étanche à clé de fermeture (à confirmer au préalable avec le maître d’œuvre) permettant également le raccordement à la fibre optique générale de la digue secondaire,

- la signalétique (plaques d’identification),

- le raccordement en crête (y compris travaux de cheminements et câblage incluant la réalisation des tranchées).

Ces dispositions seront définies conjointement avec le Maître d’œuvre suite à la transmission du rapport d’inspection et de nettoyage des piézomètres et des plans d’exécution de l’adaptation ou du remplacement des têtes par l’Entrepreneur.

Il comprend toutes sujétions notamment d’accès et d’adaptations aux piézomètres existants de nature variable. Il intègre en fin le récolement de l’appareil et son dispositif reporté précisément sur le plan de récolement.

4-6	Réalisation d’un piézomètre fermé ou ouvert équipé d’une cellule à corde vibrante

L’ensemble de prix ci-dessous vise à rémunérer la réalisation d’un piézomètre fermé ou ouvert équipé d’une cellule à corde vibrante.

Prix 4-6-1					 : Amenée / repli d’un atelier de forage

Ce prix rémunère au forfait l’amenée et le repli de l’atelier nécessaire à la réalisation des forages pour la réalisation de piézomètres. Il comprend tout le matériel nécessaire pour la bonne réalisation des forages (machines, train de tige, outils forant, pièces de rechange etc…). Il comprend toutes les sujétions liées à ce type de travaux notamment des conditions d’accès.

Prix 4-6-2					 : Mise en station de l’atelier pour forage

Ce prix rémunère à l’unité la mise en station de l’atelier de forage pour la réalisation des forages destructifs des piézomètres.

Il ne s’applique qu’une seule fois par forage et intègre toutes sujétions de phasage. Il comprend toutes sujétions notamment celles liées aux conditions d’accès. Il intègre également les sujétions liées à la maîtrise de tolérance des forages et leur contrôle.

Prix 4-6-3 : Forage destructif pour la réalisation d’un piézomètre

Ce prix rémunère au mètre l’exécution d’un forage destructif dans le barrage et la fondation pour la réalisation d’un piézomètre fermé ou ouvert.

Il comprend éventuellement le tubage provisoire en cas de zones fortement altérées et/ou en cas de mauvais tenue des parois si de telles zones sont rencontrées.

Il ne s'applique qu'une seule fois par mètre de forage représenté sur les plans, et intègre toutes les sujétions de phasage. Les quantités prises en compte sont égales au nombre de forages figurés sur les plans d'exécution ou expressément notifiés par le Maître d’Œuvre, et effectivement réalisés, nombre multiplié par la longueur de forage.

Enfin il comprend toutes sujétions liées à ce type de travaux notamment la nécessité de prévoir un enregistrement des paramètres, ainsi que celles liées aux conditions d’accès et l’adaptation des moyens à prévoir ainsi que la nécessité de récupérer les eaux de forage.

Il comprend également l’évacuation en décharge agréée (y compris leur frais d’admission) des matériaux de forages.

Prix 4-6-4 : Equipements du piézomètre avec une cellule à corde vibrante

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place des équipements du piézomètre avec une cellule à corde vibrante, y compris leur fourniture, leur transport, leur installation, les essais internes et la mise en service d’une cellule à corde vibrante.

Le piézomètre sera soit ouvert (tube crépiné avec cellule de pression mise en place en fond de forage avec sa chambre), soit fermé (cellule de pression mise en œuvre en fond de forage avec sa chambre et fermeture du forage).

Les travaux comprennent :

- la fourniture éventuelle (si piézomètre ouvert) et la pose d’un tube PVC crépiné au droit de la chambre de mesures et plein sur le reste de la hauteur y compris mise en œuvre de sable autour de la crépiné et réalisation d’un bouchon étanche de bentonite autour de la partie pleine du tube,

- ou la fourniture éventuelle (si piézomètre fermé) et la pose du sable dans la chambre piézométrique, du bouchon étanche de bentonite puis du remplissage du reste du forage par du mortier afin de constituer la chambre de mesures fermée et préalablement la fourniture et la pose de sable, puis d’un bouchon de bentonite entre le tube PVC et le forage,

- la fourniture et la pose d’une cellule piézométrique à corde vibrante conformément aux spécifications du C.C.T.P. Il comprend le levé topographique en X, Y, Z précis de la position de la cellule, et l’étalonnage des mesures ainsi que son contrôle sur site par le fournisseur. Il comprend le dispositif de protection contre la foudre et toutes sujétions notamment celles liées à la nécessité de fournir de façon précise la cote de pose de la cellule,

- la fourniture et la mise en œuvre éventuelle d’un regard avec capot métallique amovible étanche à clé de fermeture (à confirmer au préalable avec le maître d’œuvre),

- la signalétique (plaques d’identification),

- le raccordement aux boitiers en crête de la digue (y compris travaux de cheminements et câblage incluant la réalisation des tranchées).

Il comprend toutes sujétions notamment d’accès, de phasage avec le lot 1 (en charge de la réalisation de la recharge avale drainante) et d’adaptations aux piézomètres existants de nature variable. Il intègre en fin le récolement de l’appareil et son dispositif reporté précisément sur le plan de récolement.

4-7	Equipement d’un bac de jaugeage existant avec une sonde à fibre optique

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, le transport, l’installation, les essais internes et la mise en service (dont étalonnage) d’une sonde à fibre optique de mesure du niveau d’eau dans le bac de jaugeage existant, de son capotage et de son bras de fixation conformément au CCTP.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux et notamment les travaux de raccordements en crête de la digue (y compris travaux de cheminements et câblage incluant la réalisation des tranchées) et la signalétique (plaques d’identification).

4-8	Installation d’une sonde radar de mesures de niveau

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, le transport, l’installation y compris travaux de raccordement (dont tranchées si nécessaire), les essais internes et la mise en service (dont étalonnage) d’une sonde radar de mesure de niveau d’eau, de son capotage et de son bras de fixation conformément au CCTP sur différents points de l’ouvrage. Il s’applique quel que soit la configuration rencontrée en termes de position sur le site.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux et notamment les conditions d’accès et de travail hétérogènes en fonction du point mesuré (retenue, rigole d’alimentation, rigole de restitution, etc…) et la signalétique (plaques d’identification).

4-9	Fourniture et pose d’un bac de jaugeage (y compris sonde à corde vibrante)

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’un bac de jaugeage permettant de mesurer les débits des drains recueillis en pied aval de la digue principale dans le caniveau. Il comprend la fourniture du bac et tous les équipements associés pour permettre un fonctionnement optimal (canal ; bassin tranquilisateur) et tient compte des amenées replis des équipements nécessaires et de la nécessité d’adapter les équipements au caniveau réalisé par le lot 1 pour assurer son fonctionnement et son étanchéité (scellement du bac, mise en œuvre de mortier de calage, etc… inclus dans le présent prix).

Il comprend l’étalonnage du dispositif et la fourniture des plaques déversantes jaugées conformément aux prescriptions du CCTP ainsi que le dispositif pérenne et fixe permettant la lecture du niveau d’eau et la signalétique (plaques d’identification). Les abaques de débitance seront fournis au Maître d’ouvrage.

Il comprend enfin la fourniture, le transport, l’installation, les essais internes et la mise en service (dont étalonnage) d’une sonde à corde vibrante de mesure du niveau d’eau dans le bac de jaugeage existant, de son capotage et de toutes les dispositions de fixation conformément au CCTP.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux et notamment les travaux de raccordements (y compris travaux de cheminements et câblage incluant la réalisation des tranchées) et la signalétique (plaques d’identification).

4-10	Equipements météorologiques

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture, le transport, l’installation, les essais internes et la mise en service (dont étalonnage) des équipements météorologiques (baromètre et pluviomètre) au local technique barrage, raccordés à la centrale d’acquisition conformément au CCTP.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux ainsi que la dépose des équipements existants abandonnés (pluviomètre et son support notamment).

4-11	Equipements divers – fibre optique

Ce prix rémunère au forfait la fourniture, le transport, l’installation, les essais internes et la mise en service des équipements divers de fonctionnement de la fibre optique. Il comprend à minima la fourniture et la pose des boitiers concentrateurs le long de la digue secondaire notamment (à minima 2 boitiers sont à fournir et installer) et la fourniture et l’installation d’un enregistreur multivoie implanté dans le local technique du barrage. Ces éléments seront confirmés suite aux études d’exécution de l’Entrepreneur.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de travaux.

SERIE 5	AUTRES TRAVAUX, PIECES DE RECHANGE ET ESSAIS

5-1	Fourniture et pose des équipements électriques du local technique

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et la pose des équipements électriques du local technique du barrage de viabilisation (convecteurs, ventilations, etc…) tels que définis dans le CCTP.

Le prix intègre la réalisation des études de dimensionnements des équipements et la fourniture des éléments au lot 1 avant réalisation des réservations du local et toutes les sujétions notamment de phasage avec le lot 1 en charge de la réalisation du local technique.

5-2	Fourniture et pose des équipements du local vanne

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et la pose des équipements du local vanne tels que définis dans le CCTP et notamment les équipements électriques de viabilisation (convecteurs, ventilations, etc…) ainsi que le dispositif d’évacuation des eaux éventuelles (pompe d’exhaure avec son raccordement et mise en place d’une conduite en acier inoxydable DN100 d’évacuation des eaux pompées à l’aval et clapet anti-retour).

Le prix intègre la réalisation des études de dimensionnements des équipements et la fourniture des éléments au lot 1 avant réalisation des réservations du local et toutes les sujétions notamment de phasage avec le lot 1 en charge de la réalisation du local vanne.

5-3	Adaptations de l’évacuateur de crues existant

Ce prix rémunère au forfait les adaptations de l’évacuateur de crues existant afin de permettre l’exploitation de la retenue à la cote historique.

Il comprend :

- le traitement préalable de surface de la maçonnerie au droit du seuil pour assurer l’étanchéité notamment : le nettoyage haute pression si nécessaire, le repiquage des joints dégradés, le rejointoiement au droit des joints absents ou dégradés, la mise en œuvre si nécessaire d’un mortier de calage ou d’un mastic afin de limiter les défauts de planéité,

- la fourniture et le scellement de profilés métalliques en acier inoxydable jusqu’à une cote légèrement plus haute que la cote de retenue normale historique (14,03 m RL), de l’ordre décimétrique, afin de privilégier les déversements dans le nouvel évacuateur de crues,

- la fourniture et la fixation de poutres métalliques en acier inoxydable et son système de boulonnerie permettant l’éventuelle dépose jusqu’à la cote des profilés ; l’étanchéité entre poutres et au droit des profilés et du seuil est à assurer par tout moyen approprié et pérenne.

Le prix s’applique au forfait après réalisation de l’ensemble.

5-4	Fourniture et pose des équipements métalliques de la pêcherie

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et la pose des équipements métalliques de la pêcherie tels que définis dans le CCTP et notamment le batardeau et la grille amovible aval ainsi que les passerelles piétonnes d’accès amont et aval, y compris leurs massifs de fondation et leurs garde-corps. Il intègre également la fourniture, la pose et son étalonnage d’une plaque de mesures des débits (pour les petits débits – seuil calibré).

La teinte des équipements sera préalablement validée par le Maître d’ouvrage.

Le prix intègre la réalisation des études de dimensionnements des équipements et la fourniture des éléments au lot 1 avant réalisation de la pêcherie et toutes les sujétions notamment de phasage avec le lot 1 principalement lors de la réalisation du seuil aval de la pêcherie, les rainures (pour le batardeau et la grille) étant à fournir et fixées par le lot 2 avant scellement par le lot 1.

Le prix s’applique au forfait après réalisation de l’ensemble.

5-5	Fourniture et pose d’une passerelle métallique pour engins sur le coursier (y compris fondations)

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et la pose d’une passerelle métallique d’accès pour engins en pied aval de la digue principale afin d’enjamber le coursier de l’évacuateur selon les dispositions du CCTP.

Il comprend les études (y compris mission G3) et la réalisation des fondations dimensionnées par l’Entrepreneur de la passerelle métallique sans gêner ni endommager le coursier de l’évacuateur de crues qui doit conserver sa pleine section hydraulique.

Il comprend enfin la fourniture, le transport à pied d’œuvre et le montage et toutes sujétions. Il intègre également le phasage des travaux avec le lot 1 lors des travaux sur l’évacuateur de crues et son coursier, et la fourniture et la pose de tous les équipements (garde-corps, buttes roues, etc…).

5-6	Garde-corps métallique

Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la pose d’un garde-corps métallique selon les dispositions du CCTP sur différentes zones du site (notamment bassin de dissipation, local vanne, …).

Il comprend la fourniture, le transport à pied d’œuvre et le montage (y compris éventuelles fixations) et toutes sujétions. Il intègre également le phasage des travaux avec le lot 1, et la fourniture et la pose de tous les équipements (garde-corps, etc…).

La teinte des équipements sera préalablement validée par le Maître d’ouvrage.

5-7	Porte étanche en crête

Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose d’une porte métallique étanche au droit de chaque échancrure du parapet de crête de la digue principale conformément au CCTP.

Il comprend la fourniture et le scellement des gonds dans le parapet maçonné existant, puis la fourniture et la pose de la porte métallique étanche (joints éventuellement à prévoir) peinte, dont la couleur sera soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. Il comprend également la fourniture d’un panneau indiquant « accès interdit au public ».

5-8	Pièces de rechange pour le matériel mécanique

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture (dont transport) d’un lot de pièces de rechange pour le matériel mécanique conformément au CCTP.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de prestations.

5-9	Pièces de rechanges pour l’installation électrique et de contrôle-commande

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture (dont transport) d’un lot de pièces de rechange pour l’installation électrique et de contrôle-commande conformément au CCTP.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de prestations.

5-10	Essais et mise en service – Equipements mécaniques du barrage

Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des dispositions matérielles et humaines pour la réalisation des essais, hors charge et en charge, des équipements mécaniques du barrage et ouvrages associés, ainsi que celles liées à la mise en service, selon les dispositions du CCTP.

En tout état de cause, ce prix ne s’applique qu’une seule fois même si plusieurs campagnes d’essais sont nécessaires pour qu’ils soient tous concluants. Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes :

- 40% après réalisation des essais concluants hors charge,

- le solde après réalisation des essais concluants en charge et mise en service du dispositif.

5-11	Essais et mise en service – Equipements électriques et contrôle-commande

Ce prix forfaitaire rémunère l’ensemble des dispositions matérielles et humaines pour la réalisation des essais, en usine, hors charge et en charge, de l’installation électrique et du contrôle-commande, ainsi que celles liées à la mise en service conformément au CCTP.

Ce prix comprend également toutes les sujétions liées à ce type de prestations.

En tout état de cause, ce prix ne s’applique qu’une seule fois même si plusieurs campagnes d’essais sont nécessaires pour qu’ils soient tous concluants. Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes :

- 20% après réalisation des essais concluants en usine,

- 40% après réalisation des essais concluants préalables à la mise sous tension sur site,

- 60% après réalisation des essais concluants hors charge,

- le solde après réalisation des essais concluants en charge et mise en service du dispositif.

TO1	PRIX – TRANCHE OPTIONNELLE N°1 – PASSERELLE DE LA VIDANDE DE FOND

TO1-1	Dépose de la passerelle existante

Ce prix rémunère au forfait la dépose et l’évacuation en filière spécialisée de la passerelle existante.

Les travaux comprennent :

- la dépose et démontage de l’ensemble des composants,

- l’évacuation,

- le transport et la prise en charge par un service de traitement-valorisation des déchets,

- la prise en compte des sujétions d'accès (moyens spéciaux y compris acrobatiques, etc…) et de levage-manutention-transport par des moyens routiers (tout autre moyen est à envisager par l’Entrepreneur y compris héliportage), de sécurité et de protection de l'environnement.

TO1-2	Fourniture et pose d’une nouvelle passerelle de vidange

Ce prix au forfait rémunère la fourniture et la pose d’une nouvelle passerelle de vidange, y compris ancrages à réaliser dans la maçonnerie tels que définis dans le CCTP.

Les travaux comprennent :

- la fabrication, l’application du revêtement anticorrosion, le transport à pied d’œuvre, et le montage de la passerelle métallique sur laquelle sera fixé l’organe de manœuvre de la vanne de garde de vidange déportée en crête, selon les dispositions du CCTP,

- l’ensemble des pièces et sous-ensemble composant cette passerelle, et notamment :

- la structure porteuse,

- le platelage en caillebotis,

- les garde-corps périphériques de sécurisation,

- la porte d’accès anti-intrusion avec serrure à clé,

- les panneaux latéraux anti-intrusion à proximité de la porte,

- les tours d’appui,

- l’ensemble de la boulonnerie,

- l’ensemble des pièces d’ancrage ((4 à 6 ancrages de 3 à 4 m minimum sont à prévoir) et de fixation dans le génie-civil.

- la prise en compte des sujétions d'accès (moyens spéciaux y compris acrobatiques, etc…) et de levage-manutention-transport par des moyens routiers (tout autre moyen est à envisager par l’Entrepreneur y compris héliportage), de sécurité et de protection de l'environnement.

PSE – PRIX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS

PSE-1	Plus-value permettant de garantir une précision de ±1mm au niveau du positionnement de la pelle de vanne de prise inférieure

Ce prix forfaitaire rémunère la plus-value relative à l’ensemble des dispositions constructives, fournitures et montage inclus de l’ensemble des matériels et équipements nécessaires qui seront soumis à l’agrément et au visa du Maître d’œuvre, permettant d’obtenir et de garantir dans le temps le positionnement à ±1mm de la pelle de vanne de prise inférieure, et cela concerne notamment :

- Les plus-values au niveau de l’ensemble de la chaine cinématique mécanique de commande de la pelle de vanne, dans son intégralité, à savoir notamment la brimbale de commande, les liaisons d’accouplement de la brimbale à chacune de ses extrémités (liaison à la pelle de vanne, liaison à l’organe de manœuvre) ;

- La plus-value liée à l’organe de manœuvre, adapté à ce niveau de précision, il pourra s’agir d’un réducteur roue et vis (ou vis/écrou), ou d’un vérin électrique par exemple, et aux dispositions pour la fixation, l’ancrage et le raccordement de cet organe de manœuvre ;

- La plus-value liée au servomoteur de gamme spécifique adaptée à la précision attendue, il pourra s’agir d’un servomoteur de régulation à vitesse variable ;

- La plus-value associée à l’intégration d’un capteur externe de position absolue de précision adaptée, à implanter au niveau de l’organe de manœuvre, avec son dispositif d’acquisition associé, et l’ensemble des dispositions de fixation, supportage et raccordement ;

- La plus-value liée aux adaptations éventuelles de l’ensemble de la chaine électrique d’alimentation et de contrôle-commande ;

- La plus-value associée aux suggestions d’essais et de contrôle de performance qui seront mises en œuvre afin de vérifier et valider cette précision.

Et plus généralement toute suggestion y compris celle relative permettant de garantir cet objectif de résultat.

PSE-2	Plus-value permettant de garantir une précision de ±1mm au niveau du positionnement d’une pelle de vanne de prise supérieure

Ce prix forfaitaire rémunère la plus-value relative à l’ensemble des dispositions constructives, fournitures et montage inclus de l’ensemble des matériels et équipements nécessaires qui seront soumis à l’agrément et au visa du Maître d’œuvre, permettant d’obtenir et de garantir dans le temps le positionnement à ±1mm de la pelle de vanne de prise supérieure, et cela concerne notamment :

- Les plus-values au niveau de l’ensemble de la chaine cinématique mécanique de commande de la pelle de vanne, dans son intégralité, à savoir notamment la brimbale de commande, les liaisons d’accouplement de la brimbale à chacune de ses extrémités (liaison à la pelle de vanne, liaison à l’organe de manœuvre) ;

- La plus-value liée à l’organe de manœuvre, adapté à ce niveau de précision, il pourra s’agir d’un réducteur roue et vis (ou vis/écrou), ou d’un vérin électrique par exemple, et aux dispositions pour la fixation, l’ancrage et le raccordement de cet organe de manœuvre ;

- La plus-value liée au servomoteur de gamme spécifique adaptée à la précision attendue, il pourra s’agir d’un servomoteur de régulation à vitesse variable ;

- La plus-value associée à l’intégration d’un capteur externe de position absolue de précision adaptée, à implanter au niveau de l’organe de manœuvre, avec son dispositif d’acquisition associé, et l’ensemble des dispositions de fixation, supportage et raccordement ;

- La plus-value liée aux adaptations éventuelles de l’ensemble de la chaine électrique d’alimentation et de contrôle-commande ;

- La plus-value associée aux suggestions d’essais et de contrôle de performance qui seront mises en œuvre afin de vérifier et valider cette précision.

Et plus généralement toute suggestion y compris celle relative permettant de garantir cet objectif de résultat.

Ce prix forfaitaire est réglé pour une vanne (la prise supérieure comprenant 2 vannes au total).

PSE-3	Plus-value permettant de garantir une précision de ±1mm au niveau du positionnement de la pelle de vanne de service aval de vidange

Ce prix forfaitaire rémunère la plus-value relative à l’ensemble des dispositions constructives, fournitures et montage inclus de l’ensemble des matériels et équipements nécessaires qui seront soumis à l’agrément et au visa du Maître d’œuvre, permettant d’obtenir et de garantir dans le temps le positionnement à ±1mm de la pelle de vanne de service de vidange, et cela concerne notamment :

- Les plus-values au niveau de l’ensemble de la chaine cinématique mécanique de commande de la pelle de vanne, dans son intégralité, à savoir notamment les liaisons d’accouplement de la tige de commande, et particulièrement à l’interface de raccordement tige/pelle de vanne ;

- La plus-value liée au servomoteur de gamme spécifique adaptée à la précision attendue, il pourra s’agir d’un servomoteur de régulation à vitesse variable ;

- La plus-value associée à l’intégration d’un capteur externe de position absolue de précision adaptée, à implanter au niveau de l’organe de manœuvre, avec son dispositif d’acquisition associé, et l’ensemble des dispositions de fixation, supportage et raccordement ;

- La plus-value liée aux adaptations éventuelles de l’ensemble de la chaine électrique d’alimentation et de contrôle-commande ;

- La plus-value associée aux suggestions d’essais et de contrôle de performance qui seront mises en œuvre afin de vérifier et valider cette précision.

Et plus généralement toute suggestion y compris celle relative permettant de garantir cet objectif de résultat.