ACCORD-CADRE de travaux

d'entretien, de réparations et de maintenance

LOT N°02 : Vitrerie –Menuiseries aluminium

Aéroport d’Ajaccio napoléon bonaparte

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Chapitre I : Généralités	3

1.1. Prescriptions générales	3

1.2. Documents de référence	3

1.3. Limites des prestations	4

2.2 Menuiseries extérieures aluminium	7

2.2.1 Bloc porte 2 vantaux 1845 x HT 2145mm	7

2.2.2 Fenêtre à l’italienne aluminium	7

2.2.3 Remplacement vitrage 2963 x 965mm	8

2.3 Menuiseries intérieures aluminium	8

2.3.1 Cloison vitrée intérieure	8

2.4 Travaux de révisions sur menuiseries aluminium	8

2.4.1 Révision des menuiseries aluminium	8

Chapitre I : Généralités

Le présent marché a pour objet les travaux d’entretien, de réparation et de maintenance de l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Les travaux concernent plusieurs bâtiments dont certains sont situés en zone réservée d’aérodrome.

Ce marché devra permettre à l’exploitant de ces bâtiments (CCI de Corse) de programmer des travaux neufs, d’entretien ou de réparations curatives, pour les corps d’états objets de ce lot.

1.1. Prescriptions générales

Les accès (lieu et horaires) du chantier seront définis avant chaque commande, en accord avec le Maître d'Ouvrage.

Les frais d'engins spéciaux ou de prestations manuelles et mécaniques spécifiques et nécessaires ainsi que la fourniture seront inclus dans le prix.

L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et aux devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux indispensables à leur parfait achèvement ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

L'application de tous les textes concernant les règles de construction ou les différents règlements de sécurité propres au type de travaux qui seront parus avant l'établissement du marché reste à la charge des entreprises.

1.2. Documents de référence

Les travaux de techniques traditionnelles devront être exécutés selon :

- les normes françaises homologuées,

- les normes françaises enregistrées si le cahier des charges le prescrit,

- les prescriptions des DTU en vigueur,

- les règles dites professionnelles,

- les fascicules CCTG.

- les prescriptions décrites dans le décret n°2011-1728 du 2 Décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l’air dans certains établissements recevant du public.

Les travaux de techniques non traditionnelles ou les matériaux non traditionnels devront bénéficier d’un avis technique favorable du Groupe spécialisé du CSTB. A défaut, l’entreprise titulaire de ce lot devra s’engager à fournir au contrôleur technique toute justification technique lui permettant de formuler un avis.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales

- D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents précédemment cités

- L’arrêté du permis de construire s’il existe.

- La note de sécurité et d’accessibilité,

- Les rapports du bureau de contrôle et leurs applications.

- Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

- Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et Cahiers des Clauses Spéciales (CCS).

- Les règles SNFA, SNER, SNJF

- Les notices techniques et procès verbaux.

- Le code du travail

- La réglementation ERP

- Les spécifications contenues dans l'ouvrage "Sécurité contre l'Incendie, édité par le Journal Officiel, brochure n° 1011.

En ce qui concerne la vitrerie, les matériaux ou matériels doivent correspondre aux exigences du D.T.U. N° 39.1 et être accompagnés de :

- notices techniques indiquant les caractéristiques, la marque et la provenance des produits verriers proposés, avec photocopie des avis techniques ou certificats de garantie décennale dans le cas de vitrages isolants,

- notices techniques indiquant les caractéristiques, la marque et la provenance de tous les produits de mise en œuvre : mastics, bandes préformées, joints extrudés, etc.

- 1.3. Limites des prestations

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, l'entreprise devra en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

- L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc..., ainsi que les gravois provenant de l'installation,

- Les traitements de préservation et les protections,

- Les prises de côtes sur place,

- Mise au point de prototypes si nécessaire,

- Le tracé de la cloison où est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de ce tracé, s'il a été exécuté préalablement par le monteur de cloison, et l'implantation des distributions sur le tracé,

- La fourniture et la pose des huisseries et bâtis métalliques,

- La fourniture et pose des fenêtres et portes-fenêtres, ainsi que leur réglage altimétrique,

- La fourniture et pose des vitrages, y compris mises à dimensions, façonnages, perçages s'il y a lieu. Garnitures d'étanchéité, cales, agrafes, crochets, pointes, triangles,

- Les dispositifs d’étanchéité des ouvrages : joints, fonds de joints, etc.,

- La fourniture et pose de seuils et appuis métalliques, et tout élément de jonction nécessaire,

- Les précadres pour tous les cas jugés nécessaires,

- La pose de chants-plats,

- L'exécution des scellements à sec à l'aide de cheville plastique, cheville à expansion, douille autoforeuse, etc...,

- Les habillages (extérieurs et intérieurs) pour finition/raccordement entre dormants et Charpente bois, bavettes d’appui et couvertines (et de même teinte que les menuiseries),

- Tous autres compléments décrits dans le présent C.C.T.P. et relevant d’impositions diverses (techniques, parti architectural, etc.), les grilles de ventilation, éventuellement intégrées à certains ouvrages, les profils de réception d’ouvrages adjacents : cloisons, faux-plafonds, etc, les quincailleries,

- Les peintures de finition propres aux ouvrages.

- Les protections nécessaires à la sécurité du personnel.

- Si nécessaire, la mise en place de dispositifs de protection temporaire, (par exemple, pour les ouvrages situés dans des zones très exposées et dont la pose ne peut pas être réalisée en phase finale, ouvrages fragiles de par leur nature de matériaux ou de traitement de protection/finition issu de fabrication, etc.),

- La vérification, avant vitrage, de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux entre dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation et de sécurité, ainsi que le contrôle des points d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel,

- Le contrôle, après vitrage, du maintien des jeux et le réglage des fenêtres,

- Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries,

- Le calfeutrement entre la traverse haute de la fenêtre et les ossatures métalliques supports,

- Les retouches de protection anticorrosion sur les fenêtres et précadres en acier métallisé au zinc ou en tôle galvanisée, et les retouches de finition sur fenêtres peintes ou vernies en usine,

- La fourniture et la pose des quincailleries et accessoires,

- La fourniture, la pose, la dépose et l'enlèvement du matériel d'exécution,

- la fourniture et pose des linteaux coffre volets roulants,

- Fourniture des borniers et câblage des contacts d’ouverture d'ouvrants sur bornier en attente

- Indication et localisation des besoins en électricité pour les ouvrages motorisés

- Fourniture, pose et raccordement des commandes et des moteurs

- Fourniture des borniers et câblage des contacts d’ouverture de certaines portes (le cas échéant)

- Réalisation de la continuité électrique depuis le câble laissé en attente

- La mise à la terre de tous les éléments métalliques

- Les liaisons équipotentielles entre ensembles particuliers (menuiseries en aluminium entre ouvrants et dormants, ouvrages munis d’appareillage électrique) en vue du raccordement à la ligne de mise à la terre.

La pose de joint acrylique, teinte dito menuiseries, en finition de la périphérie de ses ouvrages,

- le nettoyage des vitrages dus à ce lot,

- L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et en particulier, celles des garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, lorsque l'entreprise a terminé son travail sur le chantier et celles des protections des travailleurs. Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est pas dû par l'entreprise.

# Chapitre II : Description des ouvrages

### 2.1 Travaux de dépose

#### 2.1.1 Dépose de menuiseries et vitrages existants sans réemploi

Travaux comprenant :

• Dépose de menuiserie, vantaux et cadres dormants de toutes nature y compris accessoires et fixations

• Protection des ouvrages adjacents

• Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration

• Echafaudage et toutes protections nécessaires

• Bouchement provisoire des baies

• Evacuation à la décharge agréée suivant tri avec bordereau de suivi des déchets (BSD).

Mode de métré : Au mètre carré

2.2 Menuiseries extérieures aluminium

2.2.1 Bloc porte 2 vantaux 1845 x HT 2145mm

Fourniture et mise en œuvre d’une double porte vitrée comprenant notamment :

• Double vitrage 2 faces STADIP 44-2/644-2 FE + gaz Argon – Clair

•Epaisseur : 24.0 mm – S² : 2.84 m²

• Profilés aluminium (coloris au choix de la CCI de Corse)

• Etanchéité

• Quincaillerie nécessaire

• Deux ferme-porte en applique

• Dimensions : 1845 x HT 2145 mm

Mode de métré : A l’unité

Localisation : Aéroport d’Ajaccio - Salle d’embarquement / Salle arrivées

2.2.2 Fenêtre à l’italienne

Fourniture et mise en œuvre de fenêtre à l’italienne / projection (apparent) comprenant notamment :

• Double vitrage clair 4/16/4 FE + Gaz Argon Clair

• Uw : 1.6

• Profilés aluminium (coloris au choix de la CCI de Corse)

• Intégration à la baie vitrée existante (2640x920 mm) par remplacement de l’ensemble (mise à disposition du verre déposé pour stock aéroport) : 2 parties fixes + 1 fenêtre centrale

• Etanchéité

• Quincaillerie nécessaire

• Dimensions : 1000 x HT 920 mm

Mode de métré : A l’unité

2.2.3 Remplacement vitrage 2963 x 965mm

Fourniture et mise en œuvre d’un vitrage comprenant notamment :

• Double vitrage 1 face feuilleté 1 face trempé feuilleté avec 1 face parsol vert + gaz argon

•Epaisseur : idem existant : à relever

• Etanchéité

• Quincaillerie nécessaire

• Dépose et évacuation vitrage cassé

Mode de métré : A l’unité

Localisation : vitrage extérieur aérogare

2.2.4 Fenêtre ouvrant (française ou anglaise)

Fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française ou à l’anglaise comprenant :

•‐Châssis ouvrant , remplissage par vitrage en verre feuilleté clair, paumelles dimensionnées renforcées pour trafic intense, serrure à bec de canne, poignée en aluminium laqué à prévoir sur la face  intérieure

•‐ Bavette et profilés de finition assurant la parfaite étanchéité de l’ensemble  •‐ Garnissages, calfeutrements et toutes sujétions de mise en œuvre.  Mise en œuvre suivant D.T.U, Avis Technique et recommandations des fabricants.  Épaisseur du vitrage suivant D.T.U. et dimensions des volumes.  Finition des ouvrages : Par "THERMOLAQUAGE" (coloris au choix de la CCI de Corse)

Mode de métré : Au mètre carré

Dimensions maximum : 1350x1200mm

2.2.5 Fenêtre coulissante

Fourniture et pose de châssis coulissants à 2 vantaux comprenant :

•‐ remplissage en simple vitrage en verre feuilleté clair  •‐ Compris rails, chariots, galets de roulement à manœuvre silencieuse (force suivant poids et dimensions  des volumes équipés de son vitrage),

•‐ serrure encastrée à crochet à verrouillage manuel compris condamnation, manœuvre par poignée‐coquille encastrée. Butées, cales "anti‐dégondage", accessoires et pièces de fixations.

•‐ Garnissages, calfeutrements et toutes sujétions de mise en œuvre.

Mise en œuvre suivant D.T.U, Avis Technique et recommandations des fabricants.  Épaisseur du vitrage suivant D.T.U. et dimensions des volumes.  Finition des ouvrages : Par "THERMOLAQUAGE" (coloris au choix de la CCI de Corse)

Mode de métré : Au mètre carré

Dimensions maximum : 1500x1500mm

2.2.6 Porte vitrée 1 vantail

Fourniture et pose d’un bloc‐porte à 1 vantail ouvrant à la française, remplissage en vitrage clair, comprenant :

‐ Paumelles renforcées pour trafic intense, en nombre suffisant suivant poids du vantail et anti‐dégondage".

‐ Serrure à larder avec bec de cane    ‐ Béquille en aluminium anodisé brossé à prévoir sur chaque face. Modèle à soumettre aux choix

‐ Seuil suisse en aluminium modèle à soumettre aux choix  ‐ Butoir de porte avec tampon caoutchouc fixé au sol modèle à soumettre aux choix

Finition des ouvrages : Par "THERMOLAQUAGE" (coloris au choix de la CCI de Corse)

Mode de métré : Au mètre carré

Dimensions maximum : 2250x950mm

2.2.7 Porte vitrée 2 vantaux

Fourniture et pose d’un bloc‐porte à 2 vantaux ouvrant à la française, remplissage en vitrage clair, comprenant :

‐ Paumelles renforcées pour trafic intense, en nombre suffisant suivant poids du vantail et anti‐dégondage".

‐ Serrure à larder avec bec de cane    ‐ Béquille en aluminium anodisé brossé à prévoir sur chaque face. Modèle à soumettre aux choix

‐ Seuil suisse en aluminium modèle à soumettre aux choix  ‐ Butoir de porte avec tampon caoutchouc fixé au sol modèle à soumettre aux choix

Finition des ouvrages : Par "THERMOLAQUAGE" (coloris au choix de la CCI de Corse)

Mode de métré : Au mètre carré

Dimensions maximum : 2250x1500mm

2.3 Menuiseries intérieures aluminium

2.3.1 Cloison vitrée intérieure

Fourniture et mise en œuvre de cloison vitrée intérieure comprenant notamment :

• Double vitrage clair STADIP. Les épaisseurs de STADIP seront conformes aux normes en vigueur et seront adaptés aux tailles de vitrage.

• Profilés aluminium (coloris au choix de la CCI de Corse)

• Système de fixation mécanique au sol et en faux plafond.

Mode de métré : Au mètre carré

Localisation : Aéroport d’Ajaccio - Salle d’embarquement / Salle arrivées / Bureaux

2.4 Travaux de révisions sur menuiseries aluminium

2.4.1 Révision des menuiseries aluminium

Heure de main d’ouvre pour intervention sur menuiserie aluminium comprenant notamment :

• Déplacement sur site

• Vérification du bon fonctionnement des menuiseries et réparation le cas échéant

• Vérification du bon fonctionnement des quincailleries et remplacement le cas échéant (à l’exclusion de la fourniture)

Vérification du bon état général des joints périphériques et remplacement le cas échéant

• Echafaudage et toutes protections nécessaires

• Evacuation à la décharge agréée suivant tri des accessoires remplacés si besoin.

Mode de métré : A l’heure

Localisation : Aéroport d’Ajaccio