ACCORD-CADRE de travaux

d'entretien, de réparations et de maintenance

LOT N°06 : COUVERTURE - ETANCHEITE

Aéroport d’Ajaccio napoléon bonaparte

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Chapitre I : Généralités	4

1.1. Prescriptions générales	4

1.2. Documents de référence	4

1.3. Limites des prestations	4

Chapitre II : Préparation - Entretien	5

2.1 Préparation d’intervention	5

2.1.1 Etude de cas et prescriptions	5

2.1.2 Préparation et gestion intervention	5

2.2 Nacelle - Echafaudage	5

2.2.1 Echafaudage	5

2.2.2 Nacelle 18m	5

2.2.3 Nacelle 23m	5

2.3 Travaux d’entretien	6

2.3.1 Examen des surfaces apparentes	6

2.3.2 Nettoyage de toiture	6

2.3.3 Nettoyage de cheneaux	6

2.3.4 Rapport de visite	6

2.3.5 Test de fumée	6

Chapitre III : Réparation	7

3.1 Réparation d’étanchéité	7

3.1.1 Réfection de relevés d’étanchéités	7

3.1.2 Réfection de couvertine acier	7

3.1.3 Réfection de couvertine zinc	7

3.1.4 Remplacement de grille séparative	7

3.1.5 Réparation de fuite localisée par rustinage	7

3.1.6 Réparation de fuite localisée par application de résine	7

3.1.7 Bâche d’étanchéité	7

3.2 Réparation de couverture	8

3.2.1 Chéneau zinc largeur 120mm	8

3.2.2 Chéneau zinc largeur 220mm	8

3.2.3 Chéneau zinc largeur 320mm	8

3.2.4 Chéneau zinc largeur 420mm	8

3.2.5 Chéneau zinc spécifique aérogare	8

3.2.6 Descente d’eau zinc Ø100mm	8

3.2.7 Descente d’eau zinc Ø200mm	8

3.2.8 Gouttière PVC 25-80	8

3.2.9 Gouttière PVC 33-100	8

3.2.10 Descente d’eau PVC Ø80mm	8

3.2.11 Descente d’eau PVC Ø100mm	8

3.2.12 Descente d’eau PVC spécifique aérogare d’Ajaccio	9

3.2.13 Lanterneau 1000x1000mm	9

3.2.14 Panneau simple peau pose verticale	9

3.2.15 Panneau simple peau pose horizontale	9

3.2.16 Panneau sandwich double peau pose verticale	9

3.2.17 Panneau sandwich double peau pose horizontale	9

Chapitre IV : Réfection complète d’étanchéité	9

4.1 Enlèvement dépose	9

4.1.1 Enlèvement et évacuation du gravier de protection	9

4.1.2 Dépose repose dalle sur plots	9

4.1.3 Enlèvement ancien complexe d’étanchéité	10

4.2 Pose d’étanchéité	10

4.2.1 Isolant rigide	10

4.2.2 Bicouche autoprotégée	10

4.2.3 Membrane PVC	10

4.2.4 Moignon EP	10

4.2.5 Sécurité réglementaire	10

4.2.6 Pare gravier	10

4.2.7 Crapaudine EP	10

4.2.8 Gravier de protection	10

Chapitre V : Divers	11

5.1 Fourniture sur catalogue	11

5.1.1 Remise sur catalogue fourniture étanchéité	11

5.1.2 Remise sur catalogue fourniture couverture	11

5.2 Main d’œuvre	11

5.2.1 Manœuvre 1/2j	11

5.2.2 Manœuvre à la journée	11

5.2.3 Ouvrier qualifié 1/2j	11

5.2.4 Ouvrier qualifié à la journée	11

Chapitre I : Généralités

Le présent marché a pour objet les travaux d’entretien, de réparation et de maintenance de l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Les travaux concernent plusieurs bâtiments dont certains sont situés en zone réservée d’aérodrome.

Ce marché devra permettre à l’exploitant de ces bâtiments (CCI de Corse) de programmer des travaux neufs, d’entretien ou de réparations curatives, pour les corps d’états objets de ce lot.

1.1. Prescriptions générales

Les accès (lieu et horaires) du chantier seront définis avant chaque commande, en accord avec le Maître d'Ouvrage.

Les frais d'engins spéciaux ou de prestations manuelles et mécaniques spécifiques et nécessaires ainsi que la fourniture seront inclus dans le prix.

Tous les prix comprennent la démolition le chargement, le transport et le déchargement, l'évacuation aux décharges homologuées et/ou publiques, les droits de décharge.

L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et aux devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux indispensables à leur parfait achèvement ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

L'application de tous les textes concernant les règles de construction ou les différents règlements de sécurité propres au type de travaux qui seront parus avant l'établissement du marché reste à la charge des entreprises.

1.2. Documents de référence

Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants (DTU, code la construction et de l’habitat, Normes Françaises et Européennes,…).

- 1.3. Limites des prestations

Les prestations pourront notamment comprendre les prestations suivantes :

- Dépose/repose de dalles sur plots,

- Enlèvement de couverture et complexe d’étanchéité existants,

- Fourniture et mise en œuvre des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau,

- Fourniture et mise en œuvre des matériaux des revêtements d'étanchéité en parties courantes, relevés et chéneaux, y compris les bandes de pontage,

- Fourniture et mise en œuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux revêtements et tous dispositifs de joints,

- Fourniture et mise en œuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines, galeries garde-grève) et des trop-pleins, y compris leur raccordement avec les revêtements d'étanchéité,

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement des fourreaux (sorties de ventilation et autres) et crosses (sorties de câbles) avec les revêtements d'étanchéité,

- Fourniture et mise en œuvre des matériaux de protection des revêtements d’étanchéité, y compris, le cas échéant, les diverses sous-couches nécessaires,

- Fourniture et mise en œuvre de lanterneaux.

- Chapitre II : Préparation - Entretien

2.1 Préparation d’intervention

2.1.1 Etude de cas et prescriptions

Ce prix rémunère forfaitairement les frais correspondant à la prise en compte d’un besoin du Maître d’Ouvrage, l’analyse in situ et l’établissement de prescriptions d’intervention.

2.1.2 Préparation et gestion intervention

Ce prix rémunère forfaitairement les frais correspondant à la prise en compte d’une intervention, la préparation administrative et logistique de l’intervention, l’amené repli de tous les moyens et fournitures nécessaires à l’exécution des prestations sur site ainsi que le suivi des prestations et la coordination avec le Maître d’Ouvrage.

2.2 Nacelle - Echafaudage

2.2.1 Echafaudage

Ce prix rémunère au mètre carré par jour d’utilisation les frais correspondant à l’installation d’un échafaudage pour l’exécution des prestations et à son évacuation en fin de mission.

La durée nécessaire à la prestation est fixée conjointement entre les deux parties à la commande et donc avant le démarrage des travaux. Toute journée d’interruption de chantier ne pourra être comptabilisée. (Ex : 30m² d’échafaudage pendant 5j = 150m².j)

2.2.2 Nacelle 18m

Ce prix rémunère à la journée l’utilisation sur site d’une nacelle avec chauffeur permettant d’atteindre une hauteur de 18 mètres.

Il comprend l’engin, le chauffeur et le carburant.

2.2.3 Nacelle 23m

Ce prix rémunère à la journée l’utilisation sur site d’une nacelle avec chauffeur permettant d’atteindre une hauteur de 23 mètres.

Il comprend l’engin, le chauffeur et le carburant.

2.3 Travaux d’entretien

2.3.1 Examen des surfaces apparentes

Ce prix rémunère au mètre carré l’examen des surfaces apparentes, des accessoires des revêtements d'étanchéité et ouvrages émergents y compris couvertines.

2.3.2 Nettoyage de toiture

Ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage de toiture et l’évacuation des déchets.

Il comprend l’enlèvement des végétations, mousses, menus détritus sur toiture.

2.3.3 Nettoyage de cheneaux

Ce prix rémunère au mètre linéaire le nettoyage de chéneaux et l’évacuation des déchets.

Il comprend l’enlèvement des végétations, mousses, menus détritus à l’intérieur de chéneaux.

2.3.4 Rapport de visite

Ce prix rémunère forfaitairement, et à la demande du Maître d’Ouvrage, la rédaction d’un rapport de visite par toiture détaillant sa constitution, son état général, ses défauts et les préconisations d’entretien et de travaux.

2.3.5 Test de fumée

Ce prix rémunère forfaitairement, et à la demande du Maître d’Ouvrage, la réalisation d’un essai d’étanchéité par toiture à l’aide d’un générateur de fumée artificielle.

- Chapitre III : Réparation

3.1 Réparation d’étanchéité

3.1.1 Réfection de relevés d’étanchéités

Ce prix rémunère au mètre linéaire la réfection de relevés d’étanchéité y compris solin et costière de renfort.

Il comprend les fournitures et la main d’œuvre nécessaires à la dépose des éléments à remplacer et la pose des nouveaux.

3.1.2 Réfection de couvertine acier

Ce prix rémunère au mètre linéaire la réfection de couvertines en acier.

Il comprend les fournitures et la main d’œuvre nécessaires à la dépose des éléments à remplacer et la pose des nouveaux.

3.1.3 Réfection de couvertine zinc

Ce prix rémunère au mètre linéaire la réfection de couvertines en zinc.

Il comprend les fournitures et la main d’œuvre nécessaires à la dépose des éléments à remplacer et la pose des nouveaux.

3.1.4 Remplacement de grille séparative

Ce prix rémunère au mètre linéaire le remplacement de grilles séparatives de bande drainantes gravillonnées.

Il comprend les fournitures et la main d’œuvre nécessaires à la dépose des éléments à remplacer et la pose des nouveaux.

3.1.5 Réparation de fuite localisée par rustinage

Ce prix rémunère au mètre carré le remplacement de parties localisées d’étanchéité en travail à chaud.

Il comprend les fournitures et la main d’œuvre nécessaires à la dépose des éléments à remplacer et la pose des nouveaux.

3.1.6 Réparation de fuite localisée par application de résine

Ce prix rémunère au mètre carré le remplacement de parties localisées d’étanchéité par un système d’étanchéité liquide.

Il comprend les fournitures et la main d’œuvre nécessaires à la dépose des éléments à remplacer et la pose des nouveaux.

3.1.7 Bâche d’étanchéité

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en place d’une bâche de protection temporaire ainsi que tout élément nécessaire à son maintien en place.

3.2 Réparation de couverture

3.2.1 Chéneau zinc largeur 120mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’un chéneau de largeur 120mm en zinc y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.2 Chéneau zinc largeur 220mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’un chéneau de largeur 220mm en zinc y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.3 Chéneau zinc largeur 320mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’un chéneau de largeur 320mm en zinc y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.4 Chéneau zinc largeur 420mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’un chéneau de largeur 420mm en zinc y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.5 Chéneau zinc spécifique aérogare

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des chéneaux de l’aérogare d’Ajaccio y compris toutes sujétions de pose, de manutention et raccordements.

Les prises de côtes nécessaires sont incluses dans le prix.

3.2.6 Descente d’eau zinc Ø100mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une descente d’eaux pluviales Ø100mm en zinc y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.7 Descente d’eau zinc Ø200mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une descente d’eaux pluviales Ø200mm en zinc y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.8 Gouttière PVC 25-80

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une gouttière PVC 25-80 y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.9 Gouttière PVC 33-100

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une gouttière PVC 33-100 y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.10 Descente d’eau PVC Ø80mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une descente d’eaux pluviales Ø80mm en PVC y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.11 Descente d’eau PVC Ø100mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une descente d’eaux pluviales Ø100mm en PVC y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.12 Descente d’eau PVC spécifique aérogare d’Ajaccio

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une descente d’eaux pluviales en PVC raccordée au chéneaux de l’aérogare d’Ajaccio y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

Les prises de côtes nécessaires sont incluses dans le prix.

3.2.13 Lanterneau 1000x1000mm

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et la pose d’un lanterneau de dimension équivalente à 1000mm x 1000mm y compris toutes sujétions de pose et raccordements.

3.2.14 Panneau simple peau pose verticale

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de panneaux simple peau avec feutre anti-condensation pour couverture, en acier 750µm à nervures y compris toutes sujétions de pose et finitions (faîtières, rives, closoirs,…).  Coloris au choix du MO.

3.2.15 Panneau simple peau pose horizontale

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de panneaux simple peau pour bardage, en acier 750µm à nervures y compris toutes sujétions de pose et finitions (, rives, cornières,…).  Coloris au choix du MO.

3.2.16 Panneau sandwich double peau pose verticale

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de panneaux sandwiches étanches 40kg/m3 en bardage, en acier prélaqué à nervures y compris toutes sujétions de pose et finitions (rives, cornières,…).  Coloris au choix du MO.

3.2.17 Panneau sandwich double peau pose horizontale

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de panneaux sandwiches étanches 40kg/m3 pour couverture, en acier prélaqué à nervures y compris toutes sujétions de pose et finitions (faîtières, rives, closoirs,…).  Coloris au choix du MO.

- Chapitre IV : Réfection complète d’étanchéité

4.1 Enlèvement dépose

4.1.1 Enlèvement et évacuation du gravier de protection

Ce prix rémunère au mètre cube l’enlèvement et l’évacuation de gravier de protection.

4.1.2 Dépose repose dalle sur plots

Ce prix rémunère au mètre carré la dépose de dalles sur plots pour réalisation de travaux, leur réservation et leur repose après travaux.

4.1.3 Enlèvement ancien complexe d’étanchéité

Ce prix rémunère au mètre carré la dépose de l’ancien complexe d’étanchéité et son évacuation de manière à permettre la mise en œuvre de la nouvelle étanchéité.

4.2 Pose d’étanchéité

4.2.1 Isolant rigide

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de panneaux isolants rigides de l’ordre de 10cm et leur fixation sur la toiture.

4.2.2 Bicouche autoprotégée

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d’une étanchéité bicouche autoprotégée sur la toiture.

4.2.3 Membrane PVC

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d’une membrane d’étanchéité PVC sur la toiture.

4.2.4 Moignon EP

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et la pose d’un moignon d’eaux pluviales.

4.2.5 Sécurité réglementaire

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une sécurité réglementaire pour travaux sur toiture et sa dépose après travaux.

4.2.6 Pare gravier

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’un pare gravier.

4.2.7 Crapaudine EP

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une crapaudine d’eaux pluviales.

4.2.8 Gravier de protection

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre de gravier de protection sur toiture.

- Chapitre V : Divers

5.1 Fourniture sur catalogue

5.1.1 Remise sur catalogue fourniture étanchéité

Ce pourcentage correspond à une remise sur le prix public d’un catalogue de fournitures et matériaux d’étanchéité.

5.1.2 Remise sur catalogue fourniture couverture

Ce pourcentage correspond à une remise sur le prix public d’un catalogue de fournitures et matériaux de couverture.

5.2 Main d’œuvre

5.2.1 Manœuvre 1/2j

Ce prix rémunère à la demi-journée le recours à un manœuvre pour la réalisation de travaux d’étanchéité.

5.2.2 Manœuvre à la journée

Ce prix rémunère à la journée le recours à un manœuvre pour la réalisation de travaux d’étanchéité.

5.2.3 Ouvrier qualifié 1/2j

Ce prix rémunère à la demi-journée le recours à un ouvrier qualifié pour la réalisation de travaux d’étanchéité.

5.2.4 Ouvrier qualifié à la journée

Ce prix rémunère à la journée le recours à un ouvrier qualifié pour la réalisation de travaux d’étanchéité.