ACCORD-CADRE de travaux

d'entretien, de réparations et de maintenance

LOT N°01 : Cloisons, doublages, ouvrages divers en Placoplatre, plâtrerie, isolation et doublage ; Faux-plafond ; Menuiseries intérieures bois

Aéroport d’Ajaccio napoléon bonaparte

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Chapitre I : Généralités	5

1.1. Prescriptions générales	5

1.2. Documents de référence	5

1.3. Limites des prestations	5

Chapitre II : Travaux sur existant	6

2.1 Travaux de dépose	6

2.1.1 Dépose de faux-plafonds y compris ossature et isolation	6

2.1.2 Démolition des cloisons séparatives y compris menuiseries et revêtement mural	6

2.1.3 Démolition des doublages y compris plinthes et revêtement mural	6

2.1.4 Création / Agrandissement d'ouverture	7

2.1.5 Obturation d’ouverture	7

2.1.6 Rebouchages divers	7

Chapitre III : Doublage	8

3.1 Doublage collé	8

3.1.1 Habillage vertical plaque de plâtre ép.13mm	8

3.1.2 Doublage laine de verre	8

3.1.3 Doublage polystyrène expansé	9

3.2 Plus value pour plaque spéciale	10

3.2.1 Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge ép.13mm	10

3.2.2 Plus-value pour plaque de plâtre acoustique ép.13mm	10

3.2.3 Plus-value pour plaque de plâtre haute dureté ép.13mm	10

Chapitre IV : Doublage sur ossature métallique	10

4.1 Doublage sur ossature métallique	11

4.1.1 Habillage plaque de plâtre ép.13mm	11

4.1.2 Doublage isolant ép.45+13mm	11

4.1.3 Doublage isolant ép.85+13mm	11

4.1.4 Doublage isolant ép.120+13mm	11

4.2 Plus-values pour plaques spéciales	12

4.2.1 Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge ép.13mm	12

4.2.2 Plus-value pour plaque de plâtre acoustique ép.13mm	12

4.2.3 Plus-value pour plaque de plâtre haute dureté ép.13mm	12

4.2.4 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 13mm	12

4.2.5 Plus-value pour plaque standard ép.18mm	12

4.2.6 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 18mm	12

4.2.7 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 25mm	12

4.2.8 Plus-value pour doublage CF1/2H	12

4.2.9 Plus-value pour doublage CF1H	13

Chapitre V : Cloisons sur ossature métallique	13

5.1 Cloisons standards	14

5.1.1 Cloison 72/48	14

5.1.2 Cloison 84/48	14

5.1.3 Cloison 100/70	14

5.1.4 Cloison 150/100	14

5.2 Plus-values pour plaques spéciales	15

5.2.1 Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge ép.13mm	15

5.2.2 Plus-value pour plaque de plâtre acoustique ép.13mm	15

5.2.3 Plus-value pour plaque de plâtre haute dureté ép.13mm	15

5.2.4 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 13mm	15

5.2.5 Plus-value pour plaque standard ép.18mm	15

5.2.6 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 18mm	15

5.2.7 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 25mm	15

Chapitre VI : Cloisons en carreaux de plâtre	16

6.1 Carreaux pleins	16

6.1.1 Ep. 50mm	16

6.1.2 Ep. 70mm	16

6.1.3 Ep. 100mm	16

6.2 Plus-value carreaux pleins hydrofuges	16

6.2.1 Ep. 50mm	17

6.2.2 Ep. 70mm	17

6.2.3 Ep. 100mm	17

Chapitre VII : Faux-plafond	17

7.1 Faux-plafond type DANOLINE – ISO-TONE hygiène de chez KNAUF	17

7.1.1 Faux-plafond dalles démontables 60x60 – type DANOLINE – ISO-TONE hygiène de chez KNAUF	17

7.1.2 Plaques seules type DANOLINE – ISO-TONE hygiène de chez KNAUF	17

7.2 Faux-plafond type ULTIMA+OP TEGULAR chez ARMSTRONG	17

7.2.1 Faux-plafond dalles démontables 60x60 – type ULTIMA+OP TEGULAR chez ARMSTRONG	17

7.2.2 Plaques seules type ULTIMA+OP TEGULAR chez ARMSTRONG	18

7.3 Faux-plafond type EKLA Th40 chez ROCKFON	18

7.3.1 Faux-plafond dalles démontables 60x60 – type EKLA Th40 chez ROCKFON	18

7.3.2 Plaques seules type EKLA Th40 chez ROCKFON	18

7.4 Faux-plafond en plaque de plâtre	18

7.4.1 Faux-plafond en plaque de plâtre ép. 13mm	18

7.4.2 Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge ép.13mm	19

7.4.3 Plus-value pour plaque de plâtre haute dureté ép.13mm	19

7.4.4 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép.13mm	19

7.5 Remplacement de dalles de faux plafond	19

7.5.1 Remplacement de dalles de faux plafond	19

7.6 Réajustement de l’ossature primaire	19

7.6.1 Réajustement de l’ossature primaire	19

Chapitre VIII : Menuiseries intérieures bois	19

8.1 Dépose de porte existante	19

8.1.1 bloc porte 1 vantail (toutes dimensions)	20

8.1.1 bloc porte 2 vantaux (toutes dimensions)	20

8.2 Bloc-porte	20

8.2.1 Bloc porte 1 vantail dim. 0.73xht2.04m	21

8.2.2 Bloc porte 1 vantail dim. 0.83xht2.04m	21

8.2.3 Bloc porte 1 vantail dim. 0.93xht2.04m	21

8.2.4 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.43+0.83)xht2.04m	21

8.2.5 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.53+0.83)xht2.04m	21

8.2.6 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.63+0.83)xht2.04m	21

8.2.7 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.43+0.93)xht2.04m	21

8.2.8 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.53+0.93)xht2.04m	21

8.2.9. Bloc porte 2 vantaux dim. (0.63+0.93)xht2.04m	21

8.3 Plus-value CF 1/2H + FP	21

8.3.1 1 vantail dim. 0.73xht2.04m	21

8.3.2 1 vantail dim. 0.83xht2.04m	21

8.3.3 1 vantail dim. 0.93xht2.04m	21

8.3.4 2 vantaux dim. (0.43+0.83)xht2.04m	21

8.3.5 2 vantaux dim. (0.53+0.83)xht2.04m	21

8.3.6 2 vantaux dim. (0.63+0.83)xht2.04m	22

8.3.7 2 vantaux dim. (0.43+0.93)xht2.04m	22

8.3.8 2 vantaux dim. (0.53+0.93)xht2.04m	22

8.3.9 2 vantaux dim. (0.63+0.93)xht2.04m	22

8.4 Plus-value CF 1H + FP	22

8.4.1 1 vantail dim. 0.73xht2.04m	22

8.4.2 1 vantail dim. 0.83xht2.04m	22

8.4.3 1 vantail dim. 0.93xht2.04m	22

8.4.4 2 vantaux dim. (0.43+0.83)xht2.04m	22

8.4.5 2 vantaux dim. (0.53+0.83)xht2.04m	22

8.4.6 2 vantaux dim. (0.63+0.83)xht2.04m	22

8.4.7 2 vantaux dim. (0.43+0.93)xht2.04m	22

8.4.8 2 vantaux dim. (0.53+0.93)xht2.04m	22

8.4.9 2 vantaux dim. (0.63+0.93)xht2.04m	22

8.5 Plus-value ferme-porte	22

8.5.1 Sur bloc porte 1 vantail	23

8.5.2 Sur bloc porte 2 vantaux	23

Chapitre I : Généralités

Le présent marché a pour objet les travaux d’entretien, de réparation et de maintenance de l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Les travaux concernent plusieurs bâtiments dont certains sont situés en zone réservée d’aérodrome.

Ce marché devra permettre à l’exploitant de ces bâtiments (CCI de Corse) de programmer des travaux neufs, d’entretien ou de réparations curatives, pour les corps d’états objets de ce lot.

1.1. Prescriptions générales

Les accès (lieu et horaires) du chantier seront définis avant chaque commande, en accord avec le Maître d'Ouvrage.

Les frais d'engins spéciaux ou de prestations manuelles et mécaniques spécifiques et nécessaires ainsi que la fourniture seront inclus dans le prix.

Tous les prix comprennent la démolition le chargement, le transport et le déchargement, l'évacuation aux décharges homologuées et/ou publiques, les droits de décharge.

L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et aux devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux indispensables à leur parfait achèvement ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

L'application de tous les textes concernant les règles de construction ou les différents règlements de sécurité propres au type de travaux qui seront parus avant l'établissement du marché reste à la charge des entreprises.

1.2. Documents de référence

Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants (DTU, code la construction et de l’habitat, Normes Françaises et Européennes,…).

- 1.3. Limites des prestations

Dans le cadre du présent marché, les ouvrages doivent inclure :

- Fournitures, pose et toutes fixations nécessaires

- Renforts bois ou métalliques dans cloisons ou doublages pour permettre les fixations des appareils sanitaires, radiateurs, tous accessoires et appareillages électriques et mains courantes si besoin.

- Implantation des cloisons, garnissages et raccords nécessaires après le passage des autres corps d'état.

- Nettoyage des locaux et évacuation de tous les déchets provenant des travaux

- Le traitement de tous les joints pour recevoir la peinture ou les revêtements

- Encastrement de tous les fourreaux ou boîtes pour l'installation électrique

- Protection de toutes les arrêtes saillantes

- La valeur de toutes les réservations et colmatages pour les autres corps d'état

- Les colmatages après passage des canalisations ou fourreaux

- Garnissage soigné au pourtour de toutes les huisseries métalliques

- Pose éventuelle des huisseries

- L'Entrepreneur est tenu de vérifier l'alignement et l'aplomb des huisseries avant l'exécution des cloisons. Il sera responsable des imperfections s'il ne les a pas signalées avant l'exécution de ses ouvrages

- Chapitre II : Travaux sur existant

2.1 Travaux de dépose

2.1.1 Dépose de faux-plafonds y compris ossature et isolation

Travaux comprenant :

• Dépose faux plafond de toute nature (fixe ou démontable) y compris suspentes et fixations

• Dépose de l'isolation thermique associée le cas échéant

• Protection des ouvrages adjacents

• Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

• Echafaudage et toutes protections nécessaires

• Evacuation à la décharge agréée suivant tri.

Mode de métré : Au mètre carré

2.1.2 Démolition des cloisons séparatives y compris menuiseries et revêtement mural

Travaux comprenant :

• Démolition de cloison de toute nature (plaque de plâtre, brique, carreau de plâtre, modulaire...) y compris enlèvement des boiseries incorporées (portes, rayonnage, plinthes ou chambranles).

• Compris dépose des revêtements muraux associés

• Protection des ouvrages adjacents

• Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

• Evacuation aux décharges agréées suivant tri.

Mode de métré : Au mètre carré

2.1.3 Démolition des doublages y compris plinthes et revêtement mural

Travaux comprenant :

• Démolition de doublage de toute nature y compris enlèvement des boiseries incorporées (rayonnage, plinthes ou chambranles).

• Compris dépose des revêtements muraux associés

• Protection des ouvrages adjacents

• Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

• Evacuation aux décharges agréée suivant tri.

Mode de métré : Au mètre carré

2.1.4 Création / Agrandissement d'ouverture

Travaux comprenant :

• Découpe soignée des parois par sciage diamant ou tout moyen manuel adapté,

• Ouverture dans cloison existante de toute nature (brique, plâtre sur ossature, carreaux de plâtre...)

• Dépose des parties à évacuer (avec précaution), sans laisser tomber sur les structures horizontales.

• Reprise de l'encadrement d'ouverture à l'enduit plâtre finition lissée.

• Evacuation des gravats à la décharge agréée suivant tri.

Epaisseur du cloisonnement : inférieure à 10cm

Mode de métré : Au mètre linéaire d'ouverture

Epaisseur du cloisonnement : de 10 à 15cm

Mode de métré : Au mètre linéaire d'ouverture

Epaisseur du cloisonnement : supérieure à 15cm

Mode de métré : Au mètre linéaire d'ouverture

2.1.5 Obturation d’ouverture

Rebouchage d'ouverture dans cloisons de toute nature (brique, plaque de plâtre, carreaux de plâtre...) en fonction de la nature même de la cloison concernée

Finition : enduit de ratissage 2 faces, livrés prêts à peindre.

Compris toutes sujétions pour traitement des joints conformément à la réglementation en vigueur et avis techniques du fabricant

Epaisseur du cloisonnement : inférieure à 10cm

Mode de métré : Au mètre carré

Epaisseur du cloisonnement : de 10 à 15cm

Mode de métré : Au mètre carré

Epaisseur du cloisonnement : supérieure à 15cm

Mode de métré : Au mètre carré

2.1.6 Rebouchages divers

Réalisation de rebouchage de percements à l'enduit plâtre.

Compris comblement par plaque de plâtre si nécessaire pour grandes ouvertures

Compris préparation, lissage, ponçage et toutes sujétions de finition pour un aspect parfaitement lisse de l'ouvrage.

Ø inférieur à 20cm Mode de métré : A l'unité

Ø supérieur à 20cm Mode de métré : A l'unité

- Chapitre III : Doublage

3.1 Doublage collé

3.1.1 Habillage vertical plaque de plâtre ép.13mm

• Fourniture et pose d'un habillage en plaque de plâtre BA 13 type PLACOPLATRE de chez BPB PLACO ou équivalent,

• Fixation par collage sur maçonnerie

• Les joints et les angles seront traités par bande, bande armée et cornière d'angles selon la technique et avec les produits du même fabricant.

• La mise en œuvre sera conforme à la règlementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations du fournisseur.

• Classement au feu des plaques de plâtre : M1

Mode de métré : Au mètre carré

3.1.2 Doublage laine de verre

Travaux comprenant :

• Fourniture et mise en œuvre d'un doublage de type CALIBEL avec pare vapeur de chez ISOVER composé d'un panneau en laine de verre et d'une plaque de plâtre cartonnée standard ép. 10mm, collé au mortier adhésif réparti par plots coté isolant.

• Compris réservations pour passage des canalisations

• Calfeutrement en pied de doublage

• Les joints et les angles seront traités par bande, bande armé et cornières d'angles suivant avis techniques du fabricant.

• La mise en œuvre sera conforme à la réglementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations du fabricant.

• Lambda = 0.034W/(m.K)

- Epaisseur 40+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 50 mm

• Epaisseur de l'isolant : 40mm de laine de verre, lambda = 0.034W/(m.K)

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 10 mm

• Résistance thermique : 1.20m².K/W

Mode de métré : Au mètre carré

- Epaisseur 60+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 70 mm

• Epaisseur de l'isolant : 60mm de laine de verre, lambda = 0.034W/(m.K)

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 10 mm

• Résistance thermique : 1.80m².K/W

Mode de métré : Au mètre carré

- Epaisseur 100+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 110 mm

• Epaisseur de l'isolant : 100mm de laine de verre, lambda = 0.034W/(m.K)

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 10 mm

• Résistance thermique : 2.95m².K/W

Mode de métré : Au mètre carré

3.1.3 Doublage polystyrène expansé

Travaux comprenant :

• Fourniture et mise en œuvre d'un doublage de type PLACOMUR TH38 avec pare vapeur de chez PLACOPLATRE composé d'un panneau polystyrène expansé Th38 et d'une plaque de plâtre cartonnée standard ép. 13mm, collé au mortier adhésif réparti par plots coté isolant.

• Compris réservations pour passage des canalisations

• Calfeutrement en pied de doublage

• Les joints et les angles seront traités par bande, bande armé et cornières d'angles suivant avis techniques du fabricant.

• La mise en œuvre sera conforme à la réglementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations du fabricant.

• Lambda = 0.038W/(m.K)

- Ep. 40+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 53 mm

• Epaisseur de l'isolant : 40mm de polystyrène expansé, lambda = 0.038W/(m.K)

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13 mm

• Résistance thermique : 1.10m².K/W

Mode de métré : Au mètre carré

- Ep. 60+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 73 mm

• Epaisseur de l'isolant : 60mm de polystyrène expansé, lambda = 0.038W/(m.K)

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13 mm

• Résistance thermique : 1.60m².K/W

Mode de métré : Au mètre carré

- Ep. 100+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 113 mm

• Epaisseur de l'isolant : 100mm de polystyrène expansé, lambda = 0.038W/(m.K)

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13 mm

• Résistance thermique : 2.65m².K/W

Mode de métré : Au mètre carré

3.2 Plus value pour plaque spéciale

3.2.1 Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge ép.13mm

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Compris réalisation d'un joint mastic entre la plaque et le sol suivant prescriptions du fabricant

Mode de métré : Au mètre carré

3.2.2 Plus-value pour plaque de plâtre acoustique ép.13mm

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

3.2.3 Plus-value pour plaque de plâtre haute dureté ép.13mm

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

- Chapitre IV : Doublage sur ossature métallique

Fourniture et mise en place de cloison sèche de doublage sur ossature métallique comprenant notamment :

• Fourniture, manutention, stockage et mise en œuvre des plaques et des divers accessoires,

• Tous travaux de mise en œuvre conformément à l'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant,

• Ossature métallique galvanisée compris fixation mécanique des coulisses hautes et basses délimitant un vide de construction et emboîtements des montants

• Interposition d'un feutre bitumineux sous la coulisse basse

• Plaque de plâtre cartonnée à bords amincis de 13mm standard

• Incorporation d'une isolation thermique compris pare-vapeur comprenant un panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance thermique (lambda = 0.032W/(m.K)), revêtu d'un surfaçage raft sur une face,

• Fixation des lisses horizontales intermédiaires en profilés métalliques

• Renforts pour consoles, appareils sanitaires et radiateurs (les positionnements seront indiqués par le corps d'état concerné),

• Calicot et façon de joints ratissés entre plaques et jonction entre murs et plafonds,

• Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers.

• Renforts d'angle par arêtes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, collés sur support de hauteur d'étage,

• Raidisseurs éventuels,

• Reprise intermédiaire,

• Traitement des joints par calicot, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit surfin éventuel de finition sur l'ensemble de ces cloisons,

• Habillage en plaque de plâtre du chant lors de l'arrêt du doublage et des embrasures

• Nettoyage après coup,

• Échafaudage et platelage éventuel,

• Parements livrés prêts à peindre

• La conception de ces cloisons devra avoir obtenu un avis technique.

• La mise en œuvre sera conforme à la règlementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations du fournisseur.

4.1 Doublage sur ossature métallique

4.1.1 Habillage plaque de plâtre ép.13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 39mm

• Largeur de l'ossature: 26 mm

• Epaisseur de l'isolant : 0 mm

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

4.1.2 Doublage isolant ép.45+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 58mm

• Largeur de l'ossature: 36 mm

• Epaisseur de l'isolant : 45 mm, lambda = 0.032W/(m.K), R=1.40m².K/W

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

4.1.3 Doublage isolant ép.85+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 108mm

• Largeur de l'ossature: 48 mm

• Epaisseur de l'isolant : 85 mm, lambda = 0.032W/(m.K), R=2.65m².K/W

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

4.1.4 Doublage isolant ép.120+13mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison de doublage: 133mm

• Largeur de l'ossature: 90 mm

• Epaisseur de l'isolant : 120 mm, lambda = 0.032W/(m.K), R=3.75m².K/W

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

4.2 Plus-values pour plaques spéciales

4.2.1 Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge ép.13mm

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Compris interposition d'un film polyéthylène sous la coulisse basse

Mode de métré : Au mètre carré

4.2.2 Plus-value pour plaque de plâtre acoustique ép.13mm

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

4.2.3 Plus-value pour plaque de plâtre haute dureté ép.13mm

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

4.2.4 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 13mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : au mètre carré

4.2.5 Plus-value pour plaque standard ép.18mm

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Caractéristiques techniques:

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 18mm

Mode de métré : au mètre carré

4.2.6 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 18mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : au mètre carré

4.2.7 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 25mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : au mètre carré

4.2.8 Plus-value pour doublage CF1/2H

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Caractéristiques techniques:

• Nombre et épaisseur des plaques : 2 x 13mm

• Classement EI 30

Mode de métré : au mètre carré

4.2.9 Plus-value pour doublage CF1H

Plus-value pour doublage à parement de base 13mm

Caractéristiques techniques:

• Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 25 mm + 1 x 13mm

• Classement EI 60

Mode de métré : au mètre carré

- Chapitre V : Cloisons sur ossature métallique

Cloison sèche constituée par l’assemblage de plaques de plâtre cartonnées à bords amincis, standard, vissées sur ossature métallique galvanisée centrale avec ou sans incorporation d’une isolation centrale constituée d'un matelas de laine minérale.

La conception de ces cloisons devra avoir obtenu un avis technique.

Travaux comprenant notamment :

• Fourniture, manutention, stockage et mise en œuvre des plaques, des rouleaux de laine minérale et des divers accessoires,

• Tous travaux de mise en œuvre conformément à l'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant,

• Fixation mécanique des rails hauts et bas

• Interposition d'un feutre bitumineux (pièces sèches) ou d'un film polyéthylène (pièces humides) sous le rail bas

• Renforts pour : consoles, appareils sanitaires, chaudières murales, radiateurs (les positionnements seront indiqués par les corps d'état concernés), etc...

• Incorporation d'une isolation en laine minérale

• Fixation mécanique de plaques de plâtre cartonnées à bords amincis, standard ou hydrofuge (dans les pièces humides) sur les faces extérieures, type PLACOPLATRE de chez BPB PLACO ou équivalent

• Calicot et façon de joints ratissés entre plaques et jonction entre murs et plafonds,

• Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers, garnissages et calfeutrements,

• Renforts d'angle par arêtes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, collés sur support de hauteur d'étage

• Raidisseurs éventuels.

• Traitement des joints par calicot, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit surfin éventuel de finition sur l'ensemble de ces cloisons, profil de finition type PLACOLISTEL ou produit équivalent le cas échéant,

• Habillage en plaque de plâtre du chant lors de l'arrêt des cloisons et des embrasures

• Nettoyage après coup,

• Échafaudage et platelage éventuel,

• Pose d'huisseries des portes intérieures (hors fourniture).

• Parement livré prêt à peindre

• La mise en œuvre sera conforme à la règlementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations du fournisseur.

5.1 Cloisons standards

5.1.1 Cloison 72/48

Caractéristiques techniques:

• Désignation de la cloison: 72/48

• Epaisseur totale de la cloison: 72 mm

• Largeur de l'ossature: 48 mm

• Epaisseur de la laine minérale: 45 mm

• Nombre et épaisseur des plaques par parement: 1 x 13 mm

• Hauteur maximale (montants doubles entraxe de 0.40m): 3.50 ml

• Résistances au feu: EI 30

• Résistance thermique (avec laine minérale): 0.80 W/m2.K

• Isolation acoustique (avec laine minérale): Rw = 42 (-3;-9) dB

Mode de métré : Au mètre carré

5.1.2 Cloison 84/48

Caractéristiques techniques:

• Désignation de la cloison: 84/48

• Epaisseur totale de la cloison: 84 mm

• Largeur de l'ossature: 48 mm

• Epaisseur de la laine minérale: 45 mm

• Nombre et épaisseur des plaques par parement: 1 x 18 mm

• Hauteur maximale (montants

• Résistance thermique (avec laine minérale): 0.80 W/m2.K

• Isolation acoustique (avec laine minérale): Rw = 44 (-2;-7) dB

Mode de métré : Au mètre carré

5.1.3 Cloison 100/70

Caractéristiques techniques:

• Désignation de la cloison: 100/70

• Epaisseur totale de la cloison: 100 mm

• Largeur de l'ossature: 70 mm

• Epaisseur de la laine minérale: 75 mm

• Nombre et épaisseur des plaques par parement: 1 x 15 mm

• Hauteur maximale (montants doubles entraxe de 0.40m): 4.20 ml

• Résistances au feu: EI 30

• Résistance thermique (avec laine minérale): 0.60 W/m2.K

• Isolation acoustique (avec laine minérale): Rw = 46 (-3;-9) dB

Mode de métré : Au mètre carré

5.1.4 Cloison 150/100

Caractéristiques techniques:

• Désignation de la cloison: 150/100

• Epaisseur totale de la cloison: 150 mm

• Largeur de l'ossature: 100 mm

• Epaisseur de la laine minérale: 100 mm

• Nombre et épaisseur des plaques par parement: 2 x 13 mm

• Hauteur maximale (montants doubles entraxe de 0.40m): 6.30 ml

• Résistances au feu: EI 60

• Résistance thermique (avec laine minérale): 0.40 W/m2.K

• Isolation acoustique (avec laine minérale): Rw = 54 (-2;-5) dB

Mode de métré : Au mètre carré

5.2 Plus-values pour plaques spéciales

5.2.1 Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge ép.13mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Compris interposition d'un film polyéthylène sous la coulisse basse

Mode de métré : Au mètre carré

5.2.2 Plus-value pour plaque de plâtre acoustique ép.13mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

5.2.3 Plus-value pour plaque de plâtre haute dureté ép.13mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

5.2.4 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 13mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

5.2.5 Plus-value pour plaque standard ép.18mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : au mètre carré

5.2.6 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 18mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

5.2.7 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép. 25mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

- Chapitre VI : Cloisons en carreaux de plâtre

Travaux comprenant :

• Fourniture et mise en œuvre de cloisons en carreaux de plâtre, montage à la colle

• Désolidarisation en tête de cloison par bande résiliente

• Finition : enduit de ratissage 2 faces, livrés prêts à peindre.

• Compris toutes sujétions pour traitement des joints, arrêtes, raidisseurs et mise en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et avis techniques du fabricant

6.1 Carreaux pleins

6.1.1 Ep. 50mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison: 50mm

• Hauteur maximale : 8.00 ml

• Résistances au feu: EI 60

• Résistance thermique (avec laine minérale): 0.14 W/m2.K

• Isolation acoustique (avec laine minérale): Rw = 32 (-1;-2) dB

Mode de métré : au mètre carré

6.1.2 Ep. 70mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison: 70mm

• Hauteur maximale : 9.00 ml

• Résistances au feu: EI 120

• Résistance thermique (avec laine minérale): 0.20 W/m2.K

• Isolation acoustique (avec laine minérale): Rw = 35 (0;-2) dB

Mode de métré : au mètre carré

6.1.3 Ep. 100mm

Caractéristiques techniques:

• Epaisseur totale de la cloison: 100mm

• Hauteur maximale : 12.00 ml

• Résistances au feu: EI 180

• Résistance thermique (avec laine minérale): 0.28 W/m2.K

• Isolation acoustique (avec laine minérale): Rw = 37 (-2;-4) dB

Mode de métré : au mètre carré

6.2 Plus-value carreaux pleins hydrofuges

6.2.1 Ep. 50mm

• Plus-value par rapport au carreau plein standard de 50mm

• Compris interposition d'un U plastique en pied de cloison

Mode de métré : au mètre carré

6.2.2 Ep. 70mm

• Plus-value par rapport au carreau plein standard de 70mm

• Compris interposition d'un U plastique en pied de cloison

Mode de métré : au mètre carré

6.2.3 Ep. 100mm

• Plus-value par rapport au carreau plein standard de 100mm

• Compris interposition d'un U plastique en pied de cloison

Mode de métré : au mètre carré

- Chapitre VII : Faux-plafond

7.1 Faux-plafond type DANOLINE – ISO-TONE hygiène de chez KNAUF

7.1.1 Faux-plafond dalles démontables 60x60 – type DANOLINE – ISO-TONE hygiène de chez KNAUF

Fourniture et mise en œuvre d'un plafond de type Danoline - Iso-tone Hygiène de chez KNAUF (ou équivalent) comprenant notamment :

• Dalles de plafond démontables Danoline - Iso-tone Hygiène de chez KNAUF de 600 x 600 de 6.5 mm d'épaisseur.

• Système de suspension type TEGULAR : bords feuillurés et ossature semi-encastrée T24 et fixée à la structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris cornières de rives.

• Classement au feu : B-s1, d0

• Résistance à l’humidité : 90% HR, 30°C

• Dalles lessivables

Mode de métré : Au mètre carré

7.1.2 Plaques seules type DANOLINE – ISO-TONE hygiène de chez KNAUF

Fourniture de plaque de faux-plafond dito.

Mode de métré : A l'unité de plaque

7.2 Faux-plafond type ULTIMA+OP TEGULAR chez ARMSTRONG

7.2.1 Faux-plafond dalles démontables 60x60 – type ULTIMA+OP TEGULAR chez ARMSTRONG

Fourniture et mise en œuvre d'un plafond de type ULTIMA OP TEGULAR de chez ARMSTRONG (ou équivalent) comprenant notamment :

• Dalles de plafond minérales perforées ULTIMA OP de chez ARMSTRONG de 600 x 600 de 12.5 mm d'épaisseur à bords chanfreinés.

• Système de suspension type TEGULAR : bords feuillurés et ossature semi-encastrée T24 et fixée à la structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris cornières de rives.

• Classement au feu : A2-s1, d0

• Coefficient d‘absorption acoustique aW : 1.00 sans laine

Mode de métré : Au mètre carré

7.2.2 Plaques seules type ULTIMA+OP TEGULAR chez ARMSTRONG

Fourniture de plaque de faux-plafond dito.

Mode de métré : A l'unité de plaque

7.3 Faux-plafond type EKLA Th40 chez ROCKFON

7.3.1 Faux-plafond dalles démontables 60x60 – type EKLA Th40 chez ROCKFON

Fourniture et mise en œuvre d'un plafond de type Ekla Th 40 de chez Rockfon (ou équivalent) comprenant notamment :

• Dalles de plafond minérales perforées Ekla Th 40 de chez Rockfon de 600 x 600 de 40 mm d'épaisseur.

• Système de suspension type TEGULAR : bords feuillurés et ossature semi-encastrée T24 et fixée à la structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris cornières de rives.

• Classement au feu : A1, EN 13501-1

• Coefficient d‘absorption acoustique aW : 1.00 sans laine

Mode de métré : Au mètre carré

7.3.2 Plaques seules type EKLA Th40 chez ROCKFON

Fourniture de plaque de faux-plafond dito.

Mode de métré : A l'unité de plaque

7.4 Faux-plafond en plaque de plâtre

7.4.1 Faux-plafond en plaque de plâtre ép. 13mm

Ensemble comprenant :

• Fourniture et pose horizontale suspendu à la charpente d’un plafond en plaques de plâtre cartonnées de 13 mm d’épaisseur du type PLACOPLATRE ou équivalent, vissées, y compris ossature métallique et toutes sujétions pour accrochage, réglage, suspentes, coupes et découpes, jointoiement des plaques, échafaudage, …

• Ossature en profilés de tôle acier 60/100ème, galvanisé à chaud, classe de fabrication 1 ou 2.

• Tous détails et autres sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation

Mise en œuvre suivant règles de l’art traditionnelles décrites dans les D.T.U, avis techniques, normes en vigueur et prescriptions du Fabricant.

Mode de métré : Au mètre carré

7.4.2 Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge ép.13mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

7.4.3 Plus-value pour plaque de plâtre haute dureté ép.13mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

7.4.4 Plus-value pour plaque de plâtre de protection incendie ép.13mm

Plus-value par rapport à parement de base 13mm

Mode de métré : Au mètre carré

7.5 Remplacement de dalles de faux plafond

7.5.1 Remplacement de dalles de faux plafond

• Dépose soignée de dalles de faux plafond

• Protection des ouvrages adjacents,

• Evacuation à la décharge agréée suivant tri.

• Fourniture des dalles non compris.

• Mise en œuvre de dalle de faux-plafond.

• La mise en œuvre du plafond devra respecter la norme NF P68-203, les prescriptions du fabricant et la réglementation en vigueur.

• Compris toutes sujétions de réalisation

Mode de métré : Au mètre carré

7.6 Réajustement de l’ossature primaire

7.6.1 Réajustement de l’ossature primaire

Travaux comprenant :

• Réajustement de l'ossature primaire existante suite à la dépose du faux plafond,

• Remise à niveau de l'ossature,

• Compris toutes sujétions de mise de réglage pour recevoir un faux plafond démontable neuf.

Mode de métré : Au mètre carré

- Chapitre VIII : Menuiseries intérieures bois

8.1 Dépose de porte existante

Généralités :

Dépose de porte existante et toutes sujétions comprenant notamment :

• Dépose du vantail ou des vantaux existants

• Dépose du bâti/cadre

• Dépose du seuil

• Protection des ouvrages adjacents

• Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

• Evacuation en décharge agrée suivant tri

8.1.1 bloc porte 1 vantail (toutes dimensions)

Mode de métré : Forfaitaire

8.1.1 bloc porte 2 vantaux (toutes dimensions)

Mode de métré : Forfaitaire

8.2 Bloc-porte

Généralités :

Bloc-porte avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant notamment :

Huisserie à recouvrement ou affleurant :

Type bois blanchi et corroyé (résineux pour les portes standards et bois dur pour les portes répondant à un classement feu), section suivant épaisseur et nature des cloisons, avec feuillure de porte, pattes de scellement dans maçonnerie.

Chambranles sapin ou bois dur 40x8mm, compris assemblage par coupe d'onglet, coupes et découpes (si menuiserie affleurante).

Compris fourrures nécessaires et éventuelles pour compenser les écarts de dimensions entre les huisseries aux dimensions industrialisées et les ouvertures dans la structure existante.

Vantail ou vantaux :

• Âme : Type âme pleine 40mm en panneau de particules de bois

• Parois :

_ Type panneaux de fibres finition prépeint (PEINT)

• Battement rapporté en applique en bois massif, vissé sur vantail semi-fixe (pour les portes à 2 vantaux)

• Compris détalonnage de l'ensemble des portes intérieures pour les besoins de la ventilation

Ferrage par :

• Pattes à scellement galvanisées

• Paumelles électro-zinguées roulées à bout rond, entaillées et vissées

• Crémone en applique à pênes haut et bas à commande à levier pour les vantaux semi-fixes

• Serrure à mortaiser qualité renforcée avec gâche plate :

_ Type pêne dormant à barillet de sûreté (SS) à canon européen à clé plate

• Béquilles et plaques ou rosaces de propreté en acier inoxydable brossée compris fixation suivant prescriptions du fabricant

• Toutes les portes seront équipées de butée en caoutchouc, fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie inoxydable dans la même série que les garnitures.

Ferme-porte (FP) à glissière à frein hydraulique compris :

• Force de fermeture réglable par vis

• Force suivant poids du vantail

• Vitesse de fermeture à coup final accélérable

• Freinage à l'ouverture et retardement à la fermeture

• Régulateur de fermeture dans le cas de portes à 2 vantaux

8.2.1 Bloc porte 1 vantail dim. 0.73xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.2.2 Bloc porte 1 vantail dim. 0.83xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.2.3 Bloc porte 1 vantail dim. 0.93xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.2.4 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.43+0.83)xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.2.5 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.53+0.83)xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.2.6 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.63+0.83)xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.2.7 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.43+0.93)xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.2.8 Bloc porte 2 vantaux dim. (0.53+0.93)xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.2.9. Bloc porte 2 vantaux dim. (0.63+0.93)xht2.04m

Mode de métré : A l'unité

8.3 Plus-value CF 1/2H + FP

Généralités :

Plus-value pour bloc-porte CF 1/2H comprenant notamment :

• Ame pleine 350kg/m3

• Joint intumescent

• Ferme-porte

• FEU : CF 1/2H, sens recto-verso

• Toutes sujétions de réalisation

8.3.1 1 vantail dim. 0.73xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.3.2 1 vantail dim. 0.83xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.3.3 1 vantail dim. 0.93xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.3.4 2 vantaux dim. (0.43+0.83)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.3.5 2 vantaux dim. (0.53+0.83)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.3.6 2 vantaux dim. (0.63+0.83)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.3.7 2 vantaux dim. (0.43+0.93)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.3.8 2 vantaux dim. (0.53+0.93)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.3.9 2 vantaux dim. (0.63+0.93)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4 Plus-value CF 1H + FP

Généralités :

Plus-value pour bloc-porte CF 1H comprenant notamment :

• Ame pleine 500kg/m3

• Joint intumescent

• Ferme-porte

• FEU : CF 1H, sens recto-verso

• Toutes sujétions de réalisation

8.4.1 1 vantail dim. 0.73xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4.2 1 vantail dim. 0.83xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4.3 1 vantail dim. 0.93xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4.4 2 vantaux dim. (0.43+0.83)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4.5 2 vantaux dim. (0.53+0.83)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4.6 2 vantaux dim. (0.63+0.83)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4.7 2 vantaux dim. (0.43+0.93)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4.8 2 vantaux dim. (0.53+0.93)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.4.9 2 vantaux dim. (0.63+0.93)xht2.04m

Mode de métré : à l'unité

8.5 Plus-value ferme-porte

Généralités :

Plus-value pour mise en place d’un ferme-porte à glissière à frein hydraulique compris:

• Force de fermeture par vis

• Force suivant poids du vantail

• Vitesse de fermeture à coup final accélérable

• freinage à l’ouverture et retardement à la fermeture

• Régulateur de fermeture dans le cas de portes à 2 vantaux

8.5.1 Sur bloc porte 1 vantail

Mode de métré : à l'unité

8.5.2 Sur bloc porte 2 vantaux

Mode de métré : à l'unité