# NIVEAUX DE REFERENCE ET CONDITIONS DE SITE

## Niveaux de référence

### Généralités

* Les cotes d’altitude (CM) utilisées dans le présent marché sont rapportées au zéro hydrographique local

* Ce zéro hydrographique local se trouve à 2,917 m au-dessous du zéro de nivellement général de la France 1969 (IGN 69).

[Cote Marine (CM96) = Cote normale (IGN69) + 2,917 m].

### Marées

* Le régime des marées est approximativement le suivant :

| Marée | Coefficient | Pleine mer (CM) | Basse mer (CM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vives eaux exceptionnelles | 120 | +6.45 m | +1.60 m |
| Vives eaux moyennes | 90 | +5.80 m | +1.60 m |
| Mortes eaux moyennes | 60 | +4.90 m | +1,60 m |
| Mortes eaux exceptionnelles | 35 | +4.30 m | +2.60 m |

* Les conditions météorologiques peuvent entraîner des surcotes.

Ainsi, en 2010, lors de la tempête Xynthia, le niveau d’eau atteint, dans le port, était de (+6,72 m) Cote Marine.

## Conditions de site

### Conditions de site

Maritime,

Exposé,

Hygrométrie : 100%,

Zone projet immergeable et inondable,

Air salin.

Projection d’eau de mer.

### Conditions de température

Température variant de -25 à +40°C - Appareil en ou hors service.

### Vents

Les caractéristiques de vents suivant les Règles Neige et Vent sont les suivantes :

Zone 3

Site exposé.

Les vitesses de vent à considérer sont les suivantes :

Vent normal : 35.0 m/s,

Vent extrême : 46.3 m/s,

Vent limite de travail : 23m/s,

Vente limite pour la stabilité : 57 m/s.

### Surcharges admissibles sur les quais, terre-pleins et voie d’accès

Les ouvrages du port sont anciens et hétérogènes du fait de la date de leur construction ainsi que de leur conception.

Les quais, terre-pleins et voies d’accès sont, à priori, dimensionnés pour les charges routières classiques.

Les chargements importants seront disposés de sorte à créer le minimum de contrainte sur les ouvrages du port et voies d’accès.

Si nécessaire, les charges ponctuelles seront réparties afin de limiter la contrainte sur le sol.

x

xxx

x