48-MENDE

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat

Objet du marché :

Restauration du retable de saint Privat (chapelle Saint-Privat) et du retable de la Vierge (chapelle de la Vierge)

Maître d’ouvrage :

Direction régionale des affaires culturelles Occitanie

5, rue Salle l'Evêque - CS 49020

34967 MONTPELLIER Cedex 2

Suivi du dossier :

Sophie Omère, Conservation régionale des monuments historiques

Direction régionale des affaires culturelles Occitanie

Siège de Montpellier, 5, rue Salle l'Evêque - CS 49020, 34967 MONTPELLIER Cedex 2

Tel. 04 67 02 32 46

Courriel : sophie.omere@culture.gouv.fr

Qualifications de l’entreprise :

Entreprise qualifiée dans le domaine de la restauration du mobilier, sculptures et objets en bois (peint/doré), sur présentation de justificatifs (diplômes) et références sur des interventions et œuvres de nature équivalente.

Possibilité de groupement.

Visite préalable ou aller-voir :

Obligatoire, sous réserve de prise de RDV au préalable.

Présentation de l’offre (contenu et modalités) :

-mémoire technique comprenant un devis détaillé, signé et daté, reprenant les prestations indiquées dans le cahier des charges, avec une estimation en temps de travail (en jours ou en heures) et les coûts horaires moyens appliqués

-références du candidat (copie des diplômes, cv et liste d’interventions similaires)

-calendrier prévisionnel (identification des semaines ou mois proposées au cours de l’année à suivre)

## Cahier des charges

Les deux retables faisaient peut-être partie de l’ancien jubé de la cathédrale, construit à partir de la fin du 17ème siècle et démantelé à la Révolution. Elles ont été installées au cours du 19ème siècle dans les chapelles symétriques de part et d’autre du chœur, la chapelle Notre-Dame et la chapelle Saint-Privat.

L’autel de la chapelle Notre-Dame, situé à gauche du chœur de la cathédrale, sert de support à la célèbre statue de la Vierge Noire (12ème siècle).

Il convient d’effectuer une restauration en conservation et consolidation des deux retables en bois sculpté, polychrome et doré.

Etapes de l’intervention :

- Examen sur place des œuvres, prise de mesures et élaboration d’une technique de démontage et de manipulation pour transport en atelier si nécessaire. Un traitement in situ peut être étudié. Élaboration d’un protocole d’intervention.

- Transport aller-retour en atelier de restauration si nécessaire.

- Traitement curatif des bois pour éliminer les insectes xylophages sans négliger l’arrière des meubles. Traitements préventifs complémentaires.

- Consolidations et vérification des assemblages. Pour l’autel de la Vierge, en complément, un renforcement de la table d’autel (et éventuellement de la console existante qu’il faudra remettre en place avant l’installation de la vitrine) et de l’estrade.

- Remplacement éventuel de pièces de bois dans les mêmes essences que l’original.

- Compléments éventuels de dorure et de polychromie. Harmonisation des parties neuves avec les anciennes.

- Remontage du retable dans son lieu de conservation si nécessaire (selon point n°2).

- Pour le retable de la Vierge, il conviendra de prévoir avec un concepteur de vitrines sécurisées, une nouvelle présentation de la statue de la Vierge sur le retable. Cette opération se fera dans le cadre d’une sous-traitance si nécessaire (voir annexe pour la réalisation de la vitrine de sécurité).

- Rédaction d’un rapport complet d’intervention en trois exemplaires papier et une version numérique, illustré de photographie JPEG HD, documentant toutes les étapes et rédigé par tous les corps de métier intervenant sur l’opération.

Annexe : réalisation d’une vitrine de protection et de présentation de la Vierge (point n°8) :

-Prise de mesures de la vitrine actuelle et des gradins du retable de la chapelle de la Vierge, avec calcul des charges et vérification des structures et assemblages.

-Fabrication d’une vitrine sur mesure, avec un verre anti-effraction et un système de ventilation, permettant de présenter en toute sécurité la statue de la Vierge Noire.

-Descriptif détaillé et vademecum pour l’ouverture et la fermeture de la vitrine, nécessaire pour toute intervention d’entretien ou d’urgence.