GCS NORD LORRAINE

Direction des achats et des approvisionnements

1 Allée du château

CS 45001

57085 METZ Cedex 3

OBJET :

MAINTENANCE DES MATERIELS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) :

Date

1 - OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet de désigner un prestataire, chargé d'assurer la prestation de Maintenance des Matériels de Production Alimentaire (hors froid) pour les unités de production, les cuisines, les unités relais et les selfs du GCS NORD LORRAINE

1.1 - OPERATIONS DE MAINTENANCE

Termes et définitions de la maintenance :

Les différents types de maintenance sont ceux qui sont définis dans la norme NF EN 13306 d’octobre 2010, indice de classement X 60-319.

La présente Norme européenne a pour objet de définir les termes génériques utilisés pour tous les types de maintenance et d'organisation de la maintenance, indépendamment du type de bien considéré.

Les principaux objectifs sont les suivants :

- Assurer la disponibilité du bien pour la fonction requise, au coût optimal

- Tenir compte des exigences de sécurité et de toutes les autres exigences obligatoires relatives au bien

- Tenir compte des répercussions sur l'environnement

- Améliorer la durabilité du bien et/ou la qualité du produit ou du service fournis, en tenant compte des coûts si nécessaire.

1.1.1 – Maintenance

« Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. »

La maintenance regroupe les actions de dépannage et de réparation, de réglage, de révision, de contrôle et de vérification des équipements.

La maintenance doit prendre en considération la qualité, la sécurité et l'environnement.

1.1.2 - Management de la maintenance

« Toutes les activités des instances de direction qui déterminent les objectifs, la stratégie et les responsabilités en matière de maintenance et qui les mettent en application par des moyens tels que la planification, la maîtrise et le contrôle de la maintenance, l'amélioration des activités de maintenance et des aspects économiques ».

1.1.3 - Plan de maintenance

« Ensemble structuré et documenté de tâches qui comprennent les activités, les instructions, les ressources et la durée nécessaire pour exécuter la maintenance ».

1.1.4 - Maintenance préventive

« Maintenance exécutée à intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien ».

La maintenance préventive comprend :

- La maintenance systématique

- La maintenance conditionnelle

- La maintenance prévisionnelle.

1.1.41 - Maintenance systématique

« Maintenance préventive exécutée à intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien »

La maintenance systématique correspond donc à la maintenance préventive effectuée selon un planning prédéfini, avec des interventions à intervalles préalablement fixés, et ce, quel que soit l’état de fonctionnement du matériel sur lequel on doit intervenir.

1.1.42 - Maintenance préventive

« Maintenance préventive qui comprend une combinaison de surveillance en fonctionnement et/ou d’inspection et/ou d’essai, d’analyse et les actions de maintenance qui en découlent »

NOTE : La surveillance en fonctionnement et/ou l’inspection et/ou l’essai peuvent être programmés, sur demande ou continus ».

La maintenance conditionnelle est donc réalisée à la suite de relevés, de mesures, de contrôles révélateurs de l'état de dégradation de l'équipement. Cela correspond à anticiper les défaillances futures en analysant l’état de fonctionnement ou d’usure du matériel.

1.1.43 – Maintenance conditionnelle

« Maintenance conditionnelle exécutée suite à une prévision obtenue grâce à une analyse répétée ou à des caractéristiques connues et à une évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien ».

La maintenance prévisionnelle sera donc réalisée à la suite d'une analyse de l'évolution de l'état de dégradation de l'équipement. Elle correspond à la planification de l’intervention suite au dépassement (ou à l’atteinte) du seuil de dégradation préalablement défini.

1.1.5 - Maintenance corrective

« Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise ».

La maintenance corrective consiste donc à intervenir sur un équipement une fois que celui-ci est défaillant. Cette intervention suite à défaillance consiste au dépannage de l’équipement suivi obligatoirement d’une réparation ou d’un remplacement.

La maintenance corrective comprend :

- La maintenance curative qui apporte une réparation définitive pour le long terme

- La maintenance palliative qui consiste à un dépannage provisoire pour le court terme.

1.2 – DEROULEMENT DES OPERATIONS

Les opérations de maintenance forfaitaire prévisionnelle seront réalisées du Lundi au Vendredi de 8h00 à 17h00, hors jours fériés.

Les opérations de maintenance corrective (curatif et palliatif) seront réalisées 24h/24 tous les jours de l’année.

Le PRESTATAIRE doit signaler sa présence dans l’établissement directement à une personne désignée par lui (exemple : Chef d’Atelier), soit physiquement, soit par téléphone.

2 - SITES CONCERNES

- Groupement de Coopération Sanitaire Nord Lorraine faisant partie du Groupement Hospitalier de Territoire de Lorraine Nord, située 1 allée du Château 57085 Metz Cedex

- Unité Centrale de Production Alimentaire HIA LEGOUEST Rue des Frères Lacretelle, 57070 Metz.

- Unités Relais et Selfs sur les sites du CHR Metz Thionville (Site Bel Air à Thionville / Site Mercy à Metz / Site Hôpital Hayange

- CH Briey : avenue Albert de Briey à 54150 Val de Briey

- Unité Relais Boulay, 1 rue de l’Hôpital 57220 Boulay-Moselle

3 - DEFINITION DES PRESTATIONS A EFFECTUER

3.1 – ACCES

Certains appareils peuvent être équipés d’un dispositif limitant l’accès aux seules personnes autorisées, tels que, contacts à clef, clés codées, claviers, lecteurs de badges de toutes sortes… (Liste non exhaustive)

LE PRESTATAIRE, doit s’assurer avoir toutes les autorisations et moyens d’accès aux équipements.

3.2 – DELAIS

Le délai de chaque intervention (préventive) et de remise en service des installations doit être planifié et respecté.

3.3 - Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

Le PRESTATAIRE du présent contrat est tenu de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité, l’hygiène, la santé et la sécurité :

- Des usagers de l’établissement hospitalier

- De ses employés intervenants sur les installations de l’établissement.

Le PRESTATAIRE emploie, sous sa seule responsabilité, des techniciens et agents formés et qualifiés ayant l’expérience requise pour les services demandés et utilise les outils et méthodes nécessaires à l’exécution du contrat.

Le PRESTATAIRE s’engage à disposer à tout moment d’un personnel en règle avec la législation en vigueur et à s’acquitter notamment de l’ensemble des obligations dues en application des articles L.8323-1 et suivants du code du travail.

Le PRESTATAIRE présentera dans les 15 jours suivant la date de notification de son marché les documents relatifs au Plan et Prévention d’Hygiène et de Sécurité.

L’entreprise doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel mis à la disposition de ses employés intervenant sur les installations de l’établissement.

L’entreprise doit exercer une surveillance continue afin d’éviter tous accidents pouvant survenir à ses employés, aux personnes utilisatrices des installations ou aux personnes se trouvant dans l’environnement d’un appareil en cours de maintenance ou de travaux exécutés par le PRESTATAIRE du présent marché.

Le PRESTATAIRE du présent marché réalise un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé pour la partie qui le concerne et pour l’établissement concerné, le soumet à l’établissement pour approbation, et le remet ensuite au coordinateur sécurité, au chef de l’établissement ou à son représentant selon la demande.

3.4 - Formation

Formation et équipements du personnel intervenant sur les installations de l’établissement :

- Le PRESTATAIRE emploie des techniciens ayant l’expérience requise pour les prestations et utilise les outils et les méthodes de maintenance nécessaires à l’exécution du contrat

- Le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues aux articles R.4543-22 à R.4543-24 du code du travail

- Nonobstant les dispositions ci-dessus, le personnel de l’entreprise doit pouvoir produire sur simple demande de l’établissement ou de son représentant les justificatifs des formations réglementaires exigibles par le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 (information sur le travail en hauteur et formation au port de l’Equipement de Protection Individuel EPI).

En outre le personnel affecté à la maintenance ou à la réparation des équipements doit être en mesure de pouvoir prouver son appartenance à la société PRESTATAIRE du marché, pour cela, il doit être muni d’une carte d’identité de son l’entreprise et être en mesure de la produire sur simple demande de l’établissement ou de son représentant.

Le personnel de l’entreprise doit être doté des équipements nécessaires pour la bonne exécution des prestations dans des conditions normales de sécurité. Ces équipements respectent les exigences du code du travail et les périodicités de révision.

Les équipements individuels de sécurité (EPI) doivent être à proximité immédiats du poste de travail et doivent être utilisés dès qu’une situation le nécessite.

Le personnel de l’entreprise doit porter en permanence sur les installations de l’établissement un vêtement de travail approprié de l’entreprise ainsi que des chaussures de sécurité.

L’établissement ou son représentant se réserve le droit d’interdire l’accès d’un technicien aux installations s’il estime que celui-ci ne respecte pas les règles élémentaires de sécurité.

3.5 - Choix du personnel intervenant

Le PRESTATAIRE se réserve le droit exclusif de désigner le personnel affecté à l‘exécution des prestations. Le personnel du PRESTATAIRE devra avoir une connaissance et une expérience éprouvée des prestations objets des présentes.

Pour le cas où le PPRESTATAIRE n’est pas en mesure d’assurer ses obligations, le PRESTATAIRE devra sous-traiter la prestation qu’il n’est pas en mesure d’effectuer. La sous-traitance se fera conformément aux dispositions du code de la commande publique.

L’établissement ou son représentant se réserve le droit de refuser l’accès à un établissement s’ils jugent que le comportement du PRESTATAIRE est de nature à porter atteinte aux mœurs, à la dignité ou à la sécurité des personnes, qu’elles soient des résidents, du personnel de l’établissement ou des visiteurs.

L’établissement se réserve le droit de refuser l’accès du PRESTATAIRE aux équipements pour le cas où celui-ci interviendrait illégalement sur les installations (étude de sécurité non valide).

II est convenu entre les Parties que pendant toute la durée du contrat, le PRESTATAIRE continue d'assurer la gestion administrative, comptable et sociale du personnel en cause, lequel reste en tout état de cause sous son autorité hiérarchique.

Le personnel du PRESTATAIRE, intervenant dans les locaux de l’établissement, devra respecter le règlement intérieur de l’établissement, notamment en ce qui concerne les déplacements et les consignes de sécurité en vigueur, et d’une manière générale toutes les contraintes du site.

Les moyens humains que le prestataire met en place pour exécuter les prestations doivent être définis au stade de la candidature. Le prestataire s’engage sur ces moyens.

4 – TRAVAUX

Les travaux porteront sur l’exécution de deux (ou une pour certains équipements) visites de Maintenance Préventive (une par semestre ou une annuelle lors de la première semestrielle) sur le matériel de production alimentaire de tous les SITES du GCS NORD LORRAINE, le tableau des matériels concernés est joint en Annexe 1.

Il est composé de la totalité du matériel de production (hors matériels de froid, de traitement d’eau et d’extraction des graisses qui sont des marchés à part, et des éléments de manutention. Le répondant à la possibilité de répondre en modifiant les opérations de maintenance semestrielle (toutefois ces opérations seront, à minima celles du présent CCTP, elles pourront être amplifiées par le répondant avec les éléments des différents constructeurs, elles devront apparaitre clairement dans le document annexe 1).

4.1 – Etendue du marché

4.1.1– Exploitation

Les travaux seront réalisés suivant la périodicité d’une par semestre (hors spécification contraire).

Le PRESTATAIRE regroupera toutes les interventions d’un même site sur une même période pouvant aller jusqu’à deux semaines. Il donnera les dates de visite au responsable de site au moins 1 mois avant ses passages.

Les jours et heures de chaque intervention doit être entendue avec le responsable de site, les interventions ne peuvent se faire qu’après l’arrêt de la production.

4.1.2– Installations

Le prix préventif tient compte de l’état actuel des installations (Annexe 1).

Il pourra être modifié en fonction de la suppression ou de l’installation d’un appareil, d’un site ou d’un membre du GHT.

4.2 – Prestations

4.2.1– Maintenance Préventive

Les équipements figurant en annexe 1 feront l’objet des visites planifiées précédemment et seront constituées des différentes opérations en fonction du type de matériel et du type d’intervention. Un calendrier des maintenances sera établi entre le prestataire et le GCS Nord Lorraine.

Ce calendrier engage le prestataire à intervenir sur les dates convenues. Faute de réalisation sur les dates convenues, le GCS Nord Lorraine pourra appliquer des pénalités de retard.

Un compte-rendu, attestant que toutes les opérations définies pour chaque matériel, ont été effectuées, sera remis à la Direction du site avec copie à la Direction Technique des différents membres du GHT. Il devra stipuler toutes les opérations réalisées sur chaque matériel.

4.2.2– Maintenance Curative

La maintenance curative consiste à rétablir le fonctionnement normal de l’appareil à la suite d’une défaillance ou d’une constatation, qui ne peut être prise en compte dans la maintenance préventive.

Les travaux curatifs seront réalisés par l’entreprise à la suite de l’établissement d’un devis et de la validation par un Bon de Commande. La maintenance curative n’empêche pas l’appareil de fonctionner, elle fait généralement suite à une visite préventive et n’entre pas dans le champ du présent contrat d’entretien.

Les travaux de maintenance curative font l’objet d’une facturation à part, le devis se base sur un BPU (que devra fournir et alimenter le titulaire, voir annexe 2).

Ne pas confondre Maintenance curative et dépannage (voir paragraphe 4.2.3).

Les interventions curatives ouvrent droits à facturations, établissement d’une feuille d’attachement lors de l’intervention qui sera signée par une personne compétente de l’unité, édition d’un devis par l’entrepreneur pour l’établissement d’un Bon de Commande par le responsable du marché de l’établissement. Le devis devra mentionner le prix catalogue des pièces à changer, la remise appliquée. Le GCS Nord Lorraine se donne le droit de demander une copie du tarif des pièces du fournisseur.

4.2.3 – Dépannage

En cas d’arrêt ou de dysfonctionnement de l’un des appareils dont l’entrepreneur est chargé d’assurer la maintenance, le titulaire devra intervenir sur simple appel téléphonique ou message téléphoné.

Le titulaire s’engage à intervenir dans le délai maximal stipulé dans l’annexe 1 par appareil, cette prestation fait l’objet de l’astreinte définie en annexe 3. Un devis selon prix retenus au marché devra être produit dans les 72 heures suivantes.

La réparation doit alors avoir lieu dans les 5 jours suivants l’acceptation du devis par le représentant du GCS.

Les dépannages ouvrent droits à facturations, établissement d’une feuille d’attachement lors de l’intervention qui sera signée par une personne compétente de l’unité, édition d’un devis par l’entrepreneur pour l’établissement d’un Bon de Commande par le GCS Nord Lorraine. Le devis devra mentionner le prix catalogue des pièces à changer, la remise appliquée. Le GCS Nord Lorraine se donne le droit de demander une copie du tarif des pièces du fournisseur.

Pour toutes les interventions de petite envergure (moins de 500 € HT) et en fonction de la disponibilité des pièces, la réparation pourra se faire immédiatement.

Pour les montants supérieurs, la réparation sera acceptée sur devis après établissement d’un Bon de Commande par le GCS Nord lorraine.

Tous ces dépannages donneront lieu à une fiche d’intervention dûment signé par le responsable technique du GCS Nord Lorraine afin de valider la prestation et ainsi la facturation.

4.3 - DEBUT ET FIN DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

Début de prestation – prise en charge des installations :

Dès le début de l’exécution du contrat, un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux et de l’état des équipements sera établi, précisant leur conformité à la réglementation en vigueur. Un planning de visite pour l’état des lieux sera fourni par le titulaire du marché au plus tard dans les 15 jours suivant le début du marché.

Si le début du marché à lieu en cours d’année civile, l’exécution du marché se fera sur 5 années de date anniversaire N à date anniversaire N+4.

Fin de prestation :

Le titulaire s’engage à laisser en fin de contrat les matériels ou équipements en parfait état d’entretien et de fonctionnement. Un document le constatant serra dresser contradictoirement au plus tard huit jours avant expiration du marché. Le cas échéant les travaux de remise en état des matériels ou équipements détériorés seront exécutés à la charge du titulaire.

4.5 - SIGNALISATION DES INTERVENTIONS

Le titulaire devra signaler toutes ses interventions sur le registre d’entretien de l’appareil concerné, ainsi que dans la main courante du poste fixe de sécurité du site concerné par l’intervention.

5 – reception des TRAVAUX

5.1 - Essais réglementaires

Dans son offre, le PRESTATAIRE effectuera les essais réglementaires.

5.2 - Mise en service

Sauf modalités particulières, la mise en service intervient normalement après exécution de la prestation, elle est réceptionnée par le technicien présent lors de l’intervention.

5.3 - Modalités chantier

5.3.1 - Exécution des travaux

Ces prestations peuvent être effectuées en dehors des heures ouvrées. Le PRESTATAIRE soumettra son planning à l’établissement qui décidera, en fonction des impératifs des services hospitaliers, des ajustements nécessaires.

Le PRESTATAIRE assume la direction et la responsabilité de l’exécution des travaux prévus dans le présent marché.

Il est le seul responsable des dommages que l’exécution des travaux peut causer directement ou indirectement à son personnel ou à des tiers.

Le PRESTATAIRE maîtrise en permanence tous les risques d’accident tant corporel que matériels inhérents aux chantiers en appliquant les mesures de protection nécessaires et en respectant les règles en vigueur, notamment en matière d'Hygiène et Sécurité.

Lors de la prise en charge des installations, le PRESTATAIRE est réputé avoir une parfaite connaissance de leur état et ne saurait de fait se prévaloir d’aucun supplément en cours d’exécution.

5.3.2 - Visites et investigations

Le PRESTATAIRE ne doit pas s’opposer aux visites, investigations et prélèvements que le Maître d’Ouvrage estime nécessaire de faire ou de faire réaliser pour s’assurer que les fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions du marché.

5.3.3 - Propreté des locaux

Conformément à l’article 37 du CCAG Travaux, le PRESTATAIRE du présent marché prend à sa charge le nettoyage des ouvrages à réaliser au titre de ses interventions et la gestion des déchets du chantier, conformément aux procédures liées aux règles de bio-nettoyage de l’établissement.

Le cheminement de livraison sera convenu entre l’établissement et le PRESTATAIRE qui procédera, s’il y a lieu, au balisage et à la protection des sols par des matériaux conformes en tenue au feu aux exigences des ERP et aux règles d’hygiène de ce type d’établissement. Les livraisons se feront aux horaires convenus avec l’établissement afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’établissement et des soins qui y sont prodigués.

Le nettoyage des ouvrages sera effectué chaque jour de travail durant la période d’exécution et les gravois, déchets et emballages divers devront être évacués du chantier de façon continuelle.

5.3.4 - Sécurité sur le chantier - Hygiène et sécurité

L’attention du PRESTATAIRE et de ses éventuels sous-traitants est attirée sur le fait que ces travaux sont à effectuer dans un milieu hospitalier aux règles vétérinaire et d’hygiène strictes.

La sécurité des intervenants et des usagers doit être particulièrement encadrée.

L’établissement aura toute autorité pour faire appliquer les mesures de sécurité préventive tout au long du chantier. Le PRESTATAIRE devra s’y conformer sans délai.

Tous les intervenants seront équipés d’Equipements de Protection Individuels (EPI) adaptés au chantier.

Chaque fois que cela est possible, les Equipements de Protection Collectives seront privilégiés et posés en début de chantier.

Si, lors des visites, une situation dangereuse était détectée, le chantier sera immédiatement arrêté et ne reprendra qu’à la correction du danger et sa validation par le Maître d’Ouvrage. Tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés seront à la charge exclusive du PRESTATAIRE.

Le PRESTATAIRE respectera tous les règlements en vigueur. Il appartient au PRESTATAIRE de faire appliquer à son personnel et à tous ses sous-traitants les consignes de sécurité et les fiches de contrôle qu’il jugera utile de mettre en œuvre.

Tout le personnel affecté à la réalisation des travaux doit avoir reçu une information sur le travail en hauteur selon le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004.

5.3.5 - Amiante

L’établissement doit communiquer le dossier technique " Amiante "(DTA) à toute personne ou entreprise appelée à intervenir dans le bâtiment et conserver une attestation écrite de cette information, conformément aux dispositions de l’Article R1334-28 du code de la Santé Publique. En cas de présence de matériaux amiantés, le PRESTATAIRE pourra ainsi prendre les mesures de protections individuelles et collectives nécessaires.

L’établissement a procédé conformément à la réglementation à une recherche des matériaux amiantés dans le cadre d’un document technique amiante. Aucun surcout ne pourrait être demandé par le PRESTATAIRE en cas de méconnaissance des documents transmis dans la présente consultation.

Si, durant les travaux, le PRESTATAIRE découvre ou suspecte la présence de matériaux amiantés, il est tenu d'en informer l’établissement, et d’arrêter immédiatement toute intervention sur l’équipement.

L’établissement convoquera le PRESTATAIRE pour étudier les conditions de la poursuite des travaux.

5.3.6 - Normes et règlementations

Le PRESTATAIRE est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs, normes homologuées, en vigueur au moment de la signature de son marché. Il est rappelé, ci-après, quelques textes de portée générale :

- Utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, décret n° 2004-924 du 1/09/ 2004

- Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail

- Directive Européenne 89/339/CEE

- Arrêté travaux du 18/11/2004 et ses arrêtés modificatifs ultérieurs

- Réglementation dans les bâtiments d’habitation et ERP existants : Arrêtés du 26/02/07 et 21/03/07

- Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public.

- Toutes les normes, règles et préconisation (HACCP, …), relatives aux cuisines collectives et aux matériels de celles-ci (y compris les spécifications de la Direction Départementale des Services Vétérinaires – DDSV).

6 - CONTROLE DES TRAVAUX – EXECUTION

Les responsables maintenance et/ou les responsables production ainsi que les Directions Technique ou leurs représentants des différents établissements sont chargés du contrôle de l’engagement et de la bonne exécution des travaux prévus.

6.1 - PERIODICITE

Selon le programme détaillé proposé par l’entreprise et validé par le GCS Nord Lorraine.

Les responsables maintenance et/ou les responsables production pourront exiger un renfort d’effectif ou le décalage d’une intervention, s’ils le jugent nécessaire.

6.2 - LA MAIN D’ŒUVRE

Elle sera de qualité. Elle sera astreinte à une bonne tenue tant de comportement que vestimentaire, en raison du milieu dans lequel elle évolue.

6.3 - QUALITE ET DELAIS D’EXECUTION

Si une diminution de la qualité, prestations et délais, était constatée le PRESTATAIRE en sera averti par mise en demeure d’y remédier dans un délai déterminé. Passé ce délai, comme indiqué précédemment, si la prestation n’est pas redevenue normale, des pénalités seront appliquées par déduction sur les sommes dues.

#### ANNEXE 1 offres des prix (Lot 1 GCS NL)

| LOT 1 MATERIEL du GCS NORD NORD LORRAINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION DU MATERIEL | MARQUES | Maintenance premier semestre | maintenance deuxième semestre | observation | delai intervention curative heures ouvrables | prix Préventif annuel HT |
| Matériel Thionville HAYANGE |  |  |  |  |  |  |
| BAIN MARIE | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques |  | 24H |  |
| FOURS MIXTES | HMI THIRODE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification |  | 24H |  |
| FRITEUSE | METRO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| TUNNEL DE LAVAGE | MEIKO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |
| CHAUFFE PLATS | ISECO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| Matériel Thionville BRIEY |  |  |  |  |  |  |
| Four Mixte | RATIONAL | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification |  | 24H |  |
| PLAQUE VITRO | VAUCONSANT | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre |  | 24H |  |
| COMPTOIR BAIN MARIE ETUVES | VAUCONSANT | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| CHAUFFE ASSIETTE | HUPFER | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérifications des chariots, roues et freins | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérifications des chariots, roues et freins |  | 24H |  |
| BATTEUR | ROBOT COUPE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| TUNNEL DE LAVAGE | HOBART | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |

#### ANNEXE 1 offres des prix (Lot 1 GCS NL)

| LOT 1 MATERIEL du GCS NORD NORD LORRAINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION DU MATERIEL | MARQUES | Maintenance premier semestre | maintenance deuxième semestre | observation | delai intervention curative heures ouvrables | prix Préventif annuel HT |
| Matériel Thionville SELF |  |  |  |  |  |  |
| TUNNEL DE LAVAGE | WINTERHALTER | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |
| ARMOIRE CHAUFFANTE | FRIGINOX | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| FRITEUSE 3 BACS | HMI THIRODE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| PLAQUE A SNACKER | HMI THIRODE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  |  |  |
| FOURS MIXTES | HMI THIRODE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification |  | 24H |  |
| FOURS MIXTES | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification |  | 24H |  |
| PLAQUE CHAUFFANTE | OFECO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre |  | 24H |  |
| PLAQUE VITRO | HMI THIRODE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre |  | 24H |  |
| CHAUFFE ASSIETTE | RIEBER | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérifications des chariots, roues et freins | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérifications des chariots, roues et freins |  | 24H |  |
| CHAUFFE ASSIETTE | RIEBER | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérifications des chariots, roues et freins | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérifications des chariots, roues et freins |  | 24H |  |
| BAIN MARIE A AIR | HMI THIRODE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| BLIXER | ROBOT COUPE | Nettoyage. Vérification des organes de sécurité. Vérification des joints et des organes de sécurité. Remplacement des lames. Remplacement des bagues à lèvres. Remplacement du joint de fond de cuve. Remplacement joint de couvercle | Nettoyage. Vérification des organes de sécurité. Vérification des joints et des organes de sécurité. Remplacement des lames. Remplacement des bagues à lèvres. Remplacement du joint de fond de cuve. Remplacement joint de couvercle |  | 24H |  |
| ARMOIRE CHAUFFANTE | METRO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| TOASTER | LACOR | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| BATTEUR | DITO SAMA | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| MIXER PLONGEANT | ROBOT COUPE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| CHAUFFE SOUPE | SOEPTETEL | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| Matériel Thionville UNITE RELAIS |  |  |  |  |  |  |
| TUNNEL DE LAVAGE | MEIKO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vé rins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |

#### ANNEXE 1 offres des prix (Lot 1 GCS NL)

| LOT 1 MATERIEL du GCS NORD NORD LORRAINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION DU MATERIEL | MARQUES | Maintenance premier semestre | maintenance deuxième semestre | observation | delai intervention curative heures ouvrables | prix Préventif annuel HT |
| Matériel LEGOUEST SELF |  |  |  |  |  |  |
| FOURS MIXTES | ROSINOX | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification |  | 24H |  |
| FOURS MIXTES | ROSINOX | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification |  | 24H |  |
| FRITEUSES 2 BACS | HMI THIRODE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| PLAQUES A SNACKER 2 | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| ARMOIRE CHAUFFANTE | BONNET | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| BATTEUR | KENWOOD | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| OUVRE BOITE | TELLIER | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| CHAUFFE ASSIETTES | HUPFER | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| TUNNEL DE LAVAGE | HOBART | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois | SOUS GARANTIE JUSQU'AU 2027 | 24H |  |
| BAIN MARIE A EAU | VAUCONSANT | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne remplissage. Vérification vidange | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne remplissage. Vérification vidange |  | 24h |  |
| PLAQUE VITRO + ARMOIRE CHAUFFANTE | VAUCONSANT | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre |  | 24H |  |

#### ANNEXE 1 offres des prix (Lot 1 GCS NL)

| LOT 1 MATERIEL du GCS NORD NORD LORRAINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION DU MATERIEL | MARQUES | Maintenance premier semestre | maintenance deuxième semestre | observation | delai intervention curative heures ouvrables | prix Préventif annuel HT |
| Matériel LEGOUEST UCPA |  |  |  |  |  |  |
| TRANCHEUR GRAND DEBIT | DADAUX | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| BLIXER | ROBOT COUPE | Nettoyage. Vérification des organes de sécurité. Vérification des joints et des organes de sécurité. Remplacement des lames. Remplacement des bagues à lèvres. Remplacement du joint de fond de cuve. Remplacement joint de couvercle | Nettoyage. Vérification des organes de sécurité. Vérification des joints et des organes de sécurité. Remplacement des lames. Remplacement des bagues à lèvres. Remplacement du joint de fond de cuve. Remplacement joint de couvercle |  | 24H |  |
| BATTEUR | WODSHOW | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| TURBO BROYEUR | DITO SAMA | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| THERMOSCELLEUSE | GECAM | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| MACHINE SOUS VIDE | SAMMIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne remplissage. Vérification vidange | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne remplissage. Vérification vidange |  | 24H |  |
| 2 THERMOSCELLEUSE | RESCASET | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| 6 FOURS MIXTES | CONVOTHERM | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification |  | 24H |  |
| CUISSEUR FECULENT | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne remplissage. Vérification vidange | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne remplissage. Vérification vidange |  | 24h |  |
| PLAQUE VITRO | ENODIS | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre |  | 24H |  |
| TUNNEL DE LAVAGE | MEIKO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |
| LAVE BATTERIE | MEIKO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |
| SECHE BOTTES | HYGFEET | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| MACHINE A LAVER LES BOITES | COMENDA | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |
| 5 SAUTEUSES | RATIONAL | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (capot). Resserrage des connections électriques. Graissage des vérins et vérification des sondes. Contrôle dureté de l'eau. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (capot). Resserrage des connections électriques. Graissage des vérins et vérification des sondes. Contrôle dureté de l'eau. | 1 sauteuse en 2023/2024/2025 garantie 2 ans | 24H |  |
| 1 SAUTEUSE | ENODIS | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (capot). Resserrage des connections électriques. Graissage des vérins et vérification des sondes. Contrôle dureté de l'eau. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (capot). Resserrage des connections électriques. Graissage des vérins et vérification des sondes. Contrôle dureté de l'eau. |  | 24H |  |
| MARMITE | CLEVELAND | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Lubrifier les axes et nettoyer les tamis. Resserrage des connections électriques. Graissage des vérins, vidange l'huile et remplacer filtres. Détartrage et contrôle de la dureté de l'eau | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Lubrifier les axes et nettoyer les tamis. Resserrage des connections électriques. Graissage des vérins, vidange l'huile et remplacer filtres. Détartrage et contrôle de la dureté de l'eau |  | 24H |  |
| MIXER | SAMMIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| TRANCHEUR JAMBON | MAJOR SLICE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| TRANCHEUR JAMBON | MANCONI | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| BLIXER | ROBOT COUPE | Nettoyage. Vérification des organes de sécurité. Vérification des joints et des organes de sécurité. Remplacement des lames. Remplacement des bagues à lèvres. Remplacement du joint de fond de cuve. Remplacement joint de couvercle | Nettoyage. Vérification des organes de sécurité. Vérification des joints et des organes de sécurité. Remplacement des lames. Remplacement des bagues à lèvres. Remplacement du joint de fond de cuve. Remplacement joint de couvercle |  | 24H |  |
| COUPE TOMATE TRS | DITO SAMA | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| OUVRE BOITE | TELLIER | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| TUNNEL DE LAVAGE CAGETTE | MEIKO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |

| LOT 1 MATERIEL du GCS NORD LORRAINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION DU MATERIEL | MARQUES | Maintenance premier semestre | Maintenance deuxième semestre | observation | delai intervention curative heures ouvrables | prix Préventif annuel HT |
| Matériel BOULAY |  |  |  |  |  |  |
| LAVE VAISSELLE A CAPOT | VEETSAN | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois | SOUS GARANTIE JUSQUE 2027 | 24H |  |
| MARMITE | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Lubrifier les axes et nettoyer les tamis. Resserrage des connections électriques. Graissage des vérins, vidange l'huile et remplacer filtres. Détartrage et contrôle de la dureté de l'eau | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Lubrifier les axes et nettoyer les tamis. Resserrage des connections électriques. Graissage des vérins, vidange l'huile et remplacer filtres. Détartrage et contrôle de la dureté de l'eau |  | 48H |  |
| PLAQUE VITRO | BONNET | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Contrôle du joint de vitre |  | 24H |  |
| FRITEUSE 1 BAC | BONNET | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification vidange | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification vidange |  | 24H |  |
| ARMOIRE CHAUFFANTE | TECNOX | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Joint de porte | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Joint de porte |  | 24H |  |
| FOUR DE CHAUFFE | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Joint de porte | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Joint de porte |  | 24H |  |

#### ANNEXE 1 offres des prix (Lot 1 GCS NL)

| LOT 1 MATERIEL du GCS NORD LORRAINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION DU MATERIEL | MARQUES | Maintenance premier semestre | Maintenance deuxième semestre | observation | delai intervention curative heures ouvrables | prix Préventif annuel HT |
| Matériel MERCY UR |  |  |  |  |  |  |
| TUNNEL DE LAVAGE | MEIKO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |
| Matériel MERCY SELF |  |  |  |  |  |  |
| TUNNEL DE LAVAGE | MEIKO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 1 an | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des vérins. Contrôle dureté de l'eau. Contrôle des doseurs de produits lessiviels. Préconisations constructeur maintenance à 6 mois |  | 24H |  |
| TAPIS ROULANT DEBARRASSE PLATEAUX | HOBART | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification des cordes | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification des cordes |  | 24H |  |
| 2 BAINS-MARIE | VAUCONSANT | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne de remplissage. Vérification vidange | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne de remplissage. Vérification vidange |  | 24H |  |
| BAIN-MARIE + PLAQUE VITRO | VAUCONSANT | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne remplissage. Vérification vidange. Contrôle du joint de vitre | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification électrovanne remplissage. Vérification vidange. Contrôle du joint de vitre |  | 24H |  |
| 2 FOURS MIXTES | INOXTREND | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des chariots d'enfournement, roues et freins. Contrôle du niveau d'huile et détartrage de la chaudière (avec contrôle de la dureté de l'eau). Contrôle du clapet déshumidification |  | 24H |  |
| SALAMANDRE | HMI-THIRODE | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| BATTEUR | ELECTROLUX | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| PLANCHA | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| 2 GRILLS | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| 2 FRITEUSES | CAPIC | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification vidange | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Vérification vidange |  | 24H |  |
| BLIXER | ROBOT COUPE | Nettoyage. Vérification des organes de sécurité. Vérification des joints et des organes de sécurité. Remplacement des lames. Remplacement des bagues à lèvres. Remplacement du joint de fond de cuve. Remplacement joint de couvercle | Nettoyage. Vérification des organes de sécurité. Vérification des joints et des organes de sécurité. Remplacement des lames. Remplacement des bagues à lèvres. Remplacement du joint de fond de cuve. Remplacement joint de couvercle |  | 24H |  |
| FOUR PIZZA | DIAMOND | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des joints. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité (porte, capot, Arrêt d'urgence) Graissage des glissières. Resserrage des connections électriques. Vérification des joints. |  | 24H |  |
| MEUBLE ETUVE | VAUCONSANT | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |
| ARMOIRE CHAUFFANTE | METRO | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Joint de porte | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. Joint de porte | GARANTIE SOUS 2026 | 24H |  |
| CHAUFFE ASSIETTE | HUPFER | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. | Nettoyage, Vérification des organes de sécurité. Resserrage des connections électriques. |  | 24H |  |

#### ANNEXE 1 offres des prix

Pour les deux visites semestrielles préventives, la sous-traitance n’est pas acceptée.

Le répondant doit avoir des techniciens formés pour toutes les opérations détaillées.

La totalité des maintenances des matériels ci-dessus désignés sera assuré par un unique prestataire. Le répondant ne pourra pas formuler d’offre pour une partie de la liste du matériel, sous peine de non recevabilité de son offre.

| #### Désignation | #### Marque | #### Nbre | #### Prix Visite Semestre 1 | #### Prix Visite Semestre 2 | #### Autre prestation | #### Total/an HT #### préventif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Lot 1 GCS NL |  |  |  |  |  |  |
| #### SITE SUR L’UCPA LEGOUEST + SELF |  |  |  |  |  |  |
| #### Batteur | #### WODSHOW | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Turbo broyeur | #### DITO SAMA | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Thermo scelleuse | #### GECAM | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Thermo scelleuse | #### RESCASET | #### 2 |  |  |  |  |
| #### Four | #### CONVOTHERM | #### 6 |  |  |  |  |
| #### Marmite | #### CLEVELAND | #### 2 |  |  |  |  |
| #### Sauteuse | #### ENODIS | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Sauteuse VCC | #### FRIMA | #### 4 |  |  |  |  |
| #### Cuiseur féculents | #### CAPIC | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Plaque vitro | #### ENODIS | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Tunnel de Lavage | #### MEIKO | #### 2 |  |  |  |  |
| #### Lave Batterie | #### MEIKO | #### 2 |  |  |  |  |
| #### Four Mixte | #### ROSINOX | #### 2 |  |  |  |  |
| #### FRITEUSES 2 BACS | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### PLAQUE A SNACKER | #### CAPIC | #### 2 |  |  |  |  |
| #### ARMOIRE CHAUFFANTE | #### BONNET | #### 1 |  |  |  |  |
| #### BATTEUR | #### KENWOOD | #### 1 |  |  |  |  |
| #### OUVRE BOITE | #### TELLIER | #### 3 |  |  |  |  |
| #### CHAUFFES ASSIETTES | #### HUPFER | #### 2 |  |  |  |  |
| #### BAIN MARIE A EAU | #### VAUCONSANT | #### 1 |  |  |  |  |
| #### PLAQUE VITRO + ARMOIRE CHAUFFANTE | #### VAUCONSANT | #### 1 |  |  |  |  |
| #### TRANCHEUR GRAND DEBIT | #### DADAUX | #### 1 |  |  |  |  |
| #### BLIXER | #### ROBOT COUPE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### BATTEUR | #### WODSHOW | #### 1 |  |  |  |  |
| #### MACHINE SOUS VIDE | #### SAMMIC | #### 1 |  |  |  |  |
| #### TRANCHEUR JAMBON | #### MAJOR SLICE, MANCONI | #### 2 |  |  |  |  |
| #### Machine à laver les boites | #### COMENDA | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Tunnel de lavage | #### HOBART | #### 1 |  |  | #### SOUS GARANTIE | #### 01 / 2027 |
| #### SITES SUR CHR METZ-THIONVILLE |  |  |  |  |  |  |
| #### Metz MERCY (Unité Relais) |  |  |  |  |  |  |
| #### Tunnel de lavage | #### MEIKO | #### 1 |  |  |  |  |
| #### SITES SUR CHR METZ-THIONVILLE |  |  |  |  |  |  |
| #### Metz MERCY (SELF) |  |  |  |  |  |  |
| #### Bains-marie | #### VAUCONSANT | #### 2 |  |  |  |  |
| #### Bain-marie + plaque vitro | #### VAUCONSANT | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Fours mixtes | #### INOXTREND | #### 2 |  |  |  |  |
| #### Batteur xB10 | #### ELECTROLUX | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Plancha | #### CAPIC | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Grills | #### CAPIC | #### 2 |  |  |  |  |

| #### Désignation |  | #### Marque | #### Nbre | #### Prix Visite Semestre 1 | #### Prix Visite Semestre 2 | #### Autre prestation | #### Total/an HT #### Préventif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### SITES SUR CHR METZ-THIONVILLE |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Metz MERCY (SELF) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Robot coupe | #### BLIXER |  | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Tunnel de lavage | #### MEIKO |  | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Tapis roulant débarrasse plateaux | #### HOBART |  | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Etuve | #### METRO |  | #### 1 |  |  |  |  |
| #### SALAMANDRE | #### HMI THIRODE |  | #### 1 |  |  |  |  |
| #### FRITEUSE | #### CAPIC |  | #### 1 |  |  |  |  |
| #### FOUR PIZZA | #### DIAMOND |  | #### 1 |  |  |  |  |
| #### MEUBLE ETUVE | #### VAUCONSANT |  | #### 1 |  |  |  |  |
| #### SITES SUR CHR METZ-THIONVILLE |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Metz FELIX MARECHAL (SELF) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Chauffe assiettes 2 bacs |  | #### BOURGEAT | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Four |  | #### SOCAMEL | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Friteuse 2 bacs |  | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### BAIN MARIE |  | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Grill |  | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Lave-vaisselles à capot |  | #### HORESCUM | #### 1 |  |  |  |  |
| #### SITES SUR BOULAY |  |  |  |  |  |  |  |
| #### CH BOULAY |  |  |  |  |  |  |  |
| #### MARMITE |  | #### CAPIC | #### 1 |  |  |  |  |
| #### PLAQUE VITRO |  | #### BONNET | #### 1 |  |  |  |  |
| #### FRITEUSE |  | #### BONNET | #### 1 |  |  |  |  |
| #### ARMOIRE CHAUFFANTE |  | #### TECNOX | #### 1 |  |  |  |  |
| #### FOUR DE CHAUFFE |  | #### CAPIC | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Lave-vaisselles à capot |  | #### VEETSAN | #### 1 |  |  |  |  |

| #### Désignation | #### Marque | #### Nbre | #### Prix Visite Semestre 1 | #### Prix Visite Semestre 2 | #### Autre prestation | #### Total/an HT #### préventif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### SITES SUR CHR METZ-THIONVILLE |  |  |  |  |  |  |
| #### Thionville BEL AIR (SELF+ UR) |  |  |  |  |  |  |
| #### Plaque Vitro | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Bain-marie à air | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Bain-marie à poser | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Plaque à snacker | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Friteuse triple bacs | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Four mixte | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Plaque Chauffante | #### OFECO | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Blixer | #### ROBOTCOUPE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Toaster | #### LACOR | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Armoire Chauffante | #### METRO | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Table chauffante | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Tunnel de lavage | #### WINTERHALER | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Four mixte | #### CAPIC | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Armoire chaude | #### FRIGINOX | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Chauffe assiettes | #### RIEBER | #### 2 |  |  |  |  |
| #### Mixer | #### ROBOTCOUPE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Robot-batteur | #### DITO SAMA | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Chauffe soupe | #### SOEPTETEL | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Tunnel de lavage | #### MEIKO | #### 1 |  |  |  |  |
| #### SITES SUR CHR METZ-THIONVILLE |  |  |  |  |  |  |
| #### Thionville HAYANGE |  |  |  |  |  |  |
| #### Bain-marie | #### CAPIC | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Four mixte | #### HMI THIRODE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Chauffe plats | #### ISECO | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Friteuse | #### METRO | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Tunnel de lavage | #### MEIKO | #### 1 |  |  |  |  |

| #### Désignation | #### Marque | #### Nbre | #### Prix Visite Semestre 1 | #### Prix Visite Semestre 2 | #### Autre prestation | #### Total/an HT #### préventif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### SITES SUR CH BRIEY |  |  |  |  |  |  |
| #### Briey MAILLOT |  |  |  |  |  |  |
| #### Four | #### RATIONAL | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Chauffe assiette | #### HUPFER | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Batteur | #### ROBOT COUPE | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Comptoir Bain-marie 5 bacs étuves | #### VAUCONSANT | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Tunnel de Lavage | #### HOBART | #### 1 |  |  |  |  |
| #### Total HT : |  |  |  |  |  |  |
| #### TVA 20% : |  |  |  |  |  |  |
| #### Lot 1 GCS NL Total TTC : |  |  |  |  |  |  |

#### Préventive annuel/article = (Désignation – Nbre) x (PVS1 + PVS2 + Total AP)

#### ANNEXE 2

BPU CURRATIF (pour tous les Lots)

| Désignation Article | Montant € HT |
| --- | --- |
| Forfait déplacement heures ouvrées |  |
| Forfait déplacement heures non ouvrées |  |
| Tarif horaire dépannage jours ouvrés |  |
| Tarif horaire dépannage nuits ouvrés |  |
| Tarif horaire dépannage samedis |  |
| Tarif horaire dépannage dimanches et jours fériés |  |
| Tarif horaire dépannage référent (seulement en jours ouvrés) |  |
| Forfait de prise en charge du matériel en atelier |  |
| CATALOGUES (indiquer le % de remise appliquée sur le catalogue) | % |
| ANIMO |  |
| BARON |  |
| BERTOS |  |
| BLANCO |  |
| BLIXER |  |
| BOURGEAT |  |
| CAPIC |  |
| CLEVELAND |  |
| COMENDA |  |
| CONVOTHERM |  |
| DADAUX |  |
| DELCOUPE |  |
| DESMON |  |
| DITO SAMA |  |
| DMIX |  |
| DORA-METAL |  |
| ELETROCALORIE |  |
| ELECTROLUX |  |
| ENODIS |  |
| FRIMA |  |
| GARLAND |  |
| GECAM |  |
| GUYON |  |
| HMI THIROD |  |
| HOBART |  |

| HORESCUM |  |
| --- | --- |
| HYGFEET |  |
| HYGITEC |  |
| CATALOGUES (indiquer le % de remise appliquée sur le catalogue) | % |
| INOXTREND |  |
| ISECO |  |
| KOMEL |  |
| L. TELLIER |  |
| MECAPACK |  |
| MEIKO |  |
| METTLER TOLEDO |  |
| OFECO |  |
| OHAUS |  |
| RATIONAL |  |
| RESCASET |  |
| ROBOT-COUPE |  |
| ROSINOX |  |
| SAMMIC |  |
| SCOMIC |  |
| SOCAMEL |  |
| SOEPTETEL |  |
| SOEHNLE |  |
| TGCP |  |
| TOURNUS |  |
| VALOR |  |
| VAUCONSANT |  |
| WINTERHALTER |  |
| WODSHOW |  |

#### Obligation de remplir toutes les lignes (vous pouvez en rajouter).

#### De façon facultative le candidat fournira un catalogue de pièces avec les tarifs 
ANNEXE 3

ASTREINTE APPEL

#### Proposition pour les astreinteS d’APPELS DEPANNAGE,

#### 7 jours/7, 24 h/24 dans délais fixes en annexe 1 (pour l’envoi d’un technicien)

LOT 1 GCS NL

| MONTANT TOTAL ANNUEL HT : |  |
| --- | --- |
| TVA 20,00% : |  |
| MONTANT TOTAL ANNUEL TTC : |  |

#### ANNEXE 4

Sites de METZ (UCPA HIA LEGOUEST, Hôpital de MERCY, Hôpital Félix Maréchal,)

Attestation de Visite (Lot 1)

Monsieur :

Représentant du GCS Nord Lorraine,

Atteste que la société :

Représenté par Monsieur :

a visité tous les locaux et toutes les installations du GCS NL METZ concernés par le marché de MAINTENANCE DES MATERIELS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE.

Toutes les indications lui ont été fournies, au même titre que pour les autres entreprises soumissionnant au marché, pour qu’une offre correcte soit émise.

Le candidat a eu les mêmes informations que les autres entreprises.

Pour l’entreprise :	Pour les ST :

Nom	Nom

Date	Date

Signature	Signature

#### ANNEXE 4

Sites de THIONVILLE (Hôpital BEL AIR et Hôpital de HAYANGE)

Attestation de Visite (Lot 1)

Monsieur :

Représentant du GCS Nord Lorraine,

Atteste que la société :

Représenté par Monsieur :

a visité tous les locaux et toutes les installations du GCS NL THIONVILLE concernés par le marché de MAINTENANCE DES MATERIELS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE.

Toutes les indications lui ont été fournies, au même titre que pour les autres entreprises soumissionnant au marché, pour qu’une offre correcte soit émise.

Le candidat a eu les mêmes informations que les autres entreprises.

Pour l’entreprise :	Pour les ST :

Nom	Nom

Date	Date

Signature	Signature

#### ANNEXE 4

Site de BRIEY (Hôpital MAILLOT)

Attestation de Visite (Lot 1)

Monsieur :

Représentant du GCS Nord Lorraine,

Atteste que la société :

Représenté par Monsieur :

a visité tous les locaux et toutes les installations du GCS NL BRIEY concernés par le marché de MAINTENANCE DES MATERIELS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE.

Toutes les indications lui ont été fournies, au même titre que pour les autres entreprises soumissionnant au marché, pour qu’une offre correcte soit émise.

Le candidat a eu les mêmes informations que les autres entreprises.

Pour l’entreprise :	Pour les ST :

Nom	Nom

Date	Date

Signature	Signature

#### ANNEXE 4

Site de BOULAY (Hôpital BOULAY)

Attestation de Visite (Lot 1)

Monsieur :

Représentant du GCS Nord Lorraine,

Atteste que la société :

Représenté par Monsieur :

a visité tous les locaux et toutes les installations du GCS NL BOULAY concernés par le marché de MAINTENANCE DES MATERIELS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE.

Toutes les indications lui ont été fournies, au même titre que pour les autres entreprises soumissionnant au marché, pour qu’une offre correcte soit émise.

Le candidat a eu les mêmes informations que les autres entreprises.

Pour l’entreprise :	Pour les ST :

Nom	Nom

Date	Date

Signature	Signature