Marché de fourniture

Renouvellement de verrines diffusantes d’éclairage de rayonnage de salles de lecture.

Cahier des clauses techniques particulières

C.C.T.P

Version 2– 25 septembre 2025

SOMMAIRE

1	Objet du marché	3

2	Cadre et Contexte	3

3	Contenu des prestations	4

4	Description et specification techniques particulires attendues	4

5	Etapes de réalisation et delais	5

6	Conditionnement et livraison	6

## 1	Objet du marché

Le présent marché concerne la fourniture de verrines pour les éclairages des rayonnages de salles de lecture du site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France.

## 2	Cadre et Contexte

Les rayonnages des salles de lecture du site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, installés depuis 1995, sont des mobiliers de création constitués de modules, équipés chacun d’un dispositif d’éclairage intégré.

Ce dispositif comprend une réglette d’éclairage fixée à l’intérieur du dessous du rayonnage, et un profil en PMMA opale blanc diffusant (verrine) réglé au même nu que les éléments menuisés de plafond.

Rayonnages bas modules 100cm

Rayonnages hauts modules 125cm

Les réglettes d’éclairage sont, depuis l’ouverture de la BnF, équipées de tubes fluorescent.

La BnF engage une campagne d’adaptation du dispositif d’éclairage d’origine pour mettre en place des tubes led. Les verrines d’origine, aujourd’hui dégradées, seront renouvelées.

Les nouvelles verrines seront posées par le prestataire en charge de la prestation d’adaptation des éclairages de rayonnages.

## 3	Contenu des prestations

L’offre de l’entreprise sera établie conformément aux clauses des pièces constitutives du marché.

Les prestations comprennent notamment :

- les études techniques de fabrication d’outillage pour renouvellement des verrines

- la fabrication des profils diffusants sur mesures dit « verrines »

- la protection et le conditionnement des verrines

- la livraison sur le site François Mitterrand.

## 4	Description des fournitures et specifications techniques particulières

Définition :

Il s’agit de refabriquer un profil sur mesure en PMMA blanc diffusant de type Acrylglas ou équivalent. IL devra reprendre le dessin et les épaisseurs du profil existant pour s’ajuster parfaitement aux ouvrages menuisés des rayonnages.

Le profil sera coupé à longueur de module de rayonnage et constituera les « verrines ».

La technique de fabrication est laissée à l’appréciation de l’entreprise

Information sur le positionnement de la verrine :

Le côté du profil en angle droit se glisse dans la rainure du panneau de dessus fixe du module de rayonnage.

L’élément menuisé coulissant de dessus vient bloquer et maintenir l’angle oblique du profil au niveau de l’entaille.

Verrine à fournir

Vue axonométrique – principe assemblage éléments hauts

Coupe verticale sur rayonnage

Caractéristiques :

Profil en PMMA blanc diffusant pour verrine d’éclairage.

Diffusion opalescente et uniforme avec transmission lumineuse proche de 78%.

La fabrication sera soignée et devra garantir une bonne rigidité de la verrine, une uniformité de la surface et une parfaite finition des arrêtes.

La finition sera d’aspect satiné similaire à celle des profils d’origines. Elle devra garantir une bonne tenue dans le temps sans jaunissement.

Dimensions indicatives :

- Epaisseur 2mm

Largeur visible 55mm / Largeur totale 68 mm

Coupe profil  (dimensions indicatives en mm)

- Verrine pour modules rayonnage haut : longueur 1247 mm ( ref VH)

- Verrine pour module rayonnage bas : module d’extrémité 1019 mm  ( ref VBE) / modules intermédiaire 1039 mm (ref VBI)

## 5	Etapes de réalisation et delais

La BnF transmettra au titulaire, dès notification du marché, un exemplaire de verrine pour reproduction à l’identique du profil.

Le titulaire assure :

- les études de fabrication.

- la réalisation de l’outillage spécifique.

- la réalisation d’un premier de série (échantillon prototype) pour validation du profil, en situation en salle de lecture, avant réalisation de la série. Le contrôle portera sur les dimensions du profil pour assurer une parfaite intégration au meuble rayonnage, la qualité d’execution pour une diffusion opalescente uniforme et une bonne transmission lumineuse.

- la réalisation de la série pour module de rayonnages de 125 cm et pour modules de rayonnages de 100 cm.

## 6	Conditionnement et livraison

Les verrines seront conditionnées par lot pour permettre le déploiement et l’installation par ensemble de salles de lecture. Chaque carton devra être manipulable et transportable manuellement, ou par petit chariot.

L’ensemble des cartons sera regroupé sur des palettes stockées dans un magasin du site François Mitterrand .