ANNEXE 3

DETAIL DES PRESTATIONS

#### Maintenance détection incendie

  - Inspection visuelle de l’installation

Contrôle :

Etat des détecteurs

Etat du câblage de l’installation.

Etat de la batterie et de la pile

Etat des portes coupe-feu asservies.

Contrôles techniques et opérations de maintenance

Contrôle des différentes sources d’alimentation

Contrôle des tensions – courants,

Serrage des connexions,

Dépoussiérage,

Contrôle du signal de dérangement

Essai de fonctionnement des détecteurs.

Contrôle du bon fonctionnement des indicateurs d’action.

Vérification des déclencheurs manuels

Essai des avertisseurs sonores et lumineux pour chaque zone

Essai des zones d’asservissement

Contrôle fonctionnel des dispositifs actionnés de sécurité (porte coupe-feu…)

Remplacement des détecteurs ou déclencheurs si nécessaire (ces derniers sont fournis par INRAE).

Vérification et essai des tableaux de signalisation :

Coupure secteur,

Test de lampes,

Signalisation de mise En/Hors service,

Essai des dispositifs de transmission des alarmes et des dérangements à la centrale de     télésurveillance.

Rétablissement des fonctions après contrôle.

Mise à jour du registre de sécurité

Rédaction d’un rapport de maintenance

Portes coupe-feu :

Contrôle du bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et notamment ventouses actionnant la fermeture.

Contrôle de la bonne fermeture des ouvrants.

Vérification de l’état général et du scellement du bloc porte.

Vérification de la fixation des vantaux sur les gonds.

Vérification de la fixation des bandeaux.

Vérification de la présence, de l’état général des joints à lèvres des portes en va et vient.

Ouverture et fermeture des vantaux, vérification du battement.

Vérification de la présence des fermes portes et de leur fonctionnement.

##### Remise d’un rapport détaillé avec préconisations

#### Maintenance désenfumage

L’entreprise procédera aux opérations de vérification des lanterneaux, châssis, commandes à distance mécaniques et pneumatiques.

##### Vérification et lubrification de tous les mécanismes.

##### Contrôle de l’état des joints.

##### Essais réels d’ouverture et de fermeture en présence du service de l’établissement.

##### Remplacement des pièces défectueuses.

Fourniture et pose des nouvelles cartouches CO² (incluses dans le contrat).