BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION

Cahier des clauses Techniques Particulières Global

Lot 2 matériels réseaux et sécurité

REPRESENTANT de l’acheteur: Christine Carrier, Directrice de la Bpi

Bibliothèque publique d’information

25, rue du renard

75197 Paris Cedex 04

Procédure : Appel d’offres ouvert

Table des Matières

1	Objet du marché	3

2	CONTEXTE et OBJECTIFS	3

3	DESCRIPTIF DE L’existant	3

3.1	Infrastructure RESEAU / SECURITE	3

3.1.1	DATACENTER ET LOCAUX RESEAU dE DISTRIBUTION (LRD)	4

3.1.2	Description de L’INFRASTRUCTURE RESEAU	4

3.2	Inventaire détaillée	5

3.3	DescrIPTIF Des besoins et attendus	5

3.3.1	ACHAT de MATERIELS – extension stack Cisco C9200L	6

3.3.2	ACHAT de MATERIELS – extension CHASSIS CISCO 9407	7

3.3.3	ACHAT de MATERIELS – Bornes Wifi ARUBA AP-655 CAMPUS-AP	8

3.3.4	ACHAT de Firewall	8

3.3.5	ExTENSION SUPPORT ET LICENCES	9

3.3.6	Accessoires complémentaires	9

3.4	Les PRESTATIONS Complementaires ATTENDUES	10

3.4.1	IntEGRATION D’UN NOUVEAU STACK de 3 SWITCHS	10

3.4.2	Assistance et AUDIT FIrewall	10

3.4.3	Etude Implantation Wifi	11

3.4.4	Autres	12

# Objet du marché

Ce document constitue le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du projet d’achat : « Lot 2 : Matériels réseau et de sécurité, licences, maintenances et prestations associées ».

Il fait état du besoin et des attentes de la Bpi pour la fourniture de ces matériels et des maintenances associées et des prestations associées

# CONTEXTE et OBJECTIFS

La Bpi exploite au travers de son équipe du service production l’infrastructure informatique serveurs et réseaux hébergés au sein de ces 2 datacenters.

La Bpi souhaite à travers ce marché :

- Consolider / Maintenir son infrastructure réseau / wifi et de sécurité (firewall/WAF..)

- Augmenter le nombre de prises réseaux (utilisateurs / ou serveurs) selon les besoins

- Augmenter sa capacité Wifi selon les besoins

- Maintenir et faire évoluer son infrastructure réseau / Wifi / Firewall de sécurité selon les besoins (installation, configuration, analyse, étude)

- Disposer d’un partenaire pouvant réaliser des prestations complémentaire (paramétrage / mise en  place virtualisation / audit des systèmes) en lien avec les équipements et matériels de ce marché.

De façon globale, la Bpi souhaite à travers ce marché disposer d’un partenaire qui aura une connaissance de l’infrastructure de la Bpi qui pourra l’accompagner sur le renouvellement de ses matériels, le conseiller sur les technologies et leurs évolutions et lui apporter le cas échéant de l’expertise et assistance technique via des prestations de service complémentaires.

# DESCRIPTIF DE L’existant

## Infrastructure RESEAU / SECURITE

L’infrastructure réseau LAN est sur une base de Cisco qui a été renouvelé en 2024 et 2025 sur les sites de Renard et de Lumière. Les switchs centraux sont sur les datacenters, et on retrouve des stacks de switchs de distribution dans les différents LRD. Le routage est essentiellement porté par 2 niveaux de Firewall qui assure également la sécurisation des accès au réseau Bpi.

### DATACENTER ET LOCAUX RESEAU dE DISTRIBUTION (LRD)

La Bpi dispose de 2 DATACENTER

- RENARD : 8 Baies informatique type 42U, site principal

- LUMIERE : 3 Baies informatique type 42U, site secondaire avec une informatique lié au « PUBLIQUE » ainsi que pour le système de sauvegarde.

Les sites sont interconnectés en Fibre Optique Noir (FON)

Note : La Bpi étudie la mise en place d’un 3ème DATACENTER dans les 3 ans qui viennent dans le cadre d’un plan PCA/PRA.

Chaque site dispose de différents Locaux Réseaux de Distribution (LRD) pour le raccordement des périphériques « utilisateurs ». Ils sont généralement constitués d’une baie Réseau 42U 24 U ou 12U, et sont raccordés en Fibre au DATACENTER du site, et servant à la distribution RJ45 des étages ou compartiments

- RENARD : 6 LRD

- LUMIERE : 5 LRD

### Description de L’INFRASTRUCTURE RESEAU

L’infrastructure réseau LAN est sur une base de Cisco, les switchs centraux sont sur les datacenters, et on retrouve des stacks de switchs de distribution dans les différents LRD. (Note : le réseau est en cours de déploiement, et les informations sur les nombres de switchs et stacks sont données à titres informatif)

Le routage est porté par les Firewall, la Bpi dispose de 2 paires de Firewall de 2 technologies différentes : Watchguard et Storm Shield.

Le filtrage est réalisé par les firewalls.

Le Wifi est déployé sur des bornes HPE-ARUBA piloté par le cloud manager Aruba, et un portail captif UCOPIA/WELIB.

- Réseau LAN Cisco

  - 2 cœurs : Switchs châssis Cisco 9407 à RENARD & LUMIERE avec un raccordement en 2*10Gpbs via fibre optique FON.

  - Plusieurs stacks de switchs cisco sont connectés sur le cœur de réseau, en fibre, avec des débits de 10Gbps ou 1Gbps

    - ~8 stacks de cisco C9200L-48T-4X-E & C9200L-24P-4X-E

    - ~7 stacks de cisco WS-C2960S-48TS-L

    - ~2 stacks de cisco C9300L-48T-4G-E

    - Les stacks sont composés de 2 à 4 switchs de même modèles (ou modèles compatibles selon matrice de comptabilité cisco)

  - Note sur le POE bien que quelques switchs 9200 soient POE, nous utilisons le POE avec parcimonie, essentiellement pour des tests.

  - Perspective :

    - Remplacement des switch 2960 par des équipements plus récents et compatibles avec l’infrastructure existante.

    - Augmentation du nombre de switchs dans les stacks 9200 existants avec des modèles similaires (ou modèles compatibles selon matrice de comptabilité cisco)

    - Création de nouveau stacks (cadre PRA ou autres besoins)

    - Rajout de carte dans les switchs châssis 9407

    - Pour des contraintes de gestion et de fonctionnement, la Bpi requiert de rester sur des technologies Cisco. En dehors de l’extension des stacks où il est impératif de garder la même marque et modèle d’équipements, et des cartes à rajouter dans les chassis, Le titulaire pourra cependant réaliser des propositions de marques/modèles distincts en prenant en compte l’intégration avec les systèmes existants et la compatibilité de l’existant.

- Firewall – réseau sécurité

  - Infrastructure à 2 étages :

    - 2 WatchGuard M4800

    - 2 Stormshield SN2100

  - Perspective :

    - Courant : Maintenance et évolution de paramétrage régulière sur l’un ou l’autre des étages. La Bpi pourra solliciter le titulaire pour des audits, et assistance au paramétrage sur l’une ou l’autre de ces technologies.

    - Court-Terme : assistance à la mise en place de mesure de supervision et détection de menaces de cybersécurités ( Logging, IDS, IPS)

    - Moyen Terme : avec les évolutions technologiques liés à la cybersécurité, à l’obsolescence des matériels, la Bpi pourra faire évoluer l’un ou l’autres de ces équipements avec un matériel plus récent et/ou de nouvelles technologies.  La Bpi attend du titulaire un accompagnement sur ces sujets : veille technologiques, recommandations, assistance à la mise en œuvre.

- Réseau Wifi

  - ~27 bornes Wifi – HPE Aruba ARUBA AP-655 CAMPUS-AP

    - 24 bornes à Lumière.

    - 3 bornes à Renard.

  - L’administration est réalisée avec l’Aruba Central Cloud manager. Chaque borne a été acheté avec 5 ans d’abonnement

  - Le portail captif est sur une base Ucopia/Weblib. La Bpi dispose de 2 contrôleurs physiques et du support associé

  - Perspective :

    - Le nombre de bornes Wifi est appelé à évoluer dans la durée du marché

      - En particulier sur le site du renard avec 6 étages à couvrir, soit ~12 bornes

      - Ponctuellement sur Lumière si nous avons des lacunes de couvertures

    - Pour des contraintes de gestion et de fonctionnement, la Bpi requiert de nouvelles bornes HPE Aruba avec intégration au système Cloud Manager. Le titulaire pourra réaliser des propositions de marques/modèles distincts en prenant en compte l’intégration avec les systèmes existants et la compatibilité de l’existant.

## Inventaire détaillée

Voici le récapitulatif de l’inventaire des équipement réseau présents actuellement sur nos infrastructures.

Le fichier Cf. CCTP - Lot 2 - Annexe 1 - Inventaire détaillé.xlsx  sera joint en annexe de ce marché

## DescrIPTIF Des besoins et attendus

Comme décrit précédemment, Bpi, souhaite, consolider, maintenir et faire évoluer son infrastructure réseau et sécurité tel que décrit dans les sections perspectives au chapitre 3.1.2 Description de l’infrastructure réseau.

Le répondant devra fournir les chiffrages pour chaque élément précisé par la suite.

La réponse devra également intégrer les éléments suivants :

• Garantie constructeur minimum 3 ans.

• Prestations d'intégration, installation et livraisons de documentations équipements (tels que les DAT / DEX / Recettes …) ; Note : De façon générale, les équipes Bpi réalisent les installations, et la configuration « standard », cependant elle peut se faire accompagner lorsque l’on sort du périmètre standard.

• Prestations d’assistance au paramétrage, prestation d’audit, prestation de design

• Les licences ou abonnement de maintenance, pour des durées

• Tout autre éléments jugé nécessaire par le répondant ;

Le répondant peut également proposer des remplacements de matériels s’il juge cette évolution opportune. Il devra bien évidement étayer sa proposition dans le cahier de charges techniques en mettant en avant les bénéfices de la solution proposée, et les gains possibles.

Au titre de la maintenance sur le produit, il est attendu du titulaire qu’il fournisse les évolutions de version et les patchs nécessaires au bon fonctionnement des équipements tout au long de leur cycle de vie. Il n’est pas exigé qu’il fasse les actions de mise en œuvre de ces éléments.

Dans ce contexte, les attendus de ce marché sont les suivants.

### ACHAT de MATERIELS – extension stack Cisco C9200L

Switch pour extension d’un stack de 9200 existants. Ces switches doivent s’intégrer avec les stack existants composés de switch cisco 9200. Ils doivent intégrer une garantie de 3 ans.

Caractéristiques minimales ou équivalent

| Référence BPU | Cisco C9200L-48T-4X-E |
| --- | --- |
| Boîtier | Rack 1U maximum |
| Alimentation | Double alimentation redondante standard |
| Ports Ethernet 10/100/1000 | 48 ports Ethernet RJ45 |
| Module stack + cable | 1 |
| Ports uplink SFP+ | module permettant 4 Uplink SFP+ 10Gbps |
| Compatibilité | Intégration avec stack Existant C9200L-48T-4X-E |
| Licence | Licence DNA essentials - 3ans |
| Divers | Tout autre licensing jugé nécessaire par le répondant (en option) ; |

Switch pour extension d’un stack de 9200 avec un modèle 24 ports POE

Caractéristiques minimales ou équivalent

| Référence BPU | Cisco C9200L-24P-4X-E |
| --- | --- |
| Boîtier | Rack 1U maximum |
| Alimentation | Double alimentation redondante POE ( 1000 W) |
| Ports Ethernet 10/100/1000 | 24 ports Ethernet RJ45 |
| Module stack + cable | 1 |
| Ports uplink SFP+ | module permettant 4 Uplink SFP+ 10Gbps |
| Compatibilité | Intégration avec stack Existant C9200L-48T-4X-E |
| Licence | Licence DNA essentials - 3 ans |
| Divers | Tout autre licensing jugé nécessaire par le répondant (en option) ; |

### ACHAT de MATERIELS – extension CHASSIS CISCO 9407

Module d’extension pour les châssis des switch 9407 existants:

- Carte 48 ports Ethernet

Caractéristiques minimales ou équivalent

| Référence BPU | Cisco carte C9400-LC-48T |
| --- | --- |
| Compatibilité | Intégration dans chassis Cisco 9407R |
| Ports Ethernet 10/100/1000 | 48 ports Ethernet RJ45 |
| Divers | Tout autre licensing jugé nécessaire par le répondant (en option) ; |
| Garantie | 3 ans |

- Carte 24 ports SFP+

Caractéristiques minimales ou équivalent

| Référence BPU | Cisco carte C9400-LC-24XS |
| --- | --- |
| Compatibilité | Intégration dans chassis Cisco 9407R |
| Ports Ethernet SFP+ | 24 ports SFP+ 10 Gbps |
| Divers | Tout autre licensing jugé nécessaire par le répondant (en option) ; |

- Carte 48 ports SFP+

Caractéristiques minimales ou équivalent

| Référence BPU | Cisco carte C9400-LC-48XS |
| --- | --- |
| Compatibilité | Intégration dans châssis Cisco 9407R |
| Ports Ethernet SFP+ | 48 ports SFP+ 10 Gbps |
| Divers | Tout autre licensing jugé nécessaire par le répondant (en option) ; |

- Carte contrôleur Sup2

Caractéristiques minimales ou équivalent

| Référence BPU | Cisco carte 9400X-SUP-2 |
| --- | --- |
| Compatibilité | Intégration dans châssis Cisco 9407R et compatible avec carte controlleur existante |
| Divers | Tout autre licensing jugé nécessaire par le répondant (en option) ; |

### ACHAT de MATERIELS – Bornes Wifi ARUBA AP-655 CAMPUS-AP

Ajout de nouvelles bornes Wifi compatibles avec les bornes existantes et le système de management.

Caractéristiques minimales ou équivalent

| Référence BPU | Bornes ARUBA AP-655 CAMPUS-AP |
| --- | --- |
| Bandes | Tri radio 2,4Ghz / 5Ghz / 6 Ghz |
| Antennes | Internes |
| Alimentation | Double alimentation redondante standard |
| Nb client | Min 1024 / radio – min 2048 / bornes |
| Ports Ethernet 100/1000 | 2 ports dont min 1 POE Agrégation LACP |
| Alimentation | Alimentation directe et POE |
| Compatibilité | Intégration manager existant et compatibles avec les bornes existantes |
| Divers | Tout autre licensing jugé nécessaire par le répondant (en option) ; |

### ACHAT de Firewall

Achat de nouveau firewall

Caractéristiques minimales ou équivalent

| Référence BPU | Firewall – FIREWALL01 |
| --- | --- |
| Nombre interfaces | 16 interfaces 1GbE minimum 4 interfaces 10GbE minimum |
| Caractéristiques de performances principales | IPS throughput 12 Gbps minimum NGFW throughput 10 Gbps minimum Threat Protection throughput 10 Gbps minimum Session concurrent (TCP) : minimum 5 million IPSec VPN throughput : 50Gbps minimum |
| Alimentation | Double alimentation redondante |
| Haute Disponibilité | Actif-Actif ou Actif Passif |
| Garantie | Garantie 3 ans matériel / support / licences |
| Divers | Tout autres licensing jugé nécessaire par le répondant (en option) ; |

### ExTENSION SUPPORT ET LICENCES

EXTENSION DES LICENCES ET SUPPORT SUR LES SYSTEMES EXISTANTS

| Référence BPU | Désignation |
| --- | --- |
| EXT-Res-WATCH-SEC | Extension 1 an : Firebox M4800 Basic Security Suite |
| EXT-Res-WATCH-SUP | Extension 1 an : Firebox M4800 Standard Support |
| EXT-Res-CISCO-9407-DNA | Extension 1 an : C9400-DNA-A-1Y - DNA Avantage |
| EXT-Res-CISCO-9407-CON | Extension 1 an : CON-SNT-C9407R – SmartNet8*5*NBD |
| EXT-Res-CISCO-9200-DNA | Extension 1 an : C9200-DNA-E-1Y – DNA Essentials |
| EXT-Res-CISCO-9200-CON | Extension 1 an : CON-SNT-C9200L4X– SmartNet8*5*NBD |
| EXT-Res-ARUBA-AP | Aruba Central par Access Point – 1 an |
| EXT-Res-WEBLIB | Extension 1 an – ADVANCE 5000 + REDUNDANCY |
| EXT-Res-WEBLIB-SUPP | Extension 1 an – Support privilège |

### Accessoires complémentaires

| Référence BPU | Désignation |
| --- | --- |
| ACC-Res-INJ-POE | Injecteur PoE |
| ACC-Res-INJ-POE-4 | Injecteur PoE – 4 ports – min 65W |
| ACC-Res-SWI-4 | Switch non managés 4 ports RJ45 Ethernet – 100/1000 Mbps |
| ACC-Res-SWI-8 | Switch non managés 8 ports RJ45 Ethernet – 100/1000 Mbps |
| ACC-Res-SFP-Cisco | SFP+ MultiMode marque Cisco SFP-10G-SR-S= |
| ACC-Res-SFP-Compatible | SFP+ MultiMode compatible Cisco 9200L |
| ACC-Res-SFP-Wathguard | SFP+ MultiMode de revendeur autorisé WatchGuard |
| ACC-Res-SFP-StormShield | SFP+ MultiMode de revendeur autorisé Stormshield |

## Les PRESTATIONS Complementaires ATTENDUES

En complément la Bpi pourra solliciter le soumissionnaire pour des installations de systèmes, des prestations de paramétrage des systèmes et mise en place de solution de virtualisation, ainsi que des solutions d’expertise et d’audit sur ces infrastructures en lien avec ce marché.

Dans ce cadre, le titulaire renseignera le DQE avec des BPU pour des tarifs d’intervention en unité d’œuvre :

- Technicien

- Ingénieur

- Chef de projet.

Ci-après quelques exemples de prestation que la Bpi peut proposer.

Le soumissionnaire communiquera pour chaque exemple une proposition soignée de son offre sur chacun des exemples en reformulant la compréhension du besoin, une description de son offre correspondante et proposera un chiffrage en utilisant les unités d’œuvres du BPU.

### IntEGRATION D’UN NOUVEAU STACK de 3 SWITCHS

Intégration d’un nouveau stack de 3 switchs réseaux sur la base des stacks existants.

- 3 switchs réseaux 48 ports

- Rackage des switch dans les baies Bpi

- Raccordement des liaisons Fibres ( fourni par la Bpi)

- Configuration du switch Core connectant ce stack.

- Le brassage des câbles RJ45 n’est pas requis.

- Mise à jour des OS des switchs

- Paramétrage des switchs.

La prestation est réalisée dans les locaux de la Bpi.

### Assistance et AUDIT FIrewall

La cybersécurité est au cœur du SI. Et la Bpi souhaite disposer d’expertise et d’assistance pour maintenir son infrastructure dans l’état de l’art sur ces technologies existantes, et également sur le renouvellement de celles-ci. Ceci pourra passer par des assistances ponctuelles et ciblés, et également sur des opérations d’audites régulier

Exemple A :

- Revue de la configuration en place (filtrage/routage) sur chaque système ( Watchguard / StormShield)

- Identification des points d’améliorations, ou de mise à jour selon les bonnes pratiques en vigueur

    - Revue des règles de filtrage ~ 100 règles

- Accompagnement sur la mise en place des évolutions de filtrages requises.

    - Normalisation :

      - suppression règles inutiles

      - rationalisation des règles de façon cohérentes.

Exemple B :

- Accompagnement mise en place IDS/IP interne/ externe

- Audit existant

- Accompagnement mise en place logging et paramétrage.

Exemple C :

- Migration technologique de l’un de nos deux étages

- Prestation de conseil sur ces choix.

- Accompagnement à la mise en place, puis la  migration   avec réalisation de documentation.

### Etude Implantation Wifi

Dans le cadre d’un projet consistant à installer le Wifi dans le bâtiment Renard, la Bpi souhaite disposer d’une étude de couverture de 2 de 6 étages qui permettrait de définir le dimensionnement et l’implantation des bornes Wifi sur ce site.

La prestation couvrira :

- Etude de couverture de 2 étages Bpi de 200m2 chacun.

- Restitution d’un rapport d’audit et schéma d’implantation des bornes avec la couverture.

La prestation est réalisée dans les locaux de la Bpi.

### Autres

Le soumissionnaire pourra proposer d’autres exemple d’accompagnement sur la base des matériels présentés