Direction du Patrimoine

Mission de relevé de bâtiments et élaboration d’une maquette numérique – IUT de Montreuil

ANNEXE 01

Charte graphique des plans 2D du relevé

Les plans 2D produits dans le cadre du relevé intègrent une structuration graphique cohérente, facilitant la lecture, l'exploitation et une future intégration éventuelle en DAO ou en maquette numérique (BIM). La présente annexe illustre les conventions appliquées : structure des calques, représentation des locaux, et codification des étiquettes.

# 1. Structure des calques

Chaque entité graphique est affectée à un calque distinct : Cloison, Escalier, Polyligne, Texte, etc. Cela permet une gestion fine de l'affichage, de la sélection et de l'impression.

Figure 1 – Liste des calques utilisés pour l'organisation du plan 2D.

# 2. Représentation géométrique des locaux

Chaque local est délimité par une polyligne fermée. Les propriétés de cette entité vectorielle permettent de calculer automatiquement la surface et la longueur de périmètre, et une intégration du local sur A3D.

Figure 2 – Exemple de représentation d’un local à l’aide d’une polyligne fermée.

# 3. Étiquette automatique

Chaque pièce est étiquetée grâce à un bloc dynamique contenant deux attributs : le code du local et sa surface. Ce bloc est nommé ETIQUETTE_ACTIVE_3D et assure une normalisation des informations affichées sur les plans.

Figure 3 – Exemple de bloc d’attributs renseignant le code local et sa surface.

Chaque local sera défini par un couple polyligne/attributs :

- La polyligne représentera le contour de la pièce

- Les attributs correspondront à l’identification de la pièce ainsi que ses informations descriptives

Chaque catégorie d’informations (polyligne, attribut, bloc) devra être dans un calque différent.

# Conclusion

Cette charte garantit la cohérence des plans remis dans le cadre du marché et en facilite l’exploitation ultérieure, tant pour l’exploitation patrimoniale que pour une intégration dans un processus BIM ou DAO.