DIRECTION D’INFRASTRUCTURE

DE LA DEFENSE DE NOUMEA

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.)

Maître de l’ouvrage

ETAT – MINISTERE DES ARMEES

Acheteur

Monsieur le directeur de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa (DID-NMA)

Conducteur d’opération

Division projets de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa

Maître d’œuvre

Bureau d’études GEMOCE SARL

Objet de la consultation

Projet 25025 NOUMEA (98) – Quartier Gribeauval : Rénovation de la darse des bains militaires

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

(B.P.U.)

# ST1 – CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER

| N° de prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX | PRIX H.T (XPF) en chiffres |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 | ## ETUDES ### Travaux Bathymétrique Ce poste rémunère la réalisation des travaux topographiques en zone maritime et terrestre, y compris relevé des ouvrages existants, leurs désignations précises et en ce qui concerne les ouvrages d’assainissements, les fils d’eau correspondants Les levés bathymétriques seront réalisés au multi faisceaux. L’Entrepreneur aura la charge de faire réaliser un relevé bathymétrique au démarrage des travaux, valant « état initial » un second relevé après réalisation du remblai d’accès provisoire (en fonction de sa méthodologie) et un troisième relevé, « état final », à l’issue des travaux. Toutes sujétions liées à ces opérations. L’unité : ### Etudes d'exécution et de méthodes Ce poste rémunère les frais d’étude, de relevés sur site, compris établissement des procédures d’exécutions, les notes de calcul, des plans de béton armé, y compris les notes de calculs et les plans des ouvrages provisoires (gabarits provisoires…), préalable à l’exécution des travaux, et en particulier : - Les relevés sur site complémentaires de structures, - Les études de méthodes, - L’établissement des procédures de travaux et frais correspondant à l'élaboration, l'envoi, la fourniture au maître d’œuvre des notes de calcul, plans des ouvrages provisoires (échafaudages, …), établissement des fiches de procédures de travaux, phasages, etc... nécessaires à la réalisation des travaux - Les plans de coffrages, - Les frais correspondants aux reprises éventuelles des notes de calculs et plans après avis du maitre d’œuvre, - Les plans d’armatures pour les ouvrages en béton armés y compris nomenclature - L’établissement des plans de détails, de pose des équipements… - Les métrés et cubatures, - Toutes les sujétions liées à ces opérations. L’ensemble des documents seront visés par le maitre d’œuvre en lien avec le contrôle technique nécessaire pour les missions LP, LE, AV et ENV et VIEL. L’ensemble : ### Plan Qualité Ce poste rémunère notamment : - Les frais d’études pour l’agrément des matériaux ainsi que tous les frais relatifs à la production des différents documents à fournir avant travaux en vertus des dispositions particulières précisées au C.C.A.P. et au C.C.T.P. - L’établissement du Plan Qualité et des fiches de procédures spécifiques à chaque nature de travaux, - L’établissement des fiches de contrôle intérieur et leur transmission immédiate au maître d’œuvre, - L’établissement des fiches de non-conformité (FNC), - La mise à jour du Plan Qualité en fonction de l’avancement et des évolutions du chantier. A la fin du chantier, l’entreprise remettra, en nombre d’exemplaires défini par le CCTP, le Plan Qualité réactualisé comprenant : - La note d’organisation mise à jour s’il a lieu ; - L’ensemble des procédures d’exécution et documents associés ; - L’ensemble des demandes d’agréments et documents associés ; - L’ensemble des contrôles internes/externes réalisés par l’entreprise ; - L’ensemble des contrôles extérieurs réalisés. L’ensemble : ### Mission de suivi géotechnique G3 Ce poste rémunère : - Etablissement des notes d'hypothèses géotechniques - Validation des dimensionnements ou dimensionnements des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution, phasage des travaux, ... - Définition des suivis, auscultations et contrôles à prévoir avec valeurs seuils - Définition d’un critère d’arrêt de forage des micropieux - Définition de mesures et sondages complémentaires éventuels en concertation avec la MOE et le responsable de la mission de suivi G4 et exécution de ces sondages complémentaires le cas échéant. Analyse des résultats et transmission d’un rapport à la G4 - Définition des adaptations du projet vis-à-vis des risques géotechniques (avoisinants...) - Établissement du dossier géotechnique d'exécution - Les échanges et réponses à la G4. - Suivi géotechniques (relevés, contrôles,) - Etablissement du dossier de fin de travaux de suivi géotechnique (DOE) L’ensemble : |  |
| 0.2 | 3.2 3.2.1 à 3.2.3 | ## INSTALLATION DE CHANTIER ### Installation générale de chantier. Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à l’installation et à l’organisation de chantier conformément aux dispositions du CCTP. Ce prix forfaitaire comprend notamment : - Le pilotage et la coordination des travaux ; - l'établissement et le suivi du planning d'exécution, de l'ensemble des travaux ; - la fourniture d’un plan d’installation de chantier et de signalisation de chantier (terrestre et maritime) et du plan d’assurance qualité ; - les frais d'amené et de repli du matériel et des baraques de chantiers ; - les frais de branchements aux réseaux divers (abonnement et consommation à la charge de l’entreprise) ; - la réalisation d’un constat d’huissier (y compris l’établissement de constats photographiques) d’état des lieux sur l’emprise des travaux (état des voiries, parkings, clôtures, superstructures, équipements divers, réseaux existants). - L’aménagement et l’entretien des aires de stockage du matériel, des zones de dépôt des déblais et enrochements divers (y compris les zones de dépôt si nécessité de séchage des matériaux) ; - la réalisation de clôture grillagée, (h=2m min.) autour de la zone de travaux - le déplacement éventuel d'installations de chantier ; - les frais de gardiennage du chantier et de ses installations. - les opérations nécessaires à la protection des réseaux et ouvrages existants, - le nettoyage quotidien des accès au chantier ; - L’arrosage hebdomadaire, des zones terrassées et des zones de circulation des engins de chantier ; - la signalisation de sécurité (terrestre et maritime) du chantier et de ses accès ; - la réalisation des mesures conservatoires et de protections contre les eaux de ruissellements (y compris les frais associés), formes de pentes, fossés, busages provisoires, décanteurs provisoires, pour l’ensemble des zones d’installation, de stockage, de chantier et de circulation d’engins et leur entretien durant toute la durée des travaux. - un dispositif de traitement des laitances de béton - un bureau de chantier faisant également office de salle de réunion apte à l’accueil d’un minimum de 6 personnes. - L’ensemble des mobilisations et démobilisations de personnels et de matériels compte tenu du phasage de réalisation ; - La location éventuelle, l’amenée sur site, la mise en place, l’exploitation et l’entretien, de toutes les installations et de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux (aire de préfabrication, etc…) - La mise en place d’une clôture de chantier sur la zone d’installation et de stockage. - La fourniture et mise en œuvre d’un panneau de chantier. - le repliement du matériel et la remise en état des lieux en fin de chantier ; Le règlement s'effectuera à raison de : - 2/3 de l’ensemble après réalisation des installations ; - le solde après repli des installations et remise en état des lieux. L’ensemble : |  |
| 0.3 | 3.3 | ## Signalisation temporaire ### Signalisation maritime, compris agrément préalable du PANC (et des Affaires Maritimes le cas échéant) Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à la fourniture, la mise en place, l’exploitation, la surveillance, le remplacement s’il y a lieu, de jour comme de nuit, le repliement en fin de chantier, du dispositif de signalisation maritime sur les zones de travaux et de stationnement du matériel flottants lors des travaux. Il sera prévu à minima deux bouées jaunes avec croix le long du muret SE pour signaliser la zone des travaux. La totalité du dispositif reste la propriété de l’entreprise. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur, et doit être validé par le maitre d’œuvre (plan d’implantation de balisage de signalisation maritime et fiches techniques). La présentation du dispositif de signalisation auprès des administrations est déclenchée par la Maîtrise d’Ouvrage en concertation avec l’entreprise en période de préparation et en fonction du phasage envisagé. Ce prix rémunère aussi les frais de constats d’huissier sur la signalisation en place. Ces constats sont à faire à l’ouverture du chantier, la veille des fins de semaines toutes les 3 semaines et la veille des jours fériés tels que pratiqués dans les services administratifs du territoire de la Nouvelle Calédonie L’ensemble : |  |
| 0.4 | 3.4 | ## Récolement ### Dossier de l’ouvrage Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à la fourniture du dossier d’ouvrage conformément au CCTP. Le dossier sera transmis en 4 exemplaires au format numérique et 2 exemplaires papier. L’ensemble : |  |
| 0.6 | 3.6 | ## FILETS ANTI-SEDIMENTS Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à la fourniture, la mise en œuvre, l’entretien, le déplacement le cas échéant et le retrait des filets anti-sédiment en fin de chantier. Ce poste comprend également la réalisation de manière régulière de prélèvement d’eau afin de confirmer l’efficacité du filet. Un premier prélèvement sera effectué en période de préparation pour qualifier la turbidité initiale (cf. notice d’impact). L’ensemble : |  |
| 0.8 | 3.7 | Plus-value pour travaux en zone amiantifère Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à : - La rédaction de son Plan de Prévention Amiante Environnementale (PPAE) - La formation et l’information des travailleurs - Les coûts liés aux mesures mises en place pour limiter les émissions de poussières - La fourniture et mise à disposition des protections collectives et individuelles - La réalisation de mesures d’exposition - Toutes sujétions Ce prix rémunéré comme suit : - 15% après validation du plan de prévention amiante de l’entreprise par les services administratifs autorisés, - Le solde au prorata de l’avancement temporis des travaux L’ensemble : |  |
| 0.9 | 3.8 | Mesures de protections environnementales : Plan de prévention environnementalE et SOGED Ce prix rémunère : - L’établissement d’un plan de prévention environnementale (PPE) en vue de la minimisation des impacts des travaux sur le site suivant les recommandations de la notice d’impact environnemental - L’établissement d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) - la mise œuvre de ce PPE au travers de mesures de protection de l’environnement spécifiques à prendre dans le cadre du présent marché de travaux. Le PPE a une obligation de suivi et de reporting. Un rapport mensuel des mesures prises et de leur efficacité est à transmettre au maitre de l’ouvrage. Au titre des équipements spécifiques devant être présents sur le site, on trouvera en particulier : - la fourniture d’un dispositif de protection contre une pollution accidentelle du plan d’eau lors des travaux, notamment par déversement d’hydrocarbures, et toutes sujétions de stockage et de déploiement du dispositif - un dispositif anti-dispersion des sédiments pour les travaux susceptibles d’en générer et le contrôle de la turbidité de l’eau (rémunérer au poste 0.7) - la mise en œuvre et l’entretien de bacs de tri des déchets issus des travaux et du chantier. Le règlement s'effectuera à raison de : - 20 % Après validation du Plan de Protection Environnemental par la maitrise d’œuvre - 60% Après mise en œuvre des mesures de protection, au prorata temporis de l’avancement des travaux, - 20 % Après repli L’ensemble : |  |

# ST1 – CHAPITRE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES

| N° de prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX | PRIX H.T (XPF) en chiffres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 4.1 | ## Sciage soigné des bittes d'amarrage sur murets sud-ouest et sud-est Ce poste rémunère le sciage soigné des bittes d’amarrage existante, la dépose, l’enlèvement, le chargement, le transport et le déchargement jusqu’au lieu de décharge à la charge de l’entreprise. Toutes sujétions liées à ces opérations. L’unité : |  |
| 1.2 | 4.1 | ## Dépose du profilé servant de guide-roue du muret nord-est, des bancs et bacs à fleur Ce poste rémunère la dépose des profilés métalliques servant de guide roue sur le muret Nord Est y compris retrait de l’ancrage et reprise des éléments bétons le cas échéant. Il rémunère également l’enlèvement des bancs et des bacs à fleurs le long de l’enrochement Sud pour permettre la pose des modules du CINC incluant la dépose, le chargement, le transport et le déchargement jusqu’au lieu de décharge à la charge de l’entreprise. Toutes sujétions liées à ces opérations. L’ensemble : |  |
| 1.3 | 4.3 4.3 | ## deconstrcution du ponton existant a l’ANGLE EST - Démantèlement du ponton et stockage à terre Ce poste rémunère la déconstruction du ponton existant incluant la coupe des profilés au TN. Les déchets seront classés seront leur typologie (platelage bois / profilé métallique) incluant la dépose, l’enlèvement, le chargement, le transport et le déchargement jusqu’au lieu de décharge à la charge de l’entreprise. L’entreprise inclura dans ce poste les frais liés à la traçabilité des déchets ainsi que le cout de traitement de ces derniers en filière agréé. L’ensemble : - Traitement de la peinture au plomb (sablage ou autre méthode - toutes sujétions incluses) Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à : - La formation et l’information des travailleurs - Les coûts liés aux mesures mises en place pour limiter les émissions de poussières (confinement, etc…) - La fourniture et mise à disposition des protections collectives et individuelles - le traitement de la peinture au plomb par sablage ou autre méthode, comprenant la récupération des produits de traitement, le conditionnement, le chargement, le transport et leur traitement dans une filière agréé. - La réalisation de mesures d’exposition, le cas échéant - Toutes sujétions L’entreprise inclura dans ce poste les frais liés à la traçabilité des déchets ainsi que le cout de traitement de ces derniers en filière agréé. L’ensemble : |  |
| 1.4 | 4.2 4.1 4.2 4.1 4.1 | ## Dépose de la cloture sur zone de stockage des modules puis fourniture et pose d'une cloture neuve - Dépose de la clôture de la zone de stockage des modules Ce poste rémunère la dépose de la clôture de la zone existant de stockage des modules y compris portail ainsi le retrait des fondations existantes. Ce poste inclue la dépose, l’enlèvement, le chargement, le transport et le déchargement jusqu’au lieu de décharge à la charge de l’entreprise. L’entreprise inclura dans ce poste les frais liés à la traçabilité des déchets ainsi que le cout de traitement de ces derniers en filière agréé. Le mètre linéaire : - Fourniture d'une clôture HERAS pour stockage provisoire des modules durant chantier et création de deux rampes Ce poste rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à la fourniture, la mise en œuvre d’une clôture de type HERAS pour délimiter la zone de stockage des modules du CINC incluant deux portails de 5m. Ce poste comprend l’entretien, le déplacement le cas échéant et le retrait en fin de chantier. Ce poste comprend également l’aménagement de deux rampes depuis les portails jusqu’au bord de mer pour le transport des modules y compris enlèvement d’enrochement si nécessaire, remblaiement et nivellement. Ce poste comprend en fin de chantier la réhabilitation des lieux y compris la remise en place des enrochements. L’ensemble : - Fourniture et pose d'une clôture neuve ht 2m Ce poste rémunère la fourniture et pose d’une clôture neuve pour fermer la zone de stockage définitive des modules CINC. La clôture d’une hauteur de 2m sera composée de poteaux Galva tous les 2m sur massif béton, de jambes de forces à chaque changement de direction, arrêt (portail) et à raison d’une jambe tous les 15m sur une portion droite. Un grillage double torsion sera mis en œuvre sur 3 fils munis de tendeur. Ce poste comprend tous travaux de terrassement, fondation ou nivellement. Toutes sujétions. Le mètre linéaire : - Fourniture et pose d'un portail largeur 5m à deux vantaux Ce poste rémunère la fourniture et pose d’un portail d’une largeur de 5m à double vantaux. Il sera installé coté plage et permettra d’accéder à la zone de stockage définitive des modules CINC. Il sera d’une hauteur de 2m et s’ouvrira vers l’extérieur. Un sabot et un arrêt sera mis en place sur un massif béton. Un système de fermeture à cadenas sera proposé par l’entreprise. Ce poste comprend tous travaux de terrassement, fondation ou nivellement. Toutes sujétions. L’unité : |  |
| 1.5 | 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | Déplacement provisoire des ponton flottant Sud-Est (SE) et Sud Ouest (SO) - Désolidarisation, dépose et stockage provisoire de la première travée du ponton flottant SO y compris premiers catways Ce poste rémunère la désolidarisation, la dépose et le stockage provisoire au frais de l’entrepreneur de la première travée du ponton flottant SO y compris premier catways et passerelle d’accès. Les réseaux AEP et électrique devront être adapté pour maintenir son exploitation avec un supportage provisoire. L’entreprise devra confirmer son planning au moins quinze jours avant les travaux auprès du MOA et MOE afin que les utilisateurs puissent déplacer provisoirement les bateaux amarrés le cas échéant. Toutes sujétions. L’ensemble : - Mise en place d'un système de maintien provisoire du ponton SO Ce poste rémunère la mise en place d’un système de maintien provisoire suite à la dépose de la première travée afin de maintenir son exploitation. Toutes sujétions. L’ensemble : - Désolidarisation et déplacement du ponton SE, y compris toutes sujétions de maintien provisoire (lestage ou braconnages ou autre) Ce poste rémunère la désolidarisation et le déplacement du ponton flottant Sud Est pour permettre la réalisation de l’accès au muret Sud Est et décroché Nord Est. L’entreprise devra confirmer son planning au moins quinze jours avant les travaux auprès du MOA et MOE afin que les utilisateurs puissent déplacer provisoirement les bateaux amarrés le cas échéant. Ce poste inclus également la mise en place d’un système de maintien provisoire afin de maintenir son exploitation et la remise en place de la passerelle d’accès y compris sa fixation sur le muret et son entretien durant le chantier. Les réseaux AEP et électrique devront être adapté pour maintenir son exploitation. En fonction des phases de travaux un passage sécurisé jusqu’à ce ponton sera mis en œuvre par l’entreprise. Toutes sujétions. L’ensemble : - Dépose provisoire et stockage des deux catways d'extrémité Nord Ce poste rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à la dépose provisoire et le stockage provisoire au frais de l’entrepreneur des deux derniers catways (coté entrée) afin de conserver l’accessibilité de la darse Toutes sujétions. L’ensemble : - Remise en place définitive du ponton SE+ catway, y compris rallongement et fixation définitive des bracons dans la structure neuve Sud-Est Ce poste rémunère la remise en place définitive du ponton flottant Sud Est. Comme pour le déplacement, l’entreprise devra communiquer son planning au moins quinze jours avant les travaux auprès du MOA et MOE afin que les utilisateurs puissent déplacer provisoirement les bateaux amarrés le cas échéant. Ce poste comprend l’adaptation des bracons existants (rallongement si nécessaire), la fixation définitive des bracons dans la structure neuve. Ce poste inclus également la remise en place de la passerelle d’accès y compris sa fixation sur le muret Sud-Ouest. Il comprend également la remise en place des réseaux électriques et d’eau. Toutes sujétions. L’ensemble : - Remise en place définitive du ponton + catway SO, y compris fixation définitive des bracons dans la structure neuve Sud-Ouest Ce poste rémunère la remise en place définitive du ponton flottant Sud-Ouest inluant l’installation de la première travée et des catways déposés durant le temps des travaux. Comme pour le déplacement, l’entreprise devra communiquer son planning au moins quinze jours avant les travaux auprès du MOA et MOE afin que les utilisateurs puissent déplacer provisoirement les bateaux amarrés le cas échéant. Ce poste comprend la fixation définitive des bracons dans la structure neuve. Ce poste inclus également la remise en place de la passerelle d’accès y compris sa fixation sur le muret Sud-Ouest. Il comprend également la remise en place des réseaux électriques et d’eau. Toutes sujétions. L’ensemble : |  |
| 1.7 | 4.1 | Dépose / repose des ancrages pour modules CINC et du filet anti requin à l'angle Sud côté mer et des enrochements Ce prix rémunère la dépose de deux ancrages pour fixations des modules d’entrainement du CINC à l’angle sud du muret pour permettre les travaux ainsi que la fixation du filet anti-requin. Ce poste comprend également la dépose provisoire des enrochements le long du muret SUD pour permettre la réalisation du confortement du muret. Après réalisation du confortement, ce poste comprend la remise en place de deux ancrages, du système de fixation du filet anti-requin sur la structure neuve par scellement chimiques ainsi que la repose des enrochements. Une attention particulière sera portée par l’entreprise sur les mouvements possibles du filet anti-requin durant cette opération afin de conserver la protection effective de la zone. Une inspection de la zone protégée par le filet sera prévue par l’entreprise après sa remise en place afin de vérifier la non présence de requin dans l’enceinte. Le CINC utilise tous les deux mois ces infrastructures (filet et module) sur une durée de deux semaines. L’entreprise devra en fonction de son phasage permettre au CINC l’utilisation de deux points d’ancrage et du filet anti-requin durant les travaux. L’ensemble : |  |
| 1.8 | 4.1 | Dépose, remise en peinture et repose des échelles métalliques de séchage des équipements de plongée sous-marine Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à la dépose, au stockage provisoire, à la remise en peinture y compris sablage préalable et à la repose des échelles métalliques de séchage des équipements de plongée sous-marine y compris fixation sur la structure neuve. Ce poste inclus également le déplacement, le stockage des bacs de rinçage et leur réinstallation à l’issue des travaux, y compris toutes sujétions de raccordement de l’alimentation en eau de ces bacs. L’ensemble : |  |
| 1.9 | 4.4 | Déplacement des formations coralliennes et suivi Ce poste rémunère le déplacement des formations coraliennes et colonies d’oursins le long des murets faisant l’objet de confortement. Le déplacement des formations coralienne et oursin sera effectué sous la responsabilité d’un biologiste marin. Ce poste comprend : - Méthodologie d’intervention - Inventaire et relocalisation - Personnels disposant des qualifications de scaphandrier niveau IIA. Les prix inclus les sujétions liées à l’amenée et le repli du matériel sur site, au déplacement des patates coralliennes et oursins et toute autre sujétion nécessaire à ces travaux. L’entreprise est également informée que toute précaution à caractère environnemental devra être prise lors de ce déplacement. Taux de survie cible : le taux de survie minimal attendu est de 70 % pour l'ensemble des colonies de coraux transplantées et pour les oursins. Ce taux sera évalué par une série de suivis post-transplantation sur une durée de 2 ans inclus dans ce poste. L’ensemble de l’opération de transplantation, ainsi que le suivi de la survie des organismes est à la charge de l’entreprise. A la fin des deux ans de suivi, l’entreprise devra produire un rapport bilan de la transplantation réalisée avec les succès et les échecs associés à cette opération. Toutes sujétions Le règlement s'effectuera à raison de : - 70% de l’ensemble après réalisation déplacements ; - 10% après la réalisation des suivis semestriels de post transplantation de la première année - 10% après la réalisation des suivis semestriels de post transplantation de la deuxième année - le solde après la transmission et validation par le MOA du rapport de bilan de transplantation. L’ensemble : |  |

# ST1 – CHAPITRE 4 : CONFORTEMENT ET SUPERSTRUCTURES

| N° de prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX | PRIX H.T (XPF) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 3.1 | 6.3 6.3 6.3 6.3 | Mur de soutènement type L pour confortement du muret Sud-Ouest ### Eléments préfabriqués en L - Béton C40/50 XS3 - fabrication, transport et mise en place Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des matériaux nécessaire à la fabrication des éléments préfabriqués : - Coffrages et toutes sujétions associées de calage, - Béton de type C40/50 pour classe d’environnement XS3, à minima - Armatures des pièces en béton armé, - La cure - Le décoffrage - Les essais de contrôle de ses bétons par un laboratoire agréé (prélèvements et essais d’écrasement à 7 et 28j), De manière générale, il comprend ainsi toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions jusqu’ à la réalisation des éléments finis, stockés sur aire de stockage spécialement aménagée. Ce prix rémunère également l’amenée et la mise en place des éléments préfabriquées depuis leur aire de stockage jusqu'à leur emplacement définitif sur ouvrage. Il comprend également toutes opérations de mise en place et de calage provisoire, de reprise, de repiquage, de réglage … des éléments préfabriqués. Les éléments préfabriqués ne seront pas rémunérés en absence de dossier de contrôle et de suivi des pièces en usine, transmis de l’entreprise à la maitrise d’œuvre avant transport sur site. Toutes sujétions. Le mètre cube : ### Poutre de couronnement – Béton C35/45 XS3 Ce prix rémunère la réalisation d’une poutre de couronnement de 50cm de large et de 80cm de retombés sur les éléments préfabriqué en L avec un béton de résistance caractéristique minimum de 35 MPa à 28j pour classe d’environnement XS3 au sens de la norme EN 206-1 et comprend : - L’ensemble des frais nécessaires à l’agrément du dossier béton par le maître d’œuvre, y compris les frais d’étude de la composition, essais de porosité, convenance, et contrôle à l’exception des essais à la charge du maître d’ouvrage explicitement prévus au CCTP. - Coffrages et toutes sujétions associées de calage, - Armatures des pièces en béton armé, - En particulier l’entrepreneur est tenu de faire exécuter à ses frais, les essais de contrôle de ses bétons par un laboratoire agréé (prélèvements et essais d’écrasement à 7 et 28j), - le ciment et toutes les autres fournitures, - l’amenée du béton à pied d’œuvre, - la mise en œuvre éventuelle à la pompe, - la vibration, - les frais de main d’œuvre, - les sujétions de bétonnage par temps chaud, - Les sujétions liées au travail en mer, - les adjuvants éventuels, - La cure - Le décoffrage Aucun volume de béton ne sera pris en compte en absence d’un agrément préalable du dossier de béton par la maitrise d’œuvre, ou un laboratoire agréé du maitre d’œuvre. Ce prix sera réglé comme suit : - Suivant avancement du chantier, jusqu’à un plafond de 80% du montant total - Le solde après réception des essais de contrôle en attestant la conformité. Toutes sujétions. Toutes sujétions. Le mètre cube : ### Géotextile Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de géotextile contre le voile de l’élément préfabriqué avant mise en œuvre des remblais y compris toutes sujétions de pose et de fixation ainsi qu’à l’interface avec l’assise en ballast afin d’éviter une contamination. Il sera de type TenCate Bidim® P60 ou équivalent disposant des caractéristiques suivantes : Résistance à la traction : 43KN/m Résistance au poinçonnement : 3.1 kN. Masse surfacique : 600g/m² Il s'applique au mètre carré de surface théorique, hors recouvrement. Le géotextile devra faire l’objet d’une note en attestant la possibilité d’emploi et précisant notamment : - Ses qualités de filtration, - Ses qualités anti contaminant. Toutes sujétions. Le mètre carré : |  |
| 3.3 | 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 | Dallage en tête de murets - Coffrage vertical (parements lisses) Ces prix rémunèrent au mètre carré l’exécution des coffrages conformément aux prescriptions du CCTP, ils comprennent : - la fourniture à pied d’œuvre des parois de coffrage, - le montage, la fixation, les opérations de réemploi, - la réalisation d’un chanfrein de 5x5cm - l’application de produits de démoulage, - les opérations de ragréage autorisées, - le repliement des différents éléments nécessaires (restant propriété de l’entrepreneur), - toutes les sujétions s’y rapportant. Les coffrages sont mesurés à raison des surfaces coffrées telles qu’elles résultent des dessins d’exécution. Ne sont pas comptées les surfaces coffrées sur lesquelles des reprises sont exécutées ultérieurement. Dans le calcul des surfaces, ne sont pas déduits les vides de fixation des coffrages, des trous de scellements. Toutes sujétions. Le mètre carré : ### Béton C35/45 XS3 Ce prix rémunère un béton de résistance caractéristique minimum de 35 Mpa à 28j pour classe d’environnement XS3 au sens de la norme EN 206-1 et comprend : L’ensemble des frais nécessaires à l’agrément du dossier béton par le maître d’œuvre, y compris les frais d’étude de la composition, essais de porosité, convenance, et contrôle à l’exception des essais à la charge du maître d’ouvrage explicitement prévus au CCTP. En particulier l’entrepreneur est tenu de faire exécuter à ses frais, les essais de contrôle de ses bétons par un laboratoire agréé (prélèvements et essais d’écrasement à 7 et 28j), - le ciment et toutes les autres fournitures, - l’amenée du béton à pied d’œuvre, - la mise en œuvre éventuelle à la pompe, - la vibration, - les frais de main d’œuvre, - les sujétions de bétonnage par temps chaud, - Les sujétions liées au travail en mer, - les adjuvants éventuels, Aucun volume de béton ne sera pris en compte en absence d’un agrément préalable du dossier de béton par la maitrise d’œuvre, ou un laboratoire agréé du maitre d’œuvre. Ce prix sera réglé comme suit : - Suivant avancement du chantier, jusqu’à un plafond de 80% du montant total - Le solde après réception des essais de contrôle en attestant la conformité. Toutes sujétions. Le mètre cube : ### Armatures HA Ce prix rémunère également la fourniture, le façonnage et la mise en œuvre des aciers ronds lisses ou à haute adhérence suivant les plans d’exécution de l’entreprise quel que soit leur diamètre ou leur nuance. Il s’applique également au treillis soudé lorsque celui-ci est utilisé comme armature. Acier à haute adhérence de Nuance Fe E500, toutes sujétions comprises Seuls seront pris en compte les recouvrements indiqués sur les dessins d’exécutions. Il s’applique au poids d’acier évalué par métré sur la base de la section nominale. La masse spécifique étant prise égale à 7.85 t/m3. Toutes sujétions. Le kilogramme de barre : ### Cure des bétons Ces prix rémunèrent la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre d’un produit de cure. Il comprend : - l’humidification, - la fourniture et l’application du produit, - le maintien des coffrages pendant le temps nécessaire, - la mise en œuvre du matériel nécessaire, - les sujétions qui en découlent. Ce prix rémunère les surfaces finies uniquement. Les surfaces intermédiaires de reprises de bétonnage, sont dépendantes des choix constructifs de l’entrepreneur et font l’objet d’une cure sans rémunération spécifique. Leur prix est réputé intégré aux coûts généraux de l’entreprise. Le mètre carré : |  |
| 3.4 | 6.6 6.6 6.6 | Ponton flottant decroche nord est - Fourniture d'un ponton flottant de longueur utile 12ml, largeur 2.5m y compris passerelle d'accès et défenses avant Ce poste rémunère la fourniture et le transport à pied d’œuvre d’un ponton flottant de 2.50 m de large, de 250 kg/m2 de surcharge et de 0,55 m de franc-bord et d’une longueur utile de 12ml. Il pourra être constitué de plusieurs modules de pontons fixés entre eux. Le ponton sera constitué d’une structure en aluminium (qualité marine) recouverte par un caillebotis polyester isophtalique silicé de maille 19x19, comprenant également toutes les pièces d’attache et anti vandalismes en acier inoxydable 316L. Un isolant sera mis en place pour éviter les effets de piles de corrosion entre l’aluminium et l’inox. Les flotteurs seront de type préfabriqués en polyéthylène ou caissons aluminium. Les fixations des flotteurs sur la structure du ponton seront étudiées de manière à réduire les risques de desserrage dus aux mouvements du clapot. Celui-ci sera équipé de défenses d’accostage apte à l’accostage des navires projets défini au CCTP. Ce poste rémunère également la fourniture et livraison d’une passerelle d’une largeur 1.50m avec garde-corps, articulée permettant d’absorber le marnage sans créer de pente trop abrupte, appuyée sur le ponton et maintenue dans son axe longitudinal par un rail (rouleaux + guides). Elle sera articulée sur le quai par des bracons métalliques en V scéllés. La passerelle sera munie de deux planchons en aluminium : un en haut à la liaison passerelle / muret et un en bas à la liaison passerelle / ponton flottant. La passerelle sera constituée d’une structure à poutraisons treillis en aluminium ainsi qu’un recouverte par un caillebotis polyester isophtalique silicé de maille 19x19, comprenant également toutes les pièces d’attache et anti vandalismes en acier inoxydable 316L ou A4. La passerelle devra être dimensionnée pour une surcharge de 150 kg/m². La passerelle sera munie de garde-corps réglementaires dimensionnés pour résister à des poussées latérales de 100 kg/ml appliquées sur la main courante. Toutes sujétions. L’ensemble : ### Mise en place du ponton flottant y compris scellement des bracons en V Ce poste rémunère toutes les opérations liées à la mise en place du ponton flottant et sa passerelle d’accès, son assemblage, son transport ou son levage sur sa zone d’implantation, toutes sujétions de fixation des éléments sur les murets. Toutes sujétions jusqu’à sa mise en service. L’ensemble : |  |

# ST1 – CHAPITRE 5 : EQUIPEMENTS

| N° de prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX | PRIX H.T (XPF) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 4.1 | 7.1.1 | Taquets d'amarrage 2,5 tonnes en aluminium (fourniture et mise en œuvre) Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de taquets aluminium, conformes aux exigences du CCTP. La disposition des taquets est fixée au dossier de plans. Ce prix intègre les frais relatifs aux transports et aux stockages provisoires. Il comprend également la fourniture de toutes les pièces nécessaires à la fixation, y compris leur serrage au couple et les sujétions d’isolement électriques des pièces en aluminium aux superstructures en acier. La boulonnerie sera en inox 316L Toutes sujétions associées comprises L’unité : |  |
| ## 4.2 | 7.1.2 | Système de protection anti-corrosion sur bittes d'amarrage du muret nord-est (sablage S3 et peinture C5ma) Ce prix rémunère toutes les sujétions associées de sablage au niveau S3, la récupération des matériaux issus du sablage (comprenant matériau de sablage, anciennes peintures et résidus de décapage) et de mise en œuvre d’un revêtement anticorrosion sur les bittes d’amarrage du muret nord Est. Le traitement anticorrosion sera de classe au minimum C5Ma ou équivalent au sens de l’ACQPA, et disposant d’un agrément ACQPA pour l’usage requis. Toutes sujétions. L’ensemble : |  |
| 4.3 | 7.2 7.2 7.2 7.2 | Guide-roue sur muret nord-est - Scellement de U en HA10 dans le muret nord-est pour liaisonnement du guide-roue neuf Ce prix rémunère la mise en place d’acier HA sur le murer nord est existant, par perçage et scellement, pour la réalisation de réhausse en béton armé servant de guide roue Ce poste comprend également fourniture et mise en œuvre du produit de scellement, lequel sera de type « seltex » ou équivalent. Toutes autres sujétions associées comprises. Le kilogramme de barre : ### Guide-roue continu en béton armé 20x20cm Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d’un béton de résistance caractéristique minimum de 35 Mpa à 28j pour classe d’environnement XS3 au sens de la norme EN 206-1, pour la réalisation d’un guide roue continue et comprend : - L’ensemble des frais nécessaires à l’agrément du dossier béton par le maître d’œuvre, y compris les frais d’étude de la composition, essais de porosité, convenance, et contrôle à l’exception des essais à la charge du maître d’ouvrage explicitement prévus au CCTP. - Coffrages et toutes sujétions associées de calage, - Armatures des pièces en béton armé, - En particulier l’entrepreneur est tenu de faire exécuter à ses frais, les essais de contrôle de ses bétons par un laboratoire agréé (prélèvements et essais d’écrasement à 7 et 28j), - le ciment et toutes les autres fournitures, - l’amenée du béton à pied d’œuvre, - la mise en œuvre éventuelle à la pompe, - la vibration, - les frais de main d’œuvre, - les sujétions de bétonnage par temps chaud, - Les sujétions liées au travail en mer, - les adjuvants éventuels, - La cure - Le décoffrage Aucun volume de béton ne sera pris en compte en absence d’un agrément préalable du dossier de béton par la maitrise d’œuvre, ou un laboratoire agréé du maitre d’œuvre. Ce prix sera réglé comme suit : - Suivant avancement du chantier, jusqu’à un plafond de 80% du montant total - Le solde après réception des essais de contrôle en attestant la conformité. Toutes sujétions. Le mètre cube : - Barbacanes Ø25mm espacées de 1m Ce prix rémunère la fourniture et la pose de barbacanes en matériau type PVC de diamètre 25mm au contact du guide roue avec le terrain naturel afin de permettre l’évacuation des eaux de ruissellement, Toutes sujétions comprises de pose, calage dans le coffrage du guide-roue, pente. L’unité : |  |

# ST2 - VRD

Pour l’ensemble des prix de fourniture de ce chapitre, les quantités à prendre en compte seront celles réellement mises en œuvre dans les ouvrages et justifiées par les relevés réalisés par l’Entrepreneur à ses frais, visés par le Maître d’Œuvre. Tous relevés intermédiaires justifiant la mise en œuvre d’une nouvelle couche ou autres relevés décidés par l’Entrepreneur sera à ses frais.

| N° de prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX | PRIX H.T (XPF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 8 8.1 8.2 8.2 8.2.2 8.3.2 9.1 8.4 | ## MUR DE SOUTENEMENT TYPE L pour confortement muret sud ouest ### Démolition cheminement piéton et parement existant Ce prix rémunère les travaux de démolition des ouvrages en béton le nécessitant. Les ouvrages concernés sont : - La dalle existante - le parement existant Les éléments ci-avant sont non-armés ou faiblement armés. Le prix rémunère ainsi l’ensemble des opérations associées aux opérations de démolition, inclus chargement transport et évacuation en décharge agréé, et notamment : - Les opérations de découpe des éléments permettant de réaliser des sous-ensembles transportables avec les engins de levage de l’entreprise présent sur site - La déstructuration des éléments en béton armé - La récupération des aciers par tous moyens dont l’entreprise juge nécessaire, - Le triage des matériaux jugés non inertes - La mise en stockage des matériaux pour évacuation - le chargement, l’évacuation et la mise en dépôt des matériaux inertes - le chargement, le transport et le déchargement jusqu’au lieu de décharge à la charge de l’entreprise des aciers, y compris les frais liés à la traçabilité des déchets ainsi que le cout de traitement de ces derniers en filière agréé. La décomposition ci-avant reste indicative et l’entrepreneur reste responsable du choix de sa méthodologie pour la démolition de ces éléments. Toutes sujétions associées. L’ensemble : ### Déblais de masse (y compris enlèvement de blocs) Ce prix rémunère les excavations en milieu marin nécessaires pour la réalisation du cloutage et de la couche d’assise en ballast du mur de soutènement de type L, exécutées aux engins classiques de terrassement et comprend : - les opérations de piquetage, de nivellement - La mise en place d’une barrière flottante antipollution pendant toute la durée des travaux - l’extraction de matériaux, - Le chargement - La décantation des déblais, le cas échant, y compris la gestion des eaux de séchage - le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond - le rechargement, l’évacuation et la mise en dépôt. - l’ensemble des levés effectués par géomètre ou bathymétrie permettant de quantifier les travaux et la production des attachements permettant la rémunération des travaux déduction faite des travaux de démolition. Toutes sujétions incluses Le mètre cube en place : ### Plus-value pour déblais de substrat rocheux (BRH) Ce prix rémunère en plus-value au poste 6.2.2, l’utilisation d’un compresseur ou d’un brise roche pour terrassements dans un matériau rocheux, ou pour les éventuelles purges de points durs des blocs massifs au BRH. Il comprend, les déblais strictement nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de soutènement, Toutes sujétions incluses. Le mètre cube en place : - Fourniture et mise en œuvre du Cloutage en enrochements moyen de type LMA60/300 Ces prix rémunèrent la fourniture et la mise en place d'enrochements moyen de type LMA60/300 conformément au CCTP, pour le cloutage sous l’assise du mur de soutènement en L, conformément aux plans et coupes des études d’exécution et des recommandations de la G3 et comprenant : - la fourniture ; - l'ouverture éventuelle de carrière ; - l'extraction et chargement des matériaux ; - La sélection des blocs en fonction de leur taille et leur forme ; - le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; - l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation ; - le chargement et le transport à pied d'œuvre des matériaux ; - la mise place des blocs par voie de terre ou voie de mer, par des engins appropriés en évitant tout pavage et en respectant les profils en travers projet ; - l’ensemble des mesures conservatoires notamment concernant les mesures conservatoires et de protections contre les dispersions de fines dans le milieu naturel marin lors des travaux ; Toutes sujétions. Le mètre cube en place : - Fourniture, réglage et mise en œuvre de l'assise en ballast 40/80 Ces prix rémunèrent la fourniture et la mise en place d’une couche de ballast 40/80, conformément au CCTP, pour constituer l’assise du mur de soutènement en L, conformément aux plans et coupes des études d’exécution et des recommandations de la G3 et comprenant : - la fourniture ; - l'ouverture éventuelle de carrière ; - l'extraction, le triage et chargement des matériaux ; - l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation ; - le chargement et le transport à pied d'œuvre des matériaux ; - la mise place de la couche de ballast par voie de terre ou voie de mer, par des engins appropriés en évitant tout pavage et en respectant les profils en travers projet ; - l’ensemble des mesures conservatoires notamment concernant les mesures conservatoires et de protections contre les dispersions de fines dans le milieu naturel marin lors des travaux ; Toutes sujétions. Le mètre cube en place : - Butée en enrochements moyen de type LMA60/300 bétonné Ces prix rémunèrent la fourniture et la mise en place d'enrochements bétonné moyens de type LMA60/300, conformément au CCTP, pour la réalisation de la butée du mur de soutènement en L, conformément aux plans et coupes des études d’exécution et des recommandations de la G3 et comprenant : - la fourniture ; - l'ouverture éventuelle de carrière ; - l'extraction et chargement des matériaux ; - La sélection des blocs en fonction de leur taille et leur forme ; - le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; - l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation ; - le chargement et le transport à pied d'œuvre des matériaux ; - la mise place des blocs par voie de terre ou voie de mer, par des engins appropriés en évitant tout pavage et en respectant les profils en travers projet ; - la fourniture et mise en œuvre du béton - l’ensemble des mesures conservatoires notamment concernant les mesures conservatoires et de protections contre les dispersions de fines dans le milieu naturel marin lors des travaux ; Toutes sujétions. Le mètre cube en place : ### Fourniture et mise en œuvre de remblais insensible à l’eau Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’un remblai insensible à l’eau de type C1B41 ou C1B31 0/60 à 0/80 mm peu dégradable (DG < 5) et peu sensible à l’eau (VBS < 0.4), Los Angeles et Micro-Deval < 45, en arrière du mur de soutènement en L, y compris toutes sujétions de réglage par couche et de compactage. Ce poste comprend également la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution ainsi que l’épuisement des eaux dont le débit est inférieur à 25m/h. L’exécution des remblais doit permettre d’obtenir en tout point un module de rigidité EV2 70 MPa, kw > 50 Mpa/m et un rapport EV2/EV1 2. La réalisation des essais de compactage et reprise éventuelles sont incluse à ce prix Toutes sujétions. Le mètre cube en place : |  |
| 5.3 | 10.3 | Nivellement de surface et compactage des zones de parking avec apport de GNT 0-31,5 Rémunération de la fourniture et mise en œuvre d’un matériau de type grave non traitée calibrée 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 10cm et comprenant : - Le nivellement, le réglage des formes de pente et le compactage des surfaces existante. - La fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre ainsi que la mise en œuvre du matériau ; - Le régalage, le réglage à la cote du projet et le compactage ; - La fourniture, le transport de l'eau ; - La protection contre les eaux ; L’exécution des remblais doit permettre d’obtenir en tout point un indice de compactage k (rapport EV2/EV1) 2. La réalisation des essais de compactage et reprise éventuelles sont incluse à ce prix Toutes sujétions. Le mètre carré : |  |
| 5.4 | 11 11 11 11 11 11 | TRAVAUX ADDUCTION D’EAU - Fourniture et pose d'un PEHD 25 sous fourreau Ø63 pour alimentation pontons Rémunération de la fourniture et pose dans l’emprise du dallage neuf de canalisations spécifiques aux réseaux d’alimentation en eau potable avec l’alimentarité du produit. Le réseau en PEHD DN 25 sera installé sous fourreau de protection de type TPC Ø63 bleu. L’entrepreneur devra justifier des agréments relatifs aux canalisations : - normalisation NF-EN ou Avis Technique pour les canalisations de production locale - classe de pression PN10 Toutes sujétions. Le mètre linéaire : - Fourniture et pose de chambre 40x40 avec tampon C250 Ce poste rémunère la fourniture et pose d’un regard 40x40 intérieur dans l’emprise de dalle avec tampon C250, inclus toute sujétion de coffrage, calage, de finition et de réalisation. Toutes sujétions. L’unité : - Fourniture et pose de vanne de sectionnement quart de tour Ce poste rémunère la fourniture et pose d’un raccord en T PVC avec dispositif de sectionnement de type vanne ¼ de tour PVC DN25 pour le départ vers l’alimentation du ponton, inclus toute sujétion percement, raccordement et de réalisation. L’unité : - Raccordement réseaux PEHD existant des pontons Ce poste rémunère le raccordement des réseaux PEHD existant des pontons sur les vannes ¼ de tour précédemment installé. Ce poste inclus toute sujétion d’adaptation des existant et de réalisation. L’ensemble : - Raccordement temporaire pontons durant la phase travaux Ce poste rémunère le dévoiement du réseau AEP Ø25 existant pour permettre la réalisation des travaux et comprennent : - Les opérations de repérages - les opérations de déconnexion, de dévoiement et de reconnexion en fonction du phasage du chantier. L’objectif étant de maintenir en exploitation les pontons durant les travaux. - les opérations de supportage provisoire si nécessaire ; Toutes sujétions. L’ensemble : |  |

# ST3 – CHAPITRE 8 : ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

| N° de prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX | PRIX H.T (XPF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 | ## EquipementS elec - Câbles courants forts 6.1.1.a Liaison TGBT – placard technique : La fourniture et la pose du câble entre le TGBT et le placard technique, y compris la fourniture de goulottes, de fourreaux ou la réalisation de tranchées si nécessaire, La fourniture des organes de fixations nécessaires Le raccordement du tableau général basse tension au du placard technique. Les essais de mise sous tension et contrôle de conformité Le mètre linéaire : 6.1.1.b Reprise alim 3G10 câblages pontons 20A La fourniture et la pose de câbles pour l’alimentation des pontons y compris la fourniture de goulottes, de fourreaux ou la réalisation de tranchées si nécessaire, La fourniture des organes de fixations nécessaires Le raccordement. Les essais de mise sous tension et contrôle de conformité. Le mètre linéaire : 6.1.1.c Alimentation 16A 3G2,5 bornes 10/16A – 2P+T La fourniture et la pose de câbles cuivre type 3G2,5 mm² pour alimentation des bornes, y compris la fourniture de goulottes, de fourreaux ou la réalisation de tranchées si nécessaire, La fourniture des organes de fixations nécessaires Les essais de bon fonctionnement des prises (mesures de tension, continuité et terre). Le mètre linéaire : - Câbles courants faibles 6.1.2.a Alimentation caméra 10A 3G2,5 La fourniture et la pose d’un câble pour alimentation des caméras de vidéosurveillance y compris la fourniture de goulottes, de fourreaux ou la réalisation de tranchées si nécessaire, La fourniture des organes de fixations nécessaires Le raccordement au tableau Les essais de fonctionnement Le mètre linéaire : - Coffret de protection La fourniture et la pose d’un coffret de protection électrique étanche, adapté à l’environnement, y compris la fourniture de l’appareillage complet, le raccordement des câbles entrants et sortants. Un coffret modulaire de type EQUINOXE (LEGRAND), intégrant le kit de plombage, l’interrupteur frontière de type VISTOP. Les commandes et protections (suivant schéma) et il sera intégré à l’armoire. Chaque circuit sera protégé par disjoncteur tétra courbe B et avec un différentiel 300mA. L’ensemble du réseau d’éclairage sera commandé par un interrupteur crépusculaire de type IC200 avec fourni avec la cellule photoélectrique (réf : 1528) étanche IP65 de type face avant de tableau ou bien par un interrupteur à horloge astronomique. L’ensemble : - Bornes avec prise de courant 2P+T + Massif béton La fourniture de bornes électriques équipées de prises 2P+T 10/16A, la réalisation du massif béton de support compris terrassement, coffrage, ferraillage, coulage, la fourniture du potelet, la mise en place et la fixation des bornes sur massif, le raccordement électrique des bornes. 3 prises de courant étanches seront mises en place : → 1 PC sur le mur technique → 1 PC sur un potelet au niveau de la première aire de lavage → 1 PC sur un potelet au niveau de la deuxième aire de lavage L’ensemble : - Mise à la terre des masses La fourniture et la pose des conducteurs de terre et piquets de mise à la terre. Le conducteur de terre sera mis à la terre tous les 200 mètres et en fin de réseau. Ce poste comprend, la fourniture, la pose et le raccordement : De la mise à la terre du neutre par un câble cuivre (15 mètres) U1000RO2V de 25mm² isolé avec une gaine thermo-rétractable de 1m. Cette mise à la terre sera éloignée de 10ml au moins des organes OPT (chambres de tirages etc.…) ou d'un poste de transformation. L’ensemble sera posé en fond de fouille, la valeur de cette prise de terre ne devra pas être supérieure à 30 ohms. Y compris la mesure de résistivité du sol au niveau du mur technique et la mesure de la valeur terre (<30Ω) À la suite de la pré-réception, l'entreprise fournira la valeur de terre globale par départ (toutes les terres interconnectées) L’ensemble : - Contrôle COTSUEL de l’installation La préparation du dossier administratif et technique pour présentation au COTSUEL. La vérification préalable de la conformité de l’installation. La réalisation de la visite de contrôle avec l’organisme agréé. La fourniture du certificat de conformité électrique. L’ensemble : |  |
| ## 6.2 | 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - Câbles d'éclairage U1000R02V 3G6 mm² Toutes sujétions. Le mètre linéaire : - Candélabre d’éclairage extérieur Toutes les fournitures devront être conformes aux normes et aux prescriptions du maître d’œuvre et du concessionnaire. Tous les appareillages composant les candélabres (mâts, luminaires, lampes, borniers…) seront de classe 2. Tous les candélabres seront reliés par une liaison équipotentielle (cuivre de section 25mm² non coupé et sinon de section égale à la section du câble U1000R2V utilisé). Le reste des fournitures (fourreaux, câbles …) devront être conformes aux normes et aux prescriptions du maître d’œuvre et du concessionnaire. Les mâts ainsi que les lanternes devront bénéficier du traitement « bord de mer » anticorrosion. Les candélabres seront constitués par des mâts de 8 m de hauteur dont la section, ainsi que les épaisseurs des tôles seront déterminées EN40 pour une implantation en zone 5 (34m/s) catégorie 1. Les candélabres seront construits en acier de nuance et de qualité E.241 minimum et seront conformes aux prescriptions de la norme NFA. 35501. Ils seront galvanisés à chaud intérieurement et extérieur en un seul trempage. L’épaisseur du revêtement de zinc devra être comprise entre 70 et 80 microns uniformes sur toutes les surfaces et conforme à la norme NFA. 91121. Les mâts seront thermo laqué par défaut Gris anthracite RAL 7022 (couleur à préciser définitivement avant commande par le maitre d’ouvrage). Les mâts auront eu une préparation et une sous couche spéciale d'accroche avant peinture, un thermo laquage, après cuisson le film polyester devra être régulier et épais de 150µm minimum. Il devra résister aux UV et au farinage. Les protections seront compatibles avec la mise en place sur les massifs. Le prix comprend les fournitures, la pose et le raccordement de : → Mâts en acier galvanisé à chaud, fournis avec porte de visite et tige de scellement galvanisée, réseau triphasé. → Lanternes. → Fourniture et pose de massifs en béton (à titre d’exemple : 0,6X0,6X0,80 minimum pour les mâts de 8m) pour un terrain « normal » et conduits de réservations, continu à l’intérieur des massifs. → Les fouilles et les remblais → Un enduit bitumineux recouvrira systématiquement la partie basse du candélabre → Une semelle semi-rigide moulée en caoutchouc synthétique pour réglage et d’isolation des candélabres (PEPLIC). → Capuchon de protection avec dose de graisse pré-intégrée, pour écrous et tiges de scellement (KAPTIGE). → La numérotation des candélabres sera réalisée par des vignettes CATU (ou similaire) noir sur fond jaune, avec support de lettres et cerclage de fixation de l’ensemble inoxydable. La numérotation sera disposée à 2,5 mètres du sol. → Cette liaison équipotentielle sera mise à la terre tous les 200 mètres maximums, en choisissant des candélabres éloignés des murs techniques et à 2 mètres minimum du réseau EP. Les premiers et derniers candélabres seront mis à la terre L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité de retenir un luminaire classe 2 & degré de protection IP 66-IK08 minimum. Les lanternes devront être équipées de ballastes Dimmables afin de permettre de programmer de la gradation. L’entreprise devra s’assurer que les lanternes proposées sont équipées par défaut de ballastes dimmables. Une variation éventuelle de l’éclairage sur 3 plages horaires de nuit dont les horaires et les seuils sera à convenir avec le maitre d’ouvrage, devra être prévue avant la commande pour être programmée d’usine. Les luminaires comprendront : - Un support de lampe et équipement - Un corps - Un système de fixation du luminaire sur le support - Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement. - Support des lampes et équipements Les bornes de raccordements rivées et soudées devront résister à une température de 400°. (Voir CEI 598). Les connexions de raccordement des bornes à la douille seront établies en conducteurs de sections minimales répondant aux normes en vigueur et capables de supporter sans détérioration une température de 200°. La filerie intérieure sera réalisée en câble au silicone haute température. Les bornes de raccordement seront du type cuvette et isolées. Aucune connexion soudée ne sera tolérée. ### 6.2.2.a Mâts SIMPLES de hauteur 8m hors sol rond-conique droit - lanterne 12 LED - 3295 SELLA 1 grands espaces - DISANO 92W - 4000k° (ou équivalent) L’unité : ### 6.2.2.b Mâts SIMPLES de hauteur 8m hors sol rond-conique droit - lanterne 12 LED - 3293 SELLA 1 asymétrique 60° - DISANO 92W - 4000k° (ou équivalent) L’unité : ### 6.2.2.c Mâts DOUBLES de hauteur 8m hors sol rond-conique droit - lanterne 8 LED - 3293 SELLA 1 asymétrique 60° - DISANO 92W - 4000k° (ou équivalent) L’unité : ### 6.2.2.d Massifs béton (0,6 X 0,6 X 0,8) pour les mâts de 8m. ### Le terrassement localisé pour la réalisation de chaque massif. La fourniture et mise en place du coffrage, du ferraillage, des fourreaux et réservations pour passage des câbles. Le coulage du béton (dosage conforme au CCTP). La mise en place de platines ou ancrages de fixation pour mâts. ### Ils pourront être éventuellement intégrés au génie civil de renforcement du quai afin de faciliter la mise en œuvre du gros œuvre. ### Attention à l’entraxe des « J » de scellement qui doit correspondre à l’entraxe des embases des mâts. L’unité : - Mise à la terre des masses (piquets fins de réseau et tous les 200 m) La fourniture et la pose de piquets de terre en acier galvanisé, installés en fin de réseau et tous les 200 m. La fourniture et pose des conducteurs de liaison cuivre nu ou isolé Les connexions aux candélabres et aux coffrets. Les mesures de continuité et de résistance de terre, avec procès-verbal de contrôle. Le conducteur de terre sera mis à la terre tous les 200 mètres et en fin de réseau. Ce poste comprend, la fourniture, la pose et le raccordement : De la mise à la terre du neutre par un câble cuivre (15 mètres) U1000RO2V de 25mm² isolé avec une gaine thermo-rétractable de 1m. Cette mise à la terre sera éloignée de 10ml au moins des organes OPT (chambres de tirages etc.…) ou d'un poste de transformation. L’ensemble sera posé en fond de fouille, la valeur de cette prise de terre ne devra pas être supérieure à 30 ohms. Y compris la mesure de résistivité du sol au niveau du mur technique et la mesure de la valeur terre (<30Ω) À la suite de la pré-réception, l'entreprise fournira la valeur de terre globale par départ (toutes les terres interconnectées) L’ensemble : - Contrôle et attestation Les vérifications réglementaires de l’installation d’éclairage extérieur. Les mesures électriques (isolement, terre, continuité, protection). La constitution du dossier technique. L’établissement et la fourniture des attestations de conformité nécessaires. L’unité : |  |
| 6.3 | 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 | RESEAU VRD POUR L’ELECTRICITE BT-EP Tranchées uniques Basse Tension : De largeur 0,40m. De profondeur 1,00m soit 1,00m de charge minimum sur les fourreaux ø110 enrobé dans une poutre béton sous chaussées. De profondeur 1,00m soit 0,80m de charge minimum sur les fourreaux ø110 sous accotement. Tranchées uniques Éclairage Public : De largeur 0,40m. De profondeur 1,00m soit 0,80m de charge minimum sur les fourreaux ø63 enrobé dans une poutre béton sous chaussées. De profondeur 1,00m soit 0,80m de minimum sur les fourreaux ø63 sous accotement. Les fouilles en terrain rocheux nécessitant l’emploi d’engins pneumatiques seront réalisées après autorisation du maître d’œuvre. Elles seront payées en plus-value au mètre cube en place, sous réserve de présenter un métré de cubature dans les attachements accompagnant les situations mensuelles. Les tranchées communes seront réalisées suivant les coupes indiquées sur les plans. NOTA : LES PROFONDEURS DES TRANCHEES POURRONT ÊTRE AUGMENTEES AUX CROISEMENTS DES DIFFÉRENTS RESEAUX OU EN FONCTION DU TERRAIN SANS QUE L'ENTREPRENEUR PUISSE RECLAMER UNE PLUS VALUE DE REALISATION. - Tranchées complètes 6.3.1.a L’implantation du piquetage L’ensemble : 6.3.1.b Les fouilles en terrain de toute nature. Le mètre cube : 6.3.1.c Plus-value pour fouilles difficiles sur réseaux existants Le mètre cube : 6.3.1.d Le réglage, le lit de scorie inférieur et sup. Le mètre cube : 6.3.1.e Le remblaiement en matériaux sélectionnés. Le mètre cube : - Découpe béton/enrobé - reconstitution La découpe mécanique ou hydraulique de dalles et chaussées en béton pour ouverture des tranchées et la remise en état. Le mètre linéaire : - Muret technique avec portes type M1 (1 coffret) Le prix comprend : Les fouilles, les remblais complémentaires et toutes les sujétions, le béton de propreté pour le calage du mur, la pose et réglage d'un muret technique avec fourreaux de réservation suivant plan joint, le mortier de béton à poser au dos du mur pour le maintien des fourreaux et du sable. Une porte métallique galvanisée et traitée anticorrosion avec charretières équipées de graisseurs devra être mise en place afin de protéger les équipements à l’intérieur du muret. L’unité : - Fourreaux TPC 6.3.4.a TPC 63 rouge (basse tension, branchement) •La Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø63 mm rouge pour branchements BT. Pose dans les tranchées préparées, avec mise en place de courbes et raccords adaptés. Tirage des câbles ou aiguilles et repérage en tête. Le mètre linéaire : 6.3.4.b TPC 40 rouge (courants forts) La fourniture et pose de fourreaux TPC Ø40 mm rouge pour réseaux courants forts. Pose selon tracés, avec raccords et accessoires nécessaires. Le mètre linéaire : 6.3.4.c TPC 40 vert (courants faible) La fourniture et pose de fourreaux TPC Ø40 mm vert pour réseaux courants faibles. Pose avec coudes, raccords et protections appropriées. Le mètre linéaire : - Grillage avertisseur La fourniture et pose de grillage avertisseur au-dessus des fourreaux, indiquant la nature des réseaux. Le mètre linéaire : - Construction d'une chambre de tirage La construction de chambre normalisée comprend les prestations suivantes : - Les travaux de terrassement, le nivellement du fond de fouille à la côte théorique, le réglage et la purge de tous corps saillants ; - La construction des éléments de la chambre suivant les plans de projets et les prescriptions techniques du CCTP, toutes fournitures comprises, la réalisation d'une chape d'étanchéité en mortier de ciment au-dessus du plafond, le cas échéant la confection d'un larmier dans la cheminée d'accès ; - L’enrobage béton dosé à 250Kg, y compris toutes sujétions, sur une longueur de 3 ml de chaque côté des chambres de tirage pour un diamètre de 45 et de 6 ml de chaque côté des chambres de tirage pour un diamètre supérieur ; - Le remblayage avec les matériaux extraits ou des matériaux d'apport conforme aux prescriptions techniques, le compactage, la réalisation de couche de forme, y compris la fourniture de matériaux de toute nature ; - L'enlèvement des terres et gravois en excédent et le transport à la décharge, frais de décharge compris ; - La réfection provisoire ou définitive de surface effectuée avec les terres de déblais, ou les matériaux de remblais nivelés, compactés et éventuellement sablés en surface, l'entretien de la réfection provisoire jusqu'à la réfection définitive si l'entrepreneur est chargé de celle-ci, jusqu'à la fin du troisième mois civil qui suit la réception dans le cas contraire. - Le raccordement des fourreaux à la chambre. L’unité : |  |
| ## 6.4 | 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 | TRAVAUX DIVERS - Dépose équipements existants sur mâts La dépose des équipements existants sur les mâts qui comprend le démontage soigneux des équipements électriques installés sur mâts existants, la mise hors tension préalable et la consignation des réseaux, le démontage avec moyens adaptés, la dépose et l’évacuation L’ensemble : - Dépose des mâts existants La dépose des mâts existants qui comprend le démontage complet des mâts existants, et l’évacuation en décharge agréée L’ensemble : - Reprise continuités fourreaux entre pontons et réseaux neufs L’ensemble : - Passage de câble tube IRL/TPC en façade de bâtiment L’ensemble : - Raccordement temporaire ponton côté sud durant la phase travaux Il est prévu en phase travaux de décaler le ponton côté mer (sud-est) vers l’intérieur de la marina afin d’effectuer les travaux de remise en état de la digue et de modifier le ponton central. Il sera demandé au titulaire des travaux d’effectuer un raccordement temporaire afin de maintenir la continuité de service des appareillages électrique du ponton. L’ensemble : |  |

Le Titulaire (1)

A ……………………… le …………………………..

- Le nom de la personne ayant apposé sa signature est reproduit en lettres capitales, précédé de la mention manuscrite "LU ET ACCEPTE