DIRECTION D’INFRASTRUCTURE

DE LA DEFENSE DE NOUMEA

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ETAT DES PRIX FORFAIRAIRES ET COMPLEMENTS A LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (EPF et compléments au DPGF)

Maître de l’ouvrage

ETAT – MINISTERE DES ARMEES

Acheteur

Monsieur le directeur de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa (DID-NMA)

Conducteur d’opération

Division projets de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa

Maître d’œuvre

Bureau d’études GEMOCE SARL

Objet de la consultation

Projet 25025 NOUMEA (98) – Quartier Gribeauval : Rénovation de la darse des bains militaires

PRESTATIONS AU FORFAIT

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES (E.P.F.)

Le présent état du prix forfaitaire est arrêté à la somme de :

| En chiffres : | Francs CFP TTC |
| --- | --- |
| En lettres : | FRANCS CFP TTC |

PRESTATIONS AU FORFAIT

COMPLEMENTS A LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL

ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)

L’entrepreneur est informé que les travaux sont à considérer dans leur ensemble comme un forfait, jusqu’à complète réalisation de l’ensemble attendu. Le DPGF est réputé rémunérer l’exécution complète et globale des ouvrages, définis en particulier par le C.C.T.P. du présent marché, et ses plans guides.

L’entrepreneur est tenu de faire ses propres appréciations des quantités, de visiter les lieux avant travaux et ne pourra émettre aucune réclamation pour des travaux qu’il estimerait complémentaires ou insuffisamment décrits dans la décomposition des prix ci-dessous.

Le simple fait de répondre à ce marché de travaux vaut acceptation du cadre forfaitaire des travaux.

# ST1 – CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER

| N° de Prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 3.1 3.1.2 3.1.4 | ## ETUDES ### Etudes d'exécution et de méthodes muret Sud EST Ce poste rémunère les frais d’étude, de relevés sur site, compris établissement des procédures d’exécutions, les notes de calcul, des plans de béton armé, y compris les notes de calculs et les plans des ouvrages provisoires (gabarits provisoires…), préalable à l’exécution des travaux, et en particulier : - Les relevés sur site complémentaires de structures, - Les études de méthodes, - L’établissement des procédures de travaux et frais correspondant à l'élaboration, l'envoi, la fourniture au maître d’œuvre des notes de calcul, plans des ouvrages provisoires (échafaudages, …), établissement des fiches de procédures de travaux, phasages, etc... nécessaires à la réalisation des travaux - Les plans de coffrages, - Les frais correspondants aux reprises éventuelles des notes de calculs et plans après avis du maitre d’œuvre, - Les plans d’armatures pour les ouvrages en béton armés y compris nomenclature - L’établissement des plans de détails, de pose des équipements… - Les métrés et cubatures, - Toutes les sujétions liées à ces opérations. L’ensemble des documents seront visés par le maitre d’œuvre en lien avec le contrôle technique nécessaire pour les missions LP, LE, AV et ENV et VIEL. ### Mission de suivi géotechnique G3 muret Sud Est Ce poste rémunère : - Etablissement des notes d'hypothèses géotechniques - Validation des dimensionnements ou dimensionnements des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution, phasage des travaux, ... - Définition des suivis, auscultations et contrôles à prévoir avec valeurs seuils - Définition d’un critère d’arrêt de forage des micropieux - Définition de mesures et sondages complémentaires éventuels en concertation avec la MOE et le responsable de la mission de suivi G4 et exécution de ces sondages complémentaires le cas échéant. Analyse des résultats et transmission d’un rapport à la G4 - Définition des adaptations du projet vis-à-vis des risques géotechniques (avoisinants...) - Établissement du dossier géotechnique d'exécution - Les échanges et réponses à la G4. - Suivi géotechniques (relevés, contrôles,) - Etablissement du dossier de fin de travaux de suivi géotechnique (DOE) |
| 0.5 | 3.5 | ## accès provisoire yc évacuation en fin de travaux Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à la réalisation d’un accès le long du muret Sud Est pour permettre l’accès à la totalité du linéaire du muret avec des engins (foreuses, mini-pelle, etc..). Ce poste comprend la fourniture, le transport, la reprise sur site le cas échéant, la mise en œuvre le compactage et le réglage dans le cas d’un remblai. Il comprend également toutes les opérations de nettoyages nécessaires dans l’emprise du remblai. En fin de travaux, l’enlèvement et l’évacuation du remblai provisoire, sont également inclus. L’entreprise prévoira l’ensemble des dispositions nécessaires (filet anti-sédiment, protection des existants, etc…) pour réaliser ces travaux. Nota : L’entreprise dans le cadre de sa méthodologie de réalisation des travaux peut également envisager une solution d’accessibilité différente et prévoir dans ce poste la réalisation de tout aménagement ou adaptation (estacade provisoire) pour permettre de réalisation l’ensemble des travaux du présent marché. La méthodologie de réalisation reste de la responsabilité de l’entreprise. Le règlement s'effectuera à raison de : - 60% de l’ensemble après réalisation ; - le solde l’enlèvement et remise en état des lieux. |
| 0.7 | 3.6 | ## FILETS ANTI-SEDIMENTS POUR TRAVAUX MURET SUD EST Ce prix rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à la fourniture, la mise en œuvre, l’entretien, le déplacement le cas échéant et le retrait des filets anti-sédiment en fin de chantier. Ce poste comprend également la réalisation de manière régulière de prélèvement d’eau afin de confirmer l’efficacité du filet. Un premier prélèvement sera effectué en période de préparation pour qualifier la turbidité initiale (cf. notice d’impact). |

# ST1 – CHAPITRE 3 : FONDATIONS

| N° de Prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 5.2 | Atelier de fondation - Mobilisation et démobilisation atelier de forage des micropieux Ce poste rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à : - L’installation de l’atelier, y compris les frais d’amenée, d’installation et de repli des matériels, incluant installation maritime si nécessaire - la fourniture d’un PAQ spécifique de forage des micropieux qui comprendra : - La méthodologie de l’essai d’arrachement sur micropieux (essai à charge de l’entrepreneur) et inclus dans ce poste. - La méthodologie complète de réalisation des fondations précisant : - Les moyens classiques de forage - La qualité du coulis, son dosage Ce poste inclus également la réalisation d’un lot de 3 éprouvettes pour mesure de la compression du béton à 28 jours ainsi que tous terrassements nécessaires à l’amenée des engins et du matériel à pied d’œuvre : piste d’accès, plateformes de travail, … Toutes sujétions |
| 2.1 | 5.3 | Installation de l'atelier au droit d'un micropieu Ce poste rémunère l’installation de l’atelier de forage sur chaque micropieu comprenant : le déplacement, la mise en place et réglage de l’atelier. Il comprend également la mobilisation des moyens nécessaires, les déplacements du matériel et des guides, les frais de reprise sur parc, toutes les opérations de mise en place des tubes ainsi que toutes les opérations spécifiques incluant les vérifications d’implantation par un géomètre le cas échéant, de tolérance et de verticalité des éléments à mettre en œuvre. Toutes dépenses relatives au contrôle et au respect de celle-ci. Toutes sujétions |
| ## 2.2 | 5.4 5.4 5.4 | Micropieu tube ### Fourniture tube Ø114.3 x 9 Ce prix sera appliqué sur la longueur utile du micropieu réellement mis en œuvre, après recepage. La masse totale est calculée sur la base des poids unitaires nominaux des pieux fournis. Si l’entrepreneur décidait d’utiliser des diamètres supérieurs de tubes, ou des profilés de plus forte section, pour des questions de commodités ou de disponibilité, alors que l’augmentation de diamètre ne soit pas justifiée par ses études, il assume à ses frais les suppléments de quantités mis en œuvre. Les quantités sont calculées à partir des poids théoriques unitaires figurant dans le catalogue du fabricant. Les quantités de pieux recepées ou inemployées ne seront pas prises en compte. Les frais de contrôle et de réception en aciérie et sur chantier sont inclus dans ces prix. Les prix pour entures, manchonnage ou autre méthode de raccordement autorisées entre les tubes de micropieux sont réputés être intégrés aux prix de fournitures et de mise en œuvre des éléments du présent chapitre et ne pourront pas faire l’objet d’une demande de complément de rémunération. La côte de référence prise en compte comme origine de fiche d’un micropieu sera : - Si le TN se situe sous la côte de recépage des micropieux : le niveau TN - Si le TN ou la plateforme de réalisation des fondations se situait au-dessus de la côte de recépage du pieu : la côte de recépage définitive/ L’entreprise à la charge de la mise en place et la conservation d’un repère de nivellement permettant de déterminer à tout moment la côte de forage atteinte sur chacun des micropieux. Par ailleurs les plateformes de forage devront être repérées en altimétries par géomètre, cette information étant à transmettre au maître d’œuvre. Il comprend également l’ensemble des frais de dossier (certificats matière, équivalence NF, etc…) nécessaire à l’agrément du maitre d’œuvre. Les caractéristiques minimales suivantes sont imposées : - Nuance minimale : N80 La fourniture des micropieux sera rémunérée : • 80% après contrôle à la réception sur Nouméa par le maitre d’œuvre, • Le solde lorsque les tubes sont à pied d’oeuvre, convenablement stockés avant utilisation Toutes sujétions. ### Forage diam 200 Ce prix rémunère la réalisation du fonçage ou forage quel que soit le type de micropieu et s'applique, quelle que soit la puissance requise pour le matériel utilisé pour la mise en œuvre. Il est précisé que les frais et coûts de toute nature dus à la rencontre et à l’élimination d’obstacles rencontrés au cours des opérations de forage ne donneront pas lieu à complément de rémunération, l’Entrepreneur devant organiser son chantier en conséquence et disposer du matériel nécessaire pour le passage ou l’élimination de ces obstacles normalement prévisibles (blocs rocheux ou éléments en béton armé). Le niveau de début d’enfoncement par fonçage ou forage, … est mesuré à partir de la base du micropieu lors de sa mise en fiche jusqu’au niveau atteint par la base du micropieu. Il comprend : - tous moyens et sujétions de fonçage, forage,… pour atteindre la fiche nécessaire à la reprise des efforts de l’ouvrage - les soudures pour entures ou manchonnage ou autre, en eau si nécessaire, y compris reprise de peinture - l’enlèvement du micropieu et sa remise en place si un obstacle ne permettait pas l’enfoncement du micropieu ou si celui-ci n’avait pas été réalisé dans les tolérances exigées d’implantation et/ou de verticalité. - Le coulis de scellement : Le coulis de scellement est composé uniquement de ciment et d'eau (éventuellement avec adjuvants). Le rapport E/C (eau/ciment) est égal à 0,50, ce qui correspond à 1 200 kg/m3. L’arrêt définitif de forage est un point d’arrêt. La côte de référence prise en compte comme origine de fiche d’un micropieu sera : - Si le TN se situe sous la côte de recépage des micropieux : le niveau TN - Si le TN ou la plateforme de réalisation des fondations se situait au-dessus de la côte de recépage du pieu : la côte de recépage définitive/ L’entreprise à la charge de la mise en place et la conservation d’un repère de nivellement permettant de déterminer à tout moment la côte de forage atteinte sur chacun des micropieux. Par ailleurs les plateformes de forage devront être repérées en altimétries par géomètre, cette information étant à transmettre au maître d’œuvre. Toutes sujétions. |
| ## 2.3 | 5.4 5.4 | ## Barres HA32 ancrées ### Fourniture barres HA32 (yc platine en tête) Ce prix sera appliqué sur la longueur utile de barre HA32 ancrée réellement mis en œuvre, après recepage. La masse totale est calculée sur la base des poids unitaires nominaux des barres fournies. Si l’entrepreneur décidait d’utiliser des diamètres supérieurs, ou des profilés de plus forte section, pour des questions de commodités ou de disponibilité, alors que l’augmentation de diamètre ne soit pas justifiée par ses études, il assume à ses frais les suppléments de quantités mis en œuvre. Il comprend également l’ensemble des frais de dossier (certificats matière, équivalence NF, etc…) nécessaire à l’agrément du maitre d’œuvre. Les caractéristiques minimales suivantes sont imposées : - Nuance minimale : Fe 500 La fourniture des barres sera rémunérée : • 80% après contrôle à la réception sur Nouméa par le maitre d’œuvre, • Le solde lorsque les barres sont à pied d’œuvre, convenablement stockées avant utilisation Toutes sujétions. ### Ancrage des barres HA32 (yc coulis de scellement) Ce prix rémunère la réalisation du fonçage ou forage et s'applique, quelle que soit la puissance requise pour le matériel utilisé pour la mise en œuvre. Le niveau de début d’enfoncement par fonçage ou forage, … est mesuré à partir de la base de la barre lors de sa mise en fiche jusqu’au niveau atteint par sa base. Il comprend : - tous moyens et sujétions de fonçage, forage,… pour atteindre la fiche nécessaire à la reprise des efforts de l’ouvrage - les soudures pour entures ou manchonnage ou autre, en eau si nécessaire - l’enlèvement de la barre et sa remise en place si un obstacle ne permettait pas l’enfoncement ou si celui-ci n’avait pas été réalisé dans les tolérances exigées d’implantation et/ou de verticalité. - Le coulis de scellement : Le coulis de scellement est composé uniquement de ciment et d'eau (éventuellement avec adjuvants). Le rapport E/C (eau/ciment) est égal à 0,50, ce qui correspond à 1 200 kg/m3. L’arrêt définitif de forage est un point d’arrêt. Toutes sujétions. |
| 2.4 | 5.4 | Recépage des micropieux Ce poste rémunère le recépage des micropieux à leurs cote définitive après forage et comprend : - Les travaux de nivellement pour repérage de la cote de recépage - Le recépage des micropieux, la manutention et l’évacuation des chutes qui restent la propriété du titulaire - La fourniture et la mise en place en tête sur chaque tube, une platine de fermeture. Toutes sujétions. |

# ST1 – CHAPITRE 4 : CONFORTEMENT ET SUPERSTRUCTURES

| N° de Prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | 6.2 6.2 6.2 | Parement en béton armé - Béton C35/45 XS3 (compris éléments préfabriqués et volumes coulés en place) Ce prix rémunère un béton de résistance caractéristique minimum de 35 MPa à 28j pour classe d’environnement XS3 au sens de la norme EN 206-1 et comprend : - L’ensemble des frais nécessaires à l’agrément du dossier béton par le maître d’œuvre, y compris les frais d’étude de la composition, essais de porosité, convenance, et contrôle à l’exception des essais à la charge du maître d’ouvrage explicitement prévus au CCTP. - Coffrages et toutes sujétions associées de calage, - Armatures des pièces en béton armé, - En particulier l’entrepreneur est tenu de faire exécuter à ses frais, les essais de contrôle de ses bétons par un laboratoire agréé (prélèvements et essais d’écrasement à 7 et 28j), - le ciment et toutes les autres fournitures, - l’amenée du béton à pied d’œuvre, - la mise en œuvre éventuelle à la pompe, - la vibration, - les frais de main d’œuvre, - les sujétions de bétonnage par temps chaud, - Les sujétions liées au travail en mer, - les adjuvants éventuels, - La cure - Le décoffrage Aucun volume de béton ne sera pris en compte en absence d’un agrément préalable du dossier de béton par la maitrise d’œuvre, ou un laboratoire agréé du maitre d’œuvre. Ce prix sera réglé comme suit : - Suivant avancement du chantier, jusqu’à un plafond de 80% du montant total - Le solde après réception des essais de contrôle en attestant la conformité. Toutes sujétions. ### Armatures HA Ce prix rémunère la fourniture, le façonnage et la mise en œuvre des aciers ronds lisses ou à haute adhérence suivant les prescriptions du CCTP quel que soit leur diamètre ou leur nuance. Il s’applique également au treillis soudé lorsque celui-ci est utilisé comme armature. Acier à haute adhérence de Nuance Fe E500, toutes sujétions comprises Seuls seront pris en compte les recouvrements indiqués sur les dessins d’exécutions. Il s’applique au poids d’acier évalué par métré sur la base de la section nominale. La masse spécifique étant prise égale à 7.85 t/m3. Toutes sujétions. |
| 3.3 | 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 | Dallage en tête de murets - Coffrage vertical (parements lisses) Ces prix rémunèrent au mètre carré l’exécution des coffrages conformément aux prescriptions du CCTP, ils comprennent : - la fourniture à pied d’œuvre des parois de coffrage, - le montage, la fixation, les opérations de réemploi, - la réalisation d’un chanfrein de 5x5cm - l’application de produits de démoulage, - les opérations de ragréage autorisées, - le repliement des différents éléments nécessaires (restant propriété de l’entrepreneur), - toutes les sujétions s’y rapportant. Les coffrages sont mesurés à raison des surfaces coffrées telles qu’elles résultent des dessins d’exécution. Ne sont pas comptées les surfaces coffrées sur lesquelles des reprises sont exécutées ultérieurement. Dans le calcul des surfaces, ne sont pas déduits les vides de fixation des coffrages, des trous de scellements. Toutes sujétions. ### Béton C35/45 XS3 Ce prix rémunère un béton de résistance caractéristique minimum de 35 Mpa à 28j pour classe d’environnement XS3 au sens de la norme EN 206-1 et comprend : L’ensemble des frais nécessaires à l’agrément du dossier béton par le maître d’œuvre, y compris les frais d’étude de la composition, essais de porosité, convenance, et contrôle à l’exception des essais à la charge du maître d’ouvrage explicitement prévus au CCTP. En particulier l’entrepreneur est tenu de faire exécuter à ses frais, les essais de contrôle de ses bétons par un laboratoire agréé (prélèvements et essais d’écrasement à 7 et 28j), - le ciment et toutes les autres fournitures, - l’amenée du béton à pied d’œuvre, - la mise en œuvre éventuelle à la pompe, - la vibration, - les frais de main d’œuvre, - les sujétions de bétonnage par temps chaud, - Les sujétions liées au travail en mer, - les adjuvants éventuels, Aucun volume de béton ne sera pris en compte en absence d’un agrément préalable du dossier de béton par la maitrise d’œuvre, ou un laboratoire agréé du maitre d’œuvre. Ce prix sera réglé comme suit : - Suivant avancement du chantier, jusqu’à un plafond de 80% du montant total - Le solde après réception des essais de contrôle en attestant la conformité. Toutes sujétions. ### Armatures HA Ce prix rémunère également la fourniture, le façonnage et la mise en œuvre des aciers ronds lisses ou à haute adhérence suivant les plans d’exécution de l’entreprise quel que soit leur diamètre ou leur nuance. Il s’applique également au treillis soudé lorsque celui-ci est utilisé comme armature. Acier à haute adhérence de Nuance Fe E500, toutes sujétions comprises Seuls seront pris en compte les recouvrements indiqués sur les dessins d’exécutions. Il s’applique au poids d’acier évalué par métré sur la base de la section nominale. La masse spécifique étant prise égale à 7.85 t/m3. Toutes sujétions. ### Cure des bétons Ces prix rémunèrent la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre d’un produit de cure. Il comprend : - l’humidification, - la fourniture et l’application du produit, - le maintien des coffrages pendant le temps nécessaire, - la mise en œuvre du matériel nécessaire, - les sujétions qui en découlent. Ce prix rémunère les surfaces finies uniquement. Les surfaces intermédiaires de reprises de bétonnage, sont dépendantes des choix constructifs de l’entrepreneur et font l’objet d’une cure sans rémunération spécifique. Leur prix est réputé intégré aux coûts généraux de l’entreprise. ### Mur en réhausse en rive exposée côté mer des sur dallages sur muret sud-est Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des matériaux nécessaire à la fabrication des murs en réhausse sur muret Sud Est : - Coffrages et toutes sujétions associées de calage, - Béton de type C35/45 pour classe d’environnement XS3, à minima - Armatures des pièces en béton armé, - Vibration, - Cure, - Décoffrage - Les essais de contrôle de ses bétons par un laboratoire agréé (prélèvements et essais d’écrasement à 7 et 28j), - la réalisation d’un chanfrein de 5x5cm au niveau des arêtes vives De manière générale, il comprend ainsi toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions jusqu’ à la réalisation des éléments finis. |

# ST2 – CHAPITRE 8 – BUTEE ANTI-AFFOUILLEMENT

Pour l’ensemble des prix de fourniture de ce chapitre, les quantités à prendre en compte seront celles réellement mises en œuvre dans les ouvrages et justifiées par les relevés réalisés par l’Entrepreneur à ses frais, visés par le Maître d’Œuvre. Tous relevés intermédiaires justifiant la mise en œuvre d’une nouvelle couche ou autres relevés décidés par l’Entrepreneur sera à ses frais.

| N° de Prix | Référence Article CCTP | DESIGNATION DES PRIX |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 8.2 9.2 | Butée anti-affouillement (muret Sud Est et décroché Nord Est) -roue sur muret nord-est - Excavation au droit des murets (yc décantation des déblais puis évacuation) Ce prix rémunère les excavations en milieu marin nécessaires pour la réalisation de la longrine BA formant butée de dimension 0.7x0.7m, exécutées aux engins classiques de terrassement et comprend : - les opérations de piquetage, de nivellement - La mise en place d’une barrière flottante antipollution pendant toute la durée des travaux - l’extraction de matériaux, - Le chargement - La décantation des déblais, le cas échant, y compris la gestion des eaux de séchage - le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond - le rechargement, l’évacuation et la mise en dépôt. - l’ensemble des levés effectués par géomètre ou bathymétrie permettant de quantifier les travaux et la production des attachements permettant la rémunération des travaux. Toutes sujétions incluses - Longrine BA formant butée, y compris béton de propreté Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d’un béton de résistance caractéristique minimum de 35 Mpa à 28j pour classe d’environnement XS3 au sens de la norme EN 206-1, pour la réalisation d’un guide roue continue et comprend : - L’ensemble des frais nécessaires à l’agrément du dossier béton par le maître d’œuvre, y compris les frais d’étude de la composition, essais de porosité, convenance, et contrôle à l’exception des essais à la charge du maître d’ouvrage explicitement prévus au CCTP. - la fabrication ou la fourniture, le transport et la mise en place d’un béton de propreté de classe C16/20, dosé à 250 kg/m3 en épaisseur de 10 cm minimum - Coffrages et toutes sujétions associées de calage, - Armatures des pièces en béton armé, - En particulier l’entrepreneur est tenu de faire exécuter à ses frais, les essais de contrôle de ses bétons par un laboratoire agréé (prélèvements et essais d’écrasement à 7 et 28j), - le ciment et toutes les autres fournitures, - l’amenée du béton à pied d’œuvre, - la mise en œuvre éventuelle à la pompe, - la vibration, - les frais de main d’œuvre, - les sujétions de bétonnage par temps chaud, - Les sujétions liées au travail en mer, - les adjuvants éventuels, - La cure - Le décoffrage Aucun volume de béton ne sera pris en compte en absence d’un agrément préalable du dossier de béton par la maitrise d’œuvre, ou un laboratoire agréé du maitre d’œuvre. Ce prix sera réglé comme suit : - Suivant avancement du chantier, jusqu’à un plafond de 80% du montant total - Le solde après réception des essais de contrôle en attestant la conformité. Toutes sujétions. |

Le Titulaire (1)

A ……………………… le …………………………..

- Le nom de la personne ayant apposé sa signature est reproduit en lettres capitales, précédé de la mention manuscrite "LU ET ACCEPTE