AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Annexe 4 au C.C.T.P

" Modèle de Rapport d'intervention "

Visite annuelle preparation chaud

SEMAINE N°

Cachet du Centre ou Service

Document à retourner au Département Immobilier

56, chemin Joseph Aiguier

13009 MARSEILLE

Société					Nom intervenant

Heure Arrivée				Heure Départ

| visite Annuelle Préparation chaud - date butoir: 30 septembre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prestation a effectuer | (1) | Observations |
| Production de chaleur: - Nettoyage des têtes de combustion - Nettoyage des crépines - Nettoyage des corps de chauffe et faisceaux - Vérification des électrodes et gicleurs Alimentation Fuel - Nettoyage des puisards et cuves de rétention - Vérification des conduits d'alimentation - Contrôle de l'étanchéité du circuit Carneaux et conduits de fumées - Vérification générale de l'état - Ramonage et envoi des certificats Régulation - Contrôle et réglage des paramètres - Vérification du fonctionnement des différents organes - Cocher la prestation effectuée |  |  |

observations Société C.P.C.A.M …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Date Date nom, Visa nom,Visa

| Prestation a effectuer | (1) | Observations |
| --- | --- | --- |
| Pompes a chaleur - Mise en route des résistances de carter Divers - Contrôle et étalonnage de la jauge fuel si besoin - Vérification des vannes polices Extracteurs - Vérification complète - Nettoyage grilles de refoulement - Remplacement des filtres - Nettoyage des batteries Expansion - Vérification étanchéité - Pression du vase Ventilo-convecteurs - Dépoussiérage complet (y compris moteur et turbines) - Nettoyage des batteries - Nettoyage des bacs à condensats - Remplacement des filtres - Vérification moteur - Vérification câblage - Vérification sécurité - Réglages des thermostats - Inversions été / hiver locaux informatiques - Dépoussiérage complet évaporateur - Dépoussiérage complet condenseur - Nettoyage batteries évaporateur - Nettoyage bac à condensats |  | VALEUR |

| Prestation a effectuer | (1) | Observations |
| --- | --- | --- |
| Aérothermes et rideaux d’air chaud - Vérification des résistances électriques - Relevé intensité moteur - Contrôle des sécurités et asservissement - Températures de soufflage - Nettoyage complet Production ECS - Contrôle et vérification des résistances électriques de leurs commandes et sécurité - Purge d'air Caisson de traitement d'Air -Roof Top - Nettoyage prise air neuf et rejet - Vérification des paramètres de régulation - Vérification des résistances électriques - Vérification des volets de fermeture - Vérification des thermostats antigel - Contrôle glycol et appoint - Nettoyage batterie - Désinfection de l’appareil - Relevé des intensités moteurs Ballon de stockage ECC - Vérification des résistances électriques - Vérification des thermostats (sécurité, consignes, relance) - Vérification des pompes de brassage - Vérification de l'état de la filerie des résistances électriques - Cocher la prestation effectuée |  | VALEUR VALEUR VALEUR |