AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Annexe 5 au C.C.T.P

" Modèle de Rapport d'intervention "

Visite annuelle preparation froid

SEMAINE N°

Cachet du Centre ou Service

Document à retourner au Département Immobilier

56, chemin Joseph Aiguier

13009 MARSEILLE

Société					Nom intervenant

Heure Arrivée				Heure Départ

| visite Annuelle Préparation froid- date butoir: 30 avril |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prestation a effectuer | (1) | Observations |
| Groupe froid - pompe a chaleur ou split system - Détartrage chimique des condenseurs à eau - Détartrage chimique des canalisations condenseur - Test acidité huile compresseur - Nettoyage des condenseurs à air - Mise en route des résistances de carter - Resserrage de la boulonnerie Traitement d'eau - Nettoyage complet de tous les éléments - Contrôle de la pompe doseuse - Remplissage du produit dans les bacs Réseaux aerauliques - Nettoyage des bouches de soufflage - Nettoyage des bouches d'extraction - Nettoyage des bouches de transfert |  | RESULTAT |

observations Société C.P.C.A.M …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Date Date nom, Visa nom,Visa

| Prestation a effectuer | (1) | Observations |
| --- | --- | --- |
| Extracteurs - Vérification complète - Nettoyage grilles de refoulement - Nettoyage des batteries - Relevé intensité moteur Installations electriques - Vérification et resserrage des connexions - Vérification fonctionnement et calibrage des relais thermiques - Vérification de l'état de la filerie - Dépoussiérage complet des armoires locaux informatiques - Dépoussiérage complet évaporateur - Dépoussiérage complet condenseur - Nettoyage batteries évaporateur - Nettoyage bac à condensats Moteur et transmissions - Vérification alignements poulies - Graissage des roulements - Remplacement des courroies si nécessaire - Contrôle des intensités Caisson de traitement d'air - Roof Top - Vérification externe de la corrosion - Vérification revêtement intérieur - Nettoyage prise d'air neuf et rejet - Vérification des paramètres de la régulation - Relevé d'intensité moteur - Nettoyage des batteries - Désinfection complète de l’appareil |  | VALEUR VALEUR |

| Prestation a effectuer | (1) | Observations |
| --- | --- | --- |
| Caisson d'insonorisation - Dépoussiérage complet Ventilo-convecteurs - Dépoussiérage complet (y compris moteur et turbines) - Nettoyage des batteries - Nettoyage des bacs à condensats - Remplacement des filtres - Vérification moteur - Vérification câblage - Vérification sécurité - Réglages des thermostats - Inversions été / hiver Vannes et robinetteries - Remplacement thermomètre si besoin - Remplacement manomètre si besoin - Vérification des disconnecteurs - Manœuvres de toutes les vannes et robinets - Vérification des étanchéités - Vérification joints et presse-étoupe - Resserrage ou remplacement des presse-étoupes - Graissage des organes Expansion - Vérification étanchéité - Pression du vase - Cocher la prestation effectuée |  | VALEUR |