| Maître d’ouvrage : Direction Interrégionale du bassin de la seine | Maître d’œuvre : |
| --- | --- |

barrage de villeneuve saint germain

DIA

Rapport de diagnostic

input.doc

| Date | Indice | Modification | Rédacteur | Vérifié par : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/03/08 | A | Création | J. MALBRUNOT | J.EVIN |
| 02/06/08 | B | Ajout estimation et conclusion globale | J. MALBRUNOT | J.EVIN |

| GROUPEMENT D’ETUDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| MANDATAIRE |  |  |
| Département aménagements hydrauliques 1105 av Pierre Mendes France BP 4001 30001 NIMES cedex 5 Tél : 04 66 87 50 00 fax : 04 66 87 50 59 E-Mail : | BET MECANIQUE ET STRUCTURE Z.A. de Lanserre – 15 rue de la Fuye 49610 JUIGNE SUR LOIRE Tél : 02 41 45 70 00 fax 02 41 45 71 45 E-Mail : isming@ism-engineering.com |  |

Mars 2008

Tableau de mise à jour des pages du document

|  | A | B | C | D | E |  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pages |  |  |  |  |  | Pages |  |  |  |  |  |
| 1 | * |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | * |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
| 3 | * |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 4 | * |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| 5 | * |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 6 | * |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 7 | * | * |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 8 | * | * |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 9 | * | * |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 10 | * | * |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 11 | * | * |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 | * | * |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 13 | * | * |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 14 | * |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 15 | * |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 16 | * |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 17 | * |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 18 | * |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 19 | * |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 20 | * |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 21 | * |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 22 | * |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 23 | * |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 24 | * |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 25 | * |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 26 | * |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 27 | * |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 28 | * |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 29 | * |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 30 | * |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 31 | * |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 32 | * |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 33 | * |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 34 | * |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 35 | * |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 36 | * |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 37 | * |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 38 | * |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 39 | * |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 40 | * |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 41 | * |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 42 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SOMMAIRE

1. Objet	4

2. Présentation de l’ouvrage et historique	4

2.1 Présentation	4

2.2 Historique	5

2.3 Incident	5

3. Déroulement des investigations	6

3.1 Interlocuteurs	6

3.2 Programme des investigations	6

4. Documents de référence	7

5. Synthèse des constats	8

5.1 Vantellerie et structure	8

5.2 Génie civil	8

6. Diagnostic	10

6.1 Vantellerie	10

6.2 Génie Civil	11

7. Travaux à envisager	11

8. Estimation	14

9. Détail des constats	15

9.1 Vannes	15

9.1.1 Descriptif	15

9.1.2 Vanne amont (photos 1 à 20)	16

9.1.2.1 Bordé	16

9.1.2.2 Poutraisons	19

9.1.2.3 Tôle de déversement	20

9.1.3 Vanne aval (photos 21 à 39)	20

9.1.3.1 Bordé	20

9.1.3.2 Poutraisons	22

9.1.3.3 Autres défauts constatés	22

9.2 Guidages (photos 40 à 42)	23

9.3 Organes de manœuvres	23

9.3.1 Motoréducteurs (photos 43 à 46)	23

9.3.2 Crics (photos 47 à 51)	23

9.3.3 Crémaillères (photos 52 à 59)	24

9.4 Commande (photos 60 à 63)	24

9.5 Structure porteuse (photos 64 à 77)	24

9.6 Passerelles et accès (photos 78 à 80)	25

10. Annexes	26

10.1 Photographies	26

10.2 Détail du calcul	49

10.2.1 Calcul dans l’état d’origine	49

10.2.2 Calcul dans l’état actuel	50

10.2.3 Détail de l’estimation mécanique	51

# Objet

L’objet des investigations est le barrage de Villeneuve Saint Germain et en particulier sa passe pertuis. Il est question grâce à cette visite de déterminer l’état général de la vantellerie, des accès et du génie civil connexe.

Le but de cette visite est de déterminer et de programmer les travaux de réhabilitation ou de remise à neuf du pertuis.

L’inspection du génie civil est réalisée lors d’une autre visite. Les conclusions de cette inspection figureront dans un second volet de rapport.

# Présentation de l’ouvrage et historique

## Présentation

Le barrage de Villeneuve Saint Germain est composé de deux clapets associés à une troisième passe pertuis de 12 m de large en rive droite.

Cette passe date de 1961. Elle est constituée de deux vannes levantes indépendantes manœuvrées par des crics à crémaillères. Une vanne aval (la plus petite) qui reste en général au fond de la passe et une vanne amont (de plus grande taille) appelée également vanne supérieure servant à réguler. En cas de crue, les deux vannes sont alors relevées.

Les vannes sont toutes deux constituées d’une tôle de bordé raidie par des renforts. Des profilés en C sont disposés de manière horizontale et une structure en treillis soudé raidit l’ensemble de manière verticale.

## Historique

- 1961 : installation des vannes levantes sur le pertuis, avec crémaillères et moteurs électriques

- 1968 : installation des 2 clapets à commande hydraulique sur le déversoir

- 1978 : automatisation du barrage

- 1987 : peinture du portique

- 1990 : enrochement à l’aval du barrage

- 1992 : réparation de l’automate

- 1997 : changement des deux vérins des clapets et des centrales hydrauliques, mise en peinture de l’ouvrage, isolation du poste de commande

L’ensemble de la passe pertuis est aujourd’hui âgé de 47 ans et n’a jamais fait l’objet de chômage ni d’entretien spécifique des parties immergées.

## Incident

En mars 2007, lors d’une manœuvre, la crémaillère gauche de la vanne amont s’est rompue, rendant impossible toute manœuvre du pertuis. Le tablier supérieur était coincé en biais, la partie gauche posée sur la vanne aval et la partie droite encore pendue à la crémaillère restante.

Apres intervention de l’équipe maintenance de Saint Quentin, et remplacement de la crémaillère en RG et d’un pignon d’entraînement en RD, il a été constaté que la vanne n’avait pas repris sa position initiale horizontale.

La cause est une déformation de la tôle de bardage supérieure de la vanne aval où sont soudées les attaches de la crémaillère.

Après analyse de la situation et la recherche des causes possibles de l’avarie, il a été convenu avec les différents intervenants chargés de la maintenance et de l’exploitation, que la déformation du bardage de la vanne amont était due à un report de charges brutal lors de la rupture de la crémaillère.

NOTA : dans ce présent rapport, nous nommerons par « l’incident », la défaillance citée ci-dessus.

# Déroulement des investigations

## Interlocuteurs

Pour VNF :

- Monsieur SCHMITT Eric (03.44.83.85.00)

- Monsieur GRANDIN Jean-Philippe (03.44.83.85.03 ou 06.63.39.08.69)

Pour l’exploitation de l’ouvrage

- Monsieur LEBRETON (03.23.53.81.11 ou 06.63.68.84.94)

Pour le bureau d’études I.S.M. :

- Johannes EVIN, Ingénieur ENI Tarbes, responsable projet

- Jonathan MALBRUNOT, Ingénieur ISMANS (02.41.45.70.00)

## Programme des investigations

Lors de la visite, une série d’investigations a été menée. Nous avons pu effectuer une recherche diagnostic sur les éléments suivants :

- Structure des vannes (recherche de fissures, analyse de l’état de corrosion, mesures d’épaisseur de tôles)

- Structure porteuse, recherche de fissures dans les soudures, de pertes d’épaisseur dans les parties structurales

- Passerelle d’accès

- Analyse de l’état de la protection anticorrosion

- Mécanisme de manœuvre, analyse du fonctionnement

- Etat des garde-corps

# Documents de référence

L’expertise se basera sur les documents suivants :

- Offre de mission ISM n° 89 dans le cadre du marché n°04-21-I-018-0-lot A

- Rapport de diagnostic BRL pour la partie Génie Civil : 427689_Rapport_GC_Rev0

Le maître d’ouvrage nous a remis les documents suivants :

- Historique des principales interventions

- Dimensions générales

- Un relevé topographique du site

- Plans de l’ouvrage

- Abaque de débit dans la passe pertuis en fonction de la position des vannes

# Synthèse des constats

## Vantellerie et structure

Lors de la visite diagnostic de la passe pertuis du barrage de Villeneuve Saint Germain, nous avons relevé une série de défauts.

Ces défauts sont les suivants :

- Corrosion généralisée des deux vannes levantes.

  - Peu de matière au niveau des soudures

  - Pertes d’épaisseurs (jusqu’à 40 % de l’épaisseur par endroits)

- Déformation de la chape de crémaillère de la vanne aval en rive gauche

- Déformation de la tôle de déversement

- Bruits suspects à la descente au niveau de la crémaillère neuve

- Mouvement saccadé à la descente du réducteur de vanne aval

- Impacts dans les rainures

- Protection anticorrosion en fin de vie sur la structure des vannes

- Défauts locaux de corrosion sur la structure porteuse

## Génie civil

Selon le rapport de diagnostic de la portion Génie Civil, les  principaux défauts constatés sont les suivants :

- Pile en rivière :

  - Epaufrure de 20 cm dans une pierre de couronnement en bord de pile (RD)

  - Des aciers recépés mais non cachetés au ciment, sur le sommier de la pile

  - Trou dans le parement RG (probablement logement d’une barre métallique dont le cachetage a disparu)

  - Bloc de béton en pied de portique de vanne désolidarisé du massif

  - Le ragréage au gros béton en amont immédiat de la passerelle inférieure comporte des éclats

  - Un joint a disparu dans le parement arrondi en amont de la pile. L’ouverture est de 3,5 cm environ

  - Les marches de l’escalier réalisé dans les maçonneries côté RG sont très dégradées

  - Eclat visible dans le parement RD du massif béton support de vérin (coulure de rouille)

  - Aciers apparents et épaufrures sur la dalle du local de commande

- Culée

  - Parement maçonné côté pertuis, rongé sur une profondeur de 10 à 15 cm (longueur 2 m, hauteur 50 cm)

  - Ragréage au béton effectué sur le parement amont très dégradé. Deux fissures nettes mais superficielles. Complètement enlevé sur certaines zones côté berge

  - Grains apparents dans béton de la partie en amont de la passerelle inférieure

- Escalier en berge

  - Fissure de reprise de bétonnage sur le massif d’appui du poteau

  - Armature débouchante rouillée avec début de fissure

- Passerelle inférieure

  - Epaufrure sur l’arête de la marche intermédiaire côté culée. Elle est située sur l’angle amont

# Diagnostic

## Vantellerie

La bouchure de la passe du pertuis du barrage de Villeneuve Saint Germain date de 1961 et n’a jamais fait l’objet d’entretien spécifique. L’immersion permanente des deux vannes a conduit à une corrosion généralisée de celles-ci. De plus, la peinture d’origine n’est plus présente sur la surface de la vanne.

Nous évaluons à 15-20%, la perte moyenne de matière par corrosion pour la vantellerie de bouchure. Il est impossible de garantir la résistance de la bouchure en l’état. Une réhabilitation nécessite un recalcul complet de la structure en prenant en compte l’état des tabliers

Nous avons effectué en première approche une simulation pour la poutre inférieure afin de comparer la contrainte de flexion dans celle-ci avec les épaisseurs d’origine et avec 2 mm de perte d’épaisseur. Nous avons considéré comme cas de charge, la différence de niveau courante entre amont et aval soit 1,32 m d’eau (40.32 en amont et 39 en aval). Pour 2 mm de perte d’épaisseur sur ces poutres, la contrainte augmente de 13 % et la flèche de 14.5 %. Le détail du calcul est donné en annexe.

Ne possédant pas les notes de calculs d’époque, nous ignorons selon quel critère ces poutres ont été dimensionnées. Ainsi, le scénario de réhabilitation des vannes ne paraît pas réaliste, et compte tenu des autres défauts (fixation crémaillère), notre recommandation sera plutôt l’installation d’une bouchure neuve.

Concernant les organes de manœuvre, il est facilement remarquable que les crémaillères sont courbes. Cette déformation dont nous ignorons la cause est très préjudiciable à la tenue en compression des crémaillères. Point auquel il faut remédier.

Nous n’avons pas le détail de l’incident et nous n’avons pas remarqué de signe d’une rupture prochaine, mais la rupture de l’une des crémaillères lors de l’incident pose aussi la question de leur bon dimensionnement. Il sera donc nécessaire de les redimensionner et les remplacer.

La structure porteuse des crics et les passerelles sont en revanche en bon état d’un point de vue structural. Les rétentions d’eau ont cependant causé des dégâts locaux qui ne peuvent être laissés en l’état. La protection anticorrosion est en fin de vie. Les réparations seront suivies d’un bon décapage et une mise en peinture.

Le réducteur aval présente un bruit à la descente sous poids propre seul. Dans cette configuration, la charge est entraînante et les jeux de fonctionnement peuvent se déplacer de part et d’autres d’un pignon et se traduit par des mouvements non homocinétiques donc saccadés. Une première conclusion est que les pignons de ce réducteur possèdent trop de jeu vraisemblablement par usure ou rupture d’un palier. Une rupture de denture est dans ce cas envisageable à tout moment. Un remplacement des deux réducteurs s’impose.

Le nombre important de défauts sur les organes de manœuvre nous conduit à préconiser le remplacement complet de la chaîne cinématique.

## Génie Civil

Le radier, immergé, n’a pas pu être inspecté. Il pourrait comporter des défauts non identifiables pour le moment. Néanmoins, le plan de coupe transversale montre que le radier est solidement construit en maçonnerie et fondé sur du gros béton encadré par deux rideaux de pieux bois étant peut-être eux-mêmes encadrés par des palplanches. Aucun mouvement des deux massifs du pertuis n’a été décelé.

Les massifs de culée et de pile paraissent globalement sains.

Parmi les défauts localisés, un seul affecte le bon fonctionnement de la vanne. Il s’agit du bloc de béton éclaté en pied de portique. Ce défaut doit être impérativement réparé lors des travaux de réparation de la vanne.

D’autres défauts sont en évolution et vont menacer à plus ou moins long terme l’intégrité des massifs

- Trou dans le parement RG du massif de pile

- Disjointoiement vertical dans le parement amont du massif de pile

- Epaufrure sur l’arrête inférieure côté RD de la dalle du local commande

- Creusement de la partie aval du parement côté pertuis de la culée

Ces défauts sont à traiter au plus tôt

Les autres défauts sont à corriger pour des raisons esthétiques ou de sécurité.

# Travaux à envisager

Dans le cadre de la pose d’une nouvelle bouchure dans les rainures existantes, nous avons listé dans le tableau ci-dessous, les différents travaux à effectuer.

| Portion d’ouvrage | Travaux |
| --- | --- |
| Mise à sec | - Batardage de la passe - Mise à sec de l’ouvrage |
| Vanne amont | - Dépose ancienne vanne - Mise en place vanne neuve |
| Vanne aval | - Dépose ancienne vanne - Mise en place vanne neuve |
| Structure porteuse | - Sablage - Réparation - Mise en peinture |
| Passerelles d’accès | - Sablage - Mise en peinture - Replacement tôle larmée des escaliers (par caillebotis par exemple) - Remise en état et aux nomes de tous les garde-corps |
| Guidages | - Sablage et mise en peinture des glissières - Remplacement des plats de frottement |
| Organes de manœuvre | - Remplacement de la chaîne cinématique - Adaptation sur la structure porteuse |
| Poste de commandes | - Mise à jour électrique |
| Travaux GC | - Reconstitution bloc béton armé solidaire des maçonneries sous le pied du portique de vanne côté pile - Rejointoiement des deux bajoyers entre lesquels est située la vanne ainsi que 2 m de radier en pied de chaque bajoyer - Ragréage localisé des parties supérieures des massifs, de la dalle du local technique et du massif de vérin - Nettoyage et rejointoiement du perré en aval de la culée sur un linéaire de 2 m - Réparation des marches de l’escalier en pierres sur la pile ainsi qu’une marche d’escalier en extrémité côté berge de la passerelle inférieure |

La part importante de neuf dans le programme des travaux permet d’envisager une reconception complète du pertuis voire une modification de fonction. Plusieurs solutions sont envisageables et devraient faire l’objet d’une étude préliminaire.

# Estimation

Les conclusions « vantellerie » de l’indice A ne sont pas remises en cause par le rapport de diagnostic de BRLi concernant la partie Génie Civil de la passe pertuis du barrage de Villeneuve Saint Germain. Elles sont conservées dans le présent indice B.

Nous avons intégré à notre estimation le prix total des travaux Génie Civil annoncé au chapitre 6 du rapport de diagnostic de Génie Civil.

Les prix des travaux de vantellerie sont basés sur des travaux similaires. Un aléa de 15% est pris sur le prix d’ensemble des travaux. Le détail de l’estimation mécanique est donné en annexe.

# Détail des constats

## Vannes

### Descriptif

Chacune des vannes est composée de deux poutres horizontales sur lesquelles est posée la tôle de bordé. Des longerons horizontaux réalisés par des profilés en U séparent l’espace entre les poutres horizontales en 3 dans sa hauteur. Une structure treillis réalisée principalement par des IPN raidit la vanne dans l’autre sens. Elle est dans sa largeur séparée en 12 par 11 doubles montants verticaux. Le tout est renforcé par des profilés en I en diagonale.

Le schéma ci-dessous montre une coupe de la structure des vannes vue depuis la rive droite. (Voir aussi photo 9)

Vanne amont

Vanne aval

Poutres principales

Tôle de déversement

Montants verticaux

Longerons

Afin de localiser les points de mesure, nous avons utilisé le système de coordonnées suivant : (1 ; 1) case supérieure gauche de la vanne, (12 ; 3) case inférieure droite.

Le schéma ci-dessous montre une vanne en vue de face (vue de l’amont pour la vanne amont et vue de l’aval pour la vanne aval).

(2;1)

(3;2)

(1;2)

(2;2)

(1;1)

(3;12)

Longerons

Montants verticaux

Croisillons

POUTRE INF

POURTE SUP

NOTA : la vanne amont (ou vanne supérieure) est de plus grande dimension. Sa poutre supérieure n’est pas une PRS mais une poutre constituée d’une semelle solidaire du bordé et d’une âme réalisée avec la tôle de déversement. Cette tôle supérieure de déversement passe par dessus la vanne aval et est soutenue par des U en aval.

### Vanne amont (photos 1 à 20)

#### Bordé

Une série de mesures d’épaisseur résiduelle de tôle a été effectuée sur la vanne amont.

Sur les plans transmis par le Maître d’ouvrage, les tôles de bordé étaient des tôles de 10 mm à la construction.

Liste des points de mesure sur la tôle de bordé de la vanne amont.

| Case | Information complémentaire | Epaisseur résiduelle mesurée |
| --- | --- | --- |
| (1 ; 2) |  | De 6.5 à 7 mm |
| (3 ; 2) |  | Environ 7.5 mm |
| (6 ; 1) | Coin inférieur gauche | 5.7 mm |
| (12 ; 2) |  | 7.8 mm |
| (4 ; 2) | Coin inférieur gauche | 7.3 mm |
| (3 ; 1) | Coin inférieur droit | 9.1 à 9.2 mm |
| (8 ; 1) | Coin inférieur gauche | 7.9 mm |
|  | Coin supérieur gauche | 8.3 mm |
|  | Coin supérieur droit | De 7.1 à 8 mm |

Vu depuis l’aval, le bordé de la vanne amont, des zones de corrosion et des zones plus ou moins sales sont visibles. (Photos 1 à 2)

La peinture n’est globalement plus présente sur le bordé ou bien se décolle

#### Poutraisons

Afin de raidir la structure de chaque vanne, deux couches de montants verticaux relient les poutres supérieures et inférieures. Des croisillons sont également présents dans le treillis (cf. schéma ci-dessus). Des goussets triangulaires ou rectangulaires selon le cas sont utilisés pour encastrer les croisements de poutres.

Des mesures d’épaisseurs ont été effectuées sur différentes parties de la structure.

Les goussets d’attache reliant les montants verticaux à la tôle supérieure sur la vanne amont ont été mesurés au niveau de la case (8 ; 1) (photo 4)

- Côté gauche, gousset du fond épaisseur 5.5mm

- Côté droit, gousset du fond épaisseur 6.3 mm

Sur les plans : 8mm

Les soudures reliant la tôle de déversement aux goussets situés aux croisements des montants, sont très corrodées. Peu de métal d’apport est encore présent aujourd’hui. (Photo 3)

Nous avons mesuré l’épaisseur des semelles de la poutre inférieure sur la vanne amont.

- De 12.9 à 13.5 mm

Sur les plans : 14mm

Gousset rectangulaire reliant les montants verticaux et poutres obliques à la tôle supérieure. (photo 8)

- Epaisseur mesurée : 7.5 mm

Sur les plans : 8 mm

Semelles des I verticaux

Nous avons relevé des disparités sur les épaisseurs des semelles des I verticaux. En bout de semelle, l’épaisseur est de 3.5 à 4 mm. Une perte d’au moins 0.5 mm est donc relevable localement.

#### Tôle de déversement

La tôle supérieure de déversement possède une épaisseur courante de 9 à 9.5 mm. Cependant nous avons effectué des mesures dans cette tôle juste au-dessus du point de mesure du coin supérieur droit de la case (8 ; 1). Nous avons relevé une épaisseur de 8.3 mm.

Sur les plans : 10 mm

La tôle de déversement appartenant au tablier amont, est déformée en plusieurs endroits. Elle est courbe et maintenue en extrémité par un U de 80 qui est déformé et déchiré à environ 1 m de l’extrémité rive droite de la passe. (Photo 15)

Des U sont aussi utilisés pour soutenir la tôle déversement en aval. Le U extrême en rive droite est déformé (photos 13, 14)

La tôle elle-même possède des déformations locales. Elle a par ailleurs déjà été démontée et a subi quelques modifications suite à l’incident de 2007. Des plats ont étés ajoutés pour la renforcer localement.

La tôle de recouvrement est partiellement recouverte de mousse et peu de peinture est encore présente. (Photo 16)

### Vanne aval (photos 21 à 39)

#### Bordé

Deux mesures d’épaisseur de la tôle de bordé de la vanne aval ont été effectuées dans la case (2 ; 2)

| case | Précision | Epaisseur résiduelle mesurée |
| --- | --- | --- |
| (2 ; 2) | Coin supérieur gauche | 8.28 mm en moyenne |
| (2 ; 2) | Coin supérieur droit | 8.35 mm en moyenne |

Vu depuis l’amont, le bordé de cette vanne présente la même apparence que la face amont du bordé de la vanne amont.

Sur les plans transmis par le Maître d’ouvrage, les tôles de bordé étaient des tôles de 10 mm à la construction.

De plus, la peinture n’est globalement plus présente sur le bordé ou bien se décolle

#### Poutraisons

En rive droite, la semelle de PRS semble très abîmée. Cette tôle est également très irrégulière.

Epaisseur relevée sur les goussets placés sous les supports de crémaillères

- Entre 8 et 9 mm pour le gousset se trouvant le plus en rive droite.

- 8.5 mm sur l’autre

Sur les plans : 10 mm

L’ensemble des poutres de renfort de la vanne aval porte les mêmes signes de faiblesse que les poutres de la vanne amont, à savoir :

- Sensiblement les mêmes pertes d’épaisseur relevées sur les semelles des I verticaux

- Pas de détection de fissure dans les soudures

- La taille des cordons de soudure semble amoindrie par la corrosion

- Phénomène de corrosion feuilletante généralisée

#### Autres défauts constatés

En rive droite, la chape de crémaillère a été remplacée récemment. La pièce est peu corrodée, tout comme ses boulons de fixation. La chape a été refixée par des contre plats de l’autre côté en plus des tôles de l’âme existante.

En rive gauche, cette même pièce est plus corrodée. La goupille d’arrêt de l’axe d’extrémité de crémaillère est corrodée également.

La pièce de fixation de la chape est déformée. La tôle boulonnée sur l’âme de la PRS est soulevée sur tout le tour  On observe un jeu de 10 à 15 mm. Cependant, toutes les vis sont présentes. La chape a tendance à ouvrir. 76 mm en bas, 85 en haut

## Guidages (photos 40 à 42)

Les glissières sont accolées. Il n’y a pas d’usure des parties en frottement. La peinture est curieusement encore présente dans les zones de frottement avec les vannes (pour les parties émergées). Il est cependant à noter la faible fréquence de manœuvre de la vanne (en général une fois ou deux par an).

Le bon état des glissières aériennes est observable en rive gauche de la passe comme en rive droite. L’état des parties immergées n’a pas pu être observé.

En rive gauche, à environ 30 ou 40 cm en dessous du niveau de la pile, nous avons pu observer un impact dans la paroi du fond de rainure. Ce défaut de surface mesure environ 3 à 4  mm de profondeur.

## Organes de manœuvres

### Motoréducteurs (photos 43 à 46)

Une armoire centrale au milieu des poutres support de levage renferme deux motoréducteurs. Le mouvement est alors transmis aux crics par des arbres. Ces arbres sont soutenus par des paliers qui semblent être en bon état. Les arbres eux-mêmes ne semblent pas avoir souffert.

Dans l’armoire centrale, les motoréducteurs sont protégés de l’environnement extérieur et les engrenages sont graissés.

Le réducteur de la vanne amont ne semble pas montrer de dysfonctionnement particulier.

En revanche, celui de la vanne aval émet un curieux bruit à la descente. Le mouvement de l’arbre reliant le réducteur aux crics est saccadé. La rotation de l’arbre n’est pas constante mais subit des accélérations et décélérations brusques accompagnées de vibration de plusieurs mm d’amplitude. Le phénomène semble diminuer au fur et à mesure que la vanne entre dans l’eau. Ce bruit n’a pas été remarqué à la montée.

### Crics (photos 47 à 51)

Lors de la manœuvre de la vanne supérieure (amont), un bruit sourd est audible à chaque dent de la crémaillère neuve (la rouge en rive gauche de la passe). Le bruit est audible lorsque la vanne est très haute, c'est-à-dire lorsque l’entraînement se fait sur les dents du bas de la crémaillère. Il est à préciser qu’en fonctionnement normal, la vanne n’est jamais montée aussi haut.

Une fois la vanne en eau, le bruit s’arrête. Ce défaut n’a pas été constaté sur les trois autres crémaillères.

Les carters des crics (pignon crémaillère) sont abondamment graissés. La surface extérieure de ces boîtes possède tout de même des cloquages de peinture. Le même constat peut être dressé pour les boîtes de capteurs fin de course.

Pour le cric situé en rive droite, (vanne supérieure) les boulons de fixation du carter ne sont pas serrés. Ils tournent à la main. Il est à noter que cette boîte a été déposée lors du remplacement du pignon d’entraînement de la crémaillère suite à l’incident.

### Crémaillères (photos 52 à 59)

Les crémaillères sont tordues, en particulier les deux crémaillères de la vanne amont. Ceci est particulièrement visible quand les vannes sont complètement hors d’eau.

Les dents des crémaillères sont graissées et ne sont pas usées anormalement.

## Commande (photos 60 à 63)

Une cabine de commande est présente en rive gauche de la passe pertuis. A l’intérieur se trouve le pupitre de commande des vannes. Le pupitre est le plus simple possible (6 boutons poussoirs). Nous avons visuellement contrôlé les armoires électriques qui ne semblent pas présenter de défauts majeurs.

Les gainages de certains câbles d’éclairage sont craquelés.

## Structure porteuse (photos 64 à 77)

La structure porteuse des vannes de la passe pertuis est constituée de deux poutres en I juxtaposées sur lesquelles sont installés les crics et les moteurs.

Ces poutres ne présentent pas de défaut majeur en terme de corrosion. Seuls de multiples zones de cloquage de peinture sont visibles. Localement, la rouille arrive parfois à transpercer la peinture.

Une couche de mousse est parfois présente sur ces poutres.

Un défaut plus prononcé est visible à l’amont de la poutre aval, sur l’âme, en extrémité droite (environ à un mètre des crics rive droite).

Les pieds de portique sont toujours recouverts d’une peinture mais une corrosion localisée se présente sous la forme de boursouflures importantes. Une fois la corrosion retirée, la perte d’épaisseur est importante (2 mm). Ces zones correspondent à des rétentions d’eau

D’autres zones similaires sont également visibles à l’intersection de certaines poutres

Des zones de corrosion sont également visibles à la liaison entre les poutres supportant les crics et les glissières (photo 66).

## Passerelles et accès (photos 78 à 80)

Une passerelle est présente à hauteur des piles pour accéder en rive gauche de la passe. Le sol de cette passerelle est en béton. Les garde-corps de cette passerelle ne sont pas solidement fixés (en particulier du côté de la vanne).

Lorsque l’on se trouve sur la pile en rive gauche de la passe, un escalier métallique permet d’accéder à la passerelle des crics ou au poste de commande par un palier intermédiaire.

Le sol de cet escalier est en tôle larmée. Le dépôt graisseux et les mousses présentes en surface sur les marches de l’escalier le rendent particulièrement glissant.

La passerelle d’accès aux crics (passerelle supérieure) se prolonge en rive droite et se termine sur un autre escalier métallique de même type que celui se trouvant sur la pile. Cet escalier redescend directement sur la berge en face du poste de commande des clapets. Sur cet escalier, la peinture commence à s’effriter. Différentes couleurs traduisent les différentes couches de peinture qui ont été mises.

Les garde-corps de la passerelle supérieure mesurent 1 m de haut au lieu de 1,10 m réglementaires selon la norme NF 14122 partie 3. Les autres garde-corps semblent posséder la taille requise.

Nous avons également pu remarquer une série de petits défauts de corrosion sous le platelage de la passerelle supérieure ainsi que des craquelures de peinture et une couverture de mousses vertes.

# Annexes

## Photographies

Plats rapportés

## Détail du calcul

### Calcul dans l’état d’origine

### Calcul dans l’état actuel

### Détail de l’estimation mécanique