RÉHABILITATION ET MODIFICATION D’INTÉRIEURS

ÉGLISE SÃO LUÍS DOS FRANCESES - LISBONNE

AMBASSADE DE FRANCE

- Projet d’exécution -

CAHIER DES CHARGES

Février 2025

CAHIER DES CHARGES

INDEX

I.	CONDITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES	5

1.	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	5

1.1.	Généralités	5

1.2.	Erreurs et Omissions	5

1.3.	Clarification des doutes	6

1.4.	Projet	6

1.5.	Sécurité et hygiène des travaux	7

1.6.	Équipe technique et son remplacement	7

1.7.	Organisation du contrat	7

1.8.	Écrans final	9

1.9.	Cahier d’instructions	9

1.10.	Garantie	9

1.11.	Contrats de sous-traitance attribués par le Maître d’Ouvrage.	9

2.	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET ACCESSOIRES	10

2.1.	Enquête sur les pathologies existantes dans les bâtiments voisins	10

2.2.	Chantier	11

2.3.	Clôtures provisoires	11

2.4.	Accès provisoires	11

2.5.	Protection des bâtiments existants à maintenir	12

2.6.	Constructions provisoires	12

2.7.	Stockage	12

2.8.	Installations sanitaires	13

2.9.	Installations pour le personnel	13

2.10.	Installations provisoires d’eau et d’assainissement	13

2.11.	Réseau électrique et éclairage provisoire	13

2.12.	Appareils de levage	14

2.13.	Raccordement des extensions et contrôles techniques par les concessionnaires. Coûts associés .	14

2.14.	Nettoyage général de l’ouvrage - Réception Provisoire	14

3.	AUTRES TRAVAUX PRÉPARATOIRES	15

3.1.	Obtention du registre des infrastructures existantes	15

3.2.	Démolitions	15

3.3.	Enlèvement de la végétation	16

3.4.	Plantation et piquetage	16

3.5.	Signalisation du chantier	17

4.	MATÉRIAUX ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION	17

4.1.	Conditions communes à tous les matériaux et éléments de construction	17

4.2.	Situations particulières de certains matériaux et éléments de construction	18

4.3.	Réception, lots et essais	18

4.4.	Dépôt et stockage des matériaux ou éléments de construction	19

4.5.	Enlèvement des matériaux rejetés	20

5.	DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES	20

5.1.	Spécification des matériaux	20

II.	CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES	25

5.	NOTES PRÉALABLES	25

6.	DESCRIPTION ET MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX	26

6.1.	Maçonnerie	26

6.2.	Murs Cloisons	29

6.3.	Recouvrement des murs	30

6.4.	Revêtements de sol et plinthes	44

6.5.	Plafonds	55

6.6.	Maçonnerie	57

6.7.	Menuiserie	62

6.8.	Serrurerie	69

6.9.	Isolation, imperméabilisation et toitures	74

6.10.	Peinture et vernissage	84

6.11.	Équipement sanitaire	91

6.12.	Divers	93

# CONDITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Généralités

      - Les présentes Cahier des charges comprennent les clauses à inclure dans le contrat à signer dans le cadre de la consultation (appel d’offres) pour la réhabilitation et la reconstruction de l’église São Luís dos Franceses, au Beco São Luís da Pena et à la Rua Eugénio dos Santos, nº 34 et 34A, à Lisbonne.

      - Les présentes conditions générales, qui font partie intégrante du projet général (architecture), s’appliquent à tous les autres projets de spécialité.

      - Le contrat a pour objet l’exécution de tous les travaux nécessaires à la construction des ouvrages tels qu’ils sont conçus dans toutes les parties écrites et dessinées qui constituent le projet général et les différentes spécialités. Il comprend la fourniture de tous les matériaux, accessoires, main d’œuvre et matériel nécessaires à l’exécution des travaux.

      - Il est entendu que l’Entrepreneur connaît parfaitement la nature et la localisation des travaux à réaliser, l’existence des infrastructures, la nature et l’état des terrains sur lesquels ils doivent être réalisés, les voies et moyens d’accès aux chantiers, les conditions climatiques de la région et les contraintes dues à la circulation routière et piétonne, qui ne peuvent être invoquées par l’Entrepreneur pour justifier l’inexécution de ses obligations contractuelles.

      - L’Adjudicataire s’engage à exécuter les travaux conformément aux règles de l’art de la construction, aux termes du présent cahier des charges et du projet, et à se conformer à toutes les instructions qui lui seront données par l’Autorité de Surveillance à cet effet, ainsi qu’à exécuter tous les travaux nécessaires qui sont implicitement inclus dans le contrat.

      - Tous les matériaux doivent être soumis à l’évaluation des concepteurs et/ou de la supervision, ainsi que tout ce qui concerne la définition de la référence et de la couleur.

      - Si nécessaire, un prototype d’un élément de construction peut être exigé, ainsi qu’un échantillon significatif du matériau proposé, afin de permettre une meilleure évaluation par les concepteurs et/ou la supervision, sans frais supplémentaires pour le Maître d’Ouvrage.

      - Toutes les fournitures à réaliser référencées par des mesures sont limitées à une adaptation ultérieure sur le chantier, sans coût supplémentaire pour le Maître d’Ouvrage.

### Erreurs et Omissions

      - Les travaux faisant l’objet du marché seront exécutés en stricte conformité avec le projet et le présent cahier des charges, et les tableaux de mesures ci-joints n’ont qu’une valeur indicative, de sorte que l’Adjudicataire ne pourra prétendre à aucune compensation pour les différences ou omissions qui pourraient se produire, à moins que des changements dans le projet ne le justifient.

      - En préparant son offre, l’Entrepreneur Général doit tenir compte du système de traitement des erreurs et omissions applicable au marché, tel qu’il figure dans le projet de contrat, qui prévoit notamment que l’ENTREPRENEUR a eu le temps et la possibilité d’étudier soigneusement le projet et d’effectuer les visites nécessaires sur le site où les travaux doivent être exécutés, et qu’il a calculé et vérifié les mesures des matériaux à mettre en œuvre, si dans les documents joints au présent marché, dans les éléments du projet ou dans le cahier des charges, il y a des erreurs ou des omissions quant à la quantité ou à la qualité des matériaux à appliquer et/ou quant à la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires, préparatoires, auxiliaires, auxiliaires ou complémentaires indispensables à l’achèvement des travaux faisant l’objet du présent contrat, l’Entrepreneur Général exécutera à ses frais lesdits travaux omis et appliquera les matériaux non mentionnés dans les annexes au contrat, en appliquant des matériaux de qualité égale ou supérieure à ceux habituellement utilisés dans les ouvrages destinés au même usage, qui doivent être préalablement approuvés par l’Autorité de Surveillance ou le Maître d’Ouvrage.

### Clarification des doutes

      - Les doutes que l’Entrepreneur peut avoir sur l’interprétation des documents régissant le marché doivent être soumis au conducteur de travaux avant le début des travaux auxquels ils se rapportent, par écrit et après consignation. Si les doutes ne surviennent qu’après le début des travaux auxquels ils se rapportent, l’Entrepreneur doit les soumettre immédiatement au conducteur de travaux, en indiquant les raisons pour lesquelles il ne les a pas soumis avant le début des travaux.

      - Le non-respect des dispositions de la clause précédente rend l’Entrepreneur responsable de toutes les conséquences d’une interprétation erronée, y compris la démolition et la reconstruction des parties de l’ouvrage dans lesquelles l’erreur s’est reflétée.

### Projet

      - Le projet à prendre en considération pour les travaux de construction sera celui qui a été breveté dans l’offre, tout en garantissant les adaptations découlant des méthodologies proposées par l’Entrepreneur et l’adaptation aux conditions réelles qui peuvent être reconnues sur le chantier.

      - Il incombe à l’Entrepreneur d’établir les plans de construction et les détails d’exécution inhérents à la préparation de l’exécution des travaux, ainsi que les plans correspondant aux modifications proposées par l’Entrepreneur, survenues et approuvées au cours des travaux.

      - Tous les plans de préparation et de construction doivent être soumis à l’approbation de l’Autorité de Surveillance et établis en temps utile afin de ne pas compromettre le plan de travail approuvé. Si le plan de travail est retardé en raison du non-respect de ce qui précède, l’Entrepreneur est tenu de rattraper les retards.

      - L’Entrepreneur est tenu de se conformer au plan d’occupation de la route (OVP), composé des parties écrites et dessinées, s’il est remis avec l’offre. Toute modification du OVP, approuvé et breveté dans l’offre, sera de la seule responsabilité de l’Entrepreneur Général, qui devra obtenir de nouvelles approbations et redevances auprès de la mairie.

### Sécurité et hygiène des travaux

      - L’Entrepreneur Général présentera, avant le début des travaux et ultérieurement à chaque demande de l’Autorité de Surveillance, des polices d’assurance contre les accidents du travail pour l’ensemble du personnel employé sur le chantier, dans les conditions définies dans le projet d’accord contractuel joint au présent document.

### Équipe technique et son remplacement

      - Lors de la remise des travaux, l’Entrepreneur Général sélectionné est tenu d’identifier le directeur technique, le chef de chantier, le contremaître et le préparateur (le cas échéant).

      - L’Entrepreneur Général ne peut remplacer les membres de l’équipe technique qu’en soumettant une proposition écrite au Maître d’Ouvrage et seulement si le Maître d’Ouvrage donne son accord, également par écrit, à ce remplacement.

      - Dans des circonstances dûment justifiées (par exemple, en cas de manquements répétés aux obligations professionnelles ou de manifestations répétées d’impréparation à l’exécution des tâches), le Maître d’Ouvrage a le droit d’exiger le remplacement d’un ou de plusieurs membres de l’équipe technique.

      - Coût de la supervision

        - L’Entrepreneur s’engage à supporter les coûts de l’équipe d’inspection nécessaire pour surveiller les situations suivantes :

          - Travaux à effectuer en dehors des heures normales à la demande de l’Entrepreneur et pour des raisons qui lui sont imputables, telles que des situations mettant en péril le respect des délais, la qualité ou la sécurité.

          - Tous les travaux de réparation ou de correction des erreurs de construction pendant la période de garantie et jusqu’à la réception finale des travaux.

        - Dans ces situations, le Maître d’Ouvrage déduira des factures mensuelles de l’Entrepreneur les coûts de l’équipe d’inspection nécessaire au suivi de ces travaux.

### Organisation du contrat

      - L’Adjudicataire doit organiser les travaux et les planifier de manière à ce qu’ils soient correctement échelonnés et que les différentes tâches et spécialités soient parfaitement coordonnées.

      - La préparation et la planification de l’exécution des travaux comprennent :

- L’installation du chantier et l’exécution de tous les travaux préliminaires qui peuvent s’avérer indispensables.

- La soumission par l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage de tout doute concernant les matériaux, les méthodes et les techniques à utiliser pour l’exécution du contrat.

- La clarification de ces doutes par le Maître d’Ouvrage.

- L’étude et la définition par l’Entrepreneur des procédés de construction à adopter lors de l’exécution des travaux.

- La présentation obligatoire par l’Entrepreneur des plans de construction et des détails d’exécution qu’il est chargé d’établir en vertu du présent cahier des charges.

- La mise en œuvre obligatoire du projet architectural et structurel à l’aide de la topographie, qui doit être réalisée par un professionnel accrédité.

- L’Entrepreneur établira et soumettra le plan de travail final dans le logiciel MS Project, organisé sur une base hebdomadaire, présentant chaque activité en fonction des principaux chapitres du devis global, et indiquant également un diagramme du personnel technique et de l’équipement affecté aux travaux, ainsi qu’une prévision de facturation.

- L’échéancier visé au paragraphe précédent sera remis à l’Autorité de Surveillance, qui approuvera le modèle ou, en cas de doutes ou d’omissions, demandera qu’il soit corrigé immédiatement.

- Lors de la signature du contrat, l’Entrepreneur Général remettra à l’Autorité de Surveillance une copie papier complète des projets d’exécution, qui fait partie intégrante du contrat.

      - Il est de la seule responsabilité de l’Entrepreneur Général de rassembler toute la documentation nécessaire en temps utile pour que, le premier jour du contrat, toutes les conditions soient réunies, y compris l’électricité et l’eau potable, pour que les travaux puissent commencer conformément au plan de travail fourni et approuvé. L’absence d’électricité ou d’eau sur le chantier obligera l’Entrepreneur Général à installer provisoirement des réservoirs d’eau potable et un générateur électrique.

      - Toutes les dimensions du projet seront vérifiées et corrigées sur place par l’Entrepreneur, qui est responsable de la fourniture et de la pose de matériaux de dimensions incorrectes ou non conformes aux tolérances admises.

      - L’Entrepreneur Général est entièrement responsable de la compatibilité du projet architectural avec les autres spécialités du contrat.

      - L’Entrepreneur supportera les coûts suivants

- Le premier nettoyage et la finition finale de toutes les surfaces intérieures et extérieures, en raison des taches, salissures et autres imperfections créées par les travaux postérieurs à l’exécution, l’enlèvement de tous les matériaux et débris, sans utilisation pour la suite de l’ouvrage.

- Le nettoyage de chaque espace ou surface, ainsi que les retouches et mises au point nécessaires, seront effectués en fonction de la nature du matériau à traiter.

      - Une fois que chaque espace aura été nettoyé et inspecté par l’Autorité de Surveillance, le compartiment sera fermé et les clés seront remises à l’Autorité de Surveillance.

      - Cet article inclut les finitions et l’aménagement nécessaires des travaux réalisés, de manière à ce que l’ensemble du complexe puisse être mis en service immédiatement.

### Écrans final

      - Tout au long de la phase de construction, il incombe à l’Entrepreneur de réaliser les dessins définitifs d’architecture et d’ingénierie spécialisée de l’ouvrage, de manière à ce qu’ils correspondent le plus possible à l’ouvrage réellement exécuté.

      - Les plans définitifs référenceront (en utilisant les mêmes références topographiques globales et relatives et les mêmes formes de dimensionnement qui ont présidé à l’élaboration du projet) tous les éléments constitutifs de l’ouvrage - constructions, équipements, matériaux et leurs marques, références et modèles respectifs.

      - Les plans définitifs seront remis, sous forme informatisée modifiable et en 3 exemplaires papier, dès l’achèvement des travaux, à l’Autorité de Surveillance qui, après examen et corrections éventuelles (par l’Entrepreneur), les remettra définitivement au Maître d’Ouvrage.

      - Les plans définitifs seront livrés avec les formulaires remplis, dûment organisés conformément aux instructions du Conseil et prêts à être remis aux services techniques respectifs.

### Cahier d’instructions

      - L’Entrepreneur fournira, avant la réception provisoire, deux exemplaires du livre d’instructions nécessaire au fonctionnement et à l’entretien de tous les équipements et installations, qui doit contenir les manuels d’utilisation/entretien, les garanties des fabricants et toute la documentation technique du contrat, dûment organisé et entièrement rédigé en portugais.

### Garantie

      - Pendant la période de garantie, l’Entrepreneur est seul tenu de fournir gratuitement toute l’assistance nécessaire au matériel, y compris l’entretien courant, ainsi que l’instruction du personnel sur le fonctionnement du matériel et les mesures d’urgence.

      - L’Entrepreneur s’engage, après la période de garantie, à être disponible pour conclure un contrat d’assistance technique dans des conditions à convenir entre les deux parties.

### Contrats de sous-traitance attribués par le Maître d’Ouvrage.

      - Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’exécuter lui-même ou de faire exécuter par d’autres, conjointement aux travaux du présent marché et sur le même site, tous travaux ou fournitures destinés à l’exécution du marché, même s’ils sont de nature identique à ceux prévus au marché, à savoir la vaisselle et la robinetterie, les meubles de cuisine et les appareils ménagers correspondants, les armoires, les ascenseurs, les lampes et les appareils d’éclairage, les équipements domotiques, les équipements HVAC et les châssis de fenêtres.

      - À toutes fins utiles, et pour les travaux visés au point précédent, la proposition de l’Entrepreneur doit comprendre :

        - Les travaux d’appui à la construction pour l’application et le montage des équipements fournis par le Maître d’Ouvrage, si nécessaire ;

        - Le gardiennage et la surveillance des matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage;

        - Frais de déchargement sur le chantier et de transport à l’intérieur du chantier jusqu’au lieu d’application ;

        - Les frais d’enlèvement et de transport à la décharge des déchets et emballages du matériel qui peuvent être attribués par le Maître d’Ouvrage.

      - Lorsque l’Entrepreneur Général estime que l’exécution normale du contrat est entravée ou retardée en raison de la réalisation simultanée des travaux, il doit présenter sa plainte par écrit au Maître d’Ouvrage dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’événement, afin que les mesures requises par les circonstances puissent être prises conjointement.

      - Sans préjudice des dispositions du point précédent, l’Entrepreneur s’engage à mettre à disposition l’eau et l’électricité pour l’exécution des travaux réalisés par d’autres entités sur le chantier à la demande du Maître d’Ouvrage, ainsi que l’espace physique pour le stockage des matériaux et des équipements.

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET ACCESSOIRES

### Enquête sur les pathologies existantes dans les bâtiments voisins

      - Il incombe à l’Entrepreneur Général de prendre contact avec tous les propriétaires des bâtiments voisins afin d’établir un rapport technique sur les pathologies existantes au moment du début des travaux, avant tout travail de construction/démolition.

      - Le rapport technique doit être établi par une société spécialisée à désigner par l’Entrepreneur Général, préalablement approuvée par le Maître d’Ouvrage.

      - Le rapport technique doit être établi et soumis au Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de signature du contrat attribuant les travaux.

      - En plus de la partie écrite, le rapport technique sur les pathologies existantes dans les bâtiments voisins doit également être accompagné de photographies et de dessins/schémas de localisation des pathologies constatées.

      - En cas de non-respect du délai, l’Entrepreneur Général se verra infliger une pénalité de 1 500 euros. Le double du montant décrit ci-dessus par tranche de 30 jours de retard. La somme en question sera immédiatement déduite du rapport de mesure des travaux respectifs.

      - L’Entrepreneur est responsable de l’exécution de tous les travaux de rétablissement, au moyen de travaux provisoires, de tous les services, servitudes et utilités qui doivent être modifiés ou dégagés pour l’exécution des travaux.

### Chantier

      - Cette spécification s’applique à l’organisation, à l’entretien et à l’enlèvement du chantier de construction et des installations provisoires de génie civil associées.

      - L’organisation du chantier et la conception des installations temporaires doivent être soumises à l’Autorité de Surveillance.

      - L’Entrepreneur Général est tenu de fournir et d’entretenir un lieu de travail sûr pour l’équipe d’inspection, qui doit comprendre le mobilier nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment : une table de travail destinée exclusivement à l’analyse des dessins techniques ; une table de réunion et des chaises pour 6 personnes ; une armoire métallique verrouillable pour le stockage des échantillons et des dessins (1,70 m de haut x 1,00 m de large x 0,40 m de profondeur) ; un éclairage approprié et la mise à disposition de prises électriques à l’usage exclusif de l’équipe d’inspection.

      - L’Entrepreneur doit garantir l’entretien et la propreté des installations du chantier afin que le travail puisse être effectué de manière efficace et sûre. Le décret 46 427 (Règlement sur les installations temporaires pour le personnel employé sur les chantiers de construction) s’applique en plus des dispositions des documents contractuels.

      - L’ensemble de la zone de construction doit être dûment signalé conformément au schéma approuvé par l’Autorité de Surveillance.

      - L’Entrepreneur est responsable de la surveillance de l’ensemble du chantier depuis le début des travaux jusqu’à la date de réception provisoire.

      - À la fin des travaux, les installations et les ouvrages provisoires seront démolis et leurs restes enlevés de la zone de travail, et les lieux seront laissés en parfait état de propreté et de régularisation. Tous les frais de ces opérations sont à la charge de l’Entrepreneur.

### Clôtures provisoires

      - L’Entrepreneur est responsable du coût et de l’exécution des clôtures provisoires prévues dans le projet, demandées par l’Autorité de Surveillance ou qu’il juge appropriées.

      - À la fin des travaux, les clôtures provisoires existantes seront démolies et leurs restes enlevés de la zone des travaux aux frais de l’Entrepreneur, sauf si le contrat prévoit leur entretien.

### Accès provisoires

      - L’Entrepreneur doit construire et maintenir en bon état d’usage les accès provisoires au chantier et les remettre en état après l’achèvement des travaux, dans un délai maximum à convenir avec le Maître d’Ouvrage compte tenu des spécificités de chaque chantier. À l’issue de ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les travaux par un autre Entrepreneur, en déduisant le coût de ces travaux des paiements contractuels.

      - L’Entrepreneur Général s’engage à fournir et à monter le matériel nécessaire à l’exécution et à la surveillance des travaux en toute sécurité, à savoir : échafaudages, plates-formes suspendues, passerelles, planches, échelles ou similaires.

      - Le matériel visé au point précédent doit être conforme aux règles énoncées dans le règlement sur la sécurité des travaux de construction (décret 41 821) et aux éventuelles réglementations locales.

      - Aucune publicité ne peut être placée sur l’échafaudage ou le bardage, à l’exception du panneau d’identification des travaux, sans l’autorisation préalable du propriétaire de l’immeuble.

      - Les échafaudages montés sur le chantier doivent être homologués conformément à la législation en vigueur et préparés à l’installation éventuelle d’une toile publicitaire sur toute la longueur de la façade principale du bâtiment.

      - L’échafaudage doit être préparé pour le cas où le Maître d’Ouvrage souhaiterait placer une toile publicitaire sur tout ou partie de l’échafaudage ou d’autres équipements similaires.

### Protection des bâtiments existants à maintenir

      - Il est obligatoire et de la responsabilité de l’Entrepreneur Général, qui le fera à ses frais, de protéger intégralement l’ouvrage depuis le début du contrat jusqu’à son achèvement, y compris la toiture et les ouvertures extérieures, afin de garantir la préservation de tous les éléments à entretenir et la bonne exécution des travaux.

      - Le système de protection doit être présenté à l’Autorité de Surveillance, qui l’évaluera et donnera son approbation si elle le juge opportun.

### Constructions provisoires

      - L’Entrepreneur doit construire et maintenir en service des bâtiments provisoires mais suffisamment solides pour les différents services et installations requis par les travaux.

      - Ces installations ne peuvent être utilisées qu’après avoir été approuvées par l’Autorité de Surveillance, approbation qui doit être consignée dans le registre des travaux.

### Stockage

      - L’Entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour que les matériaux et éléments de construction soient protégés des intempéries et de l’humidité du sol, sous peine d’être rejetés. S’il le juge nécessaire, l’Entrepreneur doit même construire des bâtiments fermés pour le stockage, dont le coût est à sa charge exclusive.

      - L’Entrepreneur Général est entièrement responsable de la réception, du déchargement, du stockage et du maintien en parfaites conditions de sécurité, même après leur application / installation, de tous les équipements ou matériaux appartenant au propriétaire ou achetés par lui pour être utilisés dans les travaux, y compris le transport jusqu’au site d’installation / d’application final.

### Installations sanitaires

      - L’Entrepreneur doit fournir des installations sanitaires au personnel dans les limites des travaux.

      - L’Entrepreneur est responsable du maintien en bon état des installations sanitaires, qui doivent être alimentées en eau et desservies par les eaux usées conformément à la réglementation sanitaire en vigueur, ainsi qu’à la réglementation relative aux installations temporaires pour le personnel employé sur les chantiers (décret 46 427).

### Installations pour le personnel

      - L’Entrepreneur doit fournir et maintenir en bon état de fonctionnement les installations pour le personnel qui peuvent s’avérer nécessaires.

### Installations provisoires d’eau et d’assainissement

      - L’Entrepreneur doit réaliser et entretenir un réseau provisoire d’alimentation en eau répondant aux exigences des travaux et à la réglementation des installations provisoires pour le personnel employé sur les travaux (décret 46 427).

      - Chaque fois que de l’eau non potable est utilisée sur le chantier, l’inscription "eau impropre à la consommation" doit être apposée aux endroits appropriés.

      - Toutes les charges résultant de l’entretien et de l’utilisation (consommation) du réseau seront supportées par l’Entrepreneur.

      - L’Entrepreneur doit construire et entretenir les égouts provisoires qui doivent être installés pour l’exécution des travaux et les ouvrages annexes dans le même but. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’Entrepreneur.

      - Les égouts desservant les installations du personnel doivent être conformes aux exigences du décret 46427.

### Réseau électrique et éclairage provisoire

      - L’Entrepreneur doit installer et entretenir, à ses frais, y compris le paiement des consommations, un réseau électrique pour assurer la fourniture d’énergie et l’éclairage pendant l’exécution des travaux.

      - L’installation définitive peut être utilisée pendant l’exécution des travaux.

      - Des dispositifs d’éclairage doivent être installés dans les constructions provisoires et dans les accès intérieurs à la construction définitive dans les pièces qui ne disposent pas d’un éclairage naturel suffisant.

### Appareils de levage

      - Les appareils de levage nécessaires à l’exécution des travaux doivent être installés et entretenus par l’Entrepreneur conformément au règlement de sécurité pour les travaux de construction (décret 41 821).

      - Les ascenseurs destinés au transport du personnel doivent également être conformes au règlement de sécurité des ascenseurs électriques (décret 26 591).

### Raccordement des extensions et contrôles techniques par les concessionnaires. Coûts associés .

      - Toutes les formalités liées à l’exécution du raccordement des branchements habituellement nécessaires au fonctionnement des bâtiments (à savoir les branchements d’électricité, de télécommunications, de fibre optique, d’eau, d’assainissement, de gaz ou tout autre branchement prévu dans le projet) seront prises en charge par l’Entrepreneur Général, et les frais y afférents seront à sa charge ; pour leur exécution, le Maître d’Ouvrage fournira tous les éléments ainsi que les signatures à l’Entrepreneur afin qu’il puisse effectuer toutes les démarches officielles et payer les licences respectives.

      - Les travaux de génie civil nécessaires au raccordement des extensions sont à la charge de l’Entrepreneur Général, de même que la remise en état de la surface de la rue sur le chantier. L’Entrepreneur est seul responsable de toutes les licences nécessaires à l’exécution des travaux.

      - Le raccordement aux extensions, provisoires et définitives, doit être réalisé et achevé par l’Entrepreneur (dans le délai des travaux, sauf retard avéré des concessionnaires, auquel cas l’Entrepreneur doit apporter la preuve qu’il a traité toute la documentation en temps utile afin qu’il soit possible au Maître d’Ouvrage d’accepter des prolongations de délai suite à ces retards.

      - L’Entrepreneur Général est responsable de la programmation et du suivi des inspections finales des concessionnaires, y compris le paiement des redevances dues ; l’Entrepreneur doit informer le propriétaire des dates d’inspection afin que ce dernier puisse avoir un représentant présent.

      - L’Entrepreneur Général est responsable de la dissimulation de toutes les infrastructures existantes encastrées dans la façade et doit prendre tous les contacts et démarches nécessaires auprès des entités concernées.

### Nettoyage général de l’ouvrage - Réception Provisoire

2.14.1.1 Il incombe à l’Entrepreneur Général de maintenir le chantier exempt de gravats en enlevant tous les matériaux et débris inutiles au déroulement des travaux, résultant de son action ou de celle de ses sous-traitants ou de la responsabilité éventuelle du Maître d’Ouvrage.

    - Le nettoyage comprend :

      - Le premier nettoyage de toutes les surfaces intérieures et extérieures dues aux taches, débris et autres imperfections créées au cours de l’exécution des travaux.

      - Le deuxième nettoyage dû aux travaux de finition.

    - Le nettoyage de chaque espace ou surface, ainsi que les retouches et mises au point nécessaires, seront effectués d’une manière adaptée à la nature du matériel ou de l’équipement en question.

    - Une fois chaque espace nettoyé et inspecté par l’Autorité de Surveillance, le compartiment sera fermé et les clés remises à l’Autorité de Surveillance ou au Maître d’Ouvrage.

    - Cet article comprend les finitions et les ajustements nécessaires aux travaux effectués, afin que l’ensemble du complexe puisse être mis en service immédiatement.

    - Cet article comprend également le nettoyage des matériaux ou équipements placés / installés sur le chantier par le propriétaire.

    - L’Entreprise Générale de Bâtiment doit accompagner les contrôles effectués par le Maître d’Ouvrage en liaison avec ses Clients Finaux ou Promoteurs des fractions, et l’Entrepreneur est responsable de l’exécution de tous les types de réparations, ajustements ou nettoyages qui peuvent être demandés par ces derniers, pour autant qu’il soit prouvé qu’ils sont valables comme motif de réclamation.

    - La réception provisoire des travaux ne sera acceptée que si toutes les conditions et instructions énoncées dans le permis de construire, relatif à la demande de permis d’utilisation, ont été respectées.

## AUTRES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

### Obtention du registre des infrastructures existantes

      - Il incombe à l’Entrepreneur Général d’obtenir un relevé des infrastructures du sous-sol existant sur le site, au moyen d’une campagne de forage, réalisée manuellement et soigneusement conformément aux indications fournies dans la licence.

      - L’Entrepreneur Général prendra contact en temps utile avec les concessionnaires pour demander l’autorisation, en payant à ses frais les frais administratifs demandés par les différentes entités et en coordonnant les travaux d’excavation de manière à ce que toutes les infrastructures existantes affectées puissent être détournées, coupées et remises en état.

### Démolitions

      - Les démolitions prévues dans le projet ou dans le présent cahier des charges sont considérées comme incluses.

      - Les travaux de démolition visés à la clause précédente comprennent la démolition des constructions indiquées dans le projet et nécessaires à l’exécution des travaux, sauf indication contraire dans le présent cahier des charges, ainsi que l’enlèvement complet, en prévoyant leur récupération ou leur transport en vue d’un traitement et d’une destination finale compatibles avec les exigences légales en matière de gestion des déchets, de tous les matériaux et débris, y compris les fondations et les canalisations inutilisées, à l’exception de ce que le Maître d’Ouvrage autorise à laisser sur le sol. Tous les équipements, meubles et autres éléments (matériaux de finition, faux plafonds, etc.) se trouvant à l’intérieur du bâtiment sont considérés comme faisant partie du champ d’application de ces travaux.

      - L’Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour que les matériaux et éléments de construction spécifiés dans le présent cahier des charges soient démontés et conservés en bon état, et sera responsable des dommages qu’ils pourraient subir.

      - Les matériaux et éléments de construction visés à la clause précédente sont la propriété du Maître d’Ouvrage.

### Enlèvement de la végétation

      - Les travaux nécessaires à l’arrachage, au défrichement et à l’essouchage des arbres existants dans la zone où les travaux doivent être réalisés ou dans d’autres zones définies dans le projet sont considérés comme faisant partie du contrat, et l’arrachage doit être suffisamment profond pour garantir l’extinction complète des plantes.

      - L’Entrepreneur est également responsable de l’enlèvement complet, jusqu’à une destination finale compatible avec les exigences légales en matière de gestion des déchets, des produits résultant des travaux visés à la clause précédente, ainsi que de la régularisation finale du terrain.

### Plantation et piquetage

      - Les travaux d’implantation et de piquetage seront exécutés par l’Entrepreneur, à l’aide d’une topographie à réaliser par un professionnel agréé, sur la base des côtes, alignements et références fournis par le Maître d’Ouvrage.

      - L’Entrepreneur doit examiner sur le terrain les repères fournis par le Maître d’Ouvrage et, le cas échéant, présenter ses réclamations concernant les déficiences qu’il pourrait constater et qui seront vérifiées sur place par l’équipe de contrôle en présence de l’Adjudicataire.

      - Une fois les travaux de pose terminés, l’Entrepreneur en informera par écrit l’Autorité de Surveillance, qui vérifiera les marquages et les rectifiera si nécessaire, en présence de l’Adjudicataire.

      - L’Entrepreneur s’engage à conserver les marquages ou références et à les remplacer, à ses frais, à l’identique, soit à leur emplacement définitif, soit en un autre point, si les besoins de l’ouvrage l’exigent, après en avoir avisé le maître d’œuvre et après que celui-ci a donné son accord à la modification du piquetage.

      - L’Entrepreneur est également tenu de conserver toutes les marques ou références visibles existantes qui ont été installées sur le chantier par d’autres entités et de ne les déplacer qu’avec l’autorisation et sous la supervision de l’inspection.

### Signalisation du chantier

      - L’Entrepreneur s’engage à mettre en œuvre, sans frais pour le Maître d’Ouvrage, la signalisation nécessaire à la sécurité complète des véhicules et des piétons dans la zone couverte par les travaux, en utilisant des matériaux et des procédés d’éclairage parfaitement visibles, en bon état de fonctionnement et conformes aux dispositions légales applicables en vigueur.

      - L’Entrepreneur est également responsable de l’emplacement du matériel de signalisation sur le chantier et de tout sinistre causé par l’absence de signalisation, sa mauvaise exécution ou son emplacement.

      - Tout matériel de signalisation fourni à l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage doit être restitué en temps utile dans l’état où il a été livré.

## MATÉRIAUX ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

### Conditions communes à tous les matériaux et éléments de construction

      - Les matériaux et les éléments de construction à utiliser dans les travaux auront les qualités, les dimensions, les formes et les autres caractéristiques définies dans les parties écrites et dessinées du projet, dans le présent cahier des charges et dans les autres documents contractuels, avec les tolérances normalisées ou autorisées dans ces mêmes documents.

      - Ils doivent porter le marquage CE et être conformes à la réglementation en vigueur, aux normes portugaises, aux documents d’homologation, aux spécifications de la LNEC ou à celles en vigueur dans la Communauté européenne et aux spécifications du présent cahier des charges.

      - Lorsque le projet et les conditions techniques particulières du cahier des charges ne définissent pas les caractéristiques des matériaux ou les détails d’exécution considérés comme standard, l’Entrepreneur est libre de décider comme il l’entend, mais toujours conformément à la meilleure technique de construction, sans autre frais pour le Maître d’Ouvrage, en tenant compte de ce qui est défini dans le projet, de la réglementation et des normes officielles en vigueur, des travaux similaires et des processus de construction habituels, en soumettant ces aspects de sa résolution à l’appréciation de l’Autorité de Surveillance.

      - Dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’Entrepreneur informe l’Autorité de Surveillance du matériel et/ou de l’équipement proposé et de ses modalités d’application, pendant la période de préparation du contrat, et toujours de manière à ce que les procédures d’approbation ne compromettent pas le respect du plan de travail en vigueur, en tenant compte du délai dans lequel l’Autorité de Surveillance doit donner son avis sur la décision.

      - Le délai visé au paragraphe précédent ne peut être inférieur à 10 (dix) jours ouvrables.

      - Les matériaux et éléments de construction ne peuvent être utilisés sur le chantier qu’après leur réception par l’Autorité de Surveillance. Si des essais ont été effectués, la décision d’acceptation sera prise par l’Autorité de Surveillance dans les 3 (trois) jours suivant la réception des rapports d’essais.

      - L’Entrepreneur doit s’assurer que les quantités de matériaux et d’éléments nécessaires à l’exécution normale des travaux sont en stock.

      - Il est normal que les matériaux et les éléments soient stockés de manière à garantir un minimum de 15 (quinze) jours de travail.

      - Les frais de chargement, de déchargement et de transport des matériaux et des éléments de construction sont à la charge de l’Entrepreneur.

      - Les matériaux ou éléments endommagés lors de ces opérations seront refusés.

### Situations particulières de certains matériaux et éléments de construction

      - Chaque fois que l’Autorité de Surveillance le jugera nécessaire, l’Entrepreneur présentera des échantillons des matériaux ou éléments à utiliser qui, une fois approuvés par l’Autorité de Surveillance, serviront d’étalon, toujours accompagnés des certificats de qualité respectifs approuvés par les organismes respectifs.

      - Les échantillons doivent être présentés au plus tard 15 (quinze) jours avant l’entrée des matériaux ou des éléments sur le chantier.

      - Lors de l’entrée des matériaux et éléments sur le chantier, les caractéristiques de l’échantillon approuvé doivent être vérifiées.

      - L’Entrepreneur est tenu de notifier à l’Autorité de Surveillance, dans les 48 heures suivant l’entrée sur le chantier, l’arrivée de tout matériau ou élément destiné aux travaux.

      - L’approbation ou le refus des matériaux ou éléments par l’Autorité de Surveillance doit avoir lieu dans les 5 (cinq) jours suivant leur arrivée sur le chantier.

      - L’approbation est réputée tacite si l’Autorité de Surveillance ne donne pas son avis dans ce délai, à moins qu’il ne soit nécessaire d’effectuer des essais qui requièrent un délai plus long que celui indiqué ci-dessus, circonstance dont l’Autorité de Surveillance informera l’Entrepreneur.

      - Les matériaux de construction soumis à une homologation ou à une classification obligatoire ne peuvent être acceptés que s’ils sont accompagnés du document d’homologation ou de classification délivré par un laboratoire officiel.

      - L’agrément ou la classification ne dispense pas les matériaux de subir les essais prévus dans le présent cahier des charges.

      - Pour les matériaux et composants bénéficiant d’un agrément ou d’une classification contrôlée et d’une marque, aucun essai de réception n’est exigé pour les caractéristiques contrôlées. La vérification des caractéristiques, notamment géométriques, n’est pas dispensée.

### Réception, lots et essais

      - Les matériaux et éléments de construction sont répartis en lots, conformément aux dispositions du présent cahier des charges ou, à défaut, en fonction de leur origine, de leur nature et, le cas échéant, de leur date d’entrée sur le chantier.

      - Les échantillons seront prélevés, préparés et conditionnés en présence de l’Autorité de Surveillance et de l’Entrepreneur, en fonction de la nature de chaque matériau ou élément.

      - Le nombre d’échantillons ou de groupes d’échantillons à prélever dépend du caractère obligatoire ou non des essais à effectuer.

      - Les essais à effectuer sont ceux prévus dans les clauses techniques générales ou spéciales du cahier des charges et relatifs à chaque matériau ou élément.

      - Dans le cas d’essais obligatoires :

- Le laboratoire chargé d’effectuer les essais obligatoires sera choisi dans chaque cas par accord entre l’Entrepreneur et l’Autorité de Surveillance. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord, les essais seront effectués dans un laboratoire officiel.

- Lorsque le laboratoire n’est pas officiel, l’accès doit être accordé à l’Autorité de Surveillance pour vérifier l’équipement et les conditions d’essai.

- Pour chaque essai, les échantillons ou groupes d’échantillons requis par la spécification respective seront prélevés et si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants et conformes aux règles de décision, l’Autorité de Surveillance rejettera définitivement le lot concerné.

      - Les conditions suivantes doivent être remplies pour les essais classés comme non obligatoires :

- Pour effectuer ces tests, trois échantillons ou groupes d’échantillons seront prélevés : un pour l’Autorité de Surveillance, un autre pour l’Entrepreneur et le troisième pour la résolution des litiges. Les échantillons non testés seront retournés à l’Entrepreneur pour être utilisés sur le chantier.

- Les échantillons destinés à l’Autorité de Surveillance et à l’Entrepreneur peuvent être testés dans un laboratoire de leur choix.

- Sur la base d’essais ou non, l’Autorité de Surveillance peut rejeter provisoirement le lot concerné et, en cas d’accord, le rejet provisoire devient définitif.

- En cas de litige, le troisième échantillon sera testé dans un laboratoire officiel.

- Si les résultats de ces tests ne sont pas satisfaisants et conformes aux règles de décision, l’Autorité de Surveillance rejettera définitivement le lot.

- En cas de rejet, l’Entrepreneur prend à sa charge les frais des tests effectués par l’Autorité de Surveillance et ceux relatifs au troisième échantillon.

- Si le lot est agréé, les frais des essais effectués par l’Autorité de Surveillance et ceux du troisième échantillon, s’ils sont significatifs, seront à la charge du Maître d’Ouvrage.

      - Les règles d’acceptation ou de refus seront spécifiées dans les clauses techniques du présent cahier des charges et, à défaut, les règles suivantes seront établies par accord entre l’Autorité de Surveillance et l’Entrepreneur, ou sur la base de l’avis d’un laboratoire officiel.

### Dépôt et stockage des matériaux ou éléments de construction

      - L’Entrepreneur doit stocker des quantités suffisantes de matériaux et d’éléments de construction pour garantir le déroulement normal des travaux, conformément au plan correspondant, sans préjudice de l’accomplissement en temps voulu des procédures d’approbation nécessaires.

      - Les matériaux, équipements et autres éléments seront stockés ou déposés en lots séparés et dûment identifiés, avec un stockage garantissant des conditions d’accès et de circulation adéquates.

      - Pour autant que leur origine soit la même, l’Autorité de Surveillance peut autoriser que les matériaux et équipements ne soient pas séparés par lot après l’agrément, bien qu’ils doivent toujours être séparés par type.

      - Les matériels et équipements susceptibles de se détériorer sous l’action des agents atmosphériques doivent être déposés dans des entrepôts fermés offrant sécurité et protection contre les intempéries et l’humidité du sol.

      - L’Entrepreneur doit veiller à la conservation des matériaux et des équipements ou à leur stockage.

      - Les matériaux et autres objets détériorés dans les entrepôts seront rejetés et enlevés du chantier.

### Enlèvement des matériaux rejetés

      - Les matériaux et équipements provisoirement rejetés doivent être évacués vers un endroit du chantier permettant de les identifier parfaitement et de les séparer du reste.

      - Les matériaux et autres éléments définitivement refusés doivent être enlevés du chantier dans le délai que l’Autorité de Surveillance fixe en fonction des circonstances.

      - Si l’Entrepreneur ne remplit pas les obligations établies dans les paragraphes précédents, l’Autorité de Surveillance peut faire transporter les matériaux à l’endroit qu’elle juge opportun, en payant ce qui est nécessaire, le tout aux frais de l’Entrepreneur.

## DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

### Spécification des matériaux

      - Eau

        - L’eau à utiliser pour la fabrication du mortier et du béton doit être douce, propre, exempte de substances organiques, de chlorures et de sulfates en pourcentage nocif, ainsi que d’huiles et d’autres impuretés qui pourraient nuire à la prise du ciment ou réduire la durée du mortier.

        - L’Entrepreneur sera responsable de l’installation des canalisations pour l’alimentation en eau du chantier et du paiement de l’eau consommée pendant toute la durée des travaux.

      - Sable

        - Le sable à utiliser pour la fabrication du béton et du mortier doit présenter les qualités nécessaires de résistance, de durabilité, d’imperméabilité et de poids spécifique.

        - Il doit notamment :

- Être propre ou lavé et exempt de terre, de substances organiques ou de toute autre impureté, et tamisé si nécessaire ;

- Avoir un grain anguleux et rugueux au toucher ;

- Être dur, de préférence siliceux ou quartzeux.

        - Le sable à grains fins doit être utilisé pour la fabrication des mortiers de maçonnerie, de plâtrerie ou d’enduit. Pour le béton armé, il doit être composé autant que possible de grains fins, moyens et gros, en parts à peu près égales, mais de manière à ce que sa composition granulométrique soit la plus propice à la liaison avec le béton.

        - Le sable grossier est celui qui passe par un tamis de 5 mm et est éliminé par un tamis de 2 mm ; le sable moyen est celui qui passe par un tamis de 2 mm et est éliminé par un tamis de 0,5 mm ; le sable fin est celui qui passe par un tamis de 0,5 mm et est éliminé par un tamis de 0,07 mm.

        - Les substances nocives doivent être analysées comme indiqué dans les NP-85 et NP-86.

        - Les substances considérées comme nocives sont :

- Les éléments inférieurs à 75 u, tels que les sables fins, les argiles et les limons ; lorsque ces éléments entourent les sables, ils doivent être lavés ; s’ils sont libres, cependant, le lavage n’est pas nécessaire, à condition que leur pourcentage ne dépasse pas 3 % du poids du sable ;

- Les particules friables qui peuvent être réduites en poussière lors du mélange, telles que les coquillages, le mica, les morceaux d’argile agglomérée, lorsqu’elles dépassent la limite de 20 % du poids du sable ;

- Charbon, lignite et morceaux de bois, lorsqu’ils dépassent la limite de 0,5 % du poids du sable ;

- Les matières organiques en quantité telle que, soumises à l’essai de détermination, elles donnent une couleur plus foncée que la couleur standard ;

- Sulfates, sulfures de chlorure et alcalis, lorsqu’ils dépassent la limite de 0,1 % du poids du sable.

      - Gravier

        - Le gravier utilisé pour la fabrication du béton doit présenter les qualités nécessaires - résistance, durabilité, imperméabilité et poids spécifique.

        - Le gravier doit provenir de roches qui présentent la résistance nécessaire aux intempéries - alternatives à la sécheresse et à l’humidité, aux variations de température, au gel et au dégel.

        - Le gravier doit être exempt d’impuretés superficielles - pellicule d’argile ou tout autre revêtement - qui l’isoleraient du contact avec la pâte de ciment.

        - La présence d’autres substances ne doit pas être de nature à nuire à la prise, au durcissement ou à la qualité du béton et ne doit pas attaquer l’acier des armatures.

        - La taille du gravier doit varier en fonction des pièces de béton armé auxquelles il est destiné et de manière à obtenir, avec le sable, la plus grande compacité du béton.

      - Ciment

        - Le ciment à utiliser pour la fabrication du béton et du mortier doit être du type Portland normal, provenant d’entreprises spécialisées auxquelles l’Entrepreneur et l’Autorité de Surveillance peuvent faire confiance.

        - Il doit être stocké dans son emballage d’origine de 50 kg, groupé par lot en fonction de son origine et de sa date d’approvisionnement, dans des entrepôts secs disposés sur des plates-formes de façon à ne pas être en contact avec le sol, ou dans des silos appropriés.

        - Lors de l’application, le ciment doit être sec, exempt de traces d’humidité et de granulés. Si tel n’est pas le cas, le contenu du sac sera provisoirement rejeté et évacué du chantier, conformément à la clause "ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX REJETÉS". Le rejet devient définitif si le poids total des granulés passés au tamis ASTM numéro 30 (0,5 g mm), difficilement cassables avec les doigts, dépasse 5 % du poids total.

        - En l’absence de traces d’humidité et de granulés, le contenu d’un sac dans lequel ce n’est pas le cas est provisoirement refusé et retiré du chantier. Le rejet devient définitif si les tests de réception ultérieurs sont défavorables ou si le poids total des granulés retenus sur le tamis ASTM numéro 30 (0,5 g mm), difficilement cassable avec les doigts, est supérieur à 5 % du poids total.

      - Chaux aérienne

        - La chaux aérienne peut être présentée sous forme de chaux vive et de chaux éteinte, elles-mêmes présentées sous forme de poudre ou de pâte.

        - Chaux vive

- La chaux vive doit être bien cuite et exempte de cendres, de matières terreuses, de fragments de calcaire brut ou recuit ou de toute autre impureté.

- Elle peut être livrée en vrac dans des sacs ou des tonneaux ; elle doit être éteinte dès son arrivée sur le chantier, à moins que des dispositions ne soient prises pour éviter son hydratation ou sa carbonatation.

- En aucun cas, la chaux vive ne doit être stockée avec des matières inflammables.

        - Chaux éteinte en poudre

- La chaux éteinte en poudre doit être conditionnée dans des sacs empêchant tout contact avec l’air, garantissant leur inviolabilité et portant de manière bien visible le nom du matériau, le poids nominal, la raison sociale du fabricant, la marque de fabrique et la date de fabrication.

- En cas de livraison en vrac, la preuve du nom commercial et de la marque du fabricant doit être apportée. Les conteneurs utilisés pour le transport doivent offrir des garanties de conservation et d’inviolabilité. La date de fabrication doit être garantie par le fournisseur.

        - Chaux éteinte en pâte

- La chaux éteinte en pâte sera obtenue sur place à partir de chaux vive ou de chaux éteinte en poudre.

- La chaux vive ou la chaux éteinte en poudre peut être stockée à l’air libre, à condition que des dispositions soient prises pour éviter le contact direct avec l’air.

- Sa préparation par extinction de la chaux vive doit être effectuée avec les plus grandes précautions et les instructions du fournisseur doivent toujours être suivies.

- Lorsqu’elle est éteinte par immersion, elle doit être travaillée sans ajout d’eau.

- La chaux doit être appliquée 24 heures après l’extinction.

- La chaux éteinte en pâte obtenue par extinction de la chaux vive doit être passée au tamis ASTM numéro 30 (0,5 g mm) avant d’être appliquée.

      - Bois de coffrage

        - Le bois de coffrage à utiliser sur le chantier doit être du bois de cœur, non brûlé ou cardé, sans nœuds vicieux et sans xylophages, fissures ou défauts qui compromettent sa résistance. Le bois doit être de premier choix, c’est-à-dire sélectionné de manière à ce que même les petits défauts (nœuds, fissures, etc.) ne se produisent pas très souvent, ni dans les grandes dimensions, ni dans les zones des pièces où les contraintes les plus importantes sont installées. Le bois de coffrage sera fabriqué en pin national avec une arête vive et parfaitement nivelé. Les planches pour les moules n’auront pas moins de 2 cm d’épaisseur et seront rabotées et tirées au cordeau.

        - Il ne sera pas permis d’utiliser des pièces de bois d’un poids spécifique exceptionnellement faible pour l’assemblage des tréteaux et l’étayage des piliers pendant la construction.

      - Autres bois

        - Le bois à utiliser pour chaque ouvrage ou élément de construction sera celui indiqué dans le projet.

- Le bois à utiliser doit être sec, avec un taux d’humidité inférieur à 18 %, et nivelé.

- Le bois sera traité avec une protection insecticide, fongicide, ignifuge et hydrofuge.

- Les procédés de traitement et les produits utilisés seront soumis par l’Entrepreneur à l’Autorité de Surveillance.

- Les panneaux de particules auront des surfaces dures et lisses et un certain degré de flexibilité.

        - Les placages seront réalisés à la perfection et de manière à ce qu’ils adhèrent parfaitement aux garde-corps qui les reçoivent.

        - Le contreplaqué aura les épaisseurs minimales, les dimensions et la disposition prévues dans le projet, et devra être du bois indiqué dans celui-ci et, sauf indication contraire, on appliquera le contreplaqué de Tola d’une épaisseur de 3 mm.

        - Le bois doit être bien collé, avec une colle adaptée à l’usage auquel il est destiné. Le contreplaqué et les feuilles ne doivent pas présenter de défauts ou de coupures.

      - Colles

        - Les colles à utiliser doivent assurer un bon comportement à l’humidité et à la température ambiante et répondre aux exigences spécifiques des matériaux sur lesquels elles sont appliquées.

        - L’Entrepreneur doit présenter un certificat du fabricant pour les colles utilisées dans le contrat, indiquant les éléments suivants :

- Travaux auxquels la colle est destinée ;

- Consistance et viscosité ;

- Temps de trempe, en heures ;

- Résistance à la coupe, en Kfg/mm2, pour différents temps de trempe.

- Résistance à la chaleur ;

- Inflammabilité ;

- Mesures de précaution à prendre lors de l’application ;

- Durée de stockage sans perte de qualité.

      - Quincaillerie et accessoires en général

        - En l’absence d’autres spécifications, les portes et les trappes, etc., seront toujours équipées de serrures en acier inoxydable avec des barillets de type "Yale" et seront fournies avec trois clés .

        - Les ferrures seront montées de manière à ce que les espaces entre les éléments fixes et mobiles soient de 1 mm avec une tolérance de ± 0,5 mm et que les mouvements d’ouverture et de fermeture s’effectuent sans blocage.

# CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

## NOTES PRÉALABLES

- Le présent marché comprend la fourniture et la mise en place de tous les matériaux et l’exécution de tous les travaux nécessaires, tels qu’ils sont indiqués dans les différents plans du projet, dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et dans le tableau des quantités de travaux.

- Tous les matériaux et ouvrages spécifiques doivent répondre aux conditions techniques de résistance et de sécurité imposées par la réglementation en vigueur et présenter des caractéristiques répondant aux règles de l’art de la construction.

- L’Entrepreneur s’engage à exécuter les travaux selon les règles de l’art de la construction et conformément au présent cahier spécial des charges, en se conformant à toutes les instructions qui lui seront données par l’Autorité de Surveillance à cet effet, et s’engage également à exécuter les travaux accessoires qui sont implicitement compris dans le présent contrat, de manière à ce que le bâtiment soit entièrement achevé et en état d’être utilisé.

- Le prix de ces travaux doit comprendre les frais de fourniture, de transport, de chargement et de déchargement du matériel, des matériaux, de la main-d’œuvre, des échafaudages et des autres moyens auxiliaires nécessaires à leur bonne exécution.

- Avant le début des travaux, l’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation de l’Autorité de Surveillance tous les plans de détail qui ne peuvent être inclus dans le projet.

- L’Entrepreneur doit soumettre au concepteur le plan de coffrage de toutes les surfaces de béton exposées.

- Les excavations pour les volumes de terre, les enlèvements d’enrochements et les murs de soutènement nécessaires à l’implantation du bâtiment, la régularisation des abords selon les niveaux fixés dans le projet sont ceux fixés dans le projet de fondations et de structure.

- En cas de doute ou d’incompatibilité entre les parties écrites et dessinées, les parties dessinées prévalent en premier lieu et les parties écrites en second lieu, les mesures prévalant sur les spécifications.

- Tout ce qui est omis dans ce projet sera conforme à la réglementation, aux normes portugaises et aux autres législations en vigueur.

## DESCRIPTION ET MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maçonnerie

    - Briques en céramique d’argile rouge

      - Les briques doivent répondre aux caractéristiques générales suivantes :

        - Identification - Porter la marque du fabricant, en relief ou pressée.

        - Types et dimensions - Être du type et des dimensions indiqués dans le projet (NP-834).

        - Aspect - Être bien formés, bien cuits et exempts de substances qui, par leur quantité, l’importance des inclusions et leur nature, pourraient compromettre la résistance ou l’aspect de la construction, telles que la présence de modules de chaux vive ; être exempts de défauts de fabrication tels que laminages, fissures larges, exfoliations, saillies et indentations anormales, étant entendu toutefois que les petits défauts de surface résultant des opérations ordinaires de manutention des briques au cours du chargement et du déchargement ne doivent pas être considérés comme des motifs de rejet.

        - Son - Les briques sonnent bien lorsqu’elles sont frappées.

      - Si l’inspection le décide, les essais décrits dans la NP-80 seront effectués aux frais de l’Entrepreneur pour déterminer les caractéristiques :

        - Résistance à la compression et à la traction

        - Efflorescence

    - Conditions générales

      - La pose ne peut commencer qu’après le décapage du sol au-dessus de celui sur lequel la maçonnerie doit être posée et avant le marquage des canalisations.

      - Les surfaces de pose du béton seront nettoyées de la poussière et de la saleté et, si nécessaire, elles seront hersées et lavées au jet d’eau afin qu’elles soient rugueuses et humides au moment de la pose du mortier pour la pose des briques.

    - Matériau à utiliser

      - Le matériau à utiliser sera indiqué sur les cartes de mesure et devra être conforme à la spécification du LNEC E13. Il doit être bien cuit et ne présenter aucun signe de fissuration.

    - Tolérances

      - Les tolérances dimensionnelles pour chacun des formats sont indiquées dans la norme LNEC E 160. Les tolérances de déformation des faces des briques par rapport aux arêtes qui les délimitent ne doivent pas dépasser 5 mm.

    - Travaux inclus

      - Le prix de ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires à sa bonne exécution et application, les travaux et fournitures suivants étant les plus importants :

        - La fourniture des briques et leur pose.

        - Les battes pour la fixation des garnitures de portes intérieures.

        - Les punaises ou autres dispositifs appropriés pour la fixation des équipements indiqués dans le projet (planches, étagères, placards, porte-serviettes, miroirs, porte-papier hygiénique, cintres, enseignes, extincteurs, etc.)

        - Découpe et bouchage des trous pour les conduites d’eau, d’égout, de gaz, etc.

    - Conditions d’exécution

      - Lors de la construction d’une maçonnerie en briques, il faut toujours veiller à ne pas utiliser les briques sans les avoir préalablement trempées dans l’eau pendant quelques secondes, et à ne pas poser une rangée sans avoir préalablement humidifié la rangée précédente.

      - Le mortier, qui doit être un peu plus mou que celui utilisé dans les autres maçonneries, doit être étalé en couches plus épaisses que nécessaire de manière à ce que, lorsque les briques sont pressées contre les joints et les lits, le mortier s’imprègne de tous les côtés. L’épaisseur des lits et des joints ne doit pas dépasser 0,01 mètre.

      - Les briques seront disposées selon leur longueur ou leur largeur, en fonction de l’épaisseur des murs, mais toujours avec des joints dépareillés, afin d’obtenir un bon emboîtement.

      - Les murs réalisés à partir de ces éléments de maçonnerie seront parfaitement plats ou présenteront les formes courbes indiquées dans le projet.

      - Le mortier à utiliser dans la construction de ces éléments de maçonnerie sera le même que les normes actuelles de bonne construction.

      - Les joints seront finis uniformément à la même épaisseur.

      - Les murs de remplissage en briques forées seront reliés aux piliers de la structure par des pointes en fer de 5/16" qui pénétreront d’au moins 0,20 mètre dans chaque mur et traverseront le pilier, ou par des plaques en acier inoxydable avec un profil en forme de "L".

      - Les linteaux des ouvertures intérieures (portes, placards et penderies) sont réalisés en béton préfabriqué. Le prix de la maçonnerie comprend ce travail.

      - Il y aura au moins une plaque de fer ou d’acier inoxydable tous les cinq rangs horizontaux de briques, et au moins une en haut lors de la liaison avec la dalle ou les poutres.

      - Les montants pour la fixation des douves, des plinthes, du bois ou des équipements seront traités avec un produit à base de penta chlorophénol ou de chloronaphtalène, ininflammable et non miscible à l’eau.

    - Les murs extérieurs doivent répondre aux conditions suivantes :

      - Dans l’exécution des murs extérieurs, les mortiers de pose seront additionnés d’un additif hydrofuge tel que "SIKALITE" ou équivalent (2 % du poids du ciment), conformément aux spécifications du fournisseur.

      - Il est expressément interdit de poser les pailles des briques vers l’extérieur.

      - Dans les murs doubles, les deux panneaux seront contrecarrés par des "papillons" en tige de fer de Ø 6 mm, recouverts de ciment et de coulis de sable ; les "papillons" doivent être entièrement exécutés avant la pose des panneaux de briques. Le brise-vent sera réalisé avec 1 "papillon" par m2 disposé en quinconce.

      - La gouttière de la boîte à air à double paroi doit être imperméabilisée avec 2 couches d’un produit bitumineux au choix du superviseur. Dans la première rangée du mur intérieur, on laissera 1 brique sur 3 à poser, pour permettre le nettoyage final du mortier tombé dans le caisson, et ces dernières briques ne seront posées qu’après ce nettoyage.

      - Afin d’évacuer l’eau de condensation de la boîte à air, des trous de 002 X 002 mètres seront laissés au milieu de chaque panneau près de la base.

    - Pose de la maçonnerie

      - Sur la base de la conception structurelle, l’Entrepreneur définira un système coordonné de références à partir des axes des éléments structurels.

      - Sur la base de ce système coordonné, l’Entrepreneur posera tous les murs en maçonnerie sur les plans de chaque étage de la structure, en se référant à ce système pour toutes les mesures et dimensions des murs. L’Autorité de Surveillance peut subordonner le début des travaux de maçonnerie à l’approbation de ces plans.

      - Le chantier sera aménagé à l’aide de niveaux et de hauteurs gradués, sur la base de ce système de référence coordonné.

      - Au premier étage, le repère de nivellement des ouvertures sera le niveau du sol (propre) de la porte d’entrée principale.

      - Aux autres étages, le repère sera indiqué par les superviseurs et sera généralement situé à 1,00 m au-dessus du revêtement de sol (propre). Ce repère sera reporté sur les ouvertures à l’aide d’un niveau à bulle.

      - Les tolérances pour les dimensions nominales des ouvertures de portes et de fenêtres sont les suivantes :

        - Largeurs ou longueurs	+ 0,5 cm

        - Hauteur	+ 1 cm

      - La tolérance, par rapport aux dimensions définies à partir du système de coordonnées, sera au maximum de + 0,5 cm.

    - Ouverture des fosses et des cavités

      - Avant l’exécution des travaux de maçonnerie, l’Entrepreneur doit connaître les tracés des canalisations d’eau et d’électricité, des conduits de climatisation ou d’autres installations destinées à être encastrées dans les murs ou à les traverser.

      - L’exécution de la maçonnerie doit tenir compte de ces tracés afin de remplir les conditions suivantes :

        - Le long des tracés des conduites d’eau et d’égout, et des conduites d’électricité qui sont encastrées dans les murs, des dispositions seront prises, dans la mesure du possible, pour éviter l’ouverture ultérieure de trous et de cavités.

        - À cette fin, on utilisera des briques ou des blocs, soit avec des rainures dans le mur extérieur, soit avec des trous dans le sens des conduites.

        - Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser des briques ou des blocs spéciaux, les mesures nécessaires seront prises pour que la maçonnerie ne soit pas endommagée par la création de trous et de cavités.

        - Une fois les tracés réalisés, les ouvertures dans la maçonnerie seront effectuées par du personnel compétent à l’aide de scies mécaniques, qui limiteront les coupes aux profondeurs nécessaires, suivies de l’ouverture et de l’enlèvement des fragments de briques et de mortier. Aucune autre forme de découpe ne sera autorisée.

      - Les cavités destinées à l’installation ou au passage de panneaux, boîtes et autres appareils ou équipements seront laissées ouvertes pendant l’exécution de la maçonnerie. Si les dimensions respectives ne sont pas connues avec précision, ces ouvertures seront dimensionnées avec un jeu suffisant pour permettre leur fixation sans démolir la maçonnerie.

      - Il est interdit d’ouvrir une cavité dans des murs déjà construits pour y insérer des supports d’échafaudage. Si nécessaire, des ouvertures seront laissées lors de l’exécution de la maçonnerie, qui seront ensuite remplies de mortier de la même composition que le revêtement.

### Murs Cloisons

    - Cloisons en plaques de plâtre

      - Conditions générales

        - Les cloisons en plaques de plâtre sont celles indiquées dans les dessins du projet.

        - Le système de cloisons en plaques de plâtre à utiliser est celui de KNAUF, composé de plaques, de structures de support, de fixations métalliques et de tous les accessoires nécessaires, ainsi que d’un isolant acoustique dans les épaisseurs indiquées, conformément aux spécifications du fabricant.

        - Les panneaux KNAUF seront utilisés dans les épaisseurs indiquées, normales, ignifuges ou de sécurité, en fonction du lieu d’application à vérifier sur la carte murale et les détails de construction.

        - Toutes les pièces de fixation des dalles seront réalisées en matériaux préfabriqués inoxydables spécifiés par le fabricant des dalles de bardage.

        - Cet article comprend l’exécution et le montage complet avec tous les accessoires et finitions nécessaires, y compris le traitement des joints, laissant la paroi prête à recevoir la finition .

        - L’installation des cloisons doit respecter les conditions établies dans les manuels d’installation du fabricant en ce qui concerne la structure de support, la fixation des panneaux et le traitement des joints, ainsi que toutes les règles régissant l’utilisation de ce type de matériau.

        - Son exécution doit être coordonnée avec les installations électriques, d’eau, d’assainissement et de chauffage, ventilation et climatisation (si elles sont prévues), ainsi qu’avec les structures de soutien pour les appareils sanitaires et les armoires suspendues.

        - Conformément au projet de sécurité, les cloisons indiquées comme ignifuges doivent être dûment certifiées.

        - Les travaux d’installation seront effectués par du personnel spécialisé.

        - L’Autorité de Surveillance peut exiger un plan de montage pour approbation préalable.

        - Une membrane acoustique MDA4 doit être appliquée entre les plaques de plâtre aux endroits indiqués dans les dessins et le plan de finition.

      - Stockage

        - Les plaques seront stockées dans un endroit fermé, sec et suffisamment ventilé.

        - Les plaques seront stockées en couches horizontales, en veillant à leur protection.

      - Début de la pose

        - Le début de la pose des plaques de plâtre commencera lorsque les conditions suivantes seront remplies :

        - Les travaux de revêtement des murs et des sols sont terminés depuis au moins trente jours.

        - Les lieux d’application sont propres et exempts d’autres matériaux qui ne sont pas nécessaires à l’exécution du faux plafond.

        - Les canalisations électriques ont été posées et raccordées.

        - Les canalisations d’eau, de gaz ou autres situées au-dessus du niveau du plafond sont dûment testées et identifiées.

      - Conditions d’exécution

        - Les cloisons à fournir et à monter seront constituées d’une structure d’éléments de fixation métalliques de longueur réglable, correctement répartis et conformes aux spécifications du fabricant, avec un espacement maximal de 600 mm, et en nombre tel que la rigidité de la structure supportant les panneaux soit assurée dès le départ.

        - Les structures de fixation et de suspension des dalles seront placées de manière à être parfaitement planes, garantissant dès le départ que les dalles qui y seront fixées le seront également.

        - Les plaques dissimuleront toute la structure de fixation et de suspension, les confinant de haut en bas et définissant des joints uniformes et minimaux. Latéralement, elles définissent des joints - parallèles entre eux - d’une largeur constante de 10 mm.

        - Avant le montage des plaques, il convient d’étudier la répartition des plaques afin qu’elles soient réparties de manière uniforme, en évitant d’utiliser des plaques trop petites ou trop étroites, ou encore que des finitions identiques aient des dimensions différentes.

        - Les panneaux dont les extrémités sont symétriquement opposées doivent avoir les mêmes dimensions.

        - Les cloisons à double couche se chevauchent et présentent des joints mal assortis.

        - Une fois assemblées, leurs connexions, qu’il s’agisse de connexions entre panneaux ou avec des éléments en béton, doivent être barrées et scellées à l’aide d’une bande de papier appropriée. Enfin, l’ensemble sera enduit d’un mastic de la même marque que celui utilisé sur les autres matériaux. En outre, il ne doit pas y avoir de coudes, de rebonds brusques, de concavités, de convexités ou d’ondulations.

### Recouvrement des murs

    - Enduits

      - Applications

        - Ces spécifications s’appliquent non seulement aux enduits destinés à recevoir d’autres finitions, mais aussi à ceux dont la finition sera appliquée directement sur la surface de l’enduit lui-même (sablé).

        - Les dosages de mortier doivent être en adéquation avec le revêtement final qu’ils recevront afin d’assurer leur pérennité et leur stabilité.

      - Préparation du mur de base

        - Le mur de base doit être correctement préparé pour recevoir l’enduit. La surface à recouvrir doit être totalement exempte de particules mal adhérées ou de tout autre corps susceptible d’affecter le mortier de plâtre, ainsi que de poussière, de graisse ou de suie d’incendie.

        - La surface à recouvrir doit avoir la rigidité nécessaire et être parfaitement nivelée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des épaisseurs d’enduit supérieures à 2,5 cm. Immédiatement avant l’application de l’enduit, le mur de base doit être bien mouillé de manière à ce qu’il soit complètement humide au moment de l’application du mortier, mais sans qu’il y ait de cavités avec de l’eau emprisonnée.

      - Mur de base en maçonnerie

        - Lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter les irrégularités de la surface du mur de base qui dépassent les tolérances, toutes les dépressions doivent être remplies au préalable avec un mortier identique au plâtre, placé en couches en fonction de l’épaisseur, qui servira de base pour le plâtre à placer ultérieurement. L’épaisseur de chaque couche ne doit pas dépasser 2 cm. Un délai d’au moins deux semaines doit être respecté entre le remplissage des dépressions du soubassement et l’application de l’enduit.

      - Murs de fondation en béton

        - Lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter des irrégularités dans le mur de base qui dépassent les tolérances, toutes les saillies doivent être dûment taillées jusqu’à ce que les valeurs de tolérance fixées soient respectées.

        - Lorsqu’il en est disposé autrement et qu’il est possible de le faire avec du béton frais et humide immédiatement après le décoffrage, il convient d’appliquer une couche "d’éclaboussure". Les surfaces en béton datant de plus de sept jours et sur lesquelles il n’est pas possible d’effectuer des projections doivent être gravillonnées pour permettre au mortier de plâtre d’adhérer.

      - Tolérance dans la performance du mur de base

        - Sauf décision contraire de l’Autorité de Surveillance, la tolérance autorisée, c’est-à-dire la différence entre les points les plus saillants et les plus en retrait de la surface, ne doit pas dépasser 2,5 mm.

        - Sur les murs plats, le nivellement peut être évalué à l’aide d’une règle graduée d’une longueur supérieure à 2 m ou en fonction des dimensions du mur.

      - Mortiers de pose

        - Les mortiers de pose seront composés de ciment Portland normal (NPC) et de sable, à raison de 1:5 pour la pose de briques et de maçonnerie en béton, et de 1:4 pour la pose de maçonnerie en pierre.

        - L’épaisseur des lits et des joints ne doit pas dépasser 0,01 mètre.

      - Éclaboussures, rapiéçages et enduits

        - Les éclaboussures sont constituées d’un film de mortier de ciment Portland normal et de sable, rapport 1:2, très fluide, appliqué vigoureusement sur le support, avec une surface rugueuse. Sur les éléments en béton à recouvrir, les éclaboussures doivent être appliquées immédiatement après le décapage.

        - L’enduit sera composé de mortier normal de ciment Portland, de chaux éteinte et de sable, rapport 1:1:6, appliqué à la cuillère et pressé vigoureusement à la truelle, mais pas trop lisse, de manière à présenter une surface rugueuse.

        - Les enduits seront composés de mortier normal de ciment Portland, de chaux éteinte et de sable fin, dans une proportion de 1:1:6.

        - Avant d’effectuer les travaux de plâtrage, les murs à recouvrir seront nettoyés afin d’éliminer tout mortier peu adhérent ou désagrégé. Les enduits nécessaires seront réalisés de manière à ce qu’ils soient bien nivelés.

        - Sur les murs extérieurs, un produit hydrofuge ayant des caractéristiques anti-fissuration sera ajouté au mortier de plâtre.

      - Application du plâtre

        - Le mortier doit être utilisé immédiatement après sa fabrication et doit être entièrement appliqué avant qu’il ne commence à durcir.

        - En attendant son application, il doit être protégé du soleil, de la pluie et du vent. Il est interdit d’utiliser du mortier déjà durci, même avec de l’eau.

        - Le mortier durci doit être enlevé du chantier.

        - Le mortier est considéré comme durci lorsqu’il présente une baisse d’ouvrabilité ou qu’il a été malaxé pendant plus d’une heure en été et de deux heures en d’autres saisons. Les modifications de ces périodes doivent être approuvées par l’Autorité de Surveillance.

      - Conditions atmosphériques

        - L’application d’enduits extérieurs doit être interdite en cas de températures inférieures à 3°C, de vent fort, de pluie ou d’annonce de gel.

        - Dans le cas des enduits intérieurs, des appareils de chauffage peuvent être utilisés pour maintenir la température à un niveau adéquat, mais ils doivent être placés à une distance du mur qui ne provoque pas d’échauffement ou de séchage excessif.

      - Méthodes d’application traditionnelles

        - Épaisseur du plâtre

          - Sauf indication contraire de l’Autorité de Surveillance, lorsque l’épaisseur totale de l’enduit dépasse 1,5 cm, il doit être appliqué en deux couches espacées d’au moins 24 heures.

          - La première couche doit avoir une épaisseur de 1,0 à 1,5 cm et la seconde la différence avec l’épaisseur totale. Si elle n’est pas fixée à l’avance par l’Autorité de Surveillance, l’épaisseur totale ne doit pas dépasser 2,5 cm.

      - Additifs

        - L’enduit appliqué sur les murs extérieurs doit toujours contenir un produit hydrofuge ayant des caractéristiques anti-fissuration préalablement approuvé par l’Autorité de Surveillance et, dans la mesure du possible, accompagné des résultats des essais prouvant ses caractéristiques effectués au L.N.E.C..

        - Lorsqu’il est appliqué en plusieurs couches, le produit imperméabilisant ne doit être appliqué que sur le mortier qui constituera la première couche d’enduit. Les produits hydrofuges préalablement mélangés à de l’eau de gâchage, liquide ou à diluer avant mélange, doivent être privilégiés.

        - Sans l’approbation de l’Autorité de Surveillance, l’utilisation de produits en poudre permettant d’obtenir l’effet hydrofuge au détriment de la finesse n’est pas autorisée. Il s’agit notamment de la diatomite ou d’autres poudres très fines.

        - Tous les produits approuvés ou suggérés par l’Autorité de Surveillance doivent être appliqués conformément aux instructions du fabricant et aux résultats des essais effectués.

      - Exécution des travaux

        - Lorsqu’il y a deux couches, la première est projetée et pressée fermement à l’aide d’une cuillère, et ensuite seulement elle est grattée. La deuxième couche sera également projetée, pressée et, selon la finition souhaitée, tassée, truellée, épongée ou cuite à la cuillère.

        - La deuxième couche peut être réalisée avec le même type de sable que la première, ou avec un sable plus fin, le sable de finition, selon ce qui est stipulé.

        - Si rien d’autre n’est prévu, le sable de la couche superficielle ne doit pas contenir de grains supérieurs à 1,5 mm et il doit être fini, après avoir été étalé, avec une truelle afin d’obtenir une surface fermée, non rayée et d’aspect homogène. Cette finition peut être réalisée au mieux un certain temps après la pose.

      - Rattrapages ou réparations des enduits

        - Toutes les retouches ou réparations doivent être effectuées de manière à obtenir des finitions qui s’harmonisent avec l’environnement et avec des lignes ou des finitions qui ne représentent pas de discontinuités dans les surfaces observées.

        - Sauf indication contraire de l’Autorité de Surveillance, l’étendue du ragréage ou de la réparation doit être telle que les lignes de finition coïncident avec les arêtes, les angles, les lignes étrangères ou d’autres lignes singulières de la construction.

        - Dans le cas du ragréage ou de la réparation d’anciens enduits, bien que l’utilisation de matériaux autres que ceux déjà posés puisse être autorisée par l’Autorité de Surveillance, il faut veiller à éliminer sur toute la longueur de l’ouvrage l’ancien mortier et tout autre matériau qui pourrait servir de base à un nouvel enduit.

      - Application mécanique des enduits

        - Avec l’autorisation de l’Autorité de Surveillance, les enduits peuvent être appliqués mécaniquement, en suivant les instructions correspondant au type de machine utilisé à cet effet. Toutefois, sans préjudice des instructions à suivre dans chaque cas, les règles suivantes peuvent être adoptées :

          - La buse et le pistolet doivent rester perpendiculaires au mur à enduire.

          - La vitesse du matériau sortant du pistolet doit être conditionnée par le diamètre de la buse.

          - La pression de l’eau doit être supérieure à la pression de l’air afin d’assurer un meilleur mouillage des matériaux et de permettre à l’opérateur de les réguler plus rapidement et plus efficacement.

          - L’enduit est appliqué immédiatement après la pulvérisation, avant que le liant ne commence à durcir.

      - Séchage des enduits

        - En cas de températures élevées, de fort soleil ou de vent, les enduits nouvellement posés doivent être maintenus humides en permanence pendant au moins trois jours, ce qui peut se faire par arrosage, aspersion ou tout autre système approprié. Seule l’Autorité de Surveillance peut déroger à cette exigence.

    - Enduits extérieurs

      - Enduit à la chaux hydraulique

        - Description de l’enduit

          - Enduit à la chaux hydraulique naturelle compatible avec la maçonnerie pour la réfection des façades des bâtiments anciens.

          - Schéma d’application fourni par SECIL :

            - Support existant ;

            - Mortier de remplissage et de lissage REABILITA RA 01 avec treillis en fibre de verre de forme quadrangulaire, avec des ouvertures d’environ 40x40 mm, REABILITA REDE AR 160 ;

            - REABILITA RR 20 couche de finition+ ISOVIT REDE 160+ REABILITA RR 20.

        - Application

          - Préparation du support

            - Le support doit être exempt de poussière, d’agents de démoulage, de matériaux désagrégés ou instables, d’efflorescences, ainsi que de tout type d’entrave aux conditions normales d’adhérence. En particulier par temps sec, les supports doivent être arrosés régulièrement pour vérifier leur degré d’absorption.

            - Dans le cas de revêtements peints existants qui n’ont pas été enlevés, ceux-ci doivent être traités au préalable afin de garantir les conditions d’adhérence, notamment en enlevant la couche de peinture existante.

            - Après l’élimination de tous les éléments, la surface doit être nettoyée à sec par brossage ou par jet d’air à pression modérée. Dans ce cas, les moyens doivent également être ajustés au préalable afin de ne pas mettre en œuvre des techniques de nettoyage trop agressives pour le substrat. À ce stade, on peut toutefois insister un peu sur les joints de la maçonnerie, afin qu’ils soient légèrement en retrait (2 à 3 mm), facilitant ainsi l’adhérence de la première couche d’enduit.

            - Le support doit être brossé et exempt d’impuretés ou de toutes substances qui réduiraient l’adhérence du nouveau mortier. En cas de fissures existantes, il sera nécessaire de les traiter avant d’enduire la façade.

            - Si l’ancienne maçonnerie est structurellement instable, elle doit être renforcée par injection avec REABILITA CAL INJECT, si nécessaire.

            - Si la situation le justifie, le remplissage initial des cavités dans la maçonnerie doit être effectué avec des fragments de céramique enduits de REABILITA RA 01 ou avec des morceaux de pierre du même type que la maçonnerie provenant de la démolition.

          - Remplissage et couche de régularisation

            - REABILITA RA 01 est appliqué manuellement ou mécaniquement en couches de 1 à 2 cm d’épaisseur, de manière à remplir les cavités et les imperfections de la maçonnerie. Cette couche de mortier n’a pas pour fonction de niveler, il est donc permis d’observer les contours des éléments de maçonnerie à ce stade.

S’il est nécessaire de remplir avec REABILITA RA 01 sur des épaisseurs supérieures à 4 cm, le treillis en fibre de verre REABILITA REDE AR 160 doit être incorporé entre la dernière et l’avant-dernière couche.

            - Tant que cette couche de mortier reste fraîche et pour des remplissages de plus de 40 mm, le treillis en fibre de verre REABILITA AR 160, avec des ouvertures d’environ 40x40 mm, avec un traitement anti-alcalin, doit être incorporé dans le mortier à l’arrière de la cuillère.

            - Les surfaces finales doivent être obtenues à la truelle et laissées à durcir pendant environ quatre jours (en fonction des conditions de durcissement) jusqu’à l’application des revêtements finaux.

          - Couche de finition

            - Pour obtenir une finition sablée, REABILITA RR 20 doit être appliqué à l’aide d’une barre fine.

            - Il doit être appliqué à l’aide d’un tamis en acier sur l’enduit de base durci et doit être appliqué en au moins 2 couches, avec une épaisseur ne dépassant pas 2 mm par couche. Le resurfaçage des joints de travail doit être effectué dans un délai maximum de 12 heures. Afin de minimiser les joints de travail, l’exécution de couches complètes doit être assurée dans la mesure du possible.

            - La surface finale de REABILITA RR 20 doit être lissée à la truelle et la technique de l’éponge doit être appliquée pour obtenir une finition poncée.

            - Le treillis en fibre de verre ISOVIT REDE 160 doit être incorporé sur la première couche fraîche de REABILITA RR 20 (bus armé).

            - La peinture utilisée doit être appliquée après 14 jours et doit être à base de silicate ou d’eau avec une bonne perméabilité à la vapeur d’eau.

    - Stuc

      - Conditions courantes

        - Le stuc sera appliqué sur les surfaces indiquées sur le plan des finitions. Les bases pour l’application du stuc seront préalablement saupoudrées, qu’il s’agisse de béton moulé (piliers, poutres et dalles de plafond) ou de briques en terre cuite rouge pour les murs intérieurs et extérieurs.

        - Le prix du stuc doit comprendre la projection de mortier de chaux hydraulique.

      - Début de l’exécution

        - Les travaux d’enduisage ne doivent pas commencer avant que la maçonnerie des supports ait subi la partie la plus importante de son retrait par rapport à la période de séchage initiale, de sorte que l’intervalle de temps entre l’exécution de la maçonnerie et l’application de l’enduit ne doit jamais être inférieur à 15 jours.

        - Les espaces entourant la maçonnerie à enduire doivent être dégagés et protégés de l’action des eaux de pluie ou de toute autre source.

        - Lors de l’application des matériaux d’enduit, les supports doivent être secs, exempts de matériaux tels que des produits friables ou pulvérulents, des taches d’huile, etc. qui pourraient compromettre l’adhérence efficace entre l’enduit et la maçonnerie.

        - Les carreaux de céramique dans les cuisines et les salles de bains doivent être finis.

        - Les encadrements de portes intérieures et les ouvertures de fenêtres dans les enveloppes extérieures seront correctement posés, en respectant un centimètre de débord de chaque côté.

        - Toutes les canalisations électriques, les boîtes de jonction, les prises de courant, les interrupteurs et les tableaux électriques seront également posés.

        - Toute la plomberie intérieure (eau, égouts, électricité, chauffage central, gaz, etc.) doit être montée et recouverte de mortier de ciment et les surfaces des supports doivent être planes afin de permettre un revêtement aussi uniforme que possible.

        - Les saillies des boîtiers d’installation électrique par rapport au plan vertical de la maçonnerie ne doivent pas dépasser 7 mm.

        - Les saillies des supports à revêtir dont la hauteur dépasse le tiers de l’épaisseur moyenne de la couche de revêtement doivent être préalablement amincies.

        - Les irrégularités (creux) qui nécessitent une épaisseur de parement supérieure à 20 mm doivent être partiellement remplies avec un mortier de ciment et de sable de même composition que celui utilisé pour la pose de la maçonnerie.

        - Les supports à revêtir doivent être exécutés de manière à obtenir une surface aussi uniforme que possible.

        - Une projection de mortier de chaux hydraulique doit être appliquée au préalable sur les murs en maçonnerie ou en béton à enduire.

      - Revêtement des surfaces

        - La surface à revêtir doit être préparée de manière à ce que le mur, une fois revêtu, respecte la verticalité et la planéité et que les tolérances suivantes soient respectées une fois le revêtement effectué :

        - Verticalement, avec une règle de 2,00 mètres de long, une déviation maximale de 3 mm.

        - Horizontalement et dans les autres directions, avec une règle de 2,00 mètres de long, une déviation maximale de 1 mm.

        - Sur les arêtes saillantes des murs, des poutres et des piliers, il convient d’utiliser des profilés en plastique perforés (baguettes) qui, une fois encastrés dans la couche de revêtement, faciliteront l’obtention de lignes droites et d’un aspect final plus serré, tout en conférant à ces arêtes une plus grande résistance aux chocs.

        - Aux transitions visibles entre le stuc et les autres matériaux, il convient d’utiliser une ailette de séparation.

        - Tous les éléments métalliques de la structure porteuse visibles à la surface de la maçonnerie (piliers, poutres ou dalles de plafond) doivent être enlevés ou recouverts d’une couche de mortier de ciment et de sable avant le début de l’opération de revêtement, à l’aide d’un enduit afin d’éviter que des taches de corrosion n’apparaissent à l’avenir sur le revêtement.

        - Les surfaces à revêtir doivent être suffisamment rugueuses pour permettre une bonne adhérence du revêtement.

        - Si les surfaces à revêtir sont "miroir" ou peu rugueuses, elles seront décapées, serrées, piquées ou brossées avec une brosse métallique (dans le cas de poutres, piliers ou dalles de plafonds en béton coulé sur place).

      - Protection des éléments métalliques ferreux en contact avec le revêtement

        - Tous les éléments métalliques ferreux susceptibles d’entrer en contact direct avec le revêtement doivent être convenablement protégés contre la corrosion.

      - Conditions d’exécution du revêtement

        - Couche de régularisation ou de remplissage

          - La régularisation des murs s’effectue normalement en une seule couche, obtenue par projection mécanique de la pâte.

          - Dans le cas de murs très irréguliers, il est conseillé d’appliquer deux couches, la première obtenue à partir d’une pâte moins consistante et la seconde, de consistance plus élevée, à appliquer après avoir serré la première couche. Cette dernière doit permettre d’égaliser et de régulariser le mur.

          - Le mastic est appliqué par pulvérisation mécanique sur les éclaboussures préalablement appliquées sur les murs à revêtir. Le malaxage et la projection sont effectués presque simultanément dans une machine spécialement conçue à cet effet. Dans cette machine, le mélange en poudre (tel qu’il est fabriqué et emballé) est mélangé mécaniquement avec de l’eau introduite par un tuyau relié à une pompe à compression. L’eau entrant dans l’élément de mélange est contrôlée par un rotamètre dans la proportion appropriée pour obtenir une pâte consistante.

          - Le rapport pondéral entre l’eau et la poudre est normalement de 40 %.

          - En règle générale, l’épaisseur du revêtement ne doit pas être inférieure à 8 mm ni supérieure à 20 mm. Dans certains cas, ce maximum peut être dépassé sans autre inconvénient qu’une augmentation de la consommation.

          - Le mastic ne doit être appliqué sur la maçonnerie que lorsque la température est supérieure à 5°C et inférieure à 40°C. L’épaisseur normale de l’enduit est de 10 à 15 mm.

          - La couche d’enduit doit être interrompue au niveau des joints de dilatation des structures.

        - Couche de finition

          - La "couche" de finition est destinée à corriger les défauts qui ont pu être oubliés lors de l’opération de revêtement et à lisser l’ensemble de la couche de remplissage. Elle ne doit être appliquée qu’après le durcissement de la couche de remplissage, qui peut être obtenu au bout de quatre heures à compter de la pulvérisation dans des conditions atmosphériques normales.

          - La finition se fait avec un produit également homologué.

          - Ce produit est appliqué manuellement à l’aide d’une truelle en métal non ferreux en une couche pelliculaire.

      - Stockage des mastics sur le chantier

        - Les matériaux d’enduit doivent être stockés sur place de manière à conserver le produit dans son emballage d’origine et dans des locaux secs et modérément ventilés pendant une durée maximale d’un mois.

      - Réparation de l’enduit

        - Les travaux effectués sur le chantier qui entraînent un décollement ou une détérioration du revêtement initial peuvent être réparés avec le même produit d’origine, sans incompatibilité future.

    - Carreaux de céramique

      - Généralités

        - Les carreaux doivent répondre aux caractéristiques générales indiquées par NP - 52.

        - Tous les carreaux doivent être bien cuits et avoir une texture homogène et uniforme. Les bords doivent être définis et la face doit être visible et de tonalité uniforme.

        - Les types, les dimensions, les couleurs et la qualité des carreaux à utiliser doivent correspondre à ceux demandés dans les cartes de qualité des travaux ou de finition.

        - Des échantillons des carreaux doivent être soumis à l’approbation de l’organe de surveillance.

        - Toutes les mosaïques qui ne correspondent pas à l’échantillon approuvé par le maître d’œuvre seront rejetées, de même que celles dont les épaisseurs et les dimensions sont inférieures à celles indiquées dans les dessins de conception, les formes irrégulières, les fissures, les défauts, les lézardes, les lacunes, les gauchissements ou autres défauts qui nuisent non seulement à l’aspect souhaité, mais aussi au comportement futur des mosaïques une fois qu’elles auront été posées.

      - Début de la pose

        - Le support de pose - dalles, chapes ou chapes de régularisation - doit être achevé depuis au moins trente jours.

        - Les essais de vérification de l’étanchéité des tuyaux des Installations Spéciales qui concernent les chantiers de pose seront approuvés par l’Autorité de Surveillance.

        - La méthode de collage des carreaux et de remise en place des joints doit être acceptée par l’Autorité de Surveillance.

      - Surface de pose

        - La surface de pose doit être exempte de pigments, de films, de poussières ou d’autres impuretés.

        - Les zones d’application doivent être exemptes d’autres matériaux qui ne sont pas nécessaires à l’exécution des carreaux.

        - La disposition des mosaïques sera celle indiquée dans les dessins. Si cela n’est pas indiqué, la disposition doit être convenue à l’avance avec l’architecte du projet.

        - La surface de pose doit être plane ; un contrôle à l’aide d’une règle de 2,0 mètres de long ne doit pas faire apparaître de déviation de plus de 5 mm en un point quelconque.

        - Si la surface du sol n’est pas plane, ou si elle n’est pas suffisamment plane et inclinée pour permettre la pose du revêtement final, avec l’épaisseur de mortier indiquée, une chape de régularisation et un mortier de ciment et de sable, 1:4, seront appliqués au préalable.

        - La surface de pose sera rendue rugueuse pour assurer une bonne adhérence au mortier de pose ; si nécessaire, elle sera adoucie ou ciselée.

      - Mortier de pose

        - Le mortier de pose sera composé de ciment et de sable, 1:4. L’ajout de chaux éteinte jusqu’à 10 % du poids du ciment peut être autorisé, avec l’approbation de l’Autorité de Surveillance, pour améliorer la plasticité du mortier.

        - Le sable à utiliser aura une granulométrie comprise entre 0,08 et 2,5 mm.

        - Les agrégats et le ciment doivent être bien mélangés avant l’ajout d’eau, puis malaxés jusqu’à obtention d’une consistance plastique.

        - Les mortiers seront de préférence préparés dans une bétonnière. Ils peuvent également être malaxés à la main sur des surfaces en bois ou en tôle.

        - Les mortiers seront préparés en fonction des besoins de la pose et seront appliqués immédiatement après avoir été mélangés.

        - L’utilisation de mortier sec ou ayant commencé à prendre n’est pas autorisée.

        - L’utilisation de mortiers pré-dosés et pré-préparés, généralement appelés "ciments adhésifs", est autorisée. Dans ce cas, il sera indispensable que la couche de régularisation ait un nivellement plus rigoureux.

        - Si nécessaire, une pâte de ciment ou un mortier de 800 ou 900 kg de ciment par mètre cube de sable très fin (passé au tamis de 0,08 mm) sera utilisé pour fermer les joints.

        - La pâte de ciment ou le mortier utilisé pour sceller les joints doit être fluide afin de bien pénétrer dans les joints. Il est préparé de la même manière que le mortier de pose.

        - La pâte ou le mortier utilisé pour sceller les joints sera appliqué avant que le mortier de pose n’ait terminé sa prise, afin d’assurer l’adhérence nécessaire. Pour ce faire, on prendra les mesures nécessaires pour ne pas endommager le travail déjà effectué et pour ne pas soulever les carreaux de céramique déjà posés.

        - La pâte ou le mortier utilisé pour sceller les joints sera pigmenté de la même couleur que les carreaux de céramique et sera étalé à la raclette.

      - Conditions d’exécution

        - Les carreaux à poser seront correctement nettoyés, en particulier le dos.

        - Si nécessaire, une couche de régularisation sera appliquée sur la surface de pose, consistant en un enduit composé de mortier de ciment et de sable. Le prix de cet enduit est inclus dans le coût du carrelage.

        - Lorsque cette couche de régularisation a suffisamment durci, le mortier indiqué pour le collage des carreaux est appliqué.

        - Les fiches techniques de ce produit doivent être fournies à l’Autorité de Surveillance et toutes les conditions qui y sont indiquées doivent être respectées.

        - Les carreaux seront soigneusement tapotés dans leur position finale afin d’expulser l’air qui aurait pu se glisser entre eux et la surface de pose ; l’excès de colle sera éliminé à l’aide d’un chiffon humide.

        - Les carreaux seront posés avec des joints étroits de 2 mm d’épaisseur. Le contact direct et continu entre les carreaux, sans joints intermédiaires, n’est pas autorisé.

        - Les joints entre les carreaux doivent être parallèles ou perpendiculaires les uns aux autres et une attention particulière doit être accordée à leur alignement.

        - Le revêtement sera exécuté avec des mosaïques entières, à l’exception des finitions. Ces finitions ne doivent pas être réalisées avec des pièces de moins de 3 cm.

        - Les bords des ouvertures, les joints avec d’autres revêtements, les murs, les appareils sanitaires ou d’autres éléments de construction seront testés à sec avant d’être définitivement posés.

        - Si la largeur de la toile ou du lambris ne correspond pas à un certain nombre de carreaux, les coupes seront effectuées d’un seul côté, en choisissant si possible le côté caché.

        - Les joints entre les carreaux seront scellés à l’aide d’une pâte de ciment blanc ou d’une pâte de ciment blanc avec un additif en poudre. Ses caractéristiques doivent être présentées à l’Autorité de Surveillance avant son application.

        - Les revêtements en mosaïque seront lavés au moins trois jours après la fermeture des joints afin d’éliminer les taches superficielles. Leur couleur sera uniforme, sans fissures ni autres défauts.

      - Tolérance

        - La tolérance admise pour la largeur des joints est de 1 mm.

        - Après la pose, la surface doit être plane. Une règle de 2,00 mètres posée dans n’importe quelle direction ne doit pas présenter une déviation de plus de 2 mm.

        - Le contrôle de l’alignement des joints à l’aide d’une règle de 2,00 mètres ne doit pas faire apparaître de différences d’alignement de plus de 1 mm au-delà de la tolérance admise pour l’épaisseur des joints.

        - Le revêtement doit sonner sec lorsqu’il est frappé.

      - Essais obligatoires

        - Contrôle des dimensions nominales et du gauchissement des carreaux.

        - Contrôle des arêtes et des angles.

        - Détermination de la stabilité de l’émail de la mosaïque.

    - Revêtement des murs en pierre

      - Généralités

        - La pierre à appliquer sera fournie déjà taillée, en mosaïque, aux dimensions, épaisseurs et finitions indiquées dans les différents éléments du projet et dans le devis quantitatif.

        - Les mosaïques doivent présenter une surface dure et homogène, avec une texture compacte et des bords bien définis et droits.

        - Les types, les dimensions, les finitions et la qualité des pierres utilisées doivent correspondre à ceux demandés dans les cartes de qualité du travail ou de finition.

        - Le dos des mosaïques doit être rugueux, en conservant les rainures dues au sciage, afin d’assurer une bonne adhérence au mortier de pose.

        - Le support doit être exempt de graisse, de matériaux désagrégés ou de particules non adhérentes.

        - Des échantillons de mosaïques doivent être soumis à l’approbation du centre d’inspection.

        - Toutes les mosaïques qui ne correspondent pas à l’échantillon approuvé par l’Autorité de Surveillance seront rejetées, de même que celles dont les épaisseurs et les dimensions sont inférieures à celles indiquées dans les dessins de conception, les formes irrégulières, les fissures, les défauts, les lézardes, les lacunes, les gauchissements ou autres défauts qui nuisent non seulement à l’aspect souhaité mais aussi au comportement futur des mosaïques une fois qu’elles auront été posées.

      - Début de la pose

        - Le carrelage ne doit commencer que lorsque tous les travaux de plâtrage et de stucage sont terminés.

        - Les essais d’étanchéité des canalisations d’eau et d’égout sur les lieux de pose seront approuvés par l’Autorité de Surveillance.

        - La disposition des carreaux sera conforme aux indications des plans. Si cela n’est pas indiqué, leur disposition doit être convenue à l’avance avec l’architecte du projet.

        - La surface du carrelage sera nettoyée des pigments, pellicules, poussières ou autres impuretés.

        - La surface de pose sera plane ; un contrôle à l’aide d’une règle de 2,0 mètres de long ne devrait pas montrer une déviation de plus de 5 mm en tout point.

        - La surface de pose sera suffisamment rugueuse pour assurer une bonne adhérence au mortier de pose ; si nécessaire, elle sera adoucie ou piquée.

        - Avant la pose, ces surfaces doivent être bien humidifiées sans que l’eau ne s’infiltre.

      - Surface de pose

        - La surface à poser doit être exempte d’écailles, de pellicules, de poussières ou d’autres impuretés.

        - Les lieux d’application doivent être exempts d’autres matériaux qui ne sont pas nécessaires à l’exécution des carreaux.

        - La disposition des pierres sera celle indiquée dans les dessins. Si elle n’est pas indiquée, la disposition doit être convenue à l’avance avec l’architecte du projet.

        - La surface de pose doit être plane ; un contrôle à l’aide d’une règle de 2,0 mètres de long ne doit pas faire apparaître une déviation de plus de 5 mm en un point quelconque.

        - Si la surface de pose n’est pas plane, ou n’est pas suffisamment nivelée et inclinée pour permettre la pose du revêtement final, avec l’épaisseur de mortier indiquée, une chape de régularisation et un mortier de ciment et de sable, 1:4, seront appliqués au préalable.

        - La surface de pose sera très rugueuse pour assurer une bonne adhérence au mortier de pose ; si nécessaire, elle sera burinée ou écaillée.

      - Mortier de pose

        - Le mortier de pose est composé de ciment et de sable dans un rapport de 1:3. L’ajout de chaux éteinte jusqu’à 10 % du poids du ciment peut être autorisé avec l’approbation de l’Autorité de Surveillance, afin d’améliorer la plasticité du mortier.

        - Le sable à utiliser aura une granulométrie comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm.

        - Les agrégats et le ciment seront soigneusement mélangés avant d’ajouter l’eau, puis malaxés jusqu’à obtention d’une consistance plastique.

        - Les mortiers seront de préférence préparés dans des bétonnières, mais ils peuvent également être malaxés à la main sur des surfaces en bois ou en tôle.

        - Les mortiers seront préparés en fonction des besoins de la pose et seront appliqués immédiatement après le mélange.

        - L’utilisation de mortier sec ou ayant commencé à prendre n’est pas autorisée.

        - Si nécessaire, une pâte de ciment ou un mortier contenant entre 800 kg et 900 kg de ciment par mètre cube de sable très fin (passé au tamis de 0,08 mm) sera utilisé pour sceller les joints.

        - La pâte de ciment ou le mortier utilisé pour le scellement des joints sera fluide afin de bien pénétrer dans les joints. Il est préparé de la même manière que le mortier de pose.

        - La pâte ou le mortier de scellement des joints sera appliqué avant la prise du mortier, afin d’en assurer l’adhérence. Pour ce faire, les précautions nécessaires seront prises afin de ne pas endommager le travail déjà effectué ou de ne pas soulever les pierres déjà posées.

        - Le mortier fabriqué doit être conservé à l’abri de la pluie, du soleil et du vent.

        - Un additif en poudre peut être ajouté au mortier ou à la pâte de ciment utilisé pour fermer les joints, dans une couleur approuvée par l’Autorité de Surveillance, dans une proportion maximale de 5 % du poids du ciment. Ces additifs seront des oxydes métalliques naturels ou synthétiques dont la qualité principale doit être la résistance à l’action de la chaux et de la lumière.

      - Conditions d’exécution

        - Une digue sera appliquée à l’arrière des pierres pour assurer l’étanchéité et augmenter l’adhérence à la surface de pose.

        - Le mortier de pose sera appliqué lorsque la chape de régularisation est encore à l’état plastique.

        - Le mortier de pose, du ciment blanc, peut varier de 2,5 mm à 5,0 mm.

        - Les pierres seront posées avant que le mortier ne prenne.

        - Les pierres seront soigneusement frappées dans leur position finale afin d’expulser l’air qui s’est glissé entre elles et la surface de pose. Le mortier s’écoulera à travers tous les joints ; l’excès de mortier sera éliminé à l’aide d’un chiffon humide.

        - Les pierres seront posées avec des joints étroits de 2 mm d’épaisseur. Le contact direct et continu sans joints intermédiaires n’est pas autorisé.

        - Le revêtement sera réalisé avec des pierres entières, sauf sur les bords.

        - Les joints entre les pierres doivent être parallèles ou perpendiculaires entre eux, avec une attention particulière à leur alignement.

        - Les finitions dans les interstices, à l’intersection des panneaux contigus ou sur les murs seront testées à sec et exposées à l’inspection avant d’être définitivement posées.

        - Les mosaïques seront posées de manière à ce que la surface finale soit lisse, uniforme, alignée, parallèle et perpendiculaire aux joints.

        - Si la largeur du plan ne correspond pas à un certain nombre de carreaux, les coupes seront effectuées sur deux côtés seulement, en choisissant si possible les côtés les plus cachés.

        - Entre le mur et la dernière rangée de pierres, il doit y avoir un joint de 5 à 8 mm qui, une fois nettoyé, sera rempli d’un matériau qui peut être déformé sans que les carreaux ne se compriment. Ce joint sera recouvert par la plinthe.

        - Si la plinthe est concave, le joint sera réalisé entre la dernière rangée de carreaux et le bord de la plinthe. Il sera rempli d’un cordon de matériau imputrescible pouvant résister à la compression et aux grandes déformations sans entraîner la compression des carreaux par réaction.

        - Sur les surfaces supérieures à 20 m2, le revêtement sera posé par tranches. Les joints entre les différentes sections seront remplis soit avec une règle en laiton de 2 mm d’épaisseur, soit avec un cordon ayant les caractéristiques indiquées au paragraphe précédent.

        - Les joints de transition avec des revêtements d’autres matériaux seront également remplis selon les conditions mentionnées au paragraphe précédent.

        - Les pierres des murs des installations sanitaires seront imperméabilisées avec un produit hydrofuge indiqué par le fournisseur de pierres.

      - Tolérance

        - La pierre, bien qu’étant un produit naturel, devra être soumise à un processus de sélection rigoureux, car les différences de tonalité ou de texture entre les différentes pièces ne seront pas acceptées au sein d’une même fraction. Les carreaux présentant des zones de matériau moins "sain", pourri ou facilement cassé ou rayé par l’ongle ne seront pas non plus acceptés.

        - La tolérance admise pour la largeur des joints est de+ 1 mm.

        - Après la pose, la surface du sol doit être plane. Une règle de 2,0 mètres posée dans n’importe quelle direction ne doit pas provoquer une déviation de plus de 3 mm.

        - Le contrôle de l’alignement des joints à l’aide d’une règle de 2,0 mètres ne doit pas entraîner, au-delà de la tolérance admise dans l’épaisseur des joints, des différences d’alignement supérieures à 1,0 mm.

        - Si, après la pose, il existe de petites fentes entre les carreaux, il convient de les masquer à l’aide d’une machine abrasive, puis de rétablir la finition finale indiquée dans les dessins de conception.

      - Soins à apporter

        - Après la pose, le sol doit être protégé des effets du trafic, de la peinture, du vernis, des matériaux traînants et de tout ce qui pourrait endommager ou détruire la texture des mosaïques ou la finition définie dans le projet.

      - Finition finale

        - Les murs doivent être propres, exempts de toute particule de plâtre, de mortier, de vernis, de peinture ou de tout autre résidu ou saleté.

        - Ils doivent être lavés avec de l’eau pure, du détergent et des brosses douces.

### Revêtements de sol et plinthes

    - Chapes

      - Généralités

        - Les chapes sont destinées à former des surfaces d’usure ou à établir une transition entre un sol résistant et un revêtement de finition.

        - Lorsque les chapes sont destinées à constituer des surfaces d’usure, leur durcissement superficiel est généralement obtenu par l’application de produits qui, par réaction chimique avec les particules molles du mortier - chaux, carbonate de calcium - les durcissent et les lient plus étroitement, conférant ainsi au sol des caractéristiques plus résistantes à l’usure.

        - Le durcisseur peut être appliqué en le mélangeant au mortier de chape, auquel cas il peut également être utilisé comme accélérateur de prise.

        - Le type de durcisseur à appliquer, s’il n’est pas indiqué dans les plans du projet, sera approuvé par l’Autorité de Surveillance.

        - Si la surface à durcir a déjà pris ou commencé à prendre, elle doit être parfaitement nettoyée de toute trace d’huile, de graisse, de poussière ou de matériaux non adhérents, après quoi le durcisseur sera appliqué de la manière la plus uniforme possible.

        - Compte tenu de la variété des produits existants, de leurs différentes méthodes d’application et de leurs caractéristiques, il convient de suivre scrupuleusement les instructions du fabricant de chaque produit.

        - Les chapes destinées à la réalisation d’une couche de remplissage et de régularisation, étant des éléments de transition pour un revêtement final, auront la finition la plus apte à assurer une bonne pose du matériau défini comme revêtement.

      - Transport

        - Les procédés à utiliser pour le transport ou le débordement des mortiers, depuis le déchargement du malaxeur jusqu’au lieu d’application, doivent être soumis à l’approbation de l’Autorité de Surveillance.

        - L’intervalle de temps entre le mélange et la pose du mortier doit être le plus court possible.

        - Tout processus de transport ou de transbordement susceptible de provoquer la ségrégation, le tassement ou la fracturation des agrégats, une sécheresse excessive, une exposition excessive à la pluie et au soleil, ou tout autre inconvénient susceptible de compromettre la qualité des mortiers, ne sera pas autorisé.

      - Dépôt

        - Lorsque les mortiers doivent attendre un certain temps avant d’être mis en place sur le chantier, ils doivent être déposés dans un endroit propre et non absorbant, à l’abri des intempéries, de manière à conserver leurs caractéristiques de composition et leur uniformité.

        - Pendant la période de dépôt et lors de la mise en œuvre, il est interdit d’ajouter des composants au mortier, en particulier de l’eau. Les mortiers ne peuvent être que remués, remoulés, mis en place et compactés.

        - Les mortiers durcis ne peuvent en aucun cas être appliqués. Tout mortier durci doit être immédiatement enlevé du chantier.

        - Le temps de stockage doit être réduit au minimum. En tout état de cause, ce temps sera toujours limité par la possibilité d’une bonne mise en place ultérieure, compte tenu des moyens de compactage, de la température ambiante et de l’utilisation éventuelle de retardateurs de prise.

        - Dans les cas normaux, et sauf justification particulière, cet intervalle de temps ne devrait pas dépasser une heure et demie.

      - Démarrage et exécution des travaux

        - La pose commencera une fois que les installations spéciales (conduites d’eau et d’égout, conduites d’électricité, chauffage central ou autres), qui seront encastrées ou fixées au sol, auront été assemblées, testées et approuvées par l’Autorité de Surveillance.

        - La surface de pose (maçonnerie en béton ou dalle en béton) sera plane et très rugueuse pour assurer l’adhérence du mortier. Dans le cas contraire, elle sera damée manuellement ou mécaniquement.

        - La composition du mortier pour une chape doit garantir une compacité maximale, qui peut être augmentée, surtout si elle est destinée à des surfaces d’usure, par l’incorporation d’éléments prévus à cet effet.

        - La surface de pose sera nettoyée de la saleté, de la poussière, d’autres impuretés ou matériaux et rincée à l’eau.

        - Lorsque cela n’est pas défini, les dosages recommandés pour obtenir une chape de bonnes caractéristiques sont le mortier de ciment Portland normal et le sable, dans un rapport de 1:4 pour les chapes de remplissage et de 1:3 pour les chapes ponctuelles.

        - Le sable à utiliser doit être à grains fins.

        - L’épaisseur de la chape, en règle générale d’au moins 2 cm, est l’épaisseur nécessaire pour obtenir les niveaux et les pentes indiqués pour les sols, en déduisant, le cas échéant, l’épaisseur du revêtement final.

        - Il ne sera pas permis de réaliser des chapes de plus de 4 cm d’épaisseur par couche, quelle que soit l’épaisseur du remplissage à réaliser pour respecter les dimensions du projet.

        - Chaque couche sera appliquée avant la fin de la prise de la précédente et devra être bien pressée et comprimée.

        - Dans tous les cas, elle doit être correctement nivelée et présenter un aspect uniforme.

        - La surface sera nivelée à l’aide de chapes espacées de 2,00 mètres au maximum.

        - La chape sera appliquée en continu et en pleine épaisseur, avec des panneaux dont la surface ne dépasse pas 15,00 m2 avec une longueur maximale de 5,00 m afin de former des joints de pose qui évitent les fissures ou les fentes dues au rétrécissement du mortier.

        - Aucune interruption de la chape n’est autorisée dans les panneaux ainsi définis.

        - La chape sera étalée sur le support humide, nivelée à la cuillère et damée par des mouvements transversaux jusqu’à l’obtention d’une surface plane et d’une texture homogène.

        - Les chapes seront maintenues humides pendant au moins dix jours et seront protégées des courants d’air et de l’exposition au soleil.

        - S’il n’est pas possible d’assurer la protection indiquée au paragraphe précédent, les chapes seront arrosées fréquemment et aussi longtemps que nécessaire pour éviter qu’un séchage rapide ne provoque des fissures ou des fentes dues au retrait du mortier.

        - Dans la mesure du possible, il est préférable de laver la surface de la dalle de béton ou du mastic au jet d’eau avant qu’il ne durcisse, afin d’éliminer les écailles superficielles.

        - Des armatures résistantes seront placées et introduites dans les chapes chaque fois que cela est indiqué dans les dessins de conception.

        - Lorsque l’Entrepreneur le juge nécessaire, il est libre de proposer l’introduction d’une armature de peau afin d’éviter les fissures superficielles dues au retrait, mais il ne le fera qu’avec l’autorisation de l’Autorité de Surveillance.

        - Les chapes destinées à être des surfaces d’usure seront toujours écartées.

        - Lorsque les équerrages et les joints de dilatation ne sont pas indiqués dans les plans et détails de conception, l’Entrepreneur s’engage à soumettre à l’Autorité de Surveillance le plan d’exécution de la chape, y compris l’emplacement des joints de travail et de dilatation à exécuter.

      - Tolérances

        - La finition de la surface doit être conforme à l’usage prévu.

        - La tolérance admise, sauf indication contraire dans les spécifications de la chape ou dans les plans et détails de conception, est une déflexion de 3 mm observée en un même point avec une règle de 2 mètres de long placée dans des directions différentes.

        - La valeur de la tolérance indiquée ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de s’efforcer de respecter, dans la mesure du possible, les valeurs nominales indiquées dans tous les cas.

        - En tout état de cause, il appartient à l’inspection de déterminer où et quels défauts doivent être réparés, ainsi que les procédés et méthodes à utiliser.

      - Plinthes

        - Les plinthes de chape, s’il y en a, seront réalisées avec le même mortier et la même couleur que les sols auxquels elles sont attenantes.

        - Elles auront la hauteur, la forme et la finition indiquées dans les éléments de conception.

    - Revêtement des sols en pierre

      - Généralités

        - La pierre à appliquer sera fournie déjà taillée, en mosaïque, avec les dimensions, les épaisseurs et les finitions indiquées dans les différents éléments de conception et dans le devis quantitatif.

        - Les carreaux doivent présenter une surface dure et homogène, avec une texture compacte et des bords bien définis et droits.

        - Les types, les dimensions, les finitions et la qualité des pierres à utiliser doivent correspondre à ceux demandés dans les cartes de qualité du travail ou de finition.

        - Les surfaces sur lesquelles les mosaïques seront posées doivent être propres, talochées et nivelées aux dimensions prévues, afin d’éviter des couches supplémentaires de mortier de remplissage et de régularisation.

        - Le dos des carreaux doit être rugueux, en conservant les rainures dues au sciage, afin d’assurer une bonne adhérence au mortier de pose.

        - La surface doit être exempte de graisse, de matériaux désagrégés ou de particules non adhérentes.

        - Avant la pose du carrelage, ces surfaces doivent être soigneusement humidifiées sans que l’eau ne pénètre à l’intérieur.

        - Des échantillons de carreaux doivent être soumis à l’Autorité de Surveillance pour approbation.

        - Toutes les mosaïques qui ne correspondent pas à l’échantillon approuvé par le surintendant seront rejetées, de même que celles dont les épaisseurs et les dimensions sont inférieures à celles indiquées dans les dessins de conception, les formes irrégulières, les fissures, les défauts, les lézardes, les bosses, les gauchissements ou autres défauts qui nuisent non seulement à l’aspect souhaité, mais aussi au comportement futur des mosaïques une fois qu’elles auront été posées.

      - Début de la pose

        - Le carrelage ne doit commencer qu’une fois tous les travaux de plâtrage et de stucage terminés.

        - Les tests d’étanchéité des canalisations d’eau et d’égout sur les lieux de pose seront approuvés par l’Autorité de Surveillance.

        - La disposition des mosaïques sera celle indiquée dans les dessins. Si cela n’est pas indiqué, la disposition doit être convenue à l’avance avec l’architecte du projet.

        - La surface du carrelage doit être exempte de pigments, de films, de poussières ou d’autres impuretés.

        - La surface de pose doit être plane ; un contrôle à l’aide d’une règle de 2,0 mètres de long ne doit pas faire apparaître une déviation de plus de 5 mm en un point quelconque.

        - Si la surface du sol n’est pas plane, ou si elle n’est pas suffisamment nivelée et inclinée pour permettre la pose du revêtement final, avec l’épaisseur de mortier indiquée, une chape de régularisation et un mortier de ciment et de sable, 1:4, seront appliqués au préalable.

        - La surface de pose sera très rugueuse pour assurer une bonne adhérence au mortier de pose ; si nécessaire, elle sera burinée ou écaillée.

      - Mortier de pose

        - Le mortier de pose est composé de ciment et de sable dans un rapport de 1:3. L’ajout de chaux éteinte jusqu’à 10 % du poids du ciment peut être autorisé, avec l’approbation de l’Autorité de Surveillance, pour améliorer la plasticité du mortier.

        - Le sable utilisé aura une granulométrie comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm.

        - Les agrégats et le ciment seront soigneusement mélangés avant d’ajouter l’eau, puis malaxés jusqu’à obtention d’une consistance plastique.

        - Les mortiers seront de préférence préparés dans des bétonnières, mais peuvent également être malaxés à la main sur des surfaces en bois ou en tôle.

        - Les mortiers seront préparés en fonction des besoins de la pose et seront appliqués immédiatement après avoir été mélangés.

        - L’utilisation de mortier sec ou ayant commencé à durcir n’est pas autorisée.

        - Si nécessaire, une pâte de ciment ou un mortier de 800 kg à 900 kg de ciment par mètre cube de sable très fin (passé au tamis de 0,08 mm sur le site) sera utilisé pour fermer les joints.

        - La pâte de ciment ou le mortier utilisé pour sceller les joints doit être fluide afin de bien pénétrer dans les joints. Il se prépare de la même manière que le mortier de pose.

        - La pâte ou le mortier de scellement sera appliqué avant la prise du mortier, afin d’en assurer l’adhérence. Pour ce faire, les mesures nécessaires seront prises pour éviter d’endommager les travaux déjà effectués ou de soulever les pierres déjà posées.

        - Le mortier fabriqué doit être conservé à l’abri de la pluie, du soleil et du vent.

        - Un additif en poudre peut être ajouté au mortier ou à la pâte de ciment utilisé pour fermer les joints, dans une couleur approuvée par l’Autorité de Surveillance, dans une proportion maximale de 5 % du poids du ciment. Ces additifs seront des oxydes métalliques naturels ou synthétiques dont la qualité principale doit être la résistance à l’action de la chaux et de la lumière.

      - Conditions d’exécution

        - Une digue sera appliquée au dos des pierres pour assurer l’étanchéité et augmenter l’adhérence au support de pose.

        - Le mortier de pose sera appliqué lorsque la chape de régularisation est encore à l’état plastique.

        - Le mortier de pose, du ciment blanc, peut varier de 2,5 mm à 5,0 mm.

        - Les pierres seront posées avant que le mortier ne prenne.

        - Les pierres seront soigneusement frappées dans leur position finale afin d’expulser l’air qui s’est glissé entre elles et la surface de pose. Le mortier s’écoulera à travers tous les joints ; le mortier excédentaire sera essuyé à l’aide d’un chiffon humide.

        - Les pierres seront posées avec des joints étroits de 2 mm d’épaisseur. Le contact direct et continu sans joints intermédiaires n’est pas autorisé.

        - Le parement sera constitué de pierres entières, à l’exception des arêtes.

        - Les joints entre les pierres doivent être parallèles ou perpendiculaires entre eux, avec une attention particulière à leur alignement.

        - Les finitions dans les ouvertures, à l’intersection des panneaux contigus ou sur les murs seront testées à sec et exposées à l’inspection avant d’être définitivement posées.

        - Les carreaux seront posés de manière à ce que la surface finale soit lisse, régulière, alignée, parallèle et perpendiculaire aux joints.

        - Si la largeur du plan ne correspond pas à un certain nombre de carreaux, les coupes seront effectuées sur deux côtés seulement, en choisissant si possible les côtés les plus cachés.

        - Entre le mur et la dernière rangée de pierres, il doit y avoir un joint de 5 à 8 mm qui, une fois nettoyé, sera rempli d’un matériau qui peut être déformé sans que le revêtement ne se comprime. Ce joint sera recouvert par la plinthe.

        - Si la plinthe est concave, le joint sera réalisé entre la dernière rangée de tuiles et le bord de la plinthe. Il sera rempli d’un cordon de laine de verre. Il sera rempli d’un cordon de matériau non rétractable pouvant résister à la compression et aux grandes déformations sans provoquer la compression des carreaux par réaction.

        - Sur les surfaces supérieures à 20 m2, le revêtement sera posé par tranches. Les joints entre les différentes sections seront remplis soit avec une règle en laiton de 2 mm d’épaisseur, soit avec un cordon ayant les caractéristiques indiquées au paragraphe précédent.

        - Les joints de transition avec des revêtements d’autres matériaux seront également remplis conformément aux conditions mentionnées au paragraphe précédent.

        - Les pierres des sols des installations sanitaires seront imperméabilisées avec un produit hydrofuge indiqué par le fournisseur de pierres.

      - Tolérances

        - La pierre, bien qu’étant un produit naturel, devra faire l’objet d’une sélection rigoureuse, car les différences de tonalité ou de texture entre les différents carreaux ne seront pas acceptées au sein d’une même fraction. Les carreaux présentant des zones de matériau moins "sain", pourri ou facilement cassé ou rayé par l’ongle ne seront pas non plus acceptés.

        - La tolérance admise pour la largeur des joints est de + 1 mm.

        - Après la pose, la surface du sol doit être plane. Une règle de 2,0 mètres posée dans n’importe quelle direction ne doit pas provoquer une déviation de plus de 3 mm.

        - Le contrôle de l’alignement des joints à l’aide d’une règle de 2,0 mètres ne doit pas entraîner des différences d’alignement, au-delà de la tolérance admise dans l’épaisseur des joints, supérieures à 1,0 mm.

        - Si, après la pose, il existe de petites fentes entre les carreaux, il convient de les masquer à l’aide d’une machine abrasive et de rétablir ensuite la finition finale indiquée dans les dessins de conception.

      - Soins à apporter

        - Après la pose, le sol doit être protégé des effets du trafic, de la peinture, du vernis, des matériaux traînants et de tout ce qui pourrait endommager ou détruire la texture des mosaïques ou la finition définie dans le projet.

      - Finition finale

        - Le sol doit être propre, exempt de toute particule de plâtre, de mortier, de vernis, de peinture ou de tout autre résidu ou saleté.

        - Il doit être lavé avec de l’eau pure, du détergent et des brosses douces.

    - Revêtement de sol en carreaux de céramique

      - Généralités

        - Les carreaux doivent répondre aux caractéristiques générales indiquées par NP - 52.

        - Tous les carreaux doivent être bien cuits et avoir une texture homogène et uniforme. Les bords seront définis et la face sera visible et de tonalité uniforme.

        - Les types, les dimensions, les couleurs et la qualité des carreaux à utiliser doivent correspondre à ceux demandés dans les cartes de qualité du travail ou de finition.

        - Des échantillons des mosaïques doivent être soumis à l’approbation de l’Autorité de Surveillance.

        - Toutes les mosaïques qui ne correspondent pas à l’échantillon approuvé par le maître d’œuvre seront rejetées, de même que celles dont les épaisseurs et les dimensions sont inférieures à celles indiquées dans les dessins de conception, les formes irrégulières, les fissures, les défauts, les lézardes, les lacunes, les gauchissements ou autres défauts qui nuisent non seulement à l’aspect souhaité, mais aussi au comportement futur des mosaïques une fois qu’elles auront été posées.

      - Début de la pose

        - Le support de pose - dalles, chapes ou chapes de régularisation - doit être achevé depuis au moins trente jours.

        - Les essais de vérification de l’étanchéité des canalisations des Installations Spéciales qui concernent les chantiers de pose auront été approuvés par l’Autorité de Surveillance.

      - Surface de pose

        - La surface de pose sera nettoyée des pigments, films, poussières ou autres impuretés.

        - Les sites d’application seront exempts d’autres matériaux qui ne sont pas nécessaires à l’exécution des revêtements.

        - La disposition des dalles sera celle indiquée dans les dessins. Si elle n’est pas indiquée, la disposition doit être convenue à l’avance avec l’architecte du projet.

        - La surface de pose doit être plane ; un contrôle à l’aide d’une règle de 2,0 mètres de long ne doit pas faire apparaître une déviation de plus de 5 mm en un point quelconque.

        - Si la surface du revêtement n’est pas plane ou n’est pas suffisamment nivelée et inclinée pour permettre la pose du revêtement final, avec l’épaisseur de mortier indiquée, une chape de régularisation et un mortier de ciment et de sable, 1:4, seront appliqués au préalable.

        - La surface de pose sera très rugueuse pour assurer une bonne adhérence au mortier de pose ; si nécessaire, elle sera burinée ou écaillée.

      - Mortier de pose

        - Le mortier de pose sera composé de ciment et de sable, 1:4. L’ajout de chaux éteinte jusqu’à 10 % du poids du ciment peut être autorisé, avec l’approbation de l’Autorité de Surveillance, pour améliorer la plasticité du mortier.

        - Le sable à utiliser aura une granulométrie comprise entre 0,08 et 2,5 mm.

        - Les agrégats et le ciment seront soigneusement mélangés avant d’ajouter l’eau, puis malaxés jusqu’à obtention d’une consistance plastique.

        - Les mortiers seront de préférence préparés dans une bétonnière. Ils peuvent également être malaxés à la main sur des surfaces en bois ou en tôle.

        - Les mortiers seront préparés en fonction des besoins de la pose et seront appliqués immédiatement après avoir été mélangés.

        - L’utilisation de mortier sec ou ayant commencé à prendre n’est pas autorisée.

        - L’utilisation de mortiers pré-dosés et pré-préparés, généralement appelés "ciments adhésifs", est autorisée.

        - Si nécessaire, une pâte de ciment ou un mortier de 800 ou 900 kg de ciment par mètre cube de sable très fin (passé au tamis de 0,08 mm) sera utilisé pour fermer les joints.

        - La pâte de ciment ou le mortier utilisé pour le scellement des joints sera fluide afin de bien pénétrer dans les joints. Sa préparation suit les mêmes conditions que le mortier de pose.

        - La pâte ou le mortier utilisé pour fermer les joints sera appliqué avant que le mortier de pose n’ait fini de prendre, afin d’assurer l’adhérence nécessaire. Pour ce faire, les mesures nécessaires seront prises pour ne pas endommager le travail déjà effectué et pour ne pas soulever les carreaux de céramique déjà posés.

        - La pâte ou le mortier utilisé pour sceller les joints sera pigmenté de la même couleur que les carreaux de céramique et sera étalé à la raclette.

      - Conditions d’exécution

        - Les carreaux de céramique à poser seront nettoyés très tardivement et immergés dans l’eau pendant au moins quatre heures, puis égouttés avant d’être appliqués.

        - Le mortier de remplissage sera de préférence appliqué lorsque la chape de régularisation est encore à l’état plastique.

        - L’épaisseur du mortier de pose peut varier de 2,5 à 5,0 cm, en fonction du type de carreaux à utiliser.

        - Les carreaux de céramique seront posés avant que le mortier de pose ne prenne.

        - Les carreaux de céramique seront soigneusement tapotés dans leur position finale afin d’expulser l’air qui s’est glissé entre eux et la surface de pose.

        - L’excès de mortier sera éliminé à l’aide d’un chiffon humide.

        - Les carreaux seront posés avec des joints étroits, d’une épaisseur d’environ 1,00 mm. Le contact direct et continu entre les carreaux sans joints intermédiaires n’est pas autorisé.

        - Les joints entre les carreaux doivent être parallèles ou perpendiculaires les uns aux autres et une attention particulière doit être accordée à leur alignement.

        - Le bardage sera exécuté avec les carreaux en une seule pièce, à l’exception des finitions.

        - Si la largeur de la toile ou du lambris ne correspond pas à un certain nombre de carreaux, les coupes seront effectuées d’un seul côté, en choisissant si possible la face cachée.

        - Les finitions dans les interstices, à l’intersection des panneaux continus ou dans les murs, seront testées à sec et exposées à l’inspection avant d’être définitivement posées.

        - Entre les murs et la dernière rangée de carreaux, il doit y avoir un joint de 5 à 8 mm qui, après avoir été nettoyé, sera rempli d’un matériau qui peut être déformé sans entraîner une compression du revêtement. Ce joint sera recouvert par la plinthe lisse.

        - Si la plinthe est concave, le joint sera réalisé entre la dernière rangée de tuiles et le bord de la plinthe. Il sera rempli d’un cordon de matériau imputrescible pouvant résister à la compression et aux grandes déformations sans entraîner la compression des carreaux.

        - Sur les surfaces supérieures à 20 m2, le revêtement sera posé par fractions. Les joints entre les différentes fractions seront remplis avec un cordon ayant les caractéristiques indiquées au paragraphe précédent.

        - Les joints de transition avec des revêtements d’autres matériaux seront également remplis conformément aux conditions du paragraphe précédent.

        - La stéréotomie du revêtement sera soumise à l’approbation de l’Autorité de Surveillance.

        - Sur les sols exposés à l’eau, on utilisera un mortier d’imperméabilisation et de collage à base de ciment monocomposant, flexible et à base de polymères, renforcé de fibres synthétiques, tel que le SikaCeram 500 Ceralastic.

      - Tolérances

        - La tolérance admise sur la largeur des joints est de+ 1 mm.

        - Après la pose, la surface du sol sera plane. Une règle de 2,00 mètres posée dans n’importe quelle direction ne doit pas présenter une déviation de plus de 3,00 mm.

        - Le contrôle de l’alignement des joints à l’aide d’une règle de 2,00 mètres ne doit pas montrer de différences d’alignement de plus de 1,00 mm au-delà de la tolérance admise pour l’épaisseur des joints.

        - Le revêtement doit sonner sec lorsqu’on le frappe avec un marteau.

      - Finition finale

        - Les sols doivent être arrosés dans les trois jours suivant la pose, en particulier ceux qui sont exposés au soleil.

        - Tant que la pâte de ciment n’a pas complètement pris, les carreaux doivent être soigneusement nettoyés, les taches et les résidus de ciment étant éliminés à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique d’une concentration minimale de 20 %.

        - Après cette opération, la solution acide doit être complètement éliminée par un lavage minutieux à l’eau claire et au savon.

        - Le sol doit être protégé des opérations ultérieures dans la zone où il est posé afin d’éviter toute détérioration.

    - Plancher en bois

      - Conditions courantes

        - Parquet en bois massif

          - Les parquets en bois massif en planches, tels que définis dans la carte de finition d’amadas, seront collés et cloués à la base avec une colle à deux composants, et ajustés entre les planches avec un système de rainure et de languette sur les 4 côtés.

      - Conditions d’application

        - Les sols sur lesquels le bois doit être posé, ainsi que les sols adjacents en céramique ou en pierre naturelle, doivent être soigneusement nettoyés au préalable.

        - Il est interdit de poser du bois si les fenêtres ne sont pas correctement installées, , car l’humidité excessive et la pluie peuvent endommager le bois.

        - Les chapes doivent être sèches et le poids de l’eau dans les chapes doit être évalué au préalable. Une limite maximale de 3% du poids de l’eau est exigée.

        - L’humidité dans le bâtiment doit être aussi proche que possible de ce qu’elle sera à long terme. Les chapes doivent être sèches, mais aussi les murs et les plafonds.

      - Application sur panneaux composites

        - Appliquer uniformément la colle monocomposante minérale organique éco-compatible Kerakoll S-11 sur le support à l’aide d’une spatule dentelée appropriée.

        - Le revêtement doit être posé sur la colle encore fraîche, en appuyant pour assurer un contact complet et uniforme avec la colle, en évitant qu’elle ne se répande sur les côtés, puis cloué à l’aide de fixations invisibles.

        - La pose commence le long d’un mur. La première rangée est fixée en laissant un joint de dilatation à côté du mur (8 mm pour les pièces jusqu’à 30 m2). Lors de la pose des autres rangées, la coupe laissée par la rangée précédente est toujours utilisée pour commencer la rangée suivante, ce qui permet d’obtenir une pose en "planche".

        - La surface doit être parfaitement nivelée, avec des joints réguliers.

        - Le sol sera adouci, les joints refermés et traité comme décrit dans le chapitre "Vernissage".

    - Plinthe ou lambris en pierre

      - Conditions communes

        - Les conditions relatives au démarrage des travaux de pose et à leur surface sont identiques à celles établies pour le dallage.

        - Les types, les dimensions, les finitions et la qualité des pierres à utiliser doivent correspondre à ceux demandés dans les cartes de qualité du travail ou de finition.

      - Mortier de pose

        - Le mortier de pose a les mêmes caractéristiques que celui utilisé pour le pavage.

      - Conditions d’exécution

        - La méthode d’exécution est similaire à celle du revêtement de sol. Les plinthes auront une longueur uniforme selon la stéréotomie indiquée sur les dessins.

      - Tolérances

        - L’alignement de la plinthe sera vérifié à l’aide d’une règle de 2,00 mètres de long. Les écarts d’alignement ne dépasseront pas 1 mm.

        - La tolérance sur la largeur des joints est de + 1 mm.

    - Plinthe ou lambris en céramique

      - Conditions communes

        - Les conditions relatives au début des travaux de pose et à leur surface sont identiques à celles établies pour le pavage.

        - Les types, les dimensions, les finitions et la qualité des carreaux à utiliser doivent correspondre à ceux demandés dans les cartes de qualité du travail ou les cartes de finition.

      - Mortier de pose

        - Le mortier de pose a les mêmes caractéristiques que celui utilisé pour les revêtements de sol.

      - Conditions d’exécution

        - La méthode d’exécution est similaire à celle des sols, en s’alignant sur les joints du sol dans la mesure du possible.

      - Tolérances

        - L’alignement de la plinthe sera vérifié à l’aide d’une règle de 2,00 mètres de long. Les écarts d’alignement ne dépasseront pas 1 mm.

    - Plinthe en bois

      - Conditions générales

        - Les plinthes à appliquer seront fabriquées en MDF hydrofuge, avec une hauteur et un laquage conformes au plan de finition et aux dessins détaillés.

        - La plinthe ne sera appliquée qu’après l’application de la première couche sur les murs.

      - Conditions d’exécution

        - La plinthe sera fixée à l’aide de clous en acier et de colle sur des montants encastrés dans le mur (dans le cas de murs en maçonnerie), espacés de 0,5 mètre.

        - La plinthe sera fixée de manière rigide afin d’assurer sa stabilité face aux chocs des machines de nettoyage des sols.

        - Le bois de la plinthe ne doit pas présenter de nœuds d’un diamètre supérieur à 1 cm, ni plus d’un par pièce. Les nœuds ne doivent jamais se trouver sur les bords ou sur le dessus.

        - Dans la mesure du possible, les plinthes doivent être constituées d’une seule pièce. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser le plus petit nombre de pièces de longueur uniforme.

        - La surface est préparée avec du papier de verre à grain moyen dans le sens des fibres, la graisse et la poussière sont éliminées et le système de peinture est appliqué conformément au chapitre correspondant.

      - Tolérances

        - L’alignement de la plinthe est vérifié à l’aide d’une règle de 2,0 mètres de long. Les écarts d’alignement ne doivent pas dépasser 1 mm.

      - Essais obligatoires

        - Vérifier l’humidité du bois avant la pose.

### Plafonds

    - Le plâtre

      - Les instructions pour l’application du plâtre sur les murs doivent être respectées.

    - Stuc

      - Les instructions pour l’application du stuc sur les murs doivent être suivies.

    - Faux plafonds en plaques de plâtre

      - Conditions générales

        - Les faux-plafonds en plaques de plâtre sont ceux indiqués dans les dessins et le plan de finition du projet.

        - Le système de faux-plafonds en plaques de plâtre à utiliser est celui de KNAUF et se compose de plaques, de structures de support, de fixations métalliques et de tous les accessoires nécessaires, conformément aux spécifications du fabricant.

        - On utilisera des plaques KNAUF normales, hydrofuges ou ignifuges, selon le lieu d’application à vérifier sur le plan de finition et les dessins.

        - Toutes les pièces de support et de suspension des dalles seront fabriquées à partir de matériaux préfabriqués en acier inoxydable spécifiés par le fabricant des dalles de revêtement.

        - Cet article comprend l’exécution et l’assemblage complet avec tous les accessoires et finitions nécessaires, y compris le traitement des joints, laissant le plafond prêt à être fini.

        - Le montage des faux plafonds doit respecter les conditions établies dans les manuels d’installation du fabricant en ce qui concerne la structure porteuse, la fixation des plaques et le traitement des joints, ainsi que toutes les règles régissant l’utilisation de ce type de matériau.

        - Son exécution doit être coordonnée avec le contrat des installations électriques, d’eau, d’assainissement et de chauffage, ventilation et climatisation.

        - Conformément au projet de sécurité, les plafonds indiqués comme ignifuges doivent être dûment certifiés.

        - Les travaux de pose seront effectués par du personnel spécialisé.

        - L’Autorité de Surveillance peut exiger un plan de montage pour approbation préalable.

        - Une membrane acoustique MDA4 doit être appliquée entre les plaques de plâtre aux endroits indiqués dans les dessins et le plan de finition.

      - Stockage

        - Les planches seront stockées dans un endroit fermé, sec et suffisamment ventilé.

        - Les dalles seront stockées en couches horizontales, assurant ainsi leur protection.

      - Début de la pose

        - La pose des plaques de plâtre commencera lorsque les conditions suivantes seront remplies :

          - Les travaux de revêtement des murs et des sols sont terminés, au moins trente jours à l’avance.

          - Les lieux d’application sont propres et exempts d’autres matériaux qui ne sont pas nécessaires à l’exécution du faux plafond.

          - Les canalisations électriques ont été posées et raccordées.

          - Les canalisations d’eau, de gaz ou autres situées au-dessus du niveau du plafond ont été correctement testées et identifiées.

      - Conditions d’exécution

        - Les plafonds suspendus à fournir et à monter seront constitués d’une structure d’éléments de fixation métalliques de longueur réglable, correctement répartis et en nombre tel que la rigidité de la structure supportant les dalles et par conséquent du plafond suspendu à monter soit assurée dès le départ.

        - Les structures de fixation et de suspension des dalles seront positionnées de manière à être parfaitement planes, garantissant dès le départ que les dalles qui y seront fixées seront également planes et qu’il n’y aura pas de déformations accentuées après leur installation.

        - Les dalles dissimuleront toute la structure d’ancrage et de suspension, en se limitant d’un bout à l’autre et en définissant des joints uniformes et minimaux. Sur les côtés, elles définiront des joints - parallèles entre eux - d’une largeur constante de 10 mm.

        - Avant d’être assemblées, les planches doivent être étudiées de manière à ce qu’elles soient réparties uniformément, qu’il n’y ait jamais de planches trop petites ou trop étroites, ou que les bords de situations identiques aient des solutions dimensionnelles différentes.

        - Les panneaux dont les extrémités sont symétriquement opposées doivent avoir les mêmes dimensions.

        - Les ouvertures pour le montage des appareils d’éclairage doivent être exécutées avec soin afin de ne pas affaiblir cette zone du plafond.

        - Elles doivent être exécutées conformément aux dessins généraux et aux dessins de détail, y compris les évidements ou les petits éléments verticaux, et préparées pour être finies conformément au schéma de peinture défini dans le présent C.E.

        - Dans les plafonds où se trouvent des unités de climatisation ou de ventilation, ou lorsqu’il est nécessaire d’accéder techniquement à d’autres installations, une trappe du même fabricant que les plaques utilisées pour l’accès à la maintenance doit être incluse. Les trappes d’accès technique sont incluses dans le prix des plafonds suspendus.

        - Une fois assemblés, les raccords entre les panneaux et les éléments en béton doivent être barrés et scellés à l’aide d’une bande de papier appropriée. Enfin, l’ensemble sera enduit d’un mastic de la même marque que celui utilisé sur les autres matériaux. En outre, il n’y aura pas de flexions, de rebonds soudains, de concavités, de convexités ou d’ondulations.

      - Tolérances

        - Une fois terminée, la surface du faux plafond sera plane. Une règle de 2,0 mètres placée dans n’importe quelle direction ne doit pas provoquer une déviation de plus de 3 mm.

### Maçonnerie

    - Généralités

      - L’Entrepreneur est responsable de l’exécution de tous les travaux de ce projet relatifs à la maçonnerie, à ses armatures, y compris la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux avec tous les travaux inhérents, conformément aux plans et au cahier des charges.

      - Les maçonneries doivent être parfaitement taillées, bien équarries, sans défaut d’arête et l’emploi de bitume ou de toute autre substance pour masquer les défauts n’est pas admis.

      - Les types, les dimensions, les finitions et la qualité de la maçonnerie à utiliser, ainsi que le type d’appareil à appliquer, doivent correspondre à ceux demandés dans les cartes de qualité du travail ou de finition.

      - L’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation de l’Autorité de Surveillance et de l’auteur du projet des échantillons de la maçonnerie à appliquer avec les finitions envisagées et définies dans les éléments de conception.

      - Au cours des travaux, les échantillons approuvés serviront de référence.

      - Les pièces seront fournies prédimensionnées ou avec les mesures exactes en modules entiers, avec les dimensions nécessaires pour remplir complètement l’espace auquel elles sont destinées.

      - Les dimensions de base des différentes pièces sont celles définies dans le projet, mais elles doivent - si nécessaire - être adaptées aux situations réelles de l’exécution des travaux, compte tenu de leurs livraisons ou de tout autre aspect particulier.

      - Il appartient à l’Entrepreneur d’établir les plans d’exécution des adaptations de la maçonnerie, quelles que soient les sections et dimensions définies dans les plans et détails de conception.

      - Les appuis dont la longueur est inférieure à 2,00 mètres seront réalisés en une seule pièce. Les joints à mi-portée ne sont pas autorisés. Les couvertures et les miroirs d’escalier seront réalisés en une seule pièce.

    - Qualité des pièces et de l’exécution

      - La maçonnerie à fournir et à appliquer doit être exempte de défauts naturels tels que lézardes, bosses, fissures et autres, qui nuiraient non seulement à son aspect mais aussi à son comportement futur sur le chantier.

      - Le matériau utilisé doit avoir une texture homogène, compacte, pratiquement inaltérable par l’eau et résistante aux polluants atmosphériques.

      - Les pièces doivent présenter des angles et des sommets bien définis, des arêtes vives ou des arrondis constants - rectilignes ou non - tels que définis dans les dessins et détails de conception.

      - Les pièces présentant des bosses, des rayures ou des éclats ne seront pas acceptées.

      - L’utilisation d’une pierre de couleur ou de texture différente n’est pas autorisée.

      - Les pièces destinées à un même emplacement doivent être obtenues à partir de blocs qui conservent une uniformité d’aspect et de couleur.

      - Lorsque des finitions, des joints, des arêtes, des solutions d’angle, etc. sont définis, ces solutions doivent, sauf indication contraire expresse, être généralisées pour le revêtement en question, avec le même aspect et des dimensions rigoureusement répétées.

      - L’Entrepreneur doit respecter la stéréotomie définie dans le projet et est responsable des corrections à apporter et de toutes les conséquences des erreurs de dimensions et des mauvais tracés. En l’absence de cette indication, son aménagement doit faire l’objet d’un accord préalable avec l’Architecte du projet.

      - L’Entrepreneur doit présenter au Représentant du Maître d’Ouvrage un dessin des unités à construire, avec les dimensions déjà définies par rapport au relevé de chantier, avant que les pièces ne soient préparées par le chantier. Ces dessins donneront aux pièces les dimensions nécessaires pour que les stéréotomies soient celles indiquées dans le projet, en tenant compte des épaisseurs nécessaires pour les joints, et en maintenant toujours les épaisseurs définies dans le projet.

    - Tolérances dimensionnelles

      - La qualité géométrique sera conforme aux exigences suivantes :

        - Dimension et faux-rond du cadre : +/- 2%.

        - Les tolérances d’épaisseur ne doivent pas dépasser +/- 2 mm.

        - Dispositions de fixation autres que celles approuvées : max. 1 pour 10 m2.

        - Inégalité des planches : max. 1/1000 à l’intérieur et zéro à l’extérieur.

        - Planéité : distance maximale de 2 mm entre la surface et une règle de 2,00 m, dans n’importe quelle direction.

        - Les tolérances ne doivent pas s’additionner dans la même direction plus de deux fois de suite.

        - Épaisseur des joints : 2,5 mm +/- 0,5 mm.

    - Appuis, appuis de fenêtre et panneaux

      - Les seuils, sauf indication contraire, comporteront sur leur face intérieure un arrêt, un canal, des drains et un lacrymal. Le sommet de la butée doit être incliné vers l’extérieur avec une pente supérieure à 10 % et la pente du caniveau doit être de 0,5 %.

      - Les seuils et appuis doivent également comporter une réservation pour le cordon d’étanchéité. Ils seront appliqués à l’aide d’un mortier de ciment CPN 1:3.

      - Les seuils et appuis de fenêtre de plus de 1,00 mètre de long auront deux trous ou canaux vers l’extérieur, en principe non parallèles entre eux et non perpendiculaires à la plus grande dimension des pièces.

      - Les couronnements, s’ils ne sont pas définis dans les dessins, doivent être envisagés avec une pente minimale de 2 %, vers l’intérieur des toits, et toujours avec une déchirure dans leur face inférieure.

      - Une fois les pièces mises en place, elles doivent être nivelées avec les bords bien marqués et formant les angles nécessaires à la réalisation des dessins du projet, même si le relevé du bâtiment montre une géométrie légèrement différente en raison des variations d’élévation.

      - Lorsque cette variation est supérieure à 60 mm, le concepteur doit en être informé.

    - Mortier de pose

      - Le mortier de pose sera composé de ciment et de sable, 1:4. L’ajout de chaux éteinte jusqu’à 10 % du poids du ciment peut être autorisé, avec l’approbation de l’Autorité de Surveillance, afin d’améliorer la plasticité du mortier.

      - Le sable utilisé aura une granulométrie comprise entre 0,08 et 2,5 m/m.

      - Les agrégats et le ciment seront soigneusement mélangés avant d’ajouter l’eau, puis malaxés jusqu’à obtenir une consistance plastique.

      - Les mortiers seront de préférence préparés dans une bétonnière. Ils peuvent également être malaxés à la main sur des surfaces en bois ou en tôle.

      - Les mortiers seront préparés en fonction des besoins de la pose et seront appliqués immédiatement après avoir été mélangés.

      - L’utilisation de mortier sec ou de mortier ayant commencé à prendre n’est pas autorisée.

    - Conditions d’exécution

      - Les lieux d’application doivent être propres et exempts d’autres matériaux qui ne sont pas nécessaires à l’exécution des revêtements.

      - Les pièces doivent être mouillées et les surfaces de pose correctement nettoyées.

      - Chaque fois que cela est nécessaire, on utilisera des chats et des pemes en laiton ou en fer galvanisé pour relier les éléments de maçonnerie entre eux ou pour les fixer, placés en nombre suffisant pour garantir la parfaite stabilité des assemblages et situés de manière à ce que leur existence ne soit pas perceptible.

      - Le mortier de pose est appliqué de préférence lorsque la chape de régularisation est encore à l’état plastique.

      - L’épaisseur du mortier de pose peut varier de 2,5 cm à 5 cm, en fonction du type de maçonnerie à utiliser.

      - La maçonnerie sera posée avant que le mortier n’ait pris.

      - Un mortier sera appliqué au dos des pierres pour les imperméabiliser et augmenter l’adhérence à la surface de pose.

      - Pour le "calage" des pièces ou la définition de l’espacement, les palettes en bois ne sont pas admises et l’on préfère l’utilisation de petites bandes de plomb d’épaisseur appropriée.

      - Les joints entre les éléments d’un assemblage doivent être exécutés avec le plus grand soin et de manière à ce qu’aucune bosse, dépression ou autre irrégularité ne soit perceptible.

      - Lorsque des joints détaillés sont prévus avec des buses ou des arêtes, ils doivent être exécutés de telle sorte qu’ils présentent la même caractéristique tout au long de leur développement. Tous les bords doivent être protégés pendant la construction et arrondis.

      - Les pièces encadrées (frontales et latérales) seront assemblées par collage et renforcées par des coins d’atelier.

      - La maçonnerie sera soigneusement frappée dans sa position finale afin d’expulser l’air qui s’est glissé entre elle et la surface de pose. Le mortier coulera à nouveau dans tous les joints ; le mortier excédentaire sera essuyé à l’aide d’un chiffon humide.

      - Les carreaux doivent être posés sans cliquetis. L’Entrepreneur remplacera les carreaux dont le cliquetis est constaté par simple toucher, ainsi que ceux qui sont cassés pendant la période de garantie de l’ouvrage.

      - La pose de la pierre sur les sols se fera au mortier dans un rapport de 1:4. Les sols et les marches peuvent être finis sur place.

      - Les matériaux appliqués seront lavés avec des produits appropriés pour éliminer le mortier et les taches superficielles. Leur couleur sera uniforme, sans fissures ni autres défauts.

      - Un produit sera appliqué sur la maçonnerie en pierre conformément aux spécifications techniques du fournisseur de la pierre, afin de garantir son imperméabilité. Ce traitement sera effectué sur la surface visible des pierres.

      - Une fois la maçonnerie montée, elle sera protégée des travaux ultérieurs et devra être particulièrement protégée des chocs éventuels et/ou du trafic lourd. Les finitions endommagées pour ces raisons ou pour d’autres seront réparées et refaites.

    - Entretien de la maçonnerie existante

      - Une inspection rigoureuse des maçonneries existantes à entretenir sera effectuée, et toutes les pierres présentant des fissures, une désagrégation ou une fragmentation devront être identifiées et marquées au préalable. Après validation par le contrôle du propriétaire, elles seront réparées (avec garantie de durabilité) ou remplacées.

      - Pour les travaux de remplacement, il convient d’utiliser des pierres de même section, de même finition et identiques aux pierres préexistantes.

      - La maçonnerie existante doit être nettoyée au jet d’eau et les taches noires éliminées.

      - Les fissures doivent être réparées à l’aide d’un mortier minéral spécialement conçu pour la restauration par remplissage de matériaux d’origine minérale PEDRIT de BIU. Ce produit ne contient pas de ciment ni d’autre liant à prise hydraulique. Il est à base de poudre de pierre choisie en fonction de l’aspect souhaité et plus particulièrement en fonction des caractéristiques physiques des matériaux minéraux à restaurer. Le liant est un composé de sels métalliques en solution aqueuse et d’oxydes sélectionnés à mélanger à la poudre de pierre.

        - Support :

          - Les surfaces d’application doivent être solides, propres et exemptes de poussière, de parties creuses ou de mauvaise adhérence. Les supports doivent être nettoyés à la brosse. Les supports désagrégés et peu cohésifs seront d’abord consolidés par imprégnation à saturation avec des éthylorthosilicates de type TEGOVAKON.

        - Préparation du mélange :

          - Le mortier est obtenu en mélangeant le composant en poudre avec le composant liquide. En fonction de la résistance et de l’aspect souhaités, il faut mélanger 10 kg de poudre avec 4 ou 5 kg de liquide dans un récipient en plastique.

          - Pour obtenir une couleur de pierre précise en dehors de la gamme existante, les pigments doivent être mélangés à la poudre avant d’ajouter le composant liquide (l’ajout de pigments autres que ceux recommandés ou fournis par le fournisseur doit être évité).

        - Primaire :

          - Imprégnation du support avec le composant liquide au pinceau ou de préférence au pulvérisateur manuel.

        - Application :

          - Le mortier est obtenu en mélangeant soigneusement le composant liquide avec le composant en poudre.

          - Une fois bien mélangé, il doit être appliqué immédiatement en raison de sa prise rapide, en 2 à 4 minutes. Il est conseillé de ne pas mélanger plus que la quantité à appliquer en une seule fois.

          - Ne jamais remélanger ou ajouter l’un des composants au mélange fini. Ne pas laisser le mélange étalé dans le conteneur, car cela lui permet de se séparer, ce qui compromet la bonne adhérence.

          - La prise rapide du produit permet de le finir à la cuillère (ou à la spatule) après seulement 10 minutes jusqu’à l’obtention du profil final souhaité.

        - Finition :

          - Après 4 à 5 heures, la réparation est suffisamment durcie pour que la pierre puisse être travaillée (bouchardée, polie, etc.) dans les moindres détails comme s’il s’agissait d’une pierre naturelle.

        - Exigences particulières :

          - Le produit ne doit pas être appliqué par temps de gel ou sur des supports dont la température est supérieure à 30° C.

          - L’épaisseur minimale de PEDRIT à appliquer après la finition ne doit pas être inférieure à 5 mm. Dans le cas d’épaisseurs supérieures à 50 mm, la pierre doit être renforcée par des clous en laiton ou en acier inoxydable.

          - Éviter tout contact avec les parties métalliques oxydables existantes, qui doivent être enlevées ou isolées.

        - Aspect :

          - Le composant en poudre sèche doit avoir approximativement le même aspect que la pierre à restaurer.

          - Après la prise et le durcissement, la poudre sèche lentement, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la couleur exacte avant un délai de 15 à 20 jours.

        - Stockage :

        - Le produit doit être conservé dans son emballage d’origine, non ouvert, dans un environnement sec. La durée de conservation est de 12 mois.

      - La finition finale telle que définie dans le plan de finition et dans les dessins.

      - Escalier extérieur existant

- L’intervention sur l’escalier extérieur sera réalisée selon les techniques indiquées dans le rapport préliminaire d’archéologie, de conservation et de restauration, et devra être suivie en permanence par un technicien de la conservation et de la restauration à toutes les étapes : démontage, stockage, excavation, pose des fondations et reconstruction/construction.

- Les nouvelles pièces à ajouter doivent être identiques en tonalité et en géométrie aux pièces existantes et approuvées par le même technicien.

- Les murs formant des marches doivent être constitués de blocs de béton de 30 cm posés sur un béton de nettoyage C16/20 de 10 cm d’épaisseur.

### Menuiserie

    - Caractéristiques du bois

      - Les bois à utiliser seront à fibres droites et unies, à "pores fermés", sans nœuds pourris, fendus ou ébréchés, sans cavités, fentes ou pourritures, qu’elles résultent ou non d’attaques fongiques. Ils ne doivent pas présenter de signes d’infestation par des animaux xylophages, de taches ou d’autres défauts qui compromettent leur durabilité, leur résistance ou leur effet esthétique.

      - Les faux aubiers sont également rejetés.

      - Pour déterminer la qualité du bois et en fonction de l’usage auquel il est destiné, il convient de suivre les normes portugaises :

        - - NP 180 - ANOMALIES ET DÉFAUTS DU BOIS

        - - NP 987 - BOIS SCIÉS - DÉFAUTS DE MESURE

      - Le bois sera séché à l’air, c’est-à-dire avec une humidité moyenne d’environ 15%, parfaitement nivelé, sans fentes ni défauts de fabrication, et ses caractéristiques mécaniques seront conformes aux valeurs fixées par les normes portugaises en vigueur.

      - Les pièces de bois seront soigneusement fabriquées, conformément aux indications techniques et aux dessins détaillés, solides, sans raccords, avec les dimensions indiquées dans le projet.

      - Les pièces seront toujours reliées par des selles, bien encastrées et bloquées dans toutes les directions, de manière à ce que l’ensemble reste indéformable.

    - Caractéristiques particulières

      - Le bois doit être traité avec des produits qui assurent une protection insecticide, fongicide et hydrofuge. L’Entrepreneur doit soumettre ces produits à l’approbation de l’Autorité de Surveillance avant leur application.

      - Les colles à utiliser seront conformes aux conditions de l’annexe I du D.T.U. n° 36.1 (juin 1966). L’Entrepreneur soumettra les colles à l’approbation de l’Autorité de Surveillance avant leur application.

      - Les menuiseries ne seront posées qu’avec un taux d’humidité compatible avec les lieux d’application et les peintures respectives.

      - Les limites admissibles se situent entre 10 et 15 %.

      - Toutes les arêtes vives seront cassées par ponçage et arrondies à l’aide de± Ø 1,5 mm.

      - La finition des surfaces exposées fait l’objet d’une spécification distincte.

    - Détails

      - Lorsque les détails sont insuffisants ou lorsque l’Entrepreneur veut proposer des modifications, il doit soumettre à l’approbation du représentant du Maître d’Ouvrage et des concepteurs, au moins un mois avant le début des travaux, une étude de l’ensemble des menuiseries comprenant les parties suivantes :

        - Plans d’assemblage et de pose des membrures, éventuellement des pré membrures, des douelles et des ferrures pour chaque travée ou ensemble de travées identiques ou similaires.

        - Dessins des systèmes de fixation de chaque élément remplissant la travée ou l’ensemble d’éléments similaires, aux éléments de maçonnerie, de pierre et de béton, avec indication des matériaux à utiliser tant pour assurer la fixation que pour assurer l’étanchéité.

        - Dessins d’exécution du bord des ouvertures, des appuis, des jambages, des linteaux et des seuils sur lesquels repose chaque élément de remplissage ou ensemble d’éléments identiques, avec indication de leurs dimensions lorsqu’elles diffèrent de celles du projet ou que le projet ne les définit pas.

        - Plans de construction et d’assemblage des plans de travail, armoires, frises, etc., avec indication de leurs dimensions lorsqu’elles diffèrent de celles du projet ou que le projet ne les définit pas.

    - Prototypes

      - Lorsque le représentant du Maître d’Ouvrage le décide, l’Entrepreneur doit fabriquer un prototype de chaque pièce de menuiserie afin d’en évaluer les caractéristiques et d’en vérifier le comportement. Après approbation par le Représentant du Maître d’Ouvrage, ce prototype servira d’étalon pour la réception des autres menuiseries et pourra être appliqué sur le chantier.

    - Qualité du travail

      - Les dimensions doivent être corrigées sur le chantier afin d’obtenir le bon fonctionnement souhaité.

      - Toutes les menuiseries seront équipées des ferrures et dispositifs de manœuvre nécessaires à leur bon fonctionnement, y compris serrures et trois clés, poignées, ressorts à ressort, etc., et seront choisies parmi les marques de la meilleure qualité disponibles sur le marché. Lorsque cela n’est pas spécifié dans le projet général, ils seront choisis par les concepteurs et le représentant du Maître d’Ouvrage parmi trois échantillons fournis par l’Entrepreneur.

      - Les mamelons, dents et robinets doivent remplir parfaitement les assemblages et les robinets. D’une manière générale, les gouges, dents et tarauds auront une épaisseur égale au tiers de la largeur de la face à laquelle ils appartiennent, et une longueur double de l’épaisseur.

      - Toutes les surfaces en contact avec le béton ou la maçonnerie et, en général, les surfaces non visibles seront traitées avec un produit de préservation du bois "CUPRINOL" et devront être isolées avec des feuilles de polyéthylène pour éviter l’absorption d’eau et l’augmentation du taux d’humidité qui en découle.

    - Traitements d’immunisation

      - Tous les bois qui n’ont pas une durabilité naturelle élevée doivent être traités en autoclave, avec un produit et une méthode d’application appropriés au matériau et à son application, à soumettre à l’approbation du représentant du Maître d’Ouvrage. Tous les bois doivent être traités contre les fourmis blanches à l’aide de "XILODECOR", "BONDEX" incolore.

      - Les surfaces correspondant aux coupes effectuées sur le chantier doivent être traitées avec deux couches de produit immunisant "CUPRINOLVERDE".

    - Agglomérés

      - Les panneaux de particules destinés à être visibles, même s’ils sont plaqués, sont toujours surmontés d’une couche de finition.

      - Dans les zones soumises à un usage intensif, le placage se termine au sommet et le sommet est fabriqué dans le même bois que le placage.

    - Stockage

      - La menuiserie sera stockée sous abri, à l’abri des intempéries et avec la ventilation nécessaire pour faciliter le séchage.

    - Conditions de pose courantes

      - En règle générale, la menuiserie sera posée après l’exécution des travaux suivants :

        - Exécution de toute la maçonnerie ;

        - Pose des précadres ;

        - Marquage des niveaux de propreté - un mètre au-dessus du niveau de propreté des chaussées ;

        - Marquage de toutes les ouvertures, à partir du système de l’axe de référence du chantier et des niveaux de nettoyage.

        - Scellement et protection nécessaires pour éviter que la menuiserie ne soit soumise à l’eau.

        - Nettoyage des endroits où la menuiserie sera appliquée.

    - Cadres de fenêtres en bois

      - Généralités

        - Les châssis doivent être présentés et appliqués correctement, protégés par un film protecteur, y compris sur le verre, afin d’éliminer le risque de dommages sur le chantier.

      - Matériaux

      - Le matériau du cadre sera constitué de 3 lamelles autocollantes, avec une résistance DIN EN 204 (D4) et une transmission thermique de Uw 1,35 W/m2 K.

        - Profilé composé de 3 lamelles autocollantes, avec une résistance DIN EN 204 (D4) et une transmission thermique de Uw 1,35 W/m2 K en Pin nordique MR IV 78/78 de Carpilux.

        - Les finitions et la couleur des cadres sont définies dans la carte des portées.

      - Caractéristiques techniques

        - Persiennes en bois, si elles ne sont pas définies dans les dessins, de couleur blanche.

      - Traitement et finition

        - Imprégnation de fond et traitement final en plusieurs couches, résistance aux intempéries.

    - Plinthes en bois

      - Indiqué dans le chapitre Revêtements de sol et plinthes

    - Planchers en bois

      - Indiqué dans le chapitre Revêtements de sol et plinthes

    - Placages

      - Aucun placage ne sera accepté s’il présente des taches, des nœuds ou des veines irrégulières, ou s’il présente des fissures dues au rétrécissement après le séchage.

    - Pose et fixation

      - Les boiseries ne doivent être posées qu’avec un taux d’humidité compatible avec le lieu d’application et le type de peinture à appliquer, sans jamais dépasser 15 %. Dans tous les cas, le taux d’humidité doit être conforme à la norme LNEC E69-1961. Pour les menuiseries intérieures, l’humidité doit être comprise entre 12 et 13 %.

      - Les cercles et les douves en bois seront fixés à l’aide de lattes en bois naturel très durables ou de liants métallisés.

      - Les lattes de bois seront généralement d’une longueur égale à l’épaisseur du mur, d’une profondeur de 7 cm et d’une hauteur de 4 cm.

      - Les montants seront fixés à 10 cm des bords inférieur et supérieur de chaque travée, et les autres supports seront espacés de 60 cm au maximum.

      - Les montants seront posés à l’aide d’un mortier de ciment et de sable dans un rapport de 1:3.

      - Les espaces entre les jantes ou la menuiserie et les pré-joints seront remplis avec un mastic de jointoiement qui durcit en surface mais reste plastique en profondeur, afin de pouvoir suivre les dilatations et contractions différentielles de ces différents matériaux.

      - Après la pose de la menuiserie, celle-ci doit être correctement protégée contre les chocs ou autres dommages susceptibles de compromettre sa qualité ou sa finition.

      - Lors de la pose de la menuiserie, tous les joints périmétriques doivent être scellés avec du silicone homologué.

    - Tolérances dimensionnelles

      - Les tolérances maximales suivantes sont admises pour le contrôle des éléments appliqués :

        - Verticalité des jambages : 0,1%.

        - Horizontalité des linteaux : 0,1%.

      - Les portes ou autres éléments tels que les armoires, les volets et les balcons ne doivent pas présenter de gauchissement dans une direction quelconque qui entraînerait un écart de plus de 2 mm entre les butées, ni un écart de plus de 2 mm entre les cadres une fois assemblés.

    - Portes en bois

      - Description

        - Cet article comprend tous les travaux et fournitures nécessaires à sa bonne exécution et à son application, et voici quelques-uns des travaux et fournitures à effectuer :

        - La fourniture et la pose des cadres, des butées et des montants.

        - La fourniture et la pose de l’ouvrant, y compris les ferrures, les joints, les garnitures et les joints d’inertie.

        - La fourniture de la serrure avec moulure composite à définir par le Maître d’Ouvrage, des poignées et de leur application.

        - La fourniture et la pose d’un arrêt de porte.

        - La fourniture et la pose de trois plaques d’identification de serrure et des clés correspondantes, là où elles sont indiquées.

        - Les caractéristiques dimensionnelles, les garnitures de porte, le mode de manutention, les types de ferrures et d’accessoires et leur emplacement respectif sont ceux indiqués sur le plan de porte correspondant.

        - Les couleurs, la construction intérieure de la porte et des cadres, et le type de finition seront ceux indiqués dans les dessins et les écrits du projet.

      - Pose

        - L’assise doit être réalisée de manière à ce que les parties mobiles fonctionnent en douceur, sans se coincer, avec un écart toujours égal et jamais supérieur à 1,5 mm par rapport aux parties fixes où elles sont insérées.

        - Les rebords sont fixés à la maçonnerie à l’aide de vis et d’écrous métallisés au zinc. L’espacement entre les fixations ne sera pas supérieur à 0,60 mètre ; trois boulons en O de 5/16" seront placés dans chaque fixation pour les montants et des boulons en L pour les linteaux. Les trous de vis seront recouverts de chevilles en bois identiques à celles des cadres.

        - Les portes et les cadres doivent être montés de manière à ce qu’ils se ferment hermétiquement et fonctionnent parfaitement.

        - Chacun des éléments du cadre sera réalisé en une seule pièce.

        - La structure inférieure de la porte, les cadres et les autres pièces de bois doivent être traités de manière appropriée pour résister à l’action des insectes et des champignons dans un autoclave sous pression, conformément à la norme NP - 2080 (1985). Préservation du bois. Traitement du bois de construction.

        - Les vantaux seront fixés au cadre par 3 charnières fixes de 1\2 balance 3 1\2" avec rondelles, vissées à l’aide de vis fabriquées dans le même matériau que les charnières.

        - Une butée limitant l’ouverture de la porte, à approuver par l’Autorité de Surveillance, sera fixée au sol.

        - La serrure sera identifiée par un numéro à préciser par l’Autorité de Surveillance, gravé sur une plaque de laiton fixée à la porte (face intérieure). Chacune des trois clés portera une plaque de laiton avec le même numéro.

        - Le marquage des portes et les 3 clés par serrure sont considérés comme faisant partie intégrante de l’équipement des portes extérieures et intérieures.

        - Les serrures doivent avoir un passe-partout, qui doit être dûment étiqueté.

        - Toutes les portes, cadres, drapeaux, volets, etc. seront équipés des ferrures nécessaires pour assurer leur parfait fonctionnement.

        - Les ferrures à utiliser doivent correspondre aux caractéristiques générales exigées par les essais de qualification des éléments de construction du LNEC pour les serrures, les chevilles, les charnières, les vis, etc. et être soumises à l’approbation de l’Autorité de Surveillance.

        - Le type, les dimensions, la finition et le matériau des accessoires à utiliser dans chaque travée sont ceux indiqués dans le projet. Après approbation, l’Entrepreneur ne peut utiliser des ferrures d’un type ou d’une qualité différents des échantillons fournis, sans l’autorisation expresse de l’Autorité de Surveillance.

        - Sauf stipulation contraire, on utilisera toujours une serrure à mortaise ou Yale, selon qu’il s’agit d’une serrure intérieure ou extérieure avec une poignée en acier inoxydable.

        - Les pièces non spécifiées seront choisies par la Société parmi celles de qualité et de prix similaires à la meilleure directement indiquée.

        - Toute la quincaillerie utilisée sera de première qualité et devra être approuvée par l’Autorité de Surveillance, pour lequel l’Entrepreneur devra présenter des échantillons en temps utile.

    - Armoires ou placards

      - Les armoires des chambres à coucher seront fabriquées en aggloméré, selon le modèle indiqué dans les dessins et avec les caractéristiques suivantes :

        - Portes pliantes, battantes ou latérales en MDF avec la finition indiquée sur les plans ;

        - Intérieurs en mélamine à haut grammage avec la finition indiquée sur les plans ;

        - Modules tels qu’indiqués sur les cartes respectives

      - L’ensemble de la structure est constitué de panneaux d’aggloméré sélectionnés de 22 mm d’épaisseur.

      - Les parois intérieures et les étagères intérieures ont une épaisseur de 22 mm et sont fixées à l’aide de supports robustes qui les empêchent d’être déplacées de manière involontaire.

      - La base de l’armoire est constituée d’un panneau de particules revêtu de 22 mm, facile à nettoyer et résistant aux produits abrasifs et aux rayures.

      - Comprend tous les accessoires tels qu’une tringle en acier inoxydable.

      - Le prix de cet article comprend tous les travaux et fournitures nécessaires qui n’auraient pas été inclus dans le projet, à savoir les renforts, les fixations, les raccords, les pieds, les poignées, les serrures, le socle, les accessoires, les joints et les raccordements, afin de garantir sa bonne exécution, son montage et son fonctionnement.

    - Armoires techniques

      - Ces éléments sont constitués de portes battantes en panneaux de fibres de bois de moyenne densité (MDF) de 19 mm, le tout conformément aux plans et schémas respectifs.

      - Les portes de l’armoire ont la finition indiquée sur les plans respectifs.

      - L’intérieur de l’armoire, s’il n’est pas indiqué sur les plans, est réalisé en panneaux de particules plaqués en mélamine blanche.

      - Le prix de ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires qui n’auraient pas été inclus dans le projet, à savoir les renforts, les fixations, les raccords, les pieds, les poignées, les serrures, les socles, les accessoires, les joints et les raccordements, afin de garantir leur bonne exécution, leur montage et leur fonctionnement.

    - Meubles lavabos pour installations sanitaires

      - Les armoires seront conformes aux indications des plans d’exécution

      - Meubles amovibles en MDF hydrofuge de 19 mm.

      - Les dimensions, la conception et la finition des façades, des portes et des accessoires des armoires seront conformes aux plans d’exécution.

      - Le plan de travail sera d’une seule pièce dans le matériau indiqué dans les dessins, de premier choix, avec les dimensions et l’épaisseur indiquées dans les dessins, y compris une fente pour un larmier et une pièce de protection murale dans un matériau identique avec la hauteur indiquée (ou 5 cm si elle n’est pas indiquée).

      - Le trou dans le plan de travail pour les robinets, les lavabos, les éviers ou toutes les cavités indiquées sur les plans doit être vérifié et percé au préalable, et l’Entrepreneur sera chargé de vérifier et de transmettre les dimensions des trous au fournisseur, conformément aux spécifications des différents équipements à installer.

      - Le prix de ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires qui n’auraient pas été inclus dans le projet, à savoir les fixations, les raccords, les pieds, les poignées, les serrures, les socles, les accessoires, les joints et les raccordements, afin de garantir leur bonne exécution, leur montage et leur fonctionnement.

      - Une structure en acier galvanisé à dimensionner à l’intérieur du mur doit être prévue pour suspendre et soutenir les armoires.

    - Cuisines

      - Armoires de cuisine en structure d’aggloméré et support mince en MDF, toutes revêtues de mélamine sur les deux faces en gris et bordures en PVC de la même couleur, avec le design indiqué dans les dessins.

      - Les dimensions, la conception et la finition des façades des armoires, des portes et des accessoires seront conformes aux dessins du projet.

      - Le plan de travail sera, dans la mesure du possible, d’une seule pièce dans le matériau indiqué sur les plans, de premier choix, avec les dimensions et l’épaisseur indiquées sur les plans, y compris une fente pour un larmier et une pièce de protection murale en matériau identique avec la hauteur indiquée (ou 5 cm si elle n’est pas indiquée).

      - Les trous dans le plan de travail pour les robinets, les lavabos, les éviers ou toutes les cavités indiquées sur les plans doivent être vérifiés et percés au préalable, et l’Entrepreneur sera chargé de vérifier et de transmettre les dimensions des trous au fournisseur, conformément aux spécifications des différents équipements à installer.

      - Le prix de ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires qui n’auraient pas été inclus dans le projet, à savoir les structures de support des armoires supérieures, les fixations, les raccords, les pieds, les poignées, les serrures, les éclairages encastrés, les plinthes, les accessoires, les joints et les raccordements, afin de garantir leur bonne exécution, leur montage et leur fonctionnement.

      - Une structure en acier galvanisé à dimensionner à l’intérieur du mur doit être prévue pour suspendre et soutenir les armoires.

### Serrurerie

    - Serruriers en acier

      - Conditions générales

        - Les serrures seront fabriquées à partir de profilés en fer normalisés et de tôles pliées.

        - Les profilés utilisés doivent être en "acier doux garanti", S235, conformément à la norme EN 10027.

        - Tous les travaux de métallerie doivent être exécutés et assemblés de manière à garantir la rigidité nécessaire des assemblages, leur performance finale et le parfait fonctionnement des parties mobiles.

        - Les sections et les dimensions indiquées dans les dessins du projet et les détails des éléments qui composent la métallerie serviront de référence pour leur exécution, et leur stabilité devra être préalablement contrôlée et vérifiée par l’Entrepreneur.

        - Les anneaux et les ferrures métalliques seront, en règle générale, posés avant l’exécution des enduits ; pour cette raison, ils doivent être préalablement peints ou galvanisés afin que leur surface apparente en contact avec la maçonnerie soit protégée contre l’action de l’humidité et du mortier.

        - Lorsque les huisseries ne peuvent être posées avant l’exécution des enduits, l’Entrepreneur fournira les calibres et les dimensions pour le moulage définitif des ouvertures, ainsi que pour la définition précise des ouvertures nécessaires à la fixation des serrureries.

        - Ils comprendront tous les éléments métalliques qui les composent et tous les dispositifs de connexion tels que rivets, vis, écrous, rondelles, colliers en acier galvanisé, cordons de soudure, etc.

        - Après la pose, les ouvrages métalliques seront convenablement protégés, au moins dans les zones à forte circulation, contre les chocs ou autres dommages susceptibles de compromettre leur qualité ou leur finition.

      - Exécution

        - Le soudage doit être effectué conformément à la norme NP EN 10090-2.

        - Les électrodes doivent avoir les caractéristiques appropriées aux soudures à effectuer.

        - Les coupes doivent être correctement nettoyées et lissées.

        - Les cordons de soudure auront l’épaisseur requise et seront continus, sans lacunes, fissures ou bosses. Leur surface apparente doit être plane, jamais concave, bien qu’ils puissent être convexes à condition que la déviation ne dépasse pas la limite maximale de 2 mm ; les exigences de la norme NP EN 10090-2 doivent être respectées pour leur exécution.

        - Les procédés de soudage utilisés doivent être d’une efficacité prouvée (oxyacétylénique ou arc électrique).

        - Les travaux doivent être effectués par des soudeurs ayant une qualification prouvée par un organisme de compétence reconnu et sous la direction d’une entreprise spécialisée.

        - Les surfaces à souder doivent être très propres et exemptes de scories, et les scories doivent être retravaillées lorsque les soudures sont effectuées en plus d’une passe.

        - Toutes les soudures seront effectuées selon la meilleure technique, de manière à permettre l’assemblage des angles, qu’ils soient saillants ou encastrés.

        - Seules les soudures qui ne peuvent être évitées seront réalisées, mais de manière à ce qu’elles ne soient pas apparentes et que la résistance des pièces à l’endroit des soudures ne soit pas inférieure à celle des autres points.

        - Dans l’emballage du fer, les tarauds ou pointes, ronds ou carrés, doivent avoir une épaisseur au moins égale au tiers de la pièce.

        - Les pièces de fer qui doivent être posées soit transversalement, soit longitudinalement, soit dans les deux sens simultanément, seront pliées à froid à l’aide d’une presse, sans que le fer subisse aucune altération.

        - Les fers en T ou tout autre profilé seront découpés avec le plus grand soin et selon les formes déterminées, en utilisant une lime si nécessaire pour obtenir un ajustement parfait entre les différentes pièces.

        - Les trous seront percés à froid, à l’aide d’un rochet ou d’une perceuse, puis ébavurés des deux côtés.

        - Les trous pour les broches d’articulation seront percés de manière à ce qu’ils soient en relation avec le diamètre des broches, avec un écart qui ne doit pas dépasser 0,0005 mètre.

        - Les trous de raccordement des barres de garde-corps seront percés dans l’axe des traverses, avec un diamètre égal à celui des pointes 01 de ces barres, qui auront une hauteur d’au moins 0,003 mètre.

        - Les trous pour les rivets auront un diamètre supérieur d’environ 0,0005 mètre à celui des rivets.

        - Les trous des pièces à assembler doivent correspondre exactement. Les rivets doivent être fermement rivés sur les pièces à assembler, de manière à ce que les têtes soient bien à plat.

        - Lorsque la tête d’un rivet repose sur une surface qui n’est pas perpendiculaire à son axe, le rivet doit être chauffé sur toute sa longueur et enfoncé des deux côtés.

        - Les chevilles seront calibrées ou tournées, d’une seule pièce et sans coulis, avec la longueur indiquée entre la tête et l’écrou plus 0,001 m à 0,003 m selon leur diamètre.

        - Leurs têtes, qui auront une épaisseur égale au diamètre des boulons et une largeur double de ce diamètre, seront forgées et non soudées.

        - Les boulons seront bien vissés, avec des filets parfaitement réguliers et un pas fixe.

        - Les écrous seront de la même taille que les têtes.

        - Les tirants, suspentes, jambes de ferme et pièces similaires seront testés avant d’être installés, si l’Inspection l’exige.

        - Les pièces moulées auront les formes et les dimensions prévues dans le projet et dans les Conditions Particulières susmentionnées, et seront bien moulées, sans bavures et avec des faces et des arêtes nettes.

        - La racine sera meulée sur les brins supérieurs, chaque fois que cela sera possible du point de vue constructif.

        - Tous les trous percés ou poinçonnés seront ébavurés. Les trous d’épissure superposés à d’autres trous ne sont pas autorisés, à moins que les trous précédents n’aient été remplis et que l’épaisseur n’ait été rectifiée.

        - Les assemblages vissés, rivetés ou serrés doivent être solides.

        - Les boulons des raccords à expansion doivent être munis d’un contre-écrou. L’écrou doit être serré pour permettre la libre dilatation.

        - Tous les éléments métalliques qui ne sont pas galvanisés doivent être zingués sur une épaisseur minimale de 0,08 mm.

        - Toutes les pièces ne seront métallisées qu’après l’exécution de tous les travaux de soudage, de perçage, de rivetage et autres. Toutes les pièces doivent être traitées avec un agent anticorrosion avant d’être posées.

        - Lorsque la métallisation a été affectée par la pose et le montage sur chantier (découpage, perçage, soudage, taraudage, etc.), l’Entrepreneur est tenu d’effectuer, sans frais pour le Maître d’Ouvrage, les retouches appropriées, avec une peinture à base de primaire anticorrosion, après avoir nettoyé convenablement les surfaces affectées.

        - Les raccordements à la maçonnerie ou au béton doivent faire l’objet de la plus grande attention afin de garantir une fixation parfaite. À cet effet, on utilisera des pinces à clous ou on rallongera les profilés à la longueur optimale pour garantir cette fixation.

        - Dans tous les cas, les pièces encastrées dans la maçonnerie se termineront en "queue d’aronde".

        - Les pièces ou ensembles assemblés doivent être soignés, de dimensions correctes, bien fixés, avec des raccords et des soudures parfaits.

      - Tolérances

        - Les tolérances suivantes doivent être respectées lors de la pose de la métallerie :

          - Verticalité des montants.	2 mm/m

          - Horizontalité des linteaux	2 mm/m

          - Déviation horizontale de l’axe par rapport aux dimensions du dessin	5 mm

      - Galvanisation

        - Conditions générales

          - La galvanisation à chaud est obligatoire pour toutes les pièces métalliques destinées à être utilisées sur le chantier.

        - Préparation des pièces avant la galvanisation :

          - Les pièces seront dégraissées dans une solution chaude d’hydroxyde de sodium afin d’éliminer l’huile, la graisse, la peinture, les traces de soudure et autres impuretés similaires.

          - Si les pièces sont fortement oxydées ou présentent une croûte de laminage, un processus de décapage mécanique (sablage) doit être utilisé à la place du nettoyage chimique.

          - Après l’opération de dégraissage, les pièces sont lavées, puis décapées chimiquement.

          - Après le décapage, le métal est immergé dans une cuve de fluxage contenant une solution aqueuse de chlorure d’ammonium double et de zinc.

          - Cette opération doit garantir l’absorption et la dissolution des impuretés restant à la surface du métal et assurer une parfaite propreté de l’acier au contact du zinc en fusion lors de la phase de galvanisation.

          - Après l’opération de fluxage, les pièces seront lavées à l’eau courante et séchées.

        - Application de la galvanisation à chaud

          - L’opération s’effectue en immergeant les pièces dans la cuve de galvanisation pendant un temps suffisant pour assurer les revêtements à réaliser.

          - La température du bain de zinc en fusion doit être comprise entre 445° C et 465° C.

          - La teneur minimale en zinc du bain de galvanisation doit être de 98,5 % en poids (British Standard 3436-1961) ;

          - L’épaisseur minimale de la couche de zinc doit être calculée conformément à la norme (NP) EN ISO 1461 avec un minimum de 60 microns ;

          - Le revêtement doit être continu, le plus uniforme possible et contrôlé conformément à la NP 527 "VÉRIFICATION DE L’UNIFORMITÉ DU REVÊTEMENT".

      - Serrures et ferrures

        - Elles doivent être conformes aux types et à la qualité spécifiés dans le projet architectural.

        - À défaut d’autres spécifications, les portes et trappes, etc., seront toujours munies de serrures en acier inoxydable à barillet de type "Yale" et seront fournies avec trois clés.

        - L’Entrepreneur doit présenter à l’avance à l’Autorité de Surveillance, pour approbation, les types qu’il a l’intention d’utiliser, ainsi que les certificats du fabricant indiquant les matériaux qui composent les pièces, leur résistance et leur durabilité.

        - Les ferrures seront posées de manière à ce que les espaces entre les éléments fixes et mobiles soient de 1 mm avec une tolérance de ± 0,5 mm et que les mouvements d’ouverture et de fermeture s’effectuent sans blocage.

    - Serrurerie en aluminium

      - Extrusion de profilés en aluminium

        - On utilisera des profilés d’aluminium extrudés en alliage 6060 ou 6063 -AlMgSi 0,5, conformément à la norme DIN EN 755-9 (2001) et avec un traitement thermique T5 ou T6.

      - Traitement de surface des profilés en aluminium - Anodisation

        - Le traitement de surface par anodisation des profilés est un procédé qui favorise la corrosion contrôlée de l’aluminium afin d’augmenter la couche d’oxyde protectrice naturelle de l’aluminium.

        - Son épaisseur doit être ≥ 15 microns, en fonction de la corrosivité de l’environnement, sans pollution industrielle ou pollution urbaine modérée, lorsque cela n’est pas mentionné dans les cartes de portée respectives.

        - Ce procédé doit répondre aux normes requises par la marque de qualité QUALANOD, dont le certificat de licence doit accompagner le procédé, ainsi que la fiche technique du produit.

      - Laquage

        - Le laquage des profilés est un procédé de peinture à base de poudres polyester thermodurcissables appliquées après un cycle de prétraitement par immersion, dont l’objectif principal est de protéger et de préparer les profilés à la peinture.

        - Le revêtement ainsi obtenu est appelé laquage ou thermolaquage et son épaisseur doit être ≥ 60 microns.

        - Ce procédé doit répondre aux normes exigées par la marque de qualité QUALICOAT, dont le certificat de licence doit accompagner le procédé, ainsi que la fiche technique du produit.

      - Raccords et joints

        - Tous les raccords seront fabriqués en aluminium ou en matériaux ne réagissant pas avec l’aluminium.

        - Les ferrures (poignées, crémones, charnières, loquets, serrures...) seront celles des systèmes respectifs, à l’exception de celles spécifiquement référencées par l’auteur du projet dans le cahier des charges et/ou le plan des ouvertures.

        - Les joints à utiliser seront en E.P.D.M.

      - Joints de cadre et raccords entre profilés

        - Les joints des cadres de fenêtres et les raccords entre les profils seront réalisés mécaniquement, au moyen de machines spéciales utilisant des accessoires (pièces) en aluminium avec des vis et/ou des boulons en acier inoxydable.

        - Tous les raccords de cadres et autres profilés doivent être correctement réalisés et scellés.

      - Fabrication et montage

        - Les instructions du catalogue technique des systèmes doivent être respectées.

      - Vitrage

        - Les vitres à poser sont conformes aux spécifications techniques du fournisseur de vitres.

        - Les vitres des façades et autres châssis seront installées conformément aux spécifications et/ou au plan des ouvertures et seront toujours montées sur des cales.

      - Installation et fixation

        - Les châssis ne doivent être posés qu’une fois achevés les travaux de construction liés aux châssis, à savoir les murs, les seuils et/ou les appuis, afin de protéger les profilés du contact avec d’autres matériaux tels que le ciment, la chaux, les peintures, les adhésifs, les vernis ou des produits similaires qui, au contact, pourraient endommager l’aluminium.

        - Avant la pose de l’aluminium, il convient de peindre les revêtements sur lesquels les cadres doivent être posés.

      - Nettoyage et entretien

        - Une fois les travaux terminés, l’aluminium doit être nettoyé pour maintenir sa surface en bon état.

        - En général, un chiffon doux imbibé d’eau suffit pour nettoyer l’aluminium. Toutefois, dans des situations plus difficiles, un produit neutre dont le pH est compris entre 5 et 8 peut être dilué dans l’eau à une concentration d’environ 5 % du volume.

        - Il ne faut en aucun cas utiliser des brosses, du papier de verre, des tampons à récurer ou tout autre matériel abrasif, ainsi que des produits de nettoyage à base de solvants (détergents, nettoyants pour vitres, diluants, etc.).

        - L’aluminium doit être nettoyé chaque fois que des dépôts de pollution atmosphérique ou industrielle sont perceptibles et chaque fois que des changements significatifs de son aspect sont visibles.

      - Caractéristiques particulières

        - Les serrures en aluminium seront fabriquées à partir de profilés de la marque et de la série indiquées sur les plans des portées et des portes, conformément aux dessins et au plan de mesure.

        - Les caractéristiques dimensionnelles, le mode de manipulation, les types de ferrures et d’accessoires et leur positionnement respectif sont ceux indiqués sur le plan de portée correspondant.

        - La finition finale sera celle indiquée dans les éléments du projet.

### Isolation, imperméabilisation et toitures

    - Isolation thermique

      - Conditions générales

        - Lors de l’isolation des différents éléments indiqués dans le projet, l’Entrepreneur doit toujours garder à l’esprit les bonnes normes d’exécution de ces travaux, en les exécutant conformément à ce qui est indiqué et stipulé dans les documents d’homologation, aux techniques indiquées par le fabricant des produits et aux cas particuliers de l’isolation en question.

        - Les travaux d’isolation doivent toujours être effectués par une entreprise et du personnel spécialisé.

        - Les matériaux d’isolation thermique doivent être marqués CE et conformes aux directives UEAtc sur les substrats isolants pour les systèmes d’étanchéité de toiture, aux documents d’homologation LNEC ou à la normalisation européenne applicable, à savoir la directive 89/106/CEE et la norme de référence EN13164 approuvée le 16.4.2001.

        - La classification de la réaction au feu doit être M0 ou M1 ;

        - La résistance minimale à la compression doit être de 0,10 N/mm2 (à 10 % de déformation) pour les toits visitables et supérieure à 0,10 N/mm2 pour les toits praticables ;

        - Le matériau isolant ne doit pas être attaqué par des agents biologiques entraînant sa dégradation ;

        - Le matériau isolant doit être stable sous l’influence de l’humidité.

      - Matériaux à utiliser

        - Les matériaux suivants seront utilisés pour isoler les différents éléments indiqués dans le projet :

          - plaques rigides de polystyrène extrudé (XPS) ;

          - des panneaux de fibres de laine de roche liés à une résine synthétique thermodurcissable.

        - Les épaisseurs et les densités sont celles indiquées dans les plans détaillés du projet architectural et des projets spécifiques.

      - Socle de pose

        - Le support de pose, constitué d’une surface en béton ou en maçonnerie, doit être exempt de poussière, de substances détachables, de barres de béton ou de mortier, de taches de graisse, sec et aussi régulier que possible, car les dalles ne sont pas assez flexibles pour suivre de grandes différences planimétriques.

      - Pose

        - Avant de commencer la pose, les dalles seront inspectées et celles qui présentent des perforations, des coins cassés, des déformations ou d’autres dommages qui ne peuvent être corrigés seront rejetées.

        - Les panneaux seront appliqués sur les surfaces à isoler - béton, plâtre, maçonnerie, etc. - à l’aide d’une pâte adhésive indiquée par le fabricant comme étant appropriée ; ou bien ils seront simplement juxtaposés. En cas de collage, il convient de suivre scrupuleusement les instructions du fabricant pour l’application de la colle afin d’obtenir une tenue ferme et durable.

    - Joints de dilatation :

      - Les joints auront la largeur définie dans le Projet de Stabilité, soit environ 20 mm, remplis de feuilles de polystyrène, tant dans les éléments en béton armé qu’ultérieurement dans les éléments en maçonnerie, les finitions et les revêtements, conformément aux plans de détail.

      - Tous les fonds de joints seront remplis sur toute leur longueur avec du CORDON à base de mousse de polyéthylène extrudé, SIKA, d’un diamètre adapté à la largeur des joints.

      - Enfin, les joints seront remplis d’un élastomère monocomposant à base de polyuréthane de couleur blanche.

      - Dans tous les cas, les instructions du fabricant seront respectées, notamment en ce qui concerne les méthodes d’application, l’épaisseur ou toute autre indication.

    - Étanchéité

      - Conditions générales

        - Lors de l’imperméabilisation des différents éléments indiqués dans le projet, l’Entrepreneur doit toujours avoir à l’esprit les bonnes normes d’exécution de ces travaux, en les exécutant conformément à ce qui est indiqué et stipulé dans les documents d’approbation, aux techniques indiquées par le fabricant des produits et aux cas particuliers de l’imperméabilisation en question.

        - Les travaux d’imperméabilisation doivent toujours être effectués par une entreprise et un personnel spécialisés.

        - Les membranes porteront de manière indélébile et facilement identifiable le nom du fabricant et le type auquel elles appartiennent.

        - Quel que soit le procédé adopté pour l’imperméabilisation des différentes parties du bâtiment et indiqué dans le projet, le matériau utilisé ne doit contenir aucune matière susceptible d’être altérée par le contact avec les autres matériaux utilisés dans la construction ou avec l’air et les intempéries, et doit conserver ses propriétés de cohésion, d’élasticité et de ductilité. Le matériau utilisé ne doit pas non plus contenir plus d’un pourcentage de substances volatiles, de phénols et de paraffine cristallisable.

        - L’Autorité de Surveillance se réserve le droit de faire effectuer des essais sur les produits que l’Entrepreneur a l’intention d’utiliser, essais qui seront réalisés aux frais de l’Entrepreneur.

        - L’omission éventuelle d’un détail dans les plans relatifs au système d’étanchéité n’exonère pas l’Entrepreneur de la responsabilité de garantir les performances du système par rapport à ce qui est stipulé soit dans le Document d’Agrément, soit dans les Directives mentionnées, ni de la bonne exécution du système d’étanchéité et d’isolation.

      - Préparation des supports

        - La surface de la couche de moulage doit répondre aux conditions suivantes :

          - Sa rugosité ne doit pas présenter d’aspérités ou de vides brusques et sa finition doit être généralement de type "fin" ;

          - La pente ne doit être inversée dans aucune zone ;

          - La surface doit être lisse, sans bosses ni dépressions, ni pointes de fer, ni restes de mortier. La surface doit être lisse, sans bosses ni dépressions, sans points de fer ni restes de mortier ;

          - Avant la pose de la couche suivante, la surface doit être sèche et exempte de corps étrangers ;

          - Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fissures de retrait, les contraintes hygrothermiques, etc.

          - Les bords doivent être arrondis.

          - Les découpes doivent être effectuées dans les parois verticales à environ 20 cm au-dessus du niveau final des revêtements.

          - La surface de ces fosses doit être traitée de manière à être exempte de bosses ou de dépressions et absolument régulière.

      - Règles générales d’exécution

        - Les travaux d’imperméabilisation ne doivent pas être effectués par temps humide ou mouillé et la surface à imperméabiliser doit être parfaitement sèche et propre au moment de l’application du produit.

        - Toutes les surfaces à imperméabiliser doivent avoir une pente minimale de 0,02 m par mètre linéaire, sauf dans les cas où une autre pente est indiquée. Ces pentes, ainsi que les dispositions de drainage à adopter, doivent être soumises à l’Autorité de Surveillance pour une évaluation préalable si elles ne sont pas incluses dans le projet. Les remplissages des toitures à exécuter, afin d’obtenir les pentes nécessaires, peuvent être réalisés, lorsqu’un autre coffrage n’est pas fixé, avec du béton léger.

        - Les joints doivent toujours se chevaucher de plus de 0,10 mètre.

        - Les précautions nécessaires doivent être prises pour que tous les raccords avec les travaux antérieurs soient parfaits et ne constituent pas des points faibles dans la couche d’étanchéité.

        - Si plusieurs épaisseurs d’étanchéité sont utilisées, la parfaite liaison entre elles doit être garantie.

        - Sauf indication contraire dans les plans et détails de conception, les membranes d’étanchéité doivent avoir la plus grande continuité possible. Sur les toits et dans les zones horizontales, les membranes doivent couvrir les surfaces verticales émergentes, les contourner et couvrir les surfaces horizontales suivantes ou se terminer à leur bord, conformément aux techniques indiquées par leur fabricant.

        - Lorsque rien d’autre n’est indiqué dans les plans et les détails de conception et que le mur émergent, en raison de ses dimensions, rend impossible l’exécution indiquée ci-dessus, les membranes doivent accompagner les surfaces verticales au moins 20 cm au-dessus de la ligne de rencontre avec la surface imperméabilisée, puis être fixées à des ouvertures - ouvertes en queue d’aronde - ensuite remplies de mortier et régularisées ou fixées selon les méthodes et les matériaux indiqués par le fabricant.

        - Dans les zones de jonction, où sont insérés des tuyaux de chute, de ventilation ou autres, un soin particulier sera apporté à l’utilisation de brides, de canons - métalliques ou non - de cordons d’étanchéité ou d’autres éléments qui fixent les membranes de manière à assurer une imperméabilisation complète en tous points.

        - Les recouvrements à effectuer, auxquels le présent cahier des charges ne fait pas référence, seront réalisés conformément aux recommandations du fabricant de la membrane et de manière à ce que l’étanchéité se comporte de la même manière que dans les autres zones.

        - Après la pose des membranes et l’exécution de toutes les finitions et travaux annexes et complémentaires, tous les endroits où l’eau peut s’échapper seront bouchés et scellés, puis toutes les zones où l’étanchéité a été réalisée seront inondées - en les submergeant le plus possible - et maintenues dans cet état pendant 48 heures. Pendant cette période, les éventuelles déficiences seront vérifiées.

        - Une fois celles-ci détectées, l’eau sera vidée et les réparations nécessaires seront effectuées.

        - Un séparateur sera toujours placé entre le système d’étanchéité et/ou d’isolation thermique et la protection lourde.

        - La protection de la couche d’étanchéité, qui doit se présenter sous la forme d’une surface continue, avec la même résistance en tous points et dans toutes les directions, et avec un coefficient d’étanchéité de 100 % par rapport à la surface extérieure, doit être réalisée dès son application, afin d’éviter les perforations et l’apparition d’ondulations dues aux dilatations et contractions rapides.

        - L’imperméabilisation des murs souterrains est réalisée, lorsque cela est indiqué, conformément aux spécifications du Cahier des Charges Fondations et Structures et aux spécifications du présent C.E. En ce qui concerne le drainage, les spécifications du C.E. Installations d’eau et d’assainissement doivent être suivies, toujours en coordination avec les systèmes généraux d’imperméabilisation utilisés dans l’ensemble du bâtiment.

    - Membranes d’étanchéité liquide dans les zones humides (sanitaires et cuisines)

      - Définition

        - Le système se compose de SikaTop Seal-107, un mortier d’imperméabilisation à deux composants basé sur un mélange de ciments, incorporant des polymères modifiés et des additifs spéciaux, appliqué conformément aux spécifications du produit et aux instructions du fabricant.

          - Composant A : additifs et polymères liquides.

          - Composant B : ciment Portland avec des agrégats et des additifs sélectionnés.

      - Qualité de la base

        - La base doit être propre, saine, exempte de particules friables, de lectures de surface, de graisse, d’huile et de peinture.

        - La résistance à la traction du béton ("pull off") doit être de> 1 N/mm2.

      - Préparation de la base

        - La base doit être préparée à l’aide de moyens mécaniques (jet d’eau à haute pression, sablage, etc.) et dûment pré-humidifiée jusqu’à l’obtention d’un aspect "sec saturé".

        - Pour la régularisation/le scellement des pores - Nettoyage au jet d’abrasif pour éliminer tous les contaminants (y compris à l’intérieur des pores et des bosses).

      - Instructions d’application

        - Application à la brosse ou mécanique : 1:4 parties par poids (A : B)

        - Application à la truelle : 1:4,5 parts en poids (A : B).

        - Homogénéiser le composant A (liquide) avant utilisation. Verser environ la moitié du composant A dans un récipient à large ouverture et ajouter progressivement le composant B (poudre) sans cesser de mélanger. Ajouter le reste du composant A et continuer à mélanger jusqu’à l’obtention d’une masse homogène, d’aspect uniforme et sans grumeaux.

        - Le support d’application doit être préalablement humidifié jusqu’à saturation sans brillance.

      - Mortier

        - Lorsque SikaTop Seal-107 est appliqué à la truelle (par exemple pour le lissage de la surface), le dosage du composant A doit être réduit de 10% (~1A:4,5B).

        - Appliquer la deuxième couche dès que la première a durci et dans une direction perpendiculaire à la première.

        - Pour sceller les pores, utiliser une truelle rigide (métallique) appuyée fermement sur le support.

      - Conditions d’application

        - Dans un environnement humide ou en cas de pluie, des taches peuvent apparaître, qui n’affectent pas la qualité du produit.

        - Éviter d’appliquer le produit en plein soleil / vent fort. Ne jamais ajouter d’eau au mortier. Appliquer sur un support sain et préalablement préparé, en ne dépassant pas l’épaisseur maximale recommandée par couche.

        - Pour l’imperméabilisation, toujours appliquer deux couches, avec une épaisseur totale moyenne de 1,5 à 2 mm. Dans les zones de fortes infiltrations, appliquer 3 couches.

        - Protéger le mortier frais de la pluie, des éclaboussures et du gel.

        - SikaTop Seal 107 n’est pas un revêtement praticable, il convient d’utiliser un mortier avec des additifs Sikalatex.

        - Pour les fixations ou les ancrages, veiller à ne pas fragiliser le revêtement, qui doit être collé avec du Sikadur -31 CF.

        - Lors du durcissement, il est essentiel de protéger le SikaTop Seal-107 immédiatement après son application pendant une période de 3 à 5 jours afin d’assurer une hydratation complète du ciment et ainsi minimiser la fissuration. Utiliser un film polyéthylène ou d’autres méthodes appropriées.

    - Imperméabilisation à base de ciment - Murs-rideaux, seuils et balcons

      - Description

        - DANOCRET Protect Flex 2C - Membrane cimentaire PCC flexible et imperméable à deux composants pour la protection de surface et l’imperméabilisation du béton et du mortier. Formulée avec des liants hydrauliques, des agrégats sélectionnés et des polymères qui offrent une excellente élasticité, adhérence et capacité d’imperméabilisation.

      - Préparation de la base

        - Avant d’appliquer le produit, vérifier que la surface à appliquer est sèche, propre et exempte de résidus solides et d’irrégularités.

        - Pour les supports poreux, utiliser d’abord DANOPRIMER W pour assurer une bonne adhérence d’au support.

        - Il est recommandé d’appliquer au moins deux couches de produit, chacune d’une épaisseur minimale de 1 mm.

      - Application

        - Appliquer la première couche avec l’armature en fibre de verre MALHA FV 60, en prêtant une attention particulière aux zones présentant des fissures, des angles ou des joints entre les matériaux. Le treillis doit être posé alors que la première couche est encore fraîche.

        - Appliquer les autres couches en croisant la précédente pour un meilleur résultat.

      - Conditions

    - Système d’étanchéité Toile bitumineuse.

      - Classification des toits

        - Toits inclinés ;

        - Toits plats :

          - Toitures à accessibilité limitée (lorsque l’accès est restreint aux travaux de réparation ou d’entretien) ;

          - Toitures accessibles à la circulation et à la permanence des personnes ;

          - Toitures accessibles à la circulation et à la permanence des véhicules ;

          - Toitures-jardins.

      - Couche de support et de forme

        - La surface du support doit être très propre et rugueuse et doit être correctement humidifiée pour éviter l’absorption d’eau par le béton de la couche de coffrage.

        - La couche de forme donne les pentes de soutien pour diriger l’eau vers les points de drainage et peut être faite de béton léger d’argile expansée, de béton léger de granulés de liège ou de béton aéré. Ces pentes ne doivent pas être inférieures à 2 %.

        - Dans les caniveaux, l’épaisseur minimale de la couche de coffrage ne doit pas être inférieure à 3 cm et la pente ne doit pas être inférieure à 0,5 %

        - Quel que soit le type de coffrage mentionné ci-dessus, il faut toujours réaliser sur celui-ci une chape de résistance mécanique et de protection dont la surface doit être lisse, sans aspérités ni rugosités. Les chapes seront réalisées en panneaux de 3,0 x 3,0 mètres maximum, posés en alternance afin d’éviter les fissures et le retrait.

    - Système d’étanchéité Revêtement bitumineux

- Le système d’imperméabilisation se compose des éléments suivants

  - Primaire - Une émulsion bitumineuse non ionique diluée à raison de deux parts de produit pour une part d’eau. Avant d’appliquer le primaire, il faut s’assurer que la couche de formage et de régularisation est bien nettoyée.

  - Membranes d’étanchéité - Complexes constitués de bitume à distillation directe, modifié par des polymères, incorporant une armature inorganique avec ou sans autoprotection. Les feutres bitumineux à base de bitume oxydé, même modifié par des polymères, ne sont pas acceptés.

- Raccordement de l’étanchéité au support

  - Systèmes à forte protection - Adhésif ou indépendant

  - Systèmes à protection légère (auto-protégés) - Adhésif

  - Systèmes de toits en pente - Adhésif

  - Systèmes de toits de jardin - Adhésif

  - Systèmes sur bacs à fleurs - Adhésif

  - Systèmes sur balcons et sanitaires - Adhésif

  - Systèmes en zones singulières ou points et périmètres - Adhésif

- Les joints de recouvrement doivent être parfaitement soudés par fusion à l’aide d’une flamme de chalumeau. Pendant le soudage, la zone de joint doit être compactée pour assurer une liaison efficace entre les membranes. Après le soudage, une spatule chauffée doit être appliquée sur les bords de la soudure. Les chevauchements seront longitudinaux et transversaux et seront au minimum de 8 et 10 cm respectivement.

- Dans les systèmes à deux couches, la membrane inférieure sera soudée au niveau des joints et/ou entièrement collée au substrat, en fonction de la connexion au substrat définie au point b). La membrane supérieure doit toujours être complètement collée à la membrane inférieure à l’aide d’une flamme de chalumeau. Les membranes sont appliquées en les chauffant avec une flamme de chalumeau appropriée jusqu’à ce que la face inférieure se fluidifie au fur et à mesure qu’elles sont déroulées sur le substrat. L’adhésion totale au substrat est obtenue en appliquant une pression sur la face supérieure des membranes. La membrane de la deuxième couche est entièrement collée à la première et son raccordement est assuré par soudage à la flamme.

      - Isolation thermique

        - Les systèmes de toiture traditionnels - accessibilité limitée et accessible aux personnes - utiliseront des panneaux de laine de roche en fibres minérales recouverts de bitume, type COBERLAN B - ou des panneaux en polyisocyanurate, également recouverts de bitume, type PIRMATE B.

        - Dans le système de couverture inversée - accessibilité limitée, accessible aux personnes et aux véhicules - on utilisera des panneaux en polystyrène extrudé, type IFOAM Couvertures/Revêtements.

        - Dans le système de toiture inclinée, on utilisera des panneaux en polystyrène extrudé, type IFOAM rainuré.

        - Dans les systèmes de planchers en contact avec le sol et les murs enterrés (murs de soutènement, caves et piscines avec isolation extérieure), il convient d'utiliser des panneaux en polystyrène extrudé, type IFOAM Couvertures/Revêtements.

      - Séparateurs

        - Entre le système d’étanchéité ou l’isolation thermique et la protection lourde, une couche de désolidarisation sera interposée par la pose d’un séparateur en tissu de fibres synthétiques non tissé d’un poids minimum de 150 g/m2 ou en carton bitumineux d’un poids minimum de 300 g/m2.

        - Avant de poser le séparateur, il faut s’assurer qu’il n’y a pas de traces de pierres ou de tout autre élément perforant.

        - Ils seront appliqués avec des joints de recouvrement de 10 cm au minimum.

      - Protection lourde

        - Sur les toits peu accessibles :

          - Chape de ciment de 250 kg d’une épaisseur minimale de 3 cm, équarrie en panneaux d’une dimension maximale de 3,0 x 3,0 m, exécutés en alternance ;

          - Galets lavés dont la granulométrie est comprise entre le diamètre minimum des grilles des tuyaux de chute, augmenté de 3 mm, et 16 mm. Il sera répandu en vrac et avec une épaisseur minimale de 8 cm ;

          - Tuiles simplement soutenues ;

        - Sur les toitures accessibles à la circulation et à la permanence des personnes et sur les dalles de sol :

          - Chape de ciment de 250 kg, d’une épaisseur minimale de 4 cm, armée de grillage à volaille, en panneaux de 3,0 x 3,0 m, équarris et dont les joints sont remplis de mastic, enduit ou non selon les spécifications du projet ;

        - Sur les toits accessibles à la circulation automobile :

          - Dalle armée dont l’épaisseur et l’armature sont conformes au projet et qui peut être ou non enduite ;

          - Béton bitumineux. OBS : En cas de protection lourde dans les zones praticables ou non praticables, les chapes aux extrémités des panneaux avec les éléments verticaux rigides dépassant des toits ou des dalles, un joint de 1,5 cm d’épaisseur sera formé sur toute la hauteur de la chape, rempli de polystyrène expansé, de polystyrène extrudé ou d’aggloméré de liège noir et fermé en haut par une application de mastic, type IMPERFLEX.

      - Protection mécanique des parois verticales

        - La protection mécanique du système d’étanchéité sur les parois verticales, sur les toits praticables, sera réalisée dans la séquence suivante :

          - Fusion de la surface de la membrane avec une flamme de chalumeau et protection conséquente avec du sable grossier ;

          - Projection de mortier fort sur la surface (NOTE : Cette opération doit être effectuée avant que 48 heures ne se soient écoulées depuis l’exécution de l’opération précédente).

          - Plâtre avec mortier faible et armature en maille de polypropylène.

      - Zones ou points singuliers

        - Il s’agit de toutes les zones de la toiture qui nécessitent des travaux d’étanchéité supplémentaires, tels que les joints de dilatation, les garnitures des parties saillantes de la toiture, les platelages, les gouttières, les descentes d’eau, les seuils, etc.

        - L’Entrepreneur doit établir tous les plans détaillés nécessaires à la bonne résolution des cas particuliers non spécifiés dans le projet et les soumettre à l’approbation du Maître d’Ouvrage.

      - Système de drainage et barrière capillaire

        - Dans les murs de soutènement, où l’imperméabilisation est réalisée de l’extérieur, une couche de drainage constituée d’une feuille granulaire de polyéthylène haute densité avec incorporation d’un géotextile fixé aux granulés, type HDPE, DANODREN H25 PLUS de DANOSA.

      - Barrière de capillarité

        - La barrière de capillarité s’applique aux dalles en contact direct avec le sol dans le but d’éviter les remontées d’eau par capillarité depuis le sol de fondation.

      - Essais

        - Une fois le système d’imperméabilisation appliqué, toutes les descentes doivent être correctement recouvertes et la toiture doit être inondée jusqu’à ce qu’elle soit complètement submergée. Cette opération doit être maintenue pendant 48 heures afin de vérifier qu’il n’y a pas de défauts.

      - Marquage CE

        - Conformément à la directive européenne sur les matériaux de construction (CPD) - 89/106/CEE, qui a donné lieu à des mandats pour l’élaboration de normes européennes harmonisées pour certains produits de construction, les membranes d’étanchéité bitumineuses sont marquées CE, ce qui leur permet de circuler librement sur le marché européen. 1328-CPD-0173 NP EN 13707 NP EN 13969 NP EN 14695 06

      - Documents d’application

        - Avec l’obligation légale de se conformer à la directive européenne sur les matériaux de construction (CPD) - 89/106/CEE, qui a donné lieu à des mandats pour le développement de normes européennes harmonisées pour certains produits de construction, le LNEC a commencé à publier des documents d’application pour les systèmes recommandés. Par conséquent, pour les systèmes d’étanchéité mentionnés dans cette publication, il est recommandé de respecter les documents d’application :

      - Garanties

        - À la fin des travaux, l’Entrepreneur doit présenter un document de garantie et de responsabilité pour les travaux d’imperméabilisation réalisés, valable pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date de réception provisoire des travaux, dans lequel il s’engage à réparer les défauts d’imperméabilisation qui pourraient se produire, permettant à l’eau de s’infiltrer, et à réparer les dommages que cette infiltration pourrait causer à l’intérieur de l’immeuble.

        - Toute garantie non émise par l’Entrepreneur ne sera pas acceptée.

    - Schémas d’étanchéité

      - Toits plats et balcons (sans isolation)

        - Couche de forme - Régularisation

        - Émulsion bitumineuse appliquée comme primaire d’étanchéité, CURIDAN

        - Membrane bitumineuse double en bitume modifié SBS, avec armature en fibre de verre et finition en film plastique, 3 kg/m2, GLASDAN 30 P ELAST et avec armature en feutre de polyester et finition en film plastique, 4,8 kg/m2, POLYDAN 180-40 P ELAST.

        - Géotextile non tissé en fibres de polyester de 300g/m2, DANOFELT PY300

        - Couche de protection en fonction du projet.

      - Fondation entourant le bâtiment (le cas échéant)

        - Système d’étanchéité DANOSA - MUR1 avec primaire bitumineux IMPRIDAN 100

        - Membrane bitumineuse en bitume modifié (SBS) avec armature en feutre de polyester renforcé et finition protectrice sur la face externe de la membrane, protection minérale verte ESTERDAN 50 GP ELAST VERDE JARDIM

        - Membrane nodulaire en polyéthylène haute densité (PEAD) avec géotextile en polypropylène incorporé DANODREN H25 PLUS

        - Drain

          - Géotextile non tissé de 200g/m2 comme couche de séparation, DANOFELT PY 200

          - Tuyau de drainage en PVC ondulé et rainuré, TUBODAN enveloppé de gravier.

      - Dalle de fondation

        - Voir projet de stabilité

    - Isolation ignifuge

      - Description

        - Laine de roche, type TECWOOL F, d’une épaisseur moyenne de 24 mm.

        - Finition et couleur naturelles.

        - Le système doit être appliqué par du personnel accrédité pour obtenir la certification EI60.

      - Application

        - Application par pulvérisation à l’aide d’un filet métallique.

### Peinture et vernissage

    - Généralités

      - Toutes les peintures et tous les vernis doivent répondre aux exigences générales définies dans les normes portugaises applicables.

      - Les processus d’application de peinture doivent toujours être effectués conformément aux instructions fournies par le fabricant. Des processus d’application incorrects peuvent entraîner de graves dommages au système de peinture qui, le cas échéant, entraîneront le rejet de la peinture.

      - La peinture, l’apprêt, la sous-couche et le vernis doivent être livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine, dans une couleur et un type choisis par l’architecte du projet, et doivent être stockés dans un endroit frais et sec, à l’écart d’autres matériaux, conformément aux instructions de l’Autorité de Surveillance.

      - Les couleurs seront celles définies dans les plans ou celles définies sur le chantier, et feront toujours l’objet d’une confirmation après prélèvement d’échantillons.

      - Les schémas de couleurs présentés dans les systèmes de peinture doivent être préalablement testés sur par échantillonnage, en simulant les couches correctes et avec une surface minimale de 1x1 mètre sur le chantier pour approbation par le concepteur/Maître d’Ouvrage.

      - L’Entrepreneur devra proposer la marque de peinture qu’il souhaite utiliser à l’approbation de l’Autorité de Surveillance, en accompagnant sa proposition non seulement d’un certificat de qualité et d’essai, mais aussi de la composition de l’ensemble - couche d’apprêt et couche de finition - que l’usine conseille, afin de permettre à l’Autorité de Surveillance de décider de l’approbation. L’usine se réserve également le droit de choisir la couleur de la peinture de finition.

      - L’Autorité de Surveillance peut faire réaliser les essais nécessaires aux frais de l’Entrepreneur avant d’approuver la peinture.

      - Les instructions pour l’application de l’isolation et de la peinture, ainsi que la fiche technique conforme à la norme portugaise NP - 3284, établie par le fabricant, seront fournies à l’Autorité de Surveillance avant le début des travaux. Le non-respect de cette clause entraînera le rejet du matériel et des travaux effectués.

      - Les peintures d’appareil et de finition, les solvants et les agents de séchage éventuels formeront un ensemble approprié conformément aux conseils du fabricant.

      - La dilution des peintures ou vernis doit se faire dans les pourcentages indiqués par le fabricant.

      - Seuls les diluants indiqués par le fabricant peuvent être utilisés pour chaque type de peinture ou de vernis.

      - Les mélanges de peintures ou de vernis de marques différentes, ainsi que les matériaux de caractéristiques différentes, bien que de la même marque, sont interdits.

      - L’utilisation d’agents siccatifs doit normalement être évitée et ne sera autorisée qu’après des essais préalables effectués conformément au contrôle et aux instructions du fabricant de peinture. Le dosage est strictement pondéral.

      - Des échantillons de chaque produit à utiliser sur le chantier doivent être remis à l’Autorité de Surveillance et conservés jusqu’à la fin des travaux, en vue de comparaisons éventuelles avec d’autres échantillons des mêmes produits prélevés au cours de l’exécution des travaux.

      - L’Entrepreneur doit soumettre à l’Autorité de Surveillance les résultats des essais fournis par le fabricant des peintures et vernis qu’il a l’intention d’utiliser, en ce qui concerne les caractéristiques suivantes :

        - Résistance aux alcalis du ciment ;

        - Vieillissement accéléré de 45 cycles (pour les peintures extérieures uniquement) ;

        - Adhésion ;

        - Résistance au changement de couleur ;

        - Résistance au lavage (pour les peintures intérieures uniquement) ;

        - Temps de séchage ;

        - Opacité, rendement ;

        - Pourcentage de pigments fixes et volatils.

      - L’Entrepreneur doit toujours disposer des quantités de matériaux nécessaires à l’avancement normal des travaux.

      - Aucune peinture, quel que soit son mode d’application, ne peut être appliquée dans de mauvaises conditions d’éclairage.

      - Pour tout ce qui n’est pas traité dans le présent chapitre, l’Entrepreneur doit se conformer à toutes les règles relatives aux conditions d’application décrites dans chaque bulletin technique pour chaque produit à appliquer.

    - Exécution

      - Lors de l’exécution des travaux, toutes les instructions du fabricant des matériaux appliqués seront respectées, en particulier en ce qui concerne les dilutions et les temps de séchage.

      - Les échantillons nécessaires à la mise au point de la couleur seront prélevés et approuvés par l’Autorité de Surveillance et l’architecte du projet.

      - La surface à peindre doit être propre et exempte d’humidité. En outre, s’il s’agit d’une deuxième couche, elle ne doit être appliquée qu’après un séchage correct de la première couche. Si le film de peinture est trop dur et trop lisse, il faut le poncer pour obtenir une meilleure adhérence.

      - Quels que soient les matériaux utilisés et la manière dont ils sont appliqués, les couches trop épaisses ne doivent pas être appliquées, car elles provoquent des coulures sur les surfaces inclinées et forment des rugosités sur les surfaces horizontales, ce qui, dans les deux cas, donne un aspect qui entraînera le rejet des peintures présentant ces défauts.

      - Dans tous les cas, les matériaux doivent être appliqués de manière uniforme, afin d’éviter les stries et les irrégularités, et une finition homogène doit être obtenue. Une attention particulière doit être apportée pour éviter que les peintures ne s’épaississent dans les dépressions, les courbes ou les creux, ou qu’elles aient tendance à s’écouler sur les bords en laissant des pellicules trop minces.

      - L’épaisseur finale à obtenir pour toutes les couches de peinture appliquées sur chaque surface sera définie en fonction du système de peinture utilisé.

      - Quel que soit le nombre de couches de peinture indiqué, celles-ci seront suffisantes pour obtenir une couleur uniforme et une couverture parfaite de la surface. Elle sera appliquée en utilisant les méthodes et les outils les plus pratiques recommandés par le fabricant (pinceau, rouleau, pistolet, etc.).

    - Température ambiante

      - La température ambiante, la température du support et l’humidité relative doivent être soigneusement contrôlées avant le début des opérations de peinture.

      - La température du support ne doit jamais dépasser les valeurs auxquelles des cloques ou d’autres phénomènes commencent à apparaître, entraînant une réduction de l’épaisseur du film de peinture. En principe - sauf indication d’une autre température - cette valeur ne devrait pas dépasser 30º C.

      - Si d’autres valeurs ne sont pas indiquées dans les fiches techniques de chaque peinture, la température ambiante minimale d’application est de 5º C et la température minimale du support est de 3º C.

    - Humidité ambiante

      - Les peintures ne peuvent en aucun cas être appliquées sous la pluie, dans le brouillard ou lorsque l’humidité relative est supérieure à 85 %.

      - Les peintures ne doivent pas être appliquées sur des surfaces où du gel ou de la neige sont visibles ou prévisibles.

      - En particulier, lors de l’application de peintures à durcissement chimique - par exemple les peintures époxy - les instructions du fabricant concernant le respect de l’humidité relative ambiante - généralement inférieure à 80 % - doivent être scrupuleusement respectées.

    - Peinture émail sur métal

      - Préparation des bases

        - Nettoyage des produits huileux, poussières ou autres qui se sont déposés sur la métallisation du zinc.

        - Application d’un apprêt pour pénétrer toutes les irrégularités et les creux.

        - Remplissage des surfaces avec du bitume synthétique gris ; ponçage du bitume, d’abord avec du papier de verre grossier et, dans la phase finale, avec du papier de verre fin pour obtenir un meilleur nivellement.

      - Application de la peinture

        - Application au pinceau

          - Les pinceaux plats et larges sont les plus appropriés pour les grandes surfaces et leur largeur ne doit pas dépasser 5 pouces (12,7 centimètres). En revanche, les pinceaux ovales ou ronds conviennent mieux pour peindre les surfaces irrégulières ou celles qui comportent des rivets, des vis, des écrous, etc.

          - Les zones qui ne peuvent pas être peintes au pinceau seront pulvérisées ou brossées.

          - Les poils du pinceau qui adhèrent à la peinture sont immédiatement enlevés.

        - Peinture au rouleau

          - La peinture au rouleau doit être limitée aux surfaces planes ou légèrement incurvées.

          - Les rouleaux doivent être d’un type et d’une qualité appropriés pour garantir la continuité du film et l’épaisseur requise.

        - Application par pulvérisation

          - Le matériel de pulvérisation doit être équipé de régulateurs de pression et de manomètres et maintenu dans un état d’entretien permettant des applications dans des conditions satisfaisantes.

          - Lors de l’application, la peinture contenue dans les récipients doit toujours être homogénéisée. Pour ce faire, on utilisera des agitateurs mécaniques ou une agitation manuelle intermittente aussi souvent que nécessaire.

          - L’équipement de pulvérisation doit toujours être maintenu dans un état de propreté tel qu’aucune saleté, peinture séchée ou autre substance étrangère ne puisse se déposer sur la surface à peindre.

          - Tout résidu de solvant sur l’équipement provenant d’un nettoyage antérieur doit être complètement éliminé avant l’application de la peinture sur la surface à peindre.

          - L’air comprimé doit être totalement exempt d’huile et d’eau. Pour ce faire, on utilisera des séparateurs de dimensions appropriées, de sorte qu’aucune tache d’huile ou d’eau condensée ne soit visible lorsque l’air provenant du pistolet entre en contact avec la surface à peindre. Les séparateurs doivent être vidangés périodiquement pendant l’application de la peinture.

      - Temps de séchage entre les couches

        - Les temps de séchage minimum et maximum d’une couche donnée, en vue de l’application de la couche suivante, seront ceux indiqués par le fabricant.

      - Continuité du film de peinture

        - Chaque couche de peinture doit être appliquée de manière à obtenir un film continu d’épaisseur uniforme, sans porosité ni irrégularité d’aspect.

        - Une attention particulière doit être apportée pour éviter que la peinture ne s’accumule dans les dépressions et les creux ou ne glisse sur les arêtes et les saillies, laissant ainsi des films trop minces.

        - Avant d’appliquer la couche suivante, toute zone, aussi petite soit-elle, qui a été laissée sans respecter les exigences générales de la présente spécification et en particulier la spécification indicative pour les systèmes de peinture, doit être retouchée et rectifiée jusqu’à ce qu’elle soit conforme aux exigences et laissée à sécher.

      - Épaisseur

        - Les épaisseurs par couche et les épaisseurs finales à obtenir pour l’ensemble des couches de peinture appliquées seront définies dans la spécification particulière de chaque système à utiliser.

        - Aucune partie du film ne peut avoir des valeurs inférieures à celles spécifiées comme minimales.

        - Lorsque l’épaisseur minimale spécifiée ne peut être obtenue avec le nombre de couches indiqué, on appliquera les couches supplémentaires nécessaires pour remplir cette condition.

      - Application de la peinture à l’intérieur et à l’extérieur

        - La peinture sera appliquée avec les couches suivantes :

          - Sous-couche, avec des produits synthétiques à base d’alkyde, d’une couleur différente de celle de l’apprêt et de la laque finale.

          - Ponçage de la sous-couche.

          - Première couche de finition émaillée, 24 heures après la sous-couche.

          - Poncer la première couche de finition jusqu’à ce que les zones brillantes aient complètement disparu.

          - Deuxième couche de finition, avec le même émail que la première couche.

        - Les opérations de peinture doivent être effectuées dans des locaux ou des emplacements préalablement dépoussiérés.

        - L’apprêt, le bitume, la sous-couche et l’émail de finition doivent être fournis par le même fabricant.

    - Peinture sur béton, plâtre ou stuc

      - Conditions générales

        - Les peintures et les produits des opérations préparatoires doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

          - Caractéristiques physiques et mécaniques :

            - Facilité d’application

            - Adhérence au support

            - Flexibilité

          - Caractéristiques de comportement/durabilité

            - Résistance chimique :

              - Alcalis des liants hydrauliques

              - Humidité/eau

              - Agents atmosphériques

            - Résistance au vieillissement

              - Rayonnement U.V.

              - Températures

  - Cycles sec/humidité

          - Propriétés de la barrière

            - Résistance à :

              - Pénétration des gaz (CO2, O2)

              - Pénétration de l’eau

              - Pénétration d’ions (So4 2-, CI)

      - Début de l’application

        - Avant de commencer à peindre, l’Entrepreneur vérifiera les surfaces et proposera à l’Autorité de Surveillance la solution de tout problème susceptible d’entraver l’obtention d’une bonne qualité d’exécution (humidité, alcalinité ou toute autre déficience).

        - L’Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour assurer la protection des surfaces (marbre, bois, aluminium, etc.) qui peuvent être attaquées, tachées ou altérées par la peinture. L’Entrepreneur soumet à l’Autorité de Surveillance les mesures qu’il entend prendre.

        - En règle générale, la peinture ne doit pas être réalisée avant 30 jours après la pose de la base.

      - Base d’application

        - Les bases d’application doivent être soigneusement débarrassés des efflorescences, poussières, champignons, substances grasses, taches et résidus des travaux antérieurs.

        - Le taux d’humidité du support doit être <5% et la finition des bases, les conditions de température et d’hygrométrie de l’environnement doivent répondre aux conditions indiquées pour chaque peinture et aux exigences d’application du fabricant de peinture.

        - Les défauts des bases d’application - fissures, cavités, irrégularités et autres - seront réparés soit avec le même matériau que le revêtement, soit avec des produits d’isolation et de barrage adaptés aux peintures à appliquer.

        - L’Entrepreneur prépare, conformément aux instructions de l’Autorité de Surveillance, les échantillons de peinture nécessaires pour établir les teintes définitives des surfaces finies.

      - Finition des surfaces

        - Les teintes seront conformes aux couleurs approuvées par l’Autorité de Surveillance.

        - Les surfaces peintes doivent être uniformes et régulières en texture et en couleur.

        - Les tolérances admises seront, en règle générale, celles indiquées pour les revêtements qui constituent les fonds.

        - La correction des défauts des surfaces peintes - boursouflures, taches, fissures et autres - ne sera entreprise que lorsque l’Entrepreneur aura soumis à l’approbation de l’Autorité de Surveillance les mesures qu’il entend appliquer.

    - Remise en peinture des surfaces existantes

      - Surfaces en bois vernies

        - Si l’ancien vernis est en bon état, il faut veiller à éliminer toutes les salissures existantes. Polissez le vernis à l’aide d’un papier de verre à grain fin pour favoriser l’adhérence du nouveau vernis.

        - Si l’ancien vernis est exfolié ou craquelé, il faut l’enlever et gratter/sabler soigneusement toute la surface.

        - Le support doit être sec, propre et exempt de poussière, de graisse et d’autres contaminants.

      - Surfaces métalliques peintes

        - Si la peinture est en bon état, poncez-la et nettoyez-la soigneusement avec du Diluant Synthétique (Réf. 40-500) afin d’éliminer toute trace de graisse ou de produits d’entretien précédemment utilisés.

        - Si l’ancienne peinture n’est pas en bon état, il faut l’éliminer par grattage/sablage, suivi d’un nettoyage soigneux de toute la surface.

        - Les surfaces à peindre doivent être sèches, propres et exemptes de poussière, de graisse et d’autres contaminants.

      - Enduits peints

        - Laver toute la surface avec un jet d’eau à haute pression afin d’éliminer toute peinture mal adhérée.

        - Réparer les fissures et les zones endommagées à l’aide d’un mastic de réparation sans retrait.

        - Traiter les zones présentant des champignons ou des algues avec un liquide désinfectant, algicide et fongicide tel que CIN - DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE PLUS ref 17-665 ou équivalent.

    - Systèmes de peinture

      - Murs et plafonds extérieurs :

        - 2 à 3 couches - Peinture avec la peinture polysiloxane modifiée à base d’eau CIN - CINOXANO EVO, d’un aspect mat et lisse intense, dans les couleurs indiquées dans les dessins, y compris le primaire CIN - CINOXANO.

      - Murs intérieurs, plafonds et plinthes :

        - 2 à 3 couches - Peinture avec un émail à l’eau 100% acrylique CIN - CINACRYL MATE 12-230, dans les couleurs indiquées sur les dessins, y compris le primaire CIN - CINOLINTE - 54-850 ou CIN - EP/GC300 - réf. 10-600, en fonction du support.

        - 2 à 3 couches - Peinture à l’eau CIN - CINAQUA - 10-145, dans les couleurs indiquées sur les dessins, y compris le primaire CIN - CINOLITE réf. 54-850 ou CIN - EP/GC300 - réf. 10-600, selon le support.

        - 2 à 3 couches - Peinture à l’eau CIN - CINAQUA - 10-145, dans les teintes indiquées sur les plans, incluant le primaire CIN - CINOLITE réf. 54-850 ou CIN - EP/GC300 - réf. 10-600, selon le support, y compris l’additif antifongique.

      - Bois :

        - Éléments laqués - 3 couches d’émail synthétique à faible teneur en COV (composés organiques volatils), finition lisse et satinée, CIN - SINTECIN SATINADO - 48-261, dans les couleurs indiquées sur les dessins, sur 1 couche de primaire synthétique à base de résines alkydes, Réf. 40-920 CIN-PRIMÁRIO SINTÉTICO MADEIRA - 40-920, et 1 couche de sous-couche à base de résines alkydes, CIN-SUBCAPA UNIVERSA - 40-400L.

      - Métallerie :

        - Existant - 2 couches de revêtement époxydique à haute teneur en solides, CIN - C-THANE S610, réf. 7P-610, dans la couleur indiquée sur les plans, sur 1 couche d’apprêt (épaisseur sèche recommandée de 40 à 80µm) de primaire N-170 C-POX, réf. ST170.

        - Nouveau - 2 couches de laque polyuréthane aliphatique, finition satinée, CIN C-THANE S610 - 7P-610, dans la couleur indiquée sur les dessins, sur 1 couche d’apprêt (épaisseur sèche recommandée de 40 à 80µm) d’apprêt époxy polyamide avec phosphate de zinc, CIN - C-POX PRIMER ZP150 - 7K-150.

### Équipement sanitaire

    - Articles sanitaires

      - Caractéristiques

        - Pour tous les types de raccords sanitaires, les principes suivants doivent être respectés en termes de forme :

          - uniformité ;

          - facilité de nettoyage ;

          - pas de formation de poches d’eau ;

          - forme robuste

      - Conception

        - Tous les appareils sanitaires doivent être fabriqués dans des matériaux non absorbants tels que le grès cérame, émaillés à l’intérieur et à l’extérieur.

        - Ils doivent présenter des surfaces lisses, exemptes de fissures, d’imperfections ou d’autres défauts de fabrication et être inattaquables par les acides et autres produits corrosifs.

        - Ce poste comprend la fourniture et l’installation de tous les accessoires tels que les raccords, les connexions, les bagues et les couvercles sur l’appareil sanitaire afin d’en assurer le parfait fonctionnement.

      - Fonctionnement et raccordements

        - Aucun appareil sanitaire ne peut faire communiquer les eaux d’alimentation et les eaux usées. En outre, toutes les prescriptions du Règlement général sur l’alimentation en eau et du Règlement général sur les canalisations d’évacuation des eaux usées en vigueur et relatives aux appareils sanitaires doivent être respectées.

      - Réception - Inspections générales ou autres

        - À des fins de réception, les appareils sanitaires sont classés dans les catégories ECO (économique) et NOR (normal). Dans l’une ou l’autre de ces catégories, un mauvais écoulement ou une rétention d’eau entraîne immédiatement le rejet de l’appareil.

        - Pour vérifier la continuité de l’émail et la résistance aux taches, la norme NP 310 s’applique.

        - À la demande de l’Autorité de Surveillance ou de l’auteur du projet, l’Entrepreneur est tenu de présenter les certificats de qualité de la vaisselle fournie dans les délais fixés par cet organisme.

        - Indépendamment de l’existence de ces certificats, l’Autorité de Surveillance peut, lorsqu’elle le juge opportun, ordonner une inspection générale ou autre.

        - En ce qui concerne la pose, le gauchissement est la différence de mesures selon la plus grande dimension de la pièce par rapport à un plan de pose horizontal, qui ne doit pas dépasser 3 mm (trois millimètres).

      - Pose

        - Les appareils sanitaires seront toujours posés de niveau, les bords des rabats latéraux des surfaces courbes servant de référence.

        - Les appareils sanitaires sont fixés soit aux murs, soit aux sols où ils se trouvent.

        - La fixation aux murs est réalisée au moyen de supports métalliques qui permettent d’immobiliser et de soutenir l’appareil. La fixation peut également être réalisée au moyen de goujons encastrés dans le mur et de vis en acier inoxydable, qui doivent être munies de rondelles en plomb ou en caoutchouc afin de pouvoir être serrées sans endommager le matériau céramique.

        - Des vis et des rondelles en acier inoxydable seront utilisées pour les fixations au sol, comme décrit ci-dessus. Lorsqu’il s’agit d’une toilette - et les toilettes actuelles de ce type ont elles-mêmes un siphon intégré - il est essentiel que le tuyau d’évacuation bloque clairement le siphon de l’appareil. Il est interdit de couper autour du tuyau d’évacuation, qui doit sortir du sol.

        - L’installateur procédera à un essai d’ajustement de la pièce à installer et en profitera pour tracer les trous à percer dans le mur ou le sol, en tenant compte des raccordements aux réseaux d’eau et d’égouts.

        - L’appareil sanitaire doit être parfaitement affleurant à la surface sur laquelle il repose, à l’aide d’un mastic d’étanchéité ou d’un joint.

      - Caractéristiques particulières

        - Les qualités, les types et les couleurs des appareils sanitaires à utiliser doivent correspondre à ceux indiqués sur les plans des quantités de travail ou les plans de finition.

    - Robinetterie et accessoires

      - Les qualités, types et couleurs des équipements sanitaires à utiliser doivent correspondre à ceux indiqués sur les cartes des quantités de travail ou les cartes de finition.

      - Le prix de cet article comprend tous les travaux et fournitures nécessaires à sa bonne exécution et à son application.

    - Miroirs

      - Miroirs en cristal de 6 mm d’épaisseur de la série SAINT-GOBAIN GLASS MIRALITE EVOLUTION, fixés au mur à l’aide d’agrafes métalliques, aux dimensions et emplacements indiqués sur les plans.

      - Le miroir sera du type renforcé, spécialement conçu pour les zones humides.

      - La zone du mur destinée au miroir doit être recouverte de la finition définie pour le tissu mural correspondant.

      - Les bords des miroirs doivent être biseautés.

      - Avant l’application, les miroirs seront inspectés et ceux qui présentent des rayures, des bords cassés ou d’autres dommages seront rejetés.

      - Ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires à sa bonne exécution, y compris la quincaillerie de fixation des miroirs.

    - Autres équipements et accessoires

      - Les qualités, types et couleurs des équipements sanitaires et accessoires à utiliser doivent correspondre à ceux indiqués dans les plans des quantités de travail ou les plans de finition.

      - Le prix de ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires à sa bonne exécution et à sa mise en œuvre.

### Divers

    - Verre

      - Généralités

        - La feuille de verre à fournir et à monter doit être transparente sur toute sa surface et, vue d’un cutter, doit avoir la même couleur sur toute sa surface.

        - La feuille doit être exempte

          - Bulles, ampoules, serpentins, fils, cordes, pierres, rayures, brûlures, dévitrification, bulles éclatées, bulles dispersées, éblouissements, moulures, gauchissements, bords et coins cassés ou autres dommages.

          - La courbure, le cas échéant, doit être telle que la déformation des objets, lorsqu’ils sont observés sous un angle de 20°, n’est que légèrement perceptible.

      - Dimensions

        - Les dimensions et la forme des feuilles seront celles indiquées dans le projet, sachant que la surcharge minimale admise pour le vitrage extérieur sera de 100 Kg/m2.

      - Stockage

        - Le déchargement, le logement et le stockage des vitres doivent être effectués avec soin, afin d’éviter qu’elles ne se cassent, que les coins et les bords ne se brisent, ou même qu’elles ne soient rayées.

        - Lorsqu’ils sont stockés de manière superposée, il convient de placer entre eux des couches de papier épais, de carton ondulé ou de petite paille.

        - Ils doivent être stockés dans un endroit couvert et clôturé, séparés par lots parfaitement identifiés, et n’en être retirés que pour être acheminés vers le lieu de pose, qui doit être immédiat.

      - Pose

        - La pose du verre se fera à l’aide de bandes vinyliques, de mastics, de mordants ou de mordants et de mastics.

        - Ces éléments seront appliqués conformément aux indications données dans les dessins et détails du projet.

        - Quel que soit l’élément de fixation utilisé, il doit, par la pression qu’il exerce sur le verre, être capable de le fixer solidement, sans lui permettre de bouger, de vibrer ou de s’enlever facilement.

        - Il doit également assurer l’étanchéité souhaitée.

        - Les garnitures vinyliques appliquées doivent être très résistantes au vieillissement et aux attaques atmosphériques et chimiques.

        - En aucun cas ne seront admises des masses qui provoquent des taches sur les bords, qui sèchent rapidement sur toute leur épaisseur, qui se fissurent ou qui perdent la malléabilité qui doit les caractériser.

        - Tous les verres auront une dimension supérieure de moins de 2 mm (minimum) ou de moins de 4 mm (maximum) à celle des cadres dans lesquels ils sont insérés, de manière à permettre les mouvements différentiels.

        - La pose du verre doit être effectuée par une entreprise spécialisée dont la réputation est reconnue.

      - Particularités

        - Les qualités et les types de verre à appliquer doivent correspondre à ceux décrits dans les plans de portée et les plans de détail.

        - Cet article comprend la fourniture et l’application, y compris tous les travaux et accessoires nécessaires à sa bonne exécution.

    - Boîte aux lettres et interphone

      - La boîte aux lettres à fournir et à installer doit être conforme aux dispositions légales en matière de réceptacles postaux.

      - Le modèle d’interphone sera choisi par le Maître d’Ouvrage avec l’accord du concepteur et/ou de l’Autorité de Surveillance, en tenant compte du projet spécialisé.

      - Le prix de ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires à son montage, son installation et sa mise en service.

    - Support de construction civile divers pour toutes les spécialités concernées par le contrat, avec tous les matériaux et travaux inhérents.

      - Les travaux de construction civile destinés à soutenir toutes les spécialités (lorsqu’ils ne sont pas explicitement définis dans les cahiers des charges respectifs) sont considérés comme inclus dans la valeur totale du marché, à savoir

        - Ouverture et bouchage des puits pour toutes les spécialités ;

        - Ouverture et recouvrement des caniveaux et des fossés aux croisements des rues et des trottoirs ;

        - Ouverture et refermeture des boulons d’ancrage pour la fixation de divers éléments ;

        - Ouverture et fermeture de trappes dans les faux plafonds non amovibles ;

        - Ouverture, recouvrement et finition de grilles de ventilation ;

        - Finition des plâtres et des barres ;

        - Peinture de finition.