Démontage de l'escalier en pierre

Église São Luís dos Franceses

LISBONNE

RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Mars| 2024

Index

- Introduction et contexte	3

- Évaluation de l'œuvre et de son état de conservation	5

- Lexique illustré des anomalies	13

- Objectifs et contraintes de l'intervention	23

  - Adéquation de l'intervention aux caractéristiques du bien et à l'usage proposé	23

  - Compatibilité des systèmes et des matériaux proposés	23

  - Évaluation des risques et des avantages	23

  - Conséquences pour le patrimoine archéologique	23

- Critères de justification de l'intervention	24

- Méthodologie - Description des opérations à effectuer	25

- Bibliographie	26

- Introduction 1, 2 et contexte

L'objet du présent document est l'escalier de l'entrée principale de l'Église São Luís dos Franceses, située entre la Rua das Portas de Santo Antão et le Beco de São Luís da Pena, à Lisbonne. Il porte le numéro IPA.00005256 et est inclus dans la zone de protection générale de l'Avenida da Liberdade (voir IPA.00005972), dans la zone de protection spéciale conjointe des propriétés classées de l'Avenida da Liberdade et de ses environs, dans la zone de protection du monastère Encarnação (voir IPA.00002535) et dans la zone de protection du Coliseu dos Recreios (voir IPA.00005255).

L'équipe archéologique a été chargée d'établir la méthodologie la plus appropriée pour démonter cet élément architectural, compte tenu de la nécessité de fournir à l'église des "conditions d'accès pour les personnes à mobilité réduite, par le biais d'une rampe" 3.

Le document comprend les aspects suivants :

- contextualisation technique et matérielle générique de l'élément architectural ;

- analyse de l'état de conservation ;

- explication des critères qui doivent présider à la prise de décision ;

- méthodologie à adopter pour le démontage et le conditionnement ultérieur.

Les phases de travail indispensables à la réussite de cette opération seront décrites en détail.

1 Rapport rédigé par Sandra Alves, conservatrice-restauratrice.

2 Ce rapport suit l'accord orthographique de 1945.

3 Rapport préliminaire (étude historico-archéologique), Argile, 2023, p. 31.

Fig. 1 Image générale de l'élément architectural.

Fig. 2 Image générale de la façade dans laquelle se trouve l'escalier.

# Évaluation de l'œuvre et de son état de conservation

Cet escalier en lias, de 8 marches aux angles arrondis (figures 1/2), présente une courbe très élégante, les marches se prolongeant sur le côté droit de la colonne jusqu'à la gauche du portail, en suivant la pente du terrain. Le profil des marches est également très délicat. Elles semblent être des marches pleines dans la partie de la couverture, mais sont basées sur des blocs à mi-hauteur du miroir, avec des chapes plus récentes et des zones de joints de mortier visibles (Figure 3).

Fig. 3 Image de détail du dessin des marches.

La pierre est généralement un matériau de construction choisi pour sa durabilité et sa capacité de résistance, même lorsqu'elle est exposée aux éléments. Dans le cas présent, la maçonnerie présente quelques défauts, principalement dus à son âge et à sa fonction.

Les anomalies détectées sont dues à leur emplacement dans un environnement extérieur et à leur fonctionnalité dans le temps, car il s'agit d'éléments soumis à l'usure imposée par le mouvement des personnes, et en même temps d'éléments anciens, contemporains de la construction du bâtiment.

Fig. 4 Image de l'escalier il y a environ 115 ans.

(Église São Luís dos Franceses, Joshua Benoliel (1873-1932), octobre 1909. AML, JBN000280, in : Relatório Prévio - Igreja São Luís dos Franceses - Beco de São Luís da Pena, 34 - 34 A, p. 20| Rua Eugénio dos Santos - Lisbonne Clay 2023)

D'autres facteurs intrinsèques contribuent à leur état, comme les caractéristiques du type de roche, la constitution relativement hétérogène, mais aussi des conditions extrinsèques : le manque d'actions d'entretien et de conservation qui devraient accompagner ce type d'élément.

Le type de pierre utilisé est probablement une pierre de la région de Lisbonne, la "pedra de lioz", un calcaire cristallin compact du Crétacé supérieur, qui prédomine dans diverses constructions de la région de Lisbonne. Contenant des rudistes (ordre de mollusques) de diverses espèces, ces roches sont très appréciées pour leur aspect hétérogène, qui leur confère une grande valeur ornementale (Figure 5 et 6).

Fig. 5 et 6 Détails de l'effet décoratif du lioz rose.

Les marches, d'une largeur d'environ 38 cm et d'un dessin délicat, sont bien encastrées dans la maçonnerie et le portail repose sur elles.

L'escalier a probablement été construit pendant les travaux du portail (achevé en 1622), dans lequel il est bien intégré :

"Le bâtiment de l'Église São Luís dos Franceses présente une volumétrie en escalier en raison de la pente sur laquelle il se trouve. L'élévation principale (ouest) présente un imposant portail du XVIIe siècle provenant de l'ancienne église, bordé par deux colonnes doriques romaines avec des fûts cannelés et de hautes douilles, précédé d'un escalier en maçonnerie. La grammaire décorative et la structure du portail sont similaires à celles du portique de l'église du couvent de Notre-Dame de l'Incarnation à Lisbonne. Le portail principal de l'Église São Luís est couronné par un généreux dossier, sur lequel sont sculptées les armes des Bourbons tenues par deux anges et l'inscription latine mentionnée plus haut. L'ensemble est coiffé d'un fronton triangulaire, surmonté d'une fenêtre à linteau courbe dont la disposition est répétée sur les côtés du portail. Ces fenêtres datent de la reconstruction du XVIIIe siècle". 4

4 Rapport préliminaire - Église São Luís dos Franceses - Beco de São Luís da Pena, 34 - 34 A | Rua Eugénio dos Santos - Lisbonne, p.19, Clay, 2023.

Comme tant d'autres édifices, cette église a également été touchée par le tremblement de terre de 1755 :

"Comme pour d'autres temples religieux, la catastrophe déclenchée par le tremblement de terre de 1755 et l'incendie qui l'a suivi ont causé des dommages considérables à l'ancienne Église São Luís".  5

L'état de conservation de cet élément architectural est généralement moyen, avec quelques lacunes. On notera en particulier l'existence de fractures dans certaines marches, qui suivent une ligne d'orientation sur l'ensemble, à peu près au milieu, et qu'il conviendrait d'analyser en collaboration avec le service du génie civil, ainsi qu'avec le sol et la maçonnerie de l'intérieur, auxquels nous n'avons pas pu accéder lors de notre visite, afin de déterminer s'il existe des indices permettant de relier cet événement à un accident naturel (tremblement de terre) ou à l'irrégularité du terrain. La maçonnerie de la façade présente également un renfoncement, tant sur le côté gauche que sur le côté droit, à l'endroit où les éléments en pierre (marches) sont ancrés sous ce mur, peut-être également lié à une solution de renforcement structurel (Fig. 7-9), mais qui, en tout état de cause, existait déjà sur la photographie d'il y a 115 ans (Fig. 4).

5 Rapport préliminaire - Église São Luís dos Franceses - Beco de São Luís da Pena, 34 - 34 A| Rua Eugénio dos Santos - Lisbonne, p. 17, Argile, 2023.

Fig. 7 Bloc de maçonnerie (enduit de ciment ?), côté gauche de la façade.

Fig. 8 Bloc de maçonnerie, côté gauche de la façade. Au-dessus, deux grilles (ventilation ?).

Fig. 9 Manchon de maçonnerie (enduit de ciment ?), côté droit de la façade.

À cela s'ajoutent des témoignages tels que les anciens tirants appliqués dans le coin (Fig. 10), qui indiquent une fois de plus des problèmes structurels et l'application de solutions dont l'efficacité et le développement doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part des ingénieurs civils, afin de pouvoir les relier, d'une part, au type d'implantation sur le terrain ou à des événements naturels extrêmes tels que des tremblements de terre, et d'autre part, à la manière dont une démolition, même provisoire, de cette structure, aura une incidence sur ces anomalies et leur résolution. Il convient de noter que ces problèmes se reflètent également dans l'escalier, où il y a une ligne de fracture transversale, à peu près au milieu (Fig. 11), qui traverse plusieurs blocs de façon continue.

Fig. 10 Attaches appliquées aux coins.

Fig. 11 La flèche indique un ensemble de fractures dans les blocs qui traversent l'escalier dans un développement transversal.

En raison de son utilisation et de son ancienneté, cet escalier présente déjà une certaine perte de matériau, qui a été comblée au fil du temps par différents types de remplissages, principalement des chapes en pierre là où les exigences fonctionnelles ou les dimensions l'exigeaient (appliquées principalement sur les bords des marches, qui sont plus sujets à l'usure et à la perte de matériau), mais aussi des masses de différents types, dans de petits espaces (certains vont au-delà des zones de perte), dans des irrégularités ou dans des joints. Les chaperons existants sont de bonne facture technique, la plupart avec un angle correct pour éviter qu'ils ne se détachent facilement de l'élément.

Fig. 12. Chaperons bien conçus.

La plupart de ces matériaux sont également déjà dégradés, avec des fissures et une perte de matière. De nombreux joints entre les blocs sont dépourvus de matériau ou présentent un matériau dégradé. Il y a des décollements dus à l'écaillage, des fractures et même des blocs multi-fracturés

Les surfaces sont parsemées de salissures superficielles de différentes natures, y compris des déjections animales et des suies liées à l'environnement urbain. On observe également une colonisation microbiologique et végétale, avec des espèces installées principalement dans les joints ouverts.

On observe également des dommages intentionnels, tels que l'usure et les rayures causées par l'utilisation, l'égouttement, la peinture et les substances bitumineuses.

# Lexique illustré des anomalies

Il y a des décollements occasionnels et aléatoires dus à l'écaillage. Les autres éléments visibles sont des lacunes, des remplissages avec du ciment, d'autres types de mastic et des revêtements en pierre, dont certains semblent récents. Il y a des taches probablement liées à l'oxydation d'éléments métalliques et de clous sans fonction apparente, à l'usure causée par l'utilisation et le passage de véhicules sur la voie publique, à la colonisation microbiologique (mousses), en particulier sur les remplissages, y compris l'installation d'une végétation plus haute entre les joints des blocs. Il y a aussi des incrustations dans les zones protégées, qui semblent avoir été blanchies à la chaux, des salissures adhérentes dues à l'environnement urbain et des coulures ou éclaboussures de peinture et de substances bitumineuses, probablement dues à une application négligente sur des éléments extérieurs à l'ensemble.

.

| Lexique illustré des anomalies Matériaux pierreux |  |  |
| --- | --- | --- |
| Salissures superficielles accumulées |  | Dépôts de salissures de différentes natures, notamment de polluants atmosphériques, ici surtout présents dans les irrégularités du matériau, sur les stylolites typiques de ce type de roche. |

| Colonisation microbiologique |  | Lichens, mousses et algues, dispersés sur les surfaces, certains de nature endolithique, c'est-à-dire se développant dans la structure poreuse du matériau pierreux. Dans ce cas, il s'agit principalement de mousses sur les remplissages. |
| --- | --- | --- |

| Colonisation par des espèces végétales |  | Croissance incontrôlée de plantes supérieures et de leurs racines dans les zones non remplies des joints de blocs. |
| --- | --- | --- |
| Éléments mal alignés ou déplacés |  | Éléments mal positionnés, probablement en raison de mouvements structurels. |

| Fractures |  | Blocs présentant des fissures ou des fentes qui les traversent. |
| --- | --- | --- |
| Éléments multi-fracturés |  |  |
| Joints ouverts ou dysfonctionnels |  | Joints ayant perdu leur matériau de remplissage ou dans lesquels celui-ci s'est désintégré. |

| Lacunes |  | Défauts |
| --- | --- | --- |
| Éclats |  | Particulièrement sur le lioz rose, à partir des lignes de stylolite de la pierre. |
| Accumulation de salissures et de taches orangées (traces d'oxydation d'autres équipements) |  | Matériaux terreux, particules polluantes, sous forme de dépôts plus ou moins adhérents selon les caractéristiques du matériau sur lequel ils se sont déposés. |

| Reconstitutions volumétriques inadéquates ou dégradées |  | Reconstitutions de formes ou de volumes réalisées avec des matériaux inadéquats et dégradés. |
| --- | --- | --- |

| Gouttes et coulures de peinture |  | Application négligente de peinture sur d'autres équipements. |
| --- | --- | --- |
| Dépôts de matériaux bitumineux |  | Application négligente. |

| Éléments métalliques sans fonction apparente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Interventions antérieures dégradées |  |  |
| Remplissage des lacunes avec du ciment débordant |  |  |

| Dommages liés à l'utilisation - usure et rayures, abrasions |  | Dommages liés aux besoins d'utilisation |
| --- | --- | --- |
| Incrustations et badigeons superposés à la pierre |  | Certaines surfaces pierreuses, probablement recouvertes de couches d'incrustations noircies, semblent avoir été recouvertes de couches de chaux. |

# Objectifs et contraintes de l'intervention

  - Adéquation de l'intervention aux caractéristiques du bien et à l'usage proposé

Nous recherchons une intervention de démontage soignée qui permette de conditionner provisoirement cet élément architectural et de réappliquer ensuite l'escalier en liaison avec la nouvelle rampe d'accès. Il convient de souligner que ce démontage devra être évalué en collaboration avec l'équipe de génie civil, étant donné que le portail se trouve au-dessus de l'escalier et que, si le démontage n'est pas seulement partiel, il faudra prévoir l'étayage de cet élément.

## Compatibilité des systèmes et des matériaux proposés

Outre le démontage, il est indispensable de nettoyer, d'éliminer la végétation et la colonisation microbiologique, de traiter les détachements d'éclats, de stabiliser et de combler les fractures, les fissures et les fentes et de combler les lacunes, parmi d'autres opérations à effectuer après le remontage, comme le remplissage des joints. Compte tenu de la fragilité de la maçonnerie, celle-ci doit être traitée avec soin lors du démontage et de l'emballage ultérieur.

L'objectif est d'utiliser des matériaux dont l'efficacité a été prouvée en restauration et, dans les cas où il est nécessaire de remplacer des matériaux inadaptés, d'utiliser des matériaux identiques à ceux utilisés lors de leur conception, en documentant les nouvelles introductions, en agissant de manière à ce qu'elles soient à peine perceptibles pour un observateur ordinaire.

## Évaluation des risques et des avantages

Le démantèlement de cet élément implique un risque élevé de nouvelles fractures dans les matériaux lithiques, ainsi qu'une perte de matériau due à la désintégration ou à l'accentuation des problèmes d'écaillage, mais sa préservation est impérative en raison de son ancienneté, qui est une garantie de l'authenticité du bâtiment, ainsi que du fait que cet élément est encore fonctionnel.

L'objectif est d'éliminer le risque de perte et de garantir la stabilité matérielle future de cet élément architectural, en vue de sa préservation matérielle, tout en tenant compte de ses valeurs historiques et esthétiques.

En tenant compte du critère d'intervention minimale, il serait souhaitable d'améliorer les accès qui ne nécessitent pas de démontage, car cette opération comporte toujours un risque d'endommager les matériaux, surtout ceux qui sont plus fragiles, comme c'est le cas ici.

## Conséquences pour le patrimoine archéologique

L'intervention affectera le sous-sol autour du périmètre de l'escalier sur une profondeur raisonnable et est nécessaire pour permettre le retrait des marches du sol. En tant que telle, elle pourrait nécessiter des travaux archéologiques au cours du projet.

# Critères de justification de l'intervention

Comme nous l'avons vu aux points 2 et 3, le principal facteur de dégradation de ce monument, outre le vieillissement naturel et l'usure des matériaux, a été l'action humaine, par le biais d'un mauvais entretien, de l'absence d'actions de nettoyage et du comblement de lacunes, comme le remplacement de matériaux dégradés provenant d'interventions ultérieures.

Les principes qui devraient guider les interventions de conservation et de restauration sont énoncés dans diverses chartes internationales.

Compte tenu du critère d'intervention minimale, les opérations plus intrusives doivent toujours être privilégiées par rapport aux actions de conservation moins approfondies, en n'optant pour les premières que lorsque la préservation du bien est menacée. Ainsi, les actions strictement nécessaires devraient être la réparation et le remplacement des remplissages de joints et des lacunes, et seuls les blocs qui présentent un déplacement (d'une fonctionnalité déjà compromise) devraient être réassemblés.

Conformément aux principes éthiques de la conservation et de la restauration, y compris le respect de l'authenticité matérielle et historique du bien, toutes les interventions effectuées sur le bâtiment, avec une qualité technique, doivent être maintenues, ainsi que les témoignages des utilisations/interventions antérieures, comme l'application de revêtements en pierre dans les zones perdues ou usées.

Pour garantir la compatibilité, tant en ce qui concerne l'application du mortier de jointoiement que le remplissage des espaces, il convient de choisir des mortiers à base de chaux hydraulique naturelle pour les remplissages, afin de ne pas créer de sources de sels ou d'autres problèmes sur les matériaux plus anciens. L'application de mortiers à base de chaux sera également un moyen de garantir que les matériaux appliqués seront aussi amovibles que possible à l'avenir, lorsqu'ils perdront leur stabilité matérielle, sans causer d'autres dommages aux matériaux qui composent la propriété. Le type de pierre à utiliser, pour remplacer les couronnements ou dans les espaces plus importants, doit également être le même que celui existant, texturé de manière à s'intégrer visuellement à l'ensemble.

L'intervention nécessitant des connaissances spécialisées dans le domaine de la conservation et de la restauration, l'équipe technique doit être coordonnée par un conservateur-restaurateur ayant suivi une formation supérieure dans le domaine et un rapport technique sur l'intervention doit être présenté à la fin, incluant les moyens, l'équipement et les matériaux utilisés, le tout conformément à la législation en vigueur.

# Méthodologie - Description des opérations à effectuer

Avant l'intervention, une étude diagnostique devra être réalisée pour caractériser et enregistrer les anomalies présentes, en tenant compte du relevé photogrammétrique ortho-rectifié. Les remplissages en plâtre ou en ciment qui créeront des lacunes devront être enregistrés sur les images, car ils ne devraient pas être réutilisables. Ceux qui doivent être remplacés par de la pierre ou du mortier doivent être définis en fonction de leur emplacement et de leur utilisation.

Un enregistrement photographique des opérations effectuées lors du démantèlement doit être réalisé. Il convient également de mettre en œuvre une méthode de catalogage individuel des blocs, c'est-à-dire un catalogage et un étiquetage alphanumériques, en attribuant à chaque bloc un numéro ou une lettre, puis un autre code à l'intérieur de celui-ci, qui permettra d'identifier la position spatiale de chaque élément, y compris tous les revêtements, au sein de l'ensemble, de manière à pouvoir le remonter ultérieurement avec précision. Les marquages doivent être conçus de manière à minimiser la surface de chaque élément à marquer, en utilisant des matériaux réversibles (par exemple, protection par un film de résine acrylique et marqueur permanent sur le film de protection) et répétés, non seulement sur le matériau, mais aussi dans l'emballage, sous forme d'étiquettes dépliables, et dans le cas d'éléments plus petits, ils peuvent être placés dans l'emballage conçu pour chacun d'entre eux.

Les travaux de démontage proprement dits impliqueront le remaniement du sol/sous-sol, non seulement dans la zone autour de l'escalier, ce qui devrait contribuer à enlever les éléments en pierre, mais aussi l'élimination d'au moins la partie inférieure de la corniche en maçonnerie sur le côté gauche de l'escalier, sous laquelle les éléments courent, le tout en collaboration avec l'équipe de génie civil qui devra donner son avis sur le dossier. Des travaux archéologiques peuvent également s'avérer nécessaires pendant les travaux.

Dans un premier temps, avant toute tentative de levage des blocs, il faut ouvrir tous les joints afin de libérer chaque bloc de l'espace qui l'entoure, en éliminant autant que possible le matériau des joints et des remplissages inadéquats, afin de minimiser les forces qui s'exercent sur les matériaux. Ce levage doit être effectué manuellement, à l'aide d'un burin et d'un maillet, afin de permettre la déconnexion entre les blocs, qui seront retirés individuellement. Si nécessaire, les joints seront ouverts en brisant le mortier entre les unités à l'aide d'outils électriques (meuleuse avec disque de coupe ou mini-marteau avec pointeur, en cas d'utilisation de mortier de ciment), s'il y a de l'espace entre les blocs.

Il convient d'envisager l'utilisation de consoles et de systèmes auxiliaires de support de poids, capables de supporter le poids des éléments constitutifs de l'escalier, qui garantissent également leur stabilité lors du déplacement de chaque bloc/marche soulevé(e). Les blocs doivent être protégés et sécurisés tant qu'ils restent dans la zone de travail. Pour les déplacer, il convient d'utiliser des tréteaux et/ou de petites grues équipées de démultiplicateurs de force (poulies ou palans). Pour le stockage, ils doivent être enveloppés dans un géotextile et placés sur une plate-forme en bois ou autre, surélevée par rapport au sol, stable et non surchargée, sans accumulation de charges excessives.

Les surfaces doivent être nettoyées progressivement à l'eau et à l'aide de brosses à poils de nylon, éventuellement avec des tampons biocides ou chimiques adaptés au type de saleté à éliminer. Pour le collage des fragments, le traitement des fractures ou la cicatrisation des fissures, il convient d'utiliser une résine époxy telle que le Sikadur® 52 injection, soit par injection, soit sous une forme plus solide en ajoutant de la silice micronisée à la résine. Dans les cas les plus importants sur le plan structurel et les plus risqués, il convient d'utiliser des renforts pour fixer correctement les différentes parties, à l'aide de matériaux inoffensifs et très durables tels que des pointes filetées en acier inoxydable, en fonction de la fonction et du contexte. Les surfaces doivent également être rendues homogènes par l'application d'un badigeon pigmenté ou d'un enduit traditionnel à la chaux et au sable, si nécessaire. En dernier recours, il peut être nécessaire de remplacer des éléments ou de procéder à un écrêtement, qui doit être soumis à l'approbation de l'équipe d'inspection.

Les blocs doivent être emballés proprement et avec toutes les colles nécessaires.

Pour le remontage, il faut préparer la chape de pose. Les joints et les interstices doivent ensuite être remplis avec du mortier de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5. On utilisera au moins 2 granulométries différentes dans chaque mélange de mortier et on ajoutera aux mortiers des pigments minéraux naturels dans une proportion régulière et faible, afin de les intégrer au contexte. Des sables lavés, calibrés et exempts de sels, de substances organiques ou de toute autre impureté doivent être utilisés comme agrégats. Les remblais doivent être intégrés chromatiquement à l'environnement, c'est-à-dire pigmentés lorsque la couleur de la pierre adjacente l'exige.

À la fin de l'intervention, un rapport doit être produit et remis, avec une documentation photographique, graphique et documentaire de l'intervention réalisée et une étude de l'œuvre.

# Bibliographie

Aires-Barros, L. As rochas dos monumentos portugueses. Typologies et pathologies, IPPAR, Lisbonne, 2001. EwaGloss, European Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces,

© Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG, Allemagne, 2015.

Enciclopédia Prática da Construção Civil, fasc. 16, Obras de Cantaria, F. Pereira da Costa (ed.), Lisbonne, 1955.

http://www.icomos.pt/images/pdfs/Glossario_Pedra_Icomos.pdf http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5256

Rapport préliminaire - Église São Luís dos Franceses - Beco de São Luís da Pena, 34 - 34 A| Rua Eugénio dos Santos, Lisbonne, Argile, 2023.

Signé par : SANDRA CRISTINA LOPES ALVES

Numéro d'identification : 10330497

Date : 2024.03.18 14:06:12+00'00'