NUNO TRAVASSOS LDA

AMBASSADE DE FRANCE

ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

BECO DE SÃO LUÍS DA PENA Nº 34 À LISBONNE

PROJET D'EXÉCUTION DE LA STABILITÉ

DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

P114-EST-PE-MD-R00

Janvier 2025

Nuno Travassos, Lda ▪ Capital social 5 000 euros ▪ Bureau du Registre du Commerce de Lisbonne ▪ Contribuable 518439844

Rua Ricardo Reis nº 1 11º C - 2675-239 Odivelas ▪ Tél. (+351) 915773140 ▪ Rua Ricardo Reis nº 1 11º C - 2675-239 Odivelas ▪ Tél. (+351) 915773140 ▪ Tél. nt@nunotravassos.pt

PROJET D'EXÉCUTION DE LA STABILITÉ

Dossier descriptif

HISTORIQUE DU DOCUMENT

| RÉVISION | DATE | DESCRIPTION | AUTEURS DU DOCUMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25/01/2025 | Version initiale - P114-EST-PE-MD-R00 Préparé PR/NT |  |

Révisé	NT/PR Validé

Préparé

Révisé

Validé

Préparé

Révisé

Validé

Préparé

Révisé

Validé

PROJET D'EXÉCUTION DE LA STABILITÉ

Dossier descriptif

INDEX

- INTRODUCTION										1

- DOCUMENTS CONSULTÉS								3

- BRÈVE DESCRIPTION DU BÂTIMENT EXISTANT					3

- ÉTAT DE CONSERVATION / ANOMALIES DÉTECTÉES					3

- INTERVENTION PRÉVUE SUR LA STRUCTURE 					5

- CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION						6

- CONCLUSIONS										6

- COMBINAISONS D'ACTIONS								6

- MATÉRIAUX										7

- CALCUL DES FORCES									8

- VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ ET DIMENSIONNEMENT 				8

  - Structures en béton armé								8

    - Dalles										8

    - Poutres										10

    - Colonnes										11

  - Structures Métalliques								12

  - Structures en bois									14

- RÈGLEMENTS, DOCUMENTS NORMATIFS ET RAPPORTS D'ÉTUDE 			15

- ANNEXE 1 - STABILITÉ - CALCULS DE JUSTIFICATION				17

ANNEXE 2 - RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ LAGETON (ENGº JOÃO GUTERRES)		23

# INTRODUCTION

Le présent rapport concerne le bâtiment de l'église São Luís dos Franceses, situé au 34 Ruelle de São Luís da Pena, à Lisbonne.

Figure 1 - Vue aérienne du bâtiment (Google Earth)

Une visite du bâtiment a été effectuée le 25 octobre 2022, donnant accès à l'ensemble du bâtiment.

Cette visite a été complétée par la consultation des études réalisées précédemment et du rapport correspondant (fourni par le client), daté de novembre 2021 (annexe B), réalisé par João Guterres de la société Lajeton. Ce rapport est récent et ses conclusions et indications restent d'actualité, c'est pourquoi ses recommandations sont approuvées et incluses dans l'annexe.

L'intervention future prévue par l'équipe d'architectes ne comprend que des améliorations ponctuelles du bâtiment, visant essentiellement à améliorer la fonctionnalité de certains espaces existants et l'entretien/conservation du bâtiment.

Figure 2 - Aspect de la façade à l'angle sud-ouest

Figure 3 - Aspect de la partie supérieure de la façade du Ruelle de São Luís da Pena

# DOCUMENTS CONSULTÉS

Dans le cadre des travaux susmentionnés sur ce bâtiment, un rapport est disponible qui visait à caractériser les structures existantes du bâtiment, leurs matériaux respectifs, la capacité de charge des planchers existants et quelques mesures de conservation/amélioration de certaines poutres en bois du bâtiment, ainsi qu'à repeindre les quelques éléments métalliques sur le périmètre extérieur du bâtiment.

Comme indiqué ci-dessus, le rapport est toujours d'actualité et les mesures qu'il contient sont approuvées.

# BRÈVE DESCRIPTION DU BÂTIMENT EXISTANT

Le bâtiment existant a des étages constitués de poutres et de planchers en bois. Le toit, recouvert de tuiles en céramique, a une structure et un revêtement en bois. Le même matériau forme l'armature qui soutient le plafond de l'église. Celui-ci est constitué de plâtre probablement appliqué sur un fasciado cloué à la charpente susmentionnée, ce qui lui donne une forme géométrique semblable à une grande voûte qui recouvre l'espace de l'église.

Les murs principaux sont en maçonnerie de pierre de 70 cm à 100 cm.

Au-dessus de l'étage 3, les murs intérieurs plus minces sont peut-être constitués de façades en bois remplies de petites pierres. Au-dessus, à l'étage 4, les alignements de murs sont constitués de cloisons qui divisent l'utilisation du grenier. Cette église se caractérise par la situation inhabituelle de deux étages surélevés et compartimentés qui se superposent à l'espace de l'église.

À l'extérieur, on trouve un petit volume en avancée par rapport à la façade actuelle, soutenu par des entretoises métalliques avec un plancher constitué d'une grille avec de fines poutres du même matériau, ces structures métalliques étant visibles de l'extérieur de l'édifice (Figure 4).

# ÉTAT DE CONSERVATION / ANOMALIES DÉTECTÉES

Le bâtiment est dans un état de conservation raisonnable, surtout si l'on considère son âge, bien qu'il y ait quelques situations spécifiques qui méritent une attention et une amélioration.

Il s'agit de quelques fuites occasionnelles, provenant essentiellement de la terrasse attenante à l'arrière, de quelques fenêtres aux cadres en bois très dégradés et d'enduits également dégradés sur les façades principale et secondaire, qui permettent à l'eau de pénétrer dans les murs à des degrés divers, puis à l'intérieur du bâtiment et, par conséquent, dans le bois des planchers et de la toiture, ce qui devrait évidemment être annulé.

Des cas très limités de pourriture du bois due à l'infiltration des espaces de la salle de bain ont également été observés, comme c'est souvent le cas.

En outre, il y a eu des cas occasionnels de perte de section de bois (environ 1 cm), correspondant à des zones de l'aubier des planches de bois qui composent certaines marches d'escalier, en raison de la présence de vers à bois.

Il convient également de noter que la pièce principale de l'étage 3, d'une largeur de près de 6 mètres, présente une déformation visible de la structure de son plafond. Cependant, selon l'évaluation réalisée en 2021 dans le rapport ci-joint, ces poutres ont une capacité portante adéquate. Les poutres de ce plafond soutiennent également le plancher situé au-dessus.

Enfin, il convient de mentionner la nécessité de peindre la structure métallique présente dans le volume avancé de la façade mentionné ci-dessus ainsi que l'utilité de réduire l'élancement des entretoises métalliques qui la soutiennent.

Comme nous l'avons déjà mentionné, compte tenu de l'âge du bâtiment et de sa taille, les situations présentes sont mineures et faciles à améliorer/résoudre.

Figure 4 - Structures métalliques en haut de la façade (entretoises et poutres de plancher)

Figure 5 - Fragilisation du bord de la marche en bois dans la partie correspondant au poteau en raison d'une attaque de xylophages.

Figure 6 - Pourrissement d'une partie d'une planche de bois sur le sol du niveau 2 en raison de fuites provenant de la salle de bain du niveau 3

Il est important de noter que les situations montrées dans les images précédentes concernant le bois correspondent à des situations très localisées, dans des éléments secondaires tels que les planchers et les marches, mais surtout il ne s'agit pas de situations généralisées dans le bâtiment, bien au contraire. Enfin, il faut noter qu'il n'y a pas de signes de tassement des murs, ce qui est souvent le cas dans les bâtiments de cet âge, soit à cause de problèmes dans les fondations, soit à cause de la compression des murs eux-mêmes.

# INTERVENTION PRÉVUE SUR LA STRUCTURE

Des mesures de conservation sont prévues pour les éléments en bois et en métal, ainsi que l'ajout de bois dans la zone déformée au-dessus de la pièce principale de l'étage 3.

Le remplacement du revêtement de sol ne sera nécessaire que dans une seule zone du bâtiment, sous les salles de bain. En outre, le bord des marches devra être réparé dans des situations comme celle de la figure 5.

Les améliorations de l'habitabilité et les travaux de conservation/amélioration mentionnés ci-dessus, qu'il s'agisse des trottoirs ou de la résolution des fuites, correspondent à des travaux mineurs.

# CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION

Selon l'arrêté ministériel 302/2019, les travaux d'extension, de modification ou de reconstruction sont soumis à un rapport d'évaluation de la vulnérabilité sismique établissant la capacité du bâtiment à résister à l'action sismique, telle que définie dans la NP EN1998-3:2017, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

- Existence de signes évidents de dégradation de la structure du bâtiment ;

- Modifier ou avoir pour effet de modifier le comportement structurel du bâtiment ;

- Dont la surface d'intervention, y compris les démolitions et les extensions, dépasse 25 % de la surface brute de construction du bâtiment ;

- Dont le coût de construction dépasse d'au moins 25 % le coût de la construction neuve d'un bâtiment équivalent.

L'intervention en question ne relève d'aucun des points ci-dessus, de sorte qu'une analyse sismique du bâtiment ne sera pas effectuée.

# CONCLUSIONS

L'état de l'édifice est très raisonnable, mais il ne dispense pas de la nécessité d'un entretien essentiellement préventif et de travaux de conservation, comme il est souhaitable de le faire de temps à autre dans tout édifice, à la lumière des critères fondamentaux de prolongation de la durée de vie des matériaux existants, et donc de l'édifice, c'est-à-dire en termes de promotion réelle de la durabilité et de réduction de la consommation de nouveaux matériaux dans la construction.

À cela s'ajoutent des interventions ponctuelles visant à améliorer la fonctionnalité d'espaces localisés et l'augmentation correspondante du confort des utilisateurs, définies dans le cadre de l'architecture.

Tout ceci correspond à une intervention sur une petite partie de la surface totale du bâtiment, puisqu'il n'y a pas de dégradation de la structure du bâtiment, pas de changement dans le comportement structurel du bâtiment, et correspond enfin à une petite intervention du point de vue du coût, n'entrant pas dans le champ d'application de l'Ordonnance 302/2019.

# COMBINAISONS D'ACTIONS

Les combinaisons d'actions ont été réalisées afin de vérifier la sécurité des éléments structurels, conformément aux critères établis dans les règlements pour les états limites ultimes et d'utilisation.

Les coefficients des combinaisons d'actions ont été considérés conformément à la réglementation, en particulier pour les combinaisons fondamentales :

| Action de base | PP | RCP | SC |
| --- | --- | --- | --- |
| États limites ultimes |  |  |  |
| Surcharge | 1,35 | 1,50 | 1,50 |
| États limites d'utilisation |  |  |  |
| Surcharge (rare) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Surcharge (Long terme - Bois) | 1+Kdef | 1+Kdef | 1+ψ2xKdef |

Combinaisons d'actions

où,

PP - Poids propres ;

RCP - Charges permanentes restantes (y compris les cloisons) ;

SC - Surcharges d'utilisation ;

# MATÉRIAUX

Les matériaux structurels adoptés sont les suivants :

Béton :

| Utilisation | Classe de résistance | Classe d'exposition à l'environnement | Classe de teneur en chlorure | Taille maximale de l'inerte | Classe d'abaissement | Couverture nominale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Régularisation | C16/20 | X0 (PT) | - | - | - | - |
| Lames | C30/37 | XC1 (PT) | Cl0.2 | 5mm | S4 | 25 mm |
| Fondations | C30/37 | XC2 (PT) | Cl0.2 | 20 mm | S4 | 50 mm |
| Dalles et escaliers | C30/37 | XC3 (PT) | Cl0.2 | 20 mm | S4 | 30 mm |

Remarque : il convient d'utiliser du ciment de classe N.

Acier :

Barres d'armature	A500 NR SD (E460:2017)

Renforcement par treillis électrosoudé	A500 ER (E456:2011/E458:2011)

Construction métallique en général (sauf tuyaux)	S275 JR (NP EN 10027-1:2016)

Construction métallique (tôle)	S275 JR (NP EN 10027-1:2016)

Tiges filetées, écrous et rondelles	Cl 8.8 (NP EN 15048-1:2019)

Boulons, écrous et rondelles non précontraints	Cl 8.8 (NP EN 15048-1:2019)

Bois :

Lamelles collées	Classe GL24h (NP EN 1194:2002)

Peinture des structures métalliques :

Catégorie de corrosivité atmosphérique	C3 (NP EN ISO 12944-2:2017)

Décapage	Grade SA 2 1/2

Apprêt	Épaisseur égale 80 microns à base de résine époxy riche en zinc

Intermédiaire	Épaisseur égale à 80 microns à base de résine époxy riche en zinc

Protection contre le feu	Équivalente à la classe REI60 (structures intérieures)

Finition	Épaisseur égale à 60 microns à base de résine polyuréthane

Classe de durabilité	Haute (NP EN ISO 12914-5:2011)

La peinture des structures métalliques doit être réalisée conformément à la norme NP EN ISO 12944. Sauf indication contraire dans ce projet, la température critique doit être considérée comme étant de 500º C pour les sections de classe 1, 2 et 3 et de 350º C pour les sections de classe 4.

Galvanisation des structures métalliques (boulons, tiges filetées et tous les accessoires de connexion) :

Catégorie de corrosivité atmosphérique	C3 (NP EN ISO 12944-2:2017)

Décapage	Grade SA 2 1/2

Galvanisation	Galvanisation à chaud dans un bain de zinc, 610g/m², 85µm d'épaisseur

Classe de durabilité	Très élevée (ISO 14713-1:2009)

# CALCUL DES FORCES

À l'aide de modèles d'éléments finis, les contraintes maximales dans les différents éléments structurels ont été calculées pour les différentes combinaisons, en utilisant des analyses statiques et dynamiques linéaires.

Les différents éléments structurels ont été modélisés avec des sections réelles et en fonction du matériau dont ils sont constitués.

# VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ ET DIMENSIONNEMENT

L'analyse de la structure en vue d'évaluer son comportement en service et de vérifier sa sécurité dans les états limites ultimes a été basée sur des modèles élastiques linéaires.

La vérification de la sécurité et/ou la conception de l'armature des éléments en béton armé a été effectuée conformément à l'Eurocode 2 (EC2). La vérification de la sécurité et la conception des structures en acier ont été effectuées conformément à l'Eurocode 3 (EC3). La vérification de la sécurité et la conception des structures en bois ont été effectuées conformément à l'Eurocode 5 (EC5).

## Structures en béton armé

    - Dalles

États limites ultimes

En ce qui concerne les états limites ultimes, les dalles solides en béton armé ont été conçues et détaillées sur la base des forces de flexion obtenues par le calcul automatique. Le programme de calcul automatique permet d'obtenir les enveloppes de force résultant des différentes combinaisons pour les états limites ultimes. Les diagrammes obtenus à partir du programme de calcul automatique sont présentés dans les annexes.

Le ferraillage a été conçu pour les faces supérieures et inférieures des dalles, en comparant les valeurs des moments agissants avec les moments résistants. Les moments de calcul doivent prendre en compte non seulement les moments de flexion, mais aussi les moments de torsion. Les formules appliquées, en fonction de la direction de l'armature, sont les suivantes :

Pour les moments résistants, des tableaux ont été établis pour chaque épaisseur de dalle, indiquant les moments résistants en fonction des armatures utilisées. Les formules utilisées pour déterminer les moments résistants sont les suivantes :

Les armatures de flexion des dalles ont été adoptées de manière à répondre aux exigences suivantes :

Lors de l'élaboration des armatures, on a veillé à obtenir les solutions les plus uniformes possibles, sans compromettre l'économie d'acier, en tenant compte des dispositions de construction spécifiées dans l'EC2.

Toutes les armatures déterminées tiennent compte des minima stipulés dans l'EC2.

Les forces de cisaillement résistantes pour les dalles sans armature de cisaillement sont obtenues à partir des expressions suivantes :

avec,

avec d en mm

Utilisation des états limites

L'état limite de déformation a été vérifié, avec le critère de limitation de la flèche à L 250 et L 500 , respectivement pour la situation sans et avec support d'éléments fragiles, pour les combinaisons quasi-permanentes en temps différé, pour tenir compte du fluage et de la fissuration du béton armé et du fluage du béton armé et précontraint.

La combinaison en temps différé retenue est calculée par la méthode des coefficients globaux et est donnée par :

la valeur estimée du coefficient K étant de 4,00 pour les éléments en béton armé et de 3,00 pour les éléments en béton précontraint.

Pour le calcul du coefficient K, un coefficient de fluage de 2,0 a été adopté.

    - Poutres

La conception des poutres et linteaux en béton armé a été réalisée directement par le programme de calcul automatique, en suivant la méthodologie recommandée dans l'EC2.

Pour les poutres, le calcul des armatures de flexion est basé sur les formules de flexion simple pour les différentes combinaisons stipulées pour les états limites ultimes. Les renforcements tiennent compte des situations de conditionnement dans chaque section des poutres.

Les formules utilisées par le programme de calcul automatique sont les suivantes :

Le renforcement de la contrainte transversale a été obtenu à l'aide de l'expression suivante :

Toutes les armatures déterminées tiennent compte des minima stipulés dans l'EC2.

Les armatures obtenues par calcul automatique pour les poutres en béton armé sont indiquées dans les annexes.

    - Colonnes

États limites ultimes

Le calcul des colonnes et des murs en béton armé a été effectué directement par le programme de calcul automatique, en suivant la méthodologie recommandée dans l'EC2.

Pour les colonnes et les murs en béton armé modélisés avec des éléments de barres, le calcul des armatures de flexion est basé sur les formules de flexion composite déviées pour les différentes combinaisons stipulées pour les états limites ultimes. Les renforcements tiennent compte des situations de conditionnement dans chaque section de colonne/mur.

Les formules utilisées par le programme de calcul automatique sont les suivantes, en fonction de chacun des axes de flexion de la section transversale de l'élément :

Le programme détermine automatiquement les courbes d'interaction N-M. Toutefois, il est possible de vérifier la résistance de chaque section à partir des résistances à la flexion pour une contrainte axiale installée donnée, puis d'appliquer l'expression suivante :

où,

M3,sd - Moment de flexion agissant pour l'axe 3 [kNm] ;

M2,sd - Moment de flexion agissant pour l'axe 2 [kNm] ;

M3,rd - Moment de flexion résistant pour l'axe 3 [kNm] ;

M2,rd - Moment de flexion résistant pour l'axe 2 [kNm] ;

α= 1 à 2

Les armatures d'effort tranchant sont déterminées de la même manière que pour les poutres, en respectant les règles de cerclage minimum de l'EC2.

Tous les renforcements déterminés tiennent compte des minima stipulés dans l'EC2.

Limites d'aptitude au service

Pour contrôler les déformations des murs et des colonnes en béton armé, les actions de service du tremblement de terre sont adoptées, limitant la déformation relative entre les étages à H/300 et la déformation totale sur toute la hauteur de l'élément à H/500.

## Structures Métalliques

États limites ultimes

Pour les structures en acier, la vérification de la sécurité est effectuée conformément à la méthodologie recommandée dans l'EC3 pour le modèle élaboré.

La vérification est basée sur les formules d'interaction N-M :

où,

NEd - Force axiale de calcul [kN] ;

MEd,Major - Moment de flexion de calcul, le long de l'axe de plus grande inertie [kNm] ;

MEd,Minor - Moment de flexion de calcul, le long de l'axe de moindre inertie [kNm] ;

MRd,Major - Moment de flexion résistant, le long de l'axe de plus grande inertie [kNm] ;

MRd,Minor - Moment de flexion résistant, le long de l'axe de moindre inertie [kNm] ;

kMajor - facteur d'interaction pour l'axe de plus grande inertie [-] ;

kMinor - facteur d'interaction pour l'axe de moindre inertie [-].

La vérification des contraintes transversales est effectuée directement par le programme de calcul automatique, en utilisant l'expression suivante :

où,

VEd - force transversale de conception [kN] ;

Vc,Rd - force transversale résistante [kN].

En général, il n'y a pas de contraintes de torsion dans les éléments en acier, et la contrainte de résistance transversale est obtenue à partir de l'expression suivante :

où,

Av - surface de la section transversale [m²].

Limites d'aptitude au service

En ce qui concerne les états limites d'aptitude au service des poutres de plancher en acier, le contrôle de la déformation a été envisagé pour la combinaison rare d'actions, conformément à l'EC3. La limite autorisée pour les déformations dues à la combinaison rare était L/250 pour les planchers.

La combinaison adoptée était la suivante :

Les déformations instantanées dues aux actions variables ont également été vérifiées. Conformément à l'EC3, pour les chaussées, la limite autorisée pour les déformations instantanées dues à des actions variables est L/300.

Les vibrations dans les structures en acier ont également été contrôlées en calculant leurs propres fréquences de vibration chaque fois que cela s'est avéré nécessaire. Les fréquences sont calculées directement par le programme de calcul automatique.

La fréquence des planchers a été contrôlée en limitant la fréquence de vibration à un minimum de 3 Hz, ce qui convient aux planchers soumis à l'action dynamique de la marche des personnes.

Pour les structures moins complexes, les fréquences de vibration elles-mêmes peuvent être estimées à l'aide d'expressions simples données dans l'EC3. Dans le cas d'une poutre simplement soutenue, uniformément chargée sur toute sa longueur, la fréquence est donnée par :

où,

fe - fréquence du premier mode [Hz] ;

E - module d'élasticité [kPa] ;

I - moment d'inertie [m4] ;

L - portée [m] ;

m - masse par unité de longueur [tonne/m] ;

α - coefficient qui dépend des conditions de soutien (α= 9.869, pour une poutre simplement soutenue).

## Structures en bois

États limites ultimes

La vérification de la sécurité par rapport aux états limites ultimes a été effectuée conformément aux dispositions de l'EC5, dans lequel la valeur de calcul d'une propriété matérielle est définie par :

où,

yM - coefficient de sécurité partiel pour la propriété du matériau (pour les états limites ultimes, yM = 1,3 ; pour les états limites d'utilisation, yM = 1,0) ;

Kmod - facteur de correction qui tient compte de l'effet de la durée des actions et de la teneur en eau des matériaux sur les paramètres de résistance des matériaux.

Kmod est spécifié dans l'EC5 en fonction de la classe de service de la structure. On a supposé que les structures à dimensionner/contrôler dans les chaussées devraient être incluses dans la classe de service 2 respectivement. L'utilisation de bois soumis à l'action directe de l'eau de pluie n'est pas envisagée.

Selon l'EC5, la classe de service 2 est caractérisée par :

Classe de service 2 - "caractérisée par une teneur en eau des matériaux correspondant à la teneur en eau d'équilibre pour un environnement caractérisé par une température de 20 ºC et une humidité relative de l'air ambiant supérieure à 85% pendant seulement quelques semaines par an".

Les valeurs Kmod adoptées pour la conception/vérification des structures en bois sont résumées ci-dessous.

|  | Kmod |
| --- | --- |
|  | Classe de service 2 |
| Actions permanentes | 0,60 |
| Action des surcharges | 0,80 |
| Action sismique | 1,10 |

Coefficients Kmod adoptés pour les structures en bois

États limites d'utilisation

Les déformations des poutres ont été déterminées pour la combinaison quasi-permanente d'actions, en appliquant le coefficient Kdef, qui prend en compte l'effet combiné du fluage et de la teneur en eau. Comme recommandé dans l'EC5, les formules appliquées sont les suivantes :

où

ufin - déformation finale à long terme ;

uinst,G - déformation instantanée pour les charges permanentes (CP=PP+RCP) ;

uinst,Q - déformation instantanée pour l'action variable de base (SC) ;

kdef - coefficient qui prend en compte l'effet combiné du fluage et de la teneur en eau.

Les valeurs limites retenues pour les déformations sont les suivantes :

u2,inst < L/300 (combinaison caractéristique d'actions)

unet,fin < L/200 (combinaisons d'actions quasi-permanentes, affectées par les facteurs Kdef - action de base SC)

où,

L - Portée de l'élément structurel (dans le cas des porte-à-faux, on considère le double de la portée).

Les valeurs Kdef adoptées pour vérifier les déformations à long terme des structures en bois sont résumées ci-dessous.

0,80

Classe de service 2

Kdef

Coefficients Kdef adoptés pour les structures en bois

- RÉGLEMENTATIONS, DOCUMENTS NORMATIFS ET RAPPORTS D'ÉTUDE

Les règlements, documents normatifs et études suivants ont été pris en compte dans la réalisation de ce projet :

- Norme portugaise ENV 206 - Béton - Comportement, production, mise en œuvre et critères de conformité ;

- Règlement sur la sécurité et les actions dans les structures de bâtiments et de ponts (RSA) ;

- Règlement sur les structures en béton armé et précontraint (REBAP) ;

- Eurocode 0 (NP EN 1990:2009) - Bases pour la conception des structures ;

- Eurocode 1 (NP EN 1991-1-1:2009) - Actions dans les structures - Partie 1-1 : Actions générales, poids en vrac, poids propres, surcharges dans les bâtiments) ;

- Eurocode 1 (NP EN 1991-1-4:2009) - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales. Action du vent ;

- Eurocode 2 (NP EN 1992-1-1 : 2010) - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments ;

- Eurocode 3 (NP EN 1993-1-1 : 2010) - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et prescriptions pour les bâtiments ;

- Eurocode 4 (NP EN 1994-1-1 : 2011) - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et prescriptions pour les bâtiments ;

- Eurocode 6 (NP EN 1996-1-1 : 2008) - Conception des structures en maçonnerie - Partie 1-1 : Règles générales pour la maçonnerie armée et non armée ;

- Eurocode 8 (NP EN 1998-1-1 : 2010) - Calcul des structures pour la résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments ;

- Eurocode 8 (NP EN 1998-3 : 2017) - Calcul des structures pour la résistance aux séismes - Partie 3 : Évaluation et réhabilitation des bâtiments ;

- Ordonnance n° 302/2019.

Lisbonne, 2025, janvier

Paulo Ribeiro

Ingénieur civil

ANNEXE 1 - STABILITÉ - CALCULS JUSTIFICATIFS

A - POUTRES EN BOIS

| Calcul des poutres en bois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| portée = | 2.50 m | module d'élasticité des poutres (barotes)= |  |  |  | 11600000 | kN/m2 |  |  |
| poutre adoptée |  |  |  | plancher |  | revêtement et isolation |  | cloisons de séparation | surcharge |
| b1 | h1 | espacement | bois y | épaisseur | bois y | revêtement | isolation |  |  |
| 0.08 | 0.16 | 0.40 | 8.0 | 0.02 | 13.6 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 3.0 |
| m | m | m | kN/m3 | m | kN/m3 | kN/m2 | kN/m2 | kN/m2 | kN/m2 |
| Actions |  | poids propre |  |  | ... | 0.102 | kN/m |  |  |
|  |  | plancher |  |  | ... | 0.120 | kN/m |  |  |
|  |  | bardage et isolation |  |  | ... | 0.380 | kN/m |  |  |
|  |  | cloisons de séparation |  |  | ... | 0.400 | kN/m |  |  |
|  |  | surcharge |  |  | ... | 1.200 | kN/m |  |  |
| Vérification de l'état limite ultime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | charge de calcul |  | qsd= | 3.15 | kN/m |  |  |  |  |
|  | moment de flexion |  | Msdmax= | 2.46 | kNm | pl2/8 |  |  |  |
|  | force transversale |  | Vsdmax= | 3.94 | kN | pl/2 |  |  |  |
|  | Vérification de la sécurité en flexion E.L.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fm,k= | 24000 | kN/m2 | Kmod= | 0.70 | yw= | 1.3 |  |  |
|  |  |  |  | Kinst= | 1.00 |  |  |  |  |
|  | σm,d= Msd/w= |  | 7217 | kN/m2 | <Kinst*fm,d |  |  |  |  |
|  |  | w=I/(h/2)= | 0.0003413 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | fm,d=Kmod*fm,k/yw= |  | 12923 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  | Kinst * fm,d= |  | 12923 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  | Vérification de la sécurité contre les contraintes transversales E.L.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fv ,k= | 2700 | kN/m2 | Kmod= | 0.7 | yw= | 1.3 |  |  |
|  | τd= Vsd/A'= |  | 462 | kN/m2 | <fv,d |  |  |  |  |
|  | fv,d=Kmod*fv,k/yw= |  | 1454 | kN/m2 |  |  |  |  |  |

| Vérification des limites d'aptitude au service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Déformation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u1 - déformation due aux charges permanentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u2 - déformation due à la surcharge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | déformations instantanées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u1,inst= | 0.00161 | m | (5/384)*(pl4/EI) |  |  |  |  |  |
|  | u2,inst= | 0.001927 | m | (5/384)*(pl4/EI) |  | <l/300 | =0.0083m |  |  |
|  | u1,inst+u2,inst= |  | 0.0035m | <13mm=> est vérifié indirectement pour les vibrations |  |  |  |  |  |
|  | déflexions à long terme |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uf in=uinst*(1+Kdef ) |  | Kdef 1= | 0.80 | Kdef 2= | 0.50 |  |  |  |
|  | u1,f in= | 0.002897 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | u2,f in= | 0.00289 | m |  |  |  |  |  |  |
| unet,f in=u1,inst+u2,inst= |  |  | 0.0058m | <l/200 | =0.0125m |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,79 mm |  | 12,50 mm |  | ok |  |  |

B - POUTRES MÉTALLIQUES

|  | Caractéristiques de la section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profil H EA 180 pp 0,355 (kN) | b (Y) (mm) | h (Z) (mm) | tf (mm) | tw (mm) | A (mm(2) ) |  | IY (*106mm(4) ) |  | IZ (*106mm(4) ) | w Y e l a s t | w Y p l a s t | w Ze l a s t | w Zp l a s t | iY (mm) |  | i Z (mm) | i(Y) (mm) i (Z) (mm) i (Z) (mm) (*10 6mm(4) ) |  | IwY (*10 6mm(6) ) |  | IwZ (*10 6mm(6) ) | AvY (mm2) | AvZ (mm2) | E (N/ mm(2) ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*103mm(3)) |  | (*10 3mm(3) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 171 | 9 .5 | 6 | 4 5 3 0 |  | 2 5 .1 |  | 9 .2 5 | 2 9 4 | 3 2 4 | 10 3 | 15 7 | 7 4 .5 |  | 4 5 .2 | 0 .147 |  | 56.5 |  | 60315 | 3420 | 1067 | 210000 |
| F e 4 30 fsy= 275 MPa stratifié | Résistance de la section |  |  |  |  |  |  | Facteurs d'imperfection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 'rd | V 'rd,Y | M 'rd,Z | V 'rd,Z | M 'rd,Y |  |  | h/b= 0,95 | => yy : | courbe | b | αV = | 0.34 | e=> zz : courbe |  | c | αz = | 0.49 | αLT= 0.21 |  | C1Y= 1,0 |  | C1Z= 1,0 |
|  |  | (kN) | (kN) | (kNm) | (kN) | (kNm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1246 | 543 | 43 | 169 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Type de vérification

|  |  |  |  | Forces d'actionnement - Combinaison 1 |  |  |  |  |  | Contrôle de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barre Barre | LY (m) | LZ (m) | C o m b. | Nsd (kN) | Vsd,Y (kN) | Msd,Z (kNm) | Vsd,Z (kN) | Msd,Y (kNm) | V sd,Y (kN) |  | V sd,Z (kN) | λY | λZ | ф(Y) | ф(Z) | zY | z(Z) | N rd (kN) | Mcr,Y (kNm) | Mcr,Z (kNm) | λLT,Y | λLT,Z | фLT,Y | фLT,Z | zLT,Y | zLT,Z | M rd,Y (kNm) | M rd,Z (kNm) | M - N |  | Type de vérification |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( λ1= 86.8 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.30 | 5 .3 0 | 5 .3 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 0 . 0 | 53 . 0 | <0,5*Vrd,y |  | <0,5*Vr d,z | 0.81960 | 1.35088 | 0.941 | 1.694 | 0.712 | 0.368 | 458 | 105 | 148 | 0.92 | 0.54 | 1.00 | 0.68 | 0.721 | 0.911 | 64.3 | 39.4 | 0.82 | Ver i f i ca | (2) |
| 4.13 | 4 .13 | 4 .13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 5 . 0 | 4 6 . 0 | <0,5*Vrd,y |  | <0,5*Vr d,z | 0.63867 | 1.05267 | 0.779 | 1.263 | 0.817 | 0.510 | 635 | 147 | 190 | 0.78 | 0.48 | 0.86 | 0.64 | 0.807 | 0.931 | 71.9 | 40.2 | 0.64 | Ver i f i ca | (2) |

ANNEXE 2 - RAPPORT DE L'ENTREPRISE LAGETON (INGÉNIEUR JOÃO GUTERRES)

Rapport

Église de São Luís dos Franceses, Lisbonne

João Guterres

Novembre 2021

Index

### Introduction										3

- Inspections effectuées									3

### Description de ce qui a été observé							3

- Mesures à prendre									5

### Calculs structurels									6

### Actions :										6

### Étage 4 :										6

### Étage 3 :										6

### Caractéristiques mécaniques des poutres de l'étage 4 :				7

  - Vérification des états limites ultimes de l'étage 4 :					7

  - Vérification des déformations de l’étage 4 :						7

### Enregistrement photographique							9

### Étage 4										9

### Étage 3										16

### Annexes :											23

- Introduction

Ce document analyse la capacité de charge et les propositions d'intervention respectives pour les planchers des étages 4 et 3 de l'église São Luís dos Franceses, située au Ruelle de São Luís da Pena, n° 4, à Lisbonne.

Ce rapport a été établi à la demande de l'Ambassade de France au Portugal.

- Inspections effectuées

Pour la préparation de ce document, une visite des lieux a été effectuée le 29 octobre 2021.

- Description de ce qui a été observé

À tous les étages, il y a une planche de bois qui formait à l'origine le plafond. Dans le cas de l'étage 4, cette planche se décharge directement dans des poutres qui s'appuient sur les murs existants, selon l'orientation indiquée sur le plan de synthèse. À l'étage 3, la structure des poutres, en plus de se décharger dans les murs périphériques et l'arc de maçonnerie de l'église, est également reliée à la structure des nervures en bois qui forment le plafond voûté de cet espace.

L'inspection des différents endroits a permis de dégager les éléments suivants :

Étage 4 :

Les planches qui soutiennent le plancher ont une section carrée de 17 cm de côté. Elles sont espacées de 40 à 35 cm. La planche, d'une épaisseur d'environ 30 mm, est orientée perpendiculairement aux poutres, comme c'est habituellement le cas.

Outre le support des lames de parquet, il y a la charge permanente inhérente au revêtement en stuc du plafond de l'étage 3, les fascias et le stuc étant pressés contre ce support en bois.

Étage 3 :

Le plancher de l’étage 3, comme mentionné ci-dessus, est solidaire de la structure de nervures qui forme et soutient les voûtes du plafond de l'église. Dans ce cas, nous pouvons voir l'application originale d'une planche d'une épaisseur d'environ 40 mm, sur laquelle est collé ou solidifié un revêtement de sol en bois composé de planches plus petites.

La seule exception à l'étage 3 est la structure du sol de la cuisine, constituée de profilés métalliques perpendiculaires à la façade extérieure de la pièce, qui soutiennent les éléments voûtés en maçonnerie. Les murs extérieurs sont également soutenus par des poutres métalliques périphériques. Parmi les poutres métalliques perpendiculaires au mur extérieur de la cuisine, un contreventement métallique en T a été appliqué à deux d'entre elles, correspondant aux zones présentant les plus grands porte-à-faux, afin de contrôler les contraintes auxquelles elles sont soumises et, surtout, leurs déformations. D'après ce qui a été observé sur les murs de la cuisine, il n'y a pas eu de déformations significatives dans cette zone.

L'analyse sur place de la structure des planchers de ces deux étages montre ce qui suit :

À l'étage 4, il y a une zone où, en raison de la distance entre les murs d'appui et les conditions d'appui elles-mêmes, il y a une déformation exagérée des poutres, avec une déflexion d'environ 4 cm. Les murs de cet étage, dans la zone susmentionnée, présentent une déformation importante, avec l'apparition de fissures diagonales, ainsi que la rupture du verre d'un drapeau de porte.

À l'étage 3, il n'y a pas de déficiences dans le support du plancher, mais, vu de l'extérieur, il est suggéré d'effectuer des travaux d'entretien et de renforcement sur les éléments métalliques supportant le plancher et le mur extérieur de la cuisine.

- Mesures à prendre

Sur la base de ce qui précède, les actions suivantes sont proposées :

Étage 4 :

Renforcement du plancher dans la zone marquée en gris dans les dessins DE.02 et RE.02, où il y a une déformation de la structure de la chaussée. Le renforcement proposé consiste à appliquer sur chaque poutre deux barres métalliques d'une section de 6 mm de large par 100 mm de haut, boulonnées à la poutre en quinconce, avec un pas de 20 cm. Cette solution n'élimine pas la déformation existante - cela ne pourrait se faire qu'en remplaçant toute la structure du plancher 4 dans la zone affectée ; cependant, elle contrôle la progression de la déformation et garantit un comportement structurel permettant de résister à une surcharge de 2,0 kN/m2, équivalente à une occupation résidentielle.

Étage 3 :

En ce qui concerne l'étage 3, il est proposé de conserver la structure métallique supportant le plancher et les murs extérieurs de la cuisine, ainsi que son renforcement ponctuel au niveau des entretoises extérieures, avec un doublement de la section.

L'intervention pour la conservation des profils métalliques est basée sur les éléments suivants :

- Ponçage manuel ;

- Matériaux CIN, conformément aux fiches techniques jointes, comme suit :

  - Application d'une couche d'apprêt époxydique général à haute teneur en solides, N/Réf. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

  - Application d'une couche d'apprêt époxydique à tolérance de surface pour l'aluminium, N° Réf. 7N- 180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones où il y a de la rouille ;

  - Application de deux couches de laque polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Réf. 7P-600 C-THANE RPS HS

- Calculs structurels

Dans le cadre de ce rapport, les propriétés du type de bois utilisé n'étant pas connues, il a été décidé de considérer que le bois présent sur le site est massif, de la classe la plus basse recommandée par les Eurocodes, à savoir la classe C14 (fy = 14.000 kN/m2) .

  - Actions :

- Étage 4 :

    - Poids propre du plancher, y compris la structure de l'ossature en bois et le plâtre du plafond de l'étage 3 -1,00 kN/m3;

    - Poids propre de la structure en bois - 6,00 kN/m3;

    - Charge permanente restante - 0,50 kN/m2;

    - SC sur le plancher actuel - 2,00 kN/m2;

Cela donne la charge suivante pour la chaussée :

Tableau 1 - Résumé des charges et des combinaisons au niveau de l’étage 4

|  | ∑CP | ∑Sq | pelu | pcqs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étage 4 | 1,50 kN/m2 | 2 kN/m2 | 5,25 kN/m2 | 2,1 kN/m2 |

- Étage 3 :

    - Poids propre du plancher, y compris le chaussée en bois - 0,80 kN/m3;

    - Poids propre de la structure en bois - 6,00 kN/m3;

    - Charge permanente restante - 0,65 kN/m2;

    - SC sur l’étage actuel - 2,00 kN/m2;

Tableau 2 - Résumé des charges et des combinaisons au niveau de l’étage 3

|  | ∑CP | ∑Sq | pelu | pcqs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étage 3 | 1,50 kN/m2 | 2 kN/m2 | 5,25 kN/m2 | 2,1 kN/m2 |

  - Caractéristiques mécaniques des poutres de l'étage 4 :

Tableau 3 - Caractéristiques mécaniques des poutres en bois

| Nom | Section | A | Wel,y | Iy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm2) | (cm3) | (cm4) |
| Poutres en bois | 17 cm x 17 cm | 289 | 818.83 | 6 960.08 |
| Renforcement de la poutre | 2 plaques 100 mm x 6 mm | 12 | 20 | 100 |

  - Vérification des états limites ultimes de l'étage 4 :

Tableau 4 - Vérification des états limites ultimes de flexion des profilés en bois

|  | Med (kNm) | Mrd (kNm) | Vérification ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Poutres en bois sans renfort | 7.24 | 11.46 | Oui |
| Poutres renforcées | 9.93 | 16.16 | Oui |
| Tableau 5 - Vérification des états limites de cisaillement ultime des profilés en bois |  |  |  |

|  | Ved (kN) | Vrd (kN) | Vérification ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Poutres en bois sans renfort | 5.51 | 10.90 | Oui |
| Poutres renforcées | 4.52 | 173.81 | Oui |

Tableau 6 - Vérification des contraintes aux extrémités des profils pour les états limites ultimes

|  | σed | σrd | Vérification ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (KPa) | (KPa) |  |
| Poutres en bois sans renfort | 7 002 | 14.000 | Oui |
| Poutres renforcées | 7.000 | 14 000 | Oui |

  - Vérification des déformations de l’étage 4 :

Tableau 7 - Vérification des états limites de déformation des poutres en bois

Nom

L

(m)

δinst

(mm)

δfinal

(mm)

δlim

(mm)

Vérification ?

Poutres sans renfort	5.25	8.2	13.1	13.1	Oui

Zone de poutres renforcées	6.15	4.8	7.7	15.4	Oui

Suite aux calculs effectués, il est considéré que les planchers peuvent supporter une surcharge de 2,0 kN/m2, ce qui correspond à la demande des logements.

Ceci est reflété dans les dessins - C.01 et C.02 - à l'exception de la zone de l'étage 4 où le renforcement de la chaussée est nécessaire.

- Document photographique

  - Étage 4

Figure 1 - Marquage des cibles photographiques à l'étage 4, superposé à la géométrie des murs de l’étage 3.

F1 - Environ 0,40 mètre entre les joints de plancher, preuve de la distance entre les poutres.

F2 - Vue de les poutres de l’étage 4.

F3 - Idem.

F4 - Idem.

F5 - Drapeau de la porte avec verre brisé, zone sous laquelle on peut voir la déformation de la chaussée.

F6 - Plancher endommagé.

F7 - Déformation du plancher du grenier, avec une déflexion d'environ 4 cm.

F8 - Fissures dans le mur suite à la déformation du plancher.

F9 - Idem.

F10 - Détail de la structure du toit.

F11 - Idem.

F12 - Nouveau plancher en bois posé sur le sol existant.

  - Étage 3

Figure 2 - Marquage des cibles photographiques à l'étage 3, superposé à la géométrie des murs de l’étage 2.

F1 - Vue générale

F2 - Intérieur de l'ouverture d'inspection 1 - Chaussée du plancher orienté perpendiculairement aux nervures de la voûte.

F3 - Détail de la structure du plancher de l’étage 3.

F4 - Panneau d'environ 4 cm d'épaisseur avec un autre type de revêtement de sol collé sur sa surface supérieure.

F5 - Intérieur de l'ouverture d'inspection 2.

F6 - Intérieur de l'ouverture d'inspection 2 - Barrottage du plancher perpendiculaire aux nervures de la voûte.

F7 - Détail de la structure du plancher

F8 - Intérieur de l'ouverture d'inspection 4.

F9 - Intérieur de l'ouverture d'inspection 4 - Barrottage du plancher parallèle aux nervures de la voûte.

F10 - Intérieur de l'ouverture d'inspection 4 - Idem.

F11 - Intérieur de l'ouverture d'inspection 5 - Détail de la structure de la voûte dans le coin.

F12 - Structure métallique supportant partiellement le plancher de la cuisine.

F13 - Idem, sur une photo plus rapprochée. Toute la structure métallique doit être traitée contre la corrosion. Par mesure de précaution, les entretoises doivent être renforcées par des profilés de section identique.

Lisbonne, le 8 novembre 2021

Signé par : JOÃO MANUEL ANTUNES DE BRITO GUTERRES

Numéro d'identification : 06197131

Date : 2021.11.08 15:08:53+00'00'

Rapport établi par João Manuel Antunes de Brito Guterres, inscrit à l'Ordre des ingénieurs sous le n° 22 629 (ingénieur principal). Docteur en réhabilitation architecturale et urbaine.

Annexes :

Annexe I : Dessins ;

Annexe II : Fiches techniques des matériaux.

Église de São Luís dos Franceses

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

INDEX DES DESSINS

Relevé :

DE.01 - Plan d'étage 3 - Orientation des poutres

DE.02 - Plan d'étage 4 - Orientation des poutres

Renforcement structurel :

RE.01 - Plan d'étage 3 - Renforcement structurel

RE.02 - Plan d'étage 4 - Renforcement structurel

RE.03 - Détails du renforcement structurel

Charges maximales :

  - - Plan d'étage 3 - Surcharges maximales

  - - Plan d'étage 4 - Surcharges maximales

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

a) Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº 3 10B à 11B ;

b) Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

c) Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

d) Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Renforcement structurel (voir RE.02)

Marquage des murs de l’étage inférieur

Orientation et espacement des poutres

Poutres métalliques à peindre

Poutres métalliques avec contreventement en dessous à renforcer (voir RE.03)

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1º dtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt

Téléphone +351 217 967 401

Mobile +351 961 268 830

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Plan de l’étage 3 - Orientation des poutres

Enquête

Coordination :					Dessin nº :

INGÉNIEUR JOÃO GUTERRES, Nº D'INS.* 22629		DE.01

Date :			Référence :		Échelle :

2021-11-08					1/100

Commentaires / Révisions :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Numéro d'inscription à l'Ordre des ingénieurs

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

    - Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº 3 10B à 11B ;

éloign. 0,40 m

Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

    - Application  d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

    - Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Inspection 1

éloign. 0,40 m

Renforcement structurel (voir RE.02)

Marquage des murs du plancher inférieur

nouveau plancher posé sur le plancher d'origine

Inspection 2

Orientation et espacement des poutres

Poutres métalliques à peindre

Poutres métalliques avec contreventement en dessous à renforcer (voir RE.03)

CE DESSIN EST LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DES AUTEURS ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU UTILISE A D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRIMEES ICI SANS LEUR AUTORISATION PREALABLE

LAGETON

engenharia e empreendimentos, lda

Inspection 4

Ouverture non inspectée

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1º dtº

1600-034 Lisbonne

Email : lageton@lageton.pt

Téléphone +351 217 967 401

Mobile +351 961 268 830

Barrottage éloigné 0,40 m

Nouveau sol posé sur le sol d'origine

Inspection 5

Peinture des éléments métalliques extérieurs de l'étage 3

Renforcement d'entretoises métalliques à l'étage 3

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Plan de l’étage 3 - Orientation des poutres

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE SES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES INDIQUÉES ICI SANS L'AUTORISATION PRÉALABLE DE CES DERNIERS.

Enquête

Coordination :

ENG. JOÃO GUTERRES, INSC. Nº 22629 O.E.

Dessin no :

DE.01

Date :	Référence :	Échelle :

2021-11-08	1/100

Commentaires/Révisions :

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

a) Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº 3 10B à 11B ;

b) Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

c) Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

d) Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Renforcement structurel (voir RE.02)

Marquage des murs de l’étage inférieur

Orientation et espacement des poutres

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1º dtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt

Téléphone +351 217 967 401

Mobile +351 961 268 830

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Plan de l’étage 4 - Orientation des poutres

Enquête

Coordination :					Dessin nº :

INGÉNIEUR JOÃO GUTERRES, Nº D'INS.* 22629		DE.02

Date :			Référence :		Échelle :

2021-11-08					1/100

Commentaires / Révisions :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Numéro d'inscription à l'Ordre des ingénieurs

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ELEMENTS METALLIQUES :

- Sablage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest n° 3 10B à 11B ;

- Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

- Application d'une couche d'apprêt époxy aluminium tolérant à la surface, N° Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

éloign.0,40 m

Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Réf. 7P-600 C-THANE RPS HS

Remplissage du sol à IS H= 0,11 m

nouveau sol posé sur le sol d'origine

Légende :

Renforcement structurel (voir RE.02)

Marquage des murs de l'étage inférieur

Renforcement structurel

éloign. 0,40 m

Déformation de la structure du plancher de 0,04 m

Orientation et espacement des poutres

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRIMÉES ICI SANS LEUR AUTORISATION PRÉALABLE

LAGETON

engenharia e empreendimentos, lda

éloign. 0,35 m

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda. Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1ºdtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt Tel +351 217 967 401

TM +351 961 268 830

éloign. 0,35 m

Ambassade de France

Eglise Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

éloign. 0,50 m

éloign. 0,40 m

éloign. 0,40 m

Plan du 4ème étage - Orientation des poutres

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE SES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES INDIQUÉES ICI SANS L'AUTORISATION PRÉALABLE DE CES DERNIERS.<

Enquête

Coordination :

ENG. JOÃO GUTERRES, INSC. Nº 22629 O.E.

Dessin no :

DE.02

Date :	Référence :	Échelle :

2021-11-08	1/100

Commentaires/Révisions :

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

a) Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº 3 10B à 11B ;

b) Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

c) Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

d) Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Renforcement structurel (voir RE.02)

Marquage des murs de l’étage inférieur

Orientation et espacement des poutres

Poutres métalliques à peindre

Poutres métalliques avec contreventement en dessous à renforcer (voir RE.03)

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1º dtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt

Téléphone +351 217 967 401

Mobile +351 961 268 830

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Plan de l’étage 3 - Renforcement structurel

Renforcement structurel

Coordination :					Dessin nº :

INGÉNIEUR JOÃO GUTERRES, Nº D'INS.* 22629		RE.01

Date :			Référence :		Échelle :

2021-11-08					1/100

Commentaires / Révisions :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Numéro d'inscription à l'Ordre des ingénieurs

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ELEMENTS METALLIQUES :

- Sablage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest no. 3 10B à 11B ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique général à haute teneur en solides, N/Réf. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones non rouillées ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique à tolérance superficielle pour l'aluminium, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

éloign. 0,40 m

Application de deux couches de laque polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Réf. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Inspection 1

éloign. 0,40 m

Renforcement structurel (voir RE.02)

Marquage des murs du plancher inférieur

nouveau plancher posé sur le plancher d'origine

Orientation et espacement des poutres

Inspection 2

Poutres métalliques à peindre

Poutres métalliques avec contreventement en dessous à renforcer (voir RE.03)

CE DESSIN EST LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DES AUTEURS ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU UTILISE A D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRIMEES ICI SANS LEUR AUTORISATION PREALABLE

LAGETON

engenharia e empreendimentos, lda

Inspection 4

Ouverture non inspectée

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda. Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1ºdtº

1600-034 Lisbonne

Email : lageton@lageton.pt Tel +351 217 967 401

TM +351 961 268 830

Barrottage éloigné 0,40 m

Inspection 5

Peinture d'éléments métalliques extérieurs à l'étage 3

Renforcement des contreforts métalliques à l'étage 3

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Plan du 3ème étage - Renforcement structurel

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE SES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES INDIQUÉES ICI SANS L'AUTORISATION PRÉALABLE DE CES DERNIERS.

Renforcement structurel

nouveau sol posé sur le sol d'origine

Coordination :

ENG. JOÃO GUTERRES, INSC. Nº 22629 O.E.

Dessin no :

RE.01

Date :	Référence :	Échelle :

2021-11-08	1/100

Commentaires/Révisions :

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

a) Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº 3 10B à 11B ;

b) Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

c) Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

d) Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Renforcement structurel (voir RE.03)

Marquage des murs de l’étage inférieur

Orientation et espacement des poutres

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1º dtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt

Téléphone +351 217 967 401

Mobile +351 961 268 830

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Plan de l’étage 4 - Renforcement structurel

Renforcement structurel

Coordination :					Dessin nº :

INGÉNIEUR JOÃO GUTERRES, Nº D'INS.* 22629		DE.02

Date :			Référence :		Échelle :

2021-11-08					1/100

Commentaires / Révisions :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Numéro d'inscription à l'Ordre des ingénieurs

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

- Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº3 10B à 11B ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique général à haute teneur en solides, N/Réf. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique à tolérance de surface pour l'aluminium, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

éloign. 0,40 m

Application de deux couches de laque polyuréthane acrylique à finition brillante N/Réf. 7P-600 C-THANE RPS HS

Remplissage de la chaussée à IS H= 0,11 m

nouveau sol posé sur le sol d'origine

Légende :

Renforcement structurel (voir RE.03)

Marquage des murs de l'étage inférieur

Renforcement structurel

éloign. 0,40 m

Déformation de la structure du plancher de 0,04 m

Orientation et espacement des poutres

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRIMÉES ICI SANS LEUR AUTORISATION PRÉALABLE

LAGETON

engenharia e empreendimentos, lda

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

éloign. 0,35 m

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1ºdtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt

Tel +351 217 967 401

TM +351 961 268 830

éloign. 0,38 m

Ambassade de France

Eglise Saint-Louis des Français

éloign. 0,40 m

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

éloign. 0,50 m

éloign. 0,40 m

Plan du 4ème étage - Renforcement structurel

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE SES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES INDIQUÉES ICI SANS L'AUTORISATION PRÉALABLE DE CES DERNIERS.

Renforcement structurel

Coordination :

ENG. JOÃO GUTERRES, INSC. Nº 22629 O.E.

Dessin no :

RE.02

Date :	Référence :	Échelle :

2021-11-08	1/100

Commentaires/Révisions :

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

a) Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº 3 10B à 11B ;

b) Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

c) Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

d) Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Matériaux :

Acier :

Tôle métallique	S235JR

Vis		Classe 8.8

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1º dtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt

Téléphone +351 217 967 401

Mobile +351 961 268 830

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Détails du Renforcement structurel

Renforcement structurel

Coordination :					Dessin nº :

INGÉNIEUR JOÃO GUTERRES, Nº D'INS.* 22629		RE.03

Date :			Référence :		Échelle :

2021-11-08					1/50; 1/25; 1/10

Commentaires / Révisions :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Numéro d'inscription à l'Ordre des ingénieurs

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

- Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº3 10B à 11B ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones où il y a de la rouille ;

- Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Détail du renforcement structurel

Échelle 1/50

Plancher existant

A

Plaque 1

Poutre en bois

0.17 m X 0.17 m

Matériaux :

Acier :

Tôle	S235JR

Vis	Classe 8.8

Mur existant

L/2

2.00

L

2.00

L/2

Mur existant

Coupe - A

Échelle 1/25

Coupe - B

Échelle 1/25

Plaque 1

Vis M8//0.10 en quinconce

.40

Poutre en bois existante

Plancher existant

B

.40

.20	.20

.20

.20

Vis à tête cylindrique M8//0.10

A

Plaque 1

Poutre en bois existante

Montage du profilé en T, soudé à l'étai existant

étai existant

Coupe C-C

LAGETON

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRIMÉES ICI SANS LEUR AUTORISATION PRÉALABLE

engenharia e empreendimentos, lda

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda. Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1ºdtº

1600-034 Lisbonne

Email : lageton@lageton.pt Tel +351 217 967 401

TM +351 961 268 830

Ambassade de France

Détail des trous de la plaque 1

Échelle 1/10

Plaque d'une épaisseur de 6 mm

Détail du renforcement de l'entretoise métallique

Cuisine

Étage 3

Église de São Luís dos Franceses Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Détail du renforcement structurel

C

100

35 30 35

50	200

200

200	50

Structure métallique à restaurer

Ø10

Renforcement structurel

C

150

200

4000

200	150

Mur extérieur

Étage 2

Coordination :

ENG. JOÃO GUTERRES, INSC. Nº 22629 O.E.

Dessin No :

RE.03

Renforcement de l'étai existant

Date :

2021-11-08

Référence :	Échelles :

1/50 ; 1/25 ; 1/10

Commentaires/Révisions :

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

a) Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº 3 10B à 11B ;

b) Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

c) Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

d) Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Surcharge maximale - 2 kN/m2

Surcharge maximale après renforcement - 2 kN/m2

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1º dtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt

Téléphone +351 217 967 401

Mobile +351 961 268 830

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Plan de l’étage 3 - Surcharges maximales

Charges maximales

Coordination :					Dessin nº :

INGÉNIEUR JOÃO GUTERRES, Nº D'INS.* 22629		C.01

Date :			Référence :		Échelle :

2021-11-08					1/100

Commentaires / Révisions :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Numéro d'inscription à l'Ordre des ingénieurs

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

- Sablage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº3 10B à 11B ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équival ent, dans les zones exemptes de rouille ;

- Application d'une couche d'apprêt époxy aluminium tolérant à la surface, N° Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

- Application de deux couches de laque polyuréthane acrylique à finition brillante N/Réf. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Surcharge maximale - 2 kN/m2

Surcharge maximale après renforcement - 2 kN/m2

CE DESSIN EST LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DES AUTEURS ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU UTILISE A D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRIMEES ICI SANS LEUR AUTORISATION PREALABLE.

LAGETON

engenharia e empreendimentos, lda

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda. Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1ºdtº

1600-034 Lisbonne

Email : lageton@lageton.pt Tel +351 217 967 401

TM +351 961 268 830

Ambassade de France

Église de São Luís dos Franceses Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE SES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES INDIQUÉES ICI SANS L'AUTORISATION PRÉALABLE DE CES DERNIERS.

Plan du 3ème étage - Charges maximales

Charges maximales

Coordination :

ENG. JOÃO GUTERRES, INSC. Nº 22629 O.E.

Dessin No :

C.01

Date :	Référence :	Échelle :

2021-11-08	1/100

Commentaires/Révisions :

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

a) Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº 3 10B à 11B ;

b) Application d'une couche d'apprêt époxy général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

c) Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones rouillées ;

d) Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Surcharge maximale - 2 kN/m2

Surcharge maximale après renforcement - 2 kN/m2

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda.

Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1º dtº

1600-034 Lisbonne

Courriel : lageton@lageton.pt

Téléphone +351 217 967 401

Mobile +351 961 268 830

Ambassade de France

Église Saint-Louis des Français

Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

Plan de l’étage 4 - Surcharges maximales

Charges maximales

Coordination :					Dessin nº :

INGÉNIEUR JOÃO GUTERRES, Nº D'INS.* 22629		C.02

Date :			Référence :		Échelle :

2021-11-08					1/100

Commentaires / Révisions :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Numéro d'inscription à l'Ordre des ingénieurs

TRAITEMENT ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES :

- Décapage à l'abrasif au moins de grade sa 2 1/2 et avec un profil de rugosité correspondant au Rugotest nº3 10B à 11B ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique général à haute teneur en solides, N/Ref. 7N-170 C-POX ST170 ou équivalent, dans les zones exemptes de rouille ;

- Application d'une couche d'apprêt époxydique pour aluminium tolérant à la surface, N/Réf. 7N-180 C-POX ST180 AL ou équivalent, dans les zones où il y a de la rouille ;

- Application de deux couches d'émail polyuréthane acrylique avec une finition brillante N/Ref. 7P-600 C-THANE RPS HS

Légende :

Surcharge maximale - 2 kN/m2

Surcharge maximale après renforcement - 2 kN/m2

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRIMÉES ICI SANS LEUR AUTORISATION PRÉALABLE

LAGETON

engenharia e empreendimentos, lda

LAGETON, engenharia e empreendimentos, lda. Avenida 5 de Outubro, nº 261, 1ºdtº

1600-034 Lisbonne

Email : lageton@lageton.pt Tel +351 217 967 401

TM +351 961 268 830

Ambassade de France

Église de São Luís dos Franceses Ruelle de São Luís da Pena, nº 4, Lisbonne

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE SES AUTEURS ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES INDIQUÉES ICI SANS L'AUTORISATION PRÉALABLE DE CES DERNIERS.

Plan du 4ème étage - Surcharges maximales

Charges maximales

Coordination :

ENG. JOÃO GUTERRES, INSC. Nº 22629 O.E.

Dessin No :

C.02

Date :	Référence :	Échelle :

2021-11-08	1/100

Commentaires/Révisions :