CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES

Fourniture et livraison d’une ambulance de type 4x4 dans le cadre de la mise en œuvre du projet Amanati en Mauritanie (RIM)

ATTENTION : l’utilisation de ce formulaire pour répondre à la consultation est obligatoire. A défaut de remise de ce formulaire, l’offre sera rejetée. Le formulaire devra être rempli par le candidat.

Le présent cahier des charges techniques a pour objet de définir les caractéristiques techniques principales auxquelles les fournitures doivent satisfaire en complément aux dispositions des conditions générales et des conditions particulières.

Les caractéristiques techniques décrivent les exigences minimales. Les candidats peuvent proposer des véhicules présentant des caractéristiques techniques plus avancées.

Pour chaque véhicule proposé dans son offre, le candidat devra indiquer les références du modèle et, le cas échéant, les options comprises.

  - Conditions générales

Les fournitures doivent être neuves et garanties d’origine. Elles doivent être exemptes de tout vice ou défaut qui pourrait nuire à leur apparence et à leur bon fonctionnement, et elles doivent être conformes aux spécifications figurant dans les fiches techniques ci-après.

  - Manuel d’utilisation et d’entretien

Les manuels seront rédigés en français. Devra être fourni un manuel utilisateur sur version papier écrit impérativement en langue française. Ce manuel décrit l’ensemble des opérations de mise en œuvre et d’entretien du niveau conducteur.

Le candidat devra transmettre une documentation commerciale complète sur les véhicules proposés rédigée de préférence en français (anglais le cas échéant). Cette documentation doit donner un descriptif complet des véhicules proposés : configurations intérieure et extérieure, équipements selon les versions, motorisation, transmissions, performances, ….

Dans le cas où la documentation commerciale serait insuffisante, le candidat devra impérativement fournir les documents qui attestent de la capacité des véhicules à détenir les performances annoncées.

Une attestation garantissant la compatibilité des moteurs des véhicules proposés avec l’utilisation des gasoils locaux sans occasionner de dommages ou usures prématurées sur les éléments moteurs sera demandée au stade des offres spécifiques.

  - Livraisons

Le contractant livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'à leur arrivée à destination.

La livraison est réputée avoir été faite lors qu’existe la preuve écrite, à la disposition de chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du marché et que la ou les facture(s) et tous autres documents spécifiés dans les conditions particulières ont été remis au pouvoir adjudicateur.

L'ensemble des documents officiels, douaniers et techniques, permettant de faire immatriculer le véhicule seront fournis.

  - Garantie

Le prix des véhicules doit inclure une garantie minimum de 20.000 km ou de 1 an, à compter de la date de livraison. Le candidat doit fournir les termes de la garantie proposée.

Cette garantie est à donner par le constructeur ou par le fournisseur du véhicule.

  - Entretien et réparation

Le soumissionnaire devra indiquer les moyens à sa disposition afin d’assurer :

    - La fourniture des pièces de rechange

    - L’entretien et la réparation des véhicules

    - Le candidat devra fournir des informations sur les concessionnaires ou garages locaux agréés par le fabriquant de la marque à même d’effectuer l’entretien des véhicules moyennant un éventuel contrat séparé. Une liste (nom et coordonnées) de ces concessionnaires ou garages locaux sera jointe à l’offre.

  - Catalogue

Le soumissionnaire joindra à son offre le catalogue complet des véhicules qu’il propose. Celui-ci pourra être fourni sous version électronique.

  - Spécifications obligatoires pour tous les véhicules

Les spécifications techniques minimales des véhicules proposés sont les suivantes :

    - Tous les véhicules doivent être tropicalisés et aptes à rouler sous les températures

élevées allant jusqu’à 50 degrés

    - Les coloris des véhicules doivent être sobres

    - 4 roues motrices (permanentes et/ou enclenchables)

    - Climatisation y compris cellule patient

    - Direction assistée, ABS

    - A minima 2 airbags conducteur et passager.

Fiche technique

Ambulance de type 4X4

La colonne « Spécifications » décrit les exigences techniques minimales des fournitures.

Le candidat complètera obligatoirement la dernière colonne du tableau. Si le soumissionnaire manque de place, il pourra joindre en annexe toute documentation ou information.

Marque & référence : ………. à compléter………

| N° | Spécifications (minimales exigées) | L’offre se conforme aux Caractéristiques minimales exigées (À compléter par le candidat) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Les exigences ci-après sont des exigences indispensables, auxquelles le matériel doit satisfaire obligatoirement. |  |
| 2. | Pour chaque exigence, le candidat mentionnera dans son offre comment il compte y satisfaire. |  |
| 3. | Le matériel (ainsi que tous les accessoires et les matériaux utilisés) doit être neuf, moderne dans les moindres détails et produit en série. Il sera construit suivant les règles de l’art, à partir de matières premières de la meilleure qualité. |  |
| 4. | Le matériel doit être exempt de tout défaut, vice de construction ou de conception qui pourrait nuire à son aspect, son bon fonctionnement, sa solidité et sa durée d’utilisation. Le matériel doit être fiable. |  |
| Carrosserie et système de direction : |  |  |
| 5. | Type : 4x4 | 4x4 enclenchable manuellement |
| 6. | Carburant : Diesel | Diesel |
| 7. | Cylindrée : supérieure à 2400 cm3 | 4,164 cm3 - 6 cylindres en ligne |
| 8. | Puissance : min. 90 kW | 96/3,800 (kW) tr/mn |
| 9. | Direction assistée | Oui |
| 10. | Empattement : min. 2900 mm | 2,980 mm |
| 11. | Garde au sol : min. 200 mm | 235 mm |

| 12. | Double circuit de freinage (freins à disque à l’avant et freins à disque ou freins à tambour à l’arrière) Système de freinage ABS | Frein avant = Disques ventilés Frein arrière = Tambours ABS |
| --- | --- | --- |
| 13. | Réservoir de carburant Bouchon du réservoir de carburant fermant à clé ou ouverture centralisée de la trappe à carburant. Lors de la livraison, le réservoir doit contenir un minimum de carburant permettant de rallier une première station-service sur la voie publique. | Oui le bouchon du carburant ferme à clef |
| 14. | Climatisation y compris la cellule patient | Dérivation de la climatisation d'origine vers la cellule sanitaire |
| 15. | Le véhicule est équipé avec airbags (conducteur et passagers) | Airbags conducteur & passagers |
| 16. | Le véhicule sera équipé de 3 portes latérales | 2 portes latérales + 2 portes arrières |
| 17. | Essuie-glace(s) offrant la plus grande visibilité possible au conducteur en cas de pluie | Essuie-glaces |
| 18. | Deux larges pare-soleils | Pare-soleils d’origine |
| 19. | Rétroviseur intérieur à grand champ visuel ainsi que rétroviseurs extérieurs gauche et droit | Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables manuellement Rétroviseur intérieur standard d’usine |
| 20. | Le véhicule est équipé d’un kit de secours | Kit support mural + valise premiers soins Marteau brise vitre + Coupe ceinture |
| 21. | Radio, en ce inclus haut-parleurs et antenne | Radio CD, port USB, 2 haut-parleurs, antenne |
| 22. | Les sièges avant sont réglables et munis d’appuie-têtes | Siège conducteur réglable en profondeur - Appui-têtes Avant |
| 23. | Les sièges avant de face seront équipés de ceintures de sécurité à min. 2 points avec enrouleur | Ceintures de sécurité avant 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| 24. | Équipement normal dont un cric, une manivelle et l’outillage d’origine spécifique | Lot de bord standard d’usine (cric, manivelle et outillage) |
| Electricité : |  |  |
| 25. | Une batterie d’une capacité minimale de 40 Ah et un alternateur approprié pour recharger la batterie. L’installation électrique doit être en mesure de fonctionner pendant l’utilisation simultanée de l’équipement de la voiture et des accessoires supplémentaires éventuellement montés sur le véhicule | Installation électrique équipée d’une Batterie de 65 Ah et d’un alternateur dimensionné en conséquence, ce qui suffit au bon équipement du véhicule et des accessoires supplémentaires |
| 26. | Tableau de bord équipé des différents voyants et témoins | Oui |
| 27. | Lampes et signaux réglementaires – feu de recul et signalisation de détresse | Oui |
| 28. | La cabine sera équipée d’un éclairage intérieur | Cabine conducteur équipée du plafonnier d’origine Toyota |

| 29. | Outre le circuit d’origine, le véhicule doit comprendre : - Deux prises pour 12 volts - Un avertisseur sonore - HP - Rampe lumineuse (Bleu) - Sirène 100 w - 2 points d’éclairage pour la cellule patient | - 2 prises 12V côté droit - Klaxon - HP - Rampe lumineuse LED (Bleu) - Sirène 100W (ASA) - 2 réglettes LED + Inter en cellule sanitaire (1D + 1G) - Interrupteurs en cabine de conduite : 1 rampe + 1 sirène |
| --- | --- | --- |
| Cellule patient : |  |  |
| 30. | Parois décontamination rapide | Cloison de séparation en PVC Expansée lisse, brillante avec baie coulissante Cellule sanitaire en PVC Blanc anti bactérien |
| 31. | Plancher renforcé et antidérapant | Plancher en CP Marine double stratifié, renforcé et antidérapant avec seuil AR en aluminium |
| 32. | Meuble fixe avec tiroirs et rebord anti chute | Bloc meuble contre la séparation en PVC Expansée comprenant : - 1 emplacement libre de rangement avec arrêt de charge - 2 tiroirs avec loquet de verrouillage, interchangeable - 1 plan de travail avec rebord antichute |
| 33. | - Un brancard 4 roues avec barrières LAT - Matelas amovible | Brancard SPENCER 506S 4 roues, + ancrage au plancher + barrière Lat & Pied Matelas orange |
| 34. | Un support pour sérum bien fixé | 1 Support 2 crochets de perfusion au pavillon, coulissant sur rail Aluminium |
| 35. | Banc avec ceintures placé sur le côté latéral | Banquette latérale 2 places avec housse orange + dossier + ceinture d'origine |
| 36. | Une bouteille d’oxygène de 10 L placée vers la tête du brancard, dotée d’un manodétendeur, d’un humidificateur et de deux masques (un pour adulte et un pour enfants) | Support O² + bouteille + équipements comprenant : - 1 bouteille de 10L (vide) contre la cloison dan l'angle AVG - 1 Détendeur/Débilitre et humidificateur - 1 Masque Adulte - 1 Masque Enfant |
| 37. | Un extincteur ayant une capacité d’au moins 2 kg | Extincteur 2Kg + support montant ARG |
| Garantie et siglage : |  |  |
| 38. | L’entretien du véhicule, spécifiquement le moteur et les équipements annexés, doit être possible sans assistance électronique | Oui |
| 39. | Documents de bord (manuel d’instructions, carnet de garantie, etc.) | Oui |

| 40. | Tous les équipements requis conformément aux règles en vigueur, à savoir l’extincteur, la trousse de secours, un jeu d’ampoules de réserve (une de chaque type) et des fusibles | Oui |
| --- | --- | --- |
| 41. | Le prix des véhicules doit en outre inclure les éléments suivants : - Garantie minimum de 20.000 km ou de 1 an, à compter de la date de livraison. A inclure les termes de la garantie Cette garantie est à donner par le constructeur ou par le fournisseur du véhicule. | Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er des termes échus Garantie activée par PDI auprès de CMDA |
| 42. | Siglage : Le maitre d’ouvrage communiquera à l’entreprise les inscriptions à mettre sur le véhicule. | - Film Dépolis sur vitres cellule sanitaire - 2/3 sur vitre LAT - 1/2 sur vitre AR - 4 croix rouges sur Capot + portes Av + porte Ar - Marquage "AMBULANCE" sur Capot AV de couleur rouge |