CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Sécurisation des terrains de sport du Centre Omnisport Carole Vergne de l'Université Paris Saclay

Affaire n° 2025-A099

| L'ESSENTIEL DU CONTRAT |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objet | Sécurisation des terrains de sport du Centre Omnisport Carole Vergne de l'Université Paris Saclay |
|  | Type de contrat | Marché public |
|  | Tranches optionnelles | Sans tranches optionnelles |
|  | Clauses sociales | Avec |
|  | Clauses environnementales | Avec |
|  | Durée / Délai | 1 an |
|  | Reconduction | Sans |
|  | Prix | Prix global forfaitaire |
|  | Actualisation des prix | Avec |
|  | Avance | Avec |

# DEFINITION DES TRAVAUX

## Principes généraux d’aménagement :

Le Centre Omnisports Universitaire Carole Vergne (COUCV), situé à Gif-sur-Yvette, fait partie des équipements phares de l’Université Paris Saclay. Il est aujourd’hui équipé de 4 terrains multisports dont 2 terrains de foot, 2 terrains de rugby, une piste d’athlétisme, plusieurs aires de lancer, de saut en longueur, etc.

Dans l’optique de sécuriser ses équipements, l’Université Paris Saclay souhaite faire clôturer ces 4 terrains de sports.

Ce document constitue le descriptif technique et fonctionnel pour la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en service et l’exploitation des clôtures pour répondre aux besoins du COUCV.

# Contexte général

## Objet de la consultation

Dans le cadre de cette consultation, l’Université Paris Saclay recherche un ou un groupement de prestataires à même de délivrer les spécificités ci-dessous pour la sécurisation de ses terrains de sport :

- L’enlèvement et l’évacuation de clôtures basses existantes afin d’implanter la nouvelle clôture,

- L’installation d’un linéaire de clôtures en panneaux rigides d’une hauteur de 2 500 mm.

- La fourniture et l’installation de portails et portillons de 2 500 mm de hauteurs

- La fourniture et l’installation d’un système de lecteurs de Badges compatible avec le système d’exploitation du bâtiment (ALCEA),

- La réalisation d’un cheminement en stabilisé

- Les tranchées et raccordements nécessaires.

La prestation comprend :

- Les matériels, alimentations et accessoires (même s'ils ne sont pas expressément mentionnés au présent CCTP) nécessaires pour que les installations soient en ordre de fonctionnement et entièrement conformes aux dispositifs ayant reçu l'agrément au jour de la mise en service.

- La mise en service des systèmes définis ci-dessus.

- La fourniture, la pose et le raccordement des câblages et supports nécessaires pour :

  - Les portillons ayant un contrôle d’accès

- La fourniture de la documentation des différents systèmes.

- Les essais et mises au point nécessaire pour mettre les installations en parfait état de fonctionnement et les livrer conformes aux spécifications du présent CCTP.

- Tous les travaux de percement et de scellement nécessaires, ainsi qu’à la circulation et la fixation des câbles et de leurs supports.

- Tout emballage, manipulation et transport de matériel, y compris l’outillage nécessaire à ces opérations.

- L’élimination des déchets (pièces usagées, résidus, emballages …).

- Les opérations de nettoyage à chaque fin d’intervention sur zone et en fin de chantier.

- Toutes relations de coordination avec les services opérationnels locaux de l’Université, ainsi que les formalités administratives relatives aux installations.

- La garantie de tous les éléments de la fourniture (matériels et commande) de trois ans minimum (après réception définitive) gratuite pour remplacement des pièces, main-d’œuvre et déplacements inclus.

- Le transfert de compétence sur les prestations de service : support, gestion des incidents et des problèmes, exploitation, administration, etc…

- Les prestations de maintenance de l’infrastructure déployée.

L’objectif est de sélectionner un partenaire à même de proposer les équipements et solutions les mieux adaptés aux besoins précisés dans ce document, capables d’évoluer en fonction des futurs besoins, conformes aux standards du marché, et ceci aux meilleures conditions financières possible. Les prestations de services devant garantir une installation de qualité et l’accès à des compétences de haut niveau dans les phases d’installation, de transfert de compétence, d’assistance et de maintenance.

L’ensemble des matériels installé à l’extérieur devra avoir un niveau de résistance à la corrosion C5 conforme à la norme EN 12944-6.

## Conditions générales à respecter

Les conditions générales à respecter par le titulaire du marché sont explicitées ci-dessous :

- L’ensemble des installations sera testé afin de s’assurer de leur bon fonctionnement d’une part, et de leur bonne affectation d’autre part.

- L’assistance du titulaire du marché, en moyens humains suffisants, est obligatoire à la mise en service de l’installation (chargé d’affaires, chargés de réalisation, techniciens spécialisés, personnel chargé des tests et recettes).

## CADRE DE LA RÉPONSE

### ENGAGEMENT DE RÉPONSE

Les réponses données dans le cadre de cette consultation, selon les spécifications demandées, engagent le prestataire dans la mise en œuvre.

Les candidats se doivent de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguïté qu'ils pourraient déceler dans les documents faisant partie de la présente consultation.

### DOCUMENTS À PRODUIRE PAR LE TITULAIRE

Le Titulaire remettra en 3 exemplaires, à l'approbation de la maîtrise d'ouvrage, les documents suivants, conformément au planning d'exécution :

- Planning d'études, de commandes, d'approvisionnements.

- Fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers agréments,

- Tous les certificats d’homologation de tous les matériels mis en œuvre,

- Plans détaillés d'exécution de l'installation : les plans fournis ont été réalisé en interne par la Maitrise d’Ouvrage et ne sont en aucun cas des plans d’EXE

- Coupes, croquis nécessaires

- Schémas de câblage.

- Notes de calculs détaillées.

Durant cette phase, Le Titulaire présentera les échantillons des matériels ou maquettes entrant dans la composition de ces ouvrages afin d'en obtenir l'agrément.

De façon générale, tous les plans et schémas devront être remis à l'approbation du maître d’ouvrage, et ce, préalablement à toute exécution. Par ailleurs, le titulaire du marché devra fournir les plans et schémas constitutifs du dossier de sûreté de l'opération.

### CARTOUCHE

Celui-ci fournit par le maître d’œuvre au format A4, comportera les informations suivantes :

- Liaison entre plan (amont et aval).

- Liste des révisions de plan comportant indice, date, objet, émetteur.

- Logo, nom et adresse de l'installateur + numéro d'affaire (propre à l'installateur).

- Titre et sous-titre.

- Échelle.

- Date d'établissement.

- Numéro de folio / nombre de folios.

- Numéro de plan, fonction, lieu.

### STANDARDISATION DES PRÉSENTATIONS

En règle générale, il est souhaitable que les formats soient standardisés. En particulier, tous les schémas fournis sous format A3 :

- Implantation

- En plus de leur fonction propre, sur les plans d'implantation devront figurer la légende des symboles utilisés et leur désignation ainsi qu’être accompagnés d'une nomenclature comprenant, pour chaque appareillage :

  - Symbole, repère, nom, marque, type, référence, degré de protection (matière et IP), tension de service, puissance, classe de fonctionnement, dimension, option constructeur (ou adaptation d'installation), observations éventuelles.

- Schéma de principe

  - En plus de sa fonction propre, il devra être annexé à une nomenclature précisant :

- Symbole, numéro de départ, repère, type d'appareil, observations éventuelles.

- Schémas armoires ou coffrets. Ils comporteront :

  - Plan face avant, côté avec précision sur le sens d'ouverture des portes et vue de dessus cotée.

  - Plan d'implantation équipement sur châssis.

  - Plan de bornier détaillé (vue face), comportant les repères des fils, bornes et câbles.

  - Schéma puissance et relayage (avec renvoi situation des contacts sur autre folio).

  - Nomenclature précisant : symbole, repère appareillage, nom, marque, type et référence.

- Caractéristiques telle que :

  - Couleur, dimension, nombre de pôles, puissance, contacts auxiliaires, nombre et type de calibre ampère, tension, sensibilité et précision, observations éventuelles.

# NORMES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES

## SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS CORPS D’ETAT

Les conditions générales à respecter par le titulaire du marché sont explicitées ci-dessous :

- L’ensemble des installations sera testé afin de s’assurer de leur bon fonctionnement d’une part, et de leur bonne affectation d’autre part.

- L’assistance du titulaire du marché, en moyens humains suffisants, est obligatoire à la mise en service de l’installation (chargé d’affaires, chargés de réalisation, techniciens spécialisés, personnel chargé des tests et recettes).

### REGLES - NORMES

Les prestations devront être réalisées dans les règles de l’art, et seront conformes aux textes réglementaires et normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux et en particulier aux dispositions relatives au Code du Travail.

Les travaux devront être conduits et réalisés dans le respect des règles et normes en vigueur à la date du marché, et notamment :

La protection de la périmétrie

- FD CEN/TR 16705 :02/15 Protection périmétrique - Méthode de classification des performances,

- EN 12839 (9) Éléments en béton précontraint-éléments pour clôture.

- EN 12604 : 2000 Portes et portails industriels, commerciaux et de garage, - aspect mécanique, exigences.

- Pr EN 16005-1 : 01/10 Portes piétons – portes piétons motorisées - Exigences et méthodes de test.

- Fascicule nº 35 - travaux d'espaces verts

Les principes généraux de construction et d’aménagement

- NF FD X 50-252 : 02/06 Management des risques - Lignes directrices pour l'estimation des risques.

- NF EN 14383-1 : 09/06 Prévention de la malveillance – l’urbanisme et la conception des bâtiments – partie 1 : définition des termes spécifiques.

- FD CEN/TR 14383-2 : 02/08 Prévention de la malveillance – L'urbanisme et la conception des bâtiments – Partie 2 : Urbanisme.

- XP CEN/TR 14383-4:07/06 Prévention de la malveillance – Urbanisme et conception des bâtiments – 4ème partie : Commerces et bureaux.

- FD CEN/TR 14383-8 : 06/10 Prévention de la malveillance – Urbanisme et conception des bâtiments – Partie8 : Protection des bâtiments et des sites contre l'utilisation malveillante de véhicules.

- EN 15659 : 08/09 Unités de stockage en lieu sûr – classification et méthodes d’essai de résistance à l’effraction – coffres

- EN 15713 : 06/09 Destruction sécurisée de documents confidentiels – Codes d'usage

Les normes seront applicables dans la dernière version disponible. Cette liste n’est pas limitative. Il devra tenir compte des nouveaux règlements et normes qui pourraient entrer en vigueur en cours d’exécution des travaux.

Conformément à l’article 6.V. du Code des Marchés Publics, les candidats qui proposent des matériaux ou des procédés ne disposant pas des certifications relatives aux normes de référence susmentionnées sont tenus de joindre à leur offre toutes les pièces justificatives prouvant l’équivalence des matériaux ou des procédés proposés vis-à-vis des exigences de ces normes de référence.

### TERMINOLOGIE

Les spécifications contenues dans ce CCTP (descriptif) sont présentées sous une forme condensée.

Ci-après, la signification de certaines phrases condensées :

« Fourniture et pose » ou « Mise en œuvre » : comprend l'achat, l'installation, le raccordement, la mise en service et les essais complets nécessaires à l'exploitation normale et sécuritaire de l'installation particulière à laquelle ils se réfèrent.

« Pose » : signifie l'assemblage, le montage et la fourniture des accessoires requis et/ou nécessaires au raccordement d'équipement fourni par un tiers, ainsi que toute assistance requise pendant la mise en service et essais de ces équipements.

« Fourniture » : signifie l'achat, l'acquisition et la livraison, ainsi que la mise en service et essais d'un équipement complet pour installation et/ou utilisation par un autre corps d'état et/ou tierces personnes.

« Travaux » : signifie la main d'œuvre, le matériel, l'équipement et l’appareil de contrôles, accessoires et autres éléments, ainsi que la mise en service et essais nécessaires à une installation complète et fonctionnelle.

« Câblage » : comprend les conduits, fourreaux, chemins de câbles, raccords, boîtes de tirage, câbles et autres éléments nécessaires aux raccordements CFA & CFO, de quelque nature qu'ils soient, tels qu'indiqués ou notés.

« Non apparent » : signifie enfoui dans la maçonnerie et autres constructions, installé en trémies, entre doubles cloisons ou dans des faux plafonds, caniveaux, vide technique, sous coffrages.

« Apparent » : signifie qui n'est pas installé enfoui dans le sol ou « non apparent », tel que défini ci-dessus. « Indiqué », « montré », « noté » : signifient tel qu'indiqué, montré, noté sur les plans et dans le CCTP.

« Équivalent » : signifie que par rapport à l'équipement du fabricant spécifié, celui proposé est équivalent en facture, matériaux, poids, dimensions, conceptions et rendements.

« Examiné », « satisfaisant », « accepté », « selon instruction » ; signifient tel qu'examiné par, à la satisfaction de, accepté par, selon les instructions du Maître d'œuvre.

### DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ACTUEL

Le présent CCTP concerne le Centre Omnisport Universitaire du Carole Vergne (COUCV) est situé au 8, D128 à Gif-sur-Yvette au sein de la ZAC du Moulon.

### ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux sont définis par le présent descriptif et les plans joins en annexe.

Toutefois, afin de permettre une parfaite coordination des travaux, Le Titulaire devra en avoir pris connaissance avant remise de son offre.

En cas de contradiction entre les différents documents non signalés par Le Titulaire à la remise de son offre, le Maître d'Ouvrage décidera sans appel de l'interprétation à retenir.

### RECONNAISSANCE DU SITE

Le Titulaire prendra possession du terrain dans l'état où il se trouve à la date de la soumission.

D'ailleurs, il appartient à Le Titulaire d'exécuter toutes les investigations sur place qu'il jugerait nécessaires quant à la nature du sol, l'accès, l'alimentation du chantier en fluides, etc...

### INSTALLATION DE CHANTIER

Elle fera l'objet d'un plan précis soumis à l'approbation du Maître d’Ouvrage.

### PIQUETAGE ET IMPLANTATION

L'implantation générale des clôtures et ouvrages divers à réaliser est à la charge du Titulaire, qui devra prévoir les travaux suivants :

- Tous les tracés d'implantation seront exécutés par un géomètre agréé, dont les honoraires seront pris en compte par Le Titulaire de même que tous les frais découlant du travail d'implantation (Location de matériel, fourniture et mise en place de matériel ...).

- A partir de cette implantation, les clôtures seront matérialisées au sol par des piquets.

- L'ensemble des ouvrages d'implantation devra être protégé pendant toute la durée du chantier et réparé en cas de dommages subis.

Ces implantations seront validées par le maître d’ouvrage.

### CLÔTURES ET PROTECTIONS des ouvrages

Le Titulaire du présent lot aura à sa charge l'entretien des clôtures de chantier pendant toute la durée de celui-ci. Elle devra également réaliser tous les déplacements successifs de ces clôtures, pendant les travaux suivant les nécessités du chantier pour clore la zone de travail.

Toutes les tranchées feront l'objet d'un balisage permanent de jour comme de nuit de façon à éviter les accidents.

Des ponceaux provisoires seront mis en place au droit des circulations principales des piétons et des véhicules interrompues par les tranchées. Les passages de véhicules pour les accès aux parkings et voies pompiers seront maintenus de la même façon.

Les fouilles en trous ne resteront pas ouvertes plus de 24 heures. Elles seront parfaitement balisées et recouvertes d'une protection provisoire permettant le passage des piétons ou des véhicules suivant leur emplacement.

D'une façon générale, les travaux devront être exécutés en prenant toutes précautions pour ne pas endommager les ouvrages adjacents, notamment les clôtures existantes, le mobilier urbain et les revêtements de sol, lors de la circulation des engins mécaniques, la manutention ou le dépôt des matériaux.

En tout état de cause, Le Titulaire demeurera responsable des dégâts causés par l'exécution de ses travaux.

### FOUILLES

Avant le début des travaux de fouilles, Le Titulaire fera procéder à un constat de l'état des ouvrages existants. Ce constat sera établi par un huissier de justice aux frais du Titulaire, et prendra en compte l'état des lieux des ouvrages suivants :

- Les bordures et voiries en limite du terrain d'intervention,

- Les ouvrages de structures à conserver (Gabions, clôtures basses, mats pare-ballon, mats d’éclairage des terrains, etc.)

- Les émergences de réseaux divers (Chambres de tirages, regards, armoires électriques de courant fort et/ou de courant faible, etc.)

- D'une manière générale, tous les ouvrages susceptibles d'être endommagés par les travaux à faire par Le Titulaire.

#### Déblais

Les matériaux provenant des déblais seront stockés séparément suivant leur nature, pour réemploi en remblai sur site au besoin.

La terre végétale des fouilles à réaliser sera décapée soigneusement et stockée sur un lieu défini par la maîtrise d’ouvrage pour être régalée après terrassement ou laisser sur le site pour une réutilisation future sur d’autres travaux menés sur l’Université.

#### Canalisations rencontrées lors des fouilles

En cas de rencontre inopinée de canalisations (assainissement, gaz, électricité, téléphone, etc..) lors des fouilles, Le Titulaire est tenu d'avertir aussitôt le Maître d'Ouvrage.

### Voies et réseaux publics

Le Titulaire devra réparer à ses frais toutes les dégradations éventuellement occasionnées aux voies et réseaux publics pendant le transport, le déplacement ou le travail de ses engins et véhicules divers.

Tous les dispositifs nécessaires au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier sont à la charge du Titulaire adjudicataire du présent lot.

### NIVELLEMENT FIN DES TRAVAUX

Le Titulaire exécutera tous les terrassements nécessaires au complet achèvement des ouvrages à réaliser, à partir du terrain qu'il trouve au moment de la prise de possession du chantier. Le nivellement devra être parfait et respecter les altimétries définies par le projet.

Les terres et gravats provenant des fouilles, les matériaux, débris ou objets divers seront enlevés.

Le site sera laissé propre comme dans son état initial.

### Nettoyage

Le Titulaire assurera un nettoyage permanent du chantier pendant la durée des travaux. Il n'est jamais décompté de prorata au titre de nettoyage du chantier. Le Titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et après l'exécution de ses travaux.

Avant la réception définitive, l'emprise totale du chantier sera préalablement nettoyée et débarrassée des tas de terre, cailloux et déchets de toutes sortes. Les résidus seront chargés et transportés aux décharges au frais du titulaire.

### Vols et déteriorations

Le Titulaire doit protéger ses matériaux et ouvrages contre les risques de vols et détérioration de toutes sortes jusqu’à la réception.

### Eau – electricite

Le Titulaire utilisera les points d’eau et les énergies existantes sur le site où elle travaille. Dans le cas où les réseaux existants ne permettent pas le travail ou le branchement des appareils, Le Titulaire aura à sa charge, l’abonnement ainsi que toutes les démarches administratives, les frais de transformations des réseaux à apporter pour adaptation des appareils utilisés, et la remise en état après achèvement des travaux.

Les consommations resteront à la charge de l’Université sauf dans le cas de pose d’un compteur de chantier à la charge du Titulaire.

# Prestations attendues

## Nature des travaux

Le titulaire des travaux devra assurer :

- L’enlèvement et l’évacuation de clôtures basses existantes afin d’implanter la nouvelle clôture,

- L’installation d’un linéaire de clôtures en panneaux rigides d’une hauteur de 2 500 mm au RAL défini par la Maîtrise d’Ouvrage.

- La fourniture et l’installation de portails double ventaux pour les accès techniques aux terrains de 2 500 mm de hauteurs dont le remplissage sera identique à celui de la clôture et équipé de serrures à clé pompier,

- La fourniture et l’installation de portillons pour les accès techniques aux terrains de 2 500 mm de hauteurs dont le remplissage sera identique à celui de la clôture et équipé de serrures adaptées pour éviter les intrusions tout en permettant l’évacuation des terrains en cas d’urgence. 4 portillons seront équipés de serrure électrique compatible avec un lecteur de badge, et utilisable manuellement en cas de défaillance du système,

- La fourniture et l’installation d’un système du lecteur de Badge compatible avec le système d’exploitation du bâtiment (ALCEA) installé sur 1 des portillons de chacun des 4 terrains qui sera l’accès principal pour les usagers du site,

- Les tranchées et raccordements nécessaires.

Le plan d’implantation des équipements est joint en annexe.

Le tableau ci-dessous présente les équipements prévus pour la protection périmétrique.

| Type de travaux | Caractéristiques | Dimensions / quantités estimées |
| --- | --- | --- |
| Suppression clôture existante | Suppression de la clôture basse existante, remplacée ensuite par la nouvelle | Longueur : 550 ml |
| Clôture en panneau rigide | Installation clôture panneau rigide sur 4 terrains de sport | Hauteur : 2m50 Longueur : 1 850 ml |
| Portails, portillons | Portail 2 ventaux accès technique avec serrure à clé pompier | Largeur : 2 ventaux de 1m50 Hauteur : 2m50 Nombre : 5 U |
|  | Portillon accès utilisateur avec serrure électrique compatible lecteur de badge et sortie d’urgence de l’équipement | Largeur : 1 ventail de 1m50 Hauteur : 2m50 Nombre : 4 U |
|  | Portillon accès technique avec une serrure mécanique et sortie d’urgence de l’équipement | Largeur : 1 ventail de 1m50 Hauteur : 2m50 Nombre : 8 U |
| Cheminement en stabilisé | Entrée technique et cheminement terrain Rugby 2 | Surface : 170m² |

Les mesures sont fournies à titre indicatif. Elles doivent être vérifier sur place par le titulaire du marché.

## Descriptif et principe d’installation

### Suppression de clôtures existantes

L’enlèvement de clôtures existantes basses autour de terrains sera réalisé dans les règles de l’art. Il comprend :

- Le démontage du grillage

- La destruction des scellements des poteaux

- L’enlèvement des poteaux et lisse haute de la clôture

- L’évacuation et le traitement par Le Titulaire de l’ensemble des éléments : poteau et lisse haute, béton, grillage et tout autre déchets issu du chantier. Dans un objectif de développement durable, nous souhaitons que l’entreprise justifie un réemploi des matériaux enlevés sur site.

Cette intervention devra tenir compte de la présence de bordures béton existantes au pied de la clôture dont l’état ne doit pas changer. Chaque bordure fragilisée, abîmer ou détruite par l’enlèvement des poteaux de clôture sera remise à l’existant aux frais du Titulaire.

Localisation : voir plan fourni en annexe de ce présent CCTP

### clôtures en panneaux rigides

#### Massifs d’ancrage des poteaux de clôture :

- Les massifs d’ancrage des poteaux seront réalisés en béton dosé à 250 kg/m3

- Le béton utilisé sera conforme aux normes NF EN 206-1 et NF EN 1992 (EUROCODE 1 et 2).

#### Poteaux de clôture :

- L’espacement entre les poteaux sera de 2 500 mm maximum.

- Ils seront de forme adaptée aux panneaux de clôture, de section tubulaire munie d’une feuillure de fixation de part et d’autre pour la pose des panneaux.

- Ils seront réalisés en acier dur galvanisé selon la norme EN 10346 (au minimum galvanisation riche de classe A ou alliage 95 % de zinc et 5 % d’aluminium) garantie 10 ans anticorrosion.

- La hauteur des poteaux adaptée à celles des panneaux sera à minima de 2 500 mm hors sol et sera scellé suffisamment profondément au vu du contexte très venteux du site

- Un capuchon indémontable depuis l’extérieur de l’emprise fermera l’extrémité supérieure des poteaux tubulaires.

- Une visserie inoxydable permettra le positionnement des panneaux de clôture et leurs fixations du côté intérieur. Les fixations ne seront pas accessibles depuis la zone extérieure des terrains.

- Aucun espace ne sera accepté entre les panneaux de clôture et les poteaux.

- Thermolaquage couleur : RAL 9010 (blanc)

#### Panneaux de clôture :

- Les panneaux présenteront une hauteur minimale de 2 500 mm.

- Les panneaux de clôture seront rigides, composés de treillis soudé (NF EN 10223-7) en acier garantie 10 ans anticorrosion.

- Les mailles seront rectangulaires et de section constante de 200 x 50 mm au maximum.

- Les fils horizontaux seront doubles et présenteront une épaisseur de 6 mm au minimum.

- Les fils verticaux présenteront une épaisseur de 5 mm au minimum.

- Les panneaux de clôture seront installés impérativement verticalement.

- L’espace entre le sol et chaque panneau n’excèdera pas 50 mm.

- Une plaque en acier galvanisé peinte au RAL de la clôture d’une largeur de 50cm sur la hauteur de la clôture viendra encadrer la finition entre la clôture et les portillons de sortie de secours (décris plus tard) afin d’empêcher l’accès au système de sortie de secours des portillons. Celle-ci sera soudée à la clôture ou à défaut fixé à deux poteaux.

- Thermolaquage couleur : RAL 9010 (blanc)

Cette intervention devra tenir compte de la présence de bordure béton existante au pied de la clôture dont l’état ne doit pas changer. Chaque bordure fragilisée, abîmer ou détruite par l’enlèvement des poteaux de clôture sera remise à l’existant aux frais du Titulaire.

Localisation : voir plan fourni en annexe de ce présent CCTP

Illustration clôture souhaitée :

### portails et des portillons

Afin d’assurer une homogénéité de protection, les portails et portillons devront atteindre une hauteur identique à celle des panneaux de clôture.

#### Portails accès technique

Détails des portails permettant l’accès techniques aux terrains :

- Ils présenteront une hauteur de 2 500 mm minimum.

- Afin d’offrir un niveau de protection similaire à la clôture adjacente, l’habillage de l’intérieur des portillons et portails seront identiques à la clôture :

    - Les panneaux seront rigides, composés de treillis soudé (NF EN 10223-7) en acier soudé au cadre du portail / portillon.

    - Les mailles seront rectangulaires et de section constante de 200 x 50 mm au maximum.

    - Les fils horizontaux seront doubles et présenteront une épaisseur de 6 mm au minimum.

    - Les fils verticaux présenteront une épaisseur de 5 mm au minimum.

    - Le cadre de l’habillage sera soudé au cadre du portail.

  - La largeur des portails d’accès devra être de 3 000 mm utile afin de permettre le passage de véhicule et le transport de matériel avec deux ventaux de 1 500 mm

  - Thermolaquage couleur : RAL 9010 (blanc)

- L’ouverture sera de sens tirant vers l’extérieur du site.

- L’espace entre la partie basse du portail et le sol n’excédera pas 110 mm.

- L’espace entre le vantail et le cadre du portail n’excédera pas 13 mm.

- Les charnières seront conçues de manière à empêcher leur soulèvement et seront protégées afin d’empêcher leur utilisation comme facilitateur d’escalade.

- Le système d’ouverture sera une serrure mécanique à clé pompier.

- Une plaque en acier galvanisé peinte au RAL de la clôture, d’une épaisseur minimale de 3 mm, sera soudée au cadre sur 50cm de haut sur le cadre bas du portail afin d’empêcher l’accès au verrou de sol

- Une plaque en acier galvanisé peinte au RAL de la clôture, d’une épaisseur minimale de 3 mm, sera intégré dans le portillon devant du système de la serrure afin d’empêcher l’accès au pêne de fermeture

Localisation : voir plan fourni en annexe de ce présent CCTP

Principe souhaité :

#### Portillons d’accès aux terrains usagers

Détails des portillons d’accès aux terrains par les usagers :

- Ils présenteront une hauteur de 2 500 mm minimum.

- Afin d’offrir un niveau de protection similaire à la clôture adjacente, l’habillage de l’intérieur des portillons et portails seront identiques à la clôture :

    - Les panneaux seront rigides, composés de treillis soudé (NF EN 10223-7) en acier soudé au cadre du portail / portillon.

    - Les mailles seront rectangulaires et de section constante de 200 x 50 mm au maximum.

    - Les fils horizontaux seront doubles et présenteront une épaisseur de 6 mm au minimum.

    - Les fils verticaux présenteront une épaisseur de 5 mm au minimum.

    - Le cadre de l’habillage sera soudé au cadre du portail.

  - La largeur totale des portillons d’accès devra être de 1 500 mm afin de permettre le passage des usagers

  - Thermolaquage couleur : RAL 9010 (blanc)

- L’ouverture sera de sens tirant vers l’extérieur du site.

- L’espace entre la partie basse du portillon et le sol n’excédera pas 110 mm.

- L’espace entre le vantail et le cadre du portillon n’excédera pas 13 mm.

- Les charnières seront conçues de manière à empêcher leur soulèvement et seront protégées afin d’empêcher leur utilisation comme facilitateur d’escalade.

- Une plaque en acier galvanisé peinte au RAL de la clôture, d’une épaisseur minimale de 3 mm et d’une largeur de 50cm sur la hauteur de la clôture viendra encadrer la partie du portillon accueillant la serrure afin d’empêcher l’accès au système de sortie de secours. Celle-ci sera soudée au cadre du portillon.

- Une plaque en acier galvanisé peinte au RAL de la clôture, d’une épaisseur minimale de 3 mm, sera intégré dans le portillon devant du système de la serrure afin d’empêcher l’accès au pêne de fermeture

- Le système d’ouverture sera une serrure électrique type KEL 564 ou équivalent à impulsion compatible avec un lecteur de badge pour une entrée contrôlé et une sortie libre (évacuation des terrains).

Localisation : voir plan fourni en annexe de ce présent CCTP

Principe souhaité :

#### Portillons de sortie de secours des terrains

Détails des portillons d’accès aux terrains par les usagers :

- Ils présenteront une hauteur de 2 500 mm minimum.

- Afin d’offrir un niveau de protection similaire à la clôture adjacente, l’habillage de l’intérieur des portillons et portails seront identiques à la clôture :

    - Les panneaux seront rigides, composés de treillis soudé (NF EN 10223-7) en acier soudé au cadre du portail / portillon.

    - Les mailles seront rectangulaires et de section constante de 200 x 50 mm au maximum.

    - Les fils horizontaux seront doubles et présenteront une épaisseur de 6 mm au minimum.

    - Les fils verticaux présenteront une épaisseur de 5 mm au minimum.

    - Le cadre de l’habillage sera soudé au cadre du portail.

  - La largeur totale des portillons d’accès devra être de 1 500 mm afin de permettre le passage des usagers

  - Thermolaquage couleur : RAL 9010 (blanc)

- L’ouverture sera de sens tirant vers l’extérieur du site.

- L’espace entre la partie basse du portillon et le sol n’excédera pas 110 mm.

- L’espace entre le vantail et le cadre du portillon n’excédera pas 13 mm.

- Les charnières seront conçues de manière à empêcher leur soulèvement et seront protégées afin d’empêcher leur utilisation comme facilitateur d’escalade.

- Une plaque en acier galvanisé peinte au RAL de la clôture, d’une épaisseur minimale de 3 mm et d’une largeur de 50cm sur la hauteur de la clôture viendra encadrer la partie du portillon accueillant la serrure afin d’empêcher l’accès au système de sortie de secours. Celle-ci sera soudée au cadre du portillon.

- Une plaque en acier galvanisé peinte au RAL de la clôture, d’une épaisseur minimale de 3 mm, sera intégré dans le portillon devant du système de la serrure afin d’empêcher l’accès au pêne de fermeture

- Le système d’ouverture sera une serrure mécanique pour une entrée contrôlé (services techniques ou personnel encadrant) et une sortie libre (évacuation des terrains).

Le titulaire du marché, seul responsable des travaux, doit dimensionner les ouvrages à réaliser, vérifier et contrôler l’origine des matériels et matériaux, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

Les maçonneries et leur ferraillage, les terrassements, les déblais et remblais, non décrits dans le présent descriptif, mais nécessaires à la mise en place des portails sont à la charge du titulaire.

Localisation : voir plan fourni en annexe de ce présent CCTP

### Lecteur de badge pour accessibilite des terrains de sport

Chacun des 4 terrains sera équipé d’un portillon dont l’ouverture s’effectuera avec un lecteur de badge. Ce dernier devra être compatible avec le système en place au sein du bâtiment, à savoir le système ALCEA.

Détails de l’installation :

- Réalisation des tranchées nécessaires comprenant :

  - Passages de fourreaux pour courant fort et faible

  - Installation des chambres de tirage nécessaires au respect de la réglementation

- Passage du câblage nécessaire à l’alimentation des 4 lecteurs de badges

- Fourniture et mise en place des lecteurs de badge

- Fourniture et pose de coffrets relais nécessaires pour les cartes lecteur. Ces coffrets sont installés à l’intérieur des clôtures et à proximité des lecteurs de badge et comprennent :

  - Réalisation de massif béton aux dimensions des coffrets, dimensions envisagées : 1000 mm x 800 mm x 300 mm. Ces mesures sont à définir précisément par Le Titulaire.

  - Passage des fourreaux à travers le massif

  - Fourniture et installation d’un coffret étanche IP66 ou équivalent qui fermera à clé avec un indice de protection IK10

- 4 disjoncteurs seront installés par le titulaire actuel de la gestion électrique de l’Université (en dehors du marché actuel)

- Fourniture, Pose et Raccordement du matériel au réseaux existant du bâtiment ALCEA

- Assistance au Paramétrage, tests et mise en service par le fabriquant

- Privilégier l’emploi de switches de type industriel à basse consommation.

Localisation : voir plan fourni en annexe de ce présent CCTP

### Voirie et reseaux divers (vrd)

#### Tranchées techniques et connexion au réseau

La sécurisation périmétrique des terrains de sport oblige au déploiement de nouvelles liaisons afin de relier les dispositifs de lecteur de badge, extérieurs au réseau actuel.

A ce jour, un seul point de pénétration dans le bâtiment est identifié en partie Nord du bâtiment. Les liaisons existantes sur le site sont connues, mais le projet prévoit le déploiement de nouvelles VRD.

Les cheminements jusqu’au local serveur à l’intérieur du bâtiment utiliseront les cheminements existants.

Une armoire électrique est disponible entre les terrains nord et sud. C’est sur celle-ci que seront rattachés les nouveaux branchements de courant fort.

Point d’attention : les travaux de VRD devront prendre en compte la localisation des dessertes existantes, tant électrique que fluide. Le choix des chambres de tirage et des tampons de fermeture en fonte devra résister aux sollicitations, conformément aux normes NF P 98.311 et 98.312.

Autant que faire se peut, la localisation des tranchées sera adaptée à la configuration et les spécificités du terrain. Le titulaire présentera à la maîtrise d’ouvrage un plan d’implantation et réalisera un piquetage précis sur site pour valider le plan d’exécution. Les endroits nécessitant une adaptation de la position de la tranchée seront étudiés par Le Titulaire et validés par la maîtrise d’ouvrage.

Détail des tranchées :

- Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente régulière. Il devra également être purgé de cailloux de façon à offrir une surface plane, sans aucun point saillant. Les profondeurs devront être conformes aux limites hors gel, soit minimum 70cm.

- Les tranchées auront des largeurs suffisantes pour permettre une bonne exécution des travaux. Les épuisements et blindages des fouilles éventuelles seront à la charge du Titulaire. L'écoulement des eaux superficielles devra être assuré, en dehors des tranchées, par Le Titulaire, à ses frais.

Localisation : plan réalisé par Le Titulaire à partir des éléments de la maîtrise d’ouvrage et validée par cette dernière.

#### Remblais :

  - Les remblais seront purgés de tout débris végétal. Ils ne contiendront ni boue, ni immondices et seront mis en œuvre par couches successives de 20 cm d'épaisseur maximum, pilonnées et arrosées si l'ordre en est donné.

  - La conservation des matériaux devant être réemployés, sera assurée par les soins du Titulaire, à ses frais et sous sa responsabilité.

  - Les déblais en excès, s'il y a lieu, seront mis en dépôt définitif par les soins du Titulaire dans une décharge publique.

  - Les remblais pour exécution des cheminements devront être exécutés et réglés sur toute leur largeur à la fois par couches successives, les engins de terrassement et de transport affectés à leur exécution, y circuleront de manière à exercer sur elles une compression aussi uniforme que possible. Le compactage des couches successives sera assuré par des engins de compactage tels que rouleaux lisses ou à pneu en plus des engins de terrassement et de transport.

#### Chambres de tirage

Les chambres de tirage de type L1T seront installés tous les 50m pour les nouvelles tranchées techniques. Elles seront scellées au sol dans un béton dosé à 250kg/m3 et réglé. La validation de leur installation reviendra au maître d’ouvrage.

Localisation : voir plan fourni en annexe de ce présent CCTP et calcul et métrés réalisés par Le Titulaire à partir des éléments de la maîtrise d’ouvrage et validée par cette dernière.

#### Cheminement en stabilisé

Un cheminement en stabilisé doit permettre aux usagers d’évacuer les terrains de sports et notamment le terrain de rugby n°2.

Description :

- Le cheminement fera la largeur réglementaire, à savoir 1m40

- Il sera réalisé selon les règles de l’art :

  - Décaissement et réutilisation sur le site de la couche de terre végétale, lieu de stockage ou de régalage défini avec la maîtrise d’ouvrage

  - Décaissement nécessaire pour réaliser la couche de fond de forme

  - Réglage et compactage du support

  - Mise en place d’un géotextile

  - Fourniture et mise en place de bordure P3, scellé dans un béton dosé à 250kg/m3 et réglé. La validation de leur installation reviendra au maître d’ouvrage.

  - Remblaiement, comprenant le réglage et compactage nécessaire

  - Réalisation du stabilisé sur 8cm d’épaisseur, comprenant le réglage et le compactage nécessaire

  - L’évacuation des excédents

  - Toutes sujétions particulières de mise en œuvre, spécifiques au procédé seront proposé par Le Titulaire : réception du support, temps d’application, matériel de compactage, épaisseur de mise en œuvre, protection par film plastique, finition demandée.

Toute zone présentant un aspect de surface ne correspondant pas au résultat demandé sera entièrement reprise

Localisation : voir plan fourni en annexe de ce présent CCTP

# PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISSION

## ACCOMPAGNEMENT PROJET

### LANCEMENT DE PROJET

Le titulaire du marché devra lors de cette réunion de lancement, présenter les intervenants, rappeler les principaux objectifs et spécifications du projet, définir un calendrier général et planifier l’organisation de la collecte de données nécessaire au bon déroulement de projet. À l’issue de cette réunion, le titulaire du marché devra rédiger une note de cadrage et établir le calendrier définitif d’exécution de l’opération sur chacune des zones (phasage) et le soumettre pour approbation à la direction du projet de l’Université Paris-Saclay. Ce calendrier précisé a au minimum les tâches suivantes :

- Délai d’approvisionnement des équipements ;

- Collecte de données ;

- Fourniture du dossier de spécifications techniques et fonctionnelles ;

- Le pilotage ;

- Le déploiement ;

- La mise en service

- Les phases de recette ;

- Le transfert de compétence.

### LE SUIVI PROJET

En complément des phases importantes du projet (spécifications, collecte, recette…) des points projets seront conduits sur site avec l’équipe projet de l’Université Paris-Saclay.

Les objets des réunions seront :

- Mise en œuvre des différentes solutions techniques,

- Intégration dans l’environnement site,

- Gestion de la planification projet,

- Réunion d’avancement projet,

- Suivi général de déploiement.

Le Titulaire du marché rédigera le compte rendu de la réunion et prendra à sa charge, tout au long du projet, la mise à jour des plans d’exécution, de suivi et des plannings.

Tous les documents seront soumis à la direction de projet de l’Université Paris-Saclay pour approbation.

### ACCESSIBILITÉ AU SITE ET HORAIRES DE TRAVAIL

Il est précisé au titulaire que l’accès au site est soumis aux contraintes mises en place par la maîtrise d’ouvrage. Ainsi les terrains de sport doivent rester accessibles aux usagers durant toute la durée des travaux.

À ce titre, les accès seront restreints et réglementés. Le Titulaire devra s’assurer que le personnel intervenant sur le site soit autorisé à intervenir. Il faut noter que le projet se déroulera de façon concomitante avec l’activité courante du site sous réserve d’acceptation de la MOA.

Pour l’ensemble du site, le Titulaire doit prévoir une partie de ces prestations en dehors des heures ouvrables :

- Prestations bruyantes

- Prestations risquant de gêner les personnels du site

- …

### CONTRÔLE DE TRAVAUX

Afin que le maître d’ouvrage puisse suivre objectivement l’évolution des travaux, le titulaire doit :

- Le respect du planning tous corps d’état,

- La présence d’un responsable aux réunions de chantier et aux réunions de coordination selon les convocations,

- L’obtention de l’approbation, par le maître d’ouvrage, du matériel dont il propose l’installation,

- L’autocontrôle de ses travaux consignés sur fiches.

### VÉRIFICATIONS, ESSAIS ET MISE EN SERVICE

L’attributaire doit livrer le dispositif en ordre de marche et de sécurité. Les délais d’exécution comprennent le temps nécessaire aux vérifications, essais et mise en service ; ceux-ci doivent permettre de garantir la qualité, la fiabilité, les performances et la conformité des équipements et de leur fonctionnement conformément au CCTP.

Pour exécuter ces tâches, le titulaire doit l’ensemble des moyens en hommes et en matériel. Les opérations de vérifications comprendront également :

- La vérification de la présence des étiquettes de repérage et de la concordance des informations portées sur celles-ci,

- La vérification complète des équipements alimentés électriquement et de leurs fonctions conformément aux spécifications demandées dans le CCTP,

- La vérification du génie civil,

- Il appartient au titulaire d’effectuer les essais et les réglages complets des matériels et du dispositif.

### CONTRÔLE DES CÂBLAGES

Au fur et à mesure ou en fin de travaux, le titulaire devra une série de mesures électriques qui permettront de vérifier la parfaite qualité des câblages réalisés.

Les points suivants seront plus particulièrement étudiés :

- Contrôles et test de toutes les liaisons en continuité et isolement pour chacun des conducteurs et vérification des phases s’il y a lieu,

- Mesures de la qualité de toutes les liaisons, mise en route, contrôle et réglage des équipements.

Le titulaire devra également une série de mesures et de réglages qui permettront de vérifier, de parfaire et d’optimiser les performances générales de ces équipements, afin dus rendre strictement conformes avec les normes des fabricants et les normes et autres recommandations éditées dans le présent CCTP.

Pour tout ce qui relève des alimentations électriques, les titulaires devront fournir un procès-verbal de réception par un organisme agréé.

### RECETTE

#### DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Dans le cadre de la constitution et la mise à jour de son « Système d’Information Patrimonial », l’Université Paris-Saclay exige que toute opération qui crée, modifie ou supprime des objets de son patrimoine fournisse un DOE numérique sous support informatique exploitable. Chaque entreprise devra donc fournir des documents spécifiques permettant à l’université de répertorier tous les matériaux et matériels mis en œuvre dans le cadre de l’opération, sans exception, et d’avoir un suivi de leur entretien, maintenance, durée de vie, etc. L’ensemble des paramétrages (adressage, id, mot de passe…) devront également être fournis.

Le dossier des ouvrages exécutés numérique sera constitué par :

- Les procès-verbaux des examens préalables à la réception.

- L’inventaire des ouvrages patrimoniaux impactés par les travaux suivants spécifications des exigences du dossier patrimonial.

- Les plans de récolement suivant les spécifications des exigences de la MOA.

- Les procès-verbaux d'essais sur les matériaux mis en œuvre.

- La liste des fournisseurs et les caractéristiques des fournitures mises en œuvre.

- Les notices de fonctionnement d'entretien des équipements installés.

La livraison des plans et inventaire doit se faire de manière itérative.

Acceptation des livrables

Les inventaires et plans fournis seront strictement contrôlés lors des opérations de réception. Leur non-conformité, tant sur la forme que sur le contenu, donnera lieu à des réserves impliquant la reprise des documents. Par ailleurs Le Titulaire devra respecter la nomenclature de codification définie par l’Université Paris-Saclay au début de l’opération.

Il est conseillé au prestataire de fournir à l’Université Paris-Saclay, avant la réalisation des fichiers définitifs, des fichiers exemples pour valider sa bonne compréhension des exigences.

Délais

Les documents d’exécution seront transmis pour approbation à la direction de projet de l’Université Paris-Saclay au plus tard un mois avant la réception des travaux de l’ouvrage. Le DOE numérique final approuvé par le maître d’œuvre devra être impérativement restitué à l’Université Paris-Saclay au plus tard 2 mois après la réception et/ou de la mise en service des ouvrages.

Accompagnement pour la collecte de données

Une réunion préalable de mise en route de la démarche « référentiel patrimonial » sera planifiée avec la direction de projet de l’Université, pendant la période de préparation de chantier, afin de permettre aux entreprises de s’approprier ces spécifications dès la phase d’élaboration des plans d’exécution.

L’université Paris-Saclay pourra accompagner les entreprises dans cette démarche en fonction de la complexité des ouvrages à exécuter, et à leur demande.

#### RÉCEPTION DES TRAVAUX

La réception fera l’objet d’un PV signé par le Maître d’ouvrage et le titulaire.

Si la réception est refusée, un délai sera accordé pour remédier aux problèmes constatés.

Au terme de ce délai, il sera procédé à une nouvelle tentative de réception, dans l’hypothèse d’un refus, il sera demandé à un tiers de procéder à l’achèvement des travaux et des diverses prestations, aux frais du prestataire.

En tout état de cause, le délai global restera le même et aucune prolongation ne sera acceptée du fait de ce retard. Le jour de la réception, le titulaire doit remettre le dossier D.O.E. conforme aux ouvrages exécutés.

#### PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Le Titulaire se porte garant de la propriété de tous les systèmes, matériels, logiciels, ou procédés employés pour la réalisation des travaux. De plus, il s’engage à acquérir toutes les licences relatives aux brevets couvrants ce type d’installation.

Les études, matériels et licences logicielles livrés par Le Titulaire dans le cadre de ce marché deviendront la propriété du Maître d’Ouvrage après la réception de l’installation.

#### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Titulaire devra à minima :

- Décrire sa politique en matière de développement durable.

- Indiquer la méthode de gestion de déchets qui sera mise en œuvre dans le cadre du présent marché.

Dans sa réponse, la note méthodologique devra expliciter clairement les dispositions prises dans le cadre de ce projet.

#### QUALITÉ DES MATÉRIELS

Le Titulaire aura la responsabilité entière de tous les matériels qu’il a fournis et installés. Tous les matériels fournis seront neufs, conformes aux normes et décrets en vigueur, et exempts de tous vices visibles ou cachés.

Les appareils devront être de marques connues, de technologie et de fabrication récente et d’un fonctionnement éprouvé. Les équipements devront être garantis par le fabricant pour l’utilisation envisagée.

Il est rappelé au titulaire du marché que s’agissant d’un marché français, il est tenu de respecter la loi Toubon 94-665 du 4 août 1994. Celle-ci impose l’usage de la langue française aussi bien dans la fourniture de la documentation que dans les libellés, textes, commandes, menus … des applications et programmes fournis et/ou développés. Les informations détaillées sur le contenu de cette loi sont disponibles sur le site :

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/lois/loi-fr.htm.

Le titulaire est informé que tout matériel, logiciel ou documentation, ne respectant pas cette obligation, sera refusé.

#### GARANTIES

Le Titulaire garantira le bon fonctionnement du matériel qu’il aura fourni et installé, compte tenu de l’environnement du site. Tout matériel fourni sera garanti 36 mois à compter de la date de réception des prestations prononcée par le Maître d’Ouvrage. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction et de conception et sur le bon fonctionnement de l’installation.

La responsabilité du Titulaire couvrira également et dans les mêmes conditions toutes les fournitures qu’il aura éventuellement sous-traitées.

Le Titulaire s’engage à remplacer, réparer ou modifier à ses frais tous les pièces ou éléments défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la période de garantie. Le délai d’intervention durant la période de garantie est de 7 jours ouvrés ; le délai de réparation est de 7 jours ouvrés. Le décompte du délai débute dès l’appel du Maître d’Ouvrage confirmé par télécopie ou par mail.

Si le Titulaire n’a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les ouvrages pourront être réparés par le Maître d’Ouvrage ou son représentant, aux frais du Titulaire, indépendamment des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation cause un accident ou un préjudice.

#### DÉPOSE

L’ensemble des équipements devenus inutiles sera déposé par le Titulaire. Il s’agit entre autres des clôtures, des câblages, des câbles d’alimentation électriques non réutilisés, les organes de coupure dans les armoires électriques modifiées, …

Les équipements ou câblages devenus inutiles seront déposés par le Titulaire. Les pots de scellement vides seront soit rebouchés, soit obturés. Les retouches de peinture correspondant à ces déposes seront réalisées par le titulaire du présent marché de façon à laisser les lieux avec un aspect propre. Cette fiche de signalement devra indiquer la date, le lieu de l’intervention, un visuel, une explication sur la nature des travaux à réaliser.

#### AVERTISSEMENT IMPORTANT

Les offres sont établies dans le strict cadre du présent dossier, seules les options et prestations supplémentaires éventuelles demandées sont admises.

Le Titulaire explicitera clairement les dispositions prises et les matériels prévus pour la réalisation des travaux.

Les quantités indiquées sur les différents documents ne sont données qu'à titre indicatif. Le candidat précisera ces quantités sur la DPGF.

#### L’INFORMATION

Le présent document décrit les modifications ou ajouts à apporter au système en place. Cependant, il faut souligner que les meilleurs systèmes de sûreté sont en partie inopérants s'il ne s'accompagne pas d'une adhésion des personnels.

Pour cela, indépendamment de la formation qui sera dispensée aux exploitants du site, le Titulaire préparera une notice d’utilisation simplifiée des différents matériels mis en place de façon à permettre la production d’un document décrivant de façon claire le fonctionnement des différents accès pour réaliser une campagne d’information du personnel avant la mise en service de ces nouveaux matériels.

#### LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS EXISTANTS AVANT LES TRAVAUX

Les équipements mis en place viennent en compléments d’une installation déjà en service. Le Titulaire s’assurera avant l’ajout et la mise en service de nouveaux matériels que les opérations de maintenance ont bien été réalisées sur les matériels sur lesquels ils viennent se raccorder.

#### LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le présent document forment un marché unique en conséquence, quelle que soit la prestation due, elle sera à la charge du Titulaire.