CH LE MANS

Annexe BIM – Data v1.1

# 9. Annexe - Codification des Objets

BIM

AB

GO

CV

PB

ELE

FM

SEC

SIT

PNE

9.1   Répartition des disciplines

| Disciplines | CODE | Description |
| --- | --- | --- |
| Architecture | AB | Objets correspondant aux lots Architecturaux + Paysage |
| Chauffage, Ventilation, Climatisation | CV | CVC et désenfumage |
| Électricité | ELE | Une unique maquette ELE attendue comprenant les lots CFO et CFA |
| Fluides Médicaux | FM |  |
| Plomberie | PB |  |
| Pneumatique | PNE |  |
| Sécurité | SEC | Maquette contenant le lot sécurité (dissociation obligatoire de l’ELE). |
| Site | SIT | Maquette des espaces existants |
| Structure | GO | Tout ce qui est lié au lot Structure |

Table des matières

9. Annexe - Codification des Objets	1

Lot Site existant	5

Lot Architectural	12

Lot Structure	35

Lot CVC	42

Lot Plomberie	50

Lot Fluides Médicaux	59

Lot Électricité/Sécurité	69

## 9.2   Légende fiche type

Légende des paramètres à saisir :

Légende d’une fiche descriptive Objet BIM :

Discipline concernée

Objet(s) concerné(s) par l’intégration de donnée(s)

Nommage de l’objet

Modélisation en 3D et/ou 2D

Mode collaboratif : transfert d’informations entre disciplines

- coordination nécessaire

Informations à prendre impérativement en compte

Nom du PSET

NI = Niveau d’Information

Renvoie la phase du projet à laquelle le paramètre et son renseignement sont attendus.

(Cf. Cahier des Charges BIM)

Colonne des renseignements attendus

Colonne des paramètres à intégrer

## 9.3   Code GMAO

Chacune des disciplines établies dans cette annexe fonctionne sur un principe défini :

- Certaines par fiche objet (seuls les objets présents sont attendus)

- D’autres par fiche thématique (équipement, réseau, accessoire et terminal). Chaque objet modélisé doit donc être classé dans une des quatre citées.

A des fins de maintenance et d’exploitation, la MOA demande que soit inséré sur certaines fiches un paramètre spécifique à créer et renseigner dans les modèles : Code GMAO.

Il permet aux mainteneurs d’identifier rapidement les installations et de pouvoir établir un lien entre la maquette et la GMAO.

En attendant qu’un code associé lui soit affecté (parle MOA), le paramètre pourra apparaître avec le renseignement : « AV » (A venir).

## 9.4  Points d’attention

Ce paragraphe traite de remarques diverses dont le groupement doit tenir compte. Voici les sujets nécessitant un point d’attention particulier :

Ce paragraphe traite de remarques diverses dont le groupement doit tenir compte. Voici les sujets nécessitant un point d’attention particulier :

- Les fiches thématiques MEP, hors VRD, (CV, PB, ELE, SEC, FM et PNE) sont régies par l’utilisation de 4 fiches thématiques dont voici le principe : Equipement (Tout objet produisant de l’énergie), Réseau (Tout objet permettant de faire circuler un fluide), Accessoire (Tout objet permettant de contrôler et/ou réguler un fluide), Terminal (Tout objet en fin de réseau diffusant une énergie).

- Les classes IFC, et notamment pour les MEP, sont données à titre indicatif. Les fiches thématiques étant génériques, certains objets ne peuvent être classés sous la classification donnée. Le groupement devra se renseignement auprès de l’AMO BIM, de ses expériences passées ainsi que du site www.standards.buildingsmart.org en cas de besoin.

- Les paramètres donnés dans chacune des thématiques sont à créer à une phase précise (Cf. Niveaux de développement du Cahier des Charges BIM). Il en va de même pour leurs renseignements. A des fins pratiques, si le groupement se trouvait dans l’incapacité de traiter correctement le renseignement, voici les sigles adoptés :

  - AV : à venir, dans le cas où l’information n’est pas connue au moment du renseignement du paramètre

  - NC : non concerné, dans les cas où l’information ne sera jamais créée. Ex : Une puissance électrique attendue sur un accessoire mécanique.

Dans tous les cas, chaque paramètre doit être renseigné, au risque qu’il ne soit pas présent au moment de l’export IFC 2X3.

- Lorsque le renseignement de la donnée apparaît dans les tableaux ci-dessous comme « Nommage explicite libre », le groupement veillera à garder et/ou reprendre la même façon de nommer ou d’écrire l’information. Ex : Le paramètre « Matériau », renseigné « BETON », conservera la même écriture. (pas de « Béton » ou « beton » donc).

- Les exports IFC contiendront à minima : les quantités de base, les jeux de propriété IFC et jeux de propriété du logiciel natif.

# Lot Site existant

ARC : Eléments architecturaux existants

VOI : Voiries existantes

VEG : Végétation existante

MOB : Mobilier existant

TOP : Topographie naturelle

BAT : Bâtiments environnants existants / projet

SIT

COLLABORATION

AB

Architecture (AB)

| Discipline : | SIT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Murs, murets, … existants | Oui | Non |
| Garde-corps, clôtures, … existants | Oui | Non |
| Escaliers existants | Oui | Non |
| Rampes existantes | Oui | Non |
| Poteaux existants | Oui | Non |
| Portillons, portes, portails … existants | Oui | Non |
| Claustra, ossature, lames, montants, … existants | Oui | Non |

| OBJETS GOE |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMAGE | INFORMATIONS |  |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcWall Discipline : SIT Phase de modélisation : Dès la phase programmation/ concours |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir standards | NI1 |
| - Classe objet | AB | NI1 |
| - Code objet | Suivant schéma SIT | NI1 |
| - Nom | SIT_AB_CODE OBJET_DESCRIPTION | NI1 |
| - Phase | Existant | NI1 |

SIT

Voirie (VOI)

Codification du nom de l’objet :

SIT_VOI_CODE OBJET_DESCRIPTION

| Discipline : | SIT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de voiries (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcSlab (IfcRamp pour Rampe) Discipline : SIT Phase de modélisation : Dès la phase programmation/ concours Uniformat II : G20XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | VOI | NI1 |
| - Code objet | ROU, TRO, BOR, CHE, PKG, REV, RAM … | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| - Phase | Existant | NI1 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Bande cyclable | SIT_VOI_CHE_BANDE CYCLABLE |
| Bordure | SIT_VOI_BOR_BORDURE |
| Caniveau | SIT_VOI_BOR_CANIVEAU |
| Chaussée | SIT_VOI_ROU_CHAUSSEE |
| Cheminement piéton | SIT_VOI_CHE_CHEMINEMENT PIETON |
| Place de parking | SIT_VOI_PKG_PLACE DE PARKING |
| Route | SIT_VOI_ROU_ROUTE |
| Terrain de jeux | SIT_VOI_REV_TERRAIN DE JEUX |

SIT

SIT

Végétation (VEG)

Codification du nom de l’objet :

SIT_VEG_CODE OBJET_DESCRIPTION

| Discipline : | SIT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de végétation (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcBuildingElementProxy Discipline : SIT Phase de modélisation : Dès la phase programmation/ concours Uniformat II : G2050 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | VEG | NI1 |
| - Code objet | VHA, VBA | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| - Phase | Existant | NI1 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Chêne | SIT_VEG_VHA_CHENE |
| Haie | SIT_VEG_VBA_HAIE |

SIT

Bâtiment (BAT)

Codification du nom de l’objet :

SIT_BAT_DESCRIPTION (Dans le cas de bâtiments environnants sans codification précise)

Nommage du bâtiment suivant CDC (Dans le cas de bâtiments projet ou existant codifiés)

| Discipline : | SIT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Bâtiments environnants, existants, projet | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcBuilding (Bâtiment projet ou existant) IfcBuildingElementProxy (Bâtiments environnants) Discipline : SIT Phase de modélisation : Dès la phase programmation/ concours |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Classe objet | BAT | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |

SIT

Mobilier (MOB)

Codification du nom de l’objet :

SIT_MOB_CODE OBJET_DESCRIPTION

| Discipline : | SIT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de mobilier (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowTerminal (Si raccordé) IfcFurnishingElement (Non raccordé) Discipline : SIT Phase de modélisation : Dès la phase programmation/ concours Uniformat II : E2020 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | MOB | NI1 |
| - Code objet | AME, TER | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| - Phase | Existant | NI1 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Banc | SIT_MOB_AME_BANC |
| Lampadaire | SIT_MOB_TER_LAMPADAIRE |

SIT

Topographie (TOP)

Codification du nom de l’objet :

SIT_TOP_DESCRIPTION

| Discipline : | SIT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de topographie (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcSite Discipline : SIT Phase de modélisation : Dès la phase programmation/ concours |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Classe objet | TOP | NI1 |
| - Code objet | Suivant schéma SIT | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Bassin | SIT_TOP_BASSIN |
| Etang | SIT_TOP_ETANG |
| Fossé | SIT_TOP_FOSSE |
| Lac | SIT_TOP_LAC |
| Site existant | SIT_TOP_SITE EXISTANT |
| Talus | SIT_TOP_TALUS |

# Lot Architectural

Code discipline

Classe objet

Code objet

CCO : Clos couvert / Gros œuvre

SOE : Second œuvre

MET : Métallerie / Serrurerie

EQU : Equipement

ESP : Espace

MOB : Mobilier

AB

Local

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2X3 : IfcSpace Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Activite | Suivant programme et MOE | NI1 |
| - Codification local | Voir page suivante | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Suivant programme et MOE | NI1 |
| - Secteur | Suivant programme et MOE | NI1 |
| - Code fiche | Suivant programme | NI2 |
| - Unite fonctionnelle | Suivant programme et MOE | NI5 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Hauteur sous plafond | m | NI1 |
| - Hauteur sous plancher | m | NI1 |
| - Surface | m² | NI1 |
| - Surface programme | m² | NI1 |
| - Volume | m³ | NI1 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Finition mur | Nommage du matériau explicite libre | NI2 |
| - Finition plafond | Nommage du matériau explicite libre | NI2 |
| - Finition sol | Nommage du matériau explicite libre | NI2 |
| - Accessibilite public | Oui, Non | NI3 |
| - PMR | Oui, Non | NI3 |
| - Controle d’acces | Type de Contrôle d’accès | NI3 |
| - Protection murale | Oui, Non | NI3 |
| - Type de plinthe | Nommage du matériau explicite libre | NI3 |

CODIFICATION LOCAL

La codification MOA des locaux est donnée ci-dessous. Voici un exemple du format de cette codification :

| Numéro du site | Numéro du bâtiment | Numéros du niveau | Numéro de zone | Numéro de circulation | Numéro de local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | XX | XX | XX | XX | XX |

Numéro du site : Chaque site a son numéro, le CH possède un site à Allonnes (n° 72) et un autre au Mans (n° 70).

Numéro du bâtiment : Chaque bâtiment a un numéro différent, liste non exhaustive des bâtiments existants dans le document de numérotation des locaux de la MOA.

Numéro du niveau : Chaque niveau ou étage a son numéro. Les niveaux situés en sous-sol voient leur numéro précédé de la lettre « S ».

Numéro de zone : Chaque niveau est découpé en une ou plusieurs zones qui sont à déterminer avec les représentants du centre hospitalier.

Numéro de circulation : Chaque circulation a un numéro qui est déterminé en fonction de sa zone et du sens de circulation principale du public ou du personnel. La circulation principale de la zone possède toujours le numéro 1. La numérotation des autres circulations est à déterminer à partir de cette circulation numéro 1.

Numéro de local : Cf : Document de la MOA « Méthodologie de numérotation des bâtiments et des locaux centre hospitalier Le Mans »

Exemple :

| Numéro du site | Numéro du bâtiment | Numéros du niveau | Numéro de zone | Numéro de circulation | Numéro de local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 50 | 0 | 1 | 1 | 85 |

| Codification local | 705001185 |
| --- | --- |

Le renseignement « CODIFICATION LOCAL » est unique pour chaque local

AB

Zone

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2X3 : IfcZone Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET | NI |
| - Locaux | Liste des locaux inclus | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Nommage explicite libre | NI1 |
| - Type de surface | SHAB, SHON, SHOB, SU, … | NI1 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET | NI |
| - Surface | m² | NI1 |

AB

COLLABORATION

GO

Mur (MUR)

Codification du type de l’objet :

MUR_EXT/INT_MATERIAU_EPAISSEUR

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de murs (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2X3 : IfcWall Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : B1010 (mur intérieur portant) / B2010 (mur extérieur portant) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO | NI1 |
| - Code objet | MUR | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre (par couche) | NI2 |
| - Porteur | Oui, Non | NI2 |
| - Protection aux chocs | Oui, Non | NI3 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Epaisseur | cm | NI1 |
| - Surface | m² | NI1 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| - Transmission thermique | W/m²K (Uw) | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de pose | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Nom |
| --- | --- |
| Bardage bois | MUR_EXT_REV_BOIS_epaisseur |
| Mur extérieur générique (par défaut) | MUR_EXT_GENERIQUE_epaisseur |
| Murs maçonneries extérieurs : brique | MUR_EXT_BRIQUE_epaisseur |
| Murs maçonneries intérieurs : parpaings | MUR_INT_PARPAING_epaisseur |
| Parapets | MUR_EXT_PARAPET_epaisseur |

AB

COLLABORATION

GO

Poteau (POT)

Codification du type de l’objet :

POT_MATERIAU_TYPE_SECTION

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de poteaux (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2X3 : IfcColumn Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : B1010 (plancher) / B1020 (toiture) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO | NI1 |
| - Code objet | POT | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre (par couche) | NI2 |
| - Porteur | Oui, Non | NI2 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Poteau béton | POT_BETON_section |
| Poteau IPN | POT_ACIER_IPN_section |

AB

COLLABORATION

GO

Plancher (SOL) / Rampe (RAM)

Codification du type de l’objet :

SOL/RAM_TYPE/DESCRIPTION_MATERIAUX_EPAISSEUR

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de planchers (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcSlab (sols) / IfcRamp (rampes) Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : B1010 (plancher et rampe suspendues) / B1020 (toiture) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO | NI1 |
| - Code objet | SOL / RAM | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| - Local | Nom du local | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre (par couche) | NI2 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Surface | m² | NI1 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Classement UPEC | UX PX EX CX | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de pose | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vide theorique | En année(s) | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Chape acoustique | SOL_CHAPE_ACOUSTIQUE_epaisseur |
| Dalle courante - épaisseur | SOL_DALLE COURANTE_BETON_epaisseur |
| Rampe béton | RAM_BETON_epaisseur |
| Sol générique (par défaut) | SOL_GENERIQUE_BETON_epaisseur |

AB

COLLABORATION

GO

Toiture (TOI)

Codification du type de l’objet :

TOI_TYPE/DESCRIPTION_MATERIAU_EPAISSEUR

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de toitures (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcRoof Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : B1020 (construction de toiture) / B3010 (couverture) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO | NI1 |
| - Code objet | TOI | NI1 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| - Local | Nom du local | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre (par couche) | NI2 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Surface | m² | NI1 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Couverture ardoise | TOI_COUVERTURE_ARDOISE_epaisseur |
| Couverture zinc | TOI_COUVERTURE_ACIER_epaisseur |
| Terrasse accessible / inaccessible | TOI_TERRASSE ACCESSIBLE_BETON_epaisseur |
| Toiture générique (par défaut) | TOI_GENERIQUE_epaisseur |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

AB

Mur rideau (MRI)

Codification du type de l’objet :

MRI_EXT/INT_MATERIAU_TYPE

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de murs-rideaux (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcCurtainWall Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II: B2020 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO ou SOE | NI1 |
| - Code objet | MRI | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre (par couche) | NI2 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Mur-rideau VEA* (vitrage extérieur attaché) | MRI_EXT_ACIER_VEA |
| Mur-rideau VEC* (vitrage extérieur collé) | MRI_EXT_ALUMINIUM_VEC |
| Mur-rideau VEP* (vitrage extérieur parclosé) | MRI_EXT_BOIS_VEP |

AB

Cloison (CLO)

Codification du type de l’objet :

CLO_TYPE/DESCRIPTION_EPAISSEUR

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de cloisons (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcWall Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : C1010 (cloison) / B1010 (cloison portant) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | SOE | NI1 |
| - Code objet | CLO | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre (par couche) | NI2 |
| - Protection murale | Oui, Non | NI3 |
| - Type de plinthe | Nommage du matériau explicite libre | NI3 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNELS | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Surface | m² | NI1 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Performance acoustique | dB | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| - Transmission thermique | W/m²K (Uw) | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de pose | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Carreaux de plâtre | CLO_PLATRE_epaisseur |
| Cloison cuisine | CLO_CUISINE_epaisseur |
| Cloison distribution alvéolaire | CLO_ALVEOLAIRE_epaisseur |
| Cloison générique (par défaut) | CLO_GENERIQUE_epaisseur |
| Cloison laboratoire | CLO_LABORATOIRE_epaisseur |
| Cloison modulaire | CLO_MODULAIRE_epaisseur |
| Encoffrement nourrice / réseaux | CLO_ENCOFFREMENT_epaisseur |

AB

Plafonds (PLF)

Codification du type de l’objet :

PLF_TYPE/DESCRIPTION_MATERIAU_EPAISSEUR

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de plafonds (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcCovering Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II: C3030 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | SOE | NI1 |
| - Code objet | PLF | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre | NI2 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Surface | m² | NI1 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Performance acoustique | dB | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de pose | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vide theorique | En année(s) | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Dalles minérales | PLF_DALLE_MINERALE_epaisseur |
| Faux plafond acoustique | PLF_ACOUSTIQUE_POLYURETHANE_epaisseur |
| Faux plafond horizontal | PLF_HORIZONTAL_POLYSTYRENE_epaisseur |

AB

Portes (POR)

Portes automatiques (POA)

Codification du type de l’objet :

POR/POA_EXT/INT_TYPE_MATERIAU

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de portes (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcDoor Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : B2030 (extérieure) / C1020 (intérieure) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO ou SOE | NI1 |
| - Code objet | POR / POA | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Local | Nom du local | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre | NI2 |
| - Controle d’acces | Badge, aucun, … | NI3 |
| - Type de manœuvre | Coulissante, battante, va-et-vient, … | NI3 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Performance acoustique | dB | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| - Transmission thermique | W/m²K (Uw) | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |
| - PV | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Bloc porte cave | POR_INT_CAVE_PVC |
| Porte coulissante intérieure | POR_INT_COULISSANTE_BOIS |
| Porte extérieure | POR_EXT_BOIS |
| Porte extérieure automatique | POA_EXT_COULISSANTE_VERRE |
| Porte générique (par défaut) | POR_INT/EXT_GEN |
| Porte sectionnelle | POR_INT/EXT_SECTIONNELLE_ALUMINIUM |
| Portillon | POR_EXT_PORTILLON_ACIER |
| Rideau motorisé | POR_EXT_RIDEAU_PVC |

AB

Fenêtres (FEN)

Codification du type de l’objet :

FEN_TYPE_MATERIAU_NB VENTAIL

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de fenêtres (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcWindow Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : B2020 (extérieure) / C1010 (intérieure) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO ou SOE | NI1 |
| - Code objet | FEN | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Local | Nom du local | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre | NI2 |
| - Occultation | Store, VR, Aucune, … | NI3 |
| - Type de manœuvre | OF, Fixe, OB, … | NI3 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Surface vitrage | m² | NI3 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Performance acoustique | dB | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| - Transmission thermique | W/m²K (Uw) | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de pose | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Durée de vie théorique | En année(s) | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |
| - PV | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Fenêtre alu | FEN_FIXE_ALUMINIUM_1V |
| Fenêtre PVC | FEN_OF_PVC_3V |
| Skydome | FEN_SKYDOME_FIXE_BOIS_1V |

AB

Appareils élévateurs (APE)

Plateformes élévatrices (PLE)

Transports roulants (TRR)

Codification du type de l’objet :

APE/PLE/TRR_TYPE

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction d’équipements de transport (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcTransportElement Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II: D1010 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | EQU | NI2 |
| - Code objet | APE ou PLE ou TRR | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Local | Nom du local | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Capacité | Nb de personnes admises | NI3 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Dimensions cabine | cm | NI2 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | En année(s) | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |
| - Numero de serie | Numéro | NI5 |
| - PV | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Ascenseur | APE_ASCENSEUR |
| Escalateur | APE_ESCALATOR |
| Monte-charge | APE_MONTE CHARGE |
| Monte-malade | APE_MONTE MALADE |
| Trottoir roulant rapide | TRR_TROTTOIR ROULANT RAPIDE |

AB

COLLABORATION

GO

Escaliers (ESC)

Codification du type de l’objet :

ESC_INT/EXT_MATERIAU

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction d’escaliers (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcStair Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : C2010 / B1010 (extérieur d’évacuation) / D1020 (mécaniques) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO ou SOE ou SER | NI2 |
| - Code objet | ESC | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Local | Nom du local | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre | NI2 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Escalier extérieur acier | ESC_EXT_ACIER |
| Escalier extérieur béton | ESC_EXT_BETON |
| Escalier intérieur bois | ESC_INT_BOIS |

AB

Garde-Corps (GDC)

Codification du type de l’objet :

GDC_TYPE/DESCRIPTION_MATERIAU_HAUTEUR

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de garde-corps (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcRailing Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : C2010 (mains courantes et balustrades) / G2040 (clôture et barrières) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | CCO ou SER | NI1 |
| - Code objet | GDC | NI1 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI1 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI1 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite libre | NI2 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Clôtures / Grilles / Portillons | GDC_CLOTURE_ACIER_hauteur |
| Gardes corps générique (par défaut) | GDC_GENERIQUE_ACIER_hauteur |
| Gardes corps métal | GDC_METAL_hauteur |

AB

Mobilier (AME)

Codification du type de l’objet :

AME_TYPE

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction du mobilier (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFurnishingElement (Si non rattaché à un réseau) IfcFlowTerminal (Si rattaché à un réseau) Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : E2020 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI1 |
| - Classe objet | MOB | NI1 |
| - Code objet | AME | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Local | Nom du local | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de pose | AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Bureau | AME_BUREAU |
| Chaise | AME_CHAISE |
| Table | AME_TABLE |

AB

COLLABORATION

CV

PB

ELE

SEC

Terminal (TER)

Codification du type de l’objet :

TER_PB/CV/ELE/SEC_TYPE

| Discipline : | AB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de terminaux (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowTerminal (Si rattaché à un réseau) Discipline : AB Phase de modélisation : Dès le concours Uniformat II : D2010 (plomberie) / D5020 (électricité) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | MOB | NI2 |
| - Code objet | TER | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Local | Nom du local | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de pose | AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |
| - PV | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Lavabo | TER_PB_LAVABO |
| Lave-mains | TER_PB_LAVEMAINS |
| Ordinateur | TER_ORDINATEUR |
| WC | TER_PB_WC |

# Lot Structure

BRI : Brique

BET : Béton

BOI : Bois

MET : Métal (Acier, Inox, Alu, …)

Code discipline

Classe objet

Code objet

GO

COLLABORATION

AB

Murs (MUR)

Codification du type de l’objet :

GO_MUR_EXT/INT_MATERIAU_EPAISSEUR

| Discipline : | GO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de murs et parapets (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcWall Discipline : GO Phase de modélisation : Dès l’APS Uniformat II : B1010 (mur intérieur portant) / B2010 (mur extérieur portant) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | BRI ou BET ou BOI ou MET | NI2 |
| - Code objet | MUR | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Porteur | Oui, Non | NI2 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Mur générique (par défaut) | GO_MUR_EXT_GENERIQUE_epaisseur |
| Murs maçonneries extérieurs : parpaings | GO_MUR_EXT_PARPAING_epaisseur |
| Ossature bois de façades | GO_MUR_EXT_BOIS_epaisseur |
| Parois Berlinoise | GO_MUR_EXT_PAROI BERLINOISE_epaisseur |
| Voiles intérieurs béton | GO_MUR_INT_BETON_epaisseur |

GO

Fondation (FON)

Codification du type de l’objet :

GO_FON_TYPE_DESCRIPTIF_DIMENSIONS

| Discipline : | GO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de fondations (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3: IfcFooting Discipline: GO Phase de modélisation : Dès l’APS Uniformat II : A1010 (fondations standards) / A1020 (fondations spéciales) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | BRI ou BET ou BOI ou MET | NI2 |
| - Code objet | FON | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Porteur | Oui, Non | NI2 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Fondations génériques (par défaut) | GO_FON_GENERIQUE_dimensions |
| Gros béton | GO_FON_GROS BETON_dimensions |
| Pieux forés | GO_FON_PIEUX FORES_dimensions |
| Plot | GO_FON_PLOT_dimensions (Lxlxp) cm |
| Semelle Filante | GO_FON_SF_dimension (Lxlxp) cm |

GO

COLLABORATION

AB

Poteau (POT)

Codification du type de l’objet :

GO_POT_MATERIAU_TYPE_SECTION

| Discipline : | GO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de poteaux (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcColumn Discipline : GO Phase de modélisation : Dès l’APS Uniformat II : B1010 (plancher) / B1020 (toiture) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | BRI ou BET ou BOI ou MET | NI2 |
| - Code objet | POT | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Porteur | Oui, Non | NI2 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Poteau béton | GO_POT_BETON_section (Lxl - Diametre) |
| Poteau bois | GO_POT_BOIS_section (Lxl) |
| Poteau métal HEA | GO_POT_METAL_HEA_section |
| Poteau métal IPE | GO_POT_METAL_IPE_section |

GO

COLLABORATION

AB

Poutre (POU)

Codification du type de l’objet :

GO_POU_MATERIAU_TYPE_SECTION

| Discipline : | GO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de poutres (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcBeam Discipline : GO Phase de modélisation : Dès l’APS Uniformat II : B1010 (plancher) / B1020 (toiture) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | BRI ou BET ou BOI ou MET | NI2 |
| - Code objet | POU | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Porteur | Oui, Non | NI2 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Poutre béton | GO_POU_BETON_section (Lxl) |
| Poutre bois | GO_POU_BOIS_section (Lxl) |
| Poutre métal HEA | GO_POU_METAL_HEA-section |

GO

COLLABORATION

AB

Dalles (DAL)

Codification du type de l’objet :

| Discipline : | GO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction de dalles/planchers (tous types) | Oui | Non |

GO_DAL_TYPE/DESCRIPTION_MATERIAU_EPAISSEUR

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcSlab Discipline : GO Phase de modélisation : Dès l’APS Uniformat II : B1010 (plancher) / B1020 (toiture) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | BRI ou BET ou BOI ou MET | NI2 |
| - Code objet | DAL / PLA | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Porteur | Oui, Non | NI2 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Charge exploitation | kg/m² | NI3 |
| - Performance acoustique | dB | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Chape acoustique | GO_DAL_CHAPE ACOUSTIQUE_epaisseur |

GO

COLLABORATION

AB

Escaliers (ESC)

Codification du type de l’objet :

GO_ESC_INT/EXT_MATERIAU

| Discipline : | GO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Construction d’escaliers (tous types) | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcStair Discipline : GO Phase de modélisation : Dès l’APS Uniformat II : C2010 / B1010 (extérieur d’évacuation) |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | BRI ou BET ou BOI ou MET | NI2 |
| - Code objet | ESC | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification CDC BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Porteur | Oui, Non | NI2 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Escalier extérieur acier | GO_ESC_EXT_ACIER |
| Escalier intérieur béton | GO_ESC_INT_BETON |

# Lot CVC

Code discipline

Classe objet

Code objet

CV

Fiche Thématique EQUIPEMENT

(Pour tout objet ayant une action de production d’énergie)

Codification du type de l’objet :

CV_CLASSE OBJET_EQU_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | CV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout équipement CV | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcEnergyConversionDevice* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : CV Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D30XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | CHA, VEN, CLI, DES | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Chauffage aller, chauffage retour, …) | NI2 |
| - Code objet | EQU | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit air | m³/h | NI3 |
| - Debit air neuf | m³/h | NI3 |
| - Debit reprise | m³/h | NI3 |
| - Debit soufflage | m³/h | NI3 |
| - Pression | bar | NI3 |
| - Puissance | kW | NI3 |
| - Tension | V | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Aéroréfrigérant sec | CV_CLI_EQU_AEROREFRIGERANT |
| Ballon d’eau chaude | CV_CHA_EQU_BEC |
| Centrale de production de froid | CV_CLI_EQU_CENTRALE PRODUCTION FROID |
| Centrale de traitement d’air | CV_VEN_EQU_CTA |
| Chaudière | CV_CHA_EQU_CHAUDIERE |
| Groupe frigorifique | CV_CLI_EQU_GROUPE FRIGORIFIQUE |
| Groupe de production d’eau glacée | CV_CLI_EQU_GROUPE PRODUCTION EAU GLACEE |
| Module de traitement d’air | CV_VEN_EQU_MODULE TRAITEMENT AIR |
| Pompe à chaleur | CV_CHA_EQU_PAC |
| Rideau d’air chaud | CV_VEN_EQU_RIDEAU AIR CHAUD |
| Split | CV_CLI_EQU_SPLIT |
| Unité extérieure | CV_CLI_EQU_UNITE EXTERIEURE |

CV

Fiche Thématique RESEAU

(Pour tout objet ayant une action de circulation des fluides)

Codification du type de l’objet :

CV_CLASSE OBJET_RES_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | CV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout réseau CV | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowSegment IfcFlowFitting Discipline : CV Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D30XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | CHA, VEN, CLI, DES | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Chauffage aller, chauffage retour, …) | NI2 |
| - Code objet | RES | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite | NI2 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Diametre exterieur | mm | NI2 |
| - Diametre interieur | mm | NI2 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | m3/h ou l/h | NI3 |
| - Pression | bar | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| - Tenue au feu | °C / Classe / Degré minute | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Réseau de chauffage | CV_CHA_RES_CHAUFFAGE |
| Réseau de désenfumage | CV_DES_RES_DESENFUMAGE |
| Réseau de ventilation CV (Gaine, Raccords, Réducteurs…) | CV_VEN_RES_VENTILATION |
| Réseau eau glacée | CV_CLI_RES_EAU GLACEE |

CV

Fiche Thématique ACCESSOIRE

(Pour tout objet ayant une action de contrôle, de régulation et de stockage sur les fluides, équipements et terminaux)

Codification du type de l’objet :

CV_CLASSE OBJET_ACC_TYPE/DESCRIPTIF

| Disciplines : | CV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout accessoire CV | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowController* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : CV Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D30XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | CHA, VEN, CLI, DES | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Chauffage aller, chauffage retour, …) | NI2 |
| - Code objet | ACC | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | m3/h ou l/h | NI3 |
| - Pression | bar | NI3 |
| - Puissance | kW | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| - Tension | V | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Durée de vie théorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Adoucisseur | CV_CHA_ACC_ADOUCISSEUR |
| CCF | CV_DES_ACC_CLAPET COUPE FEU |
| Compteur Energie | CV_CHA_ACC_COMPTEUR |
| Disconnecteur | CV_CHA_ACC_DISCONNECTEUR |
| Dosage anti-corrosion | CV_CLI_ACC_DOSAGE ANTICORROSION |
| Echangeur à plaque | CV_CHA_ACC_ECHANGEUR |
| Thermostat | CV_CHA_ACC_THERMOSTAT |
| Vanne | CV_CHA_ACC_VANNE |

CV

COLLABORATION

AB

Fiche Thématique TERMINAL

(Pour tout objet ayant une action de diffusion)

Codification du type de l’objet :

CV_CLASSE OBJET_TER_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | CV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout terminal CV | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowTerminal* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : CV Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D30XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | CHA, VEN, CLI, DES | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Chauffage aller, chauffage retour, …) | NI2 |
| - Code objet | TER | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D - TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit air | m³/h | NI3 |
| - Debit air neuf | m³/h | NI3 |
| - Debit reprise | m³/h | NI3 |
| - Debit soufflage | m³/h | NI3 |
| - Pression | bar | NI3 |
| - Puissance | kW | NI3 |
| - Resistance au feu | REI ou degré CF | NI3 |
| - Tension | V | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Bouche VMC | CV_VEN_TER_BOUCHE |
| Extracteur insufflateur désenfumage | CV_DES_TER_EXTRACTEUR |
| Extracteur sorbonne | CV_VEN_TER_SORBONNE |
| Grille | CV_VEN_TER_GRILLE |
| Radiateur | CV_CHA_TER_RADIATEUR |
| Unite intérieure | CV_CLI_TER_UNITE INTERIEURE |
| Ventilateur | CV_VEN_TER_VENTILATEUR |

# Lot Plomberie

Code discipline

Classe objet

Code objet

PB

PB

Fiche Thématique EQUIPEMENT

(Pour tout objet ayant une action de production d’énergie)

Codification du type de l’objet :

PB_CLASSE OBJET_EQU_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | PB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout équipement PB | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcEnergyConversionDevice* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : PB Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D20XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | AEP, EFR, EU, EV, EP, GAZ, PRO | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Circuit eau chaude, circuit évacuation …) | NI2 |
| - Code objet | EQU | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | l/h ou m³/h | NI3 |
| - Pression | bar | NI3 |
| - Puissance | kW | NI3 |
| - Volume | L | NI3 |
| PARAMETRES 6D – ENVIRONNEMENTAL | DONNEES ENVIRONNEMENTALES DE L’OBJET |  |
| - Empreinte carbone | KgCO2eq | NI5 |
| - FDES | (Format .pdf) | NI5 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Ballon d’eau chaude électrique | PB_AEP_EQU_BALLON EAU CHAUDE |
| Fosse de relevage | PB_EP_EQU_FOSSE RELEVAGE |
| Poste de décarbonatation | PB_AEP_EQU_POSTE DE DECARBONATATION |
| Production d’ECS gaz | PB_GAZ_EQU_PRODUCTION ECS |
| Sous-station EFS | PB_AEP_EQU_SOUS-STATION |

PB

Fiche Thématique RESEAU

(Pour tout objet ayant une action de circulation des fluides)

Codification du type de l’objet :

PB_CLASSE OBJET BIM_RES_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | PB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout réseau PB | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowSegment IfcFlowFitting Discipline: PB Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D20XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | AEP, EFR, EU, EV, EP, GAZ, PRO | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Circuit eau chaude, circuit évacuation …) | NI2 |
| - Code objet | RES | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite | NI2 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Diametre exterieur | mm | NI2 |
| - Diametre interieur | mm | NI2 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | l/h ou m³/h | NI3 |
| - Pression | bar | NI3 |
| - Puissance | kW | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | (En année(s)) | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Réseau CO2 | PB_GAZ_RES_CO2 |
| Réseau d’eau chaude sanitaire | PB_AEP_RES_ECS |
| Réseau d’eau froide | PB_AEP_RES_EF |
| Réseau d’eaux pluviales | PB_EP_RES_EAUX PLUVIALES |
| Réseau d’effluents radioactifs | PB_EFR_RES_EFFLUENT RADIOACTIF |

PB

Fiche Thématique ACCESSOIRE

(Pour tout objet ayant une action de contrôle, de régulation et de stockage sur les fluides, équipements et terminaux)

Codification du type de l’objet :

PB_CLASSE OBJET BIM_ACC_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | PB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout accessoire PB | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowController* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : PB Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D20XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | AEP, EFR, EU, EV, EP, GAZ, PRO | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Circuit eau chaude, circuit évacuation …) | NI2 |
| - Code objet | ACC | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | l/h ou m³/h | NI3 |
| - Puissance | kW | NI3 |
| - Tenue au feu | °C / Classe / Degré minute | NI3 |
| - Volume | L | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Adoucisseur | PB_AEP_ACC_ADOUCISSEUR |
| Bac à graisse | PB_EU/EV_ACC_BAC A GRAISSE |
| Bouteille anti-coup de bélier | PB_AEP_ACC_BOUTEILLE COUP DE BELIER |
| Cartouche filtrante EDV | PB_AEP_ACC_CARTOUCHE FILTRANTE |
| Clapet anti-pollution | PB_AEP_ACC_ANTIPOLLUTION |
| Collecteur EP | PB_EP_ACC_COLLECTEUR |
| Cuve | PB_AEP/EU/EV/EP/EFR/PRI_ACC_CUVE |
| Débourbeur | PB_EFR/EP_ACC_DEBOURBEUR |
| Disconnecteur | PB_AEP_ACC_DISCONNECTEUR |
| Filtration UV | PB_AEP/EFR/EU/EP/EV_ACC_FILTRATION UV |
| Pompe | PB_AEP/EU/EV/EFR/EP_ACC_POMPE |
| Soupape | PB_AEP_ACC_SOUPAPE |
| Surpresseur | PB_GAZ_ACC_SURPRESSEUR |

PB

COLLABORATION

AB

Fiche Thématique TERMINAL

(Pour tout objet ayant une action de diffusion)

Codification du type de l’objet :

PB_CLASSE OBJET BIM_TER_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | PB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout terminal PB | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowTerminal* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : PB Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D20XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | AEP, EFR, EU, EV, EP, GAZ, PRO | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Circuit eau chaude, circuit évacuation …) | NI2 |
| - Code objet | TER | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | l/h ou m³/h | NI3 |
| - Pression | bar | NI3 |
| - Puissance | kW | NI3 |
| - Volume | L | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Evier | PB_EU_TER_EVIER |
| Lave-mains | PB_EU_TER_LAVEMAINS |
| Sprinkler | PB_PRI_TER_SPRINKLER |
| Toilettes | PB_EV_TER_WC |

# Lot Fluides Médicaux

FM

Code discipline

Classe objet

Code objet

FM

Fiche Thématique EQUIPEMENT

(Pour tout objet ayant une action de production d’énergie)

Codification du type de l’objet :

FM_CLASSE OBJET_EQU_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | FM |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout équipement FM | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcEnergyConversionDevice* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : FM Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D2090 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | GAZ, VID, SEG | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Oxygène, Vide, …) | NI2 |
| - Code objet | EQU | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | l/h ou m³/h | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Centrale de détection gaz | FM_GAZ_EQU_CENTRALE DE DETECTION GAZ |
| Coffret de détente | FM_GAZ_EQU_COFFRET DE DETENTE |

FM

Fiche Thématique RESEAU

(Pour tout objet ayant une action de circulation des fluides)

Codification du type de l’objet :

FM_CLASSE OBJET BIM_RES_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | FM |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout réseau FM | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowSegment IfcFlowFitting Discipline: FM Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D2090 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | GAZ, VID, SEG | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Oxygène, Vide, …) | NI2 |
| - Code objet | RES | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite | NI2 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Diametre exterieur | mm | NI2 |
| - Diametre interieur | mm | NI2 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | l/h ou m³/h | NI3 |
| - Pression | bar | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | Nommage explicite libre | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Réseau Primaire Air Médical | FM_P AM_RES_AIR MEDICAL |
| Réseau Primaire Oxygène | FM_P O2_RES_OXYGENE |
| Réseau Primaire Vide | FM_P V_RES_VIDE |
| Réseau Secondaire Moteur | FM_S AMT_RES_MOTEUR |

FM

Fiche Thématique ACCESSOIRE

(Pour tout objet ayant une action de contrôle, de régulation et de stockage sur les fluides, équipements et terminaux)

Codification du type de l’objet :

FM_CLASSE OBJET BIM_ACC_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | FM |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout accessoire FM | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowController* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : FM Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D2090 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | GAZ, VID, SEG | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Oxygène, Vide, …) | NI2 |
| - Code objet | ACC | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | l/h ou m³/h | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Régulateur Air Médical | FM_P AM_ACC_REGULATEUR |
| Vanne de coupure Air médical | FM_P AM_ACC_VANNE DE COUPURE |
| Vanne de coupure Oxygène | FM_P O2_ACC_VANNE DE COUPURE |

FM

Fiche Thématique TERMINAL

(Pour tout objet ayant une action de diffusion)

Codification du type de l’objet :

FM_CLASSE OBJET BIM_TER_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | FM |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout terminal FM | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowTerminal* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : FM Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D2090 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | GAZ, VID, SEG | NI2 |
| - Classification du système | (Ex : Oxygène, Vide, …) | NI2 |
| - Code objet | TER | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Debit | l/h ou m³/h | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Prise Séga | FM_P AMS_TER_Prise |
| Prise Vide | FM_P V_TER_Prise |

Lot Pneumatique

Code discipline

Code objet

PNE

Fiche Thématique EQUIPEMENT

(Pour tout objet ayant une action de production d’énergie et/ou de distribution)

Codification du type de l’objet :

PNE_EQU_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | PNE |  |
| --- | --- | --- |
| Équipement PNE | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout équipement PNE | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcDistributionFlowElement* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : PNE Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D2090 / D1090 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classification du système | Nommage explicite | NI2 |
| - Code objet | EQU | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Pression | bar | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Garantie | En année(s) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |
| - Numero de serie | Numéro de référence produit | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Poste de supervision | PNE_EQU_POSTE DE SUPERVISION |
| Station | PNE_EQU_STATION |
| Turbine | PNE_EQU_TURBINE |

PNE

Fiche Thématique RESEAU

(Pour tout objet ayant une action de circulation des fluides)

Codification du type de l’objet :

PNE_RES_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | PNE |  |
| --- | --- | --- |
| Réseau PNE | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout réseau PNE | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowSegment IfcFlowFitting Discipline: PNE Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D2090 / D1090 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classification du système | Nommage explicite | NI2 |
| - Code objet | RES | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| PARAMETRES 3D - CARACTERISTIQUE | NATURE DE L’OBJET |  |
| - Materiau | Nommage explicite | NI2 |
| PARAMETRES 3D - DIMENSIONNEL | GABARIT DE L’OBJET |  |
| - Diametre exterieur | mm | NI2 |
| - Diametre interieur | mm | NI2 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Pression | bar | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fiche technique | Nommage explicite libre | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Aiguillage | PNE_RES_AIGUILLAGE |
| Réseau Air comprimé | PNE_RES_AIR COMPRIME |
| Réseau Vide | PNE_RES_VIDE |
| Tube | PNE_RES_TUBE |

PNE

Fiche Thématique ACCESSOIRE

(Pour tout objet ayant une action de contrôle sur les fluides, équipements et terminaux)

Codification du type de l’objet :

PNE_ACC_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | PNE |  |
| --- | --- | --- |
| Accessoire PNE | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout accessoire PNE | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowController* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : PNE Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D2090 / D1090 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classification du système | Nommage explicite | NI2 |
| - Code objet | ACC | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Garantie | En année(s) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |
| - Numero de serie | Numéro de référence produit | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Collier coupe-feu | PNE_ACC_COLLIER COUPE FEU |
| Filtre | PNE_ACC_FILTRE |
| Vanne | PNE_ACC_VANNE |

PNE

Fiche Thématique TERMINAL

(Pour tout objet ayant une action de diffusion)

Codification du type de l’objet :

PNE_TER_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | PNE |  |
| --- | --- | --- |
| Terminal PNE | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout terminal PNE | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowTerminal* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : PNE Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D2090 / D1090 |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classification du système | Nommage explicite | NI2 |
| - Code objet | TER | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Garantie | En année(s) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |
| - Numero de serie | Numéro de référence produit | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Cartouche | PNE_TER_CARTOUCHE |
| Panier de réception | PNE_TER_PANIER DE RECEPTION |

Code discipline

Classe objet

Code objet

Lot Électricité/Sécurité

CFA : Courant faible

CFO : Courant fort

SSI : Système de sécurité incendie

ELE

SEC

Fiche Thématique EQUIPEMENT

(Pour tout objet ayant une action de production d’énergie)

Codification du type de l’objet :

ELE/SEC_CLASSE OBJET BIM_EQU_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | ELE/SEC |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout équipement ELE/SEC | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcEnergyConversionDevice* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : ELE/SEC Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D50XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | CFO, CFA, SSI | NI2 |
| - Code objet | EQU | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Nom du circuit | Nommage explicite | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Puissance | kW | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Antenne relais | ELE_CFA_EQU_ANTENNE RELAIS |
| Armoire | ELE_CFO_EQU_ARMOIRE |
| Cellule HTA | ELE_CFO_EQU_CELLULE |
| Coffret électrique | ELE_CFO_EQU_COFFRET ELECTRIQUE |
| Groupe électrogène | ELE_CFO_EQU_GROUPE ELECTROGENE |
| Poste de recharge électrique | ELE_CFO_EQU_POSTE DE RECHARGE |
| Poste HT | ELE_CFO_EQU_POSTE HT |
| Tableau électrique | ELE_CFO_EQU_TABLEAU |
| Tableau divisionnaire | ELE_CFO_EQU_TD |
| Tableau divisionnaire ondulé | ELE_CFO_EQU_TDO |
| TGBT | ELE_CFO_EQU_TGBT |
| Transformateur | ELE_CFO_EQU_TRANSFORMATEUR |

ELE

SEC

ELE

Fiche Thématique RESEAU

(Pour tout objet ayant une action de circulation des fluides)

Codification du type de l’objet :

ELE/SEC_CLASSE OBJET BIM_RES_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | ELE/SEC |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout réseau ELE/SEC | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowSegment IfcFlowFitting Discipline: ELE/SEC Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D50XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | CFO, CFA, SSI | NI2 |
| - Code objet | RES | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Nom du circuit | Nommage explicite | NI2 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Puissance | kW | NI3 |
| - Tension | V | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Câblage informatique | ELE_CFA_RES_INFORMATIQUE |
| Chemin de câble et colonnes montantes | ELE_CFO_RES_CHEMIN DE CABLE |
| Réseau de câblage | ELE_CFO_RES_CABLAGE |

ELE

SEC

ELE

Fiche Thématique ACCESSOIRE

(Pour tout objet ayant une action de contrôle, protection et de stockage sur les fluides, équipements et terminaux)

Codification du type de l’objet :

ELE/SEC_CLASSE OBJET BIM_ACC_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | ELE/SEC |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout accessoire ELE/SEC | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowController* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : ELE/SEC Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D50XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | CFO, CFA, SSI | NI2 |
| - Code objet | ACC | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Nom du circuit | Nommage explicite | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Puissance | kW | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

Codification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Batterie | ELE_CFO_ACC_BATTERIE |
| Batterie auxiliaire | ELE_CFO_ACC_BATTERIE AUXILIAIRE |
| Boitier alarme | ELE_SSI_ACC_BOITIER ALARME |
| Déclencheur manuel | ELE_SSI_ACC_DECLENCHEUR MANUEL |
| Détecteur de défaut | ELE_CFO_ACC_DETECTEUR DE DEFAUT |
| Disjoncteur HTO | ELE_CFO_ACC_DISJONCTEUR HTO |
| Interrupteur général | ELE_CFO_ACC_INTERRUPTEUR GENERAL |
| Lecteur de badge | SEC_ACC_LECTEUR BADGE |
| Sectionneur HT | ELE_CFO_ACC_SECTIONNEUR HT |
| Switch | ELE_CFA_ACC_SWITCH |

COLLABORATION

AB

ELE

SEC

Fiche Thématique TERMINAL

(Pour tout objet ayant une action de diffusion)

Codification du type de l’objet :

ELE/SEC_CLASSE OBJET BIM_TER_TYPE/DESCRIPTIF

| Discipline : | ELE/SEC |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments modélisés (3D) | Éléments dessinés (2D) |
| Pour tout terminal ELE/SEC | Oui | Non |

| IMAGE | INFORMATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classe IFC 2x3 : IfcFlowTerminal* (*Classe générique pouvant changer selon l’objet) Discipline : ELE/SEC Phase de modélisation : Dès l’APD Uniformat II : D50XX |  |
| PARAMETRES 3D - IDENTIFICATION | MATRICULE DE L’OBJET |  |
| - Uniformat II | Voir ci-dessus et standards | NI2 |
| - Classe objet | CFO, CFA, SSI | NI2 |
| - Code objet | TER | NI2 |
| - Codification local | Voir page 14 | NI2 |
| - Niveau | Suivant codification Cahier des Charges BIM | NI2 |
| - Nom | Voir codification du type de l’objet ci-dessus | NI2 |
| - Nom du circuit | Nommage explicite | NI2 |
| - Code GMAO | Suivant codification MOA | NI5 |
| PARAMETRES 3D – TECHNIQUE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OBJET |  |
| - Puissance | kW | NI3 |
| PARAMETRES 7D - EXPLOITATION | DONNEES EXPLOITABLES DE L’OBJET |  |
| - Date de mise en service | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Duree de vie theorique | Format AAAAMMJJ | NI5 |
| - Fabricant | Nommage explicite libre | NI5 |
| - Fiche technique | (Format .pdf) | NI5 |
| - Modele | Suivant référence Fiche Technique | NI5 |

eCodification possible des éléments (liste non exhaustive) :

| Description | Codification du type de l’objet |
| --- | --- |
| Alarme | ELE_SSI_TER_ALARME |
| BAES | ELE_SSI_TER_BAES |
| Bloc secours | ELE_SSI_TER_BLOC SECOURS |
| Caméra | SEC_TER_CAMERA |
| Plafonnier | ELE_CFO_TER_PLAFONNIER |
| Prise de terre site | ELE_CFO_TER_PRISE |
| Projecteur | ELE_CFO_TER_PROJECTEUR |
| Vidéosurveillance | SEC_TER_VIDEOSURVEILLANCE |