CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

- (C.C.T.P.)

_______________________________________________________________________

LOCATION D’UN CAMION DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE AVEC HAYON

ARRIERE POUR LE TRANSPORT DE CHARIOTS REPAS POUR LE GHPSO

______________________________________________________________________

Objet du marché

Location et entretien d’un camion de transport frigorifique.

Le véhicule sera neuf et conforme à la réglementation en vigueur au jour de la livraison et répondra aux normes françaises et européennes.

Descriptif du véhicule

Nécessité d’un camion frigorifique destiné au transport de chariots repas 7 jours sur 7 en liaison froide (entre 0 et +3°) toute l’année.

Le véhicule est destiné à assurer les rotations sur l’établissement de Creil et sur le site de Senlis.

Une trentaine de chariots sont transportés à chaque rotation entre la cuisine centrale et les satellites.

Le chargement des chariots repas (d’un poids moyen de 90kg) sur le site de la cuisine de Creil se fait à l’aide d’un quai de chargement, le reste des opérations de chargement / déchargement se faisant au hayon.

Ponctuellement, le camion peut transporter des palettes, des rolls.

Les répondants doivent s’assurer sur place, lors d’une visite de site, que les caractéristiques techniques du camion (dont les mesures) permettront d’assurer cette organisation. Le loueur sera réputé avoir pris tous les renseignements nécessaires et pris toutes les mesures utiles.

Une présentation du matériel (le plus similaire possible) devra être réalisée

Kilométrage et fonctionnement des rotations

Kilométrage Poids lourd	: environ 22 000 km parcourus par an.

Organisation des rotations poids lourd	: Organisation fixe, le véhicule effectue toujours (sauf rares occasions) les mêmes tournées, selon la même organisation (Creil/Senlis- Senlis/Creil) 7j/7 365j/an.

Caractéristiques techniques

GENRE			: Camion frigorifique

PTC				: 19T

CHARGE UTILE		: 9T environ

VOLUME CAISSE	: 50 mètres cube (préciser les dimensions intérieurs et extérieurs et le volume utile)

PEINTURE			: Blanc avec le logo de l’établissement

EQUIPEMENTS DE BASE	:

- Anti-démarrage.

- Climatisation

- Siège conducteur suspendu pneumatique.

- Siège passager simple.

- Cabine 2 places minimum.

- Système Bluetooth

- Boîte automatique ou robotisée.

- Chronotachygraphe numérique.

- Caméra de recul.

## Fermeture des portes centralisée avec télécommande.

- Bruiteur de marche arrière.

## -     Suspensions pneumatiques.

-      Lève vite électrique.

-     Direction assistée.

-      ABS/ESP/REF/AFU/ANTIPATINAGE.

-     Régulateur de vitesse.

-     1 coffret de lampes de secours, triangle de pré signalisation et gilet.

-      1 roue de secours.

-      Bande rugueuse sur hayon.

-     Phare(s) de travail de l’espace chargement hayon. Phare(s) de 3000 à 5000 lumens.

-     Avertissement feu de coin hayon.

-     Pneumatique avec label 3PMSF.

CAISSE	:

- Dimensions intérieures : 8.5m minimum de longueur sur 2.4m minimum de largeur.

- Portes battantes arrières avec systèmes d’accroches.

- Le hayon doit être fourni avec une télécommande intérieure de caisse (aimantée) et une commande extérieure. Puissance 1500Kg minimum. Préciser les dimensions utiles du hayon.

- Hauteur de chargement, 130 cm.

- Le hayon devra être équipé au minimum de 3 butées d’arrêts (stop Rolls) en fin de hayon avec une séparation au centre pour les rendre autonomes. Il sera le plus sécurisé possible pour le matériel transporté et les opérateurs. Un système de sécurité latéral, facile d’emploi et, si possible, ne laissant pas choix à l’utilisateur sur son utilisation, devra être proposé pour éviter les chutes. La méthode de sécurisation du hayon devra être clairement décrite dans la réponse à l’appel d’offre.

- Plancher antidérapant, équipés de siphons de sols. Le sol doit être lavable et résistant aux produits et procédés habituels de nettoyage et désinfection en milieu agroalimentaire.

- Rails d’arrimage mixte sur les 2 longueurs intérieures à 2 niveaux : 1 axe 750 MM et l’autre axe 1180 MM sur les deux faces de la caisse.

- Livraison avec 2 poutres d’arrimage.

- Protection de bas de caisse intérieur (pour protéger la caisse des frottements des chariots) sur une hauteur 300 MM.

- Plafonniers de haute intensité avec temporisation.

## GROUPE FRIGORIFIQUE :

- Groupe monotempérature de classe C, moteur autonome polyvalent diesel et électrique.

- Doit pouvoir fonctionner sur une prise secteur extérieure avec rallonge (rallonge de 10m minimum et prises à fournir).

- Commande du groupe et visualisation des températures dans la cabine.

# FONCTIONNEMENT ET PANNE DU VEHICULE

La charge de l’entretien du véhicule incombera au titulaire du marché qui indiquera le prix de ce service dans son bordereau des prix.

La prestation « Entretien du véhicule » débutera à compter du jour de livraison du véhicule et comprend :

- Remplacement des pneumatiques

- Entretien mécanique

- Entretien électrique et électronique

- Entretien hydraulique

- Vidanges, révisions,

- Lubrifiants (huile, liquide de refroidissement, liquide de frein, etc.)

- Remplacement de toutes pièces défectueuses quelque soit la cause (usure ou autre)

- Toutes fournitures qui pourraient avoir été omises dans la présente description, mais seraient nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.

- Test et vérifications périodiques : étanchéité, pollution, hayon….

- Assurance tout risque pendant toute la durée du marché

- La gestion administrative (carte grises, taxes à l’essieu et autres gestion administrative).

En cas d’immobilisation du véhicule ou de défaillance des équipements pour une cause quelconque (accident, défaillance ou incident technique), le loueur, dès qu’il est informé, s’engage à dépanner et/ou remplacer le véhicule par un véhicule similaire dans l’heure maximum.

Au-delà de ce délai contractuel d’une heure, le titulaire s’engage à ce qu’une solution est été trouvée (soit réparation effective ou remplacement) pour que la livraison des chariots repas ou de

Le loueur prendra en charge le convoyage du véhicule de remplacement, la récupération et le transport du véhicule à réparer ou à vérifier ainsi que son retour le site du locataire à ses frais et par ses propres moyens.

Le loueur assurera toutes les formations nécessaires auprès des chauffeurs de l’établissement pour assurer la bonne utilisation des véhicules.

Le loueur devra détailler les moyens permettant la bonne exécution du marché

Le loueur doit prévenir le locataire de ses opérations de maintenance et respecter les contraintes organisationnelles du locataire dans les délais compatibles avec l’activité du pouvoir adjudicateur.

Le loueur prendra le nettoyage de l’extérieur du véhicule lors des tests et vérification qui auront lieu dans ses ateliers (préciser les dispositions).

Dans le cas ou plusieurs pannes trop fréquentes (plusieurs pannes par mois sur au moins deux mois consécutifs) le titulaire devra nous fournir un véhicule de remplacement similaire de manière définitive.

# DETAILS A FOURNIR POUR TOUT LES LOTS

Le candidat doit détailler précisément les prestations (conditions, tarifs…) comprises dans l’offre (dont au minimum) :

- Détailler de l’entretien et la réparation, remplacement de pièces défectueuses du véhicule et équipement froid - moyens mis en œuvre (main d’œuvre, équipements, structure, véhicule(s) relais)

- Assurance tous risques et multiconducteurs (offre à détailler)

- Modalités d’application de la franchise

- Assistance et intervention 7jrs / 7 (préciser les horaires, délais d’intervention et coordonnées).

- Gestion des sinistres

- Précision sur le coût (ou la gratuité) de remplacement des pièces (au minimum pour les télécommandes de hayon aimantée, les rétroviseurs, les feux, barres d’arrimage)

# ASSURANCE DES VEHICULES

L'assurance tout risque du véhicule pendant toute la durée du marché est comprise dans le

prix de la location du véhicule.

Pour le cas de sinistre total ou de non-retour du véhicule après vol, la location sera résiliée de

plein droit à la date du sinistre.

L'indemnisation pour perte du véhicule sera limitée à la compensation perçue de l'assureur

du locataire au titre de la destruction du véhicule, la vente de l'épave restant à la charge du

titulaire du marché.