CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCOR CADRE

Ports de Commerce d’Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, Propriano et St Joseph (lot 1) Et Port de Plaisance Tino Rossi (lot 2) Hydrocurage des réseaux gravitaires sur les sites portuaires Sud Corse

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX 1

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

Table des matières

1	OBJET DU MARCHE	5

2	REPERAGE DE LA PRESTATION	6

3	ETAT DES LIEUX	12

4	GENERALITES	13

4.1	Définition des ouvrages	13

4.2	Textes réglementaires	13

4.2.1	Référentiels généraux à respecter	13

4.2.2	Règles d’intervention sur réseaux d’eaux usées et pluviales	13

4.2.3	Spécificités liées à l’environnement portuaire	13

4.3	Prescriptions générales	15

4.3.1	Portée des prestations	15

4.3.2	Conformité et responsabilité	15

4.3.3	Moyens techniques et qualification	15

4.4	Hygiène et sécurité	16

4.4.1	Respect des règles générales	16

4.4.2	Dispositifs de sécurité à prévoir	16

4.4.3	Interventions en espace confiné / atmosphère viciée	16

4.4.4	Pollution – gestion environnementale	17

4.5	Coordination des travaux	18

4.5.1	Planification et ordonnancement	18

4.5.2	Coordination avec les autres usagers	18

4.5.3	Réunions et suivi	18

4.6	Connaissance des lieux	19

4.7	Reconnaissance préalable des supports	20

4.8	Moyens d’accès en hauteur	21

4.8.1	Moyens d’accès	21

4.8.2	Moyens de levage et manutention	21

4.9	Protection des ouvrages et installations voisines	22

4.9.1	Ouvrages concernés	22

4.9.2	Protections à prévoir	22

4.9.3	Responsabilité	22

4.10	Documents remis après les prestations	23

4.10.1	Contenu du DOE	23

4.10.2	Formats et exemplaires	23

4.10.3	Condition de validation	23

4.11	Nettoyage – Gestion des déchets	24

4.11.1	Dispositions générales	24

4.11.2	Nettoyage des sites	24

4.11.3	Évacuation des déchets	24

4.11.4	Responsabilité	25

5	DESCRIPTION DES OUVRAGES	26

5.1	Intervention avec un véhicule léger	26

5.1.1	Objet de la prestation	26

5.1.2	Contenu de la prestation	26

5.1.3	Sites concernés	26

5.1.4	Contraintes particulières	26

5.2	Intervention avec un véhicule lourd	27

5.2.1	Objet de la prestation	27

5.2.2	Contenu de la prestation	27

5.2.3	Sites concernés	27

5.2.4	Contraintes particulières	27

5.3	Gestion de la circulation par alternat	29

5.3.1	Objet de la prestation	29

5.3.2	Contenu de la prestation	29

5.3.3	Contraintes particulières	29

5.4	Curage de regard	30

5.4.1	Objet de la prestation	30

5.4.2	Deux tranches de section sont définies :	30

5.4.3	Prescriptions complémentaires	30

5.5	Débouchage de canalisation par hydro curage	31

5.5.1	Objet de la prestation	31

5.5.2	Détail des prestations comprises	31

5.5.3	Contraintes et prescriptions particulières	31

5.6	Chemisage par l’intérieur / extérieur	32

5.6.1	Objet de la prestation	32

5.6.2	Méthodes de chemisage prévues	32

5.6.3	Diamètres concernés (tranches du BPU)	32

5.6.4	Le prix comprend notamment	32

5.6.5	Contraintes et prescriptions	32

5.7	Inspection vidéos avec et sans géolocalisation	33

5.7.1	Objet de la prestation	33

5.7.2	Dimensions et cas de prestations	33

5.7.3	Conditions d’exécution	34

5.8	Intervention d’urgence	35

5.8.1	Objet de la prestation	35

5.8.2	Définition du prix de base	35

5.8.3	Majoration pour intervention d’urgence	35

5.9	Intervention et maintenance sur fosses septiques	36

5.9.1	Localisations concernées – Lot 1	36

5.9.2	Objet de la prestation	36

5.9.3	Prestations comprises	36

5.9.4	Matériels inclus à titre forfaitaire	36

5.10	Intervention et maintenance sur poste de relevage	37

5.10.1	Curage et entretien complet du poste de relevage – Intervention forfaitaire	37

5.10.2	Remplacement d’une pompe (provisoire ou définitif)	37

5.10.3	Remplacement ponctuel de pièces – A l’unité	38

5.11	Forfait mensuel d’astreinte	39

5.11.1	Objet de la prestation	39

5.11.2	Prestations incluses dans le forfait d’astreinte	39

5.11.3	Précisions importantes	39

# OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les modalités techniques et les exigences relatives à la réalisation de prestations d’hydrocurage et de nettoyage des réseaux gravitaires d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales situés sur les ports gérés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse – Direction des Concessions Portuaires de la Corse du Sud.

Ces prestations comprennent notamment :

- Le curage et le nettoyage par hydrocurage des canalisations, regards, avaloirs, siphons, fosses et tout ouvrage gravitaire.

- La collecte, le pompage et l’évacuation des déchets, boues, graviers, sable et tout résidu résultant des opérations.

- Le transport et l’élimination des déchets dans des centres agréés, avec traçabilité.

- La mise en œuvre des moyens nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal des réseaux, y compris en zones difficilement accessibles.

Les interventions concernent les sites suivants, répartis en deux lots distincts :

- Lot 1 : Ports de Ajaccio (Port de Commerce et Port de Saint-Joseph), Bonifacio, Porto-Vecchio et Propriano ;

- Lot 2 : Port de pêche et de plaisance Tino Rossi à Ajaccio.

Les prestations feront l’objet d’interventions :

- Programmées, à fréquence définie par la CCI, dans une logique d’entretien préventif ;

- Ponctuelles, sur demande, dans le cadre d’un entretien curatif ou en réponse à des dysfonctionnements signalés.

L’ensemble des interventions devra être réalisé dans le strict respect des règles de sécurité, de protection de l’environnement et de la réglementation en vigueur, notamment en matière de rejet d’eaux usées et de déchets.

# REPERAGE DE LA PRESTATION

EXTRAIT DES PLANS DES RESEAUX PAR PORT

AJACCIO (1/4)

AJACCIO (2/4)

AJACCIO (3/4)

AJACCIO (4/4)

ST JOSEPH

BONIFACIO (1/2)

BONIFACIO (2/2)

PORTO-VECCHIO (1/2)

PORTO-VECCHIO (2/2)

PROPRIANO (1/2)

PROPRIANO (2/2)

TINO ROSSI (1/2)

TINO ROSSI (2/2)

# ETAT DES LIEUX

L’état des réseaux concernés par les présentes prestations est issu :

- des interventions régulières d’entretien et d’inspection menées dans le cadre du précédent marché de curage confié à un prestataire spécialisé,

- des plans de réseaux gravitaires disponibles pour chacun des ports concernés, mis à disposition du titulaire en annexe du présent CCTP.

Les ouvrages à entretenir sont de typologie variée, selon les sites, et comprennent notamment :

- des réseaux d’évacuation gravitaire des eaux pluviales (EP) et des eaux usées (EU) ;

- des canalisations enterrées ou en encorbellement ;

- des regards de visite, boîtes de branchement, siphons de quai et bouches d’égout ;

- des ouvrages spécifiques type postes de relevage, chambres de tirage, puits ou fosses techniques.

Les configurations diffèrent selon les ports :

- Zones d’accès restreint ou congestionnées (notamment dans les enceintes portuaires actives) ;

- Présence d’enrobés récents, de revêtements fragiles ou de dispositifs de sécurité à préserver ;

- Points bas sujets à colmatage ou engorgement récurrents, notamment en période hivernale ou lors d’événements pluvieux importants.

À ce titre, l'annexe 1 comprend le relevé des interventions précédemment réalisées, accompagné des éventuelles préconisations du prestataire sortant.
L'annexe 2 fournit, pour chaque port, les plans connus des réseaux gravitaires (EU/EP), à titre indicatif.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments techniques transmis en annexe. Il lui appartient, en complément, de procéder à toute reconnaissance utile en amont des interventions, en coordination avec les agents de la CCI et dans le respect des procédures d’accès aux sites.

# GENERALITES

## Définition des ouvrages

En plus des ouvrages du présent marché l’entrepreneur devra prévoir l’ensemble des ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des travaux suivant les règles de l’art, les règlements et normes en vigueur. L’entrepreneur est considéré avoir pris connaissance des lieux. Il devra faire part par écrit de ses observations éventuelles avant la remise de son offre. Sans observations de sa part, il sera considéré que l’entrepreneur accepte l’ensemble des pièces du dossier d’appel d’offres.

## Textes réglementaires

L'ensemble des prestations décrites dans le présent cahier des charges devra être réalisé dans le respect des lois, règlements, normes et prescriptions en vigueur, ainsi que des règles de l’art applicables aux interventions en milieu portuaire et sur réseaux gravitaires

### Référentiels généraux à respecter

Les travaux devront respecter a minima les textes et documents suivants (liste non exhaustive) :

- Code de la santé publique, notamment les dispositions relatives à la prévention des risques sanitaires liés aux eaux usées et aux boues ;

- Code du travail, pour les règles d’hygiène et de sécurité des travailleurs, y compris en milieu confiné ou à atmosphère potentiellement toxique ;

- Code de l’environnement, en particulier sur les rejets accidentels ou polluants (interdiction de déversement à la mer ou dans le réseau pluvial) ;

- Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux modalités d’établissement du plan de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiment ;

- NF EN 13508-1 à 2, pour l’inspection télévisée des réseaux d’assainissement ;

- NF EN 1610 pour la pose des réseaux d'assainissement gravitaires ;

- Guide ASTEE sur le diagnostic, l'entretien et l'exploitation des réseaux d'eaux usées.

### Règles d’intervention sur réseaux d’eaux usées et pluviales

L’entreprise devra strictement appliquer :

- Les prescriptions techniques locales en vigueur dans chaque port, en lien avec les règlements d’exploitation portuaire ;

- Les consignes de sécurité pour interventions en environnement confiné ou atmosphère dangereuse (cf. Directive CATEC® – Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés) ;

- Les protocoles de consignation et balisage de sécurité à mettre en place avant toute intervention, notamment en zone circulée ou à proximité des plans d’eau ;

- Les obligations de traçabilité des déchets issus de curage et nettoyage (filières de traitement agréées, bordereaux CERFA).

### Spécificités liées à l’environnement portuaire

Du fait de la localisation des ouvrages dans des sites portuaires :

- Toutes les interventions devront être coordonnées avec les services d’exploitation des ports concernés ;

- Les sujétions de marées, crues, niveaux d’eau, ainsi que de trafic maritime ou terrestre, devront être anticipées dans les méthodes d’intervention ;

- L’entreprise devra se référer au Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) établi ou aux mesures du PGCSPS si désigné.

## Prescriptions générales

### Portée des prestations

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est énonciatif et non limitatif. Il appartient à l’entreprise titulaire du marché de prévoir l’ensemble des moyens humains, matériels, techniques et logistiques nécessaires à l’exécution complète des prestations, dans le respect des règles de l’art et des exigences contractuelles.

Les prestations comprennent notamment :

- la fourniture de tous les équipements et matériels de curage, pompage, inspection, hydrocurage, nettoyage, etc. ;

- l’installation, le repli et la gestion des dispositifs de sécurité (balisage, signalisation, protection) ;

- les sujétions de manutention, de pompage, de refoulement, de décantation ou de neutralisation des effluents si nécessaire ;

- l’évacuation, le transport et la traçabilité réglementaire des déchets produits par l’hydrocurage vers des filières agréées ;

- le nettoyage complet des zones d’intervention en fin de prestation.

### Conformité et responsabilité

L’entreprise est seule responsable de l’exécution conforme de ses prestations. Elle devra prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels (CCTP, plans, règlements, annexes, etc.) et sera réputée en accepter le contenu dès la remise de son offre.

En cas de divergence ou d’erreur manifeste constatée dans les pièces écrites ou graphiques, elle devra émettre ses réserves par écrit avant l’exécution. À défaut, elle sera réputée avoir intégré l’ensemble des contraintes et sujétions.

Aucune plus-value ne pourra être réclamée à posteriori pour des prestations, fournitures ou contraintes imprévues mais techniquement nécessaires au parfait achèvement du service attendu.

### Moyens techniques et qualification

L’entreprise devra démontrer dans son offre la disponibilité de matériel adapté, notamment:

- unités d’hydrocurage à haute pression et fort débit ;

- pompes de reprise ou de refoulement ;

- équipements de captation et de neutralisation des odeurs ou des produits de curage ;

- dispositifs de protection du personnel (ventilation, détecteurs d’atmosphère, équipements CATEC, etc.).

Elle devra également justifier de la qualification de ses équipes, en particulier pour les interventions en réseau confiné ou potentiellement dangereux (attestation CATEC en cours de validité, formations sécurité portuaire, habilitations spécifiques…)

## Hygiène et sécurité

### Respect des règles générales

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est énonciatif et non limitatif. Il appartient à l’entreprise titulaire du marché de prévoir l’ensemble des moyens humains, matériels, techniques et logistiques nécessaires à l’exécution complète des prestations, dans le respect des règles de l’art et des exigences contractuelles.

L’entreprise devra se conformer en tous points à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail, notamment :

- le Code du Travail ;

- les décrets et arrêtés relatifs à l’hygiène et la sécurité sur les chantiers temporaires et mobiles ;

- les prescriptions du Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS) le cas échéant ;

- les règles de sécurité spécifiques aux zones portuaires, sites classés, ERP ou installations sensibles.

Aucun travail ne devra débuter sans la validation préalable du Plan de Prévention ou du PGCSPS établi par le coordonnateur SPS ou le maître d’ouvrage.

### Dispositifs de sécurité à prévoir

L’entreprise devra assurer à sa charge :

- la signalisation de chantier (barriérage, panneaux, balisage lumineux ou rétro-réfléchissant si nécessaire) ;

- les protections collectives et individuelles (harnais, ligne de vie, gilets de sauvetage, masques, combinaisons, gants, etc.) ;

- les moyens d’accès sécurisés aux ouvrages (échelles, nacelles, passerelles, etc.) ;

- la surveillance atmosphérique avant et pendant toute intervention en espace confiné ;

- les équipements spécifiques pour le travail en milieu humide ou glissant.

### Interventions en espace confiné / atmosphère viciée

L’entreprise doit être en capacité de réaliser des interventions en milieux confinés selon la réglementation :

- formation CATEC (Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés) obligatoire pour tout opérateur intervenant ;

- procédures d’accès et de secours conformes au Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 ;

- mise en place de détecteurs de gaz, ventilation forcée, dispositifs de communication avec opérateurs à l’extérieur, etc. ;

- présence permanente d’un binôme de sécurité (vigie/veilleur en surface).

### Pollution – gestion environnementale

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour prévenir toute pollution accidentelle:

- dispositifs anti-retour, anti-refoulement ou clapets sur les réseaux lors des curages ;

- bacs de rétention pour les produits ou effluents ;

- systèmes de neutralisation ou décantation si des rejets sont réalisés temporairement en zone portuaire ;

- en cas d’incident, l’entreprise devra prévenir immédiatement le maître d’ouvrage, stopper les opérations et mettre en œuvre un plan d’urgence environnemental adapté

## Coordination des travaux

### Planification et ordonnancement

Le titulaire du marché s’engage à établir un planning prévisionnel d’intervention, port par port, et à le transmettre au maître d’ouvrage pour validation avant tout démarrage des travaux.

Ce planning devra préciser :

- les périodes prévues d’intervention sur chaque site (dates et plages horaires) ;

- les éventuelles contraintes de marées, de conditions météo ou de trafic portuaire ;

- les besoins spécifiques en accès, en emprise de chantier ou en coupure temporaire d’exploitation ;

- les étapes critiques : inspection préalable, hydrocurage, collecte des déchets, contrôle final.

Toute intervention devra être programmée en concertation avec la direction portuaire ou le régisseur local désigné par la CCI de Corse.

### Coordination avec les autres usagers

L’entreprise devra s’adapter aux impératifs d’exploitation des ports, notamment :

- les mouvements des navires (fret, plaisance, pêche, transport de passagers) ;

- la coactivité avec d’autres entreprises, services techniques ou services de sécurité ;

- les horaires d’ouverture du site au public et aux agents portuaires.

Aucune zone ne pourra être rendue inaccessible sans autorisation explicite de la CCI ou de la Capitainerie.

### Réunions et suivi

Le titulaire du marché devra :

- participer aux réunions de coordination organisées par la maîtrise d’ouvrage ou le maître d’œuvre, notamment en amont de chaque phase de travaux ;

- fournir tout document de suivi demandé (avancement, fiches d’intervention, rapports, plans de recollement) ;

- désigner un référent opérationnel unique, joignable en permanence pendant les interventions.

Des contrôles inopinés pourront être menés par la CCI ou un bureau de contrôle mandaté. Toute non-conformité constatée fera l’objet d’une fiche de remarque à corriger dans les délais impartis.

## Connaissance des lieux

Le titulaire du marché est réputé avoir parfaitement connaissance des lieux avant la remise de son offre. Il lui appartient, avant toute soumission, de procéder à toutes les reconnaissances nécessaires sur l’ensemble des sites concernés par le marché, à savoir :

- Port de Commerce d’Ajaccio

- Port de Saint-Joseph

- Port de Bonifacio

- Port de Porto-Vecchio

- Port de Propriano

- Port de Plaisance et de Pêche Tino Rossi (Lot 2)

Cette reconnaissance comprend notamment :

- la localisation des ouvrages à curer (regards, caniveaux, buses, fosses de relevage, etc.) ;

- l’accessibilité de chaque ouvrage (rues, quais, zones piétonnes ou techniques) ;

- les particularités topographiques, portuaires ou réglementaires propres à chaque site ;

- les contraintes éventuelles liées à la coactivité, aux marées, à la fréquentation ou à l’environnement immédiat.

L’entreprise intégrera dans son prix forfaitaire toutes les sujétions liées :

- à la configuration des lieux (proximité de la mer, accès difficile, ouvrages enterrés profonds ou encombrés) ;

- aux contraintes locales (stationnement, stockage temporaire, enlèvement des boues et sables) ;

- au maintien en fonctionnement des équipements portuaires ;

- aux besoins éventuels de pompage préalable ou de nettoyage complémentaire.

Aucune majoration de prix, ni demande de délai supplémentaire ne pourra être acceptée ultérieurement au motif d’une méconnaissance des sites ou des particularités locales.

Un repérage sur site pourra être organisé par la CCI de Corse à la demande du titulaire, dès la notification du marché.

## Reconnaissance préalable des supports

Avant toute intervention opérationnelle, l’entreprise titulaire devra procéder à une reconnaissance préalable systématique des ouvrages à curer sur chacun des ports concernés.

Cette reconnaissance, obligatoire et préalable à toute phase de curage, devra permettre :

- de localiser précisément les ouvrages (regards, siphons, fosses, avaloirs, caniveaux, conduites, etc.) sur la base des plans fournis en annexe et complétés par l’examen terrain ;

- d’identifier les types d’ouvrages (gravitaires, avec siphon, visitables ou non, zones exutoires, etc.) ;

- de repérer les sujétions particulières d’accès, de profondeur, de couverture ou de proximité avec d’autres réseaux (électricité, fibre, eau, etc.) ;

- d’évaluer la quantité de sédiments ou de dépôts présents, leur consistance apparente, et la nécessité éventuelle de moyens spécifiques (pompage, désobstruction, jet haute pression, etc.) ;

- de repérer les points nécessitant des précautions particulières (environnement, coactivité, sécurité).

Un rapport succinct de reconnaissance, comprenant relevés visuels et observations spécifiques, pourra être demandé par la maîtrise d’ouvrage en cas de doute ou de singularité. Il devra permettre d’adapter le mode opératoire et les moyens prévus.

La reconnaissance ne pourra en aucun cas se substituer à une connaissance approfondie préalable des lieux, telle que stipulée à l’article 4.6. Elle est complémentaire, ciblée sur les ouvrages à traiter et indispensable pour garantir la pertinence des interventions.

Aucune prestation ne pourra être engagée sans que cette reconnaissance ait été réalisée et validée en interne par l’entreprise.

## Moyens d’accès en hauteur

L’entreprise titulaire devra fournir, acheminer, installer et maintenir en état tous les moyens d’accès, de manutention et de levage nécessaires à l’exécution des prestations d’hydrocurage sur les différents sites portuaires.

### Moyens d’accès

L’entreprise devra :

- Assurer l’accès sécurisé aux regards, siphons, trappes ou fosses parfois situés en zones à fort passage, bord à quai, chaussées, zones logistiques ou points difficilement accessibles.

- Prévoir des protections périphériques, balisages, barrières ou platelages amovibles adaptés à la nature des interventions.

- Fournir tous les équipements permettant l’intervention dans des zones en hauteur, en trémie, en cuvette, ou en galerie (escabeaux, tripodes, treuils, etc.).

- Installer des dispositifs antichute lorsque requis (points d’ancrage, harnais, lignes de vie).

L’entreprise reste seule responsable de la sécurisation des accès et du balisage de ses zones de travail, ainsi que de la continuité des circulations piétonnes ou véhicules.

### Moyens de levage et manutention

L’entreprise devra :

- Mobiliser les moyens adaptés au levage des tampons, grilles, regards lourds ou scellés, quel que soit leur format ou leur état (crochets, bras de levage, systèmes hydrauliques…).

- Assurer la manutention et le positionnement des équipements lourds ou encombrants (pompes, flexibles, groupes de curage…).

- Prévoir l’évacuation sécurisée des sédiments ou matériaux curés (big bags, bennes, cuves, citernes) depuis les points d’intervention jusqu’au point de regroupement ou d’aspiration.

Tout moyen de levage, de treuillage ou de manutention mis en œuvre devra être réglementairement vérifié et certifié (VGP en cours de validité). Les opérateurs devront être habilités et formés, avec présentation possible des justificatifs à première demande.

## Protection des ouvrages et installations voisines

L’entreprise sera tenue de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages existants, des installations portuaires voisines, et de ses propres interventions durant toute la durée du chantier.

### Ouvrages concernés

Il s'agit notamment (liste non exhaustive) :

- des réseaux gravitaires existants (eaux usées, eaux pluviales, débourbeurs, séparateurs),

- des ouvrages annexes (regards, siphons, trappes, caniveaux, fosses),

- des ouvrages et équipements portuaires (bord à quai, bornes, bollards, revêtements, fosses techniques, trappes acier),

- des installations de sécurité ou d'exploitation (systèmes de vidéosurveillance, capteurs, câbles, dispositifs incendie ou pompes).

### Protections à prévoir

L’entreprise devra :

- Assurer la protection physique des abords de chaque zone d’intervention (films plastiques, plaques rigides, tapis de roulement, bâches de confinement…).

- Éviter toute projection de boues, d’eau usée ou d’éléments solides sur les surfaces voisines ou les usagers du port.

- Installer si nécessaire des confinements temporaires dans les zones sensibles ou en présence de commerces, passagers, bâtiments techniques.

- Mettre en œuvre un nettoyage systématique de la zone d’intervention après chaque opération (balayage, lavage, rinçage à l’eau douce si nécessaire).

### Responsabilité

L’entreprise est pleinement responsable de toute dégradation, pollution, salissure, ou dysfonctionnement constaté à la suite de ses opérations (réseaux obturés, coffrets inondés, etc.). Elle devra, à sa charge exclusive :

- réparer ou remettre en état tout équipement endommagé,

- assurer une intervention immédiate en cas de sinistre ou incident,

- fournir un rapport d’incident si un défaut est constaté postérieurement.

Elle reste également responsable du respect de la continuité du service dans les zones exploitées (accès véhicules, quais, sanitaires publics, zones ISPS), sauf autorisation explicite de fermeture temporaire.

## Documents remis après les prestations

À l’issue de ses interventions, l’entreprise titulaire du marché devra remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet, conforme aux prescriptions du maître d’ouvrage. Ce dossier est une pièce contractuelle exigée pour la validation du solde des prestations.

### Contenu du DOE

Le DOE comprendra a minima :

- Le plan de recollement des réseaux et ouvrages entretenus, précisant la nature des interventions réalisées (hydrocurage, débouchage, extraction de boues, etc.) ;

- Les emplacements géographiques exacts (GPS ou repérage cartographique) de tous les ouvrages traités ;

- Les fiches d’intervention journalières, mentionnant :

  - la date,

  - la localisation précise,

  - les volumes de déchets extraits (en m³),

  - les anomalies constatées,

  - les opérations spécifiques réalisées (pompage, jet haute pression, passage caméra…),

- Les photos avant/après intervention pour chaque site traité, datées et géolocalisées ;

- Les bons de pesée ou de traçabilité des déchets évacués vers des centres agréés, incluant nom du site de traitement, nature des déchets et quantité ;

- Le cas échéant, les rapports d’inspection caméra (ou rapports d’obstruction) avec supports visuels et commentaires techniques.

### Formats et exemplaires

Le dossier devra être transmis :

- en 3 exemplaires papier complets et reliés,

- et en 1 version numérique (clé USB, lien sécurisé ou autre support informatique convenu) avec :

  - les fichiers PDF de chaque partie du DOE,

  - les fichiers natifs exploitables (formats DWG, XLS, DOC, MP4 si vidéo, etc.),

  - les photos en haute résolution (JPEG ou PNG, avec date/heure/GPS en métadonnées).

### Condition de validation

La remise du DOE complet conditionne :

- l’établissement du procès-verbal de réception des prestations,

- la libération du solde financier dû au titulaire.

En l’absence de DOE conforme dans un délai de 15 jours après la fin des travaux, des pénalités pourront être appliquées conformément au CCAP.

## Nettoyage – Gestion des déchets

### Dispositions générales

Conformément à la réglementation en vigueur, notamment la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée et la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, le titulaire du marché est tenu d’assurer une gestion rigoureuse, traçable et respectueuse de l’environnement de l’ensemble des déchets générés par ses prestations.

À ce titre, les principes suivants s’appliquent :

- Prévention et réduction à la source de la production de déchets ;

- Tri à la source des déchets selon leur nature : matières inertes, déchets non dangereux, déchets dangereux (ex : hydrocarbures, effluents graisseux, boues issues de réseaux unitaires…) ;

- Évacuation vers des filières agréées, dans le strict respect des conditions de transport, d’entreposage et de traitement ;

- Valorisation prioritaire des déchets dès lors que cela est techniquement et économiquement faisable (réutilisation, compostage, traitement biologique, etc.).

### Nettoyage des sites

Le titulaire devra assurer un nettoyage systématique de chaque site après intervention, comprenant notamment :

- Le nettoyage de la voirie ou des abords du port souillés par l’intervention (eaux usées, boues, résidus solides, etc.) ;

- Le rinçage des zones de travail si nécessaire ;

- L’évacuation de tout résidu ou dépôt résiduel issu du chantier ;

- La vérification du bon fonctionnement du réseau après intervention (écoulement libre, absence de bouchon ou obstruction).

Aucune souillure, débordement, ou dépôt ne devra subsister sur site après le départ de l’entreprise.

### Évacuation des déchets

L’entreprise devra :

- Prendre en charge l’intégralité de l’évacuation des déchets extraits des ouvrages (débourbeurs, déshuileurs, réseaux unitaires, fosses, etc.) ;

- Transférer les déchets vers des centres de traitement ou de valorisation dûment autorisés, avec bordereaux de suivi réglementaires ;

- Fournir au maître d’ouvrage, dans le DOE, les bons de pesée, les CERFA de traçabilité, les attestations de traitement, ainsi que les identités et coordonnées des sites de dépôt.

Les frais afférents (transport, traitement, manutention) sont inclus dans le prix forfaitaire ou unitaire du marché.

### Responsabilité

Le prestataire est pleinement responsable des déchets qu’il produit, de leur collecte à leur élimination, y compris en cas de sous-traitance.

Il engage sa responsabilité environnementale et juridique en cas de manquement. Des contrôles ponctuels ou des audits de traçabilité pourront être réalisés par le maître d’ouvrage.

# DESCRIPTION DES OUVRAGES

## Intervention avec un véhicule léger

### Objet de la prestation

Cette prestation rémunère, au forfait unitaire, l’ensemble des opérations liées à l’installation d’un atelier mobile de curage au moyen d’un véhicule utilitaire léger (PTC ≤ 3,5 tonnes), pour une intervention ponctuelle d’hydrocurage sur les différents ports concernés par le présent marché.

Elle est mobilisée notamment dans le cas d’interventions dans des zones exiguës ou à faible portance, non accessibles aux poids lourds.

### Contenu de la prestation

Ce prix inclut de manière forfaitaire, et quel que soit le port concerné (Ajaccio, Propriano, Porto-Vecchio, Bonifacio) :

- Le transfert aller/retour du véhicule léger depuis la base logistique de l’entreprise jusqu’au point d’intervention, sans restriction de distance au sein du périmètre du marché ;

- La mise en place complète de l’atelier mobile de curage, y compris le stationnement sécurisé du véhicule et l’implantation du poste de travail (dévidoirs, flexibles, pompes, outillages spécifiques, etc.) ;

- L’installation et le retrait de la signalisation temporaire de chantier, en conformité avec la réglementation en vigueur (arrêté du 24/11/1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes), hors alternat ;

- La protection des abords et la mise en sécurité de la zone d’intervention (balisage, barriérage, etc.) ;

- Le repliement en fin d’intervention, y compris nettoyage de la zone de chantier, remise en état éventuelle du site, désinfection du matériel si besoin, et évacuation des équipements temporaires.

### Sites concernés

La prestation est mobilisable sur l’ensemble des sites du Lot 1 du présent marché :

- Port de Commerce d’Ajaccio (infrastructures gravitaires, zones techniques, voies de service, abords bâtiments) ;

- Port de Propriano (y compris zone de fret, caniveaux, fosses et réseaux internes) ;

- Port de Porto-Vecchio (principalement réseaux de surface, bassins, zones techniques portuaires) ;

- Port de Bonifacio (partie basse, réseaux longeant le quai, canalisations à accès restreint).

### Contraintes particulières

- L’entreprise devra anticiper toute contrainte d’accès ou de portance et mobiliser des véhicules légers adaptés aux sites en bord de quai ou aux quais bétonnés anciens.

- La prestation pourra être commandée seule (intervention simple) ou combinée à une ou plusieurs prestations de curage/hydrocurage, selon les besoins exprimés par le maître d’ouvrage.

- Toute demande d’intervention devra faire l’objet d’une validation expresse par ordre de service.

## Intervention avec un véhicule lourd

### Objet de la prestation

Cette prestation rémunère, au forfait unitaire, l’ensemble des opérations liées à l’installation d’un atelier de curage mobile au moyen d’un véhicule poids lourd d’un PTC ≤ 19 tonnes, pour des interventions planifiées ou ponctuelles sur les ouvrages gravitaires des ports concernés.

Elle correspond notamment aux interventions standards nécessitant une autonomie accrue en volume d’eau, de décantation et de capacité de pompage.

### Contenu de la prestation

Ce prix inclut, pour chaque site concerné, l’ensemble des opérations suivantes :

- La mise à disposition et le transfert aller/retour d’un camion d’hydrocurage (PTC ≤ 19 T), équipé de l’ensemble des dispositifs requis (pompes, flexibles, réservoirs d’eau propre et boues, treuil, enrouleurs, systèmes de jet haute pression…) ;

- L’installation sur site de l’atelier de curage, avec prise en compte des spécificités d’accès, de topographie et de proximité aux réseaux à curer ;

- La mise en place et la gestion de la signalisation temporaire, y compris balisage, panneaux, dispositifs de sécurité collective, conformément à la réglementation en vigueur (hors alternat) ;

- La sécurisation de la zone de travail, en lien avec l’exploitation portuaire et les règles de sécurité du site ;

- Le repliement de l’atelier mobile en fin d’intervention, incluant l’évacuation du matériel, le reconditionnement du camion, le nettoyage de la zone et la restitution à l’état initial du site ;

- La traçabilité du déplacement des déchets (eaux chargées, boues, graviers, etc.), lorsqu’ils sont extraits au cours de l’intervention (traçabilité à renseigner sur bordereau ou PV).

### Sites concernés

La prestation est mobilisable sur les quatre sites suivants du Lot 1 :

- Ajaccio : Port de Commerce (quais, fosses, bassins, réseaux enterrés) et Port Saint-Joseph (zone Nord, aire de carénage, zone portuaire) ;

- Propriano : réseau gravitaire du port, canalisations principales, zones arrière-quai ;

- Porto-Vecchio : réseaux de collecte, caniveaux de quai, ouvrages maçonnés gravitaires ;

- Bonifacio : ouvrages difficilement accessibles sans moyens lourds, zones de décantation et exutoires en zone basse.

### Contraintes particulières

- L’entreprise prendra à sa charge toute reconnaissance préalable d’accessibilité, notamment en lien avec les contraintes de voirie, les gabarits de virage et la portance des dalles ou ouvrages.

- L’intervenant devra se coordonner avec l’exploitant portuaire en cas d’intervention en zone logistique ou à fort trafic.

- La prestation peut être commandée indépendamment ou en complément d’une prestation de curage/hydrocurage au linéaire, ou en cas d’urgence.

## Gestion de la circulation par alternat

### Objet de la prestation

Cette prestation rémunère, à la demi-journée, la mise en place, la gestion et le repli d’un dispositif de régulation de la circulation par alternat à hauteur de l’atelier de curage, lorsque les conditions d’intervention empiètent sur la voirie ouverte à la circulation automobile.

Elle vise à garantir la sécurité des usagers et du personnel d’intervention pendant toute la durée des travaux, conformément au Code de la Route et aux prescriptions locales.

### Contenu de la prestation

La prestation comprend au choix, selon les contraintes du site et la configuration de la zone d’intervention, l’un des deux dispositifs suivants :

##### a) Alternat automatisé par feux tricolores :

- L’amenée, le déploiement, la mise en fonctionnement et le réglage d’un système de feux tricolores temporaires assurant l’alternat de circulation en toute sécurité ;

- La maintenance et la surveillance du dispositif pendant toute la durée de l’intervention (réglage des cycles, alimentation, repositionnements éventuels) ;

- Le repliement complet du matériel en fin de demi-journée ou d’intervention ;

- La signalisation réglementaire de part et d’autre de la zone de chantier, conformément aux prescriptions du Cerema et du Code de la Route.

##### b) Alternat manuel :

- La mobilisation de deux agents qualifiés, affectés à la gestion manuelle de la circulation à l’aide de piquets K10 et gilets haute visibilité ;

- La coordination et la régulation alternée du trafic pendant toute la durée de l’intervention ;

- Le repli du dispositif, y compris le rangement du matériel utilisé, à la fin de chaque demi-journée.

### Contraintes particulières

- Le choix du dispositif (manuel ou automatisé) devra être validé en amont par le maître d’ouvrage ou le représentant de l’exploitation portuaire, en fonction du niveau de trafic, de la durée estimée et des contraintes de visibilité.

- L'entreprise devra mettre en œuvre les moyens de signalisation temporaire réglementaire en amont et en aval du chantier, avec panneaux, cônes, balisages et feux de chantier adaptés.

- En cas de configuration à visibilité réduite ou à fort trafic, l’option manuelle pourra être imposée par le maître d’ouvrage pour renforcer la sécurité.

- La demi-journée est entendue comme toute plage horaire d’intervention continue n’excédant pas 4 heures consécutives. Au-delà, une seconde prestation pourra être valorisée.

## Curage de regard

### Objet de la prestation

Cette prestation rémunère, à l’unité, le curage complet d’un regard de visite situé sur un réseau gravitaire, quel que soit son usage (eaux usées, eaux pluviales, ou mixte). Elle est distinguée en deux catégories selon la section intérieure du regard.

Le curage vise à assurer la bonne fonctionnalité des ouvrages en retirant tous les dépôts solides, sédiments, encombrants ou matières organiques obstruant le regard ou réduisant sa capacité hydraulique

### Deux tranches de section sont définies :

#### Regard de section ≤ 800 x 800 mm

Cette prestation comprend :

- La mise à disposition des personnels et des matériels adaptés, positionnés à pied d’œuvre sur le regard à curer ;

- La mise en place et la gestion du balisage temporaire de sécurité, conforme à la réglementation, à l’exclusion des dispositifs d’alternat (traités séparément) ;

- L’ouverture du tampon, le nettoyage et l’évacuation manuelle ou mécanisée (pompe, aspiration, jet, raclette, etc.) des sédiments, déchets, sable, graviers, hydrocarbures et autres dépôts solides ;

- Le curage du fond de regard, des parois et de la partie amont/aval du réseau immédiat pour garantir la circulation des flux ;

- Le chargement, le transport, le dépotage et l’acheminement vers les filières agréées des produits extraits, avec bordereaux de suivi des déchets si nécessaires ;

- Le nettoyage du chantier en fin d’intervention, la repose et la fermeture sécurisée du tampon.

#### Regard de section > 800 x 800 mm

Cette prestation s’applique aux regards de grandes dimensions, souvent liés à des réseaux de forte capacité ou à des ouvrages techniques (déversoirs d’orage, regards d’interception, etc.).

Elle comprend l’intégralité des prestations mentionnées en 5.4.1, avec les adaptations suivantes :

- Mobilisation de matériels spécifiques (échelle, harnais, tripode, détecteur de gaz, ventilation) pour une intervention sécurisée en espace confiné si nécessaire ;

- Intervention en binôme, avec un surveillant à l’extérieur du regard en cas d’entrée partielle ou totale dans l’ouvrage ;

- Méthodes de curage adaptées à la configuration intérieure, notamment si l’ouvrage présente des zones inaccessibles ou une géométrie complexe.

### Prescriptions complémentaires

- L’entreprise doit prélocaliser les regards sur plans ou à l’aide de détecteurs si leur repérage est incertain, notamment dans les zones urbanisées ou non cartographiées.

- Les produits extraits devront être quantifiés, tracés et traités conformément à la réglementation en vigueur.

- En cas de regard non accessible, bouché ou non repérable, un rapport circonstancié devra être transmis à la Maîtrise d’Ouvrage.

## Débouchage de canalisation par hydro curage

### Objet de la prestation

Cette prestation rémunère, à l’heure, toute opération de débouchage de canalisation rendue inaccessible à l’écoulement du fait d’un bouchon, d’un effondrement partiel, ou d’une accumulation exceptionnelle de matières solides. Le procédé mis en œuvre est un curage hydrodynamique à haute pression, couplé à un système de pompage des résidus.

Cette intervention est considérée comme une opération curative et ponctuelle, à mobiliser en cas de dysfonctionnement avéré du réseau.

### Détail des prestations comprises

Le prix comprend l’ensemble des opérations suivantes :

- La mobilisation à pied d’œuvre des personnels qualifiés et du matériel nécessaire, notamment un véhicule d’hydrocurage équipé de pompe haute pression et de cuve de récupération ;

- L’approvisionnement en eau, soit par réservoir embarqué, soit via un raccordement temporaire à un point d’eau public ou privé, autant que nécessaire au bon déroulement de l’opération ;

- Le débouchage de la canalisation, quelle que soit sa section, au moyen de furets, buses ou têtes rotatives sous haute pression (généralement entre 40 et 200 bars) ;

- L’extraction des matériaux obstruants, par effet combiné de la pression hydraulique et du pompage, incluant :

  - Boues épaisses

  - Débris solides (plastiques, bois, sable, graviers, etc.)

  - Accumulations organiques ou calcareuses

  - Racines ou obstructions végétales éventuelles

- Le rinçage final de la canalisation, de ses raccordements et regards d’accès pour éliminer les résidus ;

- L’évacuation et la mise en dépôt réglementaire des produits extraits vers une filière de traitement ou de valorisation agréée, avec bordereaux de suivi si applicable.

### Contraintes et prescriptions particulières

- L’entreprise devra s’assurer de la compatibilité des pressions utilisées avec les matériaux constitutifs des canalisations (béton, fonte, PVC, PEHD, etc.), afin de ne pas provoquer de dégradation ou de surpression.

- Toute intervention devra faire l’objet d’un rapport synthétique précisant la nature du bouchon, le linéaire concerné, les moyens utilisés et la réussite ou non de l’opération.

- En cas d’échec de l’intervention ou d’impossibilité d’accès, un constat motivé devra être transmis sous 24h à la Maîtrise d’Ouvrage.

## Chemisage par l’intérieur / extérieur

### Objet de la prestation

Cette prestation rémunère, à l’unité (par tronçon ou portion linéaire précisée lors de l’ordre de service), la réhabilitation de tronçons de canalisations gravitaires par technique de chemisage, soit par l’intérieur, soit par l’extérieur selon les contraintes d’accessibilité, de fonctionnement ou de structure de l’ouvrage.

Le chemisage est une méthode de réparation sans tranchée ou à tranchée réduite, destinée à reconstituer la structure étanche et résistante d’un tronçon de canalisation altéré (fissures, corrosion, affaissement, porosité, perforations, etc.).

### Méthodes de chemisage prévues

Deux techniques principales pourront être mises en œuvre, en fonction des besoins exprimés par la Maîtrise d’Ouvrage :

- Chemisage par l’intérieur (CIPP ou liner textile ou verre résiné) : une gaine imprégnée de résine (polyester, époxy, silicate) est introduite dans la canalisation via un regard ou un accès spécifique, puis polymérisée (à chaud, à l’eau, à la vapeur ou UV) pour reconstituer un conduit neuf à l’intérieur de l’ancien.

- Chemisage par l’extérieur (en tranchée ouverte, partielle ou point d’accès créé) : mise en place d’une section tubulaire ou manchonnée, étanchée par joint ou résine, insérée mécaniquement dans le conduit endommagé.

### Diamètres concernés (tranches du BPU)

- DN 100 – 150

- DN 150 – 200

- DN 200 – 250

- DN 250 – 300

- DN 300 – 600

- DN 600 – 900

### Le prix comprend notamment

- Le diagnostic préalable du tronçon (lecture plan, inspection éventuelle, vérification d’accessibilité) ;

- La fourniture complète du chemisage adapté (longueur, diamètre, épaisseur, nature de résine) ;

- La préparation du support : curage, détartrage ou fraisage si nécessaire pour garantir l’adhérence du liner ;

- La mise en place et la polymérisation selon la méthode adaptée ;

- Les essais de conformité ou d’étanchéité, si demandés ;

- La réouverture éventuelle des branchements latéraux (robo-fraisage) ;

- Le nettoyage et la remise en état du site d’intervention ;

- La fourniture d’un rapport de pose et d’un PV de conformité pour chaque intervention.

### Contraintes et prescriptions

- Les matériaux utilisés devront répondre aux exigences normatives pour l’eau usée, les environnements marins et la compatibilité avec les diamètres existants.

- Les travaux devront être réalisés sans interruption prolongée du service ou prévoir un dispositif de by-pass provisoire, à charge du titulaire.

- Un rapport photo ou vidéo sera systématiquement fourni, avant et après intervention.

## Inspection vidéos avec et sans géolocalisation

### Objet de la prestation

Les prestations d’inspection télévisuelle ont pour objet de permettre, à la demande expresse du maître d’ouvrage, l’évaluation visuelle de l’état intérieur des canalisations gravitaires, qu’elles soient destinées aux eaux usées, pluviales ou mixtes.
Elles permettent notamment :

- L’identification de défauts structurels (fissures, effondrements, déformations, etc.) ou fonctionnels (obstructions, contre-pentes, intrusions racinaires, raccordements non conformes…) ;

- La planification de travaux de curage, de réparation ou de renouvellement ;

- Le contrôle post-travaux.

Les inspections sont rémunérées à la demi-journée, indépendamment du linéaire inspecté, sur l’ensemble des ports concernés par le marché.

### Dimensions et cas de prestations

#### ➤ CAS 1 : Inspection sans géolocalisation

- Diamètre Ø100 à Ø400 ou cadre ≤ 0,75 m²

- Diamètre Ø400 à Ø1400 ou cadre ≤ 1,50 m²

Le prix comprend :

- La mise à disposition à pied d’œuvre d’un atelier mobile équipé d’un robot caméra adapté aux diamètres concernés ;

- Le déplacement entre plusieurs points d’accès à inspecter sur le même site ;

- L’acquisition des images et le déplacement du robot selon un parcours défini par le maître d’ouvrage.

Aucune restitution de géoréférencement ou relevé de fil d’eau n’est attendue.

#### ➤ CAS 2 : Inspection avec géolocalisation – Rapport numérique

- Diamètre Ø100 à Ø400 ou cadre ≤ 0,75 m²

- Diamètre Ø400 à Ø1400 ou cadre ≤ 1,50 m²

Le prix comprend :

- La mise à disposition à pied d’œuvre d’un atelier mobile équipé ;

- L’acquisition des images ;

- La restitution d’un rapport d’inspection numérique (PDF ou logiciel dédié) contenant :

  - La géolocalisation précise des tronçons (coordonnées XY, altimétrie Z) ;

  - Le profil du fil d’eau, calcul des pentes et points singuliers ;

  - Le rendu visuel en couleur (captures vidéo ou photo), avec description des défauts observés ;

  - Un listing typé des désordres selon la codification EN 13508-2.

Les prestations comprennent également le transfert des fichiers numériques sur support USB ou par lien sécurisé.

#### ➤ CAS 3 : Inspection sans géolocalisation (option simplifiée ou pré-diagnostic)

- Diamètre Ø100 à Ø400 ou cadre ≤ 0,75 m²

- Diamètre Ø400 à Ø1400 ou cadre ≤ 1,50 m²

Le prix comprend :

- Une inspection par robot ou caméra tractée à but strictement visuel ;

- L’enregistrement des images et leur archivage simple ;

- La remise d’un rapport allégé, sans relevé topographique, pour appui à un diagnostic d’urgence ou une inspection post-curage.

#### ➤ CAS 4 : Inspection complète avec rapport géolocalisé (idem CAS 2)

- Identique aux prestations détaillées en CAS 2 pour les deux tranches de diamètre.
Le maître d’ouvrage précisera le niveau de détail attendu pour la mission confiée.

### Conditions d’exécution

- Toutes les inspections devront être réalisées dans des conditions de sécurité conformes au Code du Travail (accès en espace confiné, prévention des gaz, etc.) ;

- Le prestataire devra disposer d’équipements adaptés à chaque diamètre et type de canalisation (caméras pivotantes, sondes de positionnement, télémètres...) ;

- L’intégration de ces prestations dans un diagnostic ou une campagne de travaux sera précisée en annexe de l’ordre de service.

## Intervention d’urgence

### Objet de la prestation

Les interventions définies comme urgentes dans le cadre du présent marché visent à permettre au maître d’ouvrage de solliciter le titulaire pour des prestations de curage, débouchage ou inspection, à exécuter dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de l’ordre de service.

Ce paragraphe définit les majorations de prix, à appliquer en pourcentage du prix de base, pour tenir compte de la contrainte de mobilisation rapide du personnel et du matériel.

### Définition du prix de base

Le prix de base est défini comme étant le montant hors taxes de l’intervention correspondante, tel que calculé à partir des prix unitaires du présent BPU.
Il s’agit donc du montant total théorique de l’intervention considérée, hors toute majoration liée à l’urgence.

### Majoration pour intervention d’urgence

La prestation d’urgence fera l’objet d’une majoration exprimée en pourcentage du prix de base, selon les modalités suivantes :

- Intervention d’urgence sur jours et heures ouvrables :
➤ Une plus-value en pourcentage est appliquée à l’intervention si celle-ci doit être exécutée en moins de 24h sur un jour ouvrable entre 8h et 18h (lundi au vendredi, hors jours fériés).

- Intervention d’urgence hors jours et heures ouvrables :
➤ Une plus-value majorée est appliquée à l’intervention si celle-ci est demandée un week-end, jour férié ou en dehors des plages horaires ci-dessus (nuit, soirée, etc.).

Les taux exacts de majoration sont ceux proposés par le titulaire dans son Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et acceptés dans l’acte d’engagement

## Intervention et maintenance sur fosses septiques

### Localisations concernées – Lot 1

Les prestations visées dans le présent article concernent les fosses septiques implantées sur les sites suivants :

- Ajaccio – Saint Joseph (terre-plein)

- Ajaccio – Bâtiment Portuaire

- Porto-Vecchio – Zone fret / bâtiment technique

### Objet de la prestation

La présente prestation, rémunérée à la demi-journée, couvre l’ensemble des opérations courantes d’entretien et de remise en état fonctionnelle d’une fosse septique, sur sollicitation du maître d’ouvrage.

L’intervention pourra être déclenchée dans le cadre d’un entretien préventif, d’une maintenance corrective ou d’un incident de fonctionnement constaté (eaux stagnantes, refoulement, absence de traitement, panne électromécanique, etc.).

### Prestations comprises

Le prix comprend forfaitairement, pour chaque intervention :

- La mise à disposition à pied d’œuvre des personnels qualifiés, véhicules et matériels spécifiques nécessaires (pompe, flexible, système d’aspiration, etc.)

- Le débouchage éventuel des conduites amont et aval de la fosse ;

- La vidange complète de la fosse septique avec évacuation des effluents vers filière de traitement agréée ;

- Le nettoyage interne de la cuve ;

- Le contrôle du bon fonctionnement global de l’installation ;

- La remise en place des flotteurs, clapets, systèmes de régulation ou sondes ;

- Le graissage des éléments mobiles ou mécaniques (raccords, joints, vannes, etc.) ;

- Le contrôle électromécanique (pompe, coffret, alimentation, système d’alerte, etc.) avec démontage/remontage des composants accessibles ;

- Le remplacement des petits équipements usés ou défaillants, jugés essentiels à la continuité de fonctionnement (joints d’étanchéité, fusibles, visserie, colliers, clapets, etc.), sans surcoût, dans la limite d’un seuil raisonnable ;

- La repose des éléments de fermeture et sécurisation des ouvrages ;

- La mise en propreté immédiate de la zone d’intervention ;

- La fourniture d’un rapport d’intervention, comportant au minimum :

  - la nature de l’intervention réalisée,

  - les dysfonctionnements constatés,

  - les préconisations d’amélioration ou d’entretien complémentaire.

### Matériels inclus à titre forfaitaire

Le prix inclut également l’usure, la fourniture et la pose des petits consommables ou accessoires courants, tels que :

- joints, colliers, pièces d’accrochage de flotteurs,

- petits éléments de fixation ou de serrage,

- éléments de tuyauterie souple ou rigide < 1 mètre,

- produits de nettoyage ou désinfection adaptés aux réseaux septiques.

## Intervention et maintenance sur poste de relevage

### Curage et entretien complet du poste de relevage – Intervention forfaitaire

Ce prix rémunère, au forfait, l’intervention complète de curage, de nettoyage et de maintenance préventive sur un poste de relevage, incluant toutes les vérifications mécaniques et électrotechniques de routine.

Le prix comprend notamment :

- La mise à disposition à pied d’œuvre du personnel qualifié et des équipements spécialisés ;

- Le nettoyage du poste au jet haute pression (cuve, parois, grilles, crépines) ;

- Le nettoyage des graisses accumulées, avec évacuation réglementaire des déchets ;

- Le nettoyage et la révision de l’ensemble des équipements électromécaniques du poste (pompes, régulateurs, vannes, flotteurs, etc.) ;

- Le démontage, contrôle et remontage des pompes immergées ou hors-sol ;

- Le contrôle des pales, des flotteurs, des clapets anti-retour et autres organes mécaniques ;

- Le relevé des compteurs horaires, relevé d’intensité des pompes ;

- Le contrôle de la consommation électrique et des automatismes ;

- Le contrôle des niveaux et de la qualité de l’huile, avec appoint ou remplacement si nécessaire ;

- Le contrôle de l’isolement moteur (mesures à l’ohmmètre ou à la pince ampèremétrique) ;

- La vérification de l’ensemble des automatismes et du coffret de commande ;

- La remise en service complète du poste avec tests fonctionnels ;

- L’établissement d’une fiche d’intervention à faire signer par l’abonné ou le représentant CCI, précisant :

  - la date et l’heure d’intervention,

  - les anomalies constatées,

  - les mesures correctives engagées.

- Si nécessaire, un rapport oral immédiat auprès de la MOA à la fin de l’intervention ;

- La remise sous 48h d’un rapport détaillé en format numérique, comportant :

  - les éléments contrôlés,

  - les résultats des mesures,

  - les préconisations éventuelles d’entretien ou de remplacement.

### Remplacement d’une pompe (provisoire ou définitif)

Ce prix rémunère, à l’unité, le remplacement d’une pompe sur le poste de relevage, à la demande expresse de la maîtrise d’ouvrage et après accord préalable.

Le prix comprend notamment :

- La prise en charge de la pompe en stock ou son acheminement sur site ;

- La dépose complète de l’ancienne pompe ;

- La pose de la pompe neuve, en installation provisoire ou définitive selon les besoins ;

- Toutes sujétions de raccordement, de réglage, de mise en service et de contrôle hydraulique/électrique ;

- La remise en état de l’installation et contrôle de fonctionnement ;

- L’évacuation de l’ancienne pompe vers l’atelier de l’entreprise, à des fins de diagnostic, réparation ou destruction.

### Remplacement ponctuel de pièces – A l’unité

Ces prix rémunèrent, à l’unité, la fourniture, la dépose/repose et la mise en service de pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement du poste de relevage, à la suite d’un diagnostic.

Les pièces concernées peuvent inclure notamment :

- Pales de pompe ;

- Poires / flotteurs de régulation ;

- Relais temporisés (Relais Time) ;

- Éléments de coffret de commande : disjoncteurs, fusibles, modules de protection, horloges, borniers, etc. ;

La prestation inclut la fourniture de la pièce neuve, son montage, les essais, la remise en service du poste et l’évacuation de l’élément remplacé.

## Forfait mensuel d’astreinte

### Objet de la prestation

Ce prix rémunère, au forfait mensuel, la mise en place par l’entreprise titulaire du marché d’une astreinte téléphonique permanente, accessible 24h/24 et 7j/7, y compris les week-ends et jours fériés, à destination du Maître d’Ouvrage ou de ses représentants.

Cette astreinte a pour finalité de permettre la réception immédiate d’alertes techniques, de sécuriser les ouvrages si nécessaire, et d’organiser rapidement les interventions prévues aux autres postes du marché.

### Prestations incluses dans le forfait d’astreinte

- La mise à disposition d’un numéro d’appel unique, actif en continu (24h/24, 7j/7, 365j/an) ;

- La désignation d’un interlocuteur qualifié à même :

  - d’évaluer techniquement la situation signalée,

  - de transmettre les consignes de sécurité de premier niveau,

  - de mobiliser une équipe d’intervention si nécessaire ;

- La gestion rigoureuse des appels par :

  - la tenue d’un registre des appels mentionnant : date, heure, identité de l’appelant, nature du signalement, et action entreprise ;

  - l’engagement de rappeler sous 30 minutes en cas de non-réponse immédiate ;

- La capacité de recevoir ou d’envoyer des consignes par e-mail ou SMS (ex. plan de situation, photo, instruction technique, etc.).

### Précisions importantes

- Ce prix n’inclut pas la réalisation des interventions proprement dites, qui seront facturées séparément au titre des postes prévus dans le bordereau des prix (curage, débouchage, vidange, etc.) ;

- Il couvre exclusivement les missions suivantes :

  - la permanence téléphonique,

  - la gestion des alertes,

  - la préparation logistique et administrative de l’éventuelle intervention (mobilisation des équipes, planification, consignes de sécurité) ;

- Aucune facturation supplémentaire ne pourra être demandée à ce titre : la disponibilité humaine et logistique fait partie intégrante du forfait mensuel d’astreinte.