FICHE TECHNIQUE

| ETABLISSEMENT | 02-03 SALLE D’EXAMENS |
| --- | --- |
| ACTIVITE | ENSEIGNEMENT : Ce bâtiment de forme rectangulaire comprend 3 salles d’examens. |
| CLASSEMENT | E.R.P. Type : W CATEGORIE : 3 |
| ORIGINE DE L’INSTALLATION | L’installation est alimentée depuis le TGBT bâtiment « Médecine ». |
| CARACTERISTIQUES DU RESEAU | BTA : 3X400 V+N REGIME : IT PRISE DE TERRE : 1 ohms Interrupteur général : 4X160A Etat satisfaisant de l'installation |
| DEPARTS PRINCIPAUX | Interrupteur général : 4X160A Général éclairage : DJ 1X20A+N : 6 Ka Général prise : DJ 1X32A+N : 6 Ka Local ventilation : DJ 4X50A : 10 Ka |

| LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | Le TGBT est situé au centre du bâtiment à côté du hall donnant sur la salle du centre. |
| --- | --- |
| ECLAIRAGE DE SECURITE | De type C constitué : . pour le balisage par des blocs autonomes 60 lumens incandescents. . pour l’ambiance des salles par des blocs autonomes 360 lumens fluorescents non permanents. |
|  | Salles : Fluorescent + spots Circulation : Spots |
| LOCAUX A RISQUES | Néant |
|  | 2/2 |