| Repère | Qté | Désignation | Fabricant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Châssis 4U-19" CEM équipé Réf. : 9154-11000 | MI |
|  |  | Plan de la vue avant châssis Réf. : 9154-10006 | MI |
|  | X | Driver MI452AS avec face avant Réf. : 9154-12000 | MI |
|  | X | Driver MI904AS avec face avant Réf. : 9154-13000 | MI |
|  | 1 | Etiquette produit standard réf. : 9000-10000 | MI |
|  |  | Option : | MI |
|  |  | Face avant de bouchage équipée Réf. : 9154-14000 |  |
| NOMENCLATURE Châssis complet équipé 29154-10000 02.04.03 1/1 |  |  |  |
|  | 1 | Châssis 4U-19" CEM avec poignées 500mm Réf. : 12-00415-20 modifié | ELMA |
|  | 1 | Barrette taraudée M2,5-84HP 2x6 (lot de 10 pièces) Réf. : 63-089 | ELMA |
|  | 1 | Barrette taraudée M2,5-84HP 1,8x5 (lot de 10 pièces) Réf. : 63-084 | ELMA |
|  | 2 | Capot CEM sans perforation 500mm Réf. : 11-726 | ELMA |
|  | 4 | Poutre arrière 84HP alodinée Réf. : 66-193-63 | ELMA |
|  | 2 | Poutre avant 84HP alodinée Réf. : 66-111-53 | ELMA |
|  | 2 | Guide carte 160mm (lot de 10 pièces) Réf. : 63-028 | ELMA |
|  |  | Plan d'intégration châssis (vue de côté) Réf. : 9154-11016 | MI |
|  | 1 | Carte mère équipée Réf. : 9154-11100 | MI |
|  | 1 | Face avant VIEW-LIMITS équipée Réf. : 9154-11200 | MI |
|  | 1 | Face arrière connectique équipée Réf. 9154-11300 | MI |
| NOMENCLATURE Châssis équipé 39154-11000 05.06.03 1/2 |  |  |  |
|  | 1 | Bloc alimentation équipé Réf. : 9154-11400 | MI |
|  | 1 | Bandeau supérieur sérigraphié Réf. : 9154-11500 | MI |
|  | 1 | Bandeau inférieur prise d'air Réf. : 9154-11600 | MI |
|  |  | Plan d'usinage flanc 11-875 côté gauche Réf. : 9154-11005 | MI |
|  |  | Plan d'usinage flanc 11-876 côté droit Réf. : 9154-11015 | MI |
|  |  | Visserie |  |
|  | 23 | Vis TC2,5x10 acier zingué Code 3303 | Chapellet |
|  | 17 | Rondelle AZ Ø2,5 acier zingué Code 3441 | Chapellet |
|  | 1 | Vis spéciale de mise à la terre M4x10 Réf. : 1904-12 (Lot de 100) | ELMA |
|  | 1 | Vis de blocage pour barrette taraudée M2,5x8 Réf. : 1902-15 (Lot de 100) | ELMA |
| NOMENCLATURE Châssis équipé 39154-11000 05.04.03 2/2 |  |  |  |
|  |  | Schéma Réf. : 9154-11101 | MI |
|  |  | Implantation Réf. : 9154-11102 | MI |
|  | 1 | Circuit imprimé 4 couches, trous métallisés, vernis épargne, épaisseur 3mm, cuivre 70µm Réf. : 9154-11103/2 | MI |
|  |  | Plan de perçage et détourage Réf. : 9154-91006 | MI |
|  |  | Typon Réf. : 9154-91016 | MI |
|  |  | Résistances 1/4W-5% |  |
| R2A, R2B, R2C, R2D, R2E, R2F, R2G, R2H | 8 | 100 |  |
| R1A, R1B, R1C, R1D, R1E, R1F, R1G, R1H | 8 | 220 |  |
| R100, R106 | 2 | 1K |  |
| R101 | 1 | 1,8K |  |
| R4A, R4B, R4C, R4D, R4E, R4F, R4G, R4H | 8 | 2,2K |  |
| NOMENCLATURE Carte mère équipée 39154-11100 05.06.03 1/5 |  |  |  |
| R5A, R5B, R5C, R5D, R5E, R5F, R5G, R5H, R6A, R6B, R6C, R6D, R6E, R6F, R6G, R6H, R7A, R7B, R7C, R7D, R7E, R7F, R7G, R7H | 24 | 10K |  |
| NOMENCLATURE Carte mère équipée 39154-11100 05.06.03 2/5 |  |  |  |
| R102, R103, R104, R105 | 4 | 12K |  |
| R3A, R3B, R3C, R3D, R3E, R3F, R3G, R3H | 8 | 2,2M |  |
|  |  | Réseaux de résistances SIL |  |
| SIL1A, SIL1B, SIL1C, SIL1D, SIL1E, SIL1F, SIL1G, SIL1H, SIL100 | 9 | Sil 8 résistances - 1 point commun 2,2 K Réf. : 4609X101222 | BOURNS |
| SIL2A, SIL2B, SIL2C, SIL2D, SIL2E, SIL2F, SIL2G, SIL2H | 8 | Sil 4 résistances indépendantes 10 K Réf. : 4608X102103 | BOURNS |
|  |  | Condensateurs céramiques 20% CMS type 1206 |  |
| CD1A, CD1B, CD1C, CD1D, CD1E, CD1F, CD1G, CD1H, CD2A, CD2B, CD2C, CD2D, CD2E, CD2F, CD2G, CD2H, CD3A, CD3B, CD3C, CD3D, CD3E, CD3F, CD3G, CD3H, CD4A, CD4B, CD4C, CD4D, CD4E, CD4F, CD4G, CD4H, CD100 | 33 | 100NF |  |
|  |  | Condensateurs polyester 10% au pas de 5,08 |  |
| C8A, C8B, C8C, C8D, C8E, C8F, C8G, C8H, C103 | 9 | 100NF |  |
|  |  | Condensateurs céramiques 20% au pas de 5,08 |  |
| C5A, C5B, C5C, C5D, C5E, C5F, C5G, C5H | 8 | 22 pF |  |
| C7A, C7B, C7C, C7D, C7E, C7F, C7G, C7H, C10A, C10B, C10C, C10D, C10E, C10F, C10G, C10H, C11A, C11B, C11C, C11D, C11E, C11F, C11G, C11H | 24 | 100 pF |  |
| C102 | 1 | 270 pF |  |
| C9A, C9B, C9C, C9D, C9E, C9F, C9G, C9H | 8 | 1 NF |  |
| C12A, C12B, C12C, C12D, C12E, C12F, C12G, C12H, C13A, C13B, C13C, C13D, C13E, C13F, C13G, C13H, C14A, C14B, C14C, C14D, C14E, C14F, C14G, C14H | 24 | 10 NF |  |
| C6A, C6B, C6C, C6D, C6E, C6F, C6G, C6H, C101 | 9 | 1 µF / 50 V enrobé |  |
|  |  | Condensateurs polyester 10% au pas de 5;08 |  |
| C1A, C1B, C1C, C1D, C1E, C1F, C1G, C1H, C2A, C2B, C2C, C2D, C2E, C2F, C2G, C2H, C3A, C3B, C3C, C3D, C3E, C4A, C4B, C4C, C4D, C4E, C4F, C4G, C4H | 32 | 1 NF / 400 V |  |
| NOMENCLATURE Carte mère équipée 39154-11100 05.06.03 3/5 |  |  |  |
|  |  | Condensateur électrochimique |  |
| C100 | 1 | 1000 µF / 10 V Ø10x12,5 85°C radial |  |
|  |  | Self |  |
| L1A, L1B, L1C, L1D, L1E, L1F, L1G, L1H, L2A, L2B, L2C, L2D, L2E, L2F, L2G, L2H | 16 | Self de mode commun 2x7 spires - 2x50µH Réf. : 9075-41120 | MI |
|  |  | Transistors |  |
| Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, Q1E, Q1F, Q1G, Q1H | 8 | BC556 T092 PNP | Motorola |
|  |  | Circuits intégrés - DIL (montés sur supports) |  |
| U1A, U1B, U1C, U1D, U1E, U1F, U1G, U1H | 8 | PALCE20V8H25PC/4 * Code source : SOLEIL.PLD * Code objet : SOLEIL.JED * Chek sum : 416E * Etiquette : 9154-80101/2 * C:\affaire\9154\ind2\Pal | LATTICE, AMD |
| U2A, U2B, U2C, U2D, U2E, U2F, U2G, U2H, U3A, U3B, U3C, U3D, U3E, U3F, U3G, U3H | 16 | 74HC14N | MOTOROLA |
| U4A, U4B, U4C, U4D, U4A, U4F, U4G, U4H, U4 | 9 | TLC555CN | Texas, NS |
|  |  | Supports de circuits intégrés DIL |  |
| U1X | 8 | Support tulipe 24 broches étroit | Préci-Dip |
|  |  | Réf. : 110 97 324 41 001 |  |
| U2X, U3X | 16 | Support tulipe 14 broches étroit | Préci-Dip |
|  |  | Réf. : 110 97 314 41 001 |  |
| U4X, U4 | 9 | Support tulipe 8 broches étroit Réf. : 110 97 308 41 001 | Préci-Dip |
|  |  | Dip-switch |  |
| NOMENCLATURE Carte mère équipée 39154-11100 05.06.03 4/5 SW1 | 1 | Dip-swich 8 swiches Réf. : 01613908 | AMP |
|  |  | Connecteurs |  |
| J1A, J1B, J1C, J1D, J1E, J1F, J1G, J1H | 8 | DIN41612 Forme D - 32 pts femelle droit Réf. 09042327831 | HARTING |
|  |  | Attention : broches de 4 mm de long impérativement |  |
| J2A, J2B, J2C, J2D, J2E, J2F, J2G, J2H | 8 | Embase mâle droite 9 pts Réf. : SMS9PHGE4 Réf. : 192991-0322 | FCI ITT |
| NOMENCLATURE Carte mère équipée 39154-11100 05.06.03 5/5 J3A, J3B, J3C, J3D, J3E, J3F, J3G, J3H | 8 | Sub D femelle 15 pts droit Réf. : D15S24A4GL00 | FCI |
| J103 | 1 | Sub D femelle 25 pts droit Réf. : D25S24A4GL00 | FCI |
| J100 | 1 | Embase mâle droite 6 pts Réf. : SMS6PHGE4 | FCI |
| J102 | 1 | Embase mâle droite 3 pts réf. : SMS3PHGE4 | FCI |
| J1, J2 | 2 | Sub D femelle 37 pts droit Réf. : D37S24AGL00 | FCI |
| JP100, JP101 5/5 | 2/40 | Barrette simple au pas de 2,54 Réf. : CM401H72G | Discomp |
|  | 2 | Cavalier au pas de 2,54 Réf. : DCW06B | Discomp |
|  |  | Visserie |  |
| Fixations de J2X, J100, J102 | 20 | Vis TC3x10 acier zingué Code 3303 | Chapellet |
|  | 20 | Rondelle Onduflex Ø3 acier zingué Code 4455 | Chapellet |
|  | 20 | Ecrou H3 acier zingué Code 3120 | Chapellet |
|  | 1 | Face avant VIEW-LIMITS usinée Réf. : 9154-11205 | MI |
|  |  | Plan de sérigraphie de la face avant VIEW-LIMITS Réf. : 9154-11207 | MI |
|  | 1 | Carte VIEW-LIMITS équipée Réf. : 9154-11210 | MI |
|  | 4 | Vis moletée Ø7 - M2,5x11,3 avec douille filetée M2,5/M5x0,5 Réf. : 63-130 | ELMA |
|  | 1 | Interrupteur bipolaire 10A lumineux Réf. : 318-042 | RS |
|  | 1 | Câble de liaison VIEW-LIMITS Réf. : 9154-11220 | MI |
|  | 4 | Vis TF3x12 acier zingué Code 3303 | Chapellet |
|  | 4 | Colonnette FF-M3x6 Réf. : FF093060-6 | ACME |
|  | 4 | Rondelle Onduflex Ø3 acier zingué Code 4455 | Chapellet |
|  | 4 | Ecrou H3 acier zingué Code 3120 | Chapellet |
| NOMENCLATURE Face avant VIEW LIMITS équipée 19154-11200 07.04.03 1/1 |  |  |  |
|  |  | Schéma Réf. : 9154-11211 | MI |
|  |  | Implantation Réf. : 9154-11212 | MI |
|  | 1 | Circuit imprimé 2 couches, trous métallisés, vernis épargne, épaisseur 1,6 mm, cuivre 70 µm Réf. : 9154-11213/2 | MI |
|  |  | Plan de perçage et détourage Réf. : 9154-92006 | MI |
|  |  | Typon Réf. : 9154-92016 | MI |
|  |  | Résistances 1/4 W - 5 % |  |
| RA+, RA-, RB+, RB-, RC+, RC-, RD+, RD-, RE+, RE-, RF+, RF-, RG+, RG-, RH+, RH- | 16 | 1 K |  |
|  |  | Diodes électroluminescentes |  |
| DA+, DA-, DB+, DB-, DC+, DC-, DD+, DD-, DE+, DE-, DF+, DF-, DG+, DG-, DH+, DH- | 16 | Led rectangulaire 2x5 rouge Réf. : BR5351K Réf. : 171-6778 (UDV=5) | STANLEY RS |
| D5V, DM1, DM2 | 3 | Led rectangulaire 2x5 verte Réf. : PPG53501KY Réf. : 171-6807 (UDV = 5) | STANLEY RS |
|  |  | Connecteur |  |
| J1 | 1 | Sub D 25 pts femelle droit Réf. : D25S24A4GL00 | FCI |
| NOMENCLATURE Carte VIEW LIMITS équipée 19154-11210 07.04.03 1/1 |  |  |  |
|  |  | Plan du câble de liaison VIEW -LIMITS Réf. : 9154-11226 | MI |
|  |  | Connecteur |  |
|  | 2 | Sub D 25 pts mâle à sertir sur câble plat Réf. : 865725P064TX | FCI |
|  | 0,25 m | Câble plat 25 fils au pas de 1,27 jauge 28 Réf. : 171-40 | Thomas & Betts |
| NOMENCLATURE Câble de liaison VIEW LIMITS 29154-11220 05.06.03 1/1 |  |  |  |
| longueur 25 cm |  |  |  |
| Sub D 25 pts mâle à sertir Réf. : 8657-25P064TX (FCI) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |  |  |  |
| Câble plat 25 pts au pas de 1,27 Réf. : 171-40 (TB) |  |  |  |
| Repérage câble "VIEW LIMITS" |  |  |  |
| Câble de liaison VIEW LIMITS 2 9154-11226 05.06.03 1/1 |  |  |  |
|  | 1 | Face arrière partie basse usinée Réf. : 9154-11305 | MI |
|  |  | Plan de sérigraphie de la face arrière partie basse Réf. : 9154-11307 | MI |
|  | 8 | Cordon Motor XX - DriverBox Réf. : 9154-11310 | MI |
|  | 8 | Cordon Control XX - DriverBox Réf. : 9154-11320 | MI |
|  | 1 | Carte rallonge MDR équipée Réf. : 9154-11330 | MI |
|  | 2 | Cordon Control ALL - DriverBox Réf. : 9151-11340 | MI |
|  |  | Visserie |  |
|  | 32 | Vis TF 3x8 acier zingué Code 3302 | Chapellet |
|  | 48 | Rondelle Onduflex Ø3 acier zingué Code 4455 | Chapellet |
|  | 48 | Ecrou H3 acier zingué Code 3120 | Chapellet |
|  | 16 | Verrou à vis long 8 Réf. : 8 M3-4/40u | ACME |
|  | 2 | Vis TC 2,5x10 Code 3303 | Chapellet |
| NOMENCLATURE Face arrière connectique équipée 39154-11300 03.09.03 1/1 |  |  |  |
|  |  | Plan du cordon Motor XX - DriverBox Réf. : 9154-11316 | MI |
|  | 1 | Fiche femelle 9 pts Réf. : SMS9P3 | FCI |
|  | 1 | Embase femelle ronde 12 pts TRIM TRIO Réf. : UT00 14 12 ST | FCI |
|  | 9 | Contact femelle jauge 16 à sertir Réf. RC16M23K | FCI |
|  | 8 | Contact femelle jauge 20 à sertir Réf. RC20M12K | FCI |
|  | 0,9 m | Câble 1 paire torsadée blindée 0,93 mm² Réf. : SMBL 2x0,93 | Filotex |
|  | 2 m | Fil noir souple 0,22 mm² Réf. : KY30-04 | Filotex |
|  | 0,4 m | Gaine tressée Rilsan Ø8 int Réf. : SUPERP08 | Dimacel |
|  | 10 cm | Gaine thermo Ø12,7 Réf. : GN29310 | Dimacel |
| NOMENCLATURE Cordon Motor XX - DriverBox 39154-11310 03.09.03 1/1 |  |  |  |
| Gaine Rilsan Ø8 4 fils 0,22 mm² KY30-04 Fiche femelle 9 pts Réf. : SMS9P3 Contacts femelles* Réf. : RC16M23K Contacts femelles Réf. : RC20M12K Embase femelle 12 pts TRIM TRIO Réf. : UT00 1412 ST Contacts femelles* Réf. : RC16M23K Contacts femelles Réf. : RC20M12K BURNDY 12 - Femelle Pin Signal A N.C B Phase Motor 1+ C Phase Motor 1- D Phase Motor 2+ E Phase Motor 2- F N.C G LIMIT FORWARD H HOME J LIMIT REVERSE K N.C L N.C M GND * * * * Longueur 45 cm repérage cordon "MOTOR XX" SMBL 2x0,93mm² * * * * |  |  |  |
| Burndy 9 - Femelle Signal Pin Phase Motor 1+ 1 Phase Motor 1- 2 Phase Motor 2+ 3 Phase Motor 2- 4 GND-Shield 5 GND 6 LIMIT FORWARD 7 LIMIT REVERSE 8 HOME 9 |  |  |  |
| * |  |  |  |
| Cordon Motor XX - DriverBox 59154-11316 03.09.03 1/1 |  |  |  |
|  |  | Plan du cordon Control XX - DriverBox Réf. : 9154-11326 | MI |
|  | 1 | Connecteur Sub D 15 pts mâle à sertir sur câble plat Réf. 865715P064 TX | FCI |
|  | 1 | Connecteur Sub D 15 pts femelle à sertir sur câble plat Réf. : 865715S064T | FCI |
|  | 0,45m | Câble plat au pas de 1,27 mm 15 pts jauge 28 Réf. : 171-40 | Thomas & Betts |
| NOMENCLATURE Cordon Control XX - DriverBox 29154-11320 05.06.03 1/1 |  |  |  |
| Câble plat 15 fils longueur 45 cm DB15 - Femelle CONTROL XX Pin Signal 1 GND 2 STEP (PULSE) 3 GND 4 DIRECTION 5 LIMIT FORWARD 6 LIMIT REVERSE 7 N.C 8 GND 9 GND 10 AMPLIFIER ENABLE 11 N.C 12 HOME 13 AMPLIFIER FAULT 14 N.C 15 GND 8657 15S064T FCI DB15 - Mâle CONTROL XX Signal Pin GND 1 STEP (PULSE) 2 GND 3 DIRECTION 4 LIMIT FORWARD 5 LIMIT REVERSE 6 N.C 7 GND 8 GND 9 AMPLIFIER ENABLE 10 N.C 11 HOME 12 AMPLIFIER FAULT 13 N.C 14 GND 15 8657 15P064 TX FCI |  |  |  |
| Repérage cordon "CONTROL XX" |  |  |  |
| Cordon Control XX - DriverBox 39154-11326 05.06.03 1/1 |  |  |  |
|  | 1 | Face arrière partie haute usinée Réf. : 9154-11405 | MI |
|  | 1 | Support alimentations usiné Réf. : 9154-11415 | MI |
|  |  | Schéma du bloc alimentation Réf. : 9154-11401 | MI |
|  | 2 | Alimentation 48V - 500W avec PFC Réf. : SP500-48 | MI |
|  | 1 | Alimentation 5V - 25W Réf. : S25-5 | MI |
|  | 2 | Ventilateur 220V AC avec roulements à billes - 50m3/h - 31dB dimensions 80x80x38 Réf. : 8556N | PAPST |
|  | 1 | Pont de diodes Réf. : FB3504 | FAGOR |
|  | 2 | Grille pour ventilateur 80x80 Réf. : LZ22NB | PAPST |
|  | 1 | Porte fusible 5x20 Réf. : 0031 1081 Réf. : 384-055 (UDV=5) | Schurter RS |
|  | 1 | Fusible 5x20 - 5A temporisé Réf. : D1/5 TEMPORISE | Schaffner |
|  | 1 | Prise secteur avec filtre 10A Réf. : 4300 5055 | Schurter |
|  | 1 | Embase ronde 8 pts mâle Réf. UTG012 8P | FCI |
|  | 1 | Fiche ronde 8 pts femelle Réf. : UTG612 8SN | FCI |
| NOMENCLATURE Bloc alimentation équipé 29154-11400 05.06.03 1/3 |  |  |  |
|  | 1 | Serre-câble Réf. : UTG 12 AC | FCI |
|  | 15 | Contact femelle jauge 16 à sertir Réf. : RC 16M23K | FCI |
|  | 6 | Contact mâle jauge 16 à sertir Réf. RM16M23K | FCI |
|  | 1 | Fiche femelle droite 6 pts Réf. : SMS6P3 | FCI |
|  | 1 | Fiche femelle droite 3 pts Réf. : SMS3P3 | FCI |
|  | 1 | Cosse nue à sertir (qté = 17) Réf. : 161-0412 (UDV = 100) | RS |
|  | 1 | Clip Fast-on isolé bleu 6,3mm ( qté = 6) Réf. : 118-5427 ( UDV = 100) | RS |
|  | 1 | Cosse ronde non isolée (qté = 2) Réf. : 161-0232 (UDV = 100) | RS |
|  | 1 | Clip Fast-on non isolé 4,8mm (qté = 4) Réf. : 433-107 (UDV = 100) | RS |
|  | 1,1 m | Câble secteur 3x0,75mm² Réf. : H05VV-F | Dimacel |
|  | 1,1 m | Fil souple rouge 1,5mm² Réf. : KY30-08 | Filotex |
|  | 1,1 m | Fil souple noir 1,5mm² Réf. : KY30-08 | Filotex |
| NOMENCLATURE Bloc alimentation équipé 29154-11400 05.06.03 2/3 |  |  |  |
|  |  | Visserie |  |
|  | 10 | Vis TF 3x6 acier zingué Code 3302 | Chapellet |
|  | 2 | Vis TF 3x10 acier zingué Code 3302 | Chapellet |
|  | 1 | Vis TF 3x16 acier zingué Code 3302 | Chapellet |
|  | 3 | Rondelle Onduflex Ø3 acier zingué Code 4455 | Chapellet |
|  | 3 | Ecrou H3 acier zingué Code 3120 | Chapellet |
|  | 12 | Vis TC 4x12 acier zingué Code 3303 | Chapellet |
|  | 12 | Rondelle AZ Ø4 acier zingué Code 3441 | Chapellet |
|  | 12 | Ecrou H4 acier zingué Code 3120 | Chapellet |
| NOMENCLATURE Bloc alimentation équipé 29154-11400 05.06.03 3/3 |  |  |  |
|  | 1 | Bandeau supérieur usiné Réf. : 9154-11505 | MI |
|  |  | Plan de sérigraphie du bandeau supérieur Réf. : 9154-11507 | MI |
| NOMENCLATURE Bandeau supérieur 29154-11500 03.04.03 1/1 |  |  |  |
|  | 1 | Bandeau inférieur prise d'air usiné Réf. : 9154-11605 | MI |
| NOMENCLATURE Bandeau inférieur 29154-11600 03.04.03 1/1 |  |  |  |
|  | 1 | Face avant de bouchage Réf. : 9154-14005 | MI |
|  | 4 | Vis moletée Ø7-M2,5x11,3 avec douille filetée M2,5/M5x0,5 Réf. : 63-130 | ELMA |
| NOMENCLATURE face avant de bouchage équipée 19154-14000 07.04.03 1/1 |  |  |  |
|  | 1 | Face avant Driver usinée Réf. : 9154-12005 | MI |
|  |  | Plan de sérigraphie de la face avant Driver MI452AS Réf. : 9154-12007 | MI |
|  | 1 | Amplificateur micropas de précision MI452A | MI |
|  |  | Plan de modification du capot 907511005 Réf. : 9154-12015 | MI |
|  | 4 | Vis moletée Ø7-M2,5x11,3 avec douille filetée M2,5/M5x0,5 Réf. : 63-130 | ELMA |
|  | 1 | Poignée plastique 4TE Réf. : 20809295 | Schroff |
|  | 1 | Vis TF 2,5x10 acier zingué Code 3302 | Chapellet |
|  | 1 | Vis TC 2,5x16 acier zingué Code 3303 | Chapellet |
|  | 2 | Rondelle AZ Ø2,5 acier zingué Code 3341 | Chapellet |
|  | 2 | Ecrou H2,5 acier zingué Réf. : 21100-144 | Schroff |
| NOMENCLATURE Driver MI452AS 19154-12000 09.04.03 1/1 |  |  |  |
|  | 1 | Face avant Driver usiné Réf. : 9154-12005 | MI |
|  |  | Plan de sérigraphie de la face avant Driver MI904AS Réf. : 9154-13007 | MI |
|  | 1 | Amplificateur micropas de précision MI904A | MI |
|  |  | Plan de modification du capot 9075-11005 Réf. : 9154-12015 | MI |
|  | 4 | Vis moletée Ø7 - M2,5x11,3 avec douille filetée M2,5 / M5x0,5 Réf. : 63-130 | ELMA |
|  | 1 | Poignée plastique 4TE Réf. : 20 80 9295 | Schroff |
|  | 1 | Vis TF 2,5x10 acier zingué Code 3302 | Chapellet |
|  | 1 | Vis TC 2,5x16 acier zingué Code 3303 | Chapellet |
|  | 2 | Rondelle AZ Ø25 acier zingué Code 3341 | Chapellet |
|  | 2 | Ecrou H 2,5 acier zingué Réf. : 21100-144 | Schroff |
| NOMENCLATURE Driver MI904AS 19154-13000 09.04.03 1/1 |  |  |  |
|  |  | Schéma Réf. : 9154-11331 | MI |
|  |  | Implantation Réf. : 9154-11332 | MI |
|  | 1 | Circuit imprimé 2 couches, trous métallisés, vernis épargne, épaisseur 1,6mm, cuivre 70µm Réf. : 9154-11333/2 | Plantin |
|  |  | Plan de perçage et détourage Réf. : 9154-93006 | MI |
|  |  | Typons Réf. : 9154-93016 | MI |
|  |  | Connecteurs |  |
| J1, J2 | 2 | Sub D 37 pts coudé femelle à souder sur CI Réf. : D37S13A4GL00 | FCI |
| J101 | 1 | Embase femelle coudée 100 pts série MDR Réf. : 102A0-52B2JL | 3M |
| NOMENCLATURE Câble rallonge MDR 100 39154-11330 03.09.03 1/1 |  |  |  |
|  |  | Plan du cordon control-all Réf. : 9154-11346 | MI |
|  | 2 | Sub D 37 pts mâle à sertir sur câble en nappe Réf. : 747-306-1 Réf. : 409-3321 | Tyco RS |
|  | 2 | Clip anti-traction pour Sub D 37 Réf. : 747-275-1 Réf. : 409-3422 | Tyco RS |
|  | 0,5 m | Câble en nappe 37 pts au pas 1,27 jauge 28 Réf. : 171-40 | Thomas & Betts |
| NOMENCLATURE Cordon control All DriverBox 29154-11340 05.06.03 1/1 |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 33 34 35 36 37 1 2 3 4 5 6 33 34 35 36 37 Sub D 37 pts mâle à sertir Câble en nappe au pas de 1,27 Sub D 37 pts mâle à sertir Longueur du câble 50 cm |  |  |  |
| Repérage cordon "CONTROL ALL" |  |  |  |
| Cordon control All DriverBox 29154-11346 05.06.03 1/1 |  |  |  |
| Listing PAL 29154-80101 05.06.03 1/1 'soleil.pld 'ref : 9154-80101/2 CS:416e ' ******************************************* ' * INTERFACE DRIVERS MI452AS / MI904AS * ' ******************************************* 'version 1.0 du 31/03/03 'version 2.0 du 26/05/03 correction polarité butées DEVICE 20V8 SECURITY SYNCHRO 1 'échantillonnage à 1mHz DEFAUT 2 TEMPO 3 PRESENCECARTE 4 /STEP 5 'horloge de pas NC1 6 ENABLE 7 'énergie off LIMITREVERSE 8 'butée STBYAUTO 9 DIRECTION 10 'sens de rotation LIMITFORWARD 11 'butée GND 12 NC2 13 NC3 14 ENERGIE 15 REPOS 16 SENS 17 LIMITFORXX 18 LIMITREVXX 19 CK1 20 CK2 21 HORLOGE 22 NC4 23 VCC 24 START LIMITFORXX = PRESENCECARTE * /LIMITFORWARD ; LIMITREVXX = PRESENCECARTE * /LIMITREVERSE ; ENERGIE = ENABLE ; REPOS = /STBYAUTO * /TEMPO ; SENS := DIRECTION ; CK1 := STEP ; CK2 := CK1 ; HORLOGE := /SENS * LIMITFORWARD * CK2 * /ENABLE * DEFAUT + SENS * LIMITREVERSE * CK2 * /ENABLE * DEFAUT ; END. |  |  |  |