Cahier des charges BIM

Maquettes Numériques

| Identification du document |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emetteur | DIRECTION DES TRAVAUX ET DU BIOMEDICAL 191 Avenue du Doyen G. GIRAUD 34295 Montpellier Cedex 5 |  |  |  |
| Service | Secteur Etudes & Patrimoine – Base de Données Graphiques |  |  |  |
| Rédacteurs | M. Laurent COLOMBERO Référent BIM – CAO/DAO |  |  |  |
|  | M. Pierre RIGO BIM Manager – Architecte & ingénieur |  |  |  |
| Validation | M. Stéphane FERRARI Adjoint au Directeur M. Jean-Louis RAYNAL Ingénieur – Responsable du Secteur Etudes & Patrimoine |  |  |  |
| Dates | Création : | 20/06/2019 – L. COLOMBERO |  |  |
|  | Modification : | 17/03/2021 – P. RIGO | Version : | V2.00 |
| Référence | CHU_Cahier des Charges BIM.docx |  |  |  |

1.	INtroduction	- 5 -

1.1.	objet	- 5 -

1.2.	Définition du Cahier des Charges	- 5 -

1.3.	Elaboration et mise à jour du Cahier des Charges	- 5 -

2.	Organisation BIM attendue	- 7 -

2.1.	Protocole d’organisation	- 7 -

2.2.	Niveaux d’interaction avec les Modèles	- 7 -

2.2.1.	Evaluation	- 8 -

2.2.2.	Mesures d’adaptation et de mise à niveau	- 8 -

2.3.	Liste nominative des intervenants	- 8 -

3.	Objectif BIM	- 10 -

3.1.	objectifs généraux	- 10 -

3.2.	Description des objectifs généraux	- 10 -

3.2.1.	Modélisation des données existantes	- 10 -

3.2.2.	Modélisation des données de conception	- 11 -

3.2.3.	Production des livrables 2D	- 11 -

3.2.4.	Gestion des conflits à partir de maquettes numériques	- 12 -

3.2.5.	Revue de conception	- 12 -

3.2.6.	Analyse des coûts & Extraction des données	- 12 -

3.2.7.	Gestion des ouvrages et des équipements	- 13 -

3.3.	Objectifs par phase	- 13 -

3.4.	Modélisation des objets attendus par phase	- 14 -

4.	Organisation BIM	- 16 -

4.1.	Rôles et Responsabilités BIM	- 16 -

5.	Définitions des acteurs	- 17 -

5.1.	Missions : BIM Manager MOA - MOE	- 17 -

5.2.	Missions : BIM Coordinateur	- 18 -

5.3.	Missions : BIM Modeleur ou Opérateur BIM	- 18 -

6.	Procedures et collaboration	- 19 -

6.1.	Stratégie de collaboration	- 19 -

6.2.	Jalons BIM	- 19 -

6.3.	Niveau de collaboration	- 19 -

7.	contrôle qualité	- 20 -

7.1.	Stratégie de contrôle qualité	- 20 -

7.2.	Liste des contrôles qualité	- 20 -

8.	Infrastructure numérique	- 21 -

Solutions logicielles	- 21 -

9.	Organisation des modeles	- 22 -

9.1.	Convention de dénomination des fichiers	- 22 -

9.2.	Unités et systèmes de coordonnées	- 22 -

10.	Données du Projet	- 23 -

Codification	- 23 -

11.	Livrables BIM	- 24 -

11.1.	Conception	- 24 -

11.2.	Réalisation	- 24 -

11.3.	DOE	- 25 -

11.4.	GPA	- 26 -

12.	Niveaux de DEVELOPPEMENT ET DE DETAIL	- 27 -

12.1.	Niveau de développement	- 27 -

12.2.	NIVEAUX DE DETAIL	- 28 -

12.2.1.	Niveau de détails par phase	- 28 -

12.2.2.	Contenu ND1 / LOD 100	- 29 -

12.2.3.	Contenu ND2 / LOD 200	- 29 -

12.2.4.	Contenu ND3 / LOD 300	- 29 -

12.2.5.	Contenu ND3.5 / LOD 350	- 29 -

12.2.6.	Contenu ND4 / LOD 400	- 29 -

12.2.7.	Contenu ND5 / LOD 500	- 29 -

12.2.8.	Contenu ND6 / LOD 600	- 29 -

13.	Convention de Nommage	- 30 -

14.	INterfacage des MN avec la GMAO	- 32 -

15.	ASPECTS JURIDIQUES	- 34 -

15.1.	PROPRIETE, RECEPTION ET GARANTIE DE REPRISE DE LA MAQUETTE NUMERIQUE	- 34 -

15.2.	ASSURANCES	- 34 -

15.3.	PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE	- 34 -

# INtroduction

## objet

Le présent cahier des charges définit les modalités et les processus BIM des opérations de construction ou de rénovation du CHU de Montpellier.

CHU Montpellier

191 avenue du Doyen Gaston Giraud

34295 Montpellier Cedex 5

Il décrit les rôles, responsabilités, tâches et processus inhérents à l’élaboration de la maquette numérique du projet, définis pour tout ou partie des phases de programmation, conception, construction et exploitation-maintenance.

Ce document doit être complété et approuvé par toutes les parties contribuant au projet.

Le cahier des charges du projet sert de référence pour les projets dans les domaines suivants :

Collaboration :

Acteurs

Plate-forme d’échange

Fréquence de révision

Coordination

Objectifs BIM :

Niveaux de développement des modèles par phase

Revue de modèle

Revue de conception

Responsabilités

Publication :

Gestion des livrables

Processus de diffusion et approbation

## Définition du Cahier des Charges

Le CHU de Montpellier souhaite s’appuyer sur la démarche maquette numérique BIM pour ses opérations de construction neuve, rénovation et mises à jour de plans.

Il souhaite ainsi mieux maîtriser le processus de conception / construction, et préparer l’exploitation et la maintenance des établissements, en s’appuyant sur le BIM.

Le Cahier des charges est un document descriptif des protocoles, processus, organisations techniques et codification des maquettes pour produire le BIM en phases concours, études, chantier et exploitation.

## Elaboration et mise à jour du Cahier des Charges

Le cahier des charges est élaboré par le Secteur Etudes & Patrimoine de la Direction des Travaux et du Biomédical. Ce dernier anime le cycle de consultation pour acceptation entre les parties et élabore une synthèse des observations et suggestions reçues de chaque contributeur.

Le cahier des charges est diffusé pour exécution à l’ensemble des contributeurs.

Le cahier des charges peut être mis à jour par le Secteur Etudes & Patrimoine en fonction de l’évolution des projets. Il est modifié en fonction :

- De l’évolution du projet par la maîtrise d’ouvrage

- De l’évolution des parties contribuantes

La mise à jour du cahier des charges est réalisée en concertation avec tous les contributeurs selon le même processus que son élaboration initiale.

# Organisation BIM attendue

## Protocole d’organisation

La liste des parties contribuant au projet, l’organigramme et le nom des contacts et responsables de chacune des parties sont définis ici :

La maîtrise d’ouvrage

L’assistance à maîtrise d’ouvrage

Le ou les BIM Manager

Le ou les Coordinateur(s) BIM de chaque partie contribuant au projet

Le ou les responsable(s) du ou des Coordinateur(s) BIM

L’équipe BIM est constituée selon les rôles et responsabilités définis au chapitre 5.

## Niveaux d’interaction avec les Modèles

Le BIM étant un processus nouveau, les connaissances et la maîtrise des différents contributeurs sont très différentes en fonction des acteurs, et des corps de métiers. Afin d’avoir un niveau le plus homogène possible dans l’équipe projet, il convient d’évaluer la maturité de chaque contributeur afin de procéder aux mesures d’adaptation et/ou mise à niveau (formations, livret d’accueil, externalisation, etc.) pour la bonne réalisation du projet BIM.

Les résultats de l’évaluation des niveaux de maturité des contributeurs sont intégrés dans la convention du groupement qui définit les mesures d’adaptation et/ou de mise à niveau associées.

### Evaluation

Le référent BIM – CAO/DAO de la Direction des Travaux et du Biomédical contrôlera le niveau de maturité en se référant aux projets BIM déjà réalisés. Les contributeurs pourront faire valoir d’une méthodologie BIM interne. Les fiches d’évaluation seront transmises à la MOA.

### Mesures d’adaptation et de mise à niveau

Dans l’hypothèse où le niveau de maturité n’est pas en adéquation avec le cahier des charges, le référent BIM – CAO/DAO pourra définir et soumettre au donneur d’ordres, les mesures d’adaptation et de mise à niveau, telles que :

- Mesures d’accompagnement pour mettre à niveau le contributeur (formations, assistances, livret d’accueil BIM, …)

- Mise à disposition de ressources de modélisation (et impact planning du contributeur)

- Reprise du rôle de modélisation par un autre contributeur

- Demande de complément d’équipement informatique (matériel et/ou logiciel)

- La réduction du niveau d’exigence des objectifs BIM du projet.

## Liste nominative des intervenants

| Domaine d’intervention | Entreprise | Contact | Coordonnées | Niveau de décision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOA (Equipe pilotage) | CHU Montpellier 34920 Montpellier CEDEX 5 | VELEINE Thierry Directeur des Travaux & du Biomédical |  | Coordination |
|  |  | FERRARI Stéphane Adjoint au Directeur Pilote des opérations |  |  |
|  |  | RAYNAL Jean-Louis Ingénieur Responsable du secteur Etudes & Patrimoine |  |  |
| MOA (Interlocuteurs techniques) |  | MATHIS Nicolas Ingénieur, maintenance et exploitation CVC, Fluides médicaux, plomberie |  |  |
|  |  | LEMAITRE Serge Ingénieur électricité production réseaux, |  |  |
|  |  | MILLON Vincent Ingénieur Responsable GTC & GMAO |  |  |
|  |  | RIGO Pierre Architecte – BIM Manager |  |  |
|  |  | COLOMBERO Laurent Référent BIM – CAO/DAO Responsable Base de Données Graphiques |  |  |

Schéma de principe des niveaux BIM attendus :

Niveau minimum		         Niveau maximum

Les niveaux BIM sont des échelons d’adoption et de pratique mis en œuvre dans l’ensemble des marchés publics britannique depuis janvier 2016.

NB : Dans le cas où des prestataires proposent du niveau 3, la MOA devra valider les solutions technologiques mises en place.

# Objectif BIM

## objectifs généraux

Les objectifs BIM suivants ont été fixés par la Maîtrise d’Ouvrage et doivent être respectés par tous les acteurs du projet. Ces objectifs seront contrôlés par le référent BIM – CAO/DAO

Les objectifs généraux du CHU pour ce projet sont :

Faciliter la maintenance et l’exploitation des équipements et du patrimoine

Disposer d’un inventaire des surfaces des locaux avec type de sol, mur, plafond et surfaces de vitrerie

Faciliter la représentation spatiale de locaux aux futurs utilisateurs médicaux et non médicaux

Faciliter les conditions d’exploitation dans ses composantes techniques, logistiques, biomédicales et informatiques

Interagir avec des outils de gestion de la maintenance, d’exploitation et du patrimoine

Communiquer en interne et externe

| Priorité | Objectifs généraux MOA | Objectifs BIM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Performance de conception | Modélisation des données existantes Modélisation des données de conception |
| 1 | Une aide à la décision | Revue de conception Contrôle du programme |
| 1 | Maîtrise des coûts | Analyse des coûts – Extraction des données |
| 2 | Exploitation | Gestion des ouvrages et équipements Analyse des coûts – extraction des données Production des livrables 2D issus de la maquette Gestion de conflits à partir de maquettes numériques |
| 2 | BIM de Chantier | Planification 4D-5D des futurs projets de restructuration |
| 3 | Communication | Communication du projet |

## Description des objectifs généraux

### Modélisation des données existantes

Ce processus concerne l’acquisition, la collecte et le traitement de données sous forme de maquette numérique décrivant l’environnement existant d’un projet. L’environnement existant peut-être constitué d’un site (contexte du projet), d’une installation existante, sur sa totalité ou sur une zone spécifique.

En fonction du cahier des charges défini, trois types de données de sortie sont possibles :

Modèle 3D : information géométrique réalisée à partir de relevés (nuage de points);

Maquette Numérique : modèle 3D contenant des informations structurées sur l’existant ;

Base de données alphanumériques : base de données d’informations de l’existant sans données géométriques.

Suivant les intervenants et en fonction de la demande, ces données pourront être utilisées pour :

Base pour la conception d’un projet de restructuration,

La gestion de patrimoine (fourniture de la documentation de l'environnement pour des utilisations futures par exemple),

Contrôle qualité en avancement de chantier,

Anticiper la déconstruction…

Résultat attendu :

Amélioration de la communication entre les acteurs ;

Amélioration de la traçabilité des prises de décisions ;

Amélioration des délais des prises de décision ;

Aide à la compréhension des sujets à traiter par tous les acteurs

Options possibles :

- Le CHU met à disposition une maquette socle

- Le CHU transmet des plans 2D (format AutoCAD Architecture) à transformer en modèle BIM (LOD 200 / ND2)

- Le CHU commande des scans 3D (statiques/dynamiques) à transformer en modèle BIM (LOD 350 / ND3)

### Modélisation des données de conception

Ce processus concerne la conception de l’ouvrage sous forme de maquette numérique. L’ensemble des éléments doit répondre aux attentes de modélisation 3D et l’enrichissement des données des objets.

En fonction du cahier des charges défini, trois types de modélisation de sortie sont possibles :

Modèle 3D : information géométrique Architecte, Structure, Fluides ;

Maquette Numérique : modèle 3D contenant des informations structurées sur l’ensemble du projet ;

Base de données alphanumériques : base de données d’informations de l’existant sans données géométriques.

Suivant les intervenants et en fonction de la demande, ces données pourront être utilisées pour :

Analyse pour la conception d’une nouvelle construction,

Analyse pour la conception d’un projet de restructuration

Résultat attendu :

Amélioration de la communication entre les acteurs ;

Amélioration de la traçabilité des prises de décisions ;

Amélioration des délais des prises de décisions ;

Aide à la compréhension des sujets à traiter par tous les acteurs.

### Production des livrables 2D

Processus dans lequel une maquette numérique est utilisée pour créer des livrables 2D (dessins, jeux de dessins…) tout au long du cycle de vie de l’ouvrage. Ces livrables sont donc cohérents entre eux et avec la maquette numérique dont ils sont issus. La saisie d’informations complémentaires sur ces livrables (détails de construction) peut être nécessaire si elles ne sont pas contenues dans la maquette numérique.

La traçabilité des livrables ainsi que le statut contractuel des données (visa, etc.) devront être précisés pour chaque projet.

Travail attendu :

Génération rapide de plusieurs représentations (fichiers DWG, PDF : plans, élévations, coupes et détails etc.) à partir d'un modèle unique suivant la demande de la MOA ;

Amélioration de la qualité de la représentation graphique du projet ;

Mise à jour et cohérence automatique des vues et feuilles en fonction des changements dans le modèle ;

Mise à jour automatique des nomenclatures ;

Toutes les données sont extraites du même modèle en augmentant ainsi la cohérence entre les différentes vues des mêmes données.

### Gestion des conflits à partir de maquettes numériques

Processus par lequel sont vérifiées la coordination et la cohérence spatiale, réglementaire, technique et temporelle de plusieurs éléments d’une même discipline et de plusieurs disciplines entre elles, au moyen des maquettes numériques. Le processus doit permettre de déterminer les conflits en confrontant les modèles 3D, les données programmatiques, les propriétés système, les méthodes de construction, les contraintes de maintenance et d’exploitation…

Le but de ce processus est de détecter les conflits et d’accompagner leur gestion jusqu’à leur résolution (avec les acteurs concernés).

Résultat attendu :

Coordination du projet de construction via un modèle 3D ;

Visualisation de la construction ;

Augmentation de la productivité ;

Réduction du coût de construction (réduction des non-qualités) ;

Meilleure maîtrise du temps de la construction ;

Plus grande précision de la coordination du projet de construction.

### Revue de conception

Processus dans lequel les parties intéressées s’appuient sur des maquettes numériques pour évaluer (en vue de valider) plusieurs aspects du projet. Ces aspects du projet sont évalués en fonction des métiers impliqués dans le processus.

Le processus de revue de projet, et en particulier les rôles des contributeurs, doit être défini en prenant en compte les types de contrats et les phases de développement. Les rôles des contributeurs peuvent donc évoluer en fonction des phases.

Travail attendu

Amélioration de la communication entre les acteurs ;

Amélioration de la traçabilité des prises de décisions ;

Amélioration des délais des prises de décisions ;

Aide à la compréhension des sujets à traiter par tous les acteurs.

### Analyse des coûts & Extraction des données

Processus par lequel des quantités sont extraites des éléments de la maquette numérique. Ces extractions prennent la forme de bases de données organisées en nomenclatures, structurées par catégories d’objets (lots…) et par valeurs significatives.

Les valeurs significatives sont les données permettant de caractériser le projet (ces valeurs peuvent être spécifiques à un acteur), on retrouve notamment :

Tous les types de surfaces demandées par la MOA

Les surfaces développées de façades y.c acrotères : pleins et vides, châssis, murs rideaux, etc.

Les surfaces de couverture et toiture

Le nombre d’entités spécifiques au programme (de lits et places, de salles d’opération, nombre de places de parking extérieur, enterré et aérien)

La documentation des propriétés des éléments via des nomenclatures adaptées permettant de structurer la base de données.

- Cette base de données est visible sur un tableur, ou peut être importée dans des logiciels métiers spécifiques de métré, tout au long du cycle de vie de la maquette pour l’étude, la réalisation, la planification, la programmation, la gestion du patrimoine, etc.

Objectif souhaité

Gains de temps et de réactivité pour inventaires et analyses des coûts ;

Éviter les ressaisies et fautes de frappes ;

Cohérence des études de coûts avec les données des maquettes numériques.

### Gestion des ouvrages et des équipements

Processus par lequel les ouvrages physiques, systèmes techniques, équipements et éléments de l’environnement sont définis, maintenus, mis à jour en cas de modification, et servent la gestion opérationnelle et la maintenance préventive.

Le système de gestion et de maintenance (GMAO) du bâtiment est lié à un modèle BIM DOE des ouvrages et des équipements. Ces données doivent servir efficacement les besoins du maître de l’ouvrage et des utilisateurs pour optimiser les coûts, le confort d’utilisation tout en maîtrisant les usages et les consommations énergétiques.

Ce processus de gestion de données pour l’exploitation et la maintenance assiste les prises de décision financière, la planification de l’exploitation à court et à long terme, et la génération de plannings opérationnels pour les équipes de maintenance.

Ce processus peut également impliquer la Gestion des Actifs & Systèmes avec les maquettes numériques. Ce processus utilise les données pour alimenter un système de gestion de l'actif, dont l’objectif est de :

Déterminer les incidences financières de la modification ou la mise à niveau des actifs de construction,

Séparer les coûts des immobilisations à des fins fiscales,

Maintenir une base de données complète et à jour qui peut produire la valeur des actifs.

Résultat attendu

Effectuer et analyser les évaluations de l'état des installations et des équipements ;

Maintenir des données à jour des installations et du matériel,

Fournir une source complète pour le suivi de l'utilisation, les performances et la maintenance des actifs d'un bâtiment.

## Objectifs par phase

| Conception ESQ-APS-APD-PRO-DCE-EXE |  | Construction EXE-DOE |  | Exploitation/ Maintenance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modélisation des données existantes | X | Planification 4D-5D | X | Gestion des ouvrages et équipements | X |
| Modélisation des données de conception | X | Revue de conception | X |  |  |
| Production des livrables 2D | X | Modélisation des données de conception | X |  |  |
| Gestion de conflits à partir de maquettes numériques | X | Production des livrables 2D | X |  |  |
| Analyse des coûts Extraction des données | X |  |  |  |  |
| Revue de conception | X |  |  |  |  |
| Définition du programme | X |  |  |  |  |
| Communication du projet | X |  |  |  |  |

## Modélisation des objets attendus par phase

|  | ESQ | APS | APD | PRO | DCE | EXE | DOE | EMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièces / Locaux existants |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Murs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloisons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planchers / Dalles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plafonds |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poteaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poutres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toiture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voirie / Parking |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Murs rideaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ascenseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escaliers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garde-corps |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobiliers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement Bio médical |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau CVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau PLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau SSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau ELE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau SEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau FM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau VRD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement CFO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement SSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement PLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement CVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement SEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement FM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement VRD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appareillage Electricité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminaux plomberie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminaux CVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminaux SSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminaux ELE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appareillage Sécurité / Accès / Sureté |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminaux FM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminaux VRD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalétique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessoires CVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessoires Plomberie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessoires SSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessoires BioMed |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessoires ELE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessoires FM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessoires SEC |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Organisation BIM

## Rôles et Responsabilités BIM

Les processus de modélisation mis en œuvre dans le projet sont établis pour une organisation des équipes selon 3 niveaux de responsabilités :

- Le BIM Manager est attaché soit à la direction de projet (MOA), soit aux Architectes, soit aux BET.

- Le BIM Coordinateur est attaché à une discipline, un service ou un périmètre de responsabilité d’un co-traitant.

- Le BIM Modeleur est attaché à la production des livrables et des modèles de projet.

Le BIM Management est constitué du BIM Manager et/ou du Référent BIM – CAO/DAO (MOA) garante du respect de la charte BIM du projet. Il est chargé de piloter l’élaboration et la mise à jour du présent cahier des charges en accord avec l’ensemble des parties.

Les entités intervenantes contributrices dans le projet désigneront un BIM Coordinateur, référent BIM dans sa discipline.

|  | Convention / BEP (BIM Exécution Plan) | BIM Manager | BIM Coordinateur | BIM Modeleur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction de projet (MOA) | Choix Technologique | X |  |  |
|  | Processus et procédure | X |  |  |
|  | Implémentation et déploiement | X |  |  |
|  | Formation | X |  |  |
| Gestion de projet | Convention d'Exécution BIM | X | X |  |
|  | Revue de projet |  | X |  |
|  | Revue de maquette |  | X |  |
|  | Revue de modèle |  | X |  |
|  | Coordination des modèles |  | X |  |
|  | Création de contenu |  | X | X |
| Production | Modélisation |  |  | X |
|  | Livrable 2D/3D |  |  | X |

# Définitions des acteurs

## Missions : BIM Manager MOA - MOE

Les objectifs de la mission de BIM Management

Permettre la mise en place d’une modélisation des données du projet dans le cadre de la mission de conception confiée soit à la Maîtrise d’œuvre, soit au BE interne ;

Permettre l’exploitation des données et l’utilisation des documents de projet issus du modèle à chaque phase du projet dans le cadre de la mission confiée soit à la Maîtrise d’œuvre, soit au BE interne ;

Permettre la réalisation d’un travail collaboratif autour d’un modèle unique pour l’ensemble des équipes architectes, MOE et Bureau d’études ;

Optimiser les différentes phases et itérations dans le cadre de la conception du projet ;

Animer et gérer les modèles, notamment pour ce qui concerne les interfaces avec les autres partenaires de la Maîtrise d’œuvre (BET Structure, BET Fluides et Architectes) durant la phase AVP/PRO/DCE des futures opérations ;

Coordonner l’utilisation des différents formats/logiciels et l’interface entre les maquettes développées par spécialité ;

Développer, tout au long des études, la modélisation 3D dans chaque spécialité respective, en vue d’aboutir à une maquette unique coordonnée.

Veiller à ce que les utilisateurs intègrent et respectent les principes de modélisation tant d’un point de vue de la géométrie que de celui des informations à intégrer dans le modèle, et signaler toutes incohérences dans le développement du modèle.

Gérer à long terme la maquette, et notamment : planifier les mises à jour, contrôler le respect de la charte BIM et de la Convention BIM, interagir avec les intervenants du projet ;

Résoudre les problèmes techniques.

Missions opérationnelles du BIM Manager

S’assurer de l’adhésion à la charte BIM commune spécifique ;

Mettre en place la stratégie BIM ;

Définir les livrables BIM ;

Définir les procédures collaboratives (Workflow) : pour permettre le travail collaboratif au travers d’un modèle commun, il est déterminant que soient définies des procédures collaboratives, en particulier les échanges de données. La mission du BIM Manager consiste à définir les procédures collaboratives pour chacune de ces étapes, en identifiant bien les rôles et les tâches de chacun, ainsi que les règles communes ;

Définir la convention BIM ;

Mettre en place l’environnement requis - définition des LOD (Niveau de détails) - en fonction des phases et besoins de chaque intervenant, ainsi que les références géométriques (quadrillages, sites, présentations, nomenclatures...) ;

Mettre en place le cadre de travail logiciel et informatique ;

Faciliter, au travers du choix des différents logiciels, les échanges entre les différents outils et les différents moyens de collaboration informatique à disposition (serveur, etc.) ;

Animer et coordonner le processus de production BIM une fois la modélisation mise en place.

## Missions : BIM Coordinateur

Le rôle

Ce rôle se situe entre le BIM Manager et le technicien BIM. Il est occupé souvent par un technicien senior qui se chargera de la gestion du BIM dans une petite équipe.

Les BIM coordinateurs se voient confier des tâches de gestion et de coordination, souvent en plus de leurs tâches de modeleur 3D ou technicien.

Responsabilités

Respect des processus BIM Gestion des bases de données ;

Coordination avec les modèles virtuels des autres disciplines ;

Respect des gabarits et standards BIM ;

Vérification du respect des procédures et standards dans une équipe Développement du contenu BIM (objets, assemblages, bibliothèques, etc.) ; production des documents de projet ;

Supervision des techniciens BIM ;

Excellent niveau de connaissances en interopérabilité entre les logiciels ;

Pilotage des revues de plans en BIM

Présence aux réunions Maîtrise Ouvrage.

## Missions : BIM Modeleur ou Opérateur BIM

Le rôle

Appelé également technicien BIM, reprend en quelque sorte le rôle du technicien CAO. Toutefois le poste de technicien BIM implique d'avoir plus de connaissances techniques, que ce soit en construction ou en logiciels.

Responsabilités

Modélisation BIM

S’assurer de l'exactitude des documents de projet basés sur le modèle, éventuellement une certaine coordination avec les modèles virtuels des autres disciplines :

Respect des gabarits et standards BIM

Conversion du modèle en format 20XX

Production des documents de projet

# Procedures et collaboration

## Stratégie de collaboration

Les intervenants s’entendent sur le fait que les niveaux de performance d’une construction ne sont atteints que si l’ensemble des intervenants collaborent à la définition du projet. Dans ce cadre, le processus de travail imposé par la maquette partagée ouvre la porte à un effort de coordination, qui est essentielle pour valider et vérifier les critères fonctionnels du projet.

Voici les deux aspects abordés :

Processus de travail optimisé : Les intervenants s’entendent sur le fait que le BIM n’est pas seulement un outil de visualisation mais un processus de travail impliquant un engagement de tous les acteurs dans la gestion et la réalisation du projet. Ce processus de travail collaboratif et rigoureux apporte des avantages techniques et économiques au projet et permet aux entreprises de se démarquer en termes de compétitivité.

Maquette partagée pour une meilleure collaboration : Le partage de la maquette numérique présente une nouvelle perspective de collaboration où tous les intervenants impliqués dans l’architecture, l’ingénierie et la construction peuvent communiquer plus efficacement.

## Jalons BIM

| Livrables |  | Jalons | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocole BIM |  | A chaque Phase de conception | ETUDES |
| Maquettes | A chaque Phase de conception |  |  |
| Plan d’exécution BIM et liste des livrables |  | T0 + X0 mois après attribution marché | EXE |
| Maquettes EXE | A partir de T0 + X0 mois : 1 itération tous les X semaines pendant la phase Etudes EXE pour la coordination BIM |  |  |
| Maquette SYNTHESE | A partir T0 + X0 mois : 1 itération toutes les semaines pendant la phase Etudes EXE pour la synthèse |  |  |
| Maquettes DOE | A réception : 2 itérations pour la phase DOE |  | DOE |

## Niveau de collaboration

La collaboration entre les contributeurs dépend du niveau BIM défini pour le chaque projet.

De manière générale, le niveau moyen est le BIM niveau 2. Chaque intervenant travaille sur le(s) modèle(s) numérique(s) dont il est responsable et lie, à l’aide de son logiciel de modélisation, les derniers modèles numériques diffusés des autres contributeurs.

La maquette numérique globale est obtenue par l’assemblage de ces différents modèles numériques.

La collaboration entre tous les intervenants pourra être complétée par :

  - La visualisation de maquette par viewer IFC

  - Les échanges de commentaires

  - L’information des maquettes via des imports/exports Excel

Nota : Les remarques reportées sur la maquette numérique ne se substituent en aucun cas aux actes d'informations transmis au titre de la convention de contrôle technique. Ce standard permet de localiser les points d’attention et les aléas techniques au sein de la maquette numérique en complément des avis classiques déposés sous forme de livrables dans la plateforme collaborative. Les actes d’information émis par le contrôleur technique seront également envoyés dans la plateforme d’échange. Les observations représentatives des risques détectés pourront, en complément, être reportées dans la maquette par l'intermédiaire du format BCF.

# contrôle qualité

## Stratégie de contrôle qualité

Avec le BIM, les analyses-contrôles-visualisations sont effectués très tôt dans l'étude d'un projet, permettant ainsi une conception de meilleure qualité et la détection des problèmes avant la mise en chantier.  La mise en place d’un contrôle de la qualité de la maquette numérique est probablement l'aspect le plus important du BIM.

Toutefois, toutes les personnes impliquées dans la création de composants ou de modèles doivent avoir une vision très claire de la façon de développer un modèle, des standards et niveaux de détails associés.

La mise en place d'une procédure de validation de la maquette est primordiale, que ce soit pour l'envoi ou pour la réception des modèles dans chaque discipline.

## Liste des contrôles qualité

Valable pour chaque phase

| CONTROLES | DESCRIPTION | RESPONSABLE | PERIODICITE |
| --- | --- | --- | --- |
| VISUEL | Vérifier que la modélisation est conforme à la définition. Il n'y a pas de composants de modèle involontaires et les intentions de conception sont respectées. | Architectes Ingénieurs BIM manager BIM coordinateur | A chaque livrable |
| INTERFERENCE | Détecter les interférences géométriques ou techniques entre deux éléments de construction dans le modèle. | BIM manager BIM coordinateur | A chaque livrable |
| RESPECT DE LA CHARTE | S’assurer que les standards BIM et CAD ont été suivis et respectés | BIM manager BIM coordinateur | A chaque livrable |
| CONTROLE DE L’INTEGRITE DU MODELE BIM | Processus de validation garantissant les jeux des données d’exploitation du projet (absence d’éléments indéfinis, incorrects ou dupliqués). Processus de reporting des éléments non conformes. Processus d’actions correctives. | Architectes Ingénieurs BIM manager BIM coordinateur | A chaque livrable |

# Infrastructure numérique

## Solutions logicielles

Chaque prestataire devra présenter dans sa convention les logiciels utilisés sous la forme présentée ci-dessous.

| Usage du BIM | Utilisateurs | Logiciels | Version | Format des livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conception | ARCHITECTES | Revit - Navisworks | 2019-2020 | Natif .rvt Ifc2X3 / ifc 4 |
| Conception | STRUCTURE | Revit - Navisworks | 2019-2020 | Natif .rvt Ifc2X3 / ifc 4 |
| Conception | CVC | Revit - Navisworks | 2019-2020 | Natif .rvt Ifc2X3 / ifc 4 |
| Conception | ÉLECTRICITÉ | Revit - Navisworks | 2019-2020 | Natif .rvt Ifc2X3 / ifc 4 |
| Conception | PLOMBERIE | Revit - Navisworks | 2019-2020 | Natif .rvt Ifc2X3 / ifc 4 |
| Conception | VRD | Revit - Navisworks | 2019-2020 | Natif .rvt Ifc2X3 / ifc 4 |

L’IFC (Industry Foundation Classes) est un format destiné à assurer l’interopérabilité entre les différents logiciels des maquettes numériques. Le suffixe 2X3 ou 4 fait référence aux versions respectives de 2006 et 2013. Depuis 2013, l’IFC est normé ISO 16739 : 2013 et enregistré par l’Organisation Internationale de normalisation).

# Organisation des modeles

## Convention de dénomination des fichiers

L’ensemble des dénominations des fichiers sera concerté avec le maître d’ouvrage pendant la période de préparation.

## Unités et systèmes de coordonnées

Afin que les différents modèles se superposent automatiquement, un point d’origine commun sera utilisé.

Le système utilisé dans Revit pour positionner les fichiers entre eux est l’emplacement partagé. Le point commun de référence dans ce système est l’origine topographique. Cette origine sera commune à tous les fichiers. Elle définit le nord géographique et le point 0 de tous les fichiers liés.

Afin de pouvoir automatiser la superposition avec d’autres types de fichiers (DWG géomètre…) les systèmes de coordonnées choisis avec des points de base géoréférencés seront les suivants :

- Le système RGF93 CC43 pour la planimétrie.

- Le système NGF pour l’altimétrie.

Le fichier géomètre de référence sera le socle commun, au format IFC ou DWG. Il contiendra la géolocalisation du projet ainsi que les différents points de base, selon les bâtiments.

Les maquettes numériques seront dimensionnellement exactes à l’échelle 1.

# Données du Projet

## Codification

Le projet est organisé selon une arborescence géographique : Site > Bâtiment > Niveau > Zone> Espace (pièce)

Les informations de l’arborescence géographique seront reprises dans les attributs de localisation détaillés dans « Annexe : LOD et LOI par catégories d'objets + Référentiel des attributs ».

Pour les maquettes des lots techniques (Electricité, CVC, plomberie), les entreprises devront obligatoirement mettre en place des espaces et y attribuer le nom et numéro des pièces de la maquette Architecture.

Les éléments composant le bâtiment doivent être modélisés par les objets qui les décrivent le mieux. Par exemple, si la structure comprend des poteaux, ils doivent être décrits comme des objets de la classe des poteaux et non de la classe des murs.

Les éléments du bâtiment doivent être modélisés séparément pour chaque étage sauf pour les cheminements verticaux CVP et ELEC qui auront dans ce cas comme référence le niveau le plus bas.

Si ces outils ne s’avèrent pas suffisants pour modéliser un élément de la maquette, ce dernier doit être créé à partir de familles créées spécifiquement dans REVIT®, et non In Situ.

Dans le processus de création de famille REVIT®, il est préconisé de ne pas intégrer les matériaux directement dans les familles mais dans le projet global.

Toute catégorie d’objet sera modélisée en lien avec la classe IFC qui lui correspond le mieux (un objet "poutre" sera représenté par un objet de la classe IfcBeam par exemple), ceci en vue de faciliter les traitements quantitatifs simples. Pour cette raison, l'utilisation de volumes "In Situ" dans Revit® est proscrite (sauf cas exceptionnel à valider par le BIM Manager, dans ce cas l’objet « in Situ » doit être rattaché à la catégorie REVIT qui lui correspond).

Dans le cas d’utilisation d’objet constructeur, les objets 3D "constructeur" doivent être expurgés des données non utiles au projet.

Dans un but de ne pas alourdir le poids des maquettes numériques, un travail de simplification sera mené pour choisir le modèle qui présente le meilleur compromis entre la fidélité de la représentation et son poids.

En cas de réutilisation d'objets issus d'autres projets ou de bibliothèques de modélisation, ceux-ci doivent être rendus génériques : le simple renommage sans retraitement/nettoyage des attributs est proscrit.

Dans REVIT®, le point de calcul de pièces devra être bien défini dans tout élément modélisé, de façon à pouvoir recenser les objets contenus dans chaque pièce.

Les composants techniques doivent être raccordés aux réseaux techniques (notion de "systèmes" dans Revit) avec la bonne affectation du type et du code de ces systèmes.

Si nécessaire, la notion de système est également à intégrer dans le cas de certains composants structurels, équipements de levage, automatismes…

Afin de faciliter la compréhension des systèmes techniques, des abréviations et codes couleur indicatifs pourront être appliqués après concertation avec la maîtrise d’œuvre d’exécution et la maîtrise d’ouvrage.

# Livrables BIM

## Conception

Pendant la phase de conception, la maitrise d’œuvre devra les éléments suivants à chaque phase :

▪ La liste prévisionnelle des plans APS, APD, PRO, DCE,

▪ Les plans au format PDF, dwg, conformément à la liste de plans de projet,

▪ Les livrables BIM du lot en format IFC 2x3,

▪ Les livrables BIM au format natif.

## Réalisation

Dans le respect du présent Protocole BIM EXE, les intervenants en Phase EXE devront fournir les éléments suivants :

- Un plan d’exécution BIM en début de phase EXE, avec au minimum les informations suivantes :

  - Les objectifs BIM du projet

  - Les usages BIM par phase

  - Pour chaque usage BIM, la liste des postes impliqués dans l’équipe projet

  - Les logiciels utilisés par discipline, versions & formats de fichiers

  - Le contenu de chaque modèle BIM par phase

  - La ségrégation des modèles BIM

  - La convention de nommage

  - Le point origine commune et le système de coordonnées

  - Les stratégies de modélisation par discipline

  - Les livrables et dates/jalons auxquels ils sont attendus

  - Les livrables BIM et dates/jalons auxquels ils sont attendus

  - Le planning de remise des modèles pour les réunions de coordination technique

  - Les rôles et responsabilités

  - La procédure de collaboration et d’échange de modèles

  - Le planning des réunions BIM

  - Les procédures de contrôle qualité

  - Les procédures d’export des livrables

  - Les spécifications des matériels

  - La procédure d’évaluation des compétences BIM

  - Les actions et programme de formation

  - La liste prévisionnelle des plans EXE

  - Les plans au format PDF, dwg, conformément à la liste de plans de projet

  - Les livrables BIM du lot en format IFC 2x3

  - Les livrables BIM au format natif y compris le PIC.

  - Les documents liés à la maquette : Tableur Excel au format Excel 2003 pour les lots ne produisant pas de maquettes numériques

Nota : L’entreprise titulaire du marché qui sous traiterait une partie de son marché devra assurer et se porter garante de la remise d’un livrable BIM dans le cas où son/ses sous-traitant(s) n’en aurai(en)t pas la capacité.

## DOE

Il est demandé à l’ensemble des entreprises modélisant une maquette numérique de fournir un DOE numérique contenant les éléments suivants :

- Les plans au format PDF, dwg, conformément à la liste de plans de projet

- Les livrables BIM du lot en format IFC 2x3 contenant les informations demandées dans l’annexe du présent document

- Les livrables BIM au format natif contenant les informations demandées dans l’annexe du présent document

- Les documents liés à la maquette : Fiche technique, plans, nomenclatures, notes de calcul etc.

Le DOE numérique des entreprises devra s’inclure dans l’arborescence du DOE papier.

Le DOE sera transmis à l’équipe d’exploitation désignée par le maitre d’ouvrage. Il contiendra les éléments suivants :

- Notice descriptive de l’organisation du DOE numérique

- Les liens entre les maquettes et le DOE 2D

- La liste des modèles avec nom du fichier, discipline, format (IFC et natif) et émetteur.

- Description synthétique du niveau de développement

- Données de références des modèles BIM

- Protocole BIM EXE du BIM Manager et Plan d’exécution BIM des entreprises.

- Les exports au format Excel de l’ensemble des nomenclatures pour permettre un interfaçage avec les outils de GMAO.

| DOE |  |
| --- | --- |
| A. DOSSIER MAITRISE D’OEUVRE |  |
| 1. Données administratives |  |
| 1.1. Liste des intervenants de la MOE |  |
| 1.2. Assurances décennales de la MOE |  |
| 1.3. Liste des Entreprises / Lot : Coordonnées, SAV, état des attestations, agrément |  |
| 2. Données générales |  |
| 2.1. Notice descriptive |  |
| 2.2. Détail des surfaces utiles |  |
| 2.3. Rapport de sol |  |
| 2.4. Carnet de plans DOE réduits format A3 |  |
| 3. Réception des ouvrages |  |
| 3.1. Rapport Final du Bureau de Contrôle |  |
| 3.2. PV de conformité au PC |  |
| 3.3. PV de Réception TCE |  |
| 3.4. PV de remise des clés, badges… |  |
| 3.5. Liste des réserves TCE |  |
| 4. Plans Architecte |  |
| 4.1. Liste des plans DOE |  |
| 4.2. Maquette DOE |  |
| 4.3. Plans DOE |  |
| B. DOSSIER ENTREPRISES (par entreprise et par lot) |  |
| 0. Sommaire Général |  |
| 1. Données administratives |  |
| 1.0 Sommaire données administratives |  |
| 1.1 Fiche de Renseignement Entreprise |  |
| 1.2 Qualifications |  |
| 1.3 Assurances : Responsabilité civile et décennale à jour |  |
| 2. Notes |  |
| 2.1 Notice descriptive des installations |  |
| 2.2 Notice descriptive du principe de fonctionnement |  |
| 2.3 Liste des notes |  |
| 2.4 Études de Sol |  |
| 2.5 Surcharges admissibles des planchers |  |
| 2.6 Bilan de puissance |  |
| 2.7 Notes de calcul (EXE) |  |
| 2.8 Note acoustique |  |
| 2.9 Liste des alarmes et valeurs des seuils de déclenchement |  |
| 2.10 Analyse fonctionnelle |  |
| 2.11 Logigramme de fonctionnement, d’automatisme et régulation |  |
| 2.12 Procédure de fonctionnement en secours |  |
| 2.13 Liste des points repris en supervision GTB et Programme de régulation |  |
| 3. Produits & Matériaux |  |
| 3.1 Liste des FTP, quantités installées et localisation |  |
| 3.2 Fiche Produits (FTP), mises à jour avec : Les données de sécurité, les FDES, les PV de classement, les certificats CE des équipements, Conformité réglementaire (LNE, APSAD, NF)… |  |
| 4. Documents graphiques |  |
| 4.1 Liste des documents graphiques |  |
| 4.2. Maquette DOE |  |
| 4.3 Plans DOE |  |
| 4.4 Schémas de principe des installations |  |
| 4.5 Synoptique de supervision |  |
| 5. Contrôle, Essais, Mise en Service |  |
| 5.1 Liste des contrôles et essais |  |
| 5.2 Recette usines |  |
| 5.3 Consuel |  |
| 5.4 Essais Coprec |  |
| 5.5 Autocontrôles (EXE) |  |
| 5.6 Mises en services |  |
| 5.7 Fiche de contrôle des réseaux (analyse d’eau, mise en pression des réseaux…) |  |
| 5.8 Rapport acoustique |  |
| 6. Maintenances & Entretien |  |
| 6.1 Listes des fiches de maintenance et d’entretien |  |
| 6.2 Fiches de maintenance et d’entretien (échéance, instruction, pièces détachées) |  |
| 6.3 Procédures de conduite et de réglages des installations |  |
| 6.4 Procédures de démontage / remontage |  |
| 6.5 Liste des consommables recommandés / fournisseurs |  |
| 6.6 Liste des outillages spéciaux fournis |  |
| 6.7 Copie de sauvegarde des programmes, automatismes et paramètres |  |

## GPA

Il sera prévu par les entreprises la mise à jour des modèles numériques et de leurs informations pendant la garantie de parfait achèvement. Les modèles seront diffusés au BIM Manager pour contrôle et pour compilation.

A l’issue de cette phase, le DOE numérique devra être conforme aux ouvrages exécutés.

# Niveaux de DEVELOPPEMENT ET DE DETAIL

## Niveau de développement

Le niveau de développement d’une maquette est la liste des objets intégrés dans la maquette en phase de conception, en EXE et DOE.

Les maquettes de conception ne contiendront pas de documents liés. Les informations se limiteront aux informations des objets 3D modélisés.

| Lot | Nom | Modèle concerné |  | Variante autorisée | Eléments à modéliser, liste non exhaustive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOE | ARCHITECTE | Maquette Architecture |  |  | Dalle, mur, menuiseries, plafond, toit, mobilier … |
| LOT 01 | GROS-ŒUVRE - FACADES | Maquette Structure |  |  | Dalle, mur, poteaux, poutres, fondations, réseaux sous dallage … |
| LOT 02 | CLOISONS – DOUBLAGE – FP | Maquette Architecture | Maquette Cloisons FP |  | Maquette Cloisons FP |
| LOT 03 | MENUISERIES INTERIEURES | Maquette Architecture | Maquette Menuiserie |  | Maquette Menuiseries intérieures |
| LOT 04 | PLOMBERIE SANITAIRES | Maquette CVCD |  |  | Locaux techniques, cheminement des canalisations, équipements terminaux … |
| LOT 05 | CVC | Maquette CVCD |  |  | Locaux techniques, cheminement des gaines, équipements terminaux … |
| LOT 06 | ELECTRICITE - CFO - CFA | Maquette CFO Cfa |  |  | Locaux techniques, cheminement des gaines et des canalisations, équipements terminaux |
| LOT 07 | REVETEMENTS SOLS ET MURS | Maquette Architecture |  |  |  |
| LOT 08 | SERRURERIE METALLERIE | Maquette Architecture | Maquette Charpente |  | Menuiserie, isolant, bardage, finition, … |
| LOT 09 | MENUISERIES EXT | Maquette Architecture |  |  | Menuiserie, isolant, bardage, finition, … |
| LOT 10 | VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS | Maquette VRD |  |  | Voirie, Réseaux, clôtures, surface topo, végétaux … |
| LOT 11 | COUVERTURE-ETANCHEITE | Maquette Architecture | Maquette Charpente |  | Complexe d’étanchéité, naissance EP … |
| LOT 12 | APPAREILS ELEVATEURS | Maquette Ascenseurs |  |  |  |
| LOT 13 | SIGNALETIQUE | Maquette Architecture |  |  |  |

## NIVEAUX DE DETAIL

Les niveaux de détail de modélisation et d’information des modèles évoluent suivant le niveau d’étude des phases de conception.  Pour une phase donnée, le niveau de détail de la modélisation et la précision des informations contenues dans un modèle numérique ne doivent pas être inférieurs à ceux requis pour la production des dossiers de conception traditionnels 2D.

### Niveau de détails par phase

| Phase |  | Existant | ARC* | ING* | ENT* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM Conception | ESQ | 200 | 200 | 100 |  |
|  | APS | 200 | 200 | 200 |  |
|  | APD | 300 | 300 | 200 |  |
|  | PC | 300 | 300 | 300 |  |
|  | PRO | 300 | 350 | 350 |  |
|  | DCE |  | 350 | 350 |  |
| BIM Chantier | CON |  | 400 | 400 | 400 |
|  | DOE |  | 500 | 500 | 500 |
| BIM Exploitation | EMA |  | 600 | 600 | 600 |

*ARC = Architecte / *ING = Lot Technique (MEP) / *ENT = Entreprises

### Contenu ND1 / LOD 100

Ce Niveau de Développement (ND) ou LOD permet d’initier la démarche BIM au sein du projet et permet de proposer et pré-étudier "rapidement" plusieurs solutions pour un projet (forme, orientation, mode constructif...).

A ce niveau de développement, les éléments intérieurs ne sont pas modélisés hormis les représentations schématiques de distribution (limites de pièces et représentation des accès telles que les portes).

La maquette est une représentation globale du projet dans son environnement.

### Contenu ND2 / LOD 200

La maquette de niveau de développement précédent validée est enrichie des informations qu'exige ce niveau de développement. Les éléments, objets et assemblages principaux sont modélisés en volume de manière succincte.

Ce niveau de développement est utilisé dans les phases de conception en cours d'évolution.

### Contenu ND3 / LOD 300

La maquette de niveau de développement précédent validée est enrichie des informations qu'exige ce niveau de développement. Les éléments, objets et assemblages principaux sont modélisés en volume de manière suffisamment précise pour consulter les entreprises d'exécution. Les éléments ou partie d'éléments de dimensions inferieures à 10 cm x 10 cm x 10 cm sont modélisés en volume de manière succinctes.

Ce niveau de développement est utilisé dans les phases de finalisation de la conception et permet un gain de productivité en phase chantier.

### Contenu ND3.5 / LOD 350

La maquette de niveau de développement précédent validée est enrichie des informations qu'exige ce niveau de développement. Les éléments, objets et assemblages non modélisés en volume de manière suffisamment précise sont détaillés en 2D pour consulter les entreprises d'exécution.

Ce niveau de développement est utilisé dans les phases de finalisation de la conception et permet une meilleure compréhension lors de la consultation des entreprises et un gain de productivité en phase chantier. Ce niveau de développement permet la saisie des détails après validation de la conception en 3D.

### Contenu ND4 / LOD 400

Sur la base de la modélisation du niveau de développement précédent, les modélisations d'exécution   des   éléments   sont   réalisées.   Les   éléments   modélisés   au   niveau   de développement précédent sont modifiés et/ ou mis à jour pour établir les documentations et analyses nécessaires à l'exécution des travaux pour chaque discipline.

En cours d’exécution, les modélisations sont modifiées et mises à jour en fonction des ouvrages exécutes et intègrent progressivement les caractéristiques des éléments retenus dans les marches et mis au point durant les études d’exécution.

Ce niveau de développement est utilisé dans les phases d'exécution des travaux par les entreprises.

### Contenu ND5 / LOD 500

A ce niveau de développement, la maquette contient toutes les informations des dossiers des ouvrages exécutés (DOE).

La modélisation comporte tous les éléments exécutés « tels   que construits"   ainsi que l'ensemble des informations liées à l'ouvrage exigé au DOE / DIUO.

### Contenu ND6 / LOD 600

Ce niveau de développement est utilisé pour la gestion, l'exploitation et la maintenance du patrimoine. Les informations contenues dans la maquette sont maintenues à jour tout au long de la vie du bâtiment pour l'exploitation.

Il en sera extrait des modèles simplifiés graphiquement et inconditionnellement de manière à être intégrés dans les outils d'exploitation (GMAO, GTP...). Ce niveau de simplification devra faire l’objet d’une étude de besoins avec les exploitants pour réaliser les extractions de modèles simplifiés.

# Convention de Nommage

Afin d’analyser les maquettes du projet, les modèles seront remplis avec les codifications MOA suivantes en ce qui concerne les niveaux. Cette codification est obligatoire.

Niveaux / Étages

| Type | CODE Niveau | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Sous-sol -3 | S3 | Un code unique par niveau Un niveau unique pour une altimétrie donnée |
| Sous-sol -2 | S2 |  |
| Sous-sol -1 | S1 |  |
| Vide sanitaire | VS |  |
| Rez-de-chaussée | 00 |  |
| 1er étage | 01 |  |
| 2ème étage | 02 |  |
| 3ème étage | 03 |  |
| 4ème étage | 04 |  |
| Toiture terrasse | TT | Plusieurs niveaux de toiture par Bâtiment. Préciser TT01, TT02… |

IFC à utiliser : ifcBuildingStorey

Afin de faciliter la compréhension des systèmes techniques, les abréviations et codes couleur indicatifs suivants pourront être appliqués, après concertation avec la maîtrise d’œuvre d’exécution :

| Libellé Système | Abréviation | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Réseau Incendie Armé | RIA |  |
| Réseau Plomberie | EUEV | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Air Comprimé | AC | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Arrosage Irrigation | ARRO | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Bouclage Eau Chaude Cuisine | BECC | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Bouclage Eau Chaude Sanitaire | BECS | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Colonnes Sèches | CS |  |
| Réseau Plomberie Condensats | COND |  |
| Réseau Plomberie Eau Adoucie | EA | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Adoucie Cuisine | EAC | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Adoucie Service Généraux | EASG | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Chaude | EC | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Chaude Chauffage | EcCH | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Chaude Basse Température | EcBT | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Chaude Cuisine | EcCU | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Chaude Sanitaire | ECS | Distinguer Aller & Retour |
| Libellé Système | Abréviation | Remarque |
| Réseau Plomberie Eau Froide | EF | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Froide Cuisine | EFC | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Froide Sanitaire | EFS | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Froide Service Généraux | EFSG | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Glacée | EG | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Eau Pluviale Récupérée | EPR |  |
| Réseau Plomberie Eau Pluviale Rejetée | EPJ |  |

| Réseau Plomberie Eaux Usées | EU |  |
| --- | --- | --- |
| Réseau Plomberie Eaux Usées Grasses | EUG |  |
| Réseau Plomberie Eaux Usées Hydrocarbures | EUH |  |
| Réseau Plomberie Eaux Vannes | EV |  |
| Réseau Plomberie Oxygène | O2 | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Relevage | RLEV | Distinguer Aller & Retour |
| Réseau Plomberie Soutirage Pompier | SP |  |
| Réseau Plomberie Ventilation Mécanique Contrôlée | VMC |  |
| Réseau Plomberie Ventilation Primaire | VP |  |
| Réseau Plomberie Ventilation Secondaire | VS |  |
| Réseau Sprinkler | SPK |  |
| Réseau Aéraulique Ventilation Air Neuf | AN |  |
| Réseau Aéraulique Ventilation Soufflage | SOU |  |
| Réseau Aéraulique Ventilation Reprise | REP |  |
| Réseau Aéraulique Ventilation Rejet | REJ |  |
| Réseau Aéraulique Ventilation Extraction | EXT |  |
| Réseau Aéraulique Extraction Désenfumage | DES |  |
| Réseau Énergie Fioul | FIO |  |
| Réseau Énergie Gaz | GAZ |  |
| Réseau électrique Normal | ELN |  |
| Réseau électrique Secouru |  | À définir |
| Réseau électrique Ondulé |  | À définir |
| Réseau électrique Remplacement |  | À définir |
| Réseau CFA VDI / Wifi |  | À définir |
| Réseau CFA SSI |  | À définir |
| Réseau CFA Contrôle d'Accès |  | À définir |
| Réseau CFA interphonie / Vidéophonie |  | À définir |

# INterfacage des MN avec la GMAO

Les éléments devront contenir un paramètre permettant d’intégrer un code GMAO. Les codes GMAO seront fournis par le CHU avant la consolidation des maquettes numérique définitive

En particulier, les fiches techniques, fiches matériaux, notice d’entretien… devront être liées dans des paramètres partagés type "URL".

Le cas échéant, ce lien URL pourra pointer vers un "dossier cible" plutôt que vers un document.

Tous les liens URL autre que ceux demandés devront être supprimés (ex. Liens vers les sites des fabricants, les bibliothèques des familles Revit…).

Pour renseigner correctement le lien, il est nécessaire de saisir le chemin relatif vers le document cible (la cible ou le sous-dossier contenant la cible se trouve dans le même dossier que la maquette), selon l'exemple suivant :

..\FICHES TECHNIQUES\*NOM DE LA FICHE TECHNIQUE/MATÉRIAUX/ENTRETIEN…*.pdf

Tout autre principe de renseignement du chemin vers les documents cibles devra être communiqué au MOA pour validation.

L’intégration des fiches techniques est demandée à minima pour les éléments suivants. Ces fiches devront contenir les noms et les coordonnées de l’entreprise réalisatrice :

- Maquette Architecture (ARC) :

- Menuiseries

- Sols

- Cloisons techniques

- Fermetures

- Occultations

- Signalétique

- Garde-corps

  - Système d’étanchéité

- Trappes, puits de lumière, exutoires, etc.

- Lignes de vie et points d’accroche

- Accessoires motorisé serrurerie (portes parking, rideaux rapides, portes motorisées…)

- Façades (moteurs stores, stores, porte tambour, SAS…)

- Accessoires menuiserie intérieure (porte motorisée, ventouse…)

- Maquette Appareils élévateurs (ASC)

  - Cabines

  - Motorisations

- Maquette Fluides médicaux (FM)

- Synoptiques

- Cheminements

- Terminaux et nomenclature individuelle

- Détendeurs et nombre de prises

- Maquette Pneumatique (PNEU)

- Stations

- Aiguillages

- Conduits

- Maquette Chauffage Ventilation Climatisation (CVCD)

  - Terminaux verticaux et horizontaux

  - Équipements CVCD (CTA, PAC, TFP, VCO, compteurs, débitmètres…)

  - Accessoires de gaines (registres, BDV, clapets, PAS…)

  - Conditions d’ambiance des locaux

  - Capteurs analogiques ou numériques (transmetteur de température, transmetteur de pression…)

- Maquette Plomberie (PLB)

  - Points d’eau

  - Type et marque des terminaux

  - Clapets, équipements divers

  - Équipements PLB (Pompes, Ballon d’eau chaude, Adoucisseurs, compteurs, débitmètres …)

  - Accessoires de canalisation (vannes motorisées, compteurs, filtres…)

  - Appareils sanitaires/terminaux PLB (cuvettes, urinoirs, bâti-support, siphon de sol, robinetterie…)

- Maquette Electricité (ELE)

- Tableaux électriques

- TGBT

- Schémas électriques

- Passages de câbles

- Nombre de points d’éclairage par local

- Nombre de prises par local et par type

- Typologies de luminaires y.c BAES

- Terminaux ELE (Luminaires, contrôleurs, détecteurs…)

- Équipements ELE (GE, transformateurs, cellules HT, tableaux divisionnaires, cuve à fioul, centrales de mesures…)

- Équipements GTB (superviseur, automate, module entrée/sortie, détecteurs de présence/luminosité…)

- Audiovisuel (Écrans, enceinte, micro…)

- Photovoltaïque (Panneaux, Onduleurs, câblage…)

- Maquette Incendie (SSI)

  - Détecteurs

  - Blocs secours

  - Déclencheurs

  - Clapets et trappes

  - Équipements et appareils de protection incendie

# ASPECTS JURIDIQUES

## PROPRIETE, RECEPTION ET GARANTIE DE REPRISE DE LA MAQUETTE NUMERIQUE

Lorsque la Maquette numérique en phase de réalisation (DOE) est en état d’être livrée par le BIM MANAGER, ce dernier en avertit le Maître de l’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Il transmet au Maître de l’ouvrage et au Maître d’œuvre la Maquette de Conception dite Livrable. La remise par le BIM MANAGER s’effectue sous forme d’un support matériel par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie numérique.

La Maquette numérique est transmise au format IFC, voire au format natif, comme défini dans le protocole BIM EXE.

Le Maître de l’ouvrage est tenu, dans les 15 jours suivants la réception du livrable, de transmettre au BIM MANAGER un procès-verbal de réception du livrable, comportant, s’il y a lieu, les réserves relatives à la Maquette. Le BIM MANAGER et les Contributeurs BIM sont tenus à une garantie de reprise des anomalies de la maquette (ex : erreur de nommages, non-conformité du contenu) et doivent à ce titre la reprise de toutes les erreurs, non conformités, dysfonctionnements signalés par le maître de l'ouvrage à la réception du livrable ou dans le délai d’un an à compter de la réception, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception de la maquette, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Par ailleurs, le BIM MANAGER et les Contributeurs BIM effectueront les modifications sur la Maquette DOE qui seraient nécessaires consécutivement aux interventions des Constructeurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Ces reprises / modifications seront traitées de façon globale par le BIM MANAGER et les contributeurs BIM à deux reprises : à six mois et à douze mois à compter de la réception de la Maquette DOE. A cette fin, le mandataire maintiendra l’accès à la plateforme du projet au BIM MANAGER et aux Contributeurs BIM pendant l’année suivant la réception de la Maquette DOE. A l’issue du délai de garantie d’un an, le BIM MANAGER transmettra au Maître d’ouvrage la maquette DOE modifiée sur support matériel et par mise à disposition sur la plateforme. En cas d'inexécution dans le délai fixé, les interventions nécessaires sur la maquette peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutées aux frais et risques du BIM MANAGER et du ou des Contributeur(s) BIM concerné(s).

L'exécution des interventions, modifications nécessaires, exigées au titre de la garantie de reprise des anomalies et d’intégration des modifications liées à la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

## ASSURANCES

Au titre de leur responsabilité civile professionnelle, chaque intervenant, contributeurs BIM et le BIM MANAGER, justifiera avoir souscrit une garantie couvrant les dommages consécutifs à la perte ou dégradations de données informatiques, à l’atteinte au système informatique, (bug informatique, virus etc.).

## PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE

    - Droits sur la Maquette numérique

La Maquette numérique résulte d’une compilation d’apports des différents Contributeurs. La conception d’ensemble de cette Maquette numérique et, plus globalement, du Projet, revient au Maître de l’ouvrage, à l’origine du Projet et de sa conception, et sous le contrôle, la direction et l’impulsion duquel chaque Contributeur contribue, pour la spécialité qui le concerne, au Projet.

Le BIM Manager intervient dans ce cadre à la demande, pour le compte, sous le contrôle et la coordination du Maître de l’ouvrage, compte-tenu de ses compétences techniques en matière de compilation de données dans le cadre du processus BIM.

Dans ce contexte, la Maquette numérique est réputée constituer une œuvre collective au sens de l’article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le Maître d’Ouvrage édite, publie et divulgue la Maquette numérique et est ainsi investie des droits de l’auteur y relatifs.

Le BIM Manager et les Contributeurs BIM reconnaissent ainsi expressément que la Maquette numérique sur laquelle ils sont amenés à intervenir appartient de plein droit au Maître de l’ouvrage, et ce dès sa conception, sans qu’il puisse réclamer une quelconque rémunération complémentaire, percevoir de droits d’auteur ou en revendiquer la propriété intellectuelle.

Par conséquent, le BIM Manager et les Contributeurs BIM s’interdisent de faire usage de la Maquette numérique créée au profit du Maître de l’ouvrage, que ce soit à leur propre profit ou au profit de tiers, que ce soit à titre lucratif ou non.

De même, ils s’interdisent de mettre à profit les travaux réalisés par le Maître de l’ouvrage ou pour le compte de ce dernier dans son propre intérêt ou celui de tout tiers, et notamment de ses autres clients, que ce soit à titre lucratif ou non.

Ils s’engagent également à ne faire aucun obstacle à la reconnaissance de la propriété du Maître de l’ouvrage et à remplir à cet effet toutes les formalités et démarches qui pourraient être nécessaires pour garantir à ce dernier la possession régulière et les droits d’exploitation de la Maquette numérique en tout ou en partie, et à garantir au Maître de l’ouvrage un usage exclusif de la Maquette numérique et de ses extractions, plans et autres parties.

Pour les besoins des présentes, le BIM Manager et les Contributeurs BIM attestent et garantissent, chacun pour ce qui le concerne, qu’ils ont assuré la remontée des droits à leur bénéfice auprès de l’ensemble de leurs représentants légaux, personnels, préposés, sous-traitants et autres personnes physiques ou morales intervenant en son nom et/ou pour son compte dans le cadre des Prestations et qu’ils ont toute capacité pour convenir des présentes dispositions.

Pour le cas où le résultat des Prestations serait éligible à la protection par le droit d’auteur, sous quelque qualification que ce soit, le BIM Manager et le cas échéant les Contributeurs BIM cèdent au Maître de l’ouvrage, au fur et à mesure de la création, la propriété pleine et entière desdits droits d’auteur aux fins d’exploitation dans le cadre de la conception, de la construction et de l’exploitation du Projet.

    - Droits sur les Bases de données attachées à la Maquette numérique

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, il est entendu que, sauf stipulations spécifiques, chaque producteur de base de données reste titulaire exclusif des droits qu’il détient sur celle-ci antérieurement au projet. Le cas échéant, il peut mettre à disposition ladite base au bénéfice d’un ou plusieurs protagonistes, dans des conditions prévues spécifiquement dans le cadre de conventions particulières avec ledit ou lesdits bénéficiaires.

De façon générale, ces conventions prévoiront notamment les conditions dans lesquelles une extraction de ladite base de données est autorisée aux fins d’établissement de la Maquette numérique, des plans nécessaires au projet et au transfert des résultats au bénéfice du Maître de l’ouvrage puis de l’acquéreur de l’immeuble ou d’un lot.

Le BIM Manager est en charge du contrôle du bénéfice des droits nécessaires pour l’exploitation de la base de données dans le cadre de la conception et de l’exploitation de la Maquette numérique.

    - Confidentialité

Du fait des prestations confiées aux différents protagonistes du projet et de la mise en commun d’information que sous-entend l’élaboration d’une Maquette numérique en mode collaboratif, des informations de nature confidentielle sont susceptibles d’être divulguées au BIM Manager et aux contributeurs BIM.

Pour les besoins du présent article, « informations confidentielles » désigne les informations et données de toute nature, notamment techniques, scientifiques, commerciales, financières, économiques, comptables, tous plans, études, prototypes, matériels, audits, données expérimentales et de tests, dessins, représentations graphiques, spécifications, savoir-faire, méthodes, expériences, logiciels et programmes, quels qu’en soient la forme, le support, le moyen, incluant, sans limitation, les communications orales, écrites ou fixées sur un support quelconque, échangées entre les différents Protagonistes du Projet et se rapportant directement au projet. Cela inclut notamment les droits antérieurs ci-dessus mentionnés.

De façon expresse, le BIM Manager et les contributeurs BIM reconnaissent ainsi que les informations confidentielles qui leur sont communiquées pour les besoins ou dans le cadre de la réalisation des prestations relèvent du secret des affaires tel que défini à l’article L 151-1 du Code de commerce et sont protégées en tant que telles par les dispositions des articles L151-2 et suivants du Code de commerce.

Plus particulièrement, le BIM Manager et les contributeurs BIM participent, dans le cadre des prestations, à la préservation du caractère secret desdites informations.

Le BIM Manager et les contributeurs BIM s'engagent à mettre en œuvre les moyens appropriés pour garder le secret le plus absolu sur les informations confidentielles et s'interdisent de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie desdites Informations confidentielles, sauf accord exprès et préalable du titulaire de ces Informations confidentielles.

Ils s’engagent notamment à traiter les informations confidentielles avec le même degré de précaution et de protection que celui accordé à leurs propres informations confidentielles.

Ils s'engagent chacun en ce qui les concerne à faire respecter cette obligation par leurs salariés, dirigeants, mandataires sociaux, société mère, filiales et sous-traitants éventuels ou tout préposé de quelque nature qu'ils soient, permanents ou occasionnels, qui pourraient en avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du projet.

En outre, et nonobstant toute disposition contraire, en cas d’injonction judiciaire et/ou par l’application d’une disposition légale ou réglementaire impérative, des Informations Confidentielles pourront être légitimement diffusées pour répondre strictement aux nécessités précitées. Dans un tel cas, la personne tenue de diffuser ces Informations s’engage néanmoins à informer par écrit le titulaire de l’Information confidentielle en cause, pour autant qu’il y soit autorisé par les dispositions légales en vigueur.

La présente obligation de confidentialité est convenue pour toute la durée d’exécution du Présent contrat et toutes ses suites et demeurera en vigueur pendant une durée de cinq (5) ans après pour quelque cause que ce soit. Elle sera caduque pour l'Information confidentielle tombant dans le domaine public.

Le Maître d’Ouvrage s’engage en cas de cession des droits d’exploitation de la Maquette numérique à imposer au cessionnaire (ex : société de maintenance) une clause de confidentialité, l’utilisation de la maquette étant limitée à des fins d’entretien de maintenance de l’ensemble immobilier construit.