Cartographies du SIEL : campagne 2026-2029

Réalisation des cartes de végétation

Annexe 5 :

- Caractéristiques géographiques des fichiers

- Contraintes topologiques

- Nomenclature des tables

#### Caractéristiques générales des fichiers

Format informatique

Les données numériques d’information géographique devront être remises dans le format Shape (Qgis V 3.44 de préférence)

Système de projection

Les informations géographiques seront saisies en coordonnées géographiques Lambert 93 (EPSG 2154)

Encodage des caractères

Les caractères seront encodés en UTF-8

Unités et précisions

Les coordonnées géographiques seront exprimées en mètres. L'échelle de restitution et d'utilisation des données étant le 1/10 000, les objets dont la taille est inférieure à 100 m2 terrain ne seront pas cartographiés.

# Cartographie de la végétation

- pour ces zones composées de plusieurs communautés végétales, il n’existe pas de critère chiffré précis de dominance préétabli en terme de pourcentage de couvert. Toutefois, on peut indiquer le seuil de 50% de recouvrement à prendre en compte pour déterminer le groupement végétal dominant. Dans le cas ou les espèces sont réparties régulièrement sur l’ensemble de la zone, c’est la communauté dominante, la plus représentative qui sera renseignée, exception faite pour la forêt de bois tendre où la présence de bois durs, même en faible proportion, est caractéristique d'une forêt de bois tendre colonisée par les bois durs. De façon générale, l'interprétation est laissée à l'appréciation de l'écologue.

- certaines zones de végétation situées dans des secteurs impénétrables (strate arbustive épineuse dense, présence de boires profondes empêchant les accès) ne peuvent être prospectées. Il en est de même pour les propriétés privées closes en cas de refus du propriétaire. Dans ce cas il est demandé de ne pas les noter en code 0000 (non renseigné) mais de leur donner un code en s'aidant de la photo-interprétation et de renseigner éventuellement l’attribut «CODE_PROBA» (cf. partie saisie).

- les contours eau/sable peuvent être délimités de façon semi-automatique à partir de traitements d'images. Dans ce cas, certaines limites seront à reprendre, en particulier les limites entre la végétation et l'eau à cause des problèmes d'ombres portées. Les berges seront donc traitées avec un soin particulier. Elles ne devront pas présenter un profil discontinu ou irrégulier (sauf présence d’ouvrages) du fait de la présence d’arbres dans le talus ou au sommet de la berge.

- pour les zones agricoles, le parcellaire sera détaillé, même si l’exploitation agricole qui est faite conduit à attribuer à deux parcelles voisines un même code typologique.

- pour certains secteurs, la végétalisation des grèves est parfois difficile à détecter sur l'image. On ne codera pas cette végétation clairsemée des bancs de sable, sauf si celle-ci est déjà bien dense au moment de la visite de terrain.

- les espèces ligneuses dont la taille est inférieure à 7 m seront classées dans la catégorie "arbustes ou couvert arbustif ", au-delà elles seront qualifiées d’ "arbres ou couvert arborescent ".

- une prairie pâturée de façon occasionnelle sera renseignée en prairie, une prairie régulièrement pâturée étant identifiable par la présence de certaines espèces.

- pour l'identification d'une surface en friche ou en jachère, il est précisé que si la zone présente des espèces de plus de deux ans, elle sera codée en friche, la jachère étant a priori une surface non exploitée pendant un an seulement qui elle sera codée en « Cultures ».

- si l'emprise d'une zone représente plus de 100m² sur l'image et moins de 100m² sur le terrain, elle ne sera pas représentée (cas des arbres avec un feuillage important).

- les haies de longueur représentatives seront prises en compte, quelle que soit leur largeur (même inférieure à 10m), quitte à en exagérer un peu la largeur. Il est important qu’elles soient renseignées dans la base même si elles n’apparaissent pas forcement sur la carte à l’échelle du 1/10000. Les petites haies de faible longueur et peu larges ne seront pas prises en compte. Seules celles dont la surface est supérieure à 100m² seront cartographiées.

- les poches d’eau résiduelles localisées, à l’étiage, dans les bras secondaires seront codées en eau stagnante, même si, au moment de la visite de terrain, pour un débit  plus important, ces zones peuvent être considérées comme de l'eau courante.

- les petits chemins de desserte (passage d’animaux, chemins agricoles provisoires) ne seront pas cartographiés, de même que les infrastructures comme les ponts et les lignes électriques.

- les voies de communication de largeur inférieure à 10m comme les chemins et les petites routes, seront matérialisées par un trait passant par l'axe et continus même s’ils traversent une zone homogène de végétation. Dans ce cas, la zone de végétation traversée sera divisée en deux zones qui auront le même code.

- pour les voies de communication importantes, de largeur supérieure à 10 m, l’emprise sera délimitée et codée en espace anthropisé (9,100). Les voies de communication seront systématiquement prolongées dans les zones d'espace anthropisés (traversée des villes et hameaux).

- les cours d'eau importants, à écoulement permanent, devront garder leur continuité. Ils ne pourront pas être coupés par des zones de végétation même dans le cas où ils seraient bordés d'arbres et non visibles sur l'image aérienne. Les cours d’eau seront saisis de manière surfacique (si les contours sont visibles et la surface > 100m²). Pour les cours d'eau moins importants, à écoulement quasiment nul en période d'étiage, seul l'axe d'écoulement sera matérialisé par un trait, comme pour les voies de communication. Dans les deux cas, il est important qu’un cours d’eau conserve sa continuité.

- les tabliers des ponts ne seront pas cartographiés, seules les piles de ponts dont la surface émergée est supérieure à 100m² (sable compris) seront saisies.

- l'habitat en zone urbaine ne sera pas saisi individuellement et l'ensemble des bâtiments et jardins sera représenté par une seule zone codée en espace anthropisé (9,100). Dans les zones rurales, les zones de végétation associées à du bâti dispersé, et ayant une surface suffisamment représentative (supérieure à 100 m²)  seront aussi renseignées en espace anthropisé (9,100).

# les golfs et campings seront codés en espaces anthropisés.

# les canaux devront être continus et présenter un contour lisse : les ombres et feuillages des arbres ne devront pas masquer la zone en eau. Il en est de même des grandes infrastructures comme les voies ferrées, les routes nationales et les autoroutes (largeur supérieure à 10 mètres).

- en ce qui concerne les captages, deux cas de figure peuvent se produire :

  - champ captant (terrain remanié ou artificiel): dans ce cas tout le champ sera codé en espace anthropisé.

  - captages isolés : dans ce cas, seule la zone à proximité du captage sera codé en espace anthropisé, le champ se verra affecté un code de végétation correspondant, type "prairies…".

# Caractéristiques géographiques des fichiers et contraintes topologiques

Fermeture de toutes les surfaces :

Les zones cartographiées doivent obligatoirement être fermées, afin de pouvoir calculer leur surface. Cela signifie que le point de départ et le point d'arrivée du contour de la zone doivent avoir exactement les mêmes coordonnées géographiques.

Exemple d'une zone non fermée (polyligne):

Seul le contour de la zone est représenté, il n'est pas possible de calculer sa surface et ou de lui attribuer une couleur de fond. Les coordonnées du sommet A et du sommet F sont différentes.

Exemple d'une zone fermée (polygone):

La zone est fermée, on peut donc calculer sa surface automatiquement et lui attribuer une couleur de fond. Les coordonnées du sommet A sont les mêmes que les coordonnées du sommet F.

Absence de segments inutiles :

Tout segment qui ne fait pas partie ou qui ne contribue pas à la définition d'un contour fermé sera supprimé.

Exemple pour une surface:

A gauche, les sommets A et J de la polyligne n'ont aucun intérêt dans la description du polygone. En les supprimant on obtient le polygone de droite.

Identifications de toutes les entités

Toutes les entités présentes sur le fond image doivent être représentées par des polygones fermés ou des lignes continues, et identifiées. Si l'identification d'une zone ou d'une ligne n'a pas été clairement définie, ou ne correspond pas à la nomenclature proposée, elle sera codée en "non renseignée".

Exemple :

A gauche les zones cartographiées sont disjointes et séparées par une zone non informée et non identifiée, qui forme "un trou" dans la couche d'information. A droite la zone non informée a été transformée en un polygone non informé, ainsi on pourra la mettre à jour ultérieurement et calculer sa surface. Ainsi pour un site d'étude la somme des surfaces de toutes les zones sera égale à la surface totale du site.

Respect de l'adjacence :

La frontière entre deux zones immédiatement voisines doit être représentée par un segment unique :

Exemple :

A gauche les segments A,B,C,D,E (frontière entre zone 2 et zone 3) F,E (frontière entre zone 1 et zone 3) et H,G,E (frontière entre zone 1 et 2) ne sont pas uniques, il y a des chevauchements de zones qui entraîneront des erreurs de calcul de surface et des difficultés pour mettre en œuvre des traitements topologiques (intersection). A droite au contraire les segments frontières sont uniques, la couche d'information peut être exploitée sans problème.

Absence de superposition

Lorsqu'une zone est géographiquement incluse dans une autre son emprise doit être soustraite de la zone qui la contient.

Exemple :

A gauche, la zone 2 est superposée dans la zone 1, à droite elle a été soustraite. Dans le premier cas la surface de la zone 1 est fausse car elle contient la surface de la zone 2 à laquelle il n'est pas possible d'attribuer un figuré particulier. Par contre dans le deuxième cas la surface de la zone 1 est juste car la zone 2 est clairement dissociée et peut donc être représentée de façon spécifique.

Continuité des lignes

Les entités linéaires continues sur le terrain ne doivent pas présenter de discontinuité dans la couche géographique. Les extrémités de chaque ligne doivent être connectées. Le point d'arrivée d'une ligne doit être exactement au même emplacement que le point de départ de la ligne suivante (coordonnées identiques).

Exemple de : 			 -ce qu'il faut faire

- ce qu'il ne faut pas faire

Connexion des lignes contenues dans des couches géographiques différentes

Les entités linéaires appartenant à des couches géographiques différentes doivent être connectées. Il ne doit pas y avoir de dépassement d'une ligne par rapport à l'autre, ni d'espace séparant les lignes. Sur le terrain, les ouvrages sont rattachés à la berge, il doit en être de même pour les entités géographiques contenues dans les couches. L'une des extrémités de l'ouvrage doit correspondre à un point de la berge.

Exemple de : 			- ce qu'il faut faire

Couche A (ex. Ouvrages)

Couche B (ex : Berges)

- ce qu'il ne faut pas faire

### Cohérence topologique entre couches

Pour qu'il y ait une cohérence spatiale entre les différentes couches géographiques, il faut que les entités contenues dans une couche soient parfaitement superposées à des limites existantes dans les autres couches. Leur géométrie doit correspondre en tout point.

- Exemple de : 		ce qu'il faut avoir

Couche A (ex zone de végétation)

Couche B (ex : unités hydromorphologique)

Couche C (ex : Berges)

- ce qu'il ne faut pas avoir

# Restitution numérique des données géographiques Nomenclature des tables

Description des Tables :

Chaque section à cartographier sera décrite par deux types de fichiers :

- Le premier, couche d'information géographique de type surfacique, contiendra les zones interprétées correspondant à l'occupation du sol dans le lit de la Loire, c'est à dire les zones occupées par l'eau, le sable et la végétation décrite selon la typologie présentée dans l'annexe 1.

- Le deuxième, couche d'information géographique de type ponctuel, contiendra des points auxquels seront associés les toponymes permettant de se repérer sur le secteur. Ces toponymes seront saisis à partir du Scan25 IGN et éventuellement complétés lors de la reconnaissance de terrain. Une couche toponymie provisoire sera fournie au prestataire par le maître d'ouvrage. Cette couche sera à mettre à jour et dans certains cas, les erreurs devront être corrigées  (mauvais placement, codification erronée).

La codification des sections est construite sur le modèle suivant :

 2 caractères réservés pour le code du cours d'eau (Lo pour Loire, Ch pour le Cher)

 5 caractères réservés pour la distance à la source (point kilométrique ou PK) en hectomètre de l'amont de la section (ex : 04525 soit 452,5 km de la source)

 1 caractère "s" pour section

 2 caractères pour le code du département rive gauche

 2 caractères pour le code du département rive droite

Le nom des mosaïques aériennes est construit de la façon suivante:

 4 caractères pour l'année de prise de vue,

 2 caractères pour le mois de prise de vue,

 2 caractères pour le code du cours d'eau,

 4 caractères pour la distance à la source (PK) en km de l'amont de la mosaïque,

 1 caractère pour le support ayant servit à la prise de vue (p:photo; v:vidéo; d:diapo),

 4 caractères pour la distance à la source (PK) en km de l'aval de la mosaïque.

Le nom de la couche finale de végétation, sera défini selon le même modèle que le nom des mosaïques aériennes:

 4 caractères pour l'année de prise de vue de la mosaïque de référence,

 2 caractères pour le mois de prise de vue de la mosaïque de référence,

 2 caractères pour le code du cours d'eau,

 4 caractères pour la distance à la source (PK) en km de l'amont du secteur à cartographier,

 3 caractères pour identifier le type de données : "osl" (occupation du sol du lit),

 4 caractères pour la distance à la source (PK) en km de l'aval du secteur à cartographier.

 4 caractères pour préciser le système référentiel de la couche ex: L_93 pour Lambert 93

Structure et contenu de la table attributaire VEGETATION

| Nom du champ | Type | Long | contenu | Valeur possible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_ZONE | entier | 8 | Numéro d'identification du polygone dans la base de donnée |  |
| CODE_OS | entier | 1 | Code d'occupation du sol de niveau 1. Ce champ doit impérativement être informé | 0:espace rudéral ; 1:eau ; 2:sable ; 3:végétation |
| T_CBNBP | texte | 5 | Code d'occupation du sol de niveau 2. Ce code doit impérativement être renseigné. | Code de typologie défini dans l'annexe 1 |
| T_CBNBP_ND | texte | 5 | Code d'occupation du sol pour les communautés non défini dans l'annexe 1. Si ce champ est renseigné, le code indiqué devra suivre la même logique que le code de typologie décrit dans l'annexe 1. Il devra donc être composé de 4 caractères dont au moins le premier ou les 2 premiers serviront à les rattacher à un type connu. Le champ T_CBNBP aura comme valeur le code du groupement directement supérieur défini dans l'annexe 1 |  |
| LIB_CBNBP | texte | 100 | Typologie d'occupation de la zone. | Typologie définie dans l'annexe 1, si le champ T_CBNBP_ND n'est pas renseigné, sinon description du type de végétation. |
| T_CORNIER | texte | 4 | Code typologie Cornier à saisir s'il apporte plus de précisions et qu'il est de même famille que la typologie CBNBP | Code de la typologie ancienne T_CORNIER |
| LIB_CORNIER | texte | 100 | Typologie d'occupation de la zone. |  |
| PROBA | Entier |  | Pourcentage de probabilité pour que la végétation observée soit identique à celle présente au moment de la prise de vue photo |  |
| SURF_ZONE | Entier |  | Surface de la zone en m2. |  |
| COORDX | Entier |  | Coordonnée X du barycentre de la zone en Lambert 93 |  |
| COORDY | Entier |  | Coordonnée Y du barycentre de la zone en Lambert 93 |  |
| REF_IMG | Texte | 20 | Nom de l'image de référence ayant servi de fond de plan pour l'identification du contour des zones |  |
| INTERPRETAT | texte | 10 | Méthode d'interprétation de la zone | Manuel ou Auto |
| ETUDE | texte | 50 | Nom du bureau d'étude ayant effectué les travaux de terrain |  |
| DATE_TERRAIN | Date |  | Date de la mise à jour. | --/--/---- : jour/mois/année |
| DATE_MAJ | Date |  | Date de la mise à jour. | --/--/---- : jour/mois/année |
| CODE_ACTU | texte | 5 | Ce champ ne sera informé que pour les zones pour lesquelles la nature de l'occupation du sol a apparemment changé entre la date de la prise de vue et la date de l'interprétation. Les modalités de ce champ sont identique aux modalités du champ T_CBNBP détaillé dans le tableau placé en annexe 1. |  |
| OP_TERRAIN | texte | 50 | Nom de l'opérateur de terrain |  |
| OP_CARTO | texte | 50 | Nom de l'opérateur de saisie |  |
| IS_SECT | texte | 20 | Code identifiant la section du cours d'eau |  |
| NOM_SECT | texte | 50 | Nom de la section du cours d'eau |  |
| REMARQUES | texte | 150 | Remarques éventuelles | Gestion du milieu, informations complémentaires |

Structure et contenu de la table attributaire TOPONYMIE:

| Nom du champ | Type | Long |  | Contenu |  | Valeur possible |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_TOPO | entier | 8 | Identifiant du point auquel le toponyme est rattaché. Cet identifiant sera construit sur le même principe que l'identifiant des zones d'occupation du sol avec 4 caractères réservés au PK amont de la section et les caractères suivant à un numéro unique |  |  |  |  |
| TEXTSTRING | texte | 50 | Nom du toponyme tel qu'il sera sur une sortie graphique avec abréviation et retour chariot |  |  |  |  |
| TOPONYME | texte | 50 | Nom complet du toponyme sans abréviation. |  |  |  |  |
| COMMUNE | texte | 50 | Nom de la commune dans laquelle se trouve le toponyme |  |  |  |  |
| INSEE | texte | 5 | Code INSEE de la commune dans laquelle se trouve le toponyme |  |  |  |  |
| DEPARTEMENT | texte | 2 | Numéro du département |  |  |  |  |
| TYPE | texte | 3 | Type d'élément auquel se rattache le toponyme |  | AGG, VIL, BRG, HAM, BAI, LD, VEG, ... |  |  |
| Rotation | entier |  | Angle d'inclinaison du texte en degrés |  |  |  |  |
| X | entier |  | Coordonnée X en Lambert 93 en mètre |  |  |  |  |
| Y | entier |  | Coordonnée Y en Lambert 93 en mètre |  |  |  |  |
| CE | texte | 2 | Code du cours d’eau |  | LO : Loire ; AL : Allier |  |  |
| SECTION | texte | 12 | Numéro de section qui se rattache au toponyme |  |  |  |  |

Le point auquel se rattache le toponyme sera placé en fonction de l'élément géographique qu'il désigne et non pas par rapport au texte. Le point sera saisi de préférence en bas à gauche du texte.

Chaque toponyme sera identifié par un code en fonction du type d’élément qu’il désigne. Les codes suivant seront utilisés:

- AGG pour les grandes agglomérations

- VIL pour les plus petites communes ou les villes

- BRG pour, les bourgs, les villages

- HAM pour les groupements d'habitation

- BAI pour les bâtiments isolés

- LD pour les lieux-dits qui désignent des sites spécifiques comme les châteaux ou la confluence de cours d'eau

- VEG pour les lieux dits qui se rattachent à des espaces naturels : prairies ou forêts

- ILE pour les îles ou anciennes îles rattachées à la berge

- FLE pour les cours d’eau importants : fleuve ou rivière

- HYD pour les cours d’eau moins importants comme les petites rivières, les ruisseaux, les plans d’eau

- IST pour les éléments d’infrastructure comme les ponts, les duits, les chevrettes, les levées, les routes

* La police de caractère utilisée sur le SCAN25 peut aider à déterminer le code.

Mode de saisie des attributs.

Afin de minimiser les erreurs éventuelles, le remplissage de la table d'attributs des zones d'occupation du sol devra au maximum recourir à des procédures automatiques. Celles-ci sont impératives pour le calcul des surfaces et des coordonnées des barycentres.

Le champ code d'occupation devra faire l'objet de soins particuliers. Le champ type sera rempli en faisant une jointure entre la table d'attribut et le tableau de codification remis au chargé d'étude en début de travaux.

Pour les autres champs, les variables ne devant prendre qu'une seule modalité pour un secteur donné, un simple calcul du type champ = modalité (exemple : date = 081999) permettra de minimiser les opérations et les erreurs.