Cartographies du SIEL : campagne 2026-2029

Réalisation cartes de végétation

Annexe 6 : Restitution pdf des données géographiques

Description détaillée de la mise en forme cartographique des cartes de végétation

Pour chaque section, une carte sera réalisée. Les cartes produites seront restituées à l’échelle 1/10 000 au format A3.

# Carte : Unités  hydromorphologiques, seuils, berges, couverture végétale simplifiée et toponymie

Taille de la page : 42 × 29,7 (format A3).

Orientation :

Portrait rotation en fonction des sites, mais dans le même format que la carte de végétation correspondante pour une même section.

La carte sera en deux parties 2/3 pour la cartographie des données coté gauche et 1/3 pour le cartouche coté droit, tableau de situation légende et commentaires (voir exemple ci-dessous)

Échelle : 1/10 000

L’échelle sera représentée par une barre d’échelle. Le texte "Échelle 1/10 000" sera placé au-dessus de la barre d’échelle. Le tout sera placé en bas au centre du document.

Type de la carte : « Carte de morphologie du lit de la Loire »

Ce texte sera placé en haut du document et centré.

Titre de la carte :

Il correspond au nom de la section en cours de cartographie. Le titre sera placé en haut au-dessus de la carte et centré par rapport aux marges verticales.

Numéro de la section :

Il sera placé en haut au-dessus de la carte, et aligné à gauche par rapport au bord de la carte.

Données représentées :

- la couche d’information "unités morphologiques",

- la couche d’information "couverture végétale simplifiée",

- la couche d’information "berges", avec distinction pour l'érosion,

- la couche d’information "seuils",

- la couche d’information "ouvrages",

- la couche d'information "toponymie"

Légende :

Elle contient la description des couches d’information listées ci-dessus à l’exception de la toponymie. La mise en page sera cohérente avec les cartes de végétation, en particulier, pour la couverture végétale simplifiée.

Position de la carte :

La carte représentant la section au 1/10 000 sera centrée sur la page.

Habillage de la carte :

La carte sera entourée d'un cadre noir. Les données seront renseignées géographiquement par un quadrillage (croisillons), des coordonnées (en Lambert 93) et la flèche du Nord. La flèche Nord sera placée à l'intérieur de la carte

Eléments textuels :

Tous les textes seront rédigés dans la police Marianne. Seule la taille et la nature des caractères varieront en fonction de l'élément.

Toponymie : Les toponymes positionnés sur la carte seront représentés en fonction de leur type :

- Agglomération : Marianne extrabold, 13pt, noir.

- Ville, petite agglomération : Marianne extrabold, 11pt, noir.

- Village, bourg : Marianne extrabold, 9pt, noir.

- Hameau, groupe d'habitation : Marianne, normal, 8pt, noir.

- Batiment isolé : Marianne, normal, 7pt, noir.

- Lieu-dit : Marianne Thin, 10pt, noir.

- Île : Marianne Thin, gras, 12pt, noir.

- Hydrographie : Marianne, italique, 10pt, bleu.

- Fleuve : Marianne, Italique, 12pt, bleu.

- Végétation : Marianne Medium, italique, 12pt, noir.

- Infrastructure : Marianne Medium, Italique, 8pt, noir.

- Ouvrage : Marianne Medium, Italique, 10pt, noir

- Levée : Marianne Medium, Italique, 11pt, noir

Certains textes devront être orientés en fonction de l'élément qu’ils identifient (exemple canaux ou levées).

Les points de localisation des toponymes ne doivent pas apparaître sur la carte. Ils seront dessinés en transparent.

La charte graphique de l’État ayant changé récemment, des adaptations pourront être apportées par le maître d’ouvrage.

exemple de restitution d'une carte de végétation au 1/10 000ème format A3