Réalisation de cartes de morphologie de (cours d’eau) – Campagne 2026-2029

Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement

Annexe 8

Description morphologique du cours d’eau

Historique des versions du document

| Version | Date | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/07/2025 |  |

Affaire suivie par

Ewen LEBLANC – SEBRINAL/DPL/UTIL

Tél. : 02 36 17 41 96

Courriel : ewen.leblanc@developpement-durable.gouv.fr

Rédacteur

Stéphane BRAUD – SEBRINAL/DPL

Ewen LEBLANC – SEBRINAL/DPL/UTIL

Relecteur

Antoine DIONIS DU SEJOUR – SEBRINAL/DPL/UTIL

Table des matières

1 - Description des unités morphologiques du lit de la Loire et de ses principaux affluents	5

2 - Les grandes unités morphologiques	6

2.1 - Bras principal (A)	6

2.2 - Bras secondaire (B)	7

2.3 - Bras déconnecté (C)	8

2.4 - Bras alimenté par l’amont via un ouvrage anthropique (D)	8

2.5 - Bras mort (E)	9

2.6 - Affluents (F)	9

2.7 - Îles (G)	9

2.7.1 - Îles en formation (G1)	10

2.7.2 - Îles anciennes (G2)	10

2.8 - Terrasses du lit majeur (H)	10

2.9 - Aménagements hydrauliques anthropiques (I)	11

2.9.1 - Excavations (I1)	11

2.9.2 - Canaux (I2)	11

3 - Habitats morphologiques	12

3.1 - Zones en eau (100)	12

3.1.1 - Eau courantes (110)	12

3.1.2 - Eau quasi-stagnantes (120)	12

3.2 - Dépôt alluvionnaire (200)	12

3.2.1 - Dépôt alluvionnaire du lit moyen (210)	12

3.2.2 - Autre zone recouverte essentiellement de sédiments nus (220)	12

3.3 - Affleurement exondé (300)	13

3.4 - Zones colonisées par une végétation principalement herbacée (400)	13

3.5 - Zones colonisées par une végétation principalement ligneuse (500)	13

3.6 - Ouvrages (600)	13

3.6.1 - Épi (610)	13

3.6.2 - Chevrette et duit (620)	13

3.6.3 - Autre zone anthropisée (630)	13

3.7 - Autres zones (700)	14

4 - Protections de berges (800)	15

# Description des unités morphologiques du lit de la Loire et de ses principaux affluents

L’analyse morphologique repose sur deux entités principales :

- Les bras :

Parties basses du lit, plus ou moins fréquemment inondées dans l’année. Le bras est l’entité morphologique d'un cours d'eau composée de parties en eau (chenal d'étiage, boire) et de parties exondées (grèves ou bancs de sable) bordées par les berges. On distinguera comme le montre le schéma ci-dessous, les bras morphologiquement actifs (le bras principal, les bras secondaires) et les bras qui n'évoluent que très lentement (les bras morts, les bras déconnectés). La distinction entre un bras déconnecté et un bras mort reste difficile à apprécier. Notons que le tracé des bras secondaires et encore plus des bras morts reste difficile à réaliser. En effet la morphologie très chaotique de ces parties d’hydrosystème, voire le recoupement ancien de plusieurs bras, rend difficile une délimitation précise des bras. Cette délimitation est d’autant plus délicate que ces secteurs sont très fortement végétalisés et qu’il est difficile de repérer précisément les limites à partir de la prise de vue aérienne. L’utilisation du GPS reste évidemment très difficile du fait des problèmes de réception du signal satellite provoqué par le couvert végétal.

- Les îles et les terrasses alluviales :

Parties plus hautes du lit, donc plus rarement inondées. Elles sont séparées des bras par les berges.

# Les grandes unités morphologiques

La délimitation des différents bras doit être représentée dans une couche SIG à part entière.

## Bras principal (A)

Le bras principal est unique et contient un ou plusieurs chenaux d’étiage, dont le chenal d’étiage principal, en eau toute l’année, et assure le plus souvent l’écoulement de la majeure partie du débit de pleins bords. Le bras principal est en général l’espace qui est morphologiquement le plus actif.

## Bras secondaire (B)

Le bras secondaire ne contient pas le chenal d’étiage principal mais reste connecté à l’amont et à l’aval, même en période d’étiage. Hydrauliquement, on considérera qu’un bras est secondaire s'il représente moins d’un tiers du débit par rapport au bras principal. Il est morphologiquement actif, il peut en particulier, voir ses berges ou son lit érodés.

## Bras déconnecté (C)

Le bras déconnecté est non alimenté par l’amont en étiage, mais morphologiquement actif en hautes eaux. Lorsque la déconnexion est suffisante pour qu’il n’y ait pas d’autre mouvement du lit que le dépôt des sédiments fins apportés en suspension lors des crues, le chenal déconnecté peut évoluer vers le bras mort ou se réactiver pour redevenir un bras d'étiage. Les parties les plus basses du chenal déconnecté forment des mouilles en eau à l'étiage.

## Bras alimenté par l’amont via un ouvrage anthropique (D)

Ce type de bras ne contient pas le chenal d’étiage principal, mais reste connecté par l’amont via un ouvrage anthropique (buse, déversoir bas, etc…), même en période d’étiage.

## Bras mort (E)

Ancien bras actif, plus ou moins déconnecté du lit principal par l’amont et l’aval à l’étiage, dans lequel ne s’effectue plus aucun mouvement du lit autre que des dépôts sédimentaires fins apportés lors des crues, cependant les berges restent marquées (berge d’extrados en particulier). Les parties immergées en permanence sont les boires qui sont déconnectées des écoulements de surface, sauf lors des crues, et sont alimentées uniquement par la nappe sauf en période de crue.

Les parties émergées sont généralement enherbées puis boisées, sauf lorsqu’elles sont mises en prairies.

## Affluents (F)

Cours d’eau naturel (rivière) autre que l’axe faisant l’objet de la campagne.

## Île (G)

Entité morphologique du cours d’eau bordée par deux bras. Une île ne peut être érodée que par sapement de ses berges. Formées au départ par des grèves élevées ou ancrées à des affleurements rocheux, les îles s’élèvent entre des bras actifs, jusqu’à atteindre, par l’action combinée des apports solides et de la végétalisation de leur surface, des niveaux comparables au niveau des rives.

La couverture végétale peut être un bon indicateur de l’ancienneté d’une île, par l’épaisseur de la couche d’humus ou la présence de forêts de bois durs.

On distingue :

### Île en formation (G1)

Le processus d’alluvionnement superficiel est irréversible, mais inachevé. Son périmètre se caractérise par une absence de berge ou alors des berges peu marquées, souvent entourée de bancs de sable repris par l’érosion à chaque crue.

La couche humique sur l’île est très fine et la flore présente est composée d’essences pionnières jeunes, le plus souvent caractérisée par une Saulaie-Peupleraie (Populus nigra, Salix alba, Robinia pseudoacacia …)

Pour être caractérisé d’île en formation, la zone exondée doit être en dessous du niveau des berges du lit mineur.

### Île anciennes (G2)

L’île ancienne est caractérisée par son stade ultime de son élévation, la couche humique doit y être importante.

Les berges sont parfaitement marquées et la hauteur de l’île doit être proche de la hauteur des berges du lit mineur.

La flore présente est composée en partie d’essences à bois dur, le plus souvent caractérisée par une Chênaie-Frênaie-Ormaie (Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus minor…) mais également parfois par la présence de lianes (Hedera helix, Clematis sp.). La hauteur des ligneux est souvent représentative de l’ancienneté de l’île, il est estimé qu’au-delà de 10 m cela signifie que cette dernière est assez haute pour ne pas être immergée au module et puisse se développer dans le temps.

## Terrasse du lit majeur (H)

Lit majeur alluvionné sur une hauteur assez régulière, dont les matériaux ne peuvent plus être mis en mouvement, sauf par l’érosion latérale des bras actifs. Attention, cette appellation ne doit pas être confondue avec le sens géologique du terme « terrasse ».

Comme pour les îles, on distingue deux niveaux de terrasses.

### Les terrasses alluviales récentes (H1)

Cela correspond au premier débordement dans la plaine alluviale.

### Les terrasses alluviales anciennes (H2)

Ces terrasses sont topographiquement plus hautes que les premières.

## Aménagement hydraulique anthropique (I)

### Excavation (I1)

Dépression en eau ou non, consécutive à l’extraction du matériau alluvial dans le lit majeur du cours d’eau. Il s’agit principalement de gravières en cours d’exploitation ou d’anciennes zones exploitées.

### Canal (I2)

Cours d’eau artificiel

# Habitats morphologiques

La couche des habitats morphologiques est une couche différente de la couche des grandes unités morphologiques.

## Zone en eau (100)

### Eau courante (110)

Différentes surfaces en eau, connectées à l’amont et à l’aval, contenant les différents chenaux d’étiage.

### Eau quasi-stagnante (120)

Surface en eau dans un bras mort, un bras déconnecté (alimentation uniquement par remous), une gravière, un canal, etc.

## Dépôt alluvionnaire (200)

### Dépôt alluvionnaire du lit moyen (210)

Surface  émergée au-dessus de l’étiage dans un bras plus ou moins actif. Ces espaces sont essentiellement constitués de sédiments remaniés et peu colonisées par une végétation pionnière ligneuse. Il s’agit de bancs, de grèves, de queues d’îles, etc. Les berges érodées et obliques (visibles sur les photographies aériennes) seront également intégrées dans cette catégorie.

. Des petites zones en eaux résiduelles peuvent persister au sein de ces entités.

Plusieurs types de grèves ou bancs de sable peuvent être rencontrés, on citera par exemple :

• Le « banc médian » qui sépare deux chenaux d’étiage dans un même bras.

• Le « banc latéral » qui jouxte les berges dans les tronçons plutôt rectilignes.

• Le « banc de convexité », dans l’intrados des méandres, qui résulte du mouvement centripète des courants de fond dans les écoulements courbes.

### Autre zone recouverte essentiellement de sédiments nus (220)

Il peut s’agir des alluvions des terrasses du lit majeur qui sont mises à nues du fait d’usages ou d’interventions anthropiques (dépôt de sédiments extraits par un carrier, terrain de cross, etc.).

## Affleurement exondé (300)

Important affleurement de roche détritique ou affleurement rocheux, exondé à l’étiage.

## Zone colonisée par une végétation principalement herbacée (400)

Zones principalement colonisées par une végétation herbacée (prairie, pelouse, etc.)

## Zone colonisée par une végétation principalement ligneuse (500)

Zones principalement colonisées par une végétation ligneuse arbustive et/ou arborescente (forêt de bois tendre, de bois durs, autres boisements, etc.)

## Ouvrage (600)

### Épi (610)

Ouvrage constitué en général en enrochements, ancré à la berge et orienté plus ou moins perpendiculairement à l’écoulement. Seule la zone exondée doit être délimitée. Ce type d’aménagement peut être partiellement végétalisé ou recouvert de sédiments.

### Chevrette et duit (620)

Ouvrage constitué en général en enrochements. La dénomination « chevrette » est en général associée à un seuil oblique barrant l’entrée d’un bras secondaire (ex. chevrette du bras de la Guillemette à La Possonnière) ; l’appellation « duit » est plutôt associée à une chevrette prolongée par un seuil longitudinal (ex. duits d’Orléans).

### Autre zone anthropisée (630)

Tout autre ouvrage de type radier de pont, ruine d’ouvrage, seuil de centrale, gué, quais, perrés, etc.

Le champ « remarques » de la table attributaire précisera le type d’ouvrage dont il s’agit.

## Autres zones (700)

Il s’agit par exemple des zones de cultures, etc.

# Protections de berges (800)

La couche des berges est différente des couches des grandes entités et de la morphologie.

Contrairement aux deux autres couches constituées de polygones, cette dernière est constituée de polylignes.

On précisera :

la nature de la protection : protection végétale, protection mixte, enrochements, palplanches, gabions, etc.

Pour éviter toute surcharge, la nature de la berge n’apparaîtra pas dans la représentation cartographique. L’information principale se limitera au type de la berge et à son état si elle est érodée.

Exemple de berges caractéristiques :

| Berge protégée, hauteur moyenne, pente moyenne | Berge protégée dégradée enrochement ancien, hauteur moyenne, pente forte |
| --- | --- |
| Berge protégée dégradée, hauteur moyenne, pente forte | Berge protégée dégradée, faible hauteur, pente forte |

|  | Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre-Val de Loire 5, avenue Buffon – CS 96407 45064 ORLÉANS Cedex 2 Téléphone : +33(0) 2 36 17 41 41 Télécopie : +33(0) 2 36 17 41 01 |  |
| --- | --- | --- |

www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr