Cahier des Clauses Techniques Particulières

Mucem Département des systèmes d’information

OBJET : Prestations et fournitures en vue de la maintenance et de l’évolution des équipements et logiciels de l’infrastructure du réseau et sécurité du système d’information

TYPE DE CONTRAT : Accord-cadre mono-attributaire comportant une part forfaitaire et une part à commande Date dernière mise à jour avant notification : 3/11/2025

SOMMAIRE

ARTICLE 1.	Objet de la consultation	3

ARTICLE 2.	Abréviations et terminologie	3

2.1.	Abréviations	3

2.2.	Terminologie	3

ARTICLE 3.	Synthèse de l’existant	3

3.1.	Ces liens sont partagés par différents services réseaux (flux utilisateurs, sauvegardes, réplications, voix, PRA, etc..).Schéma simplifié d’architecture actuel	4

3.2.	Locaux et infrastructure informatique	4

3.3.	Locaux techniques	4

3.4.	Infrastructure de câblage	5

3.5.	Acheminement des liaisons opérateurs télécom	5

ARTICLE 4.	Conditions de mise en œuvre des prestations	5

4.1.	Initialisation du projet	5

4.2.	Chef de projet	5

4.3.	Modalités d’évolution	6

4.4.	Modalités d’intervention	6

4.5.	Documentation et inventaire	7

ARTICLE 5.	Conditions d’exploitation et de maintenance	7

5.1.	Guichet unique, interlocuteur dédié et SAV	7

5.2.	Continuité de service	7

5.3.	Extranet et suivi de la facturation	8

5.4.	Durée Maximale d'Indisponibilité Annuelle (DMIA)	8

5.5.	Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)	8

5.6.	Réunions périodiques de suivi	9

5.7.	Frais de mise en œuvre	9

5.8.	Maintenance constructeurs et éditeurs	9

5.9.	Maintenance corrective	9

5.10.	Documentation	10

ARTICLE 6.	Conditions particulières : maintenance et amélioration du réseau infra/sécurité	10

6.1.	Présentation de l’existant	10

6.2.	Poste 1 : Maintenance de l’existant (prestations forfaitaires chiffrées dans la DPGF)	13

6.3.	Poste 2 : Fournitures et prestations de conseil en vue de l’évolution (prestations à prix unitaires nécessitant une commande)	13

Annexe 1 : Détail du matériel à prendre en compte pour la maintenance de l'existant (voir le fichier excel nommé : « cctp_a1_detail_materiel_2025 »)

# Objet de la consultation

Le présent CCTP décrit le besoin du Mucem concernant la maintenance et l’évolution de l’infrastructure réseau et sécurité de son système d’information.

Les principaux objectifs et attentes générales du Mucem sont les suivantes :

- Assurer la continuité des services

- Assurer une maintenance rapide sur le périmètre sensible de l’infrastructure

- Garantir un service de conseil et de maintenance de qualité en s’appuyant sur un prestataire certifié

- Obtenir des gains économiques sur la part forfaitaire par rapport à la situation actuelle.

- Disposer d’un catalogue de services tirant le meilleur parti des avancées technologiques du marché et permettant d’améliorer autant que de besoin les performances.

# Abréviations et terminologie

## Abréviations

GTR : Garantie de Temps de Rétablissement

IP : Internet Protocol (protocole de niveau réseau)

LAN: Local Area Network (réseau local)

VPN : Virtual Private Network (RPV en français)

VLAN : Virtual Local Aera Network (Réseau informatique logique indépendant)

VRF : Virtual Routing and Forwarding (Utiliser pour instancier plusieurs routeurs virtuels au sein d’un même routeur physique)

HSRP : Hot Standby Router Protocol (Protocole propriétaire permettant une continuité de service de niveau 3)

SFP : Small form-factor pluggable (émetteur-récepteur compact, insérable à chaud, utilisé dans les réseaux de télécommunications et les réseaux informatiques).

PORT-CHANNEL : Agrégation de liens (notion de réseau informatique décrivant le regroupement de plusieurs ports réseau comme s’il s’agissait d’un seul)

J4 : Bâtiment principal situé sur l’esplanade du J4, 13002

CCR : Bâtiment secondaire situé rue Clovis Hugues, 13003

FSJ : Bâtiment tertiaire situé Quai du port, 13002

## Terminologie

Le Mucem est également désignée dans la suite du présent document sous l’appellation « acheteur ».

# Synthèse de l’existant

L’acheteur dispose de 3 salles informatiques dédiées à l’hébergement de son cloud privé.

L’une est située sur le site du J4, l’autre sur le site du CCR, la dernière au FSJ.

Les salles J4 vers CCR et CCR vers FSJ sont interconnectées par deux liens opérateur en double adduction de niveau 2 d’un débit de 10 Gb/s pour la liaison principale et 1 Gb/s pour la liaison de secours.

Les salles J4 et FSJ sont interconnectés par un lien privé fibre optique.

## Ces liens sont partagés par différents services réseaux (flux utilisateurs, sauvegardes, réplications, voix, PRA, etc..).Schéma simplifié d’architecture actuel

Le schéma simplifié du réseau ci-dessus présente l’infrastructure simplifiée des équipements informatique de la présente consultation.

## Locaux et infrastructure informatique

Le bâtiment principal (J4) et le bâtiment du CCR héberge chacun une partie de l’infrastructure informatique du Mucem reposant sur une solution de virtualisation, stockage et sauvegarde.

L’infrastructure Ethernet du Mucem permet le transport de flux multimédia tels que la téléphonie sur IP (ToIP) et/ou la vidéo en plus des données informatiques traditionnelles.

## Locaux techniques

Les locaux techniques sont répartis dans les différents bâtiments. Ils desservent et permettent d’héberger les éléments actifs de l’infrastructure. Ils concentrent les fibres optiques et les câbles en cuivre pour le câblage inter-locaux techniques et le câblage capillaire.

On distingue deux catégories de locaux techniques :

- Les locaux techniques principaux (RG) destinés à héberger le cœur des infrastructures

- Les locaux techniques secondaires (SR) desservant les raccordements capillaires.

Les locaux techniques principaux sont le local RGJ du bâtiment du J4 et le local RGC du bâtiment CCR.

Le RGJ est le local technique principal au J4. Il est le point fédérateur des rocades et héberge le cœur de réseau et salle de serveurs et stockage.

Le RGC est le local technique principal « miroir » au CCR. Il assure en fonction des besoins, la redondance pour les applications critiques et la téléphonie.

Le RGF est le local technique principal du FSJ. Il assure la deuxième rocade fibre optique opérateur entre le RGJ et le RGC. Raccordé par fibre privé au bâtiment J4, il est en capacité à irriguer en rocades optiques les locaux techniques secondaires (SR) du FSJ.

## Infrastructure de câblage

Le câblage est organisé en deux niveaux. Le câblage primaire est destiné aux interconnexions entre les locaux techniques principaux. La distribution capillaire assure la liaison entre les prises et les locaux techniques.

Le câblage primaire assure l’interconnexion des répartiteurs aux centres de ressources à l’aide de câbles optique. Le câblage primaire est constitué de plusieurs types de liaisons :

- Les rocades optiques primaires composées d’un câble 12 (ou 6 paires) fibres optiques multimodes,

- Les rocades optiques secondaires composées d’un câble 6 (ou 3 paires) fibres optiques monomodes.

Le câblage capillaire est composé de point d’accès (câbles et connecteurs) permettant l’attachement d’éléments unitaires au réseau tels qu’un poste de travail individuel, un poste téléphonique, une imprimante, un point d’accès WIFI ou un équipement de visioconférence et autres.

Le câblage capillaire est de catégorie 6 F/UTP compatible PoE.

On distingue 2 types de points d’accès :

- le point d’accès banalisé VDI (Voix, Données, Images) : Ce point d’accès est constitué de 2 prises RJ45.

- Point d’accès réduit : ce point d’accès est constitué d’une prise RJ45.

## Acheminement des liaisons opérateurs télécom

Les liaisons opérateurs sont acheminées de manière nominale jusqu’au RGJ du bâtiment J4.

Pour les liaisons de secours ou participant en complément à la haute disponibilité de l’architecture, elles sont acheminées jusqu’au local technique RGC du bâtiment CCR et RGF du bâtiment FSJ.

A titre d’information, le Mucem possède depuis fin 2015 une interconnexion de son réseau informatique avec le RIE (Réseau Interministériel de l’Etat) au travers d’un lien VPN.

# Conditions de mise en œuvre des prestations

## Initialisation du projet

Le titulaire organisera une réunion de lancement qui se tiendra au plus tard une semaine après la notification du contrat.

Cette réunion aura pour but de :

- Préciser l’organisation nominative du projet avec les coordonnées des différents interlocuteurs.

- Echanger sur l’organisation du support et de la facturation

- Définir les éléments nécessaires pour la collecte des données.

- Organiser le déroulement du suivi de la maintenance, les différents étapes et dates importantes

A l’issue de la réunion le titulaire regroupera les informations techniques nécessaires et les transmettra à l’acheteur. L’acheteur complètera ensuite les informations administratives et validera les demandes transmises par le titulaire.

## Chef de projet

L’acheteur souhaite la mise en place d’un chef de projet, interlocuteur unique, chargé d’assurer la planification, le suivi et la coordination du déploiement jusqu’à son parfait achèvement.

Le chef de projet est désigné par le titulaire dans un délai d’une semaine maximum. Son profil doit être en adéquation avec la proposition du titulaire lors de sa réponse à l’appel d’offres.

Lors des phases évolutives, le chef de projet réalisera un point téléphonique par semaine avec les équipes techniques de l’acheteur et transmettra à l’issue de ces réunions un compte-rendu ainsi qu’un tableau de bord d’avancement du projet.

## Modalités d’évolution

L’offre technique du titulaire présente, de manière claire et détaillée, l’ensemble des modalités pratiques qu’il préconise dans le cadre d’évolutions du système. Cela comprend notamment :

- Les visites de sites nécessaires,

- Les prérequis techniques et organisationnels,

- Les limites précises des prestations,

- Le rôle et les actions attendues de la maîtrise d’ouvrage,

- La gestion de la phase de basculement,

- La procédure de retour arrière.

Ces éléments incluent une description précise, exploitable et opérationnelle des interactions prévues avec l’acheteur, afin que ce dernier puisse anticiper et coordonner efficacement ses propres interventions avec celles du titulaire.

Une attention particulière est portée à la définition des prérequis décrits dans l’offre technique du titulaire, à savoir l’ensemble des éléments de l’environnement que l’acheteur devra fournir pour permettre l’installation, la mise en service des équipements par l’opérateur, et le respect des engagements de qualité de service.

## Modalités d’intervention

Toute intervention réalisée dans les locaux de l’acheteur doit faire l’objet d’une prise de rendez-vous préalable. L’accès aux locaux techniques nécessaires à l’exécution des prestations est soumis à l’accord préalable du ou des responsable(s) désigné(s) par l’acheteur.

Le titulaire s’engage à informer l’acheteur par écrit, au minimum 48 heures avant toute intervention sur l’un des sites concernés.

Sauf exception, les interventions sont autorisées dans les plages horaires suivantes : du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, hors jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle décidés par l’acheteur.

Des dérogations à ces plages horaires peuvent être accordées dans les cas suivants :

- Dysfonctionnements nécessitant une intervention urgente ;

- Interventions lourdes programmées impliquant une interruption de service totale ou partielle des installations, sous réserve de l’accord préalable de l’acheteur.

En cas de nécessité, pour le titulaire, d’intervenir en dehors de la période d’intervention telle que définie ci-dessus, celui-ci devra obtenir un accord préalable de l’acheteur.

L’acheteur s'engage à :

- Laisser le libre accès au titulaire aux locaux et équipements autant que nécessaire à la bonne exécution des prestations,

- Ne pas intervenir, par lui-même ou au travers de tiers désignés par lui, sur les installations sans l'accord du titulaire, sauf pour ce qui concerne les opérations normales d'exploitation ou en cas de carence du titulaire.

Pendant leur séjour dans les locaux de l’acheteur, les préposés du titulaire sont assujettis aux règles d’accès et de sécurité établies par celui-ci.

Pour toutes les opérations dont il aura la charge, le titulaire devra veiller à :

- La protection des équipements et matériels des autres corps d’état situés à proximité de l’installation concernée.

- La manutention des matériels nécessaires à l’exécution des prestations.

- La remise en service et le nettoyage des locaux après une intervention ayant entraîné des désordres de son fait.

- La remise en service des équipements ayant fait l’objet d’intervention.

## Documentation et inventaire

Le titulaire s’engage à transmettre à l’acheteur un compte rendu d’intervention détaillé, incluant notamment la liste des matériels installés ou remplacés, accompagnée de leurs numéros de série. Il est également tenu de maintenir à jour un inventaire complet des services mis à disposition de l’acheteur.

En cas d’intégration ou de modification de matériels au sein de l’infrastructure de l’acheteur, le titulaire doit fournir un dossier technique complet, en format numérique et rédigé en français. Ce dossier comprendra notamment :

- La nomenclature exhaustive des équipements mis en œuvre

- Les notices techniques complètes des matériels

- L’ensemble des plans, schémas et synoptiques des raccordements réalisés

# Conditions d’exploitation et de maintenance

## Guichet unique, interlocuteur dédié et SAV

Le titulaire fournira pour la totalité de la durée du marché :

- Un interlocuteur dédié chargé du suivi commercial, de la gestion des évolutions et du traitement des escalades sur incidents.

- Un support téléphonique (guichet unique) pour tout incident, assistance ou demande d’information sur le fonctionnement des services. Les appels vers ce guichet unique doivent être gratuits ou au prix d’un appel local.

L’acheteur doit pouvoir signaler au titulaire, par téléphone, courrier électronique ou extranet, tout incident affectant le fonctionnement du service en précisant la nature de l'incident ainsi que tout élément pouvant faciliter le diagnostic de la dégradation ou l’interruption du service.

Le guichet unique devra pouvoir réceptionner les appels de 8h à 18h 5 jours/7.

Dans tous les cas, le point de départ des délais de réparation est l’heure de réception par le titulaire de l’information du dérangement par tout moyen écrit (courrier, messagerie avec accusé de réception). La clôture d’un incident devra faire l’objet d’une communication par mail.

Le titulaire communiquera dans son offre les coordonnées d’appel (téléphone + courrier électronique) du guichet unique et de l’interlocuteur dédié qui seront mis à disposition de l’acheteur.

## Continuité de service

En cas d’arrêt ou de dysfonctionnement du service, le titulaire doit toujours intervenir dans les délais de la garantie de temps de rétablissement pour assurer la remise en service et ceci dès la première demande au guichet unique par l’acheteur.

Les prestations à assurer au titre de la continuité de service comprennent :

- La fourniture par échange standard, neuf ou réparé de toutes pièces reconnues défectueuses constitutives de l'installation. Les pièces seront garanties d'origine.

- La main d'œuvre en atelier ou sur sites par des techniciens qualifiés.

- Les déplacements et/ou frais d'expédition.

- Les matériels de tests et outillages spécifiques ou non, nécessaires.

- La tenue à jour de la documentation technique des installations.

- Les frais d’intervention de l’entreprise en charge de la maintenance des équipements

Le titulaire s’engage à faire intervenir des personnels qualifiés, des pièces détachées et équipements de diagnostics nécessaires à la remise en service dans les délais.

Dans les cas de force majeure, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles de rétablissement et devra procéder, au plus tard dans les délais d’une mise en service, aux remises en état dans les conditions du marché.

Sont notamment considérés comme des cas de force majeure :

- Les destructions ou arrachements volontaires,

- Les impacts directs de foudre.

- Incendie, inondation, catastrophes naturelles, explosion

Les phénomènes orageux indirects tels que les surtensions en ligne électrique ou téléphonique ne sont pas considérés comme des cas de force majeure.

## Extranet et suivi de la facturation

L’acheteur souhaite pouvoir accéder à sa facturation au travers d’un extranet ainsi qu’une assistance à la gestion administrative et technique du marché :

- Téléchargement des factures détaillées (format pdf ou équivalent)

- Commande, changement ou résiliation des abonnements ou des services

- Mise à disposition d’un inventaire détaillé du parc

- Suivi de la résolution des incidents

- Mise à disposition de vues permettant d’analyser ou de synthétiser les usages

Une formation du gestionnaire de l’acheteur en web-conférence ou sur site à l’utilisation de cet extranet est souhaitable.

## Durée Maximale d'Indisponibilité Annuelle (DMIA)

Un service fourni par le titulaire commence à être indisponible dès que l’acheteur en établit le constat et signale l’incident au guichet unique.

L'indisponibilité se termine quand l’acheteur établit le constat de la remise en service et accepte la clôture de l’incident par le guichet unique.

Si l'accès du titulaire à l’installation est nécessaire à la remise en service et que cet accès est différé du fait de l’acheteur, l'indisponibilité est suspendue le temps pendant lequel cet accès est interdit au titulaire.

Lorsqu’un service redevient, pour les mêmes motifs, indisponible dans les huit heures d'utilisation suivant la remise en service, la durée d'indisponibilité couvre le délai total écoulé depuis le signalement initial de l’incident au guichet unique.

L’indisponibilité d’un service est comptabilisée à chaque indisponibilité de celui-ci et ceci en année civile, en heures ouvrées, pour le calcul des pénalités.

L’offre technique du titulaire précise la Durée Maximale d’Indisponibilité Annuelle (DMIA) sur laquelle il s’engage pour chacun des services qu’il propose.

## Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)

L’offre technique du titulaire présente sa gamme de Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) pour les différents services. Elle doit respecter a minima les exigences du Mucem précisées ci-dessous.

Le Mucem considère 3 types d’incidents :

Bloquant : indisponibilité totale d’un matériel ou d’un logiciel empêchant le fonctionnement normal.

Majeur : indisponibilité partielle d’un matériel ou d’un logiciel provoquant des perturbations visibles ou non pour l’utilisateur.

Mineur : anomalie ne perturbant pas le fonctionnement normal, mais nécessitant une correction (mise à jour, modification du paramétrage, écriture d’un script, etc.)

| Type d’incident | Délai de prise en charge | Délai de résolution | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloquant | 1h | 8h | 5J sur 7 |
| Majeur | 2h | J+1 (fin du jour suivant) | 5J sur 7 |
| Mineur | 4h | J+3 (fin du 3e jour suivant) | 5J sur 7 |

## Réunions périodiques de suivi

Une réunion par an sera organisée sur site avec le titulaire pour faire un point sur les marchés en cours et pour être tenu informé des évolutions des catalogues de prix du titulaire et réaliser les ajustements tarifaires.

Au cours de ces réunions, les points suivants seront abordés :

- Incidents survenus en cours de semestre, exploitation, points à améliorer, actions correctives

- Gestion et facturation, contrôle de l’application des tarifs, régularisation en cours

- Nouveaux tarifs, promotions exceptionnelles

- Nouveaux services

- Conseils d’évolution des services par le titulaire compte-tenu des usages constatés

- Mise à niveau des informations des gestionnaires sur les outils logiciels extranet mis à leur disposition

- Points particuliers pour le semestre à venir.

Le titulaire fournit à cette occasion tout document utile au bon déroulement de la réunion et transmet un compte-rendu synthétique de la réunion

L’acheteur pourra organiser des réunions exceptionnelles dans le cas d’incidents techniques majeurs, en plus de ces réunions planifiées. Ces réunions supplémentaires ne doivent pas avoir d’incidence financière.

## Frais de mise en œuvre

Tous les frais éventuels de mise en œuvre sont à la charge du titulaire et notamment :

- Le paramétrage des équipements et logiciels.

- L’étude, la réalisation et les tests des liaisons physiques entre les commutateurs et les cœurs de réseau.

- L’intervention d’autres prestataires externes, le cas échéant.

- Les tests de recette de l’installation, y compris les tests de sécurisation.

## Maintenance constructeurs et éditeurs

Il s’agit pour le Titulaire de renouveler et d’optimiser les différents contrats de support des logiciels et matériels décrits dans la DPGF. Ces maintenances devront être renouvelées pour toute la durée du marché.

Dans la mesure du possible, il est demandé que les dates de fin de maintenance soient les mêmes pour un système et un constructeur ou éditeur donné.

## Maintenance corrective

La maintenance corrective concerne les matériels, les logiciels et le paramétrage des fonctionnalités.

Tout nouveau matériel ou logiciel acquis dans le cadre de l’évolution de l’infrastructure sera pris en charge par le Titulaire au même titre que l’infrastructure existante.

Le Titulaire prend en charge :

- Le remplacement de pièces défectueuses

- Le paramétrage des équipements

- Les correctifs des logiciels déployés (y compris mise à jour majeures) si ceux-ci doivent être modifiés à la suite du dysfonctionnement.

- Les correctifs du paramétrage des équipements si ceux-ci doivent être modifiés à la suite du dysfonctionnement.

- L’ouverture des tickets et le déclenchement des interventions auprès des services de support des éditeurs ou des constructeurs ainsi que leur suivi.

Les Prestations de maintenance seront effectuées méthodiquement par des personnels formés, compétents, habilités et certifiés. Le Titulaire prend à sa charge toutes les interventions et les outils nécessaires à son diagnostic.

## Documentation

Le Titulaire devra mettre à jour et améliorer les éléments de documentation suivants :

- Le dossier d’architecture technique : qui décrit tous les composants techniques et leurs relations et dépendances.

- Le dossier d’installation : qui décrit les opérations qui conduisent à la mise en œuvre des évolutions (installation, paramétrage, scénario de retour en arrière...).

- Le dossier d’exploitation : qui décrit les processus ou éléments à superviser et qui permet de garantir le bon fonctionnement du service (sauvegardes et restaurations, traitement, arrêt et redémarrage des composants, gestion des évènements et alertes, gestion des accès et des habilitations, gestion des flux).

- La documentation des logiciels et matériels fournie par les éditeurs.

Les documentations doivent être dans la mesure du possible en français. Elles doivent être fournies sur support électronique.

Toute documentation manquante, incomplète ou insuffisamment compréhensible pourra justifier la mise en place de pénalités pour les prestations auxquelles cette documentation est liée, et ce jusqu’à la fourniture par le Titulaire d’une version jugée recevable par la collectivité.

# Conditions particulières : maintenance et amélioration du réseau infra/sécurité

## Présentation de l’existant

Le site du Mucem possède une architecture de type « campus ».

Le réseau est divisé en plusieurs blocs fonctionnels :

- Bloc cœur

- Bloc accès

- Bloc sécurité

L’infrastructure du réseau LAN est strictement basée sur l’équipementier Cisco. Les cœurs de réseau existants sont construits sur des modèles de la gamme 9300.

Les équipements de distribution capillaires sont construits sur des modèles de la gamme 9200 et encore quelques 3560 et 2960 qui feront l’objet d’un remplacement en cours de marché

Les différents « niveaux » du réseau sont nommés comme suit :

- Les équipements d’extrémité/accès : ils se trouvent dans les locaux techniques des différents étages et permettent de donner aux utilisateurs l’accès au réseau. Les switchs d’accès permettent d’alimenter en PoE les téléphones et en PoE+ les bornes WiFi.

- Les équipements de cœur ou backbone : ils réalisent le cœur du réseau en interconnectant tous les équipements d’accès.

Le bloc cœur offre :

- Une haute disponibilité.

- Assure une partie du routage de la solution.

- Assure la distribution des utilisateurs d’étage.

- Garantie la densité de ports pour les serveurs.

Le bloc sécurité offre :

- Une haute disponibilité (mode actif-passif)

- Assure une partie du routage de la solution

- Assure la sécurité entre les différentes zones définies.

La sécurité globale est assurée par un cluster dédié de type firewall Fortinet 401F. l’acheteur possède une licence valable jusqu’en mars 2030.

Le site du J4 et le site du CCR possède chacun un équipement physique. Le fonctionnement du cluster et actif/passif.

Les cœurs de réseau réalisent le routage intra-VRF. Les firewalls Fortinet réalisent le routage inter-VRF.

L’acheteur possède une VM FortiAnalyzer pour la remontée des logs et la consolidation des informations.

Le dossier de spécification détaillé sera remis au futur titulaire (en cas de changement de titulaire).

De l’auto QoS est mise en place sur le LAN pour prioriser les flux voix par rapport au flux data.

La notion de port-channel sur les interconnexions cœur et extrémité est actuellement utilisée de manière quasi systématique.

La redondance des cœurs de réseau s’appuie le sur le protocole HSRP.

La redondance physique sur le site du J4 et du CCR est assurée de plusieurs manières :

- Double alimentation électrique sur les cœurs et échangeables à chaud

- Ventilateurs échangeables à chaud

- Technologie de stack (ou pile) afin de relier les éléments du cœur

- Double-attachement des différents accès sur deux commutateurs différents

- Distribution capillaire en double attachement vers les différents locaux techniques de sites

Note : l’attachement vers le cœur du site J4 s’effectue via une fibre principale et une fibre dédié redondé par le FSJ.

Le double attachement des locaux techniques peut être :

- En mode actif-actif (lacp).

- En mode actif-passif (spanning-tree)

Les sous-répartiteurs sont exclusivement reliés aux cœurs de réseau par des fibres multimodes

Ci-après, le schéma présentant la répartition des switches de l’acheteur et le câblage actuel.

Les équipements présentant une étoile ont été remplacés dans le cadre du marché actuel, ils ne devraient pas faire l’objet d’un renouvellement sur la durée du nouveau marché.

Le réseau est composé de VLAN répartis en fonction de leur besoin géographique J4, CCR ou bien GL (présent à la fois sur le J4 et sur le CCR).

L’architecture logique du Mucem s’articule actuellement autour de deux sites qui sont indépendant en termes de routage en cas de rupture des liens intersites. De ce fait, les fonctions de routage des sites sont portées par les cœurs de réseau de chacun des sites.

Précisions :

Le filtrage d’url est assuré par la fonction proxy des Fortinet.

Ces derniers possèdent une politique de filtrage répartie sur 3 profils utilisateurs. Chaque profil autorise ou refuse l’accès à certaines catégories.

L’authentification des utilisateurs s’appuie sur le principe d’un agent installé sur les contrôleurs de domaines.

Le reporting est assuré par le FortiAnalyzer présent sur une machine virtuelle permettant de centraliser la gestion des logs associés à la navigation internet.

L’acheteur demande un point de vigilance sur cette fonction lors des futures mises à jour de firmware de la solution.

## Poste 1 : Maintenance de l’existant (prestations forfaitaires chiffrées dans la DPGF)

Le titulaire s’engage au démarrage du marché à maintenir les matériels existants et proposer de nouveaux matériels uniquement pour répondre aux fonctionnalités demandées.

Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des conditions évoquées dans l’ARTICLE 5 du présent CCTP et notamment :

- Obtenir une maintenance matérielle et logicielle sur le périmètre

- Obtenir une maintenance évolutive logicielle une fois par an

- Réaliser une visite préventive une fois par an

- Obtenir une assistance technique en cas de problème ou de besoin d’évolution spécifique de la solution

- Renouveler la licence du FortiAnalyzer annuellement

Le détail du matériel à prendre en compte est présenté dans l’annexe 1 du présent CCTP «cctp_a1_détail_matériel».

L’acheteur considère que la réassurance auprès du constructeur est différente selon que la distribution : soit capillaire ou cœurs de réseau.

En ce sens, l’acheteur se constitue un stock de matériel pour la distribution capillaire, aucune réassurance ne sera nécessaire pour ce matériel, seule une assistance au remplacement sera demandée au titulaire dans le cadre de la prestation de maintenance.

Les prix de maintenance de l’infrastructure existante au jour de la notification du contrat s’entendent comme forfaitaires, selon l’annexe financière (annexe 1 du CCAP).

L’offre technique du titulaire précise les éventuelles conditions de reprise des matériels obsolètes.

## Poste 2 : Fournitures et prestations de conseil en vue de l’évolution (prestations à prix unitaires nécessitant une commande)

Le titulaire devra répondre aux besoins d’évolution des sous répartiteurs que l’acheteur jugera nécessaire.

Les opérations d’évolutions incluent notamment :

- La validation technique de la demande de l’acheteur et la vérification de la compatibilité matérielle avec l’existant

- La prestation de remplacement physique sur site en Heures Ouvrées ou Heures Non Ouvrées des équipements sous-répartiteurs et leurs configurations

L’offre technique du titulaire décrit :

- le listing pour chaque équipementier (Cisco/Fortinet) des changements standards de son carnet multiservices (modification de configuration à la demande)

- le nombre d’unités nécessaires en fonction de la demande (UO)

- la garantie de temps d’intervention associée.

En cas de matériel en fin de vie ou en fin de support une mise à jour du BPU sera effectuée avec des matériels équivalents, les prix devront rester sensiblement identiques.

Le catalogue matériel présenté par le titulaire fait l’objet d’une remise (en pourcentage) précisée dans le BPU. Cette remise sera applicable pour l’ajout de nouveau prix.