ANNEXES FINANCIERE : BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Annexe 1 : Accès Ethernet	2

CRE-ETH	2

MOD-DEBIT-ACCES-ETH	2

ANNUL-ETH	2

RES-ETH	2

Annexe 2 : Accompagnement au déploiement	3

DPLT-BACKBONE	3

Annexe 3 : Suivi opérationnel	4

SUIVI-OPERATIONNEL	4

Annexe 4 : Prestations techniques complémentaires	5

ARRIVEE-TELECOM	5

DESSERTE-INTERNE	5

ASSISTANCE TECHNIQUE SIMPLE (niveau 1)	5

ASSISTANCE TECHNIQUE AVANCEE (niveau 2)	5

ASSISTANCE TECHNIQUE COMPLEXE (niveau 3)	5

Annexe 5 : Engagements de qualité de service	6

5.1	Engagements de disponibilité	6

5.1.1	Taux de disponibilité annuelle d’un accès	6

5.1.2	Nombre maximum d’indisponibilités d’un accès par an	7

5.1.3	Garantie de temps de rétablissement d’un accès (GTR)	8

5.1.4	Quality Recovery Time d’un accès (QTR)	9

5.2	Engagements de performance	10

5.2.1	Bande passante garantie d’un accès	10

5.2.2	Taux de perte de paquets d’un accès	11

5.2.3	Délai de transit d’un accès	12

5.2.4	Gigue d’un accès	13

5.3	Engagements de réactivité	14

5.3.1	Délai de mise en service d’un accès	14

5.3.2	Délai de la modification de la bande passante d’un accès	15

5.3.3	Délai de déploiement du périmètre initial	16

# Annexe 1 : Accès Ethernet

## CRE-ETH

| UO | Référence | Interface LAN | Débit | FAS (€ HT) | Mensuel (€ HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRE-ETH | ETH 1 | 1G | 50M |  |  |
|  | ETH 2 | 1G | 100M |  |  |
|  | ETH 3 | 1G | 200M |  |  |
|  | ETH … | 10G | 2G |  |  |
|  | ETH … |  | … |  |  |

## MOD-DEBIT-ACCES-ETH

| UO | Coût unitaire (€ HT) |
| --- | --- |
| MOD-DEBIT-ETH | Sans frais |

## ANNUL-ETH

| UO | Référence | Conditions | Indemnité d’annulation (€ HT) |
| --- | --- | --- | --- |
| ANNUL-ETH | ANNUL 1 | T1 ≤ (T0 + 5 JO) | 0% du montant des FAS de la référence commandée |
|  | ANNUL 2 | (T0 + 6 JO) ≥ T1 ≤ (T0 + 10 JO) | 20% du montant des FAS de la référence commandée |
|  | ANNUL 3 | (T0 +11 JO) ≥ T1 ≤ (T0 + 20 JO) | 50% du montant des FAS de la référence commandée |
|  | ANNUL 4 | T1 ≥ (T0 + 21 JO) | 100% du montant des FAS de la référence commandée |

## RES-ETH

| UO | Référence | Conditions | Indemnité de résiliation (€ HT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES-ETH | RES 1 | T1 ≤ (T0 + 12 mois) | Montant restant dû jusqu’à la fin de la 1ère année d’abonnement |  |
|  | RES 2 | T1 > (T0 + 12 mois) | 0 € |

# Annexe 2 : Accompagnement au déploiement

## DPLT-BACKBONE

| UO | Coût unitaire (€ HT) |
| --- | --- |
| DPLT-BACKBONE |  |

# Annexe 3 : Suivi opérationnel

## SUIVI-OPERATIONNEL

| UO | Mensuel (€ HT) |
| --- | --- |
| SUIVI-OP |  |

# Annexe 4 : Prestations techniques complémentaires

## ARRIVEE-TELECOM

| UO | Référence | Opération | Coût unitaire (€ HT) |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRIVEE-TELECOM | TELCO 1 | Création d’une tête PTT |  |
|  | TELCO 2 | Déménagement d’une tête PTT |  |
|  | TELCO 3 | Déport d’une tête PTT |  |
|  | TELCO 4 | Création d’une arrivée fibre optique |  |
|  | TELCO 5 | Déménagement d’une arrivée fibre optique |  |
|  | TELCO 6 | Déport d’une arrivée fibre optique |  |
|  | TELCO … | … |  |

## DESSERTE-INTERNE

| UO | Référence | Technologie | Opération | Coût unitaire (€ HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESSERTE-INTERNE | DESSERTE 1 |  |  |  |
|  | DESSERTE 2 |  |  |  |
|  | DESSERTE 3 |  |  |  |
|  | DESSERTE … |  |  |  |
|  | DESSERTE … |  |  |  |

## ASSISTANCE TECHNIQUE SIMPLE (niveau 1)

| Référence | Description | Coût unitaire (€ HT) |
| --- | --- | --- |
| ASSISTANCE-TECH-NIV1 |  |  |

## ASSISTANCE TECHNIQUE AVANCEE (niveau 2)

| Référence | Description | Coût unitaire (€ HT) |
| --- | --- | --- |
| ASSISTANCE-TECH-NIV2 |  |  |

## ASSISTANCE TECHNIQUE COMPLEXE (niveau 3)

| Référence | Description | Coût unitaire (€ HT) |
| --- | --- | --- |
| ASSISTANCE-TECH-NIV3 |  |  |

# Annexe 5 : Engagements de qualité de service

## Engagements de disponibilité

### Taux de disponibilité annuelle d’un accès

| Taux de disponibilité annuelle d’un accès |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | La disponibilité annuelle d’un accès, exprimée en taux, est calculée comme suit : Taux=100×1-Durée cumulée de coupure totale sur la plage de maintenanceDurée cumulée de la plage de maintenance Entrent dans le calcul uniquement les coupures totales dans le périmètre de responsabilité du titulaire, en excluant les opérations de maintenance programmées par la Cnam et par le titulaire. |
| Objectif Cnam | 99,95% par accès et par an |
| Valeur d’engagement | À préciser par le soumissionnaire dans la limite de 99,60% par accès par an. En-deçà, la réponse du soumissionnaire sera jugée non conforme. Taux de disponibilité annuelle. Accès Ethernet. |
| Procédure de vérification | La vérification sera effectuée sur l’analyse de la liste des tickets d’incidents pendant les comités d’exploitation, en prenant en compte uniquement les incidents imputables au titulaire. |
| Pénalités | Les pénalités seront calculées sur l’écart entre le taux de disponibilité annuel constaté de l’accès et la valeur d’engagement du titulaire : 5% du montant de l’abonnement annuel TTC de l’accès par pas de 0,1% d’écart sur le taux de disponibilité, soit, par exemple, pour un taux de 99,95% : - 99,85% <= Taux < 99,95% 5% - 99,75% <= Taux < 99,85% 10% - 99,65% <= Taux < 99,75% 15% - 99,55% <= Taux < 99,65% 20% - etc. |

### Nombre maximum d’indisponibilités d’un accès par an

| Nombre maximum d’indisponibilités d’un accès par an |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | Nombre maximum d’indisponibilités intervenues dans la plage de maintenance par an et par accès. Une indisponibilité est caractérisée par une coupure totale du service ou une dégradation de service donnant lieu à l’ouverture d’un ticket d’incident, et dont l’origine est de la responsabilité du titulaire. |
| Objectif Cnam | 2 indisponibilités maximum par an et par accès |
| Valeur d’engagement | À préciser par le soumissionnaire dans la limite de 4 indisponibilités par accès par an. Au-delà, la réponse du soumissionnaire sera jugée non conforme. Nombre maximum d’indisponibilités par an. Accès Ethernet. |
| Procédure de vérification | La vérification sera effectuée sur l’analyse de la liste des tickets d’incidents pendant les réunions d’exploitation, en ne prenant en compte que les incidents imputables au titulaire. |
| Pénalités | Les pénalités seront calculées sur l’écart entre le nombre d’indisponibilités constaté dans l’année pour un accès et la valeur d’engagement du titulaire : 15% du montant de l’abonnement annuel TTC de l’accès par occurrence supplémentaire. |

### Garantie de temps de rétablissement d’un accès (GTR)

| Garantie de Temps de Rétablissement d’un accès (GTR) |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai maximum entre la survenue d’un incident entrainant une coupure totale du service et le retour en fonctionnement normal du service. La durée de l’incident est calculée sur la plage de maintenance de l’accès. |
| Objectif Cnam | 4 heures |
| Valeur d’engagement | 4 heures GTR. Accès Ethernet; 4h. |
| Procédure de vérification | La vérification sera effectuée sur l’analyse de la liste des tickets d’incidents pendant les réunions d’exploitation, en ne prenant en compte que les incidents imputables au titulaire. |
| Pénalités | Les pénalités seront calculées sur l’écart entre le temps de rétablissement constaté du service et la valeur d’engagement du titulaire : 15% du montant de l’abonnement mensuel TTC de l’accès par heure de dépassement jusqu’au rétablissement du service. |

### Quality Recovery Time d’un accès (QTR)

| Quality Recovery Time d’un accès (QRT) |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | Le Quality Recovery Time (QRT) d’un accès est le délai maximum entre la survenue d’un incident entrainant une dégradation du service et le retour en fonctionnement normal du service. La durée de l’incident est calculée Indépendamment de la plage de maintenance de l’accès. |
| Objectif Cnam | 24 heures |
| Valeur d’engagement | 24 heures QRT. Accès Ethernet; 24h. |
| Procédure de vérification | La vérification sera effectuée sur l’analyse de la liste des tickets d’incidents pendant les comités d’exploitation, en ne prenant en compte que les incidents imputables au titulaire. |
| Pénalités | Les pénalités seront calculées sur l’écart entre le temps de rétablissement constaté du service et la valeur d’engagement du titulaire : 15% du montant de l’abonnement mensuel TTC de l’accès par tranche de 24h d’horloge de dépassement jusqu’au rétablissement du service. |

## Engagements de performance

### Bande passante garantie d’un accès

| Bande passante garantie d’un accès |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | Bande passante garantie de façon permanente de chaque accès. |
| Objectif Cnam | 100% du débit contractuel souscrit |
| Valeur d’engagement | 100% du débit contractuel souscrit Bande passante garantie. Accès Ethernet; 100%. |
| Procédure de vérification | La vérification sera effectuée à travers des mesures réalisées par la Cnam. Des mesures contradictoires pourront être effectuées par le titulaire. En cas de litige, les valeurs mesurées par la Cnam feront foi, sauf démonstration formelle acceptée par la Cnam de la pertinence des mesures effectuées par le titulaire. |
| Pénalités | Si les résultats des mesures effectuées par la Cnam révèlent un écart entre la valeur mesurée et la valeur d’engagement du titulaire, la Cnam ouvrira un ticket d’incident. Le titulaire disposera alors du Quality Recovery Time (QRT) pour rétablir le service. Au-delà de ce délai, les pénalités pour dépassement du QRT s’appliqueront. |

### Taux de perte de paquets d’un accès

| Taux de perte de paquets d’un accès |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | Le taux de perte de paquets est le rapport entre le nombre de paquets transmis et le nombre de paquets reçus entre deux sites du Backbone. Le taux de perte est indépendant du nombre de paquets transmis et de la taille de ces paquets. |
| Objectif Cnam | En moyenne sur une période de 1h : inférieur à 0,1% |
| Valeur d’engagement | À préciser par le soumissionnaire : Taux de perte. Accès Ethernet. |
| Procédure de vérification | La vérification sera effectuée à travers des mesures réalisées par la Cnam à intervalles réguliers et moyennées sur 1h. Des mesures contradictoires pourront être effectuées par le titulaire. En cas de litige, les valeurs mesurées par la Cnam feront foi, sauf démonstration formelle acceptée par la Cnam de la pertinence des mesures effectuées par le titulaire. |
| Pénalités | Si les résultats des mesures effectuées par la Cnam révèlent un écart entre la valeur mesurée et la valeur d’engagement du titulaire, la Cnam ouvrira un ticket d’incident. Le titulaire disposera alors du Quality Recovery Time (QRT) pour rétablir le service. Au-delà de ce délai, les pénalités pour dépassement du QRT s’appliqueront. |

### Délai de transit d’un accès

| Délai de transit d’un accès |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | Le délai de transit, ou « temps de réponse aller-retour » ou « latence » est défini comme le délai de transmission aller-retour moyen entre deux sites du Backbone. Les mesures sont effectuées hors saturation des accès. |
| Objectif Cnam | En moyenne sur une période de 1h : inférieur à 30 ms |
| Valeur d’engagement | À préciser par le soumissionnaire : Délai de transit. Accès Ethernet. |
| Procédure de vérification | La vérification sera effectuée à travers des mesures réalisées par la Cnam à intervalles réguliers et moyennées sur 1h. Des mesures contradictoires pourront être effectuées par le titulaire. En cas de litige, les valeurs mesurées par la Cnam feront foi, sauf démonstration formelle acceptée par la Cnam de la pertinence des mesures effectuées par le titulaire. |
| Pénalités | Si les résultats des mesures effectuées par la Cnam révèlent un écart entre la valeur mesurée et la valeur d’engagement du titulaire, la Cnam ouvrira un ticket d’incident. Le titulaire disposera alors du Quality Recovery Time (QRT) pour rétablir le service. Au-delà de ce délai, les pénalités pour dépassement du QRT s’appliqueront. |

### Gigue d’un accès

| Gigue d’un accès |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | La gigue est définie comme la variation moyenne du délai de transit. Les mesures sont effectuées hors saturation des accès. |
| Objectif Cnam | En moyenne sur une période de 1h : inférieure à 10 ms |
| Valeur d’engagement | À préciser par le soumissionnaire : Gigue. Accès Ethernet. |
| Procédure de vérification | La vérification sera effectuée à travers des mesures réalisées par la Cnam à intervalles réguliers et moyennées sur 1h. Des mesures contradictoires pourront être effectuées par le titulaire. En cas de litige, les valeurs mesurées par la Cnam feront foi, sauf démonstration formelle acceptée par la Cnam de la pertinence des mesures effectuées par le titulaire. |
| Pénalités | Si les résultats des mesures effectuées par la Cnam révèlent un écart entre la valeur mesurée et la valeur d’engagement du titulaire, la Cnam ouvrira un ticket d’incident. Le titulaire disposera alors du Quality Recovery Time (QRT) pour rétablir le service. Au-delà de ce délai, les pénalités pour dépassement du QRT s’appliqueront. |

## Engagements de réactivité

### Délai de mise en service d’un accès

| Délai de mise en service d’un accès |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | Délai, exprimé en semaines calendaires, entre la date d’émission du bon de commande par la Cnam (T0) et la date de mise en service de l’accès par le titulaire. |
| Objectif Cnam | T0 + 14 semaines calendaires |
| Valeur d’engagement | À préciser par le soumissionnaire dans la limite de 18 semaines calendaires. Au-delà, la réponse du soumissionnaire sera jugée non conforme. Délai de mise en service. Accès Ethernet. |
| Procédure de vérification | Contrôle contradictoire entre la date de mise en service de l’accès, notifiée par le titulaire et validée par la Cnam, et la date d’émission du bon de commande par la Cnam (T0). |
| Pénalités | Les pénalités seront calculées sur l’écart entre le délai d’engagement et la date de livraison effective de l’accès commandé : 15% du montant de l’abonnement mensuel TTC de l’accès par jour ouvré de retard jusqu’à la mise en service de l’accès. |

### Délai de la modification de la bande passante d’un accès

| Délai de modification de la bande passante d’un accès |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | Délai, exprimé en semaines calendaires, entre la date d’émission du bon de commande par la Cnam (T0) et la date de mise en service de la modification de l’accès par le titulaire. |
| Objectif Cnam | T0 + 1 semaine calendaire pour une augmentation de débit n’entrainant pas de modification de la technologie de raccordement. |
| Valeur d’engagement | À préciser par le soumissionnaire dans la limite de 2 semaines calendaires. Au-delà, la réponse du soumissionnaire sera jugée non conforme. Délai de modification. Accès Ethernet. |
| Procédure de vérification | Contrôle contradictoire entre la date de modification de la bande passante, notifiée par le titulaire et validée par la Cnam, et la date d’émission du bon de commande par la Cnam (T0). |
| Pénalités | Les pénalités seront calculées sur l’écart entre le délai d’engagement et la date de modification effective de la bande passante de l’accès : 15% du montant de l’abonnement mensuel TTC de l’accès par jour ouvré de retard jusqu’à la modification de la bande passante de l’accès. |

### Délai de déploiement du périmètre initial

| Délai de déploiement du périmètre initial |  |
| --- | --- |
| Définition de la Cnam | Délai, exprimé en semaines calendaires, entre la date d’émission du bon de commande du périmètre initial (« commande de masse ») par la Cnam (T0) et la date de mise en service du dernier accès de ce périmètre par le titulaire. |
| Objectif Cnam | 100% des accès déployés dans un délai maximum de 18 semaines |
| Valeur d’engagement | À préciser par le soumissionnaire dans la limite de 20 semaines calendaires. Au-delà, la réponse du soumissionnaire sera jugée non conforme. Délai de déploiement. Périmètre initial. |
| Procédure de vérification | Contrôle contradictoire entre la date de mise en service du dernier accès du périmètre initial et la date de la commande du périmètre initial. |
| Pénalités | Pour chaque accès non livré dans le délai convenu : 15% du montant de l’abonnement mensuel TTC de l’accès par jour ouvré de retard jusqu’à sa mise en service. |

À préciser parmi les valeurs suivantes : 1G, 10G, 40G ou 100G

M = Mbps, G = Gbps

Jours Ouvrés : du lundi au vendredi, sauf jours fériés

La durée cumulée de la plage de maintenance est calculée en heures.

Pour un incident donné, la Cnam ne considérera qu’un seul ticket d’incident par jour.