- MARCHES PUBLICS

ACCORD CADRE

Travaux d'entretien et de créations d'ouvrages de protection contre les risques rocheux

Bordereau des prix unitaires ET FORFAITAIRES

- B.P.U.F

- Lot n°1

|  | Maître d’Ouvrage : |
| --- | --- |
|  | DIR Est |
|  | Maître d’œuvre : |
|  | GEOLITHE Cidex 112 F 38 920 Crolles |

| 100 | PRIX GENERAUX |  |
| --- | --- | --- |
| # 101 | Amené/Repli – Installation de chantier Ce prix rémunère forfaitairement, les frais d'installation de chantier, d'amené du matériel et des matériaux sur le site, pour la durée du chantier, et de repli en fin de chantier. Il comprend notamment : - Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité ; - Tous les frais d’étude, de mise en place et de déplacement à l’avancement du chantier des protections collectives conformément aux prescriptions du PGCSPS ; - Les frais d’installation et de fonctionnement des locaux de chantier entreprise ; - Les frais de recherche, d'aménagement des terrains nécessaires au chantier (y compris débroussaillages et démolitions éventuelles), la réalisation des accès aux ouvrages et zones de travaux ; - Les frais d'installation et de branchement des divers réseaux (eau, électricité...) ; - Les frais de fonctionnement et les consommables liés à l’utilisation de ces locaux ; - Les éventuels frais de gardiennage ; - L’amené de tous les matériels et engins (hors engins pour lesquels un prix spécifique d’amené-repli existe) ; - L’amené des matériaux et consommables ; - Tous les moyens et frais de balisage et de clôture du chantier, leur maintien en état pendant la durée du chantier et leur dépose en fin de chantier ; - La fourniture, l'installation et l'utilisation de tout moyen permettant l'amené à pied d’œuvre des matériels et matériaux à mettre en œuvre ; - La réalisation des DICT, toutes localisations de canalisations ou de câbles enterrés ; - Les frais de constat d’état des lieux contradictoire avec le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage, préalable au chantier, puis en fin de chantier ; - Tous les frais d’étude, de mise en place et de déplacement à l’avancement du chantier, des dispositions permettant d’assurer la protection de l’environnement ; - Les frais de véhicules et de déplacements locaux ; - Toutes sujétions de préparation ou d'adaptation de matériel aux conditions particulières d'exécution ; - Les frais liés à l'interruption de chantier pour intempéries ; - Le repli de tous les matériels et engins (hors engins pour lesquels un prix spécifique d’amené-repli existe) ; - L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux excédentaires ainsi que la remise en état des lieux ; - Les frais de nettoyage du chantier et de remise en état des lieux en fin de chantier. Ce prix sera appliqué en trois fractions : - 40 % après installation des locaux de chantier entreprise ; - 35 % après réalisation de 50 % du bon de commande ; - 25 % après repli du chantier. 101-a Amené/Repli – Installation de chantier – Pour une commande inférieure à 20 k€ HT Le Forfait : 101-b Amené/Repli – Installation de chantier – Pour une commande comprise entre 20 et 50 k€ HT Le Forfait : 101-c Amené/Repli – Installation de chantier – Pour une commande comprise entre 50 et 100 k€ HT Le Forfait : 101-d Amené/Repli – Installation de chantier – Pour une commande comprise entre 100 et 150 k€ HT Le Forfait : |  |
| 102 | PAQ – PPSPS – SOPRE - DOE Ce prix rémunère au forfait l’établissement, la mise en œuvre et le suivi du PAQ, du PPSPS, du SOPRE et du DOE tels que définis dans le CCTP. Ce prix comprend notamment : - La réalisation et la gestion du Plan d’Assurance Qualité (note d’organisation, procédures et fiches de suivi d’exécution) ; - La mise en place d'un système de contrôle de la qualité conforme aux spécifications du CCTP ; - Les frais engagés par l'entrepreneur au titre du contrôle intérieur et externe comprenant, notamment, les épreuves d'étude, de convenance et de contrôle ; - La réalisation et la gestion des documents relatifs à la sécurité et à l’hygiène y compris le PPSPS ; - L’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan de Respect de l’Environnement ; - La mise en œuvre des mesures qui découlent de ces documents ; - L’établissement d'un Dossier d’Ouvrages Exécutés conforme au CCTP. Ce prix sera appliqué en deux fractions : - 50 % après remise du premier indice du PAQ - 50 % après validation du DOE. 102-a PAQ – PPSPS – SOPRE - DOE - Pour une commande inférieure à 20 k€ HT Le Forfait : 102-b PAQ – PPSPS – SOPRE - DOE - Pour une commande comprise entre 20 et 50 k€ HT Le Forfait : 102-c PAQ – PPSPS – SOPRE - DOE - Pour une commande comprise entre 50 et 100 k€ HT Le Forfait : 102-d PAQ – PPSPS – SOPRE - DOE - Pour une commande comprise entre 100 et 150 k€ HT Le Forfait : |  |
| 103 | Etudes, plans et suivi géotechnique d’exécution Ce prix rémunère au forfait l’établissement de toutes les études, notes de calcul, plans d’étude et d’exécution, conformes à la mission G3 définie par l’article 9.2 de la norme NF P 94-500 et telles que décrites au CCTP. Ce prix comprend notamment : - Les visites sur site du bureau d’étude G3 indépendant de l’entreprise, permettant la collecte des données pour la réalisation des études et toutes reconnaissances complémentaires nécessaires ; - Le recensement et la caractérisation des instabilités potentielles à traiter sur la zone d’étude ; - Les études d’exécution nécessaires à la complète réalisation des ouvrages projetés : - Les études et méthodologies d’exécution des travaux - Les études de phasage, les plans explicatifs pour chaque phase et les sujétions liées au phasage, - Les notes de calcul manuelles et/ou automatiques - Les avant-métrés des prestations à réaliser - Les plans d’exécution : - Les éventuels relevés topographiques complémentaires - Les plans d’exécutions et les plans de détails des ouvrages (vues en plan, vues en élévation, coupes types, profils en long, dessins des ouvrages et tous plans nécessaires à une bonne exécution des ouvrages) - Les métrés détaillés des prestations réalisées - Le cas échéant, l'adaptation du projet après comparaison du projet de l'entrepreneur et des spécifications du CCTP ; - La rédaction et la diffusion du rapport d’étude dans le cadre et en conformité avec la mission G3 ; - Le planning global des travaux ainsi que sa mise à jour en fonction des modifications retenues en cours de travaux ; - Les visites régulières du bureau G3 pour les mises à jour des études d’exécution et le dimensionnement du confortement des éventuels nouveaux compartiments identifiés en phase travaux. Les documents d'étude feront l'objet d'une remise au maître d'œuvre au fur et à mesure de leur établissement. 103-a Etudes, plans et suivi géotechnique d’exécution - Pour une commande inférieure à 20 k€ HT Le Forfait : 103-b Etudes, plans et suivi géotechnique d’exécution - Pour une commande comprise entre 20 et 50 k€ HT Le Forfait : 103-c Etudes, plans et suivi géotechnique d’exécution - Pour une commande comprise entre 50 et 100 k€ HT Le Forfait : 103-d Etudes, plans et suivi géotechnique d’exécution - Pour une commande comprise entre 100 et 150 k€ HT Le Forfait : |  |
| 104 | ## Implantation – Piquetage Ce prix rémunère, au forfait, tous les frais liés aux opérations d’implantation et piquetage des ouvrages sur site. Il comprend notamment : - L’analyse des plans issus des études de conception ; - La fourniture des moyens de marquage ; - L’implantation par piquetage ou marquage peinture de tous les ouvrages ; - Tous les relevés ou mesures nécessaires à l'exécution des ouvrages; - Les visites contradictoires avec le MOE pour la validation des implantations, les reprises d’implantation si nécessaire et la vérification de la cohérence de l’implantation avec les objectifs et les quantitatifs du projet ; - Les sujétions d’accès. 104-a Implantation - Piquetage – Pour une commande inférieure à 20 k€ HT ### Le Forfait : 104-b Implantation – Piquetage - Pour une commande comprise entre 20 et 50 k€ HT Le Forfait : 104-c Implantation – Piquetage - Pour une commande comprise entre 50 et 100 k€ HT Le Forfait : ### 104-d Implantation – Piquetage - Pour une commande comprise entre 100 et 150 k€ HT ### Le Forfait : |  |
| # 105 | ## Constat d’huissier Ce prix rémunère, forfaitairement, la réalisation des constats d’huissier contradictoires préalables et postérieurs aux travaux concernant l’état des lieux des parcelles ou ouvrages privés situés sur ou à proximité directe de la zone de travaux. Il comprend notamment : - L’information et la convocation des propriétaires, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre en temps utile ; - La mise à disposition d’une personne représentant l’entreprise pendant le constat ; - La présence d’un huissier pour le constat préalable et le constat final ; - Le rendu du rapport de l’huissier. Ce prix sera appliqué en deux fractions : - 50 % après remise du constat préalable ; - 50 % après remise du constat final. ### Le Forfait : |  |
| # 106 | ## Plus-value pour intervention pendant le week-end ou un jour férié Ce prix rémunère le surcoût à appliquer pour une intervention s’effectuant un samedi, dimanche ou un jour férié, à la demande du maitre d’ouvrage. Ce prix s’applique par équipe de 2 cordistes (106-a) ou pour 1 chef de chantier (106-b), à la journée de travail. Les effectifs mobilisés et la durée du chantier seront définis au préalable. ### 106-a : Plus-value pour intervention pendant le week-end ou un jour férié – équipe de deux cordistes ### La journée / équipe : ### 106 -b : Plus-value pour intervention pendant le week-end ou un jour férié - chef de chantier : ### La journée : |  |
| 200 | SIGNALISATION |  |
| # 201 | ## Dossier d’Exploitation Sous Chantier Ce prix rémunère, forfaitairement, la fourniture du dossier d’exploitation sous chantier (DESC) tel que décrit dans les pièces du marché. Le prix comprend notamment : - Toutes les concertations nécessaires à l’élaboration du document ; - Les plans pour l’ensemble des phases comprenant : - La signalisation de police - La signalisation horizontale - La signalisation lumineuse - La signalisation de balisage - Les dispositifs de retenue, - Les mises au point ultérieures nécessaires, y compris réunions et reprises des documents, avec le gestionnaire de la route jusqu’à l’approbation du dossier définitif, - Les éventuelles modifications en cours d’opération, y compris pour phases supplémentaires. Ce prix sera appliqué en deux fractions : - 60 % dès la validation du DESC par l’exploitant (DIR Est) ; - 40 % à la fin des travaux. ### Le Forfait : |  |
| # 202 | ## Signalisation pour alternat manuel par piquets K10 Ce prix rémunère à la journée, tous les frais de fourniture, de pose et de dépose de tous les équipements nécessaires à la signalisation temporaire pour alternat tels que prévus dans le manuel du chef de chantier « Signalisation temporaire –Routes bidirectionnelles » du SETRA et au CCTP ainsi que la mise à disposition de deux agents pour assurer la régulation de la circulation par alternat par piquets K10. Il comprend notamment : - Toute la signalisation temporaire pour alternat telle qu’elle est prévue dans le manuel du chef de chantier ; - Toutes les sujétions de mise en place et d'enlèvement de la signalisation et du balisage (notamment l'utilisation éventuelle de FLR), y compris la main d’œuvre nécessaire, - La fourniture et la mise en œuvre de la signalisation verticale ; - La régulation de la circulation par piquets K10 ; - Le personnel et son équipement en moyens de communication (radios). Les équipements devront également être conformes aux normes en vigueur et à l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière, définie par l’arrêté du 24 novembre 1967 et ses modifications. Tous les panneaux à installer seront de dimension grande gamme classe II à structure microprismatique. Tous les panneaux de type AK5 prévus dans les schémas de signalisation seront équipés de trois feux de balisage et d’alerte R2 synchronisés. ### La journée : |  |
| # 203 | ## Alternat manuel par piquets K10 avec signalisation en place ou microcoupures Ce prix rémunère à la journée, la mise à disposition de deux agents pour assurer la régulation de la circulation par alternat par piquets K10 dans le cas où un alternat par feux et la signalisation correspondantes sont déjà en place, ou pour assurer des microcoupures de circulation. Il comprend notamment : - L’occultation provisoire de la signalisation existante ou la dépose et le stockage provisoire en vue de la réutilisation de ces dispositifs ; - La régulation de la circulation par piquets K10 ; - Le personnel et son équipement en moyens de communication (radios). Les équipements devront également être conformes aux normes en vigueur et à l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière, définie par l’arrêté du 24 novembre 1967 et ses modifications. ### La journée : |  |
| # 204 | ## Alternat par signaux tricolores autoadaptatifs Ce prix rémunère à la journée, tous les frais de fourniture, de pose, de maintenance, de masquage et de dépose de tous les équipements nécessaires à la signalisation temporaire pour alternat tels que prévus dans le manuel du chef de chantier « Signalisation temporaire –Routes bidirectionnelles » du SETRA et au CCTP. Ce prix comprend notamment : - Toute la signalisation temporaire pour alternat telle qu’elle est prévue dans le manuel du chef de chantier ; - Toutes les sujétions de mise en place et d'enlèvement de la signalisation et du balisage (notamment l'utilisation éventuelle de FLR), y compris la main d’œuvre nécessaire, - La fourniture et la mise en œuvre de la signalisation verticale ; - L’occultation provisoire de la signalisation existante ou la dépose et le stockage provisoire en vue de la réutilisation de ces dispositifs ; - Les frais de déplacement et de modifications de la signalisation à chacune des phases du chantier ; - La fourniture d’un feu relai ou câble de communication entre les feux lorsque nécessaire en raison de la morphologie ou de la longueur de la zone d’alternat ; - La programmation adaptée au trafic ; - L’alimentation électrique et la maintenance de tous les dispositifs lumineux ; - La surveillance du balisage pendant les plages horaires de chantier : vérification régulière du bon fonctionnement des feux, de l’état des batteries etc. ; - Les interventions pendant les horaires de chantier pour la remise en état de la signalisation ; - La maintenance de l’ensemble des signaux et des dispositifs, y compris le remplacement des dispositifs usagés ou endommagés autant de fois que nécessaire ; - La mise à disposition et la pose de dispositifs en remplacement des éléments disfonctionnels, volés ou détériorés y compris les feux auto-adaptatifs ; - La désignation d’un responsable de l’exploitation et de la signalisation de chantier qui pourra être contacté pendant les horaires de chantier en cas de disfonctionnement constaté (numéro de téléphone unique pendant toute la durée du chantier) ; - La fourniture et la mise à disposition du CEI pendant toute la durée du chantier sous alternat d’un jeu de feux classiques « de secours » en cas de disfonctionnement des feux autoadaptatifs nécessitant leur remplacement hors horaires de chantier ; - La dépose définitive et le repliement en fin de chantier de tous les équipements ; - Le balayage de la chaussée avant réouverture ; - La réalisation d’une visite contradictoire d’état « zéro » de la signalisation entre le titulaire, le maître d’œuvre et l’exploitant à chaque phase de chantier. Les équipements devront également être conformes aux normes en vigueur et à l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière, définie par l’arrêté du 24 novembre 1967 et ses modifications. Tous les panneaux à installer seront de dimension grande gamme classe II à structure microprismatique. Tous les panneaux de type AK5 prévus dans les schémas de signalisation seront équipés de trois feux de balisage et d’alerte R2 synchronisés. Des rampes de défilement seront systématiquement mises en place, pendant toute la durée du chantier. ### La journée : |  |
| 300 | PROTECTIONS PROVISOIRES |  |
| # 301 | Protection provisoire de la chaussée par tout-venant Ce prix rémunère, au mètre cube de tout-venant mis en place, la fourniture, mise en œuvre et maintenance d’une protection provisoire surfacique de la chaussée par une couche de tout venant d’épaisseur 30 cm minimum. Si besoin ce dispositif sera adapté aux méthodes de réalisation des travaux proposées par l’entrepreneur. Il comprend notamment : - Toutes fournitures nécessaires, - L’approvisionnement sur site des matériaux, leur mise en œuvre soignée, leur maintenance ; - La fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile entre l’enrobé et le tapis de tout venant ; - Les sujétions liées aux particularités des surfaces à protéger ; - Le suivi, la maintenance et la réparation de la protection provisoire en cas de défaillance ; - L’enlèvement des matériaux et leur évacuation ; - Le balayage de la chaussée ; - Toutes sujétions d’adaptations aux besoins du chantier. Ce prix sera appliqué en deux fractions : - 50 % après mise en œuvre des protections provisoires ; - 50 % après repli. Le mètre cube : |  |
| # 302 | Protection provisoire de la chaussée par matelas amortisseur Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un matelas amortisseur ou équivalent (plaques de répartition, etc.) comme dispositif de protection provisoire de la chaussée. Cette protection surfacique devra être suffisamment épaisse et résistante pour protéger les enrobés en cas de déroctage en talus avec des volumes résiduels jusqu’à 50 L issus de 5 m de hauteur. Ce prix comprend notamment : - La fourniture, la livraison sur site et la mise en œuvre du matelas de protection sur la surface de chaussée à protéger ; - Les sujétions liées aux particularités des surfaces à protéger ; - la maintenance, l’entretien et le remplacement si nécessaire du matelas tant que sa mise en œuvre est nécessaire ; - Les réparations en cas de défaillance du dispositif de protection ; - La dépose et l’évacuation du matelas amortisseur ; - Le nettoyage. Le mètre carré : |  |
| # 303 | Protection des ouvrages existants par bottes de paille ou dispositif équivalent Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un dispositif de protection provisoire amovible de type bottes de pailles ou équivalent (pneus, big-bags de copeaux, etc.) validé par le maitre d’œuvre. Ce prix comprend notamment : - La fourniture, la livraison sur site et la mise en œuvre du dispositif sur l’ouvrage à protéger ; - Les sujétions liées au phasage du chantier ; - Les sujétions liées aux particularités des surfaces à protéger ; - Les visites, la maintenance, l’entretien et les réparations du dispositif en cours de chantier autant que nécessaire ; - Les réparations en cas de défaillance du dispositif de protection provisoire ; - La dépose et l’évacuation du dispositif de protection provisoire ; - Le nettoyage. Le mètre carré : |  |
| 304 | Barrière grillagée de protection provisoire Ce prix rémunère au mètre carré (longueur x hauteur) la fourniture, la mise en place, l’entretien et le démontage d’une barrière de protection provisoire. Il pourra s’agir d’une barrière mise en place en amont des postes de travail dans le cadre de la sécurisation du chantier, ou d’une barrière de protection pour les infrastructures existantes. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et l’acheminement sur site de l’ensemble des matériaux ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Les moyens humains et matériel nécessaires et suffisants ; - Le montage des câbles de tête et de pied sur les supports (arbres ou ancrages) ; - La mise en place du grillage double torsion 100x120 sur les câbles ; - Le suivi de la protection provisoire ainsi que l’entretien et les réparations nécessaires ; - Le démontage quand la protection n’est plus nécessaire et l’évacuation. Ce prix ne comprend pas la réalisation des ancrages de support en cas de défaut d’arbres qui seront rémunérés au prix 306. Le mètre carré : |  |
| 305 | Ecran textile de protection provisoire Ce prix rémunère au mètre carré (longueur x hauteur) la fourniture, la mise en place, l’entretien et le démontage d’un écran textile de protection provisoire. Il pourra s’agir d’une barrière mise en place en amont des postes de travail dans le cadre de la sécurisation du chantier, ou d’une barrière de protection pour les infrastructures existantes. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et l’acheminement sur site de l’ensemble des matériaux quelle que soit la localisation de la barrière dans le versant ; - Les moyens humains et matériel nécessaires et suffisants ; - Le montage des câbles de tête et de pied sur les supports (arbres ou ancrages) ; - La mise en place du filet textile sur les câbles ; - Le suivi de la protection provisoire ainsi que l’entretien et les réparations nécessaires ; - Le démontage quand la protection n’est plus nécessaire et l’évacuation. Ce prix ne comprend pas la réalisation des ancrages de support en cas de défaut d’arbres qui seront rémunérés au prix 306. Le mètre carré : |  |
| 306 | ## Ancrage GEWI 32 mm L=3.5 scellé sur 1.5m pour fixation de barrière provisoire Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, le forage, le scellement d’un poteau support pour barrière textile ou grillagée provisoire ainsi que le recépage et l’évacuation en fin de chantier. Le poteau support sera constitué d’une armature de type Gewi 32mm ou équivalent forée et scellée sur une profondeur de 1.5 m et dépassant du sol de 2 m. Ce prix comprend notamment : - La fourniture d’armatures GEWI 32 mm de 3.5 m minimum ; - Les moyens humains et matériel nécessaires et suffisants ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - La réalisation des forages sur une profondeur minimale de 1.5 m ; - La mise en place des armatures dans les forages et leur scellement. - Le recépage et l’évacuation des barres quand la protection n’est plus nécessaire. ### L’unité : |  |
| 307 | Dépose et repose de glissière de sécurité Ce prix rémunère au mètre, la dépose soignée de glissières de sécurité en métal, en bois, ou mixtes et de leur support en vue de leur réutilisation ainsi que leur stockage soigné sur le chantier en un emplacement défini avec le maitre d’œuvre. Ce prix comprend également la repose soignée des glissières de sécurité. Le mètre : |  |
| 308 | Système de surveillance par instrumentation de masses instables Ce prix rémunère la fourniture, la mise en place, la maintenance, le suivi et le démontage en fin d’opération d'un dispositif d'instrumentation sur un compartiment en cours de chantier. Le dispositif sera un système de surveillance continue constitué de 2 à 4 capteurs extensométriques, avec dispositif d’alerte sonore et lumineux distant et module de transmission pour consultation des données à distance. Ce prix comprend notamment : - Les reconnaissances nécessaires pour l’identification des zones à sécuriser du site ; - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain pour l’installation des dispositifs sur les compartiments ; - Le matériel nécessaire pour l’installation du dispositif ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et à la protection du personnel ; - La fourniture et l’installation des capteurs extensométriques, une centrale d’acquisition, un dispositif énergétique, un dispositif distant permettant le suivi en temps réel des déplacements, un dispositif d’alarme sur chantier par gyrophare et sirène ; - La surveillance, la maintenance et la réparation des dispositifs durant toute la durée du chantier ; - Le suivi journalier des données fournies par le système pendant toute la durée de l’instrumentation via une plateforme à distance ; - Le démontage et repli du système de surveillance en fin de chantier ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et personnels quelle que soit la hauteur. 308-a Système de surveillance par instrumentation de masses instables : mise en place et repli L’unité : ### 308-b Système de surveillance par instrumentation de masses instables - suivi La semaine : |  |
| 309 | Séparateurs modulaires de voies en béton de classe B Ce prix rémunère la fourniture, l’amené et le repli de séparateurs modulaires de voies en béton de classe B, de niveau de retenue H1 ou BT4 et de largeur de fonctionnement W6, leur location et leur déplacement (ripage) au sein de la zone de chantier. Ce prix comprend notamment : - Les frais de chargement, de transport et de déchargement ; - Les frais de pose et de dépose ; - L’assemblage des éléments entre eux, leur alignement ; - La fourniture et mise en place d’extrémités abaissées de type « nez TGV » à chaque extrémité des séparateurs béton ; - L’entretien des séparateurs béton et leur maintenance pendant toute la durée du chantier ; - Le déplacement de ces dispositifs dans l’emprise du chantier ; - Les frais de signalisation éventuels. ### 309-a Séparateurs modulaires de voies en béton de classe B – amené, première mise en place et repli - Le mètre : ### 309-b Séparateurs modulaires de voies en béton de classe B – Location - Le mètre x jour : ### 309-c Séparateurs modulaires de voies en béton de classe B – déplacement au sein du chantier - Le mètre : |  |
| 310 | ## Plus-value au prix "Séparateurs modulaires de voies en béton de classe B" pour pose d'un écran grillagé de 2 m de hauteur Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en place d’une réhausse en grillage sur les séparateurs de voies en béton de classe B. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en place d’un écran grillagé de maille 60*80 mm de 2 m de hauteur sur les séparateurs modulaires. Cet écran sera doublé d’un géotextile en cas de risque de projections sur la chaussée ; - La fixation solide du dispositif sur les séparateurs béton ; - L’entretien de l’écran grillagé, notamment après un éventuel impact lors des phases de purge ; - Le déplacement nécessaire de ces dispositifs pour chaque phase du chantier. - Le repli en fin de chantier - Le mètre : |  |
| 311 | Séparateurs modulaires K16 Ce prix rémunère la fourniture, l’amené, le repli et la location de séparateurs modulaires de type K16 lestés conformément au CCTP, ainsi que leur déplacement en cours de chantier. Ce prix comprend notamment : - Les frais de chargement, de transport et de déchargement ; - Les frais de pose et de dépose ; - L’assemblage des éléments entre eux et leur lestage ; - Leur alignement ; - La maintenance et le remplacement éventuel tout au long du chantier ; - Leur déplacement en cours de chantier. ### 311-a Séparateurs modulaires K16 – amené et repli - Le mètre : ### 311-b Séparateurs modulaires K16 – location - Le mètre x jour : |  |
| # 312 | Blocs béton Ce prix rémunère au mètre carré (longueur x hauteur) la fourniture, l’amené et le repli de blocs béton de type « Famy » ou équivalent, de dimensions 200*100*100 cm, 160*80*80 cm, 80*80*80 cm ou équivalent et leur location. Ce prix comprend notamment : - Les frais de chargement, de transport et de déchargement ; - Les frais de pose et de dépose ; - L’assemblage des éléments entre eux, leur alignement ; - L’entretien des blocs béton et leur maintenance pendant toute la durée du chantier ; - Les frais de signalisation éventuels. ### 312-a Blocs béton - Amené et repli ### Le mètre carré : ### 312-b Blocs béton - Location ### Le mètre carré x jour : |  |
| # 313 | ## Personnel de vigie Ce prix rémunère à la demi-journée la mise à disposition d'une personne expérimentée en surveillance de blocs, munie d’EPI et d’un poste radio, pour assurer un rôle de vigie sur le chantier. Ce prix s’applique quel que soit le positionnement de la vigie : bord de route, versant, sur corde, etc. ### La demi-journée : |  |

| 400 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |
| --- | --- | --- |
| # 401 | Débroussaillage Ce prix rémunère au mètre carré suivant la pente du terrain, le débroussaillage de l’emprise des ouvrages existants ou à réaliser. Ce prix comprend notamment : - L’amené à pied d’œuvre du personnel et du matériel ; - La mise à disposition du matériel nécessaire au débroussaillage quelle que soit l’accès (débroussailleuse, tronçonneuse, etc…) - Toutes les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - La coupe rase des végétaux ligneux ou non ; - L’abattage des taillis, haies, broussailles et arbres de diamètre <20 cm à 1 m du sol sur les zones déterminées avec le maître d'œuvre ; - L’évacuation de ces produits et leur élimination y compris broyage si nécessaire ; - L’utilisation d’engins (tronçonneuses, débroussailleuses, ...) et toutes fournitures ; - Les mises en dépôts provisoires et définitives ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur. - Le nettoyage des lieux. - Le mètre carré : |  |
| 402 | Abattage d’arbre Ce prix rémunère à l’unité, comptabilisé sur site en présence du maître d’œuvre, l’abattage des arbres de diamètre strictement supérieur à 20 cm à 1 m du sol, dans l’emprise des ouvrages. Le diamètre de l’arbre est déterminé par mesure du tronc à 1 m du sol. Ce prix comprend notamment : - L’amené à pied d’œuvre du personnel et du matériel ; - La mise à disposition du matériel nécessaire à l’abattage d’arbres - Toutes les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les opérations de sécurisation des arbres à abattre par moyens manuels ou mécaniques ; - L’élagage et l'abattage en sécurité des arbres ; - L’ébranchage des troncs ; - Le broyage des branches et déchets divers ; - L’évacuation de ces produits et leur élimination ; - L’utilisation d’engins (tronçonneuses, débroussailleuses, ...) et toutes fournitures ; - Les mises en dépôts provisoires et définitives ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - Le nettoyage des lieux. ### 402-a Abattage d’arbre - diamètre compris entre 21 cm et 35 cm - L’Unité : ### 402-b Abattage d’arbre - diamètre compris entre 36 cm et 50 cm - L’Unité : ### 402-c Abattage d’arbre - diamètre supérieur à 50 cm - L’Unité : |  |
| 403 | Purge manuelle Ce prix rémunère au mètre carré de surface développée définie préalablement et contradictoirement avec le Maître d’œuvre les travaux de purge. La purge manuelle éliminera les blocs instables en veillant à ne pas créer de nouvelles instabilités. La purge sera effectuée par des ouvriers expérimentés pour ce type de purge particulière et sera exécutée exclusivement avec des moyens manuels (canne à purge, pioche…). Ce prix comprend notamment : - Le traitement exhaustif des zones concernées ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - Le fractionnement des blocs de dimension supérieure à 50 cm de diamètre ; - Les reprises de purges en versant ; - Toutes interventions ponctuelles durant la totalité du chantier ; - L’évacuation des produits jusqu’au niveau de la chaussée ; - Le nettoyage des terrains. Ce prix ne comprend pas les évacuations des matériaux sur le lieu de dépôt définitif ni les frais de mise en décharge, qui sont rémunérés à part par le prix n°408. - Le mètre carré : |  |
| 404 | Purge ou terrassement à l’engin mécanique Ce prix rémunère, au mètre cube de matériaux en place et à l’unité d’amené-repli, la réalisation de déblais meubles ou rocheux au moyen d’engins mécaniques, quels que soient le rendement de l’engin, la nature des matériaux à abattre, le mode d'attaque et la localisation. Les limites des volumes de déblais à réaliser (déblais réglés à l’entreprise) sont celles définies sur les plans d’exécution et/ou définies contradictoirement avec le maître d’œuvre avant terrassement. En sont exclus les hors profils consécutifs à des méthodes ou moyens inadaptés. Ce prix comprend notamment : - Les frais de déplacement du matériel ; - Les matériels, fournitures, et personnels quelle que soit la méthode employée ; - Le carburant et les consommables ; - L’entretien du matériel ; - En terrain rocheux : la fourniture d’un BRH pour terrassement en terrain rocheux et son adaptation sur machine quel que soit le type de machine (pelle araignée ou autre), rémunéré par la plus-value ; - L’extraction des matériaux quelle que soit leur nature et quelle que soit la profondeur ; - L’évacuation des produits jusqu’au niveau de la chaussée. Pour chaque engin, l’amené-repli s’applique une fois pour l’ensemble du chantier dès lors que l’engin est nécessaire pour une ou plusieurs prestations, y compris lors de phases distinctes du planning, sauf contrainte imprévue ou demande spécifique du Maître d’œuvre. Ce prix ne comprend pas les évacuations des matériaux sur le lieu de dépôt définitif ni les frais de mise en décharge, qui sont rémunérés à part par le prix n°408. - 404-a Amené-repli d’une pelle mécanique - L’Unité : - 404-b Purge ou terrassement à la pelle mécanique - Le mètre cube : - 404-c Amené-repli d’une pelle de type "Pelle araignée" - L’Unité : - 404-d Purge ou terrassement à la pelle de type "Pelle araignée" - Le mètre cube : - 404-e Amené-repli d’un BRH - L’Unité : - 404-f Plus-value pour terrassement en terrain rocheux (utilisation d'un BRH) - Le mètre cube : |  |
| 405 | Déroctage Ce prix rémunère au mètre cube le déroctage de compartiments instables ou leur fragmentation par minage, moyens mécaniques ou toute autre méthode au choix de l’entreprise et validée par le MOE. Le déroctage mécanique concerne les compartiments rocheux identifiés spécifiquement comme à dérocter dans les études d’exécution et ne pouvant pas être éliminés par une purge manuelle. Les limites des volumes de déblais à réaliser (déblais réglés à l’entreprise) sont celles établies contradictoirement in situ avec le Maître d’œuvre. Ce prix comprend notamment : - Toutes sujétions d’accès, de protection, de sécurité, de déplacements des matériels et personnels ; - Les matériels, fournitures et personnels quelle que soit la méthode adoptée ; - La réalisation du déroctage quelle que soit la méthode (vérin, coussin hydraulique…) - Les dispositifs de protection contre les projections éventuelles ; - Le fractionnement des blocs ; - Les reprises et mises en dépôt provisoire ; - L’évacuation des produits jusqu’au niveau de la chaussée ; - Les sujétions liées à la proximité des structures et infrastructures ; - Le nettoyage des terrains. Dans le cas d’un minage le prix comprend : - Toutes sujétions d’accès, de protection et, de sécurité ; - La réalisation d’un métré précis de chaque zone à miner à présenter pour validation au Maître d’œuvre avant minage ; - La mise en place d’un dispositif antiprojections sur les zones à miner ; - La réalisation et fourniture d’un plan de tir permettant d'atteindre les objectifs des minages, à savoir, pour la zone concernée, éliminer, en un seul tir si possible la masse ; - La mise à jour du plan de tir après la réalisation des forations et de leur positionnement exact ; - La mise à jour avec le positionnement exact des forages à présenter au Maître d’œuvre avant minage ; - La sécurisation de la zone avant le tir ; - La réalisation des forages, la fourniture et mise en œuvre des explosifs, la réalisation du tir conformément au plan de tir ; - La purge de la cicatrice jusqu’à obtenir une surface saine ; - L’évacuation des produits jusqu’au niveau de la chaussée ; - Le nettoyage des terrains. Ce prix ne comprend pas les évacuations des matériaux sur le lieu de dépôt définitif ni les frais de mise en décharge, qui sont rémunérés à part par le prix n°408. 405-a : Déroctage Le mètre cube : 405-b : Plus-value au prix 405-a pour déroctage par minage ou avec prédécoupage Le mètre cube : |  |
| 406 | Essai de convenance vibration Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation d’un essai de convenance de vibration. Ce prix comprend notamment : - La mise à disposition des différentes sources vibratoires qui seront utilisées pendant le chantier (BRH, fraise, dent vibrante, explosif) ; - La fourniture et la pose de capteurs conformes au CCTP sur les enjeux sensibles ; - La fourniture d’une procédure d’exécution ; - La réalisation des essais ; - Le traitement des résultats ; - L’établissement de la loi de propagation du site (Chapot). ### Le forfait : |  |
| 407 | Surveillance vibratoire Ce prix rémunère à la semaine, la réalisation d’un contrôle de vibrations réalisé par un laboratoire externe à l’entreprise. Ce prix comprend également : - L’agrément du laboratoire ; - L’agrément des matériels ; - La mise en œuvre des dispositifs d’étude et de contrôles ; - Les opérations de maintenance des dispositifs ; - Le rendu minute des résultats d’étude et de contrôle ; - Le procès-verbal de contrôle. ### La semaine : |  |
| 408 | Chargement, évacuation et mise en décharge des matériaux Ce prix rémunère au mètre cube de matériaux évacués, sur la base des bons de livraison, le chargement, l’évacuation, le déchargement et la mise en décharge définitive des matériaux meubles ou rocheux issus des purges, déroctages, terrassements ou purges d’ouvrages. Ce prix comprend notamment : - Le chargement des matériaux depuis la chaussée ; - Le transport jusqu’au lieu de décharge définitive agréé par le Maître d’Œuvre. La distance à considérer est celle depuis le milieu du chantier jusqu’au lieu de dépôt. L’itinéraire de trajet jusqu’au lieu de décharge sera approuvé par le Maître d’œuvre ; - Les frais de mise en décharge ; - L’ensemble des sujétions d’utilisation des matériels (déplacements, carburant, personnel, entretien) ; - Le balayage de la chaussée. ### 408-a Chargement, évacuation et mise en décharge des matériaux – distance inférieure à 20 km ### Le mètre cube : ### 408-b Chargement, évacuation et mise en décharge des matériaux – distance de 20 à 50 km ### Le mètre cube : ### 408-c Chargement, évacuation et mise en décharge des matériaux – distance supérieure à 50 km ### Le mètre cube : |  |

| 500 | ANCRAGES |  |
| --- | --- | --- |
| 501 | Ancrages passifs Ce prix rémunère au mètre linéaire défini dans les études d’exécution la fourniture et mise en œuvre d’ancrages comprenant notamment : - L'implantation des ancrages ; - La réalisation du forage d’un diamètre suffisant pour assurer un espace annulaire autour de la barre supérieur ou égal à 20 mm ; - La fourniture de barres et manchons conformes aux recommandations du CCTP ; - La préparation des armatures par l’application d’une peinture anticorrosion appliquée sur les 50 cm à l’extrémité de la barre localisée à l’extérieur du forage ; - La fourniture des accessoires de scellement tels que centreurs (à raison de 1 pour 2 ml), canule d’injection, gaine géotextile... - Toutes sujétions d’exécution liées à la nature des terrains, à la fracturation, à la dureté de la roche, à la tenue des parois, à la présence de zones faillées ; - Toutes sujétions liées à la position ou l’ordre d’exécution des ancrages ; - Les engins, matériels, fournitures, et personnels quelle que soit la méthode employée ; - Dans le cas des ancrages mécanisables depuis la chaussée, les engins, les frais de déplacement du matériel, le carburant et les consommables, l’entretien du matériel ; - La fourniture de coulis de scellement ; - Les études de formulation et conformité des coulis de scellement ; - La mise en œuvre de l’ancrage - Le scellement jusqu’à résurgence du coulis en tête de forage quelle que soit la quantité de coulis ; - Les reprises d’injection en cas de retrait du coulis ; - Le contrôle sur site des coulis : essais et contrôles de densité et viscosité ; - La réalisation d’éprouvettes de coulis dans les proportions prévues au CCTP ; - La réalisation de contrôles de compression sur coulis par un laboratoire extérieur ; - La tenue d'un carnet de forage avec les indications concernant les matériaux rencontrés, la position des fractures ; - La fourniture et la mise en œuvre de la plaque d’appui en acier galvanisé de dimension 200 x 200 mm épaisseur 10 mm et de l’écrou de serrage galvanisé ; - La mise en œuvre des dispositions nécessaires pour la récupération des surverses de coulis et la non-pollution des terrains à proximité ; - Le recépage de la barre d’ancrage ; - La protection de la tête du boulon d’ancrage contre la corrosion par deux couches de peinture antirouille anticorrosion ; - Et toutes autres sujétions de fourniture et de mise en œuvre. Le prix comprend les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. La profondeur d’ancrage est définie comme étant égale à la partie scellée dans le terrain. La barre devra dépasser suffisamment pour permettre la mise en place de la plaque et de l’écrou (min 30 cm). |  |
|  | La longueur d’ancrage rémunérée correspond à la partie scellée dans le terrain, sauf pour un ancrage pour lequel il est demandé spécifiquement une longueur hors-sol définie dans les études d’exécution. ### 501-a Ancrages passifs DIA=25 mm – mécanisables avec un engin depuis la route ### Le mètre : ### 501-b Ancrages passifs DIA=25 mm – non mécanisables avec un engin depuis la route ### Le mètre : ### 501-c Ancrages passifs DIA=32 mm – mécanisables avec un engin depuis la route ### Le mètre : ### 501-d Ancrages passifs DIA=32 mm – non mécanisables avec un engin depuis la route ### Le mètre : ### 501-e Ancrages passifs DIA=40 mm – mécanisables avec un engin depuis la route ### Le mètre : ### 501-f Ancrages passifs DIA=40 mm – non mécanisables avec un engin depuis la route ### Le mètre : ### 501-g : Moins-value pour ancrages passifs réalisés à une hauteur > 15 m depuis la route et mécanisables par engin depuis la route ### Le mètre : |  |
| 502 | Bouchon de protection pour armature d’ancrage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’un bouchon de protection pour extrémité d’armature d’ancrage, pour les ancrages en bordure directe de la chaussée. Ce prix comprend notamment : - La fourniture de bouchon plastique ou caoutchouc de protection adapté au diamètre de la barre ; - La mise en place du bouchon et sa fixation sur la barre ; - Les sujétions d’accès. - L’Unité : |  |
| 503 | Ecrou à boucle Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en œuvre d’un écrou à boucle galvanisé. Ce prix comprend notamment : - La fourniture d’un écrou à boucle galvanisé adapté au filetage de l’ancrage concerné ; - La mise en œuvre de l’écrou et sa fixation sur la barre ; - Les sujétions d’accès. - 503-a Ecrou à boucle pour barre D25 mm - L’Unité : - 503-b Ecrou à boucle pour barre D32 mm - L’Unité : |  |
| 504 | Barres de lest pour grillage pendu Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre de barres de lest en pied d’un grillage pendu. Les barres seront suspendues au grillage par retournement de celui-ci sur une longueur de 50 cm et ligaturé maille à maille. Ce prix comprend notamment : - La fourniture des barres de lest composées de tubes en acier de diamètre 40 à 60 mm, galvanisé de classe A remplis de coulis de ciment ; - La fourniture et la mise en œuvre des accastillages permettant la mise en place des barres de lest ; - L’adaptation de la longueur des tubes à la morphologie du pied de paroi ; - Les sujétions d’accès. - Le mètre : |  |
| # 505 | Essai de traction préalable - Essai de conformité Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la réalisation d’un ancrage spécifique, la réalisation du massif d’appui, la réalisation de l’essai de traction, son interprétation et l’établissement du rapport d’essai. Ce prix comprend notamment : - L’amené et le repli du personnel et des matériels de forage et de scellement ainsi que du matériel pour l’essai proprement dit ; - L’immobilisation des matériels ; - Les mises en place ; - Les pertes de temps ; - Toutes sujétions liées à la hauteur, la position ou l’ordre d’exécution des ancrages ; - La transmission d’une fiche de forage avec les indications concernant la nature des terrains traversés, la position des fractures et/ou toute particularité géologique rencontrée ; - La fourniture, la mise en place et le scellement du boulon d’ancrage sur la longueur prescrite, quelle que soit la quantité de coulis mise en œuvre et selon les mêmes dispositions que les ancrages à réaliser dans le cadre du chantier (type de barre, produit de scellement, méthode de forage, tubage provisoire…) ; - Toutes sujétions d’exécution liées à la nature des terrains, à la fracturation, à la dureté de la roche, à la tenue des terrains ; - Le contrôle de la longueur de scellement initial ; - La réalisation d’un massif d’appui adapté en tête ; - La réalisation et le dépouillement de l’essai à la rupture selon la norme NF P 94-242-1 ou XP P 94-444 ; - Le recépage éventuel de la barre d’ancrage (après réalisation et validation de l’essai) ; - La transmission du rapport présentant les résultats et interprétation de l’essai. ### 505-a Essai de traction préalable - Essai de conformité selon la norme XP P94-444 ### L’unité : ### 505-b Essai de traction préalable - Essai de conformité selon la norme NF P 94-242-1 ### L’unité : |  |
| # 506 | Essai de contrôle de mise en œuvre sur ancrage hors ouvrage Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la réalisation d’un ancrage spécifique (de type barre ou câbles) tel que prévu par la norme NF P95-308, la réalisation du massif d’appui et de l’essai de traction, son interprétation et l’établissement du rapport d’essai. Il comprend notamment : - L’amené et le repli du personnel et des matériels de forage et de scellement ainsi que du matériel pour l’essai proprement dit ; - Les immobilisations des matériels ; - Les mises en place ; - Les pertes de temps - Toutes sujétions liées à la hauteur, la position ou l’ordre d’exécution des ancrages ; - La transmission d’une fiche de forage avec les indications concernant la nature des terrains traversés, la position des fractures et/ou toute particularité géologique rencontrée ; - La fourniture, la mise en place et le scellement du boulon d’ancrage (barre ou câble) sur la longueur prescrite, quelle que soit la quantité de coulis mise en œuvre et selon les mêmes dispositions que les ancrages à réaliser dans le cadre du chantier (type de barre, produit de scellement, méthode de forage, tubage provisoire…) ; - Toutes sujétions d’exécution liées à la nature des terrains, à la fracturation, à la dureté de la roche ; - La réalisation d’un massif d’appui adapté en tête ; - La réalisation et le dépouillement de l’essai mené au moins jusqu’à la charge maximale axiale de dimensionnement la norme NF EN 14490 ou XP P 94-444 ; - Le recépage éventuel de la barre d’ancrage (après réalisation et validation de l’essai) - La transmission du rapport présentant les résultats et interprétation de l’essai. ### 506-a Essai de contrôle de mise en œuvre sur ancrage hors ouvrage - selon la norme XP P94-444 ### L’unité : ### 506-b Essai de contrôle de mise en œuvre sur ancrage hors ouvrage - selon la norme NF EN 14490 ### L’unité : |  |
| # 507 | Essai de réception sur ancrage de l'ouvrage Ce prix rémunère à l'unité, la réalisation du massif d’appui, de l’essai de traction sur un ancrage de l’ouvrage, l’établissement et l’interprétation du rapport. - L’amené et le repli du personnel et du matériel nécessaires à l’essai ; - Les immobilisations des matériels ; - La mise en place quelle que soit la hauteur, la position et le type d’ancrage - Les pertes de temps ; - Le recépage ou mise en place éventuelle de rallonge sur la barre d’ancrage ; - La réalisation et le dépouillement de l’essai de traction conformément à la norme XP P94-444 ou NF EN 14490 ; - Toutes sujétions liées à la hauteur, la position ou l’ordre d’exécution des ancrages - La transmission du rapport présentant les résultats et interprétation de l’essai. ### 507-a Essai de réception sur ancrage de l'ouvrage - selon la norme XP P94-444 ### L’unité : ### 507-b Essai de réception sur ancrage de l'ouvrage - selon la norme NF EN 14490 ### L’unité : |  |
| 600 | GRILLAGES, FILETS, CABLES |  |
| # 601 | Grillage métallique maille 60*80 mm Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre de grillage métallique double torsion 60*80 mm. La surface prise en compte sera la surface développée définie sur plan d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture d’un grillage pare-pierres galvanisé classe A selon la norme NF EN 10244-2 - double torsion - maille 60x80 millimètres - fil d’acier de diamètre 2.7 millimètres. - La mise en place et fixation du grillage sur les câbles de rive, de tête et de pied ; - Le grillage sera ligaturé maille à maille entre lés et sur un rabat de 0,50 mètres en tête, en pied et latéralement ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Hors câbles et ancrages de fixation et placage rémunérés par des prix spécifiques. - Le mètre carré : |  |
| # 602 | Grillage métallique maille 100*120 mm Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre de grillage métallique double torsion 100*120 mm. La surface prise en compte sera la surface développée définie sur plan d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture d’un grillage pare-pierres galvanisé classe A selon la norme NF EN 10244-2 - double torsion - maille 100x120 millimètres - fil d’acier de diamètre 3 millimètres. - La mise en place et fixation du grillage sur les câbles de rive, de tête et de pied ; - Le grillage sera ligaturé maille à maille entre lés et sur un rabat de 0,50 mètres en tête, en pied et latéralement ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Hors câbles et ancrages de fixation et placage rémunérés par des prix spécifiques. - Le mètre carré : |  |
| # 603 | Grillage métallique de doublage maille 25*25 mm Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre de grillage métallique de doublage maille 25*25 mm. La surface prise en compte sera la surface développée définie sur plan d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture d’un grillage métallique galvanisé - triple torsion - maille 25x25 millimètres (ou dimension équivalente) ; - La fixation du grillage en doublage d’un grillage existant par ligatures espacées de 30 cm maximum en tête, en pied et latéralement ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Et toutes autres sujétions. - Le mètre carré : |  |
| # 604 | Géotextile biologique type toile coco tissée Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile biologique de type toile coco. La surface prise en compte sera la surface développée définie sur plan d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture d’un géotextile biologique de type toile coco tissée, à mailles ouvertes avec une ouverture de maille maximale de 10*10 mm ; - La fourniture et la mise en place d’agrafes en fer à béton pour fixation au terrain naturel ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - Et toutes autres sujétions. - Le mètre carré : |  |
| # 605 | Grillage à haute limite élastique Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre de grillage métallique à haute limite élastique pendu ou plaqué en contexte rocheux, type Tecco ou équivalent. La surface prise en compte sera la surface développée définie sur plan d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture d’un grillage à haute limite élastique : - Prix 605-a : de maille 80 mm x 140 mm (diamètre du cercle inscrit : 65 mm). Il présentera une résistance minimale à la traction de 150 kN/m longitudinalement. Le fil d’acier employé sera de diamètre 3 mm ; - Prix 605-b : de maille 80 mm x 140 mm (diamètre du cercle inscrit : 65 mm). Il présentera une résistance minimale à la traction de 250 kN/m longitudinalement. Le fil d’acier employé sera de diamètre 4 mm ; - Prix 605-c : de maille 102 mm x 177 mm (diamètre du cercle inscrit : 80 mm). Il présentera une résistance minimale à la traction de 190 kN/m longitudinalement. Le fil d’acier employé sera de diamètre 4 mm ; - Traité par une protection Aluminium/Zinc - Composé d’un fil d’acier de limite élastique supérieure à 1770 N/mm2 - La fixation du grillage sur les câbles de rive et de tête qui sera effectuée à l’aide d’agrafes conformes à celles du constructeur placées toutes les mailles ; - Les liaisons verticales entre nappes, assurées par la mise en place d’agrafes en forme de trombone en acier 1770 mm, diamètre du fil 4 mm et protégées par une galvanisation Aluminium Zinc. Elles assureront une transmission des efforts d’une nappes à l’autre ; - Les liaisons horizontales entre nappes, assurées par le tricotage d’un fil spiralé arrêté en extrémité latérale, permettant de restituer la continuité de la nappe sans affaiblissement de la résistance et de façon invisible ou la mise en place maille à maille d’agrafes de liaison ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Hors câbles et ancrages de fixation rémunérés par des prix spécifiques. 605-a Grillage à haute limite élastique –maille 80 x 140 mm - fil 3 mm - Le mètre carré : 605-b Grillage à haute limite élastique –maille 80 x 140 mm - fil 4 mm - Le mètre carré : 605-c Grillage à haute limite élastique –maille 102 x 177 mm - fil 4 mm - Le mètre carré : |  |
| # 606 | Filet de câble Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de filet de câble plaqué ou pendu. La surface prise en compte sera la surface développée définie sur plan d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture de filet de câble métallique, de maille ou anneau d’ouverture inférieure à 300 mm, en câble galvanisé de classe A, avec un câble de maille de diamètre minimal 8 mm et une résistance à la traction nominale selon ISO 17746:2016 de : - 606-a : 150 kN/ml minimum - 606-b : 250 kN/ml minimum - 606-c : 350 kN/ml minimum - La fourniture des câbles de pourtour ; - La fourniture de tout l’accastillage nécessaire (serre-câbles, cosse-cœur,…) ; - Les moyens matériel (grenouille, tirefort, palan etc… ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Les dispositions de maintien provisoire du filet sur le compartiment ; - Les moyens en personnel ; - Le montage et la mise en tension du filet. Hors câbles d’élingage et ancrages de fixation rémunérés par des prix spécifiques. ### 606-a Filet de câble de résistance à la traction >150 kN/ml ### Le mètre carré : ### 606-b Filet de câble de résistance à la traction >250 kN/ml ### Le mètre carré : ### 606-c Filet de câble de résistance à la traction >350 kN/ml ### Le mètre carré : |  |
| # 607 | Câbles métalliques y compris accastillage Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la mise en œuvre de câbles métalliques 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm ou 26 mm galvanisés classe A, âme métallique ainsi que l’accastillage nécessaire à leur mise en place (cosse-cœur, serre-câbles). Ce prix est rémunéré au mètre défini sur plan d’exécution hors boucles. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre des câbles de diamètre 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm ou 26 mm galvanisés classe A ; - La fourniture et mise en œuvre de tous les accessoires requis pour l'installation du câble (cosse-cœurs, serre câbles...) avec une finition des composants acier galvanisé, en nombre suffisant et de taille adaptée au diamètre du câble ; - Le matériel nécessaire à la mise en tension (grenouille, pull-lift, tirefort etc…) ; - Les pertes au niveau des boucles ; - Les moyens de levage ; - Les sujétions d’accès ; - Les moyens matériels nécessaires. 607-a Câble métallique yc accastillage – diamètre 12 mm Le mètre : 607-b Câble métallique yc accastillage – diamètre 16 mm Le mètre : 607-c Câble métallique yc accastillage – diamètre 20 mm Le mètre : 607-d Câble métallique yc accastillage – diamètre 22 mm Le mètre : 607-e Câble métallique yc accastillage – diamètre 26 mm Le mètre : |  |
| # 608 | ## Plaques à griffes Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la mise en place d’une plaque à griffes de précontrainte de dimensions 330x205x7 mm (P33) ou 667x300x7 mm (P66) en acier galvanisé à chaud et d’un écrou de serrage, sur un ouvrage de type Tecco. Les plaques à griffes seront positionnées transversalement à la maille et de façon à être en contact avec le filet sur toute leur surface. Ce prix comprend : - La fourniture et la mise en œuvre d’une plaque à griffes de précontrainte de dimensions 330x205x7 mm (P33) ou 667x300x7 mm (P66) en acier galvanisé à chaud et d’un écrou de serrage ; - La mise en tension au moyen d’une clé dynamométrique ou d’un vérin pour obtenir une précontrainte de 30 à 50 kN (selon étude) - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur. ### 608-a Plaque à griffe de type P33 ### L’unité : ### 608-b Plaque à griffe de type P66 ### L’unité : |  |
| 700 | POTEAUX |  |
| 701 | Poteaux HEA Ces prix rémunèrent au mètre la fourniture et la mise en place de poteaux HEA galvanisés avec platine. La longueur minimale des poteaux HEA 120 et 140 sera de 2 m, la longueur minimale des poteaux HEA 160 sera de 3 m et celle des poteaux HEA 180 sera de 4 m. Ce prix comprend : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - La fourniture et le transport des poteaux ; - L’aplanissement du sol au niveau de la semelle y compris tous déblais, fouilles, quelle que soit la nature du terrain ; - La fourniture de l’accastillage nécessaire à la mise en place des poteaux ; - La pose et le réglage du poteau ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Hors câbles et ancrages rémunérés par des prix spécifiques. ### 701-a Poteau HEA 120 ### Le mètre : ### 701-b Poteau HEA 140 ### Le mètre : ### 701-c Poteau HEA 160 ### Le mètre : ### 701-d Poteau HEA 180 ### Le mètre : |  |
| 702 | Poteaux IPN 80 Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la mise en place de poteaux IPN 180 galvanisés avec platine. La longueur minimale des poteaux sera de 2 m. Ce prix comprend : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - La fourniture et le transport des poteaux ; - L’aplanissement du sol au niveau de la semelle y compris tous déblais, fouilles, quelle que soit la nature du terrain ; - La fourniture de l’accastillage nécessaire à la mise en place des poteaux ; - La pose et le réglage du poteau ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Hors câbles et ancrages rémunérés par des prix spécifiques. ### Le mètre : |  |
| 703 | Poteaux tubulaires Les prix suivants rémunèrent au mètre la fourniture et la mise en place de poteaux tubulaires. La longueur minimale des poteaux de diamètre 120 à 140 mm et 140 à 180 mm sera de 2 m, la longueur minimale des poteaux de diamètre 180 à 200 mm sera de 3 m et celles des poteaux de diamètre 200 à 220 mm sera de 4 m. Ce prix comprend : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - La fourniture et le transport du poteau ; - L’aplanissement du sol au niveau de la semelle y compris tous déblais, fouilles, quelle que soit la nature du terrain ; - La fourniture de l’accastillage nécessaire à la mise en place du poteau ; - La pose et le réglage du poteau ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Hors câbles et ancrages rémunérés par des prix spécifiques. ### 703-a Poteau tubulaire de diamètre 120 à 140 mm ### Le mètre : ### 703-b Poteau tubulaire de diamètre 140 à 180 mm ### Le mètre : ### 703-c Poteau tubulaire de diamètre 180 à 200 mm ### Le mètre : ### 703-d Poteau tubulaire de diamètre 200 à 220 mm ### Le mètre : |  |
| 704 | Poteau bois de diamètre 10 cm Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la mise en place de poteaux bois de diamètre 10 cm labélisés « CTB BOIS+ ». La longueur minimale de ces poteaux sera de 1.5 m. Ce prix comprend : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - La fourniture et le transport du poteau ; - La fourniture de l’accastillage nécessaire à la mise en place du poteau ; - La pose et le réglage du poteau ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Hors câbles et ancrages rémunérés par des prix spécifiques. ### Le mètre : |  |
| 705 | Poteaux haubanés pour déflecteur Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de poteaux galvanisés pour un ouvrage déflecteur. Ce prix comprend notamment : - La fourniture de poteaux spécifiquement conçus pour des ouvrages de type déflecteurs, adaptés par le constructeur pour les passages des câbles et les ancrages ; - La fourniture de l’accastillage nécessaire à la mise en place des poteaux ; - La fourniture et la mise en œuvre des câbles de haubans ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - La pose et le réglage du poteau ; - Toutes sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et personnels quelle que soit la hauteur. Hors ancrages de fixation rémunérés par des prix spécifiques. ### 705-a Poteau haubané pour déflecteur – H=3 m ### L’Unité : ### 705-b Poteau haubané pour déflecteur – H=4 m ### L’Unité : ### 705-c Poteau haubané pour déflecteur – H=5 m ### L’Unité : ### 705-d Poteau haubané pour déflecteur – H=6 m ### L’Unité : ### 705-e Poteau haubané pour déflecteur – plus-value pour mètre supplémentaire au-delà de 6 m ### Le mètre : |  |
| 800 | ECRANS DE FILETS PARE-BLOCS |  |
| 801 | Ecran de filet pare-blocs Ce prix rémunère au mètre d’écran mesuré sur plan d'exécution la fourniture et la mise en œuvre d’écrans de filet pare-blocs conformément au CCTP. Les écrans devront avoir été testés au minimum aux énergies SEL et MEL et hauteurs demandées, selon le document d’évaluation européen EAD 340059-00-0106. Ce prix comprend notamment : - La fourniture de l’écran de filet pare blocs y compris les documents les documents attestant de l’agrément EAD 340059-00-0106 ; - Pour toutes les performances pouvant être évaluées par l’EAD 340059-00-0106, les produits doivent être marqués CE ; - La réalisation d’une procédure globale de réalisation des écrans de filet avec les fiches de suivi correspondantes ; - L'implantation spécifique des différents composants de l'écran ; - La réalisation des boulons d’ancrage ou ancrages câbles à scellement continu nécessaires aux fondations de l’ouvrage y compris toutes sujétions d'ancrages réalisés en sol meuble ; - L’amené sur site et la mise en œuvre de l’écran pare blocs et de tout le matériel nécessaire conformément aux spécifications du fabricant ; - Le doublage côté amont des écrans avec un grillage compatible avec le kit de l’écran, pour garantir une maille maximale 100*120 ; - Les dispositifs permettant de garantir le contact entre la base de l'écran et le sol lorsque cet espace est inférieur à 30 cm de hauteur (ancrages de rappel ou bavettes grillagées avec rabat de 50 cm sur le terrain) ; - La fourniture d’une plaque d’identification de dimensions 300x300 mm, en PVC ou aluminium ; - L’obturation des têtes de poteaux en cas de poteaux tubulaires ; - Les sujétions dues aux extrémités de nappes ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Le stockage provisoire avant préparation et levage ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels. Toutes les pièces métalliques seront en acier galvanisé. Toute modification sur le chantier du réglage de pièces ayant fait l’objet d’un tarage ou d’un étalonnage en usine est interdite. ### 801-a Ecran de filet - h=2 m - MEL 100 kJ ### Le mètre : ### 801-b Ecran de filet - h=2 m - MEL 500 kJ – SEL 170 kJ ### Le mètre : ### 801-c Ecran de filet - h=3 m - MEL 500 kJ – SEL 170 kJ ### Le mètre : ### 801-d Ecran de filet - h=4 m - MEL 500 kJ – SEL 170 kJ ### Le mètre : ### 801-e Ecran de filet - h=4 m - MEL 1000 kJ – SEL 330 kJ ### Le mètre : ### 801-f Ecran de filet - h=5 m - MEL 1000 kJ – SEL 330 kJ ### Le mètre : |  |
| 802 | Plus-value pour poteau d’extrémité Ce prix s’applique en plus-value au prix 701, par unité de poteau d’extrémité. Il s’applique également à raison de 2 unités pour 1 poteau partagé dans le cas d’un sectionnement d’écran. Dans le cas d’un sectionnement d’écran, le poteau partagé est un poteau intermédiaire qui reprend sur chacun de ses côtés, l’ensemble des éléments d’extrémité du produit (haubans, dissipateurs d’énergie, fondations). Le câble de rive supérieure est interrompu au niveau de ce poteau. Ce prix comprend notamment : - La fourniture du poteau constitué des mêmes composants que les poteaux hors extrémités de l’écran de filet pare blocs ; - La fourniture de l’ensemble des pièces constituant le poteau : haubans, frein, ancrages… - La réalisation des boulons d’ancrage ou ancrages câbles à scellement continu nécessaires aux fondations de ce poteau et de ses haubans y compris toutes sujétions d'ancrages réalisés en sol meuble ; - L’amené sur site et la mise en œuvre du poteau et de tout le matériel nécessaire conformément aux spécifications du fabricant ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Le stockage provisoire avant préparation et levage ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels. Toutes les pièces métalliques seront en acier galvanisé. Toute modification sur le chantier du réglage de pièces ayant fait l’objet d’un tarage ou d’un étalonnage en usine est interdite. ### 802-a Plus-value pour poteau d’extrémité - Ecran de filet - h=2 m - MEL 100 kJ ### L’unité : ### 802-b Plus-value pour poteau d’extrémité - Ecran de filet - h=2 m - MEL 500 kJ – SEL 170 kJ ### L’unité : ### 802-c Plus-value pour poteau d’extrémité - Ecran de filet - h=3 m - MEL 500 kJ – SEL 170 kJ ### L’unité : ### 802-d Plus-value pour poteau d’extrémité - Ecran de filet - h=4 m - MEL 500 kJ – SEL 170 kJ ### L’unité : ### 802-e Plus-value pour poteau d’extrémité - Ecran de filet - h=4 m - MEL 1000 kJ – SEL 330 kJ ### L’unité : ### 802-f Plus-value pour poteau d’extrémité - Ecran de filet - h=5 m - MEL 1000 kJ – SEL 330 kJ ### L’unité : |  |
| 803 | Dispositif d'Adaptation Topographique non freiné pour écran de filet Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un dispositif d’adaptation topographique pour écran de filets conformément au CCTP. Les DAT non freinés seront mis en œuvre sur les modules où l’espace entre le pied de filet et le terrain est supérieur à 30 cm et inférieur à 80 cm. Ce prix comprend notamment : - La fourniture du dispositif y compris filet, câbles et ancrages ; - Les superpositions de filets ; - L'utilisation de matériaux agréés par le fournisseur de l’écran avec des filets d’interception et câbles équivalents aux produits constituant l’écran ; - L’amené sur site et la mise en œuvre aux spécifications du fabricant ; - La réalisation des boulons d'ancrage ou ancrages câbles nécessaires aux fondations de l'ouvrage y compris les sujétions d'ancrages en sol meuble ; - Le doublage éventuel de la nappe avec un grillage métallique double torsion maille 100x120 millimètres ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des personnels ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Toutes les pièces métalliques seront en acier galvanisé. Toute modification éventuelle sur le chantier, du réglage de pièces ayant fait l'objet d'un tarage ou d'un étalonnage en usine, est interdite. Le dispositif devra être issu d’un produit marqué CE pour les spécifications principales demandées. ### 803-a Dispositif d'Adaptation Topographique non freiné pour écran de filet – MEL 100 kJ ### Le mètre carré : ### 803-b Dispositif d'Adaptation Topographique non freiné pour écran de filet - MEL 500 kJ ### Le mètre carré : ### 803-c Dispositif d'Adaptation Topographique non freiné pour écran de filet - MEL 1000 kJ ### Le mètre carré : |  |
| 804 | Dispositif d'Adaptation Topographique freiné pour écran de filet Ce prix rémunère à l’unité de module, la fourniture et la mise en œuvre d’un dispositif d’adaptation topographique freiné pour écran de filets conformément au CCTP. Les DAT freinés seront mis en œuvre sur les modules où l’espace entre le pied de filet et le terrain est supérieur à 80 cm. Ce prix comprend notamment : - La fourniture du dispositif y compris filet, câbles, freins et ancrages ; - Les superpositions de filets ; - L'utilisation de matériaux agréés par le fournisseur de l’écran avec des filets d’interception, freins et câbles équivalents aux produits constituant l’écran ; - L’amené sur site et la mise en œuvre aux spécifications du fabricant ; - La réalisation des boulons d'ancrage ou ancrages câbles nécessaires aux fondations de l'ouvrage y compris les sujétions d'ancrages en sol meuble ; - Le doublage éventuel de la nappe avec un grillage métallique double torsion maille 100x120 millimètres ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des personnels ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Toutes les pièces métalliques seront en acier galvanisé. Toute modification éventuelle sur le chantier, du réglage de pièces ayant fait l'objet d'un tarage ou d'un étalonnage en usine, est interdite. Le dispositif devra être issu d’un produit marqué CE pour les spécifications principales demandées. ### 804-a Dispositif d'Adaptation Topographique freiné pour écran de filet – MEL 100 kJ ### Le mètre carré : ### 804-b Dispositif d'Adaptation Topographique freiné pour écran de filet - MEL 500 kJ ### Le mètre carré : ### 804-c Dispositif d'Adaptation Topographique freiné pour écran de filet - MEL 1000 kJ ### Le mètre carré : |  |

| 900 | BETON PROJETE ET PIEGES A MATERIAUX |  |
| --- | --- | --- |
| 901 | ## Béton pour comblement C16/20 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d’un béton C16/20 pour comblement. Le béton devra être assez fluide pour assurer un bon remplissage des vides et creux à combler. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et l’amené à pied d’œuvre du béton ; - La mise en œuvre du béton quelle que soit la méthode et quel que soit le nombre de passes ; - Les éprouvettes et leurs contrôles ; - Les essais de convenance ; - Les pertes ; - Les sujétions liées au travail en paroi ou sur forte pente ; - Les sujétions d’accès du personnel et du matériel ; - Toutes les sujétions de protection de l’environnement. Ce prix s’applique quelle que soit la méthode de mise en œuvre employée. ### Le mètre cube : |  |
| 902 | Béton projeté épaisseur 15 cm Ce prix rémunère au mètre carré de paroi mesuré sur plan d’exécution, la réalisation d’un gunitage béton projeté C30/37 d’épaisseur 15 cm. Ce prix comprend notamment : - La fourniture des composants conformes au CCTP ; - La mise en œuvre du béton projeté sur une épaisseur de 15 cm quelle que soit la méthode et quel que soit le nombre de passes ; - La fourniture et la pose de repères de contrôle d’épaisseur du béton (piges, écarteurs…) à raison d’un tous les 2 m² ; - Les épreuves d’étude et de convenance ; - Les hors profils ; - Les pertes par rebonds et retombées ; - Le gunitage provisoire éventuel ; - La réalisation d’éprouvettes pour les contrôles ; - Les épreuves de contrôle des bétons conformément au CCTP ; - La cure des bétons ; - Les frais de disposition spécifique des armatures de la paroi clouée ; - La réalisation de réservations pour barbacanes (minimum 1u/4m²). Ce prix ne comprend pas la fourniture et la mise en œuvre des armatures métalliques. ### 902-a Béton projeté épaisseur 15 cm ### Le mètre carré : ### 902-b Béton projeté épaisseur 15 cm - Plus-value par tranche de 10 cm d'épaisseur ### Le mètre carré : |  |
| 903 | ## Plus-value au prix 902 pour ajout de fibres Ce prix s’applique en plus-value au prix 902 pour l’ajout de fibres dans le béton d’une paroi en béton projeté C30/37 fibré, de classe d’exposition XF4, sur une épaisseur 15 cm. Les fibres mise en œuvre dans le béton projeté seront des fibres synthétiques hautes performance (polypropylène ou autre). La nature des fibres et leur teneur devra permettre d’obtenir une résistance en flexion du parement en béton fibré de 15 cm d’épaisseur au moins équivalente à celle d’un parement en béton armé d’une nappe de treillis ST10. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et l’amené à pied d’œuvre des fibres ; - L’incorporation des fibres au béton et le malaxage supplémentaire éventuel ; - La mise en œuvre du béton projeté fibré sur une épaisseur de 15 cm, les modifications dans l’exécution du béton projeté liées à la présence de fibres, quel que soit le nombre de passes ; - Les épreuves de convenance et de contrôle de la densité de fibres ; - Les sujétions liées au travail en paroi ou sur forte pente ; - Les sujétions d’accès du personnel et du matériel ; - Toutes les sujétions de protection de l’environnement. Ce prix s’applique quelle que soit la méthode de projection employée. ### Le mètre carré : |  |
| 904 | Treillis soudé Ce prix rémunère au kilogramme, la fourniture et la mise en œuvre de treillis soudés et d’acier façonnés pour l’armature d’un voile en béton projeté. Le poids de treillis soudé est défini par le poids surfacique des treillis considérés, multiplié par la surface de paroi béton afférente définie dans les plans d’exécution et comprenant le recouvrement des nappes et les épingles et cales d’épaisseur. Ce prix comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre, le stockage et la conservation des aciers ; - Le façonnage et la mise en œuvre des aciers haute adhérence et des treillis soudés ; - Le forage, la fourniture du produit de scellement et le scellement des connecteurs à raison d’au minimum quatre par mètre carré ; - La pose, le calage et la liaison aux connecteurs des armatures ; - Les fournitures diverses (épingles, cales d’épaisseur, …). - Le kilogramme : |  |
| 905 | Barbacane crépinée Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une barbacane pénétrant la paroi en béton et les terrains en place. Ce prix comprend notamment : - La fourniture du tube PVC crépiné diamètre 57/63 mm et de longueur 1 m ; - La fourniture des accessoires de type gaine géotextile... ; - La préparation des barbacanes et leur mise en place ; - Le prolongement de l’exutoire jusqu’à une distance minimale de 20 cm du parement fini ; - Le recépage éventuel ; - La pénétration dans les terrains de toute nature en arrière du parement. - L’Unité : |  |
| 906 | Drains forés subhorizontaux de 63 mm de diamètre Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la réalisation de drains subhorizontaux de 63 mm de diamètre. Il comprend notamment : - l’amené/repli de tout le matériel nécessaire à la bonne exécution des travaux ; - Le forage de minimum 90 mm de diamètre du drain subhorizontal pour une longueur comprise entre 3 m et 7 m, y compris la fourniture et la pose éventuelles d’un tubage provisoire ; - La fourniture et la mise en œuvre de tubes crépinés de 63 mm de diamètre et de longueur comprise entre 3 m et 7 m ; - Le prolongement de l’exutoire jusqu’à une distance minimale de 40 cm du parement fini ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Toutes les sujétions liées à la protection de l’environnement. ### Le mètre : |  |
| 907 | Drain de pied Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la mise en œuvre d’un drain de pied en PVC de diamètre 150 mm. Celui-ci sera mis en œuvre en pied de paroi, il sera relié à l’écran drainant de la paroi et emballé dans un géotextile filtre. Ce prix comprend notamment : - l’amené/repli de tout le matériel nécessaire à la bonne exécution des travaux ; - Le système constitué d’un drain routier 150 mm avec chaussette géotextile et exutoire ; - Les liaisonnements du drain de pied avec la nappe drainante ; - La réalisation d’une pente permettant l’écoulement des eaux ; - La fourniture et la mise en place du dispositif ; - La vérification du fonctionnement du système. ### Le mètre : |  |
| 908 | Géocomposite drainant Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un géocomposite drainant. Le géotextile pourra être de type Enkadrain, Delta MS, Cordrain ou équivalent et sera mis en œuvre avant la réalisation du gunitage par bandes obliques régulièrement espacées, entre le terrain et béton projeté. La surface à prendre en compte sera la surface théorique déterminée sur les plans d’exécution. Il comprend notamment : - l’amené/repli de tout le matériel nécessaire à la bonne exécution des travaux ; - La fourniture du géocomposite et des épingles nécessaires à sa fixation ; - Les sujétions utiles de fixation à la paroi avant gunitage ; - Sa mise en œuvre soignée à l’arrière de la paroi en béton - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Toutes les sujétions liées à la protection de l’environnement. ### Le mètre carré : |  |
| 909 | Coffrage perdu Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un coffrage perdu. Il comprend notamment : - La fourniture des matériaux, planches de coffrage, - Les étaiements et maintiens, - Les sujétions de réglage et de calage - La mise en œuvre. ### Le mètre carré : |  |
| 910 | GBA béton pour ouvrage d'interception Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en place d’un cordon de GBA pour former un ouvrage d’interception. Ce prix comprend notamment : - La fourniture de GBA bétons conformes au CCTP ; - Les terrassements nécessaires à la réalisation d’une surface plane sur laquelle poser les GBA ; - L’amené et la mise en place des GBA, leur alignement ; - Les fournitures diverses (épingles, cales d’épaisseur, …) ; - Toutes sujétions. ### Le mètre : |  |
| 911 | Blocs béton empilables Ce prix rémunère au mètre carré (longueur x hauteur) la fourniture, l’amené, et la mise en place de blocs béton empilables de dimensions 200*100*100 cm, 160*80*80 cm, 80*80*80 cm ou équivalent, conformes au CCTP, qui seront laissés en tant que protection définitive. Ce prix comprend notamment : - Les frais de chargement, de transport et de déchargement ; - La fourniture et la mise en œuvre des blocs ; - Les frais de pose ; - Si nécessaire le terrassement de la plateforme de pose ; - L’alignement des blocs dans le plan horizontal et vertical ; - Les moyens humains et matériels nécessaires ; ### Le mètre carré : |  |
| 912 | Traverses pour échelles de perroquet Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en place de traverses en bois traité classe 4 par autoclave, rectangulaires, conformes au CCTP. Les dimensions approximatives seront 300 x 20 x 10 cm ou 260 x 25 x 15 cm et seront précisées au cas par cas en fonction de l’ouvrage à réaliser. Ce prix comprend : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - La fourniture et le transport des traverses ; - La pose des traverses ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. ### Le mètre cube : |  |

| 1000 | ENTRETIEN OU DEMONTAGE DES OUVRAGES |  |
| --- | --- | --- |
| DEMONTAGE D’OUVRAGES |  |  |
| 1001 | Dépose de grillage Ce prix rémunère au mètre carré de grillage en place mesuré contradictoirement en présence du MOE, le démontage, l’évacuation et la mise en décharge du grillage d’un ouvrage existant (grillage pendu, grillage plaqué, grillage pendu sur poteaux, etc.). Ce prix comprend notamment : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Le démontage de l’ouvrage et de ses constituants (grillage, câble, recépage des ancrages, accastillage etc…) ; - Les mises en dépôts provisoires et reprises ; - Les mises en dépôt définitives vers un lieu de décharge agréée par le MOE. Le mètre carré : |  |
| 1002 | Dépose de filet Ce prix rémunère au mètre carré de filet en place, mesuré contradictoirement en présence du MOE, le démontage, l’évacuation et la mise en décharge du filet, quelle que soit la taille et la forme des mailles. Ce prix comprend notamment : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Le démontage du filet et de ses constituants (nappe de filet, câble, recépage des ancrages, accastillage etc…) ; - Les mises en dépôts provisoires et reprises ; - Les mises en dépôt définitives vers un lieu de décharge agréée par le MOE. Le mètre carré : |  |
| 1003 | Dépose de poteau Ce prix rémunère au mètre de poteau, mesuré contradictoirement en présence du MOE, le démontage, l’évacuation et la mise en décharge d’un poteau d’ouvrage, quel que soit son diamètre et sa forme. Ce prix comprend notamment : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Le démontage de l’ouvrage (poteau, câble, recépage des ancrages, accastillage etc…) ; - Les mises en dépôts provisoires et reprises ; - Les mises en dépôt définitives vers un lieu de décharge agréée par le MOE. ### 1003-a Dépose de poteau métallique ### Le mètre : ### 1003-b Dépose de poteau bois ### Le mètre : |  |
| 1004 | Démontage d’échelles de perroquet Ce prix rémunère au mètre carré d’ouvrage en en place, mesuré contradictoirement en présence du MOE, le démontage, l’évacuation et la mise en décharge d’ouvrages de type échelles de perroquets (écrans en traverses de bois) dans l’emprise de la zone de travaux. Ce prix comprend notamment : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique ; - Le démontage de l’ouvrage (poteaux, les traverses de bois etc…) ; - Les moyens d’évacuation des éléments démontés ; - Les mises en dépôts provisoires et reprises ; - Les mises en dépôt définitives vers un lieu de décharge agréée par le MOE. ### Le mètre carré : |  |
| 1005 | Démolition de maçonnerie de toute nature, béton non armé ou béton armé Ce prix rémunère, au mètre cube de maçonnerie en place, quel que soit le moyen utilisé y compris l’utilisation d’un BRH, la démolition de maçonneries de toute nature (maçonneries liées au mortier, enrochement, béton ou béton armé). Ce prix comprend notamment : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage quelle que soit la hauteur ; - La démolition, y compris le découpage des armatures en béton armé ; - Les mises en dépôts provisoires et reprises ; - Les mises en dépôt définitives vers un lieu de décharge agréée par le MOE. ### Le mètre cube : |  |
| PURGE |  |  |
| # 1006 | Purge d'un écran de filet ou d’une barrière grillagée Ce prix rémunère au mètre cube de matériaux évacués la purge des éléments contenus dans un ouvrage linéaire de type écran de filet ou barrière grillagée. Ce prix comprend notamment : - L’amené et le repli des matériels ; - Les démontages partiels et remontage autant que nécessaires ; - La purge de tous les éléments (pierres, blocs, végétaux, …) contenus dans l’ouvrage ; - Les reprises de purge ; - Les sujétions d’accès ; - L’évacuation des produits de purge jusqu’au niveau de la chaussée. Ce prix ne comprend pas les évacuations des matériaux de purge sur le lieu de dépôt définitif ni les frais de mise en décharge, qui sont rémunérés à part par le prix n°408. ### Le mètre cube : |  |
| # 1007 | Purge d'un grillage Ce prix rémunère au mètre carré de grillage la purge des poches d’éboulis qui se sont formés à l’arrière d’une nappe de grillage plaqué ou pendu. Ce prix comprend notamment : - L’amené et le repli des matériels ; - Les démontages partiels et remontage à l’identique du grillage autant que nécessaire : démontage des câbles, de desserrage des plaques et écrous des ancrages de plaquage ou de fixation de la nappe grillagée ; - Le soulèvement, manuel ou mécanisé, de la nappe grillagée ; - La purge de tous les éléments (pierres, blocs, végétaux, …) contenus dans les grillages et en pied de ceux-ci ; - Les reprises de purge ; - Les sujétions d’accès ; - L’évacuation des produits de purge jusqu’au niveau de la chaussée. Ce prix ne comprend pas les évacuations des matériaux de purge sur le lieu de dépôt définitif ni les frais de mise en décharge, qui sont rémunérés à part par le prix n°408. ### Le mètre carré : |  |
| # 1008 | Déblaiement d’un ouvrage à structure rigide ou d’un merlon Ce prix rémunère au mètre cube de matériaux évacués la purge des éléments contenus dans un ouvrage à structure rigide (échelles de perroquet, gabions…) ou un merlon. Ce prix comprend notamment : - L’amené et le repli des matériels ; - La purge de tous les éléments (pierres, blocs, végétaux …) contenus dans l’ouvrage ; - Les démontages partiels et remontage autant que nécessaires ; - Les reprises de purge ; - Les sujétions d’accès ; - L’évacuation des produits de purge jusqu’au niveau de la chaussée. Ce prix ne comprend pas les évacuations des matériaux de purge sur le lieu de dépôt définitif ni les frais de mise en décharge, qui sont rémunérés à part par le prix n°408. ### Le mètre cube : |  |

| ENTRETIEN DIVERS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1009 | Réparation de filets métalliques en câbles Ce prix rémunère au mètre carré la reprise d’un filet de câble métallique abîmé dans le cadre d’une réparation sur un ouvrage existant, hors écran de filet pare-blocs. Ce prix comprend : - La fourniture et la mise en place d’un filet identique ou de capacité équivalente au filet en place ; - La reprise des tensions permettant le démontage du filet endommagé ; - Le démontage et l’évacuation du filet endommagé yc frais de mise en décharge ; - La fourniture et mise en place des pièces de liaison ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. ### 1009-a Réparation de filet de câble de résistance à la traction >150 kN/ml ### Le mètre carré : ### 1009-b Réparation de filet de câble de résistance à la traction >250 kN/ml ### Le mètre carré : ### 1009-c Réparation de filet de câble de résistance à la traction >350 kN/ml ### Le mètre carré : |  |
| 1010 | Patch de grillage Ce prix rémunère au mètre carré la mise en place d’un patch de grillage pour réparation sur un ouvrage existant. Ce prix comprend : - La fourniture et la mise en place d’un patch de grillage pare-pierres galvanisé classe A selon la norme NF EN 10244-2 - double torsion : - 1010-a : maille 60x80 millimètres - fil de 2.7 millimètres - 1010-b : maille 100x120 millimètres - fil de 3 millimètres - Ce patch sera de surface suffisante pour recouvrir intégralement la déchirure dans l’ouvrage avec un recouvrement minimal de 20 cm ; - Les ligatures du patch de grillage sur le grillage existant ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur. ### 1010-a Patch de grillage – maille 60*80 mm ### Le mètre carré : ### 1010-b Patch de grillage – maille 100*120 mm ### Le mètre carré : |  |
| 1011 | Reprise de ligatures Ce prix rémunère au mètre linéaire de lé la reprise de ligatures sur un grillage existant. Ce prix comprend : - La réalisation de ligatures maille à maille entre deux lés d’un grillage existant conformément au CCTP ; - La fourniture du fil de même nature que celui du grillage et de diamètre au moins égal ou d’agrafes de résistance mécanique au moins équivalente à celle du fil du grillage ; - Si nécessaire la découpe et mise en dépôt des ligatures existantes ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur. ### Le mètre : |  |
| 1012 | Remplacement de câble métallique Ce prix rémunère le remplacement de câble de structure d’un ouvrage de protection de falaise (hauban, câble de rive, câble de renfort…). Ce prix est rémunéré au mètre défini sur plan d’exécution hors boucles. Ce prix comprend notamment : - Le démontage et l’évacuation de l’ancien câble ; - La fourniture et la mise en œuvre du nouveau câble de diamètre 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm ou 26 mm galvanisés classe A ; - Toutes sujétions de reprise de tension et de haubanage provisoire permettant de libérer l’ancien câble et de mettre en place le nouveau ; - Le matériel nécessaire au réglage et à la mise en tension (grenouille, pull-lift, tirefort etc…) ; - Les pertes au niveau des boucles ; - Les sujétions d’accès ; - Les moyens matériels nécessaires. 1012-a Remplacement de câble métallique – diamètre 12 mm Le mètre : 1012-b Remplacement de câble métallique – diamètre 16 mm Le mètre : 1012-c Remplacement de câble métallique – diamètre 20 mm Le mètre : 1012-d Remplacement de câble métallique – diamètre 22 mm Le mètre : 1012-e Remplacement de câble métallique – diamètre 26 mm Le mètre : |  |
| 1013 | Remise en tension de câble Ce prix rémunère à l’unité la remise en tension de câbles détendus (haubans, rives…) sur un ouvrage existant, conformément aux spécificités de l’ouvrage. Ce prix comprend : - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur ; - La reprise de tension ou moyen de tirefort ou treuil, la reprise du mou et la repose des serre-câbles. ### L’Unité : |  |
| 1014 | Remplacement de plaque d’ancrage Ce prix rémunère à l’unité le remplacement d’une plaque d’ancrage sur un ancrage existant, avec application de peinture anticorrosion. Ce prix comprend : - Le démontage de l’écrou et de la plaque d’ancrage existants ; - Les éventuelles reprises de tension si la plaque est sollicitée ; - La dépose et l’évacuation de la plaque et de l’écrou à remplacer ; - La fourniture et la mise en œuvre d’une plaque d’ancrage neuve en acier galvanisé de dimension 200 x 200 mm épaisseur 10 mm et d’un écrou de serrage galvanisé ; - Le serrage de l’écrou ; - La mise en peinture en deux couches de la platine, du boulon et de l’extrémité de l’ancrage ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur. ### L’Unité : |  |
| 1015 | Peinture anticorrosion des ancrages Ce prix rémunère à l’unité d’ancrage les travaux de reprise du traitement anticorrosion de têtes d’ancrages existants. Ce prix comprend : - Le nettoyage de la tête d’ancrage à la brosse métallique préalablement à l’application de la peinture ; - La fourniture de peinture anticorrosion conforme au CCTP ; - La mise en peinture en deux couches de la platine, du boulon et de l’extrémité de l’ancrage ; - Les sujétions d’accès, de manutention, de déplacement des matériels et des personnels quelle que soit la hauteur. Ce prix ne concerne pas la peinture anticorrosion des ancrages neufs, rémunérée dans le prix d’ancrages. ### L’Unité : |  |

| PIECES DETACHEES |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 1016 | ## Serre-câble Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de serre-câbles métalliques galvanisés classe A. Ce prix ne s’applique pas lors de la réalisation d’ouvrages neufs (dans quel cas l’accastillage est compris dans le prix des câbles). Ce prix s’applique dans le cas de réparation d’ouvrages, en replacement d’un serre-câble à démonter ou manquant. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre des serre-câbles galvanisés neufs ; - Lorsque nécessaire le démontage de l’ancien serre-câble, son évacuation et sa mise en décharge ; - Le matériel nécessaire à la pose du serre-câble avec application du couple de serrage du fournisseur ; - Les opérations de reconfection des boucles et de mise en tension des câbles ; - Les sujétions d’accès ; - Les moyens matériels nécessaires. ### 1016-a Serre-câble de diamètre 8 à 15 mm ### L’unité : ### 1016-b Serre-câble de diamètre 16 à 19 mm ### L’unité : ### 1016-c Serre-câble de diamètre 20 à 24 mm ### L’unité : ### 1016-d Serre-câble de diamètre >24 mm ### L’unité : |  |
| # 1017 | Cosse-cœur Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en œuvre de cosse-cœur métalliques galvanisés classe A. Ce prix ne s’applique pas lors de la réalisation d’ouvrages neufs (dans quel cas l’accastillage est compris dans le prix des câbles). Ce prix s’applique dans le cas de réparation d’ouvrages, en replacement d’un cosse-cœur à démonter ou manquant. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre des cosse-cœur galvanisés neufs ; - Lorsque nécessaire les opérations de démontage des boucles pour enlever l’ancien cosse-cœur, puis son évacuation et sa mise en décharge ; - Le matériel nécessaire à la pose du cosse-cœur ; - Les opérations de reconfection des boucles et de mise en tension des câbles ; - Les sujétions d’accès ; - Les moyens matériels nécessaires. ### 1017-a Cosse-cœur de diamètre 8 à 15 mm ### L’unité : ### 1017-b Cosse-cœur de diamètre 16 à 19 mm ### L’unité : ### 1017-c Cosse-cœur de diamètre 20 à 24 mm ### L’unité : ### 1017-d Cosse-cœur de diamètre >24 mm ### L’unité : |  |
| # 1018 | Manille Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de manilles lyre en acier galvanisé classe A. Ce prix ne s’applique pas lors de la réalisation d’ouvrages neufs (dans quel cas l’accastillage est compris dans le prix des câbles). Ce prix s’applique dans le cas de réparation d’ouvrages, en replacement d’une manille à démonter ou manquante. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre des manilles ; - Lorsque nécessaire le démontage de l’ancienne manille, son évacuation et sa mise en décharge ; - Le matériel nécessaire à la pose de la manille ; - Les sujétions d’accès ; - Les moyens matériels nécessaires. ### 1018-a Manille de CMU 3.5 T ### L’unité : ### 1018-b Manille de CMU 6.5 T ### L’unité : ### 1018-c Manille de CMU 10 T ### L’unité : ### 1018-d Manille de CMU 15 T ### L’unité : |  |
| PIECES DETACHEES – ECRANS DE FILETS PARE-BLOCS |  |  |
| # 1019 | Frein ou dissipateur d’énergie Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, mise en œuvre et réglage d’un dissipateur d’énergie pour écran de filet en remplacement d’une pièce endommagée. Ce prix comprend notamment : - Le démontage et l’évacuation du dissipateur endommagé yc frais de mise en décharge ; - Les sujétions liées au liaisonnement du dissipateur avec le reste de l’ouvrage ; - La fourniture, la pose et le réglage d’un nouveau dissipateur adapté à l’écran en place ; - Toutes les sujétions de remise en état de fonctionnement de l’ouvrage (réglages, tensions des câbles…). - Les sujétions d'accès, de manutention, de déplacement des matériels et du personnel quelle que soit la hauteur ; - Les moyens de levage quelle que soit la hauteur. ### 1019-a Frein ou dissipateur d’énergie pour écran MEL 500 kJ ### L’unité : ### 1019-b Frein ou dissipateur d’énergie pour écran MEL 1000 kJ ### L’unité : ### 1019-c Frein ou dissipateur d’énergie pour écran MEL 2000 kJ ### L’unité : ### 1019-d Frein ou dissipateur d’énergie pour écran MEL 3000 kJ ### L’unité : ### 1019-e Frein ou dissipateur d’énergie pour écran MEL 5000 kJ ### L’unité : |  |
| # 1020 | Poteau d’écran Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la mise en place d’un poteau d’écran de filet pare-blocs en remplacement d’un poteau endommagé. Ce prix comprend : - Les sujétions d’accès et de préparation du terrain ; - La fourniture et le transport des poteaux dont la résistance correspond au poteau démonté ; - La fourniture de l’accastillage nécessaire à la mise en place des poteaux, les platines et tout accessoire pour mise en œuvre des filets et des câbles ; - La pose et le réglage du poteau ; - Toutes les sujétions de remise en état de fonctionnement de l’ouvrage (réglages, tensions des câbles…). - Les sujétions et dispositions nécessaires liées à la sécurisation et la protection du personnel ; - Les moyens matériels nécessaires ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Ce prix ne comprend pas la mise en place des haubans, serre-câbles et cosse-cœur dont la fourniture fait l’objet de prix spécifique, ni le démontage du poteau endommagé qui fait l’objet d’un prix spécifique. ### 1020-a Poteau d’écran pour écran MEL 500 kJ ### Le mètre : ### 1020-b Poteau d’écran pour écran MEL 1000 kJ ### Le mètre : ### 1020-c Poteau d’écran pour écran MEL 2000 kJ ### Le mètre : ### 1020-d Poteau d’écran pour écran MEL 3000 kJ ### Le mètre : ### 1020-e Poteau d’écran pour écran MEL 5000 kJ ### Le mètre : |  |
| # 1021 | ## Eléments de filet Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre d’une nappe de filet à anneaux d’interception pour écran de filet, en remplacement d’un élément de filet endommagé. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la pose de la nappe de caractéristiques équivalentes ou supérieures ; - Les sujétions liées au liaisonnement de la nappe avec le reste de l’ouvrage ; - Toutes les sujétions de remise en état de fonctionnement de l’ouvrage (réglages, tensions des câbles…). - Les sujétions d'accès, de manutention, de déplacement des matériels et du personnel quelle que soit la hauteur ; - Les moyens de levage à l’aide d’un engin dans la limite d’une hauteur développée de 15 m à partir de la route. Au-delà, il pourra être appliqué un prix de levage spécifique. Ce prix ne comprend pas le démontage et l’évacuation de la nappe de filet endommagée, qui fait l’objet d’un prix spécifique. ### 1021-a Eléments de filet pour écran MEL 500 kJ ### Le mètre carré : ### 1021-b Eléments de filet pour écran MEL 1000 kJ ### Le mètre carré : ### 1021-c Eléments de filet pour écran MEL 2000 kJ ### Le mètre carré : ### 1021-d Eléments de filet pour écran MEL 3000 kJ ### Le mètre carré : ### 1021-e Eléments de filet pour écran MEL 5000 kJ ### Le mètre carré : |  |
| 1100 | ENGINS / LEVAGE |  |
| # 1101 | ## Héliportage par petit porteur Ce prix rémunère le levage par hélicoptère pour une capacité allant jusqu'à 1000 kg aux altitudes concernées par le marché par une température moyenne de 10°C, y compris le vol de reconnaissance préliminaire du site, le personnel affecté aux manœuvres et manutentions relatives aux opérations d'héliportage ainsi qu'à la gestion de la circulation sur route. L’amené repli s’applique forfaitairement quel que soit le lieu des travaux sur la zone géographique concernée par le marché. Le prix d’héliportage sera appliqué au temps réellement passé entre la zone de chargement du chantier (DZ) et le site (y compris les sujétions de mise en œuvre de l’ouvrage), après remise des constats de vol. ### 1101-a Amené-repli de l’hélicoptère petit porteur sur le chantier ### Le Forfait : ### 1101-b Héliportage jusqu’à 1000 kg ### La minute : |  |
| # 1102 | ## Héliportage par gros porteur Ce prix rémunère le levage par hélicoptère pour une capacité allant jusqu'à 4000 kg aux altitudes concernées par le marché, par une température moyenne de 10°C, y compris le vol de reconnaissance préliminaire du site, le personnel affecté aux manœuvres et manutentions relatives aux opérations d'héliportage ainsi qu'à la gestion de la circulation sur route. L’amené repli s’applique forfaitairement quel que soit le lieu des travaux sur la zone géographique concernée par le marché. Le prix d’héliportage sera appliqué au temps réellement passé entre la zone de chargement du chantier (DZ) et le site (y compris les sujétions de mise en œuvre de l’ouvrage), après remise des constats de vol. ### 1102-a Amené-repli de l’hélicoptère gros porteur sur le chantier ### Le Forfait : ### 1102-b Héliportage jusqu’à 4000 kg ### La minute : |  |
| # 1103 | ## Engin de levage entre 15 et 25 m Ce prix rémunère l'amené, la location avec chauffeur, l'utilisation pour des opérations de levage, approvisionnement ou évacuation, ainsi que le repli d'un engin de levage pour des hauteurs développées de talus comprises entre 15 et 25 m à proximité directe de la route. L’amené-repli s’applique une fois pour l’ensemble du chantier dès lors que l’engin est nécessaire pour une ou plusieurs prestations, y compris lors de phases distinctes du planning, sauf contrainte imprévue ou demande spécifique du Maître d’œuvre. Les temps de levage sont des temps effectifs de travail et ne s’appliquent pas aux durées d’immobilisation de l’engin. ### 1103-a Engin de levage entre 15 et 25 mètres - Amené-repli ### Le Forfait : ### 1103-b Engin de levage entre 15 et 25 mètres - utilisation ### La journée : |  |
| # 1104 | ## Engin de levage entre 15 et 25 m – faible empattement Ce prix rémunère l'amené, la location avec chauffeur, l'utilisation pour des opérations de levage, approvisionnement ou évacuation, ainsi que le repli d'un engin de levage pour des hauteurs développées de talus comprises entre 15 et 25 m à proximité directe de la route. L’emprise au sol de l’engin devra permettre son utilisation sur une demi-chaussée uniquement. L’amené-repli s’applique une fois pour l’ensemble du chantier dès lors que l’engin est nécessaire pour une ou plusieurs prestations, y compris lors de phases distinctes du planning, sauf contrainte imprévue ou demande spécifique du Maître d’œuvre. Les temps de levage sont des temps effectifs de travail et ne s’appliquent pas aux durées d’immobilisation de l’engin. ### 1104-a Engin de levage à faible empattement entre 15 et 25 mètres - Amené-repli ### Le Forfait : ### 1104-b Engin de levage à faible empattement entre 15 et 25 mètres - utilisation ### La journée : |  |
| # 1105 | ## Engin de levage supérieur à 25 m Ce prix rémunère l'amené, la location avec chauffeur, l'utilisation pour des opérations de levage, approvisionnement ou évacuation, ainsi que le repli d'un engin de levage pour des hauteurs développées de talus supérieures à 25 m à proximité directe de la route. L’amené-repli s’applique une fois pour l’ensemble du chantier dès lors que l’engin est nécessaire pour une ou plusieurs prestations, y compris lors de phases distinctes du planning, sauf contrainte imprévue ou demande spécifique du Maître d’œuvre. Les temps de levage sont des temps effectifs de travail et ne s’appliquent pas aux durées d’immobilisation de l’engin. ### 1105-a Engin de levage supérieur à 25 mètres - Amené-repli ### Le Forfait : ### 1105-b Engin de levage supérieur à 25 mètres - utilisation ### La journée : |  |
| # 1106 | ## Engin de levage supérieur à 25 m – faible empattement Ce prix rémunère l'amené, la location avec chauffeur, l'utilisation pour des opérations de levage, approvisionnement ou évacuation, ainsi que le repli d'un engin de levage pour des hauteurs développées de talus supérieures à 25 m à proximité directe de la route. L’emprise au sol de l’engin devra permettre son utilisation sur une demi-chaussée uniquement L’amené-repli s’applique une fois pour l’ensemble du chantier dès lors que l’engin est nécessaire pour une ou plusieurs prestations, y compris lors de phases distinctes du planning, sauf contrainte imprévue ou demande spécifique du Maître d’œuvre. Les temps de levage sont des temps effectifs de travail et ne s’appliquent pas aux durées d’immobilisation de l’engin. ### 1106-a Engin de levage à faible empattement - supérieur à 25 mètres - Amené-repli ### Le Forfait : ### 1106-b Engin de levage à faible empattement - supérieur à 25 mètres - utilisation ### La journée : |  |
| 1200 | TRAVAUX D’URGENCE |  |
| 1201 | ## Mission d'expertise du conducteur de travaux de l'entreprise Cette prestation rémunère, à la demi-journée, sur demande du maitre d’ouvrage, une mission d’expertise de la part du conducteur de travaux de l’entreprise suite à un éboulement rocheux ou un constat sur un ouvrage de protection de falaise. Il comprend : - Le déplacement ; - La visite sur site dans un délai de 4 jours calendaires après la demande du MOA ; - Les équipements d’intervention en paroi, de sécurité et de liaison radio. ### La demi-journée : |  |
| 1202 | ## Compte-rendu de visite d’expertise Cette prestation rémunère, au forfait, la fourniture et la réalisation d’un compte-rendu de visite suite à une visite d’expertise de la part du conducteur de travaux de l’entreprise. Ce compte-rendu devra être composé de photographies avec texte et légendes explicatives. Il comprend : - Les prises de vue ; - Le compte-rendu à fournir en version numérique dans les 48h suivant la visite ; - Un avis sur les opérations à réaliser suite à la visite ; - Les prestations de bureau correspondantes. ### Le forfait : |  |
| 1203 | ## Assistance par cordistes Cette prestation rémunère, à la demi-journée équipe, l’intervention d’une équipe de deux cordistes pour assister les accès et l’évolution sur cordes d’une ou deux personnes. Il comprend : - Le déplacement du personnel sur site ; - La fourniture et la mise en place des cordes au préalable ; - La sécurisation du site au cours de la progression ; - Les équipements de sécurité et de liaison radio. ### La demi-journée /équipe : |  |
| 1204 | ## Plus-value pour intervention non programmée - Ce prix rémunère la réalisation d’une intervention non programmée plus de 15 jours à l’avance, dans le cadre de travaux d’urgence. Les travaux devront démarrer dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’envoi de la demande d’intervention par le MOA. Ce prix est une plus-value, en pourcentage (%) à appliquer au montant global en euros (€) du bon de commande. Le montant de la plus-value sera plafonné à 30 000 € HT (pour un montant maximum de commande de 150 k€ HT). La quantité valorisée est le montant global en euros du bon de commande. Le prix unitaire est le taux à appliquer, entre 0 et 1, correspondant au pourcentage de valorisation. ### Valorisation entre 0 et 1 : |  |

Complété quant au prix par l’Entrepreneur soussigné

A ………………………………………….. , le …………………………………………..

L’Entrepreneur