CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

|  | Collecte et traitement des déchets pour les besoins de la CCI de Corse Sites de Corse du Sud Lot n°1 Port de Commerce d’Ajaccio Déchets non dangereux hors verre |  |
| --- | --- | --- |

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX 1

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

# Objectif du marché :

Le présent marché a pour objet la désignation d’un prestataire concernant les déchets non dangereux (hors verre) au Port de Commerce d’Ajaccio, pour :

La mise à disposition de contenant, permanente ou ponctuelle,

La collecte des déchets, leur transfert éventuel, et leur évacuation vers les exutoires

La valorisation et le traitement des déchets.

La CCI de Corse se fixe pour objectifs :

Une valorisation maximale des déchets, impliquant notamment la facilitation du tri à la source,

Un strict respect de toute réglementation (Marpol V : flux, traçabilité, etc.), pour elle-même en tant que producteur, mais également pour l’ensemble des prestataires,

Un suivi assidu de la prestation, non seulement en termes de quantités collectées et valorisées, mais pour tous les éléments afférents (moyens déployés, optimisation des prestations, etc.)

# Contexte, site et flux concernés

## Site concerné par le présent marché

Le présent marché concerne :

| Site | Adresse |
| --- | --- |
| Port de Commerce d’Ajaccio | Quai l’Herminier, 20 000 Ajaccio |

## Précisions concernant le site

En raison de du code ISPS qui régit le contrôle d’accès au Port de Commerce d’Ajaccio, des contraintes d’accès seront à prendre en compte par le Prestataire (demande d’accès, contrôle, accès par badge, etc.)

En outre, l’activité du Port de Commerce d’Ajaccio étant étroitement liée à l’activité touristique, il est admis que les productions de déchets (et donc les prestations à réaliser) sont accrues pendant les vacances scolaires, et notamment en période estivale.

Des interventions pourront avoir lieu les dimanches et jours fériés à la demande.

### Localisation des interventions qui concernent le Port de Commerce d’Ajaccio

### (Susceptibles d’évolution en fonction des besoins ou contraintes)

Le site comprend 2 zones principales de collecte : la zone du « Marcunaghju » situé dans l’enceinte du Port de Commerce d’Ajaccio (ce point de collecte dispose d’une rampe de déchargement adaptée à une benne de 15 M³) et l’ « Appontement Saint-Joseph » situé sur la route T21. Cette seconde zone dispose d’un pont-bascule.

Zone Marcunaghju

L’accès à cette zone s’effectue par la Port de Commerce (rond- point de la Gare)

L’ « Appontement Saint-Joseph »

## Flux concernés par le présent marché

| Flux | Définition |
| --- | --- |
| DIB | Déchets industriels banaux, en vrac ou en sac |
| Papiers/journaux | Papiers de bureaux, journaux, revues, magazines, papiers en vrac |
| Cartons | Cartons bruns d’emballages |
| Déchets valorisables en mélange | Déchets présentés en vrac ou en sac, contenant des déchets valorisables triés dans les corbeilles de propreté de tri sélectif : bouteilles en plastiques, papiers divers (bureau, emballages…), briques alimentaires, canettes et conserves en métal, flacons en plastiques… Selon les sites, ces déchets pourront ou non contenir des cartons. |
| Palettes | Palettes en bois, Europe ou non |
| Verre | Verre d’emballages (bouteilles, bocaux) |
| Déchets verts | Déchets issus de l’entretien des espaces verts (tonte, branches, feuilles, …) |
| Ferraille | Déchets métalliques en vrac |
| Mobilier | Déchets de mobilier professionnel |
| DEEE | Déchets d’équipements électriques et électroniques Il s’agit majoritairement de matériel informatique et d’écrans, mais d’autres équipements divers pourront être présentés à la collecte (téléphonie, GEM…) |
| DDS | Déchets dangereux spécifiques : liste fournie en annexe |
| GRAVATS | Déchets minéraux inertes propres et triés (bétons, briques, terre, granulats…) |
| ENCOMBRANTS | Objet encombrants divers classés ou non dans les catégories précédentes : siège de voiture, mobilier, gros électroménager, etc… |

#### III- Gestion des déchets non dangereux hors verre

## Contenant, tonnage, nombre de rotation

Le tableau ci-dessous comprend :

La liste des contenants demandés, leur pérennité et leurs emplacements

Les flux et tonnages concernés,

Le nombre d’enlèvement estimatif.

| Emplacement | Flux | Contenant | Permanent ou ponctuel | Fréquence d'intervention estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcunaghju | DIB | Benne fermée 15m3 | Permanent | 1 fois par semaine toute l'année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Marcunaghju | Recyclables | Benne fermée 8 m3 | Permanent | 1 fois par semaine toute l'année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Marcunaghju | Cartons | Contenant entre 0,5 et 4m3, avec ouverture très large - la CCI veillera à ce que les cartons soient déposés aplatis | Permanent | 1 fois par mois - possible rotations supplémentaires en haute saison |
| Emplacement défini au lancement du marché - possiblement dans les locaux techniques de la Gare Maritime | Papiers | Bacs 660L ou équivalent | Permanent | 2 fois par an |
| Appontement Saint-Joseph | DIB | Benne fermée 15m3 | Permanent | 1 fois par semaine toute l'année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Appontement Saint-Joseph | Recyclables | Benne fermée 8 m3 | Permanent | 1 fois par semaine toute l'année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Appontement Saint-Joseph | Cartons | Contenant entre 0,5 et 4m3, avec ouverture très large - la CCI veillera à ce que les cartons soient déposés aplatis | Permanent | 1 fois par mois - possible rotations supplémentaires en haute saison |
| Emplacement défini au lancement du marché - possiblement dans les locaux techniques du bâtiment | Papiers | Bacs 660L ou équivalent | Permanent | 2 fois par an |

## Mise à dispositions de contenant

Le Titulaire aura à mettre à disposition de la CCI de Corse des contenants de manière permanente ou ponctuelle, aux emplacements indiqués par la CCI de Corse.

Dans le cas de mise à disposition ponctuelle, l’emplacement du contenant sera indiqué dans le Bon de Commande.

L’ensemble des contenants, notamment les bennes fermées devront permettre un vidage manuel aisé des déchets.

### Type de bennes demandés

- -Pour le site Marcunaghu : Le titulaire devra fournir

Une benne ouverte de 15M³ (DIB)

Une benne fermée (recyclables) de 8M³à 15M³

Un contenant entre 0,5 et 4m3 avec ouverture très large (cartons)

Un contenant de 660L ou équivalent (papiers)

- Pour le site Saint Joseph : Le titulaire devra fournir

Une benne fermée de 15M³ (DIB)

Une benne fermée (recyclables) de 8M³à 15M³

Un contenant entre 0,5 et 4m3 avec ouverture très large (cartons)

Un contenant de 660L ou équivalent (papiers)

Le contenant pourrait être modifié à la demande de la CCI de Corse

### Moyens matériels

L’entretien et la maintenance – curative et préventive – ainsi que les contrôles réglementaires incombent au Titulaire.

Il n’est pas exigé de contenants ou de matériels neufs. Toutefois, ceux-ci devront être maintenus propres et en bon état. La CCI de Corse se réserve le droit de demander le remplacement sous 24h d’un contenant ne répondant pas à ces critères.

### Aménagements « lourds »

Les aménagements « lourds » tels que (liste non exhaustive) :

Clôture ou barrière,

Quai ou plateforme bétonnée,

Alimentation électrique des compacteurs,

Etc.

Seront à charge de la CCI de Corse.

La CCI de Corse et le Titulaire s’entendront sur les modalités (discussion du projet, organisation durant les travaux, etc…). Des solutions ponctuelles de remplacement pourront alors être mises en place.

### Signalétique – consignes de tri

Si la signalétique est apposée directement sur le contenant (par exemple affiche aimantée fixée sur une benne), le Titulaire veillera à retirer la signalétique du contenant plein et la remettre sur le contenant vide.

Si la signalétique est mobile (potelet par exemple), le Titulaire veillera à la retirer le temps de la manœuvre, et la remettre correctement en place au moment du départ.

Si la signalétique est fixe (murale par exemple), le Titulaire veillera à déposer son contenant de manière à ne pas masquer cette signalétique.

Le Titulaire veillera à ne pas dégrader la signalétique mise en place, le cas échéant, un titre de recettes correspondant pourra être émis. Il signalera également à la CCI de Corse toute signalétique abimée et nécessitant un remplacement.

Le Titulaire sera en charge de la conception et de la fourniture de la signalétique pour le Port de Commerce d’Ajaccio. Celle-ci doit être claire, il devra être stipulé que les contenants ne sont pas accessibles aux autres usagers que la CCI de Corse. Une signalétique sur des panneaux aimantés (qui seront déplacés à chaque rotation par le chauffeur) est à privilégier. Le type de support et le BAT devront impérativement être validés par la CCI de Corse.

## Enlèvement des déchets

### Programmation des enlèvements

Le Titulaire et la CCI de Corse s’accorderont sur un planning régulier d’enlèvement, à l’année. Ce planning sera défini au démarrage du marché et pourra être revu en fonction des besoins.

### Ces plannings d’enlèvements « réguliers » seront conçus de façon à ne pas réaliser d’enlèvements les dimanches et jours fériés, exceptées les demandes ponctuelles pour les navires de Croisières ( voir point Enlèvements non programmés et dimanche/ jours fériés)

### Horaires d’enlèvement

Le Titulaire pourra intervenir sur les créneaux horaires suivantes (en cas de situation exceptionnelle, des interventions en dehors de ces créneaux pourront avoir lieu) :

| Site | Horaire d’enlèvement |
| --- | --- |
| Port de commerce d’Ajaccio | De juin à septembre : enlèvement entre 6h et 7h à privilégier D’octobre à mai : enlèvement entre 7h et 9h à privilégier |

Ces horaires seront à confirmer au démarrage du marché.

Pour les accès par le Port de Commerce d’Ajaccio, une procédure d’enlèvement sera cadrée avec le Titulaire

- pour les autorisations d’accès des camions- bennes (listing à fournir)

- pour un calage hebdomadaire avec le PC Navire selon l’activité durant la saison estivale

### Enlèvements non programmés et dimanche/ jours fériés

Des demandes d’enlèvements complémentaires pourront avoir lieu en dehors du planning prévisionnel. Est demandé au prestataire d’intervenir :

Demande transmise le matin ou l’après-midi : enlèvement le jour même ou le lendemain au plus tard. Ces enlèvements pourront également avoir lieu le dimanche et certains jours fériés.

Pour les demandes de contenants supplémentaires (croisières) : délai de 12h00 pour la commande qui doit être transmise par écrit

### Remarque concernant le gabarit des véhicules

Au lancement du marché, le Titulaire vérifiera avec la CCI de Corse l’adéquation des véhicules proposés avec les contraintes du Port de Commerce ou de l’Appontement Saint Joseph.

### Evacuation

Le chauffeur vérifiera le contenu des contenants avant collecte afin de faire remonter les éventuelles erreurs de tri.

L’ensemble des bennes ouvertes évacuées devront être bâchées pendant les transports.

Les déchets tombés au sol lors des manipulations seront ramassés par le personnel du Titulaire et placés dans les contenants adéquats.

A chaque enlèvement, le chauffeur délivrera un bon d’enlèvement, précisant :

Le contenant (y compris emplacement du contenant) et le flux (par exemple « benne 15m3 DIB Marcunaghju »)

Date et heure de passage,

Nom du chauffeur et immatriculation du véhicule

Destination des déchets

### Pesée des déchets

Principe général

Tout transport de déchets donnera lieu à l’émission d’un bon de pesée, via un matériel homologué et révisé selon les échéances réglementaires. Le bon de pesée et le bon d’enlèvement pourront faire partie d’un même document selon les moyens matériels du prestataire.

Les bons de pesés seront transmis à la CCI de Corse le lendemain au plus tard par mail, et également joints à la facture.

Obligation d’utilisation du pont-bascule du port de commerce d’Ajaccio

L’ensemble des bennes évacuées depuis le Port de Commerce d’Ajaccio (Marcunaghju ou Appontement saint Joseph ) devront être pesées sur le pont à bascule de l’appontement Saint-Joseph du Port de commerce d’Ajaccio.

Les modalités d’accès et de transmission des bons de pesée (émis par ce site) seront convenues entre la CCI de Corse et le Titulaire au démarrage du contrat.

Dans ce cadre, le Titulaire s’engage à fournir les tares des camions-bennes (vides – cartes grises des véhicules) qui seront utilisés (par type de bennes) au début du marché -– le Titulaire s’engage à effectuer ces rotations avec des matériels identiques.

Si changement de matériels, une mise à jour devra être effectuée auprès des Services par le Titulaire.

En cas de dysfonctionnement de ce pont-bascule, la panne devra être signalée dans la journée aux services du Port de Commerce. Le Titulaire procèdera alors à une pesée sur son site ou un site tiers.

### Véhicules

Les véhicules déployés par le Titulaire seront adaptés aux prestations à réaliser.

Tous les véhicules seront munis d’un téléphone portable afin que le chauffeur puisse joindre ou être joint par sa hiérarchie à tout moment.

Ils seront maintenus propres et en parfait état de fonctionnement tout au long du marché.

Il n’est pas exigé :

De suivi GPS embarqué,

D’âge limite ou de norme de motorisation pour les véhicules,

D’habillage particulier.

Tous les véhicules seront munis d’un carnet de bord, comprenant :

La carte grise, le certificat d’assurance, vignettes ou taxe à l’essieu, taxes spéciales…

Le procès-verbal de visites techniques de l’année

Le registre de vérification des équipements de travail et accessoires éventuels

Certificat d’inscription au registre d’habilitation au transport des déchets du Ministère des Transports,

Le certificat de conformité réglementaire des appareils de contrôle et de mesure,

Macarons (se référer aux annexes « Sureté » et « Sécurité » des aéroports)

Le prestataire met en œuvre les moyens et consacre le temps nécessaire pour garantir :

Le suivi et le contrôle régulier des équipements,

Le maintien en état de conformité,

Les vérifications périodiques,

Le lavage des véhicules.

L’utilisation d’un véhicule en mauvais état ou présentant des défauts graves ne saura être tolérée. La peinture sera renouvelée autant que de besoin.

## Traitement et valorisation des déchets

### Principes généraux

Le Titulaire évacuera les déchets vers les sites (exutoires) de traitement ou de valorisation retenu par lui.

Il pourra être capable à tout moment de fournir les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter de chaque site. Il informera immédiatement la CCI de Corse de toute fermeture permanente ou ponctuelle d’un exutoire. Ces documents seront également fournis au démarrage du marché.

Il fournira à la CCI de Corse les coordonnées et autorisations des sites de secours qu’il envisage d’utiliser dans le cas où le centre de traitement habituel ne pourrait être utilisé.

Toute demande de changement d’exutoire devra être exprimée en amont à la CCI de Corse par demande écrite et argumentée, et validée par elle.

Un contrôle visuel des déchets sera réalisé à chaque vidage, quel que soit le flux.

Concernant les matériaux pouvant faire l’objet de recettes : le Titulaire fera son affaire du rachat de matière. Toutefois, le Titulaire aura à transmettre à la CCI de Corse les tonnages collectés et valorisés.

Le Titulaire s’engage à assurer la traçabilité des déchets, et devra fournir à la CCIC tous les documents associés mensuellement (tonnage / tri valorisé et non valorisé…) .

### Tri et valorisation

Les déchets valorisables en mélange tels que définis dans le présent CCTP feront l’objet d’un tri afin d’en isoler les fractions valorisables. Ce tri sera effectué dans l’installation retenue par le Titulaire.

Il est impératif que les tonnages de ces différentes fractions ainsi valorisés et les refus soient transmis à la CCIC mensuellement.

Les palettes, mobilier, papiers, cartons, déchets verts, ferraille, feront l’objet d’une valorisation matière. En cas de mauvaise qualité du tri, le Titulaire fera remonter l’information à la CCI de Corse dans les plus brefs délais (comprenant identification du contenant, tonnage, date, flux initial, part de refus estimée – des photos pourront être associée).

### Traitement des DEEE : matériel informatique

Le traitement du matériel informatique donnera lieu à la production d’un certificat de destruction émis par l’organisme ayant procédé à l’opération ou par le Titulaire si l’opération est réalisée par lui. Ce certificat sera transmis à la CCI de Corse dans les plus brefs délais.

En l’absence de certificat, des pénalités pourront être appliquées.

## Prestations ponctuelles

Dans le cadre des prestations ponctuelles :

### Pour la collecte des palettes et du mobilier

Celles-ci seront stockées au sol dans un endroit accessibles au prestataire. Le Titulaire aura à :

Venir sur site avec un véhicule adapté (porteur de plateau idéalement),

Procéder lui-même au chargement des palettes sur le véhicule,

Procéder à l’évacuation des palettes vers le site retenu par le prestataire.

Le traitement des déchets sera facturé selon les prix unitaires de traitement

### Pour la collecte des déchets verts et de la ferraille

La prestation comprend :

Le dépôt sur site, à un lieu indiqué par la CCI de Corse, pour une durée de 48h

Le retrait de la benne pleine, et l’évacuation des déchets vers le site retenu par le Titulaire.

Des durées plus longues pourront être envisagées.

Le traitement des déchets sera facturé selon les prix unitaires de traitement.

### Collecte des DEEE

La CCI de Corse pourra demander la mise à disposition de contenant (type caisse palette grillagée ou benne) et l’enlèvement de DEEE sur ou plusieurs sites (y compris sur l’Hôtel Consulaire), pour des petites quantités ou pour l’enlèvement des DEEE issus du renouvellement du parc informatique.

Il est à noter que ces déchets pourront également être volumineux (gros matériels) et/ou stockés en vrac.

Le prestataire aura à charger lui-même les DEEE depuis les locaux du site concerné jusqu’au véhicule de collecte. Il mettra en place tous les moyens humains et matériels nécessaires.

A titre d’information uniquement (non contractuel) :

Le volume annuel « normal » de DEEE annuel est de 3 à 4 m3.

Lorsque le renouvellement du parc informatique a lieu (tous les 5 ans environ), un volume de 30m3 environ sera à évacuer. Il est prévu un tel enlèvement au démarrage du marché.

Gestion des aléas

En cas de non réalisation des prestations (impossibilité, oubli…), du fait ou non du prestataire, le Titulaire informera la CCI de Corse dans l’heure.

Dans le cas où la non-collecte est du fait du prestataire, des pénalités pourront être appliquées.

## Moyens humains

Le personnel de collecte sera apte physiquement, âgé de plus de 18 ans, et sera formé au métier, à la sécurité et à la sureté.

Le personnel de collecte aura en permanence un comportement responsable et courtois. Il sera attentif à :

Limiter les nuisances liées aux opérations de collecte (bruit, propreté, respect du matériel, sécurité…)

Limiter la gêne occasionnée sur le fonctionnement normal des sites.

Il est entendu que les activités propres à ces sites pourront gêner le prestataire dans la réalisation des opérations (par exemple, demande d’attente sur site avant une évacuation).

Il est interdit au personnel de se livrer au chiffonnage ou à la récupération de déchets et bacs, de s’arrêter dans un débit de boisson (sauf accord de l’entreprise), et de solliciter ou recevoir des usagers un pourboire quelconque.

Le prestataire est responsable de son personnel, de l’exécution du service, des accidents pouvant en résulter. La CCI de Corse a le droit d’exiger que tout agent dont la conduite serait un obstacle au bon fonctionnement du service ne soit plus affecté à ce dernier. Si ce renvoi donne lieu à un litige, la CCI de Corse ne saurait en être tenue pour responsable.

## Reporting et communication

### Désignation d’un référent

Le titulaire désignera pour la Collectivité un encadrant « référent » (et un suppléant), qui sera désigné comme interlocuteur privilégié unique (même si le titulaire prévoit d’utiliser plusieurs agences/dépôts) pour le fonctionnement normal des opérations ou pour tout problème ou remarque lié à la prestation.

Cet encadrant ne doit pas exercer uniquement la fonction de chauffeur.

Celui-ci :

Sera apte à prendre toute décision concernant l’organisation, le fonctionnement et l’exécution du service,

Devra être disponible pendant les heures de bureau de la CCI de Corse (téléphone mobile et mail),

Devra avoir un véhicule à disposition pour pouvoir se rendre à tout moment en tout point du territoire,

Sera en charge de l’édition des comptes rendus mensuels,

Participera aux réunions,

D’une manière générale, sera garant de la qualité des prestations, et interlocuteur privilégié de la CCI de Corse,

Sera force de proposition pour l’amélioration continue du service : résolution des points noirs, optimisation des itinéraires, adaptations des horaires, etc.

### Astreinte

Astreinte de la CCI de Corse :

Pour le Port de Commerce la CCIC fournira au Titulaire le numéro de téléphone du poste d’exploitation (joignable 24h/24 et 7j/7).

Le Titulaire devra être joignable 7 jours sur 7, de 7h à 20h.

En fonction des besoins (par exemple dépôts de déchets conséquents par un navire de croisière sur le port de commerce), le titulaire devra être à même de répondre aux demandes urgentes.

### Jours de rotation

Les prestations auront lieu du lundi au samedi.

Il est possible que des rotations supplémentaires soient demandées les dimanches et jours fériés.

Ces rotations seront rémunérées selon les prix correspondant du BPU.

### Communication quotidienne

Le prestataire sera joignable par téléphone pendant les horaires habituels d’exploitation.

Il mettra à disposition de chacun des sites de la CCI de Corse une adresse mail de type « site@prestataire.com » afin de faciliter la communication quotidienne.

### Reporting

Reporting demandé

Le prestataire établira les documents de reporting et dans les délais suivants :

| Site | Reporting |
| --- | --- |
| Port de Commerce d’Ajaccio | Compte-rendu mensuel Compte-rendu annuel |

Ces documents comprendront :

Le récapitulatif des prestations réalisées durant la période concernée :

Nombre de rotations, tonnages collectés par flux, destination des déchets (accompagné de tout justificatif nécessaire)

Les erreurs de tri constatées par le chauffeur lors de l’évacuation ou lors du vidage ou du tri à l’exutoire – avec photo à l’appui,

Tout autre dysfonctionnement, pannes, avec description circonstanciée

Les résultats des caractérisations,

Les moyens humains et matériels mis en œuvre,

Toute remarques, suggestions, indicateurs permettant une démarche d’amélioration des prestations.

Le formalisme des comptes-rendus sera transmis par la CCI de Corse. Le Titulaire veillera à y faire apparaitre clairement (notamment pour permettre une corrélation facilitée avec les factures du Titulaire) toutes les informations demandées, et toute remarque ou commentaire utile.

Un fichier annexe (tableau) de suivi complémentaire pourra être joint (par exemple, extraction du logiciel du prestataire). Ce fichier devra être lisible, compréhensible, et les données pourront être exploitables.

Le format des documents pourra être modifié en cours de marché, avec validation de la CCI de Corse, par exemple pour permettre une meilleure corrélation entre le format proposé et les outils d’exploitation du prestataire.

Délais de transmission

Les comptes-rendus mensuels sont à transmettre au plus tard le 15 du mois suivant.

Les comptes-rendus annuels sont à transmettre dans un délai de 1 mois après la date anniversaire du marché.

Corrélation entre la production de déchets et indicateurs d’activité

Il pourra être demandé au Titulaire de compléter les comptes-rendus par une analyse de la production de déchets en fonction d’indicateurs d’activités (par exemple, nombre de passagers du Port). Les indicateurs et leurs mises à jour seront fournis par la CCI de Corse.

Le Titulaire et la CCIC se concerteront sur l’intégration de ces indicateurs dans les comptes-rendus.

### Réunions

Le référent désigné par le Titulaire et la CCI de Corse se réuniront. Ces réunions permettront de faire un point sur l’ensemble des aspects de la prestation :

La recherche de solutions relatives à des problèmes ponctuels ou récurrents

Le fonctionnement général des interactions entre les parties

Les indicateurs tenus par la CCI de Corse et le Titulaire (ex : Accidents du travail, réclamations, nombre de rotations, …),

L’amélioration continue des prestations et du tri/valorisation,

Des actualités générales de l’entreprise ou externe.

…

Les fréquences de réunions pourront être élevées au démarrage du marché (pendant 3 mois à partir du démarrage des prestations) ; elles pourront avoir lieu tous les 15 jours selon les sites, sur demande de la CCI de Corse.

Sont prévues sur le reste du marché : 1 réunion par trimestre

Des réunions supplémentaires pourront être organisées selon les nécessités du marché, sans que le Titulaire ne puisse s’y opposer.

En complément, des échanges téléphoniques entre le Titulaire et la CCI de Corse pourront avoir lieu tout au long du marché.

Le Titulaire aura à charge la rédaction du compte-rendu de chaque réunion. Celui-ci sera transmis pour validation sous 8 jours à la CCI de Corse.

## Sécurité et sureté

Pour la réalisation des prestations au Port de Commerce d’Ajaccio, le Titulaire devra se conformer aux règles de  Sécurité  Sureté du Port, qui seront définies précisément lors des premières réunions de mise en route du marché (identification des véhicules, personnels, respect des horaires, respect des voies de circulation, vitesse …).

Tout matériel mis en place ou utilisé par le prestataire devra être entretenu par lui (maintenance préventive et curative, contrôles réglementaires, etc.).

Aucun défaut de sécurité ne saura être toléré.

En cas de passage de personnes dans la zone de manœuvre, ou dès que le chauffeur l’estime nécessaire, le chauffeur du Titulaire veillera à mettre en place une signalétique adéquate (balisage) – fournie par le Titulaire.

Le personnel du Titulaire sera muni des EPI nécessaire à la réalisation de sa mission : chaussures de sécurité, vêtements haute visibilité, etc.

Le Titulaire se prêtera à tout contrôle de sécurité et sureté effectué sur les sites du Port de Commerce d’Ajaccio ou de l’Appontement Saint Joseph (par la CCI de Corse ou tout autre autorité).

Il est prévu la mise en place d’un contrôle d’accès avec lecture de plaque et/ou badge. Aussi, à la demande de la CCI de Corse, le Titulaire transmettra à celle-ci la liste de ses véhicules/chauffeurs et les demandes de badges, ainsi que tout document afférent (pièce d’identité, etc.).

Le Titulaire pourra être amené à limiter le nombre de chauffeurs et de véhicules différents intervenant sur chaque site.

## Caractérisations

Le prestataire réalisera les caractérisations suivantes :

| Site | Flux | Nombre de caractérisation annuel |
| --- | --- | --- |
| Port de commerce d’Ajaccio | DIB | Tous les 2 mois pour chacun des contenants |
|  | Déchets valorisables en mélange | Tous les 3 mois pour chacun des contenants |
|  | Cartons | Pas de caractérisation, le Titulaire devra toutefois signaler les déchets non conformes dans son reporting |
|  | Papiers | A chaque collecte |
|  | Déchets valorisables | Tous les 3 mois pour chacun des contenants |

La rémunération des caractérisations aux fréquences indiquées ci-dessus sera comprise dans la rémunération forfaitaire.

La taille des échantillons n’est pas imposée, mais le prestataire devra toutefois réaliser les caractérisations sur des échantillons représentatifs de la benne/du contenant.

La grille de tri n’est pas imposée, mais veillera à faire ressortir à minima l’ensemble des gisements pouvant être valorisés, à savoir :

Déchets alimentaires

Déchets verts

Emballages en plastiques

Emballages métalliques

Emballages en verre

Papiers

Cartons

Gravats

Bois

Déchets verts

Les résultats commentés et assortis de photos de ces caractérisations et d’un suivi dans le temps des résultats seront présentés lors des réunions et figureront dans les comptes-rendus mensuels.